建设项目环境影响报告表

项目名称: 工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目

建设单位: 陕西银石塑料有限公司

编制日期: 2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西银石塑料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王巧云 |  |  | 联系人 | 徐双力 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区2排3号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13523148677 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区2排3号 厂址中心坐标：东经108.632777°、北纬34.198060° |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 沣西新城改革创新发展局 |  |  | 项目代码 | 2019-611205-29-03-011074 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C2922 塑料板、管、型材制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 400 |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  | 55.42 | 环保投资占总投资比例 | 18.47% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年9月 |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目背景 塑料制品与传统的铁制品、镀锌钢制品、水泥制品相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业等领域。 陕西银石塑料有限公司位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，租赁西安市振北包装有限公司现有厂房及配套房屋建设工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目（租赁合同见附件3），主要进行PVC广告板、PVC排水管以及KT广告板的生产销售活动。项目厂区分为南区和北区，其中南区主要进行KT广告板生产，北区主要进行PVC广告板、PVC排水管的生产，两个厂区独立经营。 项目于2018年3月进厂安装设备，目前已安装完成部分生产线的生产设备及配套环保设施，但至今未办理相关环保手续。经现场踏勘及询问，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均依托西安市振北包装有限公司已建成建筑，目前已安装6条PVC广告板生产线、2条PVC排水管生产线、2条PS颗粒发泡挤出生产线以及5条KT广告板复合生产线，剩余2条PVC广告板生产线、2条PVC排水管生产线以及3条KT广告板复合生产线设备暂未安装（预计2020年9月全部安装完毕）。待所有生产设施建成后，可年产PVC广告板3000t、PVC排水管200t、KT广告板1000t。 2、项目特点 ⑴本项目属于“塑料制品业”，主要涵盖混料、热熔、成型、切割、复合等工序。 ⑵本项目属新建，位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，租赁西安市振北包装有限公司现有厂房及配套房屋，不存在土建施工过程污染。 ⑶本项目运营过程中，产生废气主要包括有机废气、粉尘以及食堂油烟；废水主要为生活污水；噪声源主要为生产设备、风机、泵等的机械噪声以及运输车辆交通噪声；固体废物主要为生产区的废边角料、不合格品，废原料包装袋，除尘器收尘，废机油，废油桶，含油废手套、抹布，废活性炭等以及生活区的废油脂，餐厨垃圾，生活垃圾等。 3、评价工作过程简述 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）相关要求，“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造”中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需编制环境影响报告书；“其他”需编制环境影响报告表。本项目为塑料制品生产项目，以PVC/PS、石粉、发泡剂、PE蜡等为原料，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不以再生塑料为原料（所用原料均为外购新料）。因此，本项目应编制环境影响报告表。 2019年5月，陕西银石塑料有限公司（以下简称“建设单位”）委托西安云开环境科技有限公司（以下简称“我公司”）承担工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家及地方环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求，编制完成了《陕西银石塑料有限公司工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目环境影响报告表》。 本次评价对象为“工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目”，如项目工艺、产品、规模等发生变化，应当按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及主管部门的要求另行办理环保手续。项目基本情况见表1。 表1 建设项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 陕西银石塑料有限公司. 4; 项目规模; 年产PVC广告板3000t，PVC排水管200t以及KT广告板1000t. 5; 占地面积; 10000m2. 6; 项目投资; 300万元，其中环保投资55.42万元，占总投资额的18.47%. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员50人，年工作268天，2班工作制，每班12h. 8; 现状建设情况; 现场踏勘时，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均依托西安市振北包装有限公司已建成建筑，部分生产设备及配套环保设施已安装到位. 4、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 本项目聚苯乙烯（PS）发泡过程中，使用的发泡剂为丁烷。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于“淘汰类”中“一、落后生产工艺设备 （十二）轻工 15、以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”。本项目生产规模及所用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的淘汰类、限制类及鼓励类的范畴，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。根据国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知（发改体改〔2019〕1685号），项目不在清单中禁止或许可事项之列，可依法平等进入。 陕西银石塑料有限公司已取得沣西新城改革创新发展局关于“工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目”备案确认书，项目代码2019-611205-29-03-011074（详见附件2）。备案确认书中建设规模及内容为：总投资300万，占地面积10000m2，建设现代化工业及建筑型排水管道、广告板生产线。本次评价内容包括已建和未建的PVC广告板生产线8条、PVC排水管生产线4条、PS颗粒发泡挤出生产线2条、KT广告板复合生产线8条以及其他附属设施。项目全部生产设施建成后，可年产PVC广告板3000t、PVC排水管200t、KT广告板1000t。 因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 ⑵与相关规划相符性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，为西咸新区沣西新城分区规划中的工业集中区，暂未对其进行规划。《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》于2018年6月编制完成，并于2018年7月取得《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（具体见附件8）。项目与规划环评及审查意见相符性分析见表2。 表2 与规划环评及审查意见相符性分析 序号; 规划环评及审查意见内容; 符合性分析; 符合性. 1; 产业引入原则：对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；优势相关，即和信息产业相关联的产业、其他战略性新兴产业、旅游和现代农业；鼓励创新，即创新投入产出高的高新技术企业和创新服务相关的现代服务业。; 本项目为塑料制品生产，生产废气主要为有机废气、粉尘以及食堂油烟；生产用水主要为冷却用水，循环使用；不属于铸造、化工等三高企业，满足产业引入原则。; 符合. 2; 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 本项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏；冷却水循环使用。; 符合. 3; 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 项目所在区域属于2类和4类声环境功能区，企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目临近G108的南厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 符合. 4; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 采用活性炭吸附箱、袋式除尘器对项目有机废气、粉尘处理，处理后均可达标排放。; 符合. 5; 合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率；对于危险废物，应严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》进行分类鉴别，按国家有关危险废物处置规定全过程严格管理和处理处置。; ①本项目设置生活垃圾桶，集中收集后，由环卫部门统一收集处理； ②项目产生的废边角料、不合格品以及废原料包装袋统一收集后外售；PVC广告板/排水管配料、破碎除尘器，KT广告板破碎除尘器收尘直接外售；KT广告板进料搅拌除尘器收尘回用于生产，做到资源化利用； ③本项目运营过程中会产生的废活性炭、废机油，废油桶，含油废手套、抹布等属于危险废物，由专用容器收集，定期交由资质单位（已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同，见附件7）清运。; 符合. 综上所述，本项目符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 ⑶与相关政策相符性分析 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等相关技术政策相符性分析见表3。 表3 与相关技术政策相符性分析 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; ①优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》。 ②严控“两高”行业产能。关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 ③加大餐饮油烟治理力度。排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 ④关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; ①根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，加强政策联动，认真执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺及设备均不属于该目录中的限制类、淘汰类，视为允许类项目。 ②本项目主要进行PVC广告板、PVC排水管以及KT广告板生产，不属于“两高”行业。 ③本项目食堂安装油烟净化器，对食堂油烟处理后经专用管道引至楼顶排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求。 ④KT广告板生产线粉尘、有机废气经袋式除尘器、活性炭吸附箱等处理后，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值要求。; 符合. 《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; ①优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》。 ②所有产生油烟的餐饮单位和经营场所必须安装油烟净化设施，确保正常运行、达标排放。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; ①重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 ②新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; ①根据生态环境部部长信箱回复“并非无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业”，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目属于“塑料制品业”，不属于重点行业，且不属于VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，可不入园区； ②本项目选用低VOCs含量的聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）颗粒；有机废气经收集后采用活性炭吸附箱等处理后可达标排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸附技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气为低浓度的有机废气，无回收价值，采用活性炭吸附箱等处理后可达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废气处理设施产生的废活性炭委托有资质单位进行处置（已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同）。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目用含VOCs物料（有机聚合物材料）在储存、转移、输送等过程均在封闭车间内进行，并在生产过程中采取集气罩+活性炭吸附箱等废气收集处置措施，削减了VOCS无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目产生的有机废气属于低浓度、大风量废气，拟采用活性炭吸附技术处理有机废气，活性炭需定期更换，产生的废活性炭交有资质单位处置（已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同，见附件7）。; 符合. ⑷选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，租赁西安市振北包装有限公司现有厂房。根据西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）土地利用规划图（见附图5），本项目所在区域为工业用地。根据大王镇国土资源所出具的地类说明，本项目租赁的西安市振北包装有限公司占地类型为部分新增建设用地、部分现状城乡建设用地，具体见附件4。因此，项目符合土地利用规划要求。 通过对项目现场踏勘，周边主要为工业企业，外环境较为简单，距项目最近的敏感目标为厂区东北方向约460m的大王西村居民。项目附近无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。同时，本项目所在地供水、电力等设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件。项目采取环评提出的污染防治措施后，项目污染物可做到达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受。 综上所述，本项目选址符合当地用地规划，无明显环境制约因素，项目选址基本合理。 5、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题有以下几个方面： ⑴项目工程分析，确定主要污染源的源强； ⑵项目废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放对周边环境的影响分析； ⑶项目风险环境防范措施； ⑷污染物防治对策与措施的可行性论证。 6、主要结论 本项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求、选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等，可以减缓各项污染物的排放，环境风险可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、建设内容及规模 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区2排3号，厂址中心坐标：东经108.632777°、北纬34.198060°，具体位置详见附图1。 根据现场踏勘，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均依托西安市振北包装有限公司已建成建筑，部分生产设备及配套环保设施已安装到位。项目北侧紧邻南环路，南环路以北为在建厂房；南侧紧邻G108，G108以南为西安市钜太珍珠岩厂；东侧为西安宏电电杆厂、立党汽配汽修厂，西侧为西安荔泰恒辉纸业有限责任公司、西安市羽盛彩印包装公司，距项目最近的敏感目标为厂区东北方向约460m的大王西村居民。项目四邻关系情况见附图2。 2、项目组成及建设内容 本项目租赁西安市振北包装有限公司现有生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等，主要建设内容见表4。 表4 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 1F，彩钢结构，位于办公楼南侧，总建筑面积约2500m2，主要布设PVC广告板生产线8条、PVC排水管生产线4条（其中包括PVC排水管原料混合）; PVC广告板生产线已建成6条，PVC排水管生产线已建成2条. 2#车间; KT广告板生产线; 1F，彩钢结构，位于2#成品库北侧，总建筑面积约500m2，主要布设PS颗粒发泡挤出生产线2条; 已建成. 3#车间; 1F，彩钢结构，位于2#宿舍北侧，总建筑面积约800m2，主要布设KT广告板复合生产线8条; KT广告板复合生产线已建成5条. 1#配料破碎间; 2F，彩钢结构，位于1#车间南侧，总建筑面积约260m2，1层主要布设破碎机1台，用于PVC广告板/排水管废料粗破减容；2层主要布设混料机8台，用于PVC广告板原料混合; 已建成混料机6台，破碎机1台. 2#破碎间; 1F，彩钢结构，位于1#配料破碎间南侧，总建筑面积约200m2，主要布设破碎机1台，用于KT广告板废料粗破减容; 已建成. 辅助工程; 办公楼; 4F，砖混结构，位于厂区北侧大门西侧，总建筑面积约1700m2，设有会议室、财务室、办公室等，主要用于厂区职工日常办公、会议、接待等; 已建成. 食堂; 1F，砖混结构，共计2栋，分别位于厂区北侧、南侧，总建筑面积约140m2，分别设置1个灶头，为电加热，供20人就餐，每天3餐; 已建成. 宿舍; 1F，砖混结构，共计2栋，分别位于厂区北侧、南侧，总建筑面积约280m2，最多可供20人住宿; 已建成. 门卫室; 1F，砖混结构，共计2栋，分别位于厂区北侧、南侧，总建筑面积约40m2，主要方便对进出车辆; 人员管理 已建成. 冷却间; 1F，彩钢结构，位于破碎间南侧，总建筑面积约200m2，主要布设2台冷却塔及循环水池，用于PVC广告板、PVC排水管以及PS挤出片材冷却；KT广告板复合工序冷却塔及循环水池位于3#车间北侧; 已建成. 储运工程; 1#成品库; 1F，彩钢结构，位于1#车间东侧，总建筑面积约400m2，主要用于PVC广告板、PVC排水管暂时存储; 已建成. 废料间; 1F，彩钢结构，位于1#成品库南侧，总建筑面积约250m2，主要用于废料暂时存储; 已建成. 1#原料库; 1F，彩钢结构，位于废料间南侧，总建筑面积约250m2，主要用于PVC广告板、PVC排水管生产原料暂时存储; 已建成. 2#原料库; 1F，彩钢结构，位于3#车间西侧，总建筑面积约100m2，用于PS面皮的暂时存储; 已建成. 半成品库; 1F，彩钢结构，位于2#车间东侧，建筑面积约450m2，用于PS挤塑后得到的PS片材暂时存储; 已建成. 2#成品库; 1F，彩钢结构，位于2#宿舍西侧，建筑面积约1300m2，用于KT广告板的暂时存储; 已建成. 危废暂存间; 1F，砖混结构，建筑面积约20m2，主要用于含有废手套抹布、废机油桶、废活性炭等危险废物的暂时存储; 已建成. 公用工程; 给水; 依托西安市振北包装有限公司自建水井; 已建成. 排水; 本项目餐饮废水经油水分离器（2套）隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池（2座，容积均为20m3）处理后，定期清掏；冷却水循环使用，不外排; 已建成. 采暖、制冷; 办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区采用冷却循环水对产品进行冷却; 已建成. 电力; 由当地电网供给; 已接通. 环保工程; 废气; PVC板/管生产线; 投料、混料、破碎粉尘; 1#配料破碎间各产尘点产生的粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器（1台）处理后，经15m高排气筒（P2，共用1根排气筒）排放; 已建成. 挤塑废气; PVC广告板、PVC排水管生产线挤塑废气经集气罩收集后通过活性炭吸附箱（1套）处理后，经15m高排气筒（P1）排放; 已建成. KT广告板生产线; PS投料、搅拌、挤塑废气; PS投料、搅拌粉尘、挤塑废气经集气罩收集后依次通过袋式除尘器、活性炭吸附箱（1套）处理后，经15m高排气筒（P5）排放; 已建成. KT广告板复合废气; KT广告板复合废气经集气罩收集后通过活性炭吸附箱（1套）处理后，经15m高排气筒（P3）排放; 已建成. 破碎粉尘; 2#破碎间各产尘点产生的粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器（1台）处理后，经15m高排气筒（P4）排放; 已建成. 油烟废气; 经油烟净化器（2套）处理后通过专用烟道（P6、P7）引至楼顶排放; 已建成. 废水; 生活污水; 餐饮废水经油水分离器（2套）隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池（2座，容积均为20m3）处理后，定期清掏; 油水分离器未设置、化粪池已建. 冷却循环水; 循环使用; 冷却塔、循环水池已建. 噪声; 选用高效、优质、低噪声设备，合理布局，基础减振、厂房隔声、软连接等; /. 固体废物; 生产固废; 危险废物; 废机油，废油桶，含油废手套抹布以及废活性炭等危险废物采用专门容器分类收集于危废暂存间，定期委托有危废资质单位处置（已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同，见附件7）; 已建成. 一般工业固废; 原料废包装袋、废边角料、不合格品集中收集于废料间，定期外售；PVC广告板/排水管配料、破碎除尘器收尘、KT广告板破碎除尘器收尘直接外售；KT广告板进料搅拌除尘器收尘回用于生产; 已建成. 生活固废; 餐厨垃圾、生活垃圾; 设置带盖收集桶，集中堆置，委托环卫部门及时清运; 已落实. 废油脂; 采用专用密闭容器收集后交有资质单位外运处置; 未落实. 3、产品方案 本项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（t/a）. 1; PVC广告板; 1220mm*2440mm; 3000. 2; PVC排水管; 长6m; 200. 3; KT广告板; 1200mm*2400mm; 1000. 4、主要原辅材料 本项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料消耗情况详见表6。 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 包装及存放方式. 一; PVC广告板. 1; 聚氯乙烯树脂; 1560t/a; 50t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 2; 石粉; 780t/a; 30t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 3; 调节剂; 780t/a; 30t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 4; 发泡剂; 78t/a; 5t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 5; 塑料包装膜; 16t/a; 0.5t; 卷状，1#车间、1#原料库. 二; PVC排水管. 1; 聚氯乙烯树脂; 115t/a; 10t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 2; 石粉; 90t/a; 8t; 袋装，粉状，1#车间、1#原料库. 3; PE蜡; 14t/a; 2t; 袋装，片状，1#车间、1#原料库. 三; KT广告板. 1; 聚苯乙烯树脂; 934t/a; 20t; 袋装，颗粒状，2#原料库. 2; 石粉; 0.5t/a; 0.2t; 袋装，粉状，2#原料库. 3; 丁烷; 0.9t; 5瓶，125kg; 钢瓶装，25kg/瓶，3#生产车间. 4; PS面皮; 74t/a; 5t; 卷状，2#原料库. 原辅材料简介： ①聚氯乙烯树脂：英文简称PVC（Polyvinyl chloride），分子式为-[CH2CHCl]-n，是含有少量结晶结构的无定形结构的白色粉末。熔点302℃，折射率为1.54（20℃），密度为1380kg/m3。稳定，不易被酸、碱腐蚀，对热比较耐受。 ②聚苯乙烯树脂：英文简称PS（polystyrene），一种无色透明的热塑性塑料，密度：1.05g/cm3；降解温度：280℃；最高工作温度为60~80℃。当加热至80~82℃以上，聚苯乙烯转变为高弹态，且保持这种状态在较宽的范围内。聚苯乙烯的热变形温度为70~80℃，脆化温度为-30℃，在高真空和330~380℃下剧烈降解。 ③石粉：主要成分为CaCO3，白色轻质粉末，无嗅、无味。用于塑料中与树酯亲和性好，可有效增加或调节材料刚性、韧性以及弯曲强度等，并可改善塑料加工体系的流变性能，降低塑化温度，提高制品尺寸稳定耐热性及表面光洁性。 ④调节剂：主要成分为聚丙乙烯，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。 ⑤发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称 azodicarbonamide），又名偶氮二酰胺、二氮烯二羧酸酰胺；商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer adc），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，是一种在工业中常用到的发泡剂。 ⑥PE蜡：又称髙分子蜡，简称聚乙烯蜡，白色小微珠状/片状，由乙烯聚合橡胶加工剂而成，是低分子量聚乙烯均聚物或共聚体。其分子式为[C2H4]n，其具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。无味、无臭、无毒，相对密度0.9~0.93g/cm3，软化点为100~115℃。化学稳定性好，可耐酸、碱，可耐60℃以下一般有机溶剂。为可燃物质，着火温度340℃，自燃温度349℃。在生产过程中，聚乙烯蜡溶解或混溶在PVC中，不挥发。 ⑦丁烷：无色气体，有轻微的不愉快气味。不溶于水，易溶醇、氯仿。易燃易爆。燃烧热（kJ/mol）653；临界温度（℃）：151.9；临界压力（Pa）：3.79；闪点（℃）：-60；爆炸上限%（V/V）：8.5；引燃温度（℃）：287；爆炸下限%（V/V）：1.5；易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 5、主要生产设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备表 编号; 设备名称; 数量; 单位; 型号; 备注. 一; PVC广告板生产线; 8; 条; SJS2-80*165; /. 1; 进料混料机; 8; 套; SHP-500L; 进料并搅拌混合. 2; 挤塑机; 8; 台; /; PVC原料挤塑成型. 3; 裁边机; 8; 台; /; PVC板修边. 4; 破碎机; 1; 台; /; 不合格品、废边角料破碎. 5; 冷却循环水系统; 1; 套; /; 自然水冷，间接冷却. 6; 袋式除尘器; 1; 台; 风量25000m3/h; PVC板/管进料搅拌以及破碎粉尘处理. 7; 活性炭吸附箱; 1; 套; 风量15000m3/h; PVC挤塑废气处理. 二; PVC排水管生产线; 4; 条; SJ90/25、SJS2-65*150; /. 1; 进料混料机; 4; 套; /; 进料并搅拌混合. 2; 挤塑机; 4; 台; /; PVC原料挤塑成型. 3; 切割机; 4; 台; /; PVC管切割. 4; 破碎机; 1; 台; /; 不合格品、废边角料破碎. 5; 冷却循环水系统; /; /; /; 与PVC广告板生产线共用1套，自然水冷，间接冷却. 6; 袋式除尘器; 1; 台; 风量25000m3/h; KT广告板破碎粉尘处理. 三; KT广告板生产线; 8; 条; JG-RSM; /. 1; 进料混料机; 2; 套; /; 进料并搅拌混合. 2; 挤塑机; 2; 台; /; PS片材生产. 3; 丁烷注入机; 1; 台; /; 挤塑过程注入丁烷发泡. 4; 热贴合机; 8; 台; /; PS片材、PS面皮贴合得到KT广告板. 5; 裁边机; 8; 台; /; KT广告板修边. 6; 冷却循环水系统; 2; 套; /; 自然水冷，间接冷却. 7; 袋式除尘器; 1; 台; 风量10000m3/h; 进料并搅拌混合. 8; 活性炭吸附箱; 2; 套; 风量10000m3/h、15000m3/h; PS挤塑废气、复合废气处理. 四; 其他; /; /; /; /. 1; 油烟净化器; 2; 套; 风量2000m3/h; 厨房油烟处理. 2; 油水分离器; 2; 套; 0.35m3/h; 餐饮废水隔油处理. 6、公用工程 ⑴给水 本项目用水依托西安市振北包装有限公司厂区内自建水井，通过管道输送至各个用水单元，主要包括冷却用水、办公生活用水、绿化用水以及抑尘用水。 ①生活用水 本项目职工人数为50人，其中10人为销售人员，不在厂内办公。其他大多为附近村民，少部分员工在厂区内食宿（约20人，一日三餐）。根据建设单位结合项目实际情况估算，员工生活用水量约为2.2m3/d（589.6m3/a），其中，餐饮用水按30L/（人·d）计，则本项目餐饮用水量约为0.6m3/d（160.8m3/a）。 ②冷却用水 本项目生产用水主要为循环冷却水，主要用于设备及产品冷却，冷却方式为间接冷却。项目共设置3台冷却塔，分别用于PVC板/管、PS片材（半成品）以及KT广告板的设备及产品的冷却，配套设置3座循环水池，冷却水水质较好，除水温升高外，无其他污染物，循环使用，不外排。由于少量蒸发等原因需定期补充新鲜水，根据建设单位实际运营统计数据估算，项目每天补充新鲜水量为6m3/d（1608m3/a）。 ③绿化用水 项目绿化面积400m2，用水量按2.0L/(m2·次)，年用水天数约90d，则绿化用水量为0.27m3/d（72m3/a）。 ④抑尘用水 项目厂区内需洒水抑尘总面积约1000m2，根据建设单位提供资料，每天洒水一次，共计约200次（下雨天除外），厂区抑尘用水量约为1.87m3/d（500m3/a）。 ⑵排水 本项目绿化、抑尘用水自然蒸发，不外排；冷却水循环使用，只需定期补充，无外排废水；废水主要为生活污水。 本项目生活污水排放系数按用水量的80%计算，则员工生活污水产生量约为1.76m3/d（471.68m3/a），其中，餐饮废水产生量约为0.48m3/d（128.64m3/a）。项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏。 本项目用水、排水情况见表8，水平衡关系见图1。 表8 项目用水、排水情况表 名称; 新鲜水量(m3/d); 循环水量(m3/d); 损耗量 (m3/d); 废水产生量(m3/d); 拟排放去向. 生活用水; 餐饮用水; 0.6; 0; 0.12; 0.48; 餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏. 其他生活 用水; 1.6; 0; 0.32; 1.28. 冷却用水; 6; 576; 6; 0; 循环使用，定期补充. 绿化用水; 0.27; 0; 0.27; 0; 自然蒸发，不外排. 抑尘用水; 1.87; 0; 1.87; 0. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑶供电 由当地供电电网供给，能够满足生产用电的需求。 ⑷采暖和制冷 本项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 7、平面布置合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，租赁西安市振北包装有限公司现有厂房及配套房屋。项目南侧、北侧分别设置一个进出口。北侧为PVC广告板/排水管生产区，1#车间与其所用原料库（1#）及成品库（1#）东西相向；南侧为KT广告板生产区，由西向东依次为2#车间、半成品库、2#原料库以及3#车间，2#成品区与2#宿舍楼东西相向。办公区位于北侧厂区大门西侧，方便客户接待等。 本项目总图布置功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，因此，本项目平面布置基本合理（项目总平面布置图见附图3）。 8、劳动定员及工作制度 本项目定员50人，其中10人为销售人员，不在厂内办公，其他大多为附近村民，少部分员工在厂区内食宿（约20人，一日三餐），年工作268天，2班工作制，每班12h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，租赁西安市振北包装有限公司现有厂房及配套房屋建设。现场踏勘时，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及配套环保设施已安装到位。 项目已于2018年3月进厂安装设备，目前已安装部分生产线的生产设备及配套环保设施，但至今未办理相关环保手续。根据现场踏勘，运营期存在的具体环保问题及整改要求如表9所示。 表9 项目环保问题及整改措施一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 环保问题; 整改要求. 废气; 挤塑、发泡、复合; 非甲烷总烃、氯乙烯、苯乙烯; 已安装3套“光氧等离子净化器+活性炭吸附箱”处理运营期间产生的有机废气，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）要求，低浓度有机废气治理措施宜采用活性炭吸附装置，采用光氧等离子净化器可能加重臭氧污染，且增加废灯管等危险废物的产生量; 建议建设单位弃用或拆除已安装的光氧等离子净化器. 废水; 厨房; 餐饮废水; 未隔油处理，直接进化粪池; 设置油水分离器（2套）隔油处理后，进入化粪池. 固体废物; 生产区; 危险固废; 未设置符合环保要求的危废暂存间（包括废机油等液体危废收集容器底部目前设置木质托盘等），已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同，见附件7; 废机油等液体危废收集容器底部设置金属防渗托盘；设置危险废物管理台账，并由专人负责管理；设立危险废物管理责任制度，并指派专人管理. 生活区; 废油脂; 餐饮废水未隔油处理，新增污染物; 交有资质单位处置. |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况： - 地理位置 沣西新城位于西安、咸阳两市之间，范围包括户县的大王镇，长安区的马王街道办事处、高桥乡，秦都区的钓台街道办事处、陈杨寨街道办事处，总面积143km2，其中，西安市占地93km2，咸阳市占地50km2。 项目建设地点位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区2排3号，厂址中心坐标：东经108.632777°、北纬34.198060°。具体位置见附图1。 - 地形、地貌 沣西新城位于关中平原腹地，属渭河二级阶地后缘和三级阶地前缘一带，沿城区北侧呈东西向带状分布有地裂缝，局部区域地面塌陷、地裂缝和土质崩塌集中发育。经查阅该地区相关地质资料表明，该地质单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有沙卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响，满足项目建设条件。 项目拟建地内地势平坦，项目区的工程地质及水文地质条件可满足项目建设的要求。 - 气候气象 沣西新城属温带大陆性半湿润气候区，四季分明，多年平均气温13.1℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；年日照2182h，年降水量在500~700mm之间，多年平均蒸发量1562mm；年平均湿度为71~73%，由西北向东南逐渐递增。因受地形及河流的影响，常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，多年平均风速为2.7m/s。 4、水文 区内渭河东西横贯，北塬南川，形成以渭河淤积平原为主和黄土台塬两种类型的地形，土地平坦肥沃，地势开阔。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7~9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。渭河是一个靠雨水补给的多沙性河流，流量、沙量变化与流域降水条件、地面覆盖物质密切相关，由于夏季暴雨集中，流域内侵蚀强烈，因此汛期流量、沙量激增。项目附近区域内的地表径流为渭河、沣河，分别位于项目北侧约6.0km、东侧约9.0km处。 沣西新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的地下水资源。 5、植被、生物多样性 沣西新城优势树种有辽东栎、山杨、白桦、油松等。截至2010年，西咸新区境内中草药资源已发现品种多达626种，分布遍及西咸新区。野生果类植物、野生油料植物、纤维植物、香料和化工原料植物等蕴藏量丰富。野生动物资源有鸟类14目30科（140余种），兽类6目14科（约40种），经济价值高的野生动物有狸、獾、鼬及鸣禽等。 根据现场踏勘，本项目附近区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状(环境空气、地表水、声环境等) 一、环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2019年1~12月沣西新城环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表10 2019年1~12月沣西新城环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 143; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 152; 160; 95; 达标. 由上表可知，2019年，西咸新区沣西新城环境空气6个监测项目中，SO2年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位浓度和O3日最大8小时平均第90百分位浓度均低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物 项目区域其它污染物（非甲烷总烃、苯乙烯）采用资料收集法进行补充监测。引用数据来源于陕西金盾工程检测有限公司出具的《陕西蕾艾芬得实业有限公司保温装饰一体板及辅料生产线项目环境质量现状监测》（金盾环监（现）（2019）第041号），该项目位于本项目西南侧约70m处。其它污染物补充监测点位基本信息及监测结果见表11、表12，监测报告见附件6，监测点位图见附图4。

表11 其它污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 陕西蕾艾芬得实业有限公司（1#）; 108.631612°; 34.194989°; 非甲烷总烃; 2019.03.03~03.09; 西南; 70. 苯乙烯. 表12 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. 1#; 108.631612°; 34.194989°; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 290~490; 24.5; 0; 达标. 苯乙烯; 1h; 10; 2.7~5.0; 50; 0; 达标. 由监测结果可以看出，项目区域环境空气中非甲烷总烃的最大浓度占标率为24.5%，满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求（2.0mg/m3）；苯乙烯的最大浓度占标率为50%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求（10μg/m3）。

二、声环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年05月29日~05月30日对项目地声环境质量现状进行了现场监测，共设4个监测点，连续监测2天，昼、夜各1次。监测期间，项目未进行生产活动。监测报告见附件6，监测点位图见附图4，监测结果见表13。 表13 声环境质量现状监测结果表 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.05.29; 1#（东厂界）; 48.5; 42.2; 60; 50; 达标. 2#（南厂界）; 51.7; 46.4; 70; 55. 3#（西厂界）; 48.0; 43.5; 60; 50. 4#（北厂界）; 50.2; 45.1; 60; 50. 2019.05.30; 1#（东厂界）; 48.1; 43.7; 60; 50; 达标. 2#（南厂界）; 51.4; 45.5; 70; 55. 3#（西厂界）; 48.6; 44.7; 60; 50. 4#（北厂界）; 51.3; 44.5; 60; 50. 由监测结果可知，项目紧邻G108的南厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，其余厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标： 根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表14，主要环境保护目标分布情况见附图6。 表14 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; 王守村; 108.634455°; 34.185976°; 居民; 500人; 二类区; 南; 870. 黄家庄; 108.642008°; 34.190568°; 居民; 460人; 东南; 930. 小王店村; 108.624144°; 34.200214°; 居民; 500人; 西北; 670. 卓北村; 108.656513°; 34.187393°; 居民; 300人; 东南; 2220. 卓南村; 108.652908°; 34.181642°; 居民; 1200人; 东南; 2140. 双永村; 108.638746°; 34.176492°; 居民; 450人; 南; 2120. 什王村; 108.624016°; 34.180472°; 居民; 800人; 西南; 1750. 真南村; 108.620754°; 34.184292°; 居民; 600人; 西南; 1450. 真守村; 108.618866°; 34.186009°; 居民; 400人; 西南; 1640. 庄庄村; 108.630410°; 34.189871°; 居民; 100人; 南; 720. 真东村; 108.620668°; 34.192446°; 居民; 200人; 西; 860. 真西村; 108.616548°; 34.193261°; 居民; 200人; 西; 1340. 渭丰乡; 108.606163°; 34.198883°; 居民; 600人; 西; 2260. 大王镇; 108.639336°; 34.202874°; 居民; 2100人; 东北; 580. 大王镇中心学校; 108.636761°; 34.205310°; 学校; /; 北; 710. 梧北村; 108.656460°; 34.198830°; 居民; 1000人; 东; 1890. 大王东小学; 108.648048°; 34.205825°; 学校; /; 东北; 1510. 付村; 108.650344°; 34.215009°; 居民; 500人; 东北; 2100. 龙台坊; 108.632620°; 34.222090°; 居民; 800人; 北; 2200. 定二村; 108.624681°; 34.208142°; 居民; 600人; 西北; 1090. 定六村; 108.620089°; 34.211490°; 居民; 700人; 西北; 1370. 定四村; 108.619359°; 34.215738°; 居民; 600人; 西北; 1980. 史家堡村; 108.642898°; 34.219257°; 居民; 650人; 北; 2050. 元村; 108.609727°; 34.216959°; 居民; 2000人; 西北; 2580. 宜董村; 108.653844°; 34.174472°; 居民; 150人; 东南; 3050. 大王西村; 108.637845°; 34.201501°; 居民; 350人; 东北; 460. 户县什王小学; 108.622900°; 34.177147°; 学校; /; 西南; 2320. 元南村; 108.608823°; 34.213131°; 居民; 800人; 西北; 2480. 户县元村小学; 108.606034°; 34.216972°; 学校; /; 西北; 3090. 朱家庄; 108.656223°; 34.221199°; 居民; 60人; 东北; 3130. 卓东村; 108.656899°; 34.181009°; 居民; 1000人; 东南; 2640.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；苯乙烯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关规定限值。 表15 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 苯乙烯; 1小时平均; 10; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 8; 非甲烷总烃; 一次容许最高浓度; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准。 表16 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50; 东、西、北厂界. 4a类; 70; 55; 南厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准：运营期PVC广告板/排水管生产线有机废气、氯乙烯以及粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值；KT广告板生产线有机废气、粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值要求，苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关限值要求。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒; 二级; 监测点; 限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.60. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 1.0. 表18 合成树脂工业污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 单位产品排放量 （kg/t产品）; 厂界标准限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 0.3; 4.0. 苯乙烯; 20; —; —. 颗粒物; 20; —; 1.0. 表19 恶臭污染物排放标准 控制项目; 单位; 二级; 监控位置. 新扩改建. 苯乙烯; mg/m3; 5.0; 周界外浓度最高点. 表20 饮食业油烟排放标准 污染物; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 油烟; 小型; 2.0; 60. 2、废水排放标准：本项目废水不外排。 3、噪声排放标准：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物控制指标：运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物（以下简称VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，本项目总量控制值见表22。 表22 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量(t/a); 建议指标(t/a). 废气; VOCs; 0.2103; 0.2103. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程 根据现场踏勘，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及配套环保设施均已安装到位，剩余2条PVC广告板生产线、2条PVC排水管生产线以及3条KT广告板复合生产线设备暂未安装。本项目施工期仅为剩余设备安装调试等，不涉及土建施工。施工期工艺相对简单，本次评价仅分析评价运营期工艺流程。 二、运营期工艺流程 ㈠、PVC广告板/排水管生产 PVC广告板、PVC排水管生产工序位于1#配料破碎间（混料、破碎）、1#车间（挤塑、切割等），生产工艺基本一致，只是添加的原辅材料略有不同。其中，PVC广告板生产过程中需添加发泡剂，加热后发泡挤出；PVC排水管加热后熔融挤出。其生产工艺流程及产污环节如下图2所示： 图2 PVC广告板/排水管生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ⑴进料搅拌：本项目各原辅材料配料均在密闭配料间内进行。PVC来源为外购成品粉末PVC，PVC原料无需进行预处理。人工破袋后将各原辅料缓慢加入进料仓内，通过泵将原料提升至混料机内搅拌，搅拌过程为密闭搅拌。 产污环节：投料、搅拌粉尘，混料机等运行噪声及废包装袋。 ⑵挤出成型：通过吸料机将混合均匀的物料由料斗定量加入双螺杆挤塑机的螺槽，由螺杆动力向前输送，在130℃下进行加热挤塑，加热过程为密闭电加热。原料经加热熔化后挤塑成型得到PVC管。 通过吸料机将混合均匀的物料由料斗定量加入双螺杆挤塑机的螺槽，由螺杆动力向前输送，在150℃下进行发泡挤出，加热过程为密闭电加热。机筒的加热作用和螺杆的剪切作用使得物料塑化熔融，而其中的发泡剂（偶氮二甲酰胺）在此温度条件下分解产生的气体（气体组成为N2、CO2等），溶于熔体中，在螺杆动力作用下形成一定的压力，使发泡剂分解产生的气体能够存留于熔体中，形成密布的许多发泡中心。当熔体离开口模时，外界压力突然降低，溶解的气体迅速膨胀形成泡孔，从而得到挤出成型的发泡制品。发泡剂发泡过程只有微量气体逸出（气体组成为N2、CO2等），多以泡孔的形式存在于发泡制品中，不挥发。 产污环节：挤塑废气，吸料机、挤塑机等运行噪声。 ⑶冷却：将熔融挤出通过模具成型后的PVC板/管采用冷却水间接冷却，冷却定性后的型材由牵引机牵引至裁边机/切割机处进行切割。 产污环节：冷却循环水，牵引机、冷却系统运行噪声。 ⑷切割检验：根据项目所需要的产品规格对加工完成的PVC板/管进行定尺寸裁切，产品加工完成后，最后对产品进行检验，符合要求的产品包装入库存放/外售。 产污环节：切割碎屑、不合格品、废边角料以及裁边机/切割机运行噪声。 ⑸破碎：项目切割检验过程产生的废边角料、不合格品。为方便其运输，集中收集后，采用破碎机对该部分固废进行粗破减容处理后外售。 产污环节：破碎粉尘，破碎机运行噪声。 ㈡、KT广告板生产 KT广告板生产工序位于2#车间（挤塑）、3#车间（复合）以及2#破碎间，工艺流程及产污环节如下图3所示： 图3 KT广告板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 ⑴进料搅拌：KT广告板生产过程中使用的原料主要为PS（颗粒状）、滑石粉（粉状）。人工将上述原料由进料口缓慢加入混料机内搅拌，搅拌过程为半封闭搅拌。 产污环节：投料、搅拌粉尘，混料机等运行噪声及废包装袋。 ⑵发泡、挤塑、冷却：首先对挤塑机进行预热，当温度稳定于90℃时，通过吸料机将混合均匀的物料加入挤塑机进行加热，加热过程为全密闭加热，加热方式为电加热。与此同时，将丁烷加入挤塑机作为起泡剂，PS挤出后丁烷在PS内部膨胀形成气泡，得到PS片材并成卷后置于半成品库待用。在此过程中，需采用循环冷却水进行间接冷却，冷却后的PS片材通过牵引机输送并成卷备用，丁烷在挤塑过程中不发生化学反应。 产污环节：发泡、挤塑废气，冷却循环水，挤塑机、牵引机等运行噪声。 ⑶复合、冷却：根据复合工艺可分为冷板和热板。本项目KT板复合采用热复合，主要对PS片材两面通过热贴合机高温粘贴PS面皮。具体操作为：将PS片材表面进行加热，加热方式为电加热，加热温度约为100℃，使得片材表面熔化，复合。复合后得到的KT广告板采用循环冷却水间接冷却，冷却后通过牵引机牵引至裁边机/切割机处进行切割。 产污环节：复合废气，冷却循环水，热贴合机、牵引机等运行噪声。 ⑷切割、检验：根据项目所需要的产品规格对加工完成的KT广告板进行定尺寸裁切，产品加工完成后，对产品进行检验，符合要求的产品入库存放/外售。 产污环节：不合格品、废边角料以及裁边机运行噪声。 ⑸破碎：项目切割检验过程产生的废边角料、不合格品。为方便其运输，集中收集后，采用破碎机对该部分固废进行粗破减容处理后外售。 产污环节：破碎粉尘，破碎机运行噪声。 主要污染工序： 一、施工期 根据现场踏勘，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及配套环保设施均已安装到位，剩余2条PVC广告板生产线、2条PVC排水管生产线以及3条KT广告板复合生产线设备暂未安装。本项目施工期仅为剩余设备安装调试等，不涉及土建施工。施工期工艺相对简单，工程量小，且在生产厂房内进行，本次评价不进行分析。 二、营运期 ㈠、废气 本项目运营期废气主要包括PVC广告板/排水管生产过程中的进料搅拌粉尘、挤塑废气、破碎粉尘，KT广告板生产过程中的进料搅拌粉尘、发泡挤塑废气、复合废气、破碎粉尘及食堂油烟废气。 1、PVC广告板/排水管生产 PVC广告板/排水管生产工序位于1#配料破碎间（混料、破碎）、1#车间（挤塑、切割等）。 ⑴进料搅拌粉尘 本项目配料过程为人工缓慢加入，混料搅拌在车间内进行，混料搅拌设备为全密闭式，上方留有一个小的出气口，会有少量粉尘产生。因本项目投料中的原料主要为粉状（PVC树脂、石粉、调节剂、发泡剂）和片状（PE蜡），本次评价仅考虑粉状物料的投料、搅拌粉尘，粉状物料共计3403t/a。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中塑料加工过程粉尘的产生系数为1.5kg/t，则粉尘产生量约为5.104t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案，项目在1#配料破碎间各进料仓、混料机上方设置顶抽式集气罩（共计24套，单个集气罩的吸气口面积约0.36m2），将捕集的粉尘在风机作用下引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P2）排放。系统总风量为15000m3/h，收集效率为90%，净化效率为99%。项目投料、搅拌时间每天按24h计，则投料、搅拌粉尘有组织产生量为4.5936t/a，产生浓度为47.61mg/m3，排放量为0.0459t/a，排放速率为0.0071kg/h，排放浓度为0.48mg/m3。未收集部分无组织排放，粉尘排放量为0.5104t/a，排放速率为0.0794kg/h。 ⑵挤塑废气 根据山西太原理工大学发表的文献《PVC的热解/红外（Py/FTIR）研究》表明，PVC受热在200℃时开始放出HCl，300℃左右达到最大，因此，在130℃的加热温度下，不会产生HCl气体。PVC广告板/排水管挤出成型过程中可能会有部分游离单体（氯乙烯）以及其他杂质等挥发，形成有机废气（除氯乙烯外，其他挥发性有机物以非甲烷总烃计）。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中塑料加工过程非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t原料。本项目PVC树脂使用量为1675t/a，则挤塑过程中非甲烷总烃产生量为0.586t/a。根据河北金牛化工股份有限公司发表的文献《悬浮法通用型PVC树脂国家标准的研究与分析》中对金牛化工生产的PVC树脂实测数据表明，PVC树脂产品中残留氯乙烯单体含量约为0.1μg/g，则挤塑过程中氯乙烯产生量为1.675×10-4t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案（未安装生产线产生废气安装集气罩收集后通过管道并入现有已建成废气处理设施中），项目在1#车间各挤塑机上方设置顶抽式集气罩（共计12套，单个集气罩的吸气口面积约1.44m2），将捕集的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附箱（共计1套）处理后，经15m高排气筒（P1）排放。系统总风量为15000m3/h，收集效率90%，处理效率为90%。则非甲烷总烃有组织产生量为0.5274t/a，产生浓度为5.47mg/m3，排放量为0.0527t/a，排放速率为0.0082kg/h，排放浓度为0.55mg/m3；氯乙烯有组织产生量为1.508×10-4t/a，产生浓度为1.563×10-3mg/m3，排放量为1.508×10-5t/a，排放速率为2.344×10-6kg/h，排放浓度为1.563×10-4mg/m3。未收集部分无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.0586t/a，排放速率为0.0091kg/h；氯乙烯排放量为1.675×10-5t/a，排放速率为2.604×10-6kg/h。 ⑶破碎粉尘 PVC广告板/排水管生产过程中会产生不合格品和切割废边角料，为方便运输，对其进行粗破。根据建设单位运营统计资料，不合格品和切割废边角料产生量约为产品的7%，则废料产生量约为224t/a。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），PVC废料破碎过程中粉尘的产生系数取1.5kg/t，则破碎粉尘产生量为0.336t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案，项目在破碎机上方设置顶抽式集气罩（共计1套，单个集气罩的吸气口面积约0.36m2），将捕集的粉尘在风机作用下引入袋式除尘器（与进料搅拌粉尘共用1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P2）排放。系统总风量为15000m3/h，收集效率为90%，净化效率为99%。根据建设单位实际运营统计资料，项目仅在昼间集中破碎，破碎时间按1072h/a计，则破碎粉尘有组织产生量为0.3024t/a，产生浓度为18.81mg/m3，排放量为0.0030t/a，排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为0.19mg/m3。未收集部分无组织排放，粉尘排放量为0.0336t/a，排放速率为0.0313kg/h。 2、KT广告板生产 KT广告板生产分为两个工段：①PS发泡挤出得到PS片材，位于2#车间。在此过程中会产生进料搅拌粉尘和发泡挤塑废气，经集气罩收集后，依次经袋式除尘器、活性炭吸附箱装置（共计1套）处理后，共用1根15m排气筒（P5）排放；②PS片材表面融化后对其上下双面贴PS面皮，位于3#车间。在此过程中会产生复合废气，由集气罩收集进入活性炭吸附箱（共计1套）处理后，经15m高排气筒（P3）排放。 ⑴进料搅拌粉尘 本项目配料过程为人工缓慢加入，混料搅拌在车间内进行，混料搅拌设备为半封闭式，会有少量粉尘产生。本项目投料中的原料主要为PS树脂（颗粒状）和石粉（粉状），共计934.5t/a。根据类比调查，粉尘的产生量约占原料用量的0.05%，则粉尘产生量约为0.467t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案，项目在各进料口、混料机出口上方设置顶抽式集气罩（共计4套，单个集气罩的吸气口面积约0.36m2），将捕集的粉尘在风机作用下引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P5）排放。系统总风量为10000m3/h，收集效率为90%，净化效率为99%。项目投料、搅拌时间每天按24h计，则投料、搅拌粉尘有组织产生量为0.4203t/a，产生浓度为6.53mg/m3，排放量为0.0042t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.07mg/m3。未收集部分无组织排放，粉尘排放量为0.0467t/a，排放速率为0.0073kg/h。 ⑵挤塑废气 项目KT广告板生产过程中采用PS为原料，项目原料均从正规厂家购买，质量符合国家要求。PS挤出过程中可能会有部分游离单体（苯乙烯）以及其他杂质等挥发，形成有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中塑料加工过程非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t原料。本项目PS用量为934t/a，则挤塑过程中非甲烷总烃产生量为0.327t/a。 根据《聚苯乙烯（PS）树脂标准》（GB/T12671-2008），聚苯乙烯树脂中残留苯乙烯单体含量应不高于800mg/kg。本次评价PS原料中残留苯乙烯含量以800mg/kg计，则发泡过程中苯乙烯单体含量为0.747t/a。PS发泡过程中发泡剂受热挥发，但因发泡过程中发泡剂挥发而形成的气泡为闭孔，每立方米体积内含有300~600万个独立密闭气泡。根据相关文献资料显示，PS的闭孔率在90~98%左右，本评价按94%计，开孔中的气体全部释放，则6%的气体释放，本项目发泡剂为丁烷，使用量为0.9t/a。则发泡过程中非甲烷总烃产生量为0.054t/a，苯乙烯产生量为0.045t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案（未安装生产线产生废气安装集气罩收集后通过管道并入现有已建成废气处理设施中），在挤塑机上方设置顶抽式集气罩（共计2套，单个集气罩的吸气口面积约0.64m2），将捕集的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附箱（共计1套）处理后，经15m高排气筒（P5）排放（与进料搅拌粉尘共用1根排气筒）。系统总风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率为90%。则非甲烷总烃有组织产生量为0.3429t/a，产生浓度为5.33mg/m3，排放量为0.0343t/a，排放速率为0.0053kg/h，排放浓度为0.53mg/m3；苯乙烯有组织产生量为0.0405t/a，产生浓度为0.63mg/m3，排放量为0.0041t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.06mg/m3。未收集部分无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.0381t/a，排放速率为0.0059kg/h；苯乙烯排放量为0.0045t/a，排放速率为0.0007kg/h。 ⑶复合废气 PS片材复合过程中可能会有部分游离单体以及其他杂质等挥发，形成有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《空气污染物排放和控制手册》及类比同类型项目产排污数据，复合过程中非甲烷总烃产生量约为PS用量的0.15‰。本项目PS用量为934t/a，则复合废气产生量为0.140t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案（未安装生产线产生废气安装集气罩收集后通过管道并入现有已建成废气处理设施中），在热贴合机上方设置顶抽式集气罩（共计8套，单个集气罩的吸气口面积约1.44m2），将捕集的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附箱（共计1套）处理后，经15m高排气筒（P3）排放。废气处理设施风量为15000m3/h，收集效率90%，处理效率为90%。则非甲烷总烃有组织产生量为0.1260t/a，产生浓度为1.31mg/m3，排放量为0.0126t/a，排放速率为0.0020kg/h，排放浓度为0.13mg/m3。未收集部分无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.0140t/a，排放速率为0.0022kg/h。 ⑷破碎粉尘 KT广告板生产过程中会产生不合格品和切割废边角料，为方便运输，对其进行粗破，位于2#破碎间。根据建设单位运营统计资料，不合格品和切割废边角料产生量约为5t/a。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），PS废料破碎过程中粉尘的产生系数取1.5kg/t，则破碎粉尘产生量为0.008t/a。 根据建设单位已建成的废气处理方案，项目在破碎机上方设置顶抽式集气罩（共计1套，单个集气罩的吸气口面积约0.36m2），将捕集的粉尘在风机作用下引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P4）排放。系统总风量为10000m3/h，收集效率为90%，净化效率为99%。根据建设单位实际运营统计资料，项目仅在昼间集中破碎，破碎时间按1072h/a计，则破碎粉尘有组织产生量为0.0072t/a，产生浓度为0.67mg/m3，排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00007kg/h，排放浓度为0.007mg/m3。未收集部分无组织排放，粉尘排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0007kg/h。 3、食堂油烟废气 本项目厂区内设有员工食堂，厨房烹饪操作间设置基准灶头2个（两个厨房各1个），按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1“饮食单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位。2个食堂日最高就餐人数分别为10人，每日三餐，日用油量平均按30g/（人·d）计，则油用量为0.3kg/d（0.0804t/a）。一般油烟挥发占总耗油量的2~4%，本环评中取3%，每天烹饪时间以3h计，则油烟产生量为0.009kg/d（0.0024t/a），产生速率为0.0030kg/h。 项目已安装净化效率为60%的油烟净化器（2套）对餐饮油烟进行处理，处理后废气分别由专用烟道（P6、P7）引至楼顶排放。项目油烟净化器风量为2000m3/h，产生浓度为1.5mg/m3；排放量为0.0036kg/d（0.0010t/a），排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.6mg/m3。 ㈡、废水 本项目绿化、抑尘用水自然蒸发，不外排；冷却水循环使用，定期补充；废水主要为生活污水。 根据前文用排水计算结果可知，本项目员工生活污水产生量约为1.76m3/d（471.68m3/a），其中，餐饮废水产生量约为0.48m3/d（128.64m3/a）。项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏。混合废水主要污染物浓度分别为：COD 450mg/L、BOD5 250mg/L、氨氮 30mg/L、SS 150mg/L、总磷 5mg/L、总氮 50mg/L、动植物油 100mg/L。 ㈢、噪声 本项目运营期噪声源主要为挤塑机、裁边机、混料机、破碎机、冷却塔、风机、泵等机械噪声，噪声级在80~90dB(A)之间。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况详见表23。 表23 主要设备噪声源强 序号; 设备; 数量; 源强dB(A); 治理措施; 采取措施后声压级dB(A). 1; 混料机; 14; 90; 隔声、减振; 70. 2; 挤塑机; 14; 85; 隔声、减振; 65. 3; 裁边机; 16; 80; 隔声、减振; 60. 4; 破碎机; 2; 90; 隔声、减振; 70. 5; 切割机; 4; 90; 隔声、减振; 70. 6; 热贴合机; 8; 85; 隔声、减振; 65. 7; 冷却塔; 3; 85; 隔声、减振; 65. 8; 泵; 6; 85; 隔声、减振、软连接; 60. 9; 风机; 7; 90; 隔声、减振、软连接、消声; 60. ㈣、固废 本项目运营期产生的固体废物主要为生产区的废边角料、不合格品，废原料包装袋，除尘器收尘，废机油，废油桶，含油废手套、抹布，废活性炭等以及生活区的废油脂，餐厨垃圾，生活垃圾等。 ⑴生产固废 ①废原料包装袋 项目所用原材料全部使用编织袋装，产生量约为8.7t/a，统一收集于废料间外售。 ②废边角料、不合格产品 根据建设单位实际运营统计资料，PVC广告板/排水管生产过程中废边角料、不合格品产生量约为223.96t/a，经破碎后外售。 KT广告板生产过程中废边角料、不合格品产生量约为5t/a，经破碎后外售。 ③除尘器收尘 PVC广告板/排水管配料、破碎除尘器，KT广告板破碎除尘器收尘量为4.86t/a，直接外售；KT广告板进料搅拌除尘器收尘量为0.42t/a，回用于生产。 ④废机油、废油桶 项目所使用的生产设备进行维修、更换润滑油过程中会产生废机油。根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，委托有资质单位处理。 设备维修、保养过程中使用润滑油等会产生废油桶，产生量约为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，集中收集后委托有危废资质单位处理。 ⑤含油废抹布、手套 设备维修、保养过程中使用抹布、手套等擦拭零部件会产生含油废抹布、手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，集中收集后委托有危废资质单位处理。 ⑥废活性炭 项目有机废气处理系统内将产生废活性炭，其产生量约为1.87t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，委托有资质单位处理。 ⑵生活固废 ①生活垃圾 本项目总定员50人，其中10人为销售人员，不在厂区内办公。生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量约为20kg/d（5.36t/a），统一收集后交由当地环卫部门处置。 ②餐厨垃圾 厂内为少部分员工提供食宿（约20人，一日三餐），其他人为附近村民。餐厨垃圾产生量按0.05kg/(人·餐)计，则餐厨垃圾产生量为3kg/d（0.8t/a），统一收集后交由当地环卫部门处置。 ③废油脂 项目废油脂产生量约为0.03t/a，采用专用密闭容器收集后交有资质单位外运处置。 表24 固体废物产生及处置方式一览表 序号; 固废名称; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废原料包装袋; 编织袋; 一般固废; 8.7; 外售. 2; 废边角料、不合格产品; 塑料; 一般固废; 228.96; 外售. 3; 除尘器收尘; PVC、PS、石粉等; 一般固废; 5.28; 回用/外售. 4; 废机油; 机油; 危险固废 HW08 900-214-08; 0.2; 委托有资质单位处理. 5; 废油桶; 机油; 危险固废 HW49 900-041-49; 0.04. 6; 含油废手套、抹布; 机油; 危险固废 HW49 900-041-49; 0.01. 7; 废活性炭; 活性炭; 危险固废 HW49 900-041-49; 1.87. 8; 生活垃圾; 果皮、纸屑等; 一般固废; 5.36; 由当地环卫部门处置. 9; 餐厨垃圾; 剩菜、剩饭等; 一般固废; 0.8. 10; 废油脂; 油脂; 一般固废; 0.03; 交有资质单位外运处置.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#配料破碎间 |  | 有组织 |  | 颗粒物 | 66.42mg/m3，4.8960t/a | 0.67mg/m3，0.0489t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.5440t/a | 0.5440t/a |  |
|  | 1#车间 |  | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 5.47mg/m3，0.5274t/a | 0.55mg/m3，0.0527t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0586t/a | 0.0586t/a |  |
|  |  |  | 有组织 |  | 氯乙烯 | 1.563×10-3mg/m3，1.508×10-4t/a | 1.563×10-4mg/m3，1.508×10-5t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 1.675×10-5t/a | 1.675×10-5t/a |  |
|  | 2#车间 |  | 有组织 |  | 颗粒物 | 6.53mg/m3，0.4203t/a | 0.07mg/m3，0.0042t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0467t/a | 0.0467t/a |  |
|  |  |  | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 5.33mg/m3，0.3429t/a | 0.53mg/m3，0.0343t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0381t/a | 0.0381t/a |  |
|  |  |  | 有组织 |  | 苯乙烯 | 0.63mg/m3，0.0405t/a | 0.06mg/m3，0.0041t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0045t/a | 0.0045t/a |  |
|  | 3#车间 |  | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 1.31mg/m3，0.1260t/a | 0.13mg/m3，0.0126t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0140t/a | 0.0140t/a |  |
|  | 2#破碎间 |  | 有组织 |  | 颗粒物 | 0.67mg/m3，0.0072t/a | 0.007mg/m3，0.0001t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 0.0008t/a | 0.0008t/a |  |
|  | 食堂 |  | 有组织 |  | 油烟 | 1.5mg/m3，0.0024t/a | 0.6mg/m3，0.0010t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5mg/m3，0.0024t/a | 0.6mg/m3，0.0010t/a |  |
| 水污染物 | 办公、生活区 |  |  | 废水量 |  | 471.68m3/a |  |  |
|  |  |  |  | COD |  | 450mg/L，0.212t/a |  | 定期清掏 |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 250mg/L，0.118t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 150mg/L，0.071t/a |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.014t/a |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 5mg/L，0.002t/a |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 50mg/L，0.024t/a |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 100mg/L，0.047t/a |  |  |
| 固体废物 | 生产区 | 废原料包装袋 |  |  |  | 8.7t/a |  | 8.7t/a |
|  |  | 废边角料、不合格品 |  |  |  | 228.96/a |  | 228.96/a |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  |  | 5.28t/a |  | 5.28t/a |
|  |  | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |
|  |  | 废油桶 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |
|  |  | 含油废手套、抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  | 1.87t/a |  | 1.87t/a |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.36t/a |  | 5.36t/a |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a |
|  |  | 废油脂 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |
| 噪声 | 本项目运营期噪声源主要为挤塑机、裁边机、混料机、破碎机、冷却塔、风机、泵等机械噪声，噪声级在80~90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区。项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及环保设施均已安装到位，不新增占地，周围无国家重点保护的野生植物品种，项目建设不会引起植被生物量减少，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场踏勘，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及环保设施均已安装到位，剩余2条PVC广告板生产线、2条PVC排水管生产线以及3条KT广告板复合生产线设备暂未安装。本项目施工期仅为剩余设备安装调试等，不涉及土建施工。本项目施工期较短，工程量较小，且在生产厂房内进行。因此，本次评价不进行分析。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、评价等级 ⑴评价因子筛选和评价标准确定 由于目前没有明确规定氯乙烯的大气环境质量标准且废气中氯乙烯含量很小，因此不将氯乙烯作为评价因子。选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表25。 表25 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 900*; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 注：* 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 53万. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -19.7. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数 本项目运营期废气主要包括PVC广告板/排水管生产过程中的进料搅拌粉尘、挤塑废气、破碎粉尘，KT广告板生产过程中的进料搅拌粉尘、挤塑废气、复合废气、破碎粉尘及食堂油烟废气，污染因子包括颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯。本项目污染源（点源、面源）参数见表27、表28。 表27 点源参数表 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放 工况; 排放速率 /(kg/h). X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 1#配料破碎间(P2); 108.63 2642; 34.197 973; 395; 15; 0.5; 21; 20; 6432; 正常工况; 0.0099; —; —. 1#车间(P1); 108.63 2813; 34.198 405; 395; 15; 0.5; 21; 20; 6432; —; 0.0082; —. 2#车间(P5); 108.63 2537; 34.197 373; 395; 15; 0.5; 14; 20; 6432; 0.0007; 0.0053; 0.0006. 3#车间(P3); 108.63 3066; 34.197 796; 395; 15; 0.5; 21; 20; 6432; —; 0.0020; —. 2#破碎间(P4); 108.63 2666; 34.197 837; 395; 15; 0.5; 14; 20; 1072; 0.00007; —; —. 表28 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 生产车间; 108.63 2223; 34.199 095; 395; 130; 70; 0; 10; 6432; 正常工况; 0.1187; 0.0172; 0.0007. ③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表29、30。 表29 点源污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物名称; 离源距离/m; 下风向最大质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 1#配料破碎间(P2); 颗粒物; 99; 1.83; 0.20. 1#车间(P1); 非甲烷总烃; 99; 1.52; 0.08. 2#车间(P5); 颗粒物; 99; 0.13; 0.01. 非甲烷总烃; 0.98; 0.05. 苯乙烯; 0.11; 1.11. 3#车间(P3); 非甲烷总烃; 99; 0.37; 0.02. 2#破碎间(P4); 颗粒物; 99; 0.01; 0.00. 表30 面源污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物名称; 离源距离/m; 下风向最大质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 生产车间; 颗粒物; 82; 51.15; 5.68. 非甲烷总烃; 7.41; 0.37. 苯乙烯; 0.30; 3.02. ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=5.68%，大气环境评价工作等级判定按表31执行。 表31 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 本项目; 1%<Pmax=5.68%<10%. 判定结果; 二级. 2、环境影响分析 ⑴有机废气 ①有组织排放 PVC广告板/排水管挤出成型过程（1#车间）中产生的有机废气经集气管道引入活性炭吸附箱（共计1套）处理后，经15m高排气筒（P1）排放。根据现场踏勘，排气筒（P1）周围200m半径范围内的建筑基本为厂房（最高约10m），排气筒（P1）高度可以满足高出周围200m半径范围内的建筑5m以上。废气中非甲烷总烃排放浓度为0.55mg/m3，排放速率为0.0082kg/h；氯乙烯排放浓度为1.563×10-4mg/m3，排放速率为2.344×10-6kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。 PS发泡、挤出过程（2#车间）中产生的有机废气经集气管道引入活性炭吸附箱（1套）处理后，经15m高排气筒（P5）排放（与进料搅拌粉尘共用1根排气筒）。废气中非甲烷总烃排放浓度为0.53mg/m3，单位产品排放量为0.03kg/t-KT广告板；苯乙烯排放浓度为0.06mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 PS片材复合过程（3#车间）中产生的有机废气经集气管道引入活性炭吸附箱（1套）处理后，经15m高排气筒（P3）排放。废气中非甲烷总烃排放浓度为0.13mg/m3，单位产品排放量为0.01kg/t-KT广告板，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 ②无组织排放 根据模型计算结果，项目生产过程无组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯下风向最大质量浓度分别为7.41µg/m3、0.30µg/m3，占标率分别为0.37%、3.02%。因此，项目周厂界外非甲烷总烃浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中厂界标准限值要求（4.0mg/m3）、苯乙烯浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求。 ⑵粉尘 ①有组织排放 PVC广告板/排水管配料搅拌以及破碎过程中产生的粉尘经集气管道引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P2）排放。根据现场踏勘，排气筒（P2）周围200m半径范围内的建筑基本为厂房（最高约10m），排气筒（P2）高度可以满足高出周围200m半径范围内的建筑5m以上。因此，废气中颗粒物排放浓度为0.67mg/m3，排放速率为0.0099kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。 KT广告板配料搅拌过程中产生的粉尘经集气管道引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P5）排放（与PS挤塑废气共用1根排气筒）。废气中粉尘排放浓度为0.07mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 KT广告板破碎过程中产生的粉尘经集气管道引入袋式除尘器（共计1台）进行净化处理后，经15m高排气筒（P4）排放。废气中粉尘排放浓度为0.007mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 ②无组织排放 根据模型计算结果，项目生产过程无组织排放的颗粒物下风向最大质量浓度为51.15µg/m3，占标率为5.68%。因此，项目周厂界外颗粒物浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中厂界标准限值要求（1.0mg/m3）。 ⑶食堂油烟 本项目食堂油烟废气通过已安装的净化效率为60%的油烟净化器（2套）处理后，分别由专用烟道（P6、P7）引至楼顶排放。废气中油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求。 本项目共设置7根排气筒，各排气筒距离较远、排放污染物及执行排放标准不同，且排气筒高度符合相关要求，因此，本项目排气筒设置较为合理。 3、污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。本项目大气污染物有组织排放量核算见表32，大气污染物无组织排放量核算见表33，大气污染物年排放量核算见表34。 表32 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率 /(kg/h); 核算年排放量 /(t/a). 1; P1; 非甲烷总烃; 0.55; 0.0082; 0.0527. 氯乙烯; 1.563×10-4; 2.344×10-6; 1.508×10-5. 2; P2; 颗粒物; 0.67; 0.0099; 0.0489. 3; P3; 非甲烷总烃; 0.13; 0.0020; 0.0126. 4; P4; 颗粒物; 0.007; 0.00007; 0.0001. 5; P5; 颗粒物; 0.07; 0.0007; 0.0042. 非甲烷总烃; 0.53; 0.0053; 0.0343. 苯乙烯; 0.06; 0.0006; 0.0041. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0996. 颗粒物; 0.0532. 氯乙烯; 1.508×10-5. 苯乙烯; 0.0041. 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 1#配料破碎间; 配料破碎; 颗粒物; 逸散; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.5440. 2; 1#车间; 挤塑; 非甲烷总烃; 逸散; 4.0; 0.0586. 氯乙烯; 逸散; 0.60; 1.675×10-5. 3; 2#车间; 发泡挤塑; 颗粒物; 逸散; 1.0; 0.0467. 非甲烷总烃; 4.0; 0.0381. 苯乙烯; 逸散; 5.0; 0.0045. 4; 3#车间; 复合; 非甲烷总烃; 逸散; 4.0; 0.0140. 5; 2#破碎间; 破碎; 颗粒物; 逸散; 1.0; 0.0008. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1107. 颗粒物; 0.5915. 氯乙烯; 1.675×10-5. 苯乙烯; 0.0045. 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.2103. 2; 颗粒物; 0.6447. 3; 氯乙烯; 3.183×10-5. 4; 苯乙烯; 0.0086. 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 ⑴等级判定 本项目绿化、抑尘用水自然蒸发，不外排；冷却水循环使用，定期补充；废水主要为生活污水。目前规划区污水管网暂未建成投运，项目生活污水在厂内预处理后，采用委托拉运的方式处理。待后期管网接通后，排入市政污水管网集中处理。项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 ⑵污水处理措施可行性 项目拟在2个食堂均设置处理能力为0.35m3/h的油水分离器，餐饮废水产生总量约为0.48m3/d，则油水分离器处理项目餐饮废水可行。生活污水依托西安市振北包装有限公司现有的2座容积均为20m3的化粪池，分别处理南区、北区的生活污水，本项目生活污水产生量约为1.76m3/d。则厂区内化粪池容积可以满足本项目日常生活污水处理。因此，项目生活污水排入厂区内化粪池可行。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N、轻工中的116、塑料制品制造”，且项目编制环境影响评价报告表，确定本项目地下水环境影响评价项目类别属于IV类，因此可不开展地下水环境影响评价。 三、声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要为挤塑机、裁边机、混料机、破碎机、冷却塔、风机、泵等机械噪声，噪声级在80~90dB(A)之间。项目所有高噪声源均布置于生产车间内，车间内产噪设备合理分开布局，项目用设备均为低噪环保型设备，安装时设置减振机座、软连接等，同时厂房会有一定的隔声作用，并加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。主要设备噪声值见表35。 表35 主要生产设备噪声声级值 单位：dB(A) 噪声源位置; 序号; 设备; 数量; 治理措施; 治理前; 治理后. 1#车间、2#车间、混料间; 1; 混料机; 14; 隔声、减振; 90; 70. 1#车间、2#车间; 2; 挤塑机; 14; 隔声、减振; 85; 65. 1#车间、3#车间; 3; 裁边机; 16; 隔声、减振; 80; 60. 1#配料破碎间、2#破碎间; 4; 破碎机; 2; 隔声、减振; 90; 70. 1#车间; 5; 切割机; 4; 隔声、减振; 90; 70. 3#车间; 6; 热贴合机; 8; 隔声、减振; 85; 65. 冷却间; 7; 冷却塔; 3; 隔声、减振; 85; 65. 冷却间; 8; 泵; 6; 隔声、减振、软连接; 85; 60. 生产车间、食堂; 9; 风机; 7; 隔声、减振、软连接、消声; 90; 60. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r)—声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—已知参考位置的声压级，dB(A)； L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 ②室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； Lp0—距离声源中心r0处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量； α—房间的平均吸声系数； r—参考位置距噪声源的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，参数距离为1m。 ③声源叠加公式： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A) n—声源数。 本项目除破碎工序为昼间进行外，其他均24h生产。噪声背景值监测期间，项目未进行生产活动。根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表36。 表36 厂界昼、夜间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 背景值; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 48.5; 43.7; 48.5; 48.3; 60; 50; 达标. 2#南厂界; 51.7; 46.4; 29.9; 28.1; 70; 55. 3#西厂界; 48.6; 44.7; 50.6; 49.8; 60; 50. 4#北厂界; 51.3; 44.5; 39.2; 39.0; 60; 50. 由上表可知，采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目紧邻G108的南厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其他厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的废边角料、不合格品，废原料包装袋集中收集后外售（其中废边角料、不合格品经粗破减容后外售）；PVC广告板/排水管配料、破碎除尘器以及KT广告板破碎除尘器收尘直接外售；KT广告板进料搅拌除尘器收尘回用于生产；废机油，废油桶，含油废手套、抹布以及废活性炭等危险废物采用专门容器分类收集后，设危险废物标志，定期交予有该类危险废物处理资质的单位进行处置（已与陕西明瑞资源再生有限公司签订处置合同，见附件7）。职工生活垃圾采用垃圾桶收集后，由环卫部门进行处置；餐厨垃圾由相关回收单位处置；废油脂采用专用密闭容器收集后交相关有资质单位外运处置。 建设单位在北侧大门内东侧设置1间危废暂存间，建筑面积约20m2，建设单位已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等相关要求对危废暂存间进行防风、防雨、防晒及防渗，并设置明显的危险废物贮存标志；项目产生的废机油、液压油，废油桶，含油废手套、抹布等危险废物使用专用容器盛装，且在废机油、液压油等液态危废容器底部设置托盘，目前为木质托盘，要求建设单位整改为金属防渗托盘；目前未设置危险废物管理台账，未建立危险废物管理责任制度，且未指派专人管理。要求建设单位严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》以及《陕西省固体废物污染环境防治条例》等相关规定对危险废物进行全过程管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 本项目为塑料制品制造项目，属于污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业”中的“其他”，属于III类项目；项目总占地面积为10000m2（1hm2），属于小型（≤5hm2）规模。根据项目工程分析，本项目对土壤环境影响途径表现为：①项目运营过程废气排放的颗粒物、非甲烷总烃引起的大气沉降；②危废暂存间的废机油等液态危险废物泄漏造成的垂直入渗。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算结果，本项目废气排放的颗粒物、非甲烷总烃最远影响距离为99m。根据现场踏勘，项目周边均为工业企业，距离最近的敏感目标（耕地）为西侧约270m。因此，项目所在地周边土壤环境敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险影响分析 1、评价依据及环境敏感点概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的主要危险物质为丁烷。根据建设单位提供资料，本项目采用丁烷作为起泡剂，在厂内的最大存储量为125kg。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，丁烷的临界判别量为10t，按照附录C中的公式及表格计算，可得本项目的危险物质数量与临界量比值Q=0.0125<1，则本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。本项目周边敏感点主要为东北侧约460m处的大王西村。 2、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的主要危险物质为丁烷，钢瓶装，存放于2#车间。 3、环境风险分析 本项目环境风险简单分析情况见表37。 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 工业及建筑型节能塑料管道排水管道生产销售项目. 建设地点; （陕西）省; （/）市; （西咸新）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 108.632777°; 纬度; 34.198060°. 主要危险物质及分布; 项目涉及的主要危险物质为丁烷，钢瓶装，存放于2#车间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①本项目丁烷在厂内存在钢瓶泄漏、管线破裂等风险。丁烷沸点低，极易挥发，泄漏后立即形成气态扩散，会造成一定的大气污染。由于项目丁烷储存量较小，且密度较空气重，因此发生事故时，主要的风险问题是厂区内部丁烷储存区短时间内累积的高浓度丁烷，对厂区内人员造成的健康危害以及丁烷遇明火引起的爆炸。受影响较大的区域为厂区内，危害厂内职工人身安全。 ②发生丁烷泄漏或火灾、爆炸事故时，消防废水径流至周边水体，或渗入地下水、土壤等，进而对周边地表水体、地下水体以及土壤等造成污染。. 环境风险防范措施要求; ①工艺设备方面：采用成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。 ②总平面布置：充分考虑总体布置的安全性，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。应充分考虑原料及产品性质，进行集中分区储存，防止发生火灾、爆炸等风险事故时引起周边其他原料、产品的连锁反应。 ③建筑结构：储存及装置工艺设备布置需保持良好的通风环境，防止丁烷等气体的积累。在必要的储存区域应设置遮阳棚，避免夏季暴晒引起的风险事故。 ④电气、自控制：采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用双路电源，确保安全生产。对设备进行定期检修和预防性维修，及时排除事故隐患。在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型。 ⑤生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。 ⑥装置区内有发生坠落危险的操作岗位按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和围栏等附属设施。 ⑦严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育。提高安全意识，实施规范核査。实行操作人员持证上岗制度，确保安全生产。 ⑧可燃气体报警系统：在丁烷储存区设置可燃气体检测报警器。. 填表说明（列出相关信息及评价说明） 本项目采用丁烷作为起泡剂，在厂内的最大存储量为125kg。环境风险潜势为I级，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。. 4、分析结论 本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平是可以接受的。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标； ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度； ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表38。 表38 污染源监测计划表 污染源名称; 监测指标; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 非甲烷总烃、氯乙烯; 有组织; 排气筒（P1）; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准限值. 颗粒物; 有组织; 排气筒（P2）; 1个; 1次/年. 非甲烷总烃; 有组织; 排气筒（P3）; 1个; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求. 颗粒物; 有组织; 排气筒（P4）; 1个; 1次/年. 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物; 有组织; 排气筒（P5）; 1个; 1次/年. 非甲烷总烃、氯乙烯、苯乙烯、颗粒物; 无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求. 油烟; 有组织; 专用烟道（P6、P7）; 2个; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求. 噪声; Leq(A); 厂界外1m; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准. 八、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资300万元，环保投资55.42万元，占总投资额的18.47%。具体分配见表39。 表39 环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号; 污染环节; 环保措施; 投资. 1; 废气; 配料、破碎工序; 集气罩+袋式除尘器（3台）+15m排气筒（P2、P4、P5，3根排气筒）; 12. 挤塑工序; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P1、P5）（2套）（PS挤塑废气与配料粉尘共用1根排气筒）; 20. 复合工序; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P3）（1套）; 10. 食堂; 集气装置+油烟净化器+专用烟道（P6、P7）（2套）; 2. 2; 废水; 生活污水; 油水分离器（处理能力为0.35m3/h，2套），化粪池（20m3，2座，依托西安市振北包装有限公司现有）; 0.2. 3; 固体废物; 一般固废; 废料间（1间）; 2. 危险废物; 专用容器、危废暂存间（1间，20m2）; 4. 生活垃圾、餐厨垃圾; 带盖生活垃圾桶、带盖塑料桶; 0.04. 废油脂; 专用密闭容器; 0.18. 4; 噪声; 生产设备; 低噪设备、基础减振、隔声、柔性连接等措施; 5. 5; 合计; /; 55.42. 九、环境保护设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目营运期环境保护设施清单见表40。 表40 营运期环境保护设施清单 治理对象; 环保治理措施; 治理效果. 废气; PVC板/管生产线; 配料、破碎; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2）（1套）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求. 挤塑; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P1）（1套）. KT广告板生产线; 配料、挤塑; 集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附箱+15m排气筒（P5）（1套）; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求. 复合; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P3）（1套）. 破碎; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P4）（1套）. 食堂油烟; 集气装置+油烟净化器+专用烟道（P6、P7）（2套）; 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求. 废水; 生活废水; 油水分离器（处理能力为0.35m3/h，2套），化粪池（20m3，2座，依托西安市振北包装有限公司现有）; 定期清掏. 固废; 生产固废; 废原料包装袋; 废料间（1间）; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 废边角料、不合格产品. 除尘器收尘. 废机油; 设置专用容器、危废暂存间（1间，20m2）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定. 废油桶. 含油废手套、抹布. 废活性炭. 生活垃圾; 生活垃圾; 带盖生活垃圾桶; 100%处置. 餐厨垃圾; 带盖塑料桶. 废油脂; 专用密闭容器. 噪声; 设备噪声; 低噪设备、基础减振、消声、隔声、柔性连接等; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准.

十、污染物排放清单 项目建成投产后，污染物排放清单见表41。 表41 项目污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 1#配料破碎间; 有组织; 颗粒物; 0.67mg/m3，0.0489t/a; 集气罩+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1套）; 排气筒（P2）; 1根; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求. 无组织; 0.5440t/a. 1#车间; 有组织; 非甲烷总烃; 0.55mg/m3，0.0527t/a; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（1套）; 排气筒（P1）; 1根. 无组织; 0.0586t/a. 有组织; 氯乙烯; 1.563×10-4mg/m3，1.508×10-5t/a. 无组织; 1.675×10-5t/a. 2#车间; 有组织; 颗粒物; 0.07mg/m3，0.0042t/a; 集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附箱+15m排气筒（1套）; 排气筒（P5）; 1根; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求. 无组织; 0.0467t/a. 有组织; 非甲烷总烃; 0.53mg/m3，0.0343t/a. 无组织; 0.0381t/a. 有组织; 苯乙烯; 0.06mg/m3，0.0041t/a. 无组织; 0.0045t/a. 3#车间; 有组织; 非甲烷总烃; 0.13mg/m3，0.0126t/a; 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（1套）; 排气筒（P3）; 1根. 无组织; 0.0140t/a. 2#破碎间; 有组织; 颗粒物; 0.007mg/m3，0.0001t/a; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 排气筒（P4）; 1根. 无组织; 0.0008t/a. 食堂; 有组织; 油烟; 0.6mg/m3，0.0010t/a; 集气装置+油烟净化器+专用烟道（2套）; 排气筒（P6、P7）; 2根; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求. 0.6mg/m3，0.0010t/a. 废水; 生活污水（包括食堂废水）; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油; /; 油水分离器（处理能力为0.35m3/h，2套），化粪池（20m3，2座，依托西安市振北包装有限公司现有）; /; /; 定期清掏. 固废; 生产区; 废原料包装袋; 8.7t/a; 废料间（1间）; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 废边角料、不合格产品; 228.96/a. 除尘器收尘; 5.28t/a. 废机油; 0.2t/a; 专用容器、危废暂存间（1间，20m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定. 废油桶; 0.04t/a. 含油废手套、抹布; 0.01t/a. 废活性炭; 1.87t/a. 生活区; 生活垃圾; 5.36t/a; 带盖生活垃圾桶; 100%处置. 餐厨垃圾; 0.8t/a; 带盖塑料桶. 废油脂; 0.03t/a; 专用密闭容器. 噪声; 生产设备; 噪声; 60~70dB(A); 低噪设备、基础减振、消声、隔声、柔性连接等; 厂界; 与高噪声设备配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | PVC板/管 | 配料破碎 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2）（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求 |
|  |  | 挤塑 | 非甲烷总烃、氯乙烯 | 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P1）（1套） |  |
|  | KT广告板 | 配料挤塑 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附箱+15m排气筒（P5）（1套） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求 |
|  |  | 复合 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附箱+15m排气筒（P3）（1套） |  |
|  |  | 破碎 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P4）（1套） |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 集气装置+油烟净化器+专用烟道（P6、P7）（2套） | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求 |
| 水污染物 | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等 | 油水分离器（处理能力为0.35m3/h，2套），化粪池（20m3，2座，依托西安市振北包装有限公司现有） | 定期清掏 |
| 固体 废物 | 生产区 |  | 废原料包装袋 | 废料间（1间），外售/回用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  |  |  | 废边角料、不合格产品 |  |  |
|  |  |  | 除尘器收尘 |  |  |
|  |  |  | 废机油 | 专用容器分类暂存于危废暂存间（1间，20m2），委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  |  | 含油废手套、抹布 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活区 |  | 生活垃圾 | 带盖生活垃圾桶 | 100%综合处置 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 带盖塑料桶 |  |
|  |  |  | 废油脂 | 专用密闭容器 |  |
| 噪声 | 生产 设备 |  | 噪声 | 低噪声设备，定期设备维护；基础减振、厂房隔声、软连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区。项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及环保设施均已安装到位，不新增占地。项目周围无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少，占地范围内植被生物量损失较少。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王西村西宝路口工业园区，占地面积10000m2，年产PVC广告板3000t，PVC排水管200t以及KT广告板1000t。项目租赁西安市振北包装有限公司现有厂房建设。现场踏勘时，项目生产厂房、库房、办公楼、厨房、宿舍等均已建成，部分生产设备及环保设施均已安装到位。项目总投资300万元，环保投资55.42万元，占总投资额的18.47%。 二、环境质量现状 ⑴环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域属于不达标区。 补充监测结果表明，项目区域环境空气中非甲烷总烃一次容许最高浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求；苯乙烯1h平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求（10μg/m3）。 ⑵声环境质量现状 监测结果表明，项目紧邻G108的南厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，其余厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 三、环境影响分析 1、大气环境影响评价 ⑴有机废气 PVC广告板/排水管挤出成型过程中产生的有机废气经集气管道引入活性炭吸附箱处理后，经15m高排气筒（P1）排放。废气中非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。 PS挤出过程（2#车间）、PS片材复合过程（3#车间）中产生的有机废气经集气管道引入活性炭吸附箱处理后，经15m高排气筒（P3、P5）排放（PS挤出废气与进料搅拌粉尘共用1根排气筒P5）。废气中非甲烷总烃排放浓度、单位产品排放量以及苯乙烯排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 ⑵粉尘 PVC广告板/排水管配料搅拌以及破碎过程中产生的粉尘经集气管道引入袋式除尘器进行净化处理后，经15m高排气筒（P2，配料搅拌、破碎粉尘共用一根排气筒）排放。废气中颗粒物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。 KT广告板配料搅拌以及破碎过程中产生的粉尘经集气管道引入袋式除尘器进行净化处理后，经15m高排气筒（P5、P4）排放（配料搅拌粉尘与PS挤塑废气共用1根排气筒P5）。废气中粉尘排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求。 ⑶食堂油烟 本项目食堂油烟废气通过已安装的净化效率为60%的油烟净化器（2套）处理后，分别由专用烟道（P6、P7）引至楼顶排放。废气中油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 2、水环境影响评价 本项目绿化、抑尘用水自然蒸发，不外排；冷却水循环使用，定期补充；废水主要为生活污水。本项目餐饮废水经油水分离器隔油处理，与其他生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏。 综上，本项目采取废水处理措施后对项目所在区域地表水环境质量影响较小。 3、声环境影响评价 采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目运营期产生的废边角料、不合格品，废原料包装袋集中收集后外售（其中废边角料、不合格品经粗破减容后外售）；PVC广告板/排水管配料、破碎除尘器以及KT广告板破碎除尘器收尘直接外售；KT广告板进料搅拌除尘器收尘回用于生产；废机油，废油桶，含油废手套、抹布以及废活性炭等危险废物采用专门容器分类收集后，设危险废物标志，定期交予有该类危险废物处理资质的单位进行处置。职工生活垃圾采用垃圾桶收集后，由环卫部门进行处置；餐厨垃圾由相关回收单位处置；废油脂采用专用密闭容器收集后交相关有资质单位外运处置。 综上所述，本项目产生的各类固废均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险影响分析 本项目风险事故主要为丁烷钢瓶泄漏，从而引起的火灾、爆炸等。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可以接受。 四、环境管理与监测计划 项目运营期污染源监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 五、评价总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求、选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等，可以减缓各项污染物的排放，环境风险可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系图 附图3、项目总平面布置图 附图4、项目监测点位示意图 附图5、西咸新区沣西新城分区规划-土地利用规划图 附图6、大气评价范围及敏感目标分布图 附件： 附件1、委托书 附件2、备案文件 附件3、租赁合同 附件4、土地性质证明 附件5、营业执照 附件6、监测报告 附件7、危险废物委托处置合同 附件8、《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》审查意见的函 附件9、建设项目大气环境影响自查表 附表、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。