建设项目环境影响报告表

项目名称:  三一西安产业园（一号地块）

建设单位:  三一筑工（西安）科技有限公司

编制日期: 2020年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三一西安产业园（一号地块） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三一筑工（西安）科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马荣全 |  |  | 联系人 | 金巨东 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城总部经济园5号楼305室 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18322785636 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西 厂址中心坐标：东经108.681951°、北纬34.238894° |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 沣西新城行政审批与政务服务局 |  |  | 项目代码 | 2019-611205-35-03-072229 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3022 砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 83181 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 12444 |  |
| 总投资 (万元) | 20000 | 其中：环保投资(万元) |  | 126 | 环保投资占总投资比例 | 0.63% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目背景 随着经济的高速发展，各类市政和民生工程的实施，装配式建筑材料的优势愈发明显，装配式建筑材料的需求也日益增加。但目前，预制件厂的工业化及集约化程度较低，生产效能不高，产品类型不能满足现今市场差异化需求，产品产量不足以供应日后日益增长的需求量。高效自动化预制件生产将是建筑工业化、现代化的必要趋势，而该方面市场的确切需求，正是本项目瞄准的市场方向。 因此三一筑工（西安）科技有限公司在陕西省西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，投资20000万元，建设三一西安产业园（一号地块）项目。项目总占地面积83181m2，主要建设装配式建筑超级厂房、建筑机器人中试基地和研发办公区域为一体的联合厂房，并辅助建设办公大楼及产品展示区，项目内设置辅助绿化设施。 建筑机器人中试基地部分因具体设计还未确定，因此本次不进行建设，项目该部分建设内容不在本次评价范围内。 2、项目特点 本项目主要建设联合厂房及配套办公大楼。根据市场需求及公司规划，本次建设内容为联合厂房及厂房内装配式建筑超级工厂、配套办公大楼，项目建成后年产8万立方混凝土PC预制件。 3、评价工作过程简述 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）相关要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”“50.砼结构构件制造、商品混凝土加工”类别，应编制环境影响报告表。 2020年4月，三一筑工（西安）科技有限公司（以下简称“建设单位”）委托我公司承担三一西安产业园（一号地块）（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家及地方环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求，编制完成了《三一西安产业园（一号地块）环境影响报告表》。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 三一西安产业园（一号地块）. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 三一筑工（西安）科技有限公司. 4; 项目规模; 主要建设联合厂房、综合站房、办公楼及配套附属设置，总建筑面积38000m2，年产混凝土PC预制件80000m3. 5; 占地面积; 83181m2. 6; 项目投资; 20000万元，其中环保投资126万元，占总投资额的0.63%. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员150人，年工作300天，1班工作制，每班8h. 8; 现有建设情况; 现场踏勘时项目为空地，未进行建设工作. 4、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 本项目属于“砼结构构件制造”类项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号（2019年10月30日）公布实施的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目使用原辅材料、设备、规模等均不在鼓励类、限制类或淘汰类的范畴，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。对照《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不属于其中禁止和许可准入事项，可依法平等进入。 三一筑工（西安）科技有限公司于2019年12月4日于沣西新城行政审批与政务服务局进行了备案工作，项目代码2019-611205-35-03-072229，备案文件见附件2，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 ⑵与相关规划符合性分析 本项目与《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》（及其审查意见）符合性分析见下表。 表2 项目与《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 名称; 要求; 本项目; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》及审查意见; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高(高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等)，凡是非三高企业都可引入；优势相关，即和信息产业相关联的产业、其他战略性新兴产业、旅游和现代农业；鼓励创新，即创新投入产出高的高新技术企业、和创新服务相关的现代服务业。; 本项目为砼结构构件制造业，不属于高污染、高耗能、高耗水企业。项目运营期产生粉尘通过处理后达标排放，生产废水循环利用，因此不属于三高企业; 符合. 区内建设污水处理厂， 对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目为砼结构构件制造业，生产废水循环利用，不属于高耗水、高排水企业，项目一般工业固废及危废均按照相关要求进行合理处置; 符合. 综上，项目的建设符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》及其审查意见要求。 ⑶与相关政策相符性分析 项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关技术政策相符性分析见表3。 表3 与相关技术政策相符性分析 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目水泥、粉煤灰采用筒仓存储，其余散装物料在封闭厂房内存放，水泥、粉煤灰密闭输送配备收尘设备，散装物料装卸位置配备洒水降尘设备; 符合. 关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足大气污染物特别排放限值要求; 符合. 重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监督污染源企业确保在线监测数据的真实、准确。; 项目设置在线在建设施; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 加强堆场扬尘排放管理。严格落实煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，完善围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目水泥、粉煤灰采用筒仓存储，其余散装物料在封闭厂房内存放，水泥、粉煤灰密闭输送配备收尘设备，散装物料装卸位置配备洒水降尘设备; 符合. 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录(2017年本)》，新城内禁止新建扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目; 项目属于砼结构构件制造，不属于禁止建设项目; 符合. 对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，督导污染源企业履行社会责任，落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标。; 项目设置在线在建设施; 符合. 《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》。; 根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，加强政策联动，认真执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目生产工艺及设备均不属于该目录中的限制类、淘汰类，视为允许类项目。; 符合. 所有产生油烟的餐饮单位和经营场所必须安装油烟净化设施，确保正常运行、达标排放。; 本项目食堂安装油烟净化器，对食堂油烟处理后经专用烟道引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。; 符合. ⑷选址合理性分析 本项目于陕西省西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块进行建设。项目使用土地已取得陕西省西咸新区开发建设管理委员会审批土地件，《关于出让XXFX-GXG03-183-2号国有建设用地使用权的批复》（西咸资源字[2019]第349号）、《关于出让XXFX-GXG03-183-1号国有建设用地使用权的批复》（西咸资源字[2019]第348号）文件，文件中明确项目使用土地性质为工业用地，用地性质符合要求。 通过对项目现场踏勘，项目周边外环境较为简单，多为农田，距项目最近的敏感目标为厂区东侧380m的南米庄村，距离项目厂界较远，项目产生的各类污染物通过环评提出的措施处理后可达标排放，在运营过程中对其造成的影响较小。同时，本项目所在地供水、电力等设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件。项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受，项目选址基本合理。 二、建设内容及规模 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，厂址中心坐标：东经108.681951°、北纬34.238894°，具体位置详见附图1。 根据现场踏勘，项目东侧为树木苗圃、南侧为农田、西侧为咸户路、北侧为科技路，隔科技路以北为安博沣西物流中心。项目四邻关系详见附图2。 2、项目组成及建设内容 本项目总占地面积83181m2，总建筑面积38000m2，主要建设装配式建筑超级厂房和研发办公区域为一体的联合厂房，内设PC混凝土预制件生产线，并辅助建设办公大楼及产品展示区，在项目区内配套环境美化绿化。项目建成后年产PC混凝土预制件80000m3。 表4 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 联合厂房; 1F，高15m，西侧部分3F，全封闭钢结构，建筑面积21542m2，位于厂区内中部，西侧3F部分为办公、研发用房，东侧1F为生产厂房，PC混凝土预制件生产线布置在厂房内南部。; 钢结构. 辅助工程; 综合站房; 1F，建筑面积975m2，位于联合厂房南侧，用以布设生产线辅助设施，包括天然气锅炉间（1台3t燃气锅炉），软化水间，空压机房等。; 钢结构. 办公楼; 地上9F，地下1F，建筑面积13436m2，位于厂区西南角，设置办公室、会议室、员工休息室、食堂（设计基本灶头3个，使用天然气为燃料）等，用于员工办公、客户接待; 砖混结构. 展示用房; 位于办公楼东侧，及联合厂房北侧，设置多座2-3F建筑，总建筑面积1800m2，使用本项目PC混凝土预制件建成，用以向客户展示项目产品; 预制件拼接. 门房; 厂区东、南、西、北四个出入口分别设置门房，总建筑面积60m2; 砖混结构. 停车场; 设置小型停车场2处，1#停车场位于办公楼北侧，2#停车场沿项目东侧厂界设置，项目共设置地上停车位172个; 露天设置. 储运工程; 砂石料场; 全封闭钢结构，建筑面积900m2，位于联合厂房外南侧，内部合理布局分类存储砂、石料。内设喷淋洒水系统，进料地坑。; 钢结构. 筒仓; 项目设置3座100t筒仓，位于联合厂房外南侧，其中2座筒仓用以存储水泥，1座筒仓用以存储粉煤灰; 一体钢制筒仓. 成品构建堆场; 位于厂区南部，地面硬化处理，用以放置项目成品PC混凝土预制件; /. 一般固废暂存区; 位于联合厂房内，主要用于生产过程中废钢筋边角料、混凝土渣等一般固废的暂时存储; /. 危险废物; 位于联合厂房内，建筑面积10m2，主要用于废机油、废油桶、废棉纱手套等危险废物的临时存储; /. 公用工程; 给水; 新鲜水由市政管网集中供给，软水采用厂内设置软水设备自制; /. 排水; 项目雨污分流，食堂废水通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂; /. 采暖、制冷; 办公楼采用中央空调采暖、制冷；生产区域不设置采暖、制冷设备; /. 电力; 由市政电网供给; /. 天然气; 项目天然气依托市政天然气管网供给; /. 环保工程; 废气; 无组织粉尘; 砂石装卸、投料输送过程在封闭厂房内进行，设置喷淋洒水装置降尘后无组织排放；粉料入罐粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；焊接烟尘通过焊接烟尘除尘器处理后在车间内无组织排放；运输扬尘通过设置洗车台、车辆密封覆盖、洒水降尘保持路面清洁等措施后无组织排放；; /. 搅拌粉尘; 通过脉冲布袋除尘器处理后由18m高排气筒（P1）排放; /. 燃气锅炉; 选用低氮燃烧锅炉，废气通过18m高排气筒排放; /. 食堂油烟; 食堂油烟通过集气罩收集后，经油烟净化器处理，最终通过专用烟道引至楼顶排放; /. 废水; 生活污水; 项目食堂废水通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，在污水管网接通前委托清掏处置，接污水管网接通后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂; /. 冲洗废水; 设置三级沉淀池处理后回用生产，不外排. 浓水; 回用预生产，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，经减振、隔声后达标排放; /. 固体废物; 生产 固废; 危险废物; 废机油、废油桶、废棉纱手套等危险废物采用专门容器分类收集于危险废物暂存间（1间，10m2），定期委托有危废资质单位处理; /. 一般工业固废; 废钢筋边角料、混凝土渣等一般固废，集中收集于一般固废暂存区，可回用部分回用生产，剩余外售处置; /. 生活 固废; 生活垃圾; 厂内设置带盖垃圾收集桶，分类收集委托环卫部门及时清运; /. 废油脂; 委托有资质单位处置; /. 3、项目规模 根据建设单位提供资料，项目建成后产品方案见下表。 表5 项目产品方案一览表 名称; 产量; 规格. PC混凝土预制件; 预制楼梯; 10000m3/a; 无固定尺寸，均根据客户要求定制各类不同规格产品. 预制阳台; 15000m3/a. 预制管廊; 10000m3/a. 预制墙板; 30000m3/a. 定制预制件; 15000m3/a. 4、主要原辅材料 本项目原辅材料消耗消耗情况见表6，项目使用模具租赁专业模具生产企业，根据实际生产需要租赁不同尺寸的模具用于生产。 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 厂内最大存储量; 储存位置. 1; 钢筋; 8800t; 150t; 联合厂房. 2; 水泥; 30400t; 170t; 水泥仓. 3; 粉煤灰; 3200t; 80t; 粉煤灰仓. 4; 减水剂; 480t; 10t; 袋装/联合厂房. 5; 脱模剂; 50t; 1t; 桶装/联合厂房. 6; 砂子; 68000t; 600t; 砂石料仓. 7; 石子; 88000t; 800t; 砂石料仓. 8; 预埋件; 200t; 20t; 联合厂房. 9; 挤塑板; 5000m3; 500m3; 联合厂房. 10; 焊材; 0.8t; 0.025t; 联合厂房. 11; 机油; 0.4t; 0.08t; 油类库房. 12; 水; 23000; /; /. 13; 电; 450万kW·h/a; /; /. 14; 天然气; 150000Nm3/a; /; /. 15; 模具; 若干; 若干; 联合厂房. 本项目主要原辅材料简介： 减水剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。本项目使用的外加剂为木质素磺酸盐类减水剂，又称磺化木质素，黄褐色固体粉末，易溶于水，不挥发，不易燃、不易爆，可提高混凝土性能。 脱模剂：本项目采用的脱模剂为复合配方材料水性脱模剂，具有无毒、无味、不燃等特点。主要由海藻酸钠、滑石粉、表面活性剂、水配置而成。海藻酸钠为白色或淡黄色粉末，几乎无臭无味，溶于水，不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂；熔点99℃，密度1.0g/cm3（25℃时）。滑石粉是一种纯白、银白、粉红或淡黄的细粉，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁。 焊材：本项目根据PC混凝土预制件中使用的钢材，选取对应型号的钛钙型低合金钢焊条进行焊接。焊条主要由焊芯及药皮组成，项目使用钛钙型低合金钢焊条焊芯为低合金钢，为了保证焊缝的质量与性能，焊芯整体质量优于焊接母料。药皮的组成物主要为铁合金和金属粉类，一般含有钾、钠、钙等电离电位低的物质，这可以提高电弧的稳定性，项目使用焊材中不含重金属等有害物质。 挤塑板：全称挤塑聚苯乙烯泡沫板，又名XPS板。挤塑板是经连续挤出发泡成型材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，成蜂窝状结构，因此具有高抗压、轻质、不吸水、不透气、耐磨、不降解的特性。非常适用于建筑物的隔热、保温。本项目使用的挤塑板外购挤塑板生产企业，按照本项目生产需求加工成指定的尺寸，可直接用于生产，厂内不进行挤塑板切割。 5、主要生产设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 导向轮; SGW353; 590; 模台导向. 2; 工位感应装置; SIA450A; 94; 保证模台停靠准确. 3; 驱动轮; SDW11E11; 135; 驱动模台流转. 4; 横移车; SYPC-CT23G; 3; 实现模台换向. 5; 鱼雷罐; SYPC-CB20; 1; 混凝土运输. 6; 送料机直线轨道; SYPC3700; 1; 供鱼雷罐行走. 7; 自动清洗装置; SYPC3064; 1; 自动清洗鱼雷罐. 8; 过渡接料小车; SMH22E; 1; 搅拌站下料过渡. 9; 送料机清洗平台; SYPC3320; 1; 鱼雷罐清理检修. 10; 摊铺式布料机; SYPC-PD20EA; 1; 生产线混凝土布料. 11; 布料机清洗平台; SYPC2820; 1; 清洗布料机. 12; 布料机行走支架系统; SYPC3671; 1; 布料机行走轨道. 13; 低噪振动台; SYPC-4VB30B; 3; 用于构件密实. 14; 堆垛机; SRK0935; 1; 构件存取. 15; 立体养护窑; SCC237TJBH; 1; 储存养护构件，提高养护效率. 16; 翻转机; SYPC-TM0935A; 1; 生产SPCS构件. 17; 定位销装置; SPL0935E; 2; 用于模台精准定位. 18; 摇晃式振动台; SYPC-SVB0935A; 1; 生产SPCS构件密实. 19; 侧翻机; SYPC-TL20FB; 1; 构件侧翻下线. 20; 流转控制系统; SYPC3560.25.1; 1; 控制工位运转. 21; 拉毛机; SYPC-RF35E; 1; 用于叠合板拉毛. 22; KBK行吊; SYPC3560; 1; 用于钢筋的转运. 23; 模台清理机; SCL35S; 1; 用于清理模台. 24; 数控划线机; SYPC-PU0935A; 1; 用于模台划线. 25; 中央视频监控系统; SYPC3560.25.19; 1; 监控设备运行状况. 26; 模台; SPL0935J2; 50; 构件生产工作面. 27; 固定模台; SSPL0940C2; 12; 异型构件生产工作面. 28; 提斗式布料机; SELD20D; 1; 异性构件布料. 29; 钢筋网片机; /; 1; 钢筋组网. 30; 钢筋网片抓手; /; 1; 网片抓取. 31; 网片抓取行走系统; /; 1; 网片移动. 32; 数控钢筋弯箍机; SYPC-BH12; 1; 钢筋弯箍. 33; 钢筋调直切断机; SYPC-CRS0514A; 1; 钢筋调直切断. 34; 钢筋切断机; SYPC-CF42D; 1; 粗钢筋调直切断. 35; 弯曲机; SYPC-BE42D; 1; 钢筋弯曲. 36; 钢筋套丝机; SYPC-TM40A; 1; 钢筋套丝. 37; 布模划线机械手; /; 1; 划线. 38; 移动式清扫机; /; 1; 清洁. 39; 焊机; /; 4; 钢筋焊接. 40; 空压机; /; 1; /. 41; 混凝土搅拌机; SYPC-2088; 1; 物料搅拌. 42; 皮带输送机; SYPC3671; 4; 物料输送. 43; 螺旋输送机; SYPC3681; 4; 物料输送. 44; 水泵; /; 3; 喷淋水、搅拌水. 45; 3T燃气锅炉; /; 1; 养护供热. 46; 搅拌粉尘除尘器; /; 1; 除尘. 47; 食堂油烟净化器; /; 1; 油烟净化. 48; 仓顶除尘器; /; 3; 除尘. 49; 砂石分离器; /; 1; 砂石分离. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由市政供水管网供给。 ①生活用水 本项目劳动定员150人，项目内设置食堂、员工不在厂内住宿，食堂每日提供三餐。参照《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）非营业性食堂用水量为15L/（人·次），办公人员用水额取35L/(人·d)，项目年运行300d，则餐饮用水量为6.75m3/d，生活用水量为5.25m3/d，共计3600m3/a。 ②生产用水 根据项目生产方案，生产搅拌过程中用水15000m3/a，其中冲洗废水回用水2.4m3/d，720m3/a，养护冷凝回用水6.7m3/d，2000m3/a，软化水浓水2.8m3/d，840m3/a，新鲜水38.1m3/d，11430m3/a。全部进入产品。 根据建设单位提供资料，项目每日工作结束后，需对搅拌、浇筑工序使用设备进行清洗，冲洗用水量约3m3/d，900m3/a。 天然气锅炉需定期补水，补水量为8.3m3/d，2500m3/a。锅炉补充水为软水，通过RO工艺设备制备软水，软水生产设备产生浓水量按新鲜水的25%计，则项目锅炉补水需新鲜水11.1m3/d，3333.3m3/a。 项目不需要进行蒸汽养护的构件需覆盖薄膜洒水养护，洒水养护只需保持预制件表面湿润，覆盖薄膜可减少水分蒸发损耗。根据建设单位提供资料，项目养护用水为4m3/d，1200m3/a，全部蒸发损耗。 项目设置洗车台对进出车辆进行冲洗，冲洗废水通过洗车台下设置沉淀池处理后回用，需定期补充新鲜水1m3/d，300m3/a。砂石料仓内设置喷淋洒水装置，用水量为4m3/d，1200m3/a，全部损耗不产生废水。 ③绿化用水 项目场地内绿化面积12444m2，参照《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），绿化用水量按2.0L/（m3·d）计，项目年绿化100d，则绿化用水量为2488.8m3/a。 - 排水 ①生活污水 生活污水产生系数按用水量的80%计算，则食堂废水产生量约为5.4m3/d（1620m3/a），生活污水产生量约为4.2m3/d（1260m3/a）。食堂废水经过油水分离器处理后，与生活污水一同进入化粪池处理，通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。 ②生产废水 项目生产过程中，搅拌用水全部进入产品，不外排。 设备冲洗用水产生系数按用水量的80%计算，则冲洗废水产生量为720m3/a，冲洗用水进入三级沉淀池处理后，全部回用于搅拌工序。 养护工段会产生养护蒸汽冷凝水，冷凝水产生量为2000m3/a，全部回用于搅拌工序。 软水制备会产生浓水，浓水产生量为833.3m3/a，回用于搅拌工序。 本项目水平衡关系见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 由市政电网供给，厂内设配电间，能够满足生产用电的需求。 （4）采暖和制冷 办公楼采用中央空调采暖、制冷；生产车间不设置采暖、制冷设备。 （5）供气 项目燃气锅炉、食堂均使用天然气作为原料，天然气由市政天然气管网接入供应。 7、平面布置合理性分析 项目在东、南、西、北厂界均设置进出口，各类车辆进入厂区动线合理。办公楼设置于厂区内西南角，与布置于厂区中部的联合厂房分离设置。联合厂房内南部设置混凝土预制件生产线（联合厂房中部及北部目前空置），联合厂房南部外侧设置混凝土搅拌楼及原料存储区，厂区内部南侧设置产品堆场。项目生产系统整体布置在厂区中部，远离厂区边界，一定程度上减小了项目排放的污染物对外环境的影响。因此，本项目总平面布置基本合理。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，项目设置食堂、不设置员工宿舍。年工作300天，1班工作制，每班8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，现场踏勘时项目场地为空地，不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，北临咸阳东部石油化工区和南部经济开发区，东临西咸新区中的沣西新城，位于关中天水经济区核心位置，四至范围为：东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至户县大王东村路口到保西村以东（规划中的西咸环线），北至渭河南堤路坎。 项目建设地点位于陕西省西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块。具体位置见附图1。 2、地形、地貌 沣西新城属关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越。沣河沿西边界由南向北贯穿整个规划区，主要为渭河河谷阶地。 根据现场踏勘，项目所在地地势平坦，可满足项目建设的要求。 3、气候气象 沣西新城属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时数1983.4小时，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃；最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃。年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4-1.8之间，降水量明显大于蒸发量。 区内然降水量年际变化大，季节分配不匀，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在7、8、9月份。历年各月风向以东北风为主，平均风速1.5m/s，最大风速17 m/s，冬季历史上最大积雪厚度24cm，历史上最大冻土深度19cm，无霜期219天。 4、地表水 项目所在区域地表水资源主要为渭河、涝峪河、新河、太平河等。渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5km²，多年平均径流为54.73亿m³，平均流量165.02m³/s。 涝峪河发源于秦岭梁的静峪脑，全长75.8km，总落差780m，流域面积441km²，山区集水面积346km²。年总流量13,400万m³，到平川后最高洪水量904m³／秒。涝峪河出山后又汇纳了西至白马河，东至暴峪的12个山峪内的小河流，北流投入渭河，涝峪河的最大支流为甘河，甘河在山区的河长17km，集水面积69.1km²，年平均流量2,418万m³。出山后又汇纳白马河，流至涝店桥北投入涝峪河。 沣河为渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。 距离本项目最近河流为新河，位于项目东侧约1.1km。 5、地下水 沣西新城地处渭河断陷盆地中部。自新生代以来形成大型复式地堑构造，其地层结构下部为巨厚的第三系半坚硬内陷盆地型沉积碎屑岩。上覆第四系松散沉积物，为承压水分布层。地下水可分为两大区： 渭河平原强富水区，潜水位埋深4—11m（局部河漫滩凹地更浅些）。上部为硬质粘土夹钙质结核，厚8—11m，含有上部滞水层，其下为松散透水层，岩性以中砂砾卵石为主，现开采深度一般为17—50m，单位涌水量一般18—22m3/h。含水层岩性以中粗砂、砂砾石、卵石为主。 黄土台塬弱富水区，因黄土管状竖直裂隙随深度增加而减弱，土壤层随深度增加而加密，使黄土渗透能力随深度增加而减弱，故为弱富水区。 弱富水的黄土状含水亚组，潜水位埋深3.25—13m，在50m深度内有1—2层含水层，厚约3—10m（不稳定），单位涌水量一般3m3/h·m左右。极弱富水的黄土状含水亚组，在黄土台塬分布面积较大，为主要的富水性区，水位埋深一般26m以上，单位涌水量一般在1m3/h·m左右。 6、植被、生物多样性 沣西新城属于城市近郊，动物以北方农耕区啮齿类动物为主，鸟类较多，植物以人工栽种植物为主，栽种植物既有本地乡土种，也有少量的引进外来物种。 本项目所在地生态系统已被城市生态系统所取代，无保护性动植物存在，生态系统已由多样转为简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状(环境空气、地表水、声环境等) 一、环境空气质量现状 本项目位于西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2019年1~12月西咸新区沣西新城的空气质量状况统计表见表8。 表8 环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.85; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 152; 160; 95; 达标. 由上表可知，2019年，西咸新区沣西新城环境空气6个监测项目中，SO2年均浓度值、CO 24小时均值第95百分位浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度数值低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5、NO2年均浓度值均高于国家环境空气质量二级标准；故项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状 建设单位委托陕西博润检测服务有限公司于2020年5月10日~5月11日对项目地声环境质量现状进行了现场监测，共设4个监测点，连续监测2天，昼、夜各1次。具体监测点位见附图3，监测结果见表9，监测报告见附件。 表9 声环境质量现状监测结果表 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020.5.10; 1#（东厂界）; 48; 42; 60; 50; 达标. 2#（南厂界）; 47; 41; 达标. 3#（西厂界）; 48; 43; 达标. 4#（北厂界）; 49; 43; 达标. 2020.5.11; 1#（东厂界）; 48; 41; 达标. 2#（南厂界）; 47; 42; 达标. 3#（西厂界）; 49; 42; 达标. 4#（北厂界）; 48; 43; 达标. 由监测结果可知，项目厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 主要环境保护目标： 项目厂区周边主要环境保护目标见表12。 表12 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X°; Y°. 南米庄村; 108.689203; 34.237830; 村民; 200人; 环境空气二类区; 东; 380. 梅家庄安置小区（在建）; 108.682852; 34.231035; 居民; 1100人; 南; 700. 庄摆樊村; 108.697615; 34.233838; 村民; 530人; 东南; 1150. 阴水坊村; 108.705082; 34.239479; 村民; 750人; 东南; 1730. 后村; 108.704309; 34.242282; 村民; 210人; 东北; 1780. 庄河村; 108.693237; 34.230468; 村民; 440人; 东南; 950. 马务村; 108.709760; 34.229545; 村民; 1180人; 东南; 2230. 小泥河村; 108.700190; 34.218509; 村民; 360人; 东南; 2370. 大泥河村; 108.692122; 34.215848; 村民; 610人; 东南; 2340. 联庄村; 108.684011; 34.223868; 村民; 490人; 南; 1460. 康东村; 108.662338; 34.224684; 村民; 510人; 西南; 2000. 康王村; 108.658991; 34.227913; 村民; 720人; 西南; 2130. 南江渡村; 108.671265; 34.236748; 村民; 1140人; 西; 430. 宋家堡村; 108.651609; 34.234051; 村民; 760人; 西南; 1750. 西江渡村; 108.663497; 34.241324; 村民; 810人; 西北; 1800. 东江渡村; 108.674655; 34.246113; 村民; 630人; 西北; 700. 西屯村; 108.685942; 34.253066; 村民; 430人; 北; 1260. 屯铺村; 108.700018; 34.250867; 村民; 750人; 西北; 2160. 科技创新港高端人才生活基地; 108.663551; 34.256463; 居民; 2500人; 西北; 1970. 渡江小学; 108.674236; 35.236584; 学生; 120人; 西北; 1150.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 表13 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表14 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50; 厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准：施工期扬尘应符合陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值；运营期粉尘排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值；天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模要求。 表16 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/Nm3); 最高允许排放速率; 无组织排放浓度最高点浓度限值(mg/Nm3); 执行标准. 排放 高度(m); 排放速率 (kg/h). 颗粒物; /; /; /; 基础、主体结构及装饰工程小于0.7; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. /; /; /; 土方及地基处理工程小于0.8. 颗粒物; /; 15m且高于本体建筑3m; /; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 10; /; /; /; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）. 颗粒物; 10; 18; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 20; 18; /; /. NOX; 50; 18; /; /. 油烟; 2; /; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 油烟最低去除效率75%. 2、废水排放标准：项目生产废水处理后回用生产过程，不外排；生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。 表17 项目废水排放标准 标准名称; 项目; 限值（mg/L）. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 动植物油; 100. 3、噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55; 厂界. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60; 50; 厂界. - 固体废物控制指标：运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物（以下简称VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，建议本项目总量控制值见表19。 表19 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量(t/a); 建议指标(t/a). 废水; COD; 0.905; 0.905. NH3-N; 0.093; 0.093. 废气; SO2; 0.027; 0.027. NOx; 0.083; 0.083. 烟粉尘; 1.276; 1.276. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 运营期流程及产污环节如下图3所示： 图3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 （1）混凝土生产：将外购的砂子、石子、水泥、粉煤灰等原料在场内储存，水泥、粉煤灰使用罐车运进厂内后通过气力输送管道送至筒仓贮存，输送过程会产生粉状物料入罐粉尘。砂子、石子等散装物料的装卸存储过程均在砂石料场内进行，装卸会产生装卸粉尘，水泥、粉煤灰、减水剂经过计量后通过管道气力输送至搅拌机，砂子、石子使用铲车推入砂石料棚内的进料地坑，皮带传送入搅拌机内，该过程会产生投料输送粉尘，原料在搅拌机内加水进行搅拌，搅拌过程会产生搅拌粉尘，通过搅拌后形成可用于浇筑的混凝土。 （2）钢筋网、笼生产：外购钢筋在厂内按照尺寸要求，通过下料、调直、折弯后，组装焊接形成用于浇筑的钢筋网、钢筋笼，焊接过程产生焊接烟尘，下料过程产生废钢筋边角料。 （3）浇筑、养护：使用不同模具与钢筋网、钢筋笼、预埋件组合，其中外墙板的生产中需加入挤塑板作为保温层，本项目使用的挤塑板外购自挤塑板生产企业，按照本项目生产需求加工成指定的尺寸，可直接用于生产，厂内不进行挤塑板切割。浇注机将混凝土浇筑入模，根据不同产品工艺要求不同，部分产品浇筑完成后待混凝土强度稳定后，进入立体养护窑养护，使用天然气锅炉产生蒸汽对养护窑内的混凝土预制件进行养护，养护过程中天然气锅炉产生燃烧废气。其余产品常温洒水养护即可，常温洒水养护时在预制件上覆盖薄膜减少水分因蒸发产生损耗，定期洒水保持预制件表面湿润。 （4）脱模：养护完成后拆除模具，对拆除模具后的混凝土预制件表面的合模缝进行清理，清理后为PC混凝土预制件成品，送至成品构建堆场暂存。 辅助工序 设备日常养护会产生废机油、废油桶、废棉纱手套，员工办公产生生活垃圾、生活污水、餐饮油烟，设备冲洗产生冲洗废水、车辆冲洗产生的冲洗废水，环保设备产生噪声、收集的粉尘等。 主要污染工序： - 施工期污染因素分析 1、废气 施工期废气污染源主要有施工及运输扬尘、施工机械和车辆废气等。 （1）施工及运输扬尘 施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人员、车辆通行造成的道路扬尘等。物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的村庄大气环境带来一定程度的污染。 施工会使作业点周围100 m范围内产生较大扬尘。施工过程会破坏地表结构，造成土地裸露，从而产生扬尘污染。扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。施工扬尘的影响范围一般在下风向距离200 m范围内，超标影响在下风向100 m内。 （2）施工机械及车辆废气 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO及HC等，属于无组织排放。施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对厂址以外周边环境影响不大。 （3）装修废气 项目建成竣工阶段建筑装修，如表面粉刷、油漆喷涂等将产生废气，有害物质主要是甲醛、苯等有机废气。油漆在使用过程挥发有机废气含量约为涂料耗量的30%，其余70%在晾晒时逐步排出，其浓度排放较低且整体排放时间较长，对外环境影响较小。 2、废水 施工过程中产生的废水主要为施工作业产生的施工废水和施工人员排放的生活污水。 - 施工废水 施工废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗废水。施工废水产生量较小，主要污染物为COD、SS等。施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀后全部回用，不外排。 - 生活污水 施工人员生活用水量按40 L/人·d，污水产出系数0.8，施工高峰人员按50人/d计，则生活污水排放量约1.6 m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工人员生活污水采用临时化粪池进行处理，定期委托周边村民清运。 3、噪声 施工机械产生的噪声，声源源强一般在78~105dB(A)。施工期噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，噪声强度较大，且多位于室外。常用的施工机械设备有挖掘机、装载机、装载车辆等，施工阶段主要机械设备、运输车辆噪声源强见表20、21。 表20 施工期主要机械设备噪声源强 施工阶段; 声源; 声级/dB(A). 土石方阶段; 挖掘机; 78-96. 装载机; 78-96. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100. 振捣器; 100-105. 电焊机; 75-80. 装修、安装阶段; 电钻; 90-95. 电锤; 90-95. 手工钻; 90-95. 角向磨光机; 90-95. 表21 施工交通运输车辆声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 结构阶段; 钢筋、商品砼; 砼罐车、载重车; 80-85. 装修阶段; 装修材料; 轻型载重卡车; 75. 4、固废 ## 施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾、土石方和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 查阅相关资料，新建建筑建设过程中建筑垃圾产生量约为20~50kg/m2，本项目主要建筑为钢结构厂房，少部分为砖混结构房屋，整体建筑垃圾产生量较小，评价按20 kg/m2计算，施工期产生的建筑垃圾约为774.26t，建筑垃圾统一收集后送至城建部门指定建筑垃圾填埋场处理。项目场地平整，不存在弃土石方。 - 生活垃圾 施工人员生活垃圾按0.5 kg/人·d估算，施工高峰期人数按50 人/d计，则施工期生活垃圾产生量约为25 kg/d，分类收集后交由环卫部门统一处理。 二、营运期污染因素分析 ㈠、污染源识别 根据项目运营流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表22 项目主要污染物类型及产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 砂石装卸; 扬尘; 颗粒物. 粉状物料入罐; 扬尘; 颗粒物. 投料、输送; 扬尘; 颗粒物. 混凝土搅拌; 扬尘; 颗粒物. 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. 天然气锅炉; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. 运输扬尘; 粉尘; 颗粒物. 食堂; 食堂油烟; 油烟. 废水; 办公; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮. 设备清洗; 清洗废水; SS. 养护; 冷凝水; SS. 车辆冲洗; 冲洗废水; SS. 软水制备; 浓水; SS. 噪声; 设备; 噪声; 等效A声级. 固废; 钢筋下料; 一般固废; 废钢筋边角料. 模具清理; 混凝土渣. 废气处理; 收集尘. 沉淀池; 淤泥. 设备维护; 危险废物; 废机油、废油桶、废含油棉纱手套. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 食堂; 废油脂; 动植物油. ㈡、运营期污染因素分析 1、废气 （1）砂石装卸粉尘 本项目砂石料在封闭砂石料棚内进行装卸作业，卸料时由汽车运输至料棚内，根据《逸散性尘工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中，粒料加工厂逸散尘的排放因子，卸料粉尘排放因子0.01kg/t（卸料），项目砂石总量为156000t/a，则产生的粉尘量为1.56t/a。 项目在料棚设置喷淋洒水装置，在卸料作业时洒水降尘，且砂石料棚为封闭料棚，对装卸时产生的扬尘有阻隔效果。在采取上述措施后，粉尘综合去除效率按80%计，则项目砂石料装卸粉尘产排情况见下表。 表23 项目砂石装卸粉尘产生、排放一览表 装卸量（t/a）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 156000; 1.56; 0.65; 0.312; 0.13. （2）粉状物料入罐粉尘 项目使用水泥、粉煤灰均存贮在筒仓内，原料使用汽车运输至厂内后，通过气力输送进入筒仓，会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数为0.12kg/t，项目年使用水泥30400吨，粉煤灰3200吨，则粉尘产生量为4.03t/a，项目设置3个筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓，筒仓高度20m），3个筒仓的上料工序不同时运行，粉状物料卸料时长为900h/a。上料产生的粉尘经过自带脉冲布袋除尘器处理后（去除效率按99%计）由仓顶除尘器排放口无组织排放，排放量为0.04t/a。 表24 项目粉状物料入罐粉尘产生、排放一览表 物料量（t/a）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 33600; 4.03; 4.478; 0.04; 0.045. - 投料、输送粉尘 本项目砂、石的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰以封闭式螺旋输送机给搅拌机供料。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为封闭式，因此该过程产生的粉尘量较小，且均在封闭输送系统内沉降，基本上不会产生逸散粉尘。砂、石料输送利用皮带运输，砂石输送皮带廊为全密闭设计，且砂石在料棚内经过喷洒，含水率较高，运输及投料过程中粉尘产生量较小，粉尘均在封闭输送系统内沉降，基本上不会产生逸散粉尘。砂石料投料使用装载机在料棚内送入进料地坑，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.奥里蒙G.A久兹等编著，中国环境科学出版社出版）混凝土搅拌厂在输送、投料等的过程中逸散尘排放因子为0.02kg/t，项目砂石总量为156000t/a，则产生的粉尘量为3.12t/a。 项目在料棚设置喷淋洒水装置，在投料作业时洒水降尘，且砂石料棚为封闭料棚，对装卸时产生的扬尘有阻隔效果。在采取上述措施后，粉尘综合去除效率按80%计，则投料过程无组织粉尘排放量为0.624t/a，排放速率为0.26kg/h。 - 混凝土搅拌粉尘 项目砂石料、水泥、粉煤灰、减水剂、水经过计量后进行混合搅拌，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.奥里蒙G.A久兹等编著，中国环境科学出版社出版）第十三章中，搅拌混合工序粉尘产污系数参考原料掺和拌和的产污系数为0.025kg/t物料，项目水泥、砂石、粉煤灰、减水剂总量为190080t，则搅拌粉尘产生量为4.752t/a。搅拌机外设置封闭搅拌设备间，在搅拌机产尘位置上设置集气罩对搅拌产生的粉尘进行收集（综合收集效率按95%计），收集的粉尘设置脉冲布袋除尘器对进行处理，处理效率按99%计，除尘器配套风机风量为6000m3/h，搅拌工序年生产时长900h，粉尘通过18m高排气筒（P1）排放。 表25 项目搅拌粉尘产生、排放一览表 名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有组织; 4.514; 836; 5.02; 0.045; 8.4; 0.050. 无组织; 0.238; /; 0.264; 0.238; /; 0.264. - 焊接烟尘 项目钢筋预埋件制作需进行焊接，焊接工序在车间内进行。参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，科技情报开发与经济，2010，Vol.20，No.4，文章编号：1005-6033（2010）04-0146-03），焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg。本次评价焊接烟尘的产生量按8g/kg计算，焊材的使用量为0.8t/a，则焊接烟尘的产生量为0.006t/a，焊接工序平均年工作600h。建设单位拟在焊接工位安装焊烟净化器对焊接烟尘处理后，在车间内无组织排放。移动式焊烟净化器对烟尘的收集效率按80%计，净化效率按85%计，则焊接烟尘处理后无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.003kg/h。 （6）天然气锅炉废气 项目设置一台3t配备低氮燃烧装置燃气锅炉为养护工序提供蒸汽，根据项目实际生产需求，燃气锅炉年用气量为15万Nm3/a，年工作时间900h。根据《第一次全国污染源普查系数手册第十分册4430燃气工业锅炉》，每燃烧1万Nm3天然气，锅炉烟气量为136259.17Nm3， 则本项目烟气产生量为204.39万Nm3/a。产生的废气通过18m高排气筒（P2）排放。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》(中国环境科学出版社)中给出的排放因子，每燃烧1000Nm3天然气产生0.18kg SO2、0.1kg烟尘。 锅炉采用低氮燃烧器，燃气锅炉安装超低氮燃烧器及燃气阀组，根据上海煤气2015年第6期胡标等的《金属纤维全预混燃烧NOx排放特性研究》结果，通过控制空气过剩系数、燃烧温度及烟气在高温区的停留时间，可控制氮氧化物排放低于30mg/m3。本次评价取40 mg/m3。 项目燃气锅炉废气排放情况见下表。 表26 项目天然气锅炉废气排放一览表 类别; 烟气量; 烟尘; SO2; NOX. 单位; 万m3/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 排放量; 204.39; 7.34; 0.017; 0.015; 13.21; 0.03; 0.027; 40; 0.092; 0.083. （7）运输扬尘 本工程外购原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系，属于复杂且难以定量的问题。根据汽车道路扬尘扩散规律，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比。 为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，评价要求采取如下措施：进场道路进行硬化；及时对厂区内地面进行洒水降尘保持路面清洁减少道路表面粉尘量；砂子和石子运输车辆要严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使运输扬尘对外环境的影响降至最低。 （8）食堂油烟 项目食堂以天然气为燃料，天然气属清洁能源，对外环境的影响较小。根据建设单位提供的资料，食堂设油烟净化器，油烟经集气罩收集后通过油烟净化器处理，由预留的专用排烟通道抽至办公楼楼顶高空排放。食堂预计设基准灶头3个，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求，属中型规模，食堂提供三餐，餐厅就餐人数按照150人计，根据《饮食业环境保护技术规范》，食堂食用油耗油系数以3kg/100人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本次以2.83%计，则年消耗食油约1.35t，产生量约为0.038t/a；食堂安装油烟净化器去除效率按75%计(风机量均约为4000m3/h，每天按6小时工作计)，则油烟排放量为0.010t/a，浓度为1.15mg/m3。 2、废水 根据上述给水、排水情况分析，项目生产废水循环利用不外排，项目运营期废水主要为生活污水，产生量为2880m3/a，其中食堂废水5.4m3/d，通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，最终通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。 本项目生活污水产生情况见表28。 表28 生活污水产排情况 产生情况; 生活污水; 废水量. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; TP; TN; 2880m3/a. 产生浓度（mg/L）; 415; 215; 155; 30; 120; 3; 30. 产生量（t/a）; 1.170; 0.627; 0.459; 0.093; 0.353; 0.009; 0.086. 排放浓度（mg/L）; 310; 155; 120; 30; 70; 3; 30. 排放量（t/a）; 0.905; 0.446; 0.334; 0.093; 0.202; 0.009; 0.086. 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为生产设备、风机、空压机等，其噪声源强为75~90dB（A）。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等综合治理措施后，噪声值可降低10~15dB（A）左右，项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表29。 表29 主要高噪声源及防治措施情况一览表 单位：dB（A） 产生源; 源强 dB（A）; 数量 （台）; 拟采取的措施; 采取措施后的声级dB（A）. 焊机; 75; 4; 厂房隔声; 60. 空压机; 90; 1; 厂房隔声、基础减振、消音; 75. 混凝土搅拌机; 85; 1; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 70. 皮带输送机; 80; 4; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 65. 螺旋输送机; 80; 4; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 65. 水泵; 85; 3; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 70. 除尘器风机; 85; 1; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 70. 4、固体废物 ⑴一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要包括废钢筋边角料、混凝土渣、除尘器收集粉尘、三级沉淀池淤泥等。根据建设提供资料，项目钢筋下料过程约产生废钢筋边角料100t/a，定期外售处置；混凝土脱模后，在PC混凝土预制件的合模缝处有少量混凝土渣，产生量为20t/a，回用于PC混凝土预制件生产；项目除尘器收集粉尘主要为水泥、粉煤灰，产生量为8.7t/a，回用于PC混凝土预制件生产；项目三级沉淀池淤泥定期清掏，淤泥中主要为砂石料及粉煤灰等，产生量为3t/a，车辆冲洗台沉淀池中淤泥产生量为0.4t/a，全部回用于生产。 ⑵危险废物 本项目产生的危险废物主要包括机械设备保养、维修时产生的废机油、废油桶、废含油棉纱手套等。 ①废机油：根据建设单位估算，项目年更换机油约0.4t，其中约30%为补充消耗，70%为更换废油，因此，废机油的产生量约为0.28t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），委托有资质单位转运处置。 ②废油桶：根据建设单位估算，废原料桶产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49其他废物（900-041-49），委托有资质单位处置。 ③废含油棉纱、手套：根据建设单位估算，废含油棉纱产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49其他废物（900-041-49），委托有资质单位处置。 ⑶生活垃圾 ①本项目职工人数为150人，生活垃圾产生量按1kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量约为150kg/d（45t/a），统一收集后交由当地环卫部门处置。 ②项目食堂中油水分离器产生废油脂约0.5t/a，委托有资质单位处置。 表30 项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 固废性质; 危废代码. 1; 废钢筋边角料; 钢筋下料; 100t/a; 一般固废; —. 2; 混凝土渣; 预制件清理; 20t/a; —. 3; 收集粉尘; 废气处理; 8.7t/a; —. 4; 淤泥; 三级沉淀池; 3t/a; —. 5; 淤泥; 车辆冲洗; 0.4t/a; —. 6; 废机油; 设备维护; 0.28t/a; 危险废物; HW08 900-214-08. 7; 废油桶; 0.05t/a; HW49 900-041-49. 8; 废棉纱手套; 0.02t/a; HW49 900-041-49. 9; 生活垃圾; 生活; 45t/a; 生活固废; —. 10; 废油脂; 食堂; 0.5t/a; —.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂石装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 1.56t/a | 0.312t/a |
|  | 粉状物料入罐 | 无组织 | 颗粒物 | 4.03t/a | 0.04t/a |
|  | 投料、输送 | 无组织 | 颗粒物 | 3.12t/a | 0.624t/a |
|  | 搅拌 | 有组织 | 颗粒物 | 836mg/m3，4.514t/a | 8.4mg/m3，0.045t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.238t/a | 0.238t/a |
|  | 焊接 | 无组织 | 颗粒物 | 0.006t/a | 0.002t/a |
|  | 燃气锅炉 | 有组织 | 颗粒物 | 7.34mg/m3，0.015t/a | 7.34mg/m3，0.015t/a |
|  |  |  | SO2 | 13.21mg/m3，0.027t/a | 13.21mg/m3，0.027t/a |
|  |  |  | NOX | 40mg/m3，0.083t/a | 40mg/m3，0.083t/a |
|  | 运输 | 无组织 | 颗粒物 | / | / |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 4.6mg/m3，0.038t/a | 1.15mg/m3，0.010t/a |
| 水污染物 | 生活污水(2880m3/a) |  | COD | 415mg/L，1.17t/a | 310mg/L，0.905t/a |
|  |  |  | BOD5 | 215mg/L，0.627t/a | 155mg/L，0.446t/a |
|  |  |  | SS | 155mg/L，0.459t/a | 120mg/L，0.334t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.093t/a | 30mg/L，0.093t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 120mg/L，0.352t/a | 70mg/L，0.202t/a |
|  |  |  | 总磷 | 3mg/L，0.009t/a | 3mg/L，0.009t/a |
|  |  |  | 总氮 | 30mg/L，0.086t/a | 30mg/L，0.086t/a |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废钢筋边角料 | 100t/a | 可回用部分回用于生产，其余外售 |
|  |  |  | 混凝土渣 | 20t/a |  |
|  |  |  | 收集粉尘 | 8.7t/a |  |
|  |  |  | 淤泥 | 3t/a |  |
|  |  |  | 洗车台淤泥 | 0.4t/a |  |
|  | 危险废物 |  | 废机油 | 0.28t/a | 设置危废暂存间暂存，定期委托有资质单位转运处置 |
|  |  |  | 废油桶 | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 废棉纱手套 | 0.02t/a |  |
|  | 生活固废 |  | 生活垃圾 | 45t/a | 分类收集，委托环卫部门清运处置 |
|  |  |  | 废油脂 | 0.5t/a | 委托有资质单位转运处置 |
| 噪声 | 本项目运营期噪声源主要为机械设备等，其噪声源强为75~90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，项目用地面积为83181m2，场地现状为空地，地表植被主要为自然生长的本土草本植被，工程施工期生态影响主要表现为水土流失和植被破坏，项目施工将改变原有地表形态及土地结构，若弃土堆渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会导致水土流失。项目建成后对厂区内进行绿化美化工程，绿化面积12444m2，绿化率14.96%，随着项目区生态恢复，以及对项目区四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定恢复作用。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 施工期主要污染源是清理场地、土地平整及管通埋设过程、物料装卸过程产生的扬尘、运输过程中产生的扬尘、设备运行和运输车辆排放的尾气以及装修过程中油漆等涂料建材会释放有机废气。 1、施工扬尘影响分析 施工开挖、场地平整及便道修建等会使作业点周围100 m范围内产生较大扬尘。施工过程中场地平整及主体工程建设时会破坏地表结构，造成土地裸露，从而产生扬尘污染。扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。施工扬尘的影响范围一般在下风向距离200 m范围内，超标影响在下风向100 m内。本项目周边200m范围内无敏感目标，但为了降低施工扬尘对外环境的影响，必须采取一定的措施。 根据《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分百”工作标准》、《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等有关要求进行，并采取以下治理措施： ①施工工地周边100%围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；施工现场必须设置不低于2.5米的围墙。 ②物料堆放100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土等易产生扬尘的材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 ③出入车辆100%冲洗：施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。 ④施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 ⑥渣土车辆100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。 ⑦ 施工现场主要出入口应设置整齐明显的“八牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）。 ⑧严格落实“六个100%”和“七个到位”要求。 在严格采取环评提出的措施后，施工扬尘可以满足陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中，基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度值应小于0.7 mg/m3，拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度值应小于0.8 mg/m3的要求，施工期废气对环境影响较小。 2、施工机械、车辆尾气影响分析 施工期使用汽油、柴油作为能源的施工机械及各种运输车辆，在运行时排放的尾气是对环境空气产生影响的主要污染物之一。以燃油为能源的施工机械、汽车排放的尾气主要成分是CO、HC、NOX等，其产生量及浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而定。施工机械排放的尾气属于点源无组织排放，具有产生量较小、产生的相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷、大气扩散条件较好，故一般情况下，燃油施工机械所产生的尾气在空气中经自然扩散和稀释之后，对评价区域的环境空气质量影响不大。该项目运输车辆多在空旷地带运行，污染源为移动源，污染物产生后可及时稀释扩散。工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 采取以上措施后，可有效减少运输车辆尾气对周围环境的影响。 3、装修过程有机废气影响分析 对建筑物室内外进行装修(如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等)将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康存在一定危害。 本项目建成后，投入使用前各建筑物需经过短暂的集中简单装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 因此装修期间，环评建议设置废油漆桶、废漆渣等危险废物专用收集桶，危险废物经集中收集后，交由有危险废物处理资质的单位统一处理；同时，装修时建议使用水性涂料等绿色装修材料，环保油漆、涂料。特别是油漆、涂料等装修材料尽可能采用满足低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求的产品。装修期间加强管理，起到切实的监督作用，装修废气间断存在，分散排放，其污染物苯系物在同一时间段的排放量不大，故项目装修期间苯系物对大气环境影响很小。 综上所述，施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成之后就会消失，对外环境影响较小。 二、水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有施工生产废水和施工人员生活污水。 1、生产废水 施工生产废水主要包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和冲洗用水，主要含有大量泥沙和少量油污；施工现场和车辆清洗水，主要含有泥沙；混凝土养护用水，主要含有SS及碱性物质。施工期生产废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场降尘等施工过程，无外排，对外界环境影响较小。 2、生活污水 施工人员日常生活产生的污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工人员生活污排放量为1.6 m3/d。施工人员生活污水通过在场地内设置简易防渗化粪池处理，定期委托周边农户清掏处置，对外界环境影响较小。 三、声环境影响分析 项目施工噪声主要来自于挖掘机、装载机等施工机械以及运输车辆。 由于施工机械作业噪声高，采用上述施工机械应有较大的施工场地，才能使场界处的噪声降低至满足标准要求。 施工噪声源可视为点声源，根据点声源衰减模式，可估算出施工期各设备的施工场地边界。点声源衰减模式如下： LP=LP0−20×lg(rr0)−ΔL 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； △L—各种衰减量(除发散衰减外)，dB(A)。室外噪声源△L取为零。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，计算出施工设备的噪声值达标距离见表31。 表31 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方; 装载机; 85; 5; 70; 55; 35; 135. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 35; 135. 结构施工阶段; 电焊机; 72; 5; 70; 55; 12; 71. 振捣棒; 93; 5; 70; 55; 73; 178. 混凝土输送泵; 90; 5; 70; 55; 62; 151. 装修、安装阶段; 电钻; 84; 5; 70; 55; 32; 122. 电锤; 84; 5; 70; 55; 32; 122. 手工钻; 84; 5; 70; 55; 32; 122. 角向磨光机; 84; 5; 70; 55; 32; 122. 从表31可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所需的衰减距离昼间最大为73 m，夜间最大为178m。项目周边200m范围内无敏感目标，但施工单位应采取以下控制措施减轻施工期噪声对周围环境的影响： ① 加强施工管理：合理安排施工作业时间，严禁晚间22：00-6：00时段施工。如果因工艺需求必须夜间22:00-6:00施工，要提前向环境管理部门通报并告知周围居民，经批准方可进行； ② 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染： a、合理布置施工场地，选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推荐混凝土灌注桩和静压桩等低噪声新工艺； b、要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ③ 降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ④ 降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑤ 科学组织施工，尽量避免所有机械同时施工，要交叉进行； ⑥ 对推土机、挖土机等高噪声环境下作业人员实行轮班制，每人每天工作时间不超过6小时；并发放耳塞等劳保用品，减轻噪声危害。 通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值，以减少对周围环境影响。施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 - 固体废物环境影响分析 本项目施工期固废主要是开挖产生的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 根据工程分析估算出建筑垃圾产生量约为774.26t；项目施工场地平整度较高，多余土方作为场地绿化和景观提升用途，不会产生多余弃方。施工人员平均每人生活垃圾产生量约为0.5 kg/d，施工期最大施工人数按50人计算，生活垃圾产生量约为25 kg/d。 建筑垃圾统一收集后，定期运往指定的建筑垃圾填埋场进行处理。生活垃圾则用垃圾桶收集，并及时清运至当地环卫部门指定的地点处置。 建设单位按照环评报告提出的处理措施进行管理的情况下，固体废弃物对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要有砂石装卸粉尘、粉状物料入罐分粉尘、投料输送粉尘、混凝土搅拌粉尘、焊接烟尘、天然气锅炉废气、运输扬尘、食堂油烟。 1、评价等级判定 ⑴评价因子和评价标准 根据本项目大气污染物排放特点，并结合项目所在区域自然等环境特点，确定评价因子和评价标准见表32。 表32 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 900*; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 1小时平均; 500. NOX; 1小时平均; 250. 注：* 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表33。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 42.0. 最低环境温度/℃; -19.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数

表34 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/ºC; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; NOX; SO2; 颗粒物. 1; 搅拌（P1）; 108.677703; 34.24053; 389.00; 18.00; 0.40; 14.23; 20.00; 900; 正常工况; -; -; 0.050. 2; 天然气锅炉（P2）; 108.677217; 34.240675; 389.00; 18.00; 0.25; 15.67; 60.00; 900; 0.092; 0.030; 0.015. 表35 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 厂区; 108.674567; 34.241502; 389.00; 430.00; 240.00; 87.00; 10; 2400; 正常工况; 0.657. 2; 筒仓; 108.67764; 34.240704; 398.00; 60.00; 50.00; 87.00; 20; 900; 0.045.

⑶估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表36、37。 表36 点源污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 下风向距离/m; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 搅拌（P1）; 颗粒物; 95; 3.930; 0.440. 天然气锅炉（P2）; 颗粒物; 118; 0.590; 0.070. SO2; 1.181; 0.240. NOx; 3.620; 1.450. 表37 面源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 下风向距离/m; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 厂区; 颗粒物; 264; 86.917; 9.660. 筒仓; 颗粒物; 96; 13.705; 1.520. ⑷评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=9.66%，大气环境评价工作等级判定按表38执行。 表38 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 本项目; 1%≤Pmax=9.66%<10%. 判定结果; 二级. 2、环境影响分析 ⑴有组织排放 ①混凝土搅拌粉尘 项目砂石料、水泥、粉煤灰、减水剂、水经过计量后进行混合搅拌。搅拌机外设置封闭搅拌设备间，在搅拌机产尘位置上设置集气罩对搅拌产生的粉尘进行收集，收集的粉尘设置脉冲布袋除尘器对进行处理，经过处理后粉尘通过18m高排气筒（P1）排放，废气中颗粒物排放浓度为8.4mg/m3，满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3要求。 ②天然气锅炉废气 项目设置一台3t配备低氮燃烧装置燃气锅炉为养护工序提供蒸汽。天然气锅炉产生的废气通过18m高排气筒（P2，项目锅炉房位于综合站房内，紧邻联合厂房，联合厂房高度15m，锅炉废气排气筒周边200m内最高建筑为联合厂房，排气筒高于该厂房3m）排放。排放的废气中SO2 13.21mg/m3、NOX 40mg/m3、颗粒物 7.34mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值要求（SO2 20mg/m3、NOX 50mg/m3、颗粒物 10mg/m3）。 ⑵无组织排放 搅拌过程少量未收集粉尘无组织排放，水泥、粉煤灰均存贮在筒仓内，原料使用汽车运输至厂内后，通过气力输送进入筒仓，会产生一定量的粉尘，上料产生的粉尘经过自带脉冲布袋除尘器处理后由仓顶除尘器排放口无组织排放。 本项目砂石料在封闭砂石料棚内进行装卸、投料作业，在料棚设置喷淋洒水装置，在卸料、投料作业时洒水降尘，以减少装卸、投料扬尘对外环境的影响。 项目钢筋预埋件制作需进行焊接，建设单位拟在焊接工位安装焊烟净化器对焊接烟尘处理后，在车间内无组织排放。 本工程外购原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带会产生的扬尘。通过采取进场道路进行硬化、对厂区地面进行洒水降尘保持路面清洁、运输车辆严密遮盖等措施，减少外环境的影响。 根据模型估算结果，项目物料入罐、砂石料装卸、投料、运输、搅拌产生的无组织颗粒物经上述处理后可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值（无组织排放浓度最高点浓度限值0.5mg/m3），无组织焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度最高点浓度限值（1.0mg/m3）。 项目食堂以天然气为燃料，食堂设油烟净化器，油烟经集气罩收集后通过油烟净化器处理（处理效率为75%），由预留的专用排烟通道抽至办公楼楼顶高空排放，油烟排放浓度为1.15mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求（最高允许排放浓度2mg/m3，油烟最低去除效率75%）。 综上所述，项目通过采取评价提出的措施后，产生的废气对外环境影响较小。 3、污染物排放量核算 项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，大气污染物有组织排放量核算表见表39，无组织排放量核算表见表40。 表39 大气污染物有组织排放量核算表 排放口; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量（t/a）. 混凝土搅拌; 颗粒物; 8.4; 0.050; 0.045. 天然气锅炉; 颗粒物; 7.34; 0.015; 0.015. SO2; 13.21; 0.03; 0.027. NOX; 40; 0.092; 0.083. 有组织排放总计. 有组织排放; 颗粒物; 0.060. SO2; 0.027. NOx; 0.083. 表40 大气污染物无组织排放量核算表 污染物; 产污环节; 防治措施; 国家或地方排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 μg/m3. 颗粒物; 搅拌; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 500; 0.238. 粉料入罐; 仓顶除尘器; 0.04. 砂石装卸; 车间密闭、洒水降尘; 0.312. 投料、输送; 0.624. 运输扬尘; 地面硬化、洒水降尘、车辆覆盖; /. 焊接烟尘; 焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.216. 二、水环境影响分析 1、评价等级判定 本项目运营期废水主要为生活污水。其中食堂废水通过油水分离器处理后，于其他生活污水一同进入化粪池处理，最终通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂，项目场地目前污水管网还未接通，若在项目竣工前污水管网未接通，生活污水委托清掏处置。生产废水通过三级沉淀池处理后回用于搅拌工序不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水评价范围和评价等级判定，本项目属于水污染影响型建设项目，且属于间接排放，评价等级为三级B。 2、污水处理措施可行性和污水处理厂依托可行性分析 ⑴污水处理措施可行性 项目运行会产生的冲洗废水，废水中主要污染物为SS。冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。项目搅拌工序对用水水质要求较低，经过沉淀的冲洗废水可满足搅拌工序用水要求。 本项目运营期食堂废水经过平流式油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池中处理，项目设置30m3化粪池，满足废水在化粪池最少停留24h时间要求。 本项目废水中各污染因子浓度均可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。 ⑵污水处理厂依托可行性分析 沣西新城渭河污水处理厂污水处理规模60000m2/d，位于王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北。该污水处理厂采用A2/O与MBR相结合工艺，主要处理构（建）筑物包括：总进水井粗格栅间及进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物池、污泥浓缩池、二沉池等。处理标准满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224--2018)中的A标准。沣西新城渭河污水处理厂是沣西新城继大王、马王污水处理厂之后的第三个污水处理厂，收水范围为中国西部科技创新港、西工大翱翔小镇、丝路风情城、丝路科创谷等项目、秦皇大道以西至渭河的围合区域。本项目位于秦皇大道以西至渭河的围合区域，在沣西新城渭河污水处理厂收水范围内。 综上所述，项目运营期污水依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。 ⑶建设项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表41。

表41 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、; 沣西新城渭河污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 1#; 油水分离器、化粪池; /; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 冲洗废水; SS; 不外排; /; 2#; 三级沉淀池; 沉淀; /; /; /. 3; 浓水; SS; 不外排; /; /; /; /; /; /; /. 本项目废水间接排放口基本情况见表42。 表42 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/(mg/L). 1; DW001; 108º40'54.63"; 34º14'23.37"; 0.288; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 沣西新城渭河污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. NH3-N; 1.5. SS; 10. TP; 0.3. TN; 15. 本项目废水污染物排放执行标准见表43。 表43 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; 氨氮; 400. 4; SS; 45. 5; 总磷; 8. 6; 总氮; 70. 7; 动植物油; 100. 本项目废水污染物排放信息见表44。 表44 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 310; 0.0030; 0.905. 2; BOD5; 155; 0.0014; 0.446. 3; SS; 120; 0.0012; 0.334. 4; 氨氮; 30; 0.0003; 0.093. 5; 动植物油; 70; 0.0008; 0.202. 6; 总磷; 3; 0.00003; 0.009. 7; 总氮; 30; 0.0003; 0.086.

三、声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要为各类机械设备，其噪声源强为75~90dB（A），项目搅拌粉尘除尘器风机位于搅拌设备间内。项目用设备均为低噪环保型设备，安装时设置减振基础、软连接等，同时厂房会有一定的隔声作用，并加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。项目主要噪声源强及分布见表45。 表45 项目主要噪声源强及分布一览表 单位：dB（A） 名称; 源强 dB(A); 降噪措施; 噪声源距厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 焊机; 75; 厂房隔声; 215; 130; 200; 90. 210; 130; 205; 90. 205; 130; 210; 90. 200; 130; 215; 90. 空压机; 90; 厂房隔声、基础减振、消声; 250; 100; 165; 120. 混凝土搅拌机; 85; 厂房隔声、基础减振; 80; 90; 335; 130. 皮带输送机; 80; 厂房隔声、基础减振; 80; 50; 335; 170. 80; 70; 335; 150. 83; 50; 332; 170. 83; 70; 332; 150. 螺旋输送机; 80; 厂房隔声、基础减振; 80; 100; 335; 120. 90; 100; 325; 120. 80; 90; 335; 120. 90; 90; 325; 120. 水泵; 85; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 155; 95; 260; 115. 150; 95; 265; 115. 155; 92; 260; 118. 除尘器风机; 85; 厂房隔声、柔性连接、基础减振; 80; 90; 335; 130. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ⑴声级计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ⑵衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0-△L 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； r0—参照点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m； △L—墙体隔声，dB(A)。 项目夜间不运营，根据室内、室外声压级预测模式，预测厂界及敏感点噪声结果见表46。 表46 项目噪声对厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 1#（东厂界）; 45; 60; 达标. 2#（南厂界）; 48; 60. 3#（西厂界）; 40; 60. 4#（北厂界）; 44; 60. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 综上所述，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括废钢筋边角料、混凝土渣、收集粉尘、沉淀池淤泥等一般工业固体废物，废机油、废油桶、废棉纱手套等危险废物，以及生活垃圾、废油脂等生活固废。项目固废具体产生及处置方式见表47。 表47 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 固废性质; 危废代码; 处置方式. 1; 废钢筋边角料; 钢筋下料; 100t/a; 一般工业固体废物; —; 分类收集暂存于一般固废暂存区，可回用部分回用于生产，其余外售. 2; 混凝土渣; 预制件清理; 20t/a; —. 3; 收集粉尘; 除尘器; 8.7t/a; —. 4; 淤泥; 沉淀池; 3t/a; —. 5; 淤泥; 洗车台沉淀池; 0.4t/a; —. 6; 废机油; 设备维护; 0.28t/a; 危险废物; HW08 900-214-08; 集中收集于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 7; 废油桶; 0.05t/a; HW49 900-041-49. 8; 废棉纱手套; 0.02t/a; HW49 900-041-49. 9; 生活垃圾; 生活; 45t/a; 生活固废; —; 交环卫部门处置. 10; 废油脂; 食堂; 0.5t/a; —; 委托有资质单位处置. 综上所述，本项目所产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响很小。同时，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准中的相关要求，在厂区内设置固废暂存场所，避免固体废物暂存过程对环境的影响。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，危险废物处置应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。 本项目拟购置加盖危险废物储存桶对危险废物进行收集并单独存放。对危险废物进行密闭包装，危险废物临时储存场所达到防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。放置危险废物收集桶的硬化地面应没有裂缝，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危险废物设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行。 综上所述，经上述方式处置后，各类固体废物均可以得到妥善处置，固废处置措施可行。 五、土壤环境影响分析 本项目属于“非金属矿物制品”类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，项目类别为III类，本项目占地面积为83181m2，占地规模属于中型规模。项目运营期对土壤产生的影响主要为物质垂直入渗，对土壤造成污染，影响范围在场地内部，项目场地内部土地性质为工业用地，因此环境敏感程度属于不敏感程度，因此本项目判定本项目不需要进行土壤评价。 六、风险环境影响分析 1、评价依据 ⑴风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ⑵风险调查 本项目若在建成后天然气管网还未接通，需在厂内暂存天然气配合生产，暂存量为3d天然气用量，为1.08t。因此运营期涉及的危险物质主要为机油、危废、天然气等。 ⑶环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当功能单元内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量及其临界量比值，即为Q；党存在多种危险物质时，则按下式计算物质的总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目Q值判断详见表52。 表52 突发环境事件风险物质及临界量一览表 序号; 名称; 厂内最大存储量; 临界量（t）. 1; 机油; 0.08t; 2500. 2; 废机油; 0.28t; 2500. 3; 天然气; 1.08t; 10. 经计算，项目涉及的突发环境事件风险物质与临界量比值：Q=0.10814<1，因此，本项目环境风险潜势为I。 ⑷风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分详见表53。 表53 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见附录A。. 综上所述，本项目风险评价等级为“简单分析”。 2、环境风险识别 项目运营过程中涉及到的危险物质潜在的环境事故风险主要为储存及使用过程发生泄漏，泄漏情况未及时发现，从而对环境产生一定的危害；废气处理设施故障后导致危废超标排放。 3、环境风险分析 风险物质在贮存或使用过程中，因意外事故造成泄漏，因风险物质在厂内储存量较少，且机油放置于密闭库房内，危废暂存在危废暂存间内，内设防泄漏托盘，天然气储存设备严格按照规范设置，安装自动截断阀等防泄漏措施，发生泄漏后对周边环境造成影响的可能性较小。项目废气处理设施故障后，会导致污染物未经处理排放至环境中，对周边环境空气质量造成不利影响。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）企业按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 （2）原料存储区应设置明显的标识及警示牌。原料桶下部设防漏托盘，托盘容积大于最大容器的最大储量。当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险。天然气储存设备严格按照规范设置，安装自动截断阀等防泄漏措施，建立一套严格的日常检查制度。严格做到日查、周查、月查和不定期抽查。 （3）厂内禁止存放周期过长；定期对桶装液态原料进行检漏。专人负责危废暂存间和库房的管理工作，做到每周检查，同时做好台账。 （4）坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施。 （5）保证污染治理措施与生产设备同步运转，严禁关闭环保设施生产的情况发生，加强对环保设施的维护，保证处理设施高效稳定运行。停电或设备故障立即停止生产，并定期检修废气处理设施，保证废气处理达标。 表54 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 三一西安产业园（一号地块）. 建设地点; （陕西）省; （/）市; （西咸新区）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 108.681951°; 纬度; 34.238894°. 主要危险物质; 项目主要危险物质为天然气、机油、危废等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 在非正常情况下，本项目可能发生的环境风险主要是各类危险物质在储运、装卸以及使用过程中发生的泄漏，引起有毒有害物质外协；或废气处理设施故障，导致污染物未经处理排放，从而对环境产生一定的危害。. 环境风险防范措施要求; 详见“4、环境风险防范措施及应急要求”。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：/. 七、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 由企业总经理主管环境保护工作，对项目的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。 管理职责： ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂的实际情况，编制环境保护规则和实施细则，组织实施，监督执行。 ②建立企业污染档案，定期委托有资质的监测部门进行项目废气、噪声监测，掌握项目污染动态，为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③定期进行环境管理人员的环保知识培训，定期进行安全环保宣传教育工作。 ④对固体废物制定严格的管理制度，保持危废暂存间、垃圾堆放点等的环境卫生。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑵环境监测计划 ①环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，主要包括以下几个方面： a.定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； b.分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； c.协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ②环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期污染源监测计划见表55。 表55 污染源监测计划表 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; 厂界; 4个; 每半年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值. 搅拌粉尘排气筒（P1）; 1个; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中相关标准限值. NOX; 天然气锅炉排气筒（P2）; 1个; 每月1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值. SO2、颗粒物; 每年1次. 油烟; 食堂排气筒; 1个; 每年1次; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求. 废水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮; 企业总排口; 1个; 每半年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 八、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资20000万元，环保投入126万元，占总投资的0.63%，具体分配见表56。 表56 环境保护投入估算表 单位：万元 序号; 项目; 内容; 投资. 1; 废气; 砂石装卸、投料; 喷淋洒水装置1套; 5. 粉状物料入罐; 仓顶脉冲布袋除尘器3套; 4. 天然气锅炉; 低氮燃烧器+18m排气筒; 9. 搅拌粉尘; 脉冲布袋除尘器+18m排气筒; 7. 焊接烟尘; 焊接烟尘净化器4套; 4. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒引至楼顶; 3. 运输扬尘; 洗车台; 5. 在线监测; 在线监测设备2套（搅拌粉尘排气筒、锅炉排气筒各1套）; 25. 封闭厂房; 设置封闭搅拌设备间、封闭砂石料仓; 40. 2; 废水; 生活污水; 油水分离器+化粪池（30m3）; 10. 冲洗废水; 三级沉淀池（10m3）; 3. 3; 噪声; 设备噪声; 设备选型、减振、隔声、加强设备维护; 3. 4; 固废; 一般固废; 设置一般固废暂存区; 3. 危险废物; 危废暂存间（1间，10m2）、防渗托盘、若干专用盛装容器等; 3. 生活垃圾; 生活垃圾桶（若干）; 2. 合计; 126. 九、环境保护设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。具体环保设施见表57。 表57 营运期环境保护设施清单 序号; 项目; 环保治理措施; 验收标准. 1; 废气; 砂石装卸、投料; 喷淋洒水装置1套; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值. 粉状物料入罐; 仓顶脉冲布袋除尘器3套. 搅拌粉尘; 脉冲布袋除尘器+18m排气筒. 焊接烟尘; 焊接烟尘净化器4套. 运输扬尘; 洗车台. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒引至楼顶; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求. 天然气锅炉; 低氮燃烧+18m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值. 在线监测; 在线监测设备2套（搅拌粉尘排气筒、锅炉排气筒各1套）; /. 2; 废水; 生活污水; 油水分离器+化粪池（30m2）; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值. 冲洗废水; 三级沉淀池（10m3）; /. 3; 噪声; 设备噪声; 设备选型、减振、隔声、加强设备维护; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 危险废物; 危废暂存间（1间，10m2）、导流槽及泄漏液收集池、防渗托盘、若干专用盛装容器等; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 一般固废; 一般固废固废暂存区; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 生活垃圾; 生活垃圾桶（若干）; 100%妥善处置. 十、污染物排放情况 本项目运营期污染物排放情况详见表58。

表58 污染物排放清单 污染 类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施及运行参数; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 砂石装卸; 无组织; 颗粒物; 0.312t/a; 封闭厂房、喷淋洒水; 厂界; 4; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值. 投料、输送; 0.624t/a. 焊接; 0.002t/a; 焊接烟尘净化器. 运输; /; 道路硬化、洒水降尘、洗车台. 粉状物料入罐; 0.04t/a; 脉冲除尘器. 混凝土搅拌; 有组织; 颗粒物; 8.4mg/m3，0.045t/a; 脉冲布袋除尘器+18m排气筒; 排气筒（P1）; 1. 无组织; 0.238t/a; /; 厂界; 4. 天然气锅炉; 有组织; 颗粒物; 7.34mg/m3，0.017t/a; 18m高排气筒; 排气筒（P2）; 1; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值. SO2; 13.21mg/m3，0.027t/a. NOX; 40mg/m3，0.083t/a. 食堂; 无组织; 油烟; 1.15mg/m3，0.010t/a; 油烟净化器+排气筒引至楼顶排放; 油烟排气筒; 1; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求. 废水; 生活污水(2880m3/a); COD; 310mg/L，0.905t/a; 油水分离器+化粪池; 企业总排口; 1个; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值. BOD5; 155mg/L，0.446t/a. SS; 120mg/L，0.334t/a. 氨氮; 30mg/L，0.093t/a. 动植物油; 70mg/L，0.202t/a. 总磷; 3mg/L，0.009t/a. 总氮; 30mg/L，0.086t/a. 噪声; 设备; 噪声; 60~75dB（A）; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施; 厂界; 与高噪声设备配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般工业固废; 废钢筋边角料; 100t/a; 一般固废暂存区; —; —; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 混凝土渣; 20t/a. 收集粉尘; 8.7t/a. 淤泥; 3t/a. 洗车台淤泥; 0.4t/a. 危险废物; 废机油; 0.28t/a; 危废暂存间（1间，10m2）、防渗托盘、若干专用盛装容器等; —; —; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 废油桶; 0.05t/a. 废棉纱手套; 0.02t/a. 生活固废; 生活垃圾; 45t/a; 生活垃圾桶（若干）; —; —; 100%妥善处置. 废油脂; 0.5t/a; /; —; —; 委托有资质单位处置.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石装卸 | 颗粒物 | 封闭厂房、喷淋洒水 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准限值 |
|  | 投料、输送 |  |  |  |
|  | 焊接 |  | 焊接烟尘净化器 |  |
|  | 运输 |  | 道路硬化、洒水降尘 |  |
|  | 粉状物料入罐 |  | 脉冲除尘器 |  |
|  | 混凝土搅拌 |  | 脉冲布袋除尘器+18m排气筒 |  |
|  | 天然气锅炉 | SO2、NOX、颗粒物 | 18m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮 | 油水分离器+化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值 |
|  | 冲洗废水 | SS | 三级沉淀池 | 回用生产 |
|  | 洗车台废水 | SS | 沉淀池 | 回用生产 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废钢筋边角料、混凝土渣、收集粉尘、淤泥 | 一般固废暂存区暂存，回用生产或外售处置 | (GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  | 危险 废物 | 废机油、废油桶、废棉纱手套 | 危废暂存间暂存、防渗托盘、若干专用盛装容器等 | （GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  | 生活 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶（若干） | 100%妥善处置 |
|  |  | 废油脂 | 有资质单位处置 | 100%妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声源主要为机械设备，其噪声源强为75~90dB（A），经过采取基础减振、厂房隔声及距离衰减后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，项目用地面积为83181m2，场地现状为空地，地表植被主要为自然生长的本土草本植被，工程施工期生态影响主要表现为水土流失和植被破坏，项目施工将改变原有地表形态及土地结构，若弃土堆渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会导致水土流失。项目建成后对厂区内进行绿化美化工程，绿化面积12444m2，绿化率14.96%，随着项目区生态恢复，以及对项目区四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境将产生一定恢复作用。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 因此三一筑工（西安）科技有限公司在陕西省西咸新区沣西新城，科技路以南、CXG东北二路以北、咸户路以东、CXG东北十九路以西地块，投资20000万元，建设三一西安产业园（一号地块）项目。 项目总占地面积83181m2，主要建设装配式建筑超级厂房和研发办公区域为一体的联合厂房，并辅助建设办公大楼及产品展示区，项目内设置绿化设施。根据市场需求及公司规划，建筑机器人中试基地本次不进行建设，因此项目该部分建设内容不在本次评价范围内，本次建设内容为联合厂房及厂房内装配式建筑超级工厂配套办公大楼，项目建成后年产8万立方混凝土PC预制件。 二、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，项目厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，声环境质量现状良好。 三、环境影响分析 1、环境空气影响评价 ⑴有组织排放 ①混凝土搅拌粉尘 项目砂石料、水泥、粉煤灰、减水剂、水经过计量后进行混合搅拌。设置脉冲布袋除尘器对搅拌工序产生的粉尘进行处理，经过处理后粉尘通过18m高排气筒（P1）排放，废气中颗粒物排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3要求。 ②天然气锅炉废气 项目设置一台3t配备低氮燃烧装置燃气锅炉为养护工序提供蒸汽。天然气锅炉产生的废气通过18m高排气筒（P2）排放。排放的废气中SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉污染物排放浓度限值要求（SO2 20mg/m3、NOX 50mg/m3、颗粒物 10mg/m3）。 ⑵无组织排放 粉状物料入罐会产生一定量的粉尘，上料产生的粉尘经过自带脉冲布袋除尘器处理后由仓顶无组织排放。 本项目砂石料在封闭砂石料棚内进行装卸、投料作业，在料棚设置喷淋洒水装置，在卸料、投料作业时洒水降尘，以减少装卸、投料扬尘对外环境的影响。 项目钢筋预埋件制作需进行焊接，建设单位拟在焊接工位安装焊烟净化器对焊接烟尘处理后，在车间内无组织排放。 本工程外购原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带会产生的扬尘。通过采取进场道路进行硬化、对厂区地面进行洒水降尘保持路面清洁、运输车辆严密遮盖等措施，减少外环境的影响。根据模型估算结果，项目产生的颗粒物经处理后可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度最高点浓度限值。 项目食堂以天然气为燃料，油烟经集气罩收集后通过油烟净化器处理，由预留的专用排烟通道抽至办公楼楼顶高空排放，油烟排放浓度、去除效率满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求。 综上所述，项目通过采取评价提出的措施后，产生的废气对外环境影响较小。 2、水环境影响评价 本项目运营期废水主要为生活污水。其中食堂废水通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，最终通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂，若在项目竣工前污水管网未接通，生活污水委托清掏处置。生产废水通过三级沉淀池处理后回用于搅拌工序不外排，车辆冲洗废水通过沉淀池处理后回用，软化水制备产生浓水回用于搅拌工序不外排。 综上所述，本项目废水采取相应处理措施后，对项目所在区域地表水环境质量影响较小。 3、声环境影响评价 采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目运营期产生的废钢筋边角料外售综合利用处置，沉淀池淤泥、混凝土渣、除尘器粉尘回用生产；废机油、废棉纱手套、废油桶等危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾经收集后，交环卫部门处置，食堂废油脂交由有资质单位处置。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、环境风险影响分析 本项目潜在的环境事故风险主要为天然气、机油、危废等危险物质储存、使用过程发生泄漏或废气处理设施故障导致废气未经处理排放，从而对环境产生一定的危害。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可以接受。 四、环境管理与监测计划 项目运营期污染源监测可委托有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 五、评价总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等，可以减缓各项污染物的排放，环境风险可以接受，从环保角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系图 附图3、项目监测点位图 附图4、项目大气评价范围图 附图5、项目总平面布置图 附件： 附件1、委托书 附件2、备案确认书 附件3、审批土地件 附件4、噪声监测报告 附表： 附表1、建设项目大气环境影响评价自查表 附表2、建设项目环境风险评价自查表 附表3、建设项目环评审批基础信息表