建设项目环境影响报告表

项目名称:     西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目

建设单位(盖章) :         西安富迤生物工程有限公司

编制日期: 2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安富迤生物工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 樊俊峰 |  |  | 联系人 |  | 宗培河 |  |  |  |
| 通讯地址 | 沣西新城大王街办108国道西段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13571883491 |  | 传真 | 02986252059 |  | 邮政编码 |  | 710301 |  |
| 建设地点 | 沣西新城大王街办工业园1号（大王街办108国道西段） 东经108.635130°，北纬34.195280° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沣西新城改革创新发展局 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-611205-27-03-067745 |  |  |
| 建设性质 | þ新建 £改扩建 £技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2750 兽药药品制造 |  |  |
| 占地面积 | 13411m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | 1500 |  |  |
| 总投资 （万元） | 360 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 38.52 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10.70% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、建设项目特点 1.1项目由来 西安富迤生物工程有限于1999年成立，2005年2月租赁沣西新城大王街办（原户县大王镇）大王西村四组建设用地，并于2005年12月填报了《西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目环境影响登记表》（以下简称登记表），根据登记表建设内容，项目应建设1栋实验办公楼和1栋粉剂/散剂/预混剂生产车间，项目于2006年建成并投入运营，由于项目实际建设内容与登记表内容不符，建设有建设粉剂、散剂、预混剂生产车间，液体制剂（液体消毒剂和液体杀虫剂）生产车间、固体制剂（固体杀虫剂、固体消毒剂）生产车间、实验办公楼、原料库、综合楼、综合库等，建设项目规模发生了重大变动（新增了固体制剂和液体制剂生产线）属于重大变更，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。2019年10月，为响应国家环保政策，建设单位拟停产规范工厂生产工艺及环保治理措施，并重新报批建设项目的环境影响评价文件。 西安富迤生物工程有限公司位于西安市沣西新城大王街办108国道西段，是一家兽药生产企业，主要生产各种类型水生生物兽药，其中包括散剂（50t/a）、预混剂（2t/a）、粉剂（22.9t/a）、液体消毒剂（48.5m3/a）、液体杀虫剂（25.5m3/a）、固体消毒剂（6t/a）和固体杀虫剂（9t/a）。 根据现场踏勘，本项目现处于停产阶段，正在安装环保设备。 1.2建设项目的特点 ⑴项目产品种类较多，但均为简单混合分装，不涉及化学反应，且均为水生生物药剂。 ⑵项目废气主要为固态兽药称量、粉碎、混料等工序中产生的粉尘、液态兽药称量、混合灌装过程中挥发的二甲苯、甲醇和非甲烷总烃（包括乙醇、丙二醇等）和实验室废气；项目生产过程中废水主要为设备清洗废水、实验室废水和员工生活污水，噪声主要为设备噪声。固体废物主要为生产过程中产生的固体废物等。 2、环境影响评价的过程 2019年10月，西安富迤生物工程有限公司委托西安云开环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。项目主要从事各类兽药的生产。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日公布），项目属于“十六、医药制造类-41单纯药品分装、复配”，应编制环境影响报告表，接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行了调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 本次评价对象为“西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目”，项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 西安富迤生物工程有限公司. 4; 项目规模; 主要生产各种类型水生生物兽药，其中包括散剂（50t/a）、预混剂（2t/a）、粉剂（22.9t/a）、液体消毒剂（48.5m3/a）、液体杀虫剂（25.5m3/a）、固体消毒剂（6t/a）和固体杀虫剂（9t/a）。. 5; 占地面积; 13411m2. 6; 项目投资; 360万元，其中环保投资38.52万元，占总投资额的10.7%. 7; 劳动定员及工作制度; 项目员工共30人，年工作250天，日工作8小时. 8; 现状建设情况; 现场踏勘时，项目已建成。. 二、分析判定相关情况 2.1、产业政策相符性分析 本项目属于兽药药品制造，已取得兽药生产许可证，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）分析，既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类，为允许类项目；不在《市场准入负面清单》（2019年版）内；并于2018年12月24日取得沣西新城改革创新发展局备案确认书。因此本项目的建设符合国家的产业政策。 2.2、规划相符性分析 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》于2018年6月编制完成，并于2018年7月取得《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（具体见附件）。根据西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）土地利用规划图，本项目所在区域为工业用地（具体见附图）。项目与规划环评及审查意见相符性分析见表2。 表2 与规划环评及审查意见相符性分析 序号; 规划环评及审查意见内容; 符合性分析; 符合性. 1; 沣西新城第二产业用地是指信息产业园、医药产业园、南部工业园。 信息产业园用地规模较大，与城市紧密联系，临近城市中心区，位于秦皇大道以西、西咸快速干道以南、西宝高速以北的地区；医药产业用地规模较小，布局相对灵活，但其对科研水平的要求更高，要分布在信息产业园西北；南部工业园主要分布在大王和马王新镇，主要发展节能环保、生物医药等新兴工业和物流仓储业。; 本公司位于沣西新城大王街办，隶属于南部工业园，本项目属于制药行业，符合规划用地要求。; 符合. 2; 优先建设污水处理设施及配套管网，开拓中水回用渠道和提高回用率；防治规划的实施加重对渭河和沣河的水环境污染。; 本项目生活污水进入化粪池处理后，定期清掏，用于肥田（清运协议见附件）；设备清洗废水和实验室废水（包括实验室废液）经收集后交由有资质单位处置。; 符合. 3; 提高城市集中供热的覆盖率，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。; 本项目不设锅炉，办公室夏季制冷冬季采暖采用空调。; 符合. 4; 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 项目所在区域涉及2类和4类声环境功能区，企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目临近G108的南厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 符合. 5; 合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率；对于危险废物，应严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》进行分类鉴别，按国家有关危险废物处置规定全过程严格管理和处理处置。; ①本项目设置生活垃圾桶，集中收集后，由环卫部门统一收集处理； ②本项目运营过程中会产生的废内包包装材料、原料包装材料、废活性炭、收集尘、废机油、废手套、抹布、设备清洗废水、实验室废水（包括实验室废液）等属于危险废物，由专用容器收集，定期交由资质单位处置，全过程按国家有关危险废物处置规定严格管理和处理处置。; 符合. 6; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 有机废气采用活性炭吸附装置进行处理，收集的粉尘通过袋式除尘器或旋风除尘器进行处理，处理后粉尘及有机废气均可达标排放。有效的减少了粉尘和挥发性有机物的排放量。; 符合. 7; 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步加强能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应用推广，加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治。; 本项目生产过程中不涉及加热工序，挥发性有机物经收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高的排气筒达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见的要求。 2.3 与相关政策相符性分析 本项目与有关法律、政策的符合性分析相关内容见表3。 表3 本项目与有关法律、政策的相符性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》。; 根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，加强政策联动，认真执行《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目生产工艺、设备及产品均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类项目；; 符合. 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，新城内禁止新建扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。; 本项目属于医药制造业，不属于《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中所涉及的需要禁止建设的行业。; 符合. 《沣西新城污染防治攻坚战2019年工作方案》; 1.严控“两高”行业产能。严禁新增铸造、电解铝等产能，加快重污染企业搬迁改造或关闭退出； 2.实施VOCs专项整治。对化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs排放进行整治。; 1.本项目主要进行兽药生产，不属于“两高”行业； 2.本项目涉及兽药生产属于医药制造业，不属于重点行业。; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目仅是简单的混合分装，原料中涉及有二甲苯、甲醇等挥发性原料，项目原料使用均在密闭的生产车间内进行，并对混合、分装等工序中挥发的有机废气进行收集，收集的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放；; 符合. 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 根据生态环境部部长信箱回复“并非无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业”，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。兽药生产属于医药制造业，不属于重点行业，且有机废气产生量较小，可不入园区。; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气（包括二甲苯、甲酸、乙醇、甲醇）经活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废气处理设备中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关政策要求; 液态VOCS物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目液体制剂生产过程中涉及有液态VOCS原料，本项目投料均在密闭的车间内操作，并设置有局部收集措施（集气罩）对产生的废气进行收集，收集的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒达标排放。; 符合. 《兽药生产质量管理规范》（中华人民共和国农业部令第11号）; 设立兽药生产企业，应当符合国家兽药行业发展规划和产业政策，并具备下列条件：①与所生产的兽药相适应的兽医学、药学或者相关专业的技术人员；②与所生产的兽药相适应的厂房、设施；③与所生产的兽药相适应的兽药质量管理和质量检验的机构、人员、仪器设备；④符合安全、卫生要求的生产环境；⑤兽药生产质量管理规范规定的其他生产条件。; 本项目配备有与所生产兽药相适应的相关技术人员；不同种类兽药设置有其相适应的厂房和设施；设置有实验室对产品进行检验，并配置有相关专业人员和仪器；符合安全卫生要求的生产环境，本项目已取得了陕西省农业厅下发的兽药GMP证书（证号【2016】兽药GMP证字27007号）; 符合. 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019); 车间或生产设施排期中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不低于80%。; 本项目位于西咸新区沣西新城大王街办工业园1号（大王街办108国道西段），属于重点地区，但NMHC初始排放浓度＜2kg/h，建设单位采取集气罩对生产过程中产生的NMHC进行收集，收集的NMHC经活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放。; 符合. VOCS物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶、离心、过滤、干燥以及配料、混合、搅拌、包装等过程，应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统; 本项目生产过程中产生的VOCS均采取局部收集措施（集气罩）进行收集，收集的废气经活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高的排气筒排放。; 符合. 2.4、选址合理性分析 ⑴西安富迤生物工程有限公司租赁大王街办大王西村四组建设用地，自建厂房，根据大王街办国土资源所证明文件，项目占地为城乡建设用地，同时根据西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）土地利用规划图，本项目所在区域为工业用地，项目符合用地要求。 ⑵项目选址不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 ⑶项目所在地基础设施较完善，可满足本项目建设需求，交通便捷，具有良好的建设条件。 综上所述，项目选址基本合理。 三、建设项目概况 3.1项目建设地点及周围环境状况 项目位于沣西新城大王街办108国道西段，厂址中心坐标：东经108.635130°，北纬34.195280°。项目具体位置见附图，项目东侧为西安格润牧业股份有限公司，西侧为兴鑫联钢铁和闲置厂房，南侧为108国道，北侧为闲置厂房。项目周边环境状况见附图。 根据实际踏勘情况，项目周边最近敏感点为西北590m处的小王店村，现场踏勘时拍摄的实景照片见附图。 3.2项目组成及建设内容 项目总占地13411m2，总建筑面积为2762m2，主要建设内容包括粉剂、散剂、预混剂生产车间，液体制剂（液体消毒剂和液体杀虫剂）生产车间、固体制剂（固体杀虫剂、固体消毒剂）生产车间、实验办公楼、原料库、综合楼、综合库等，项目主要建设内容见表4。 表4 主要建设内容一览表 工程组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 粉剂、散剂、预混剂生产车间; 建筑面积495m2，一层钢架结构，位于厂区中间，设有一条生产线，主要为粉剂、散剂和预混剂类兽药生产，主要设备包括粉碎机、旋振筛、热风循环烘箱、V型混合机、自动定量包装机等; 已建成. 液体制剂生产车间; 建筑面积495m2。一层钢架结构，位于粉剂、散剂、预混剂生产车间北侧，设有两条生产线（一用一备，不同时生产），主要为液体杀虫剂和液体消毒剂生产车间，主要设备包括配料罐、自动定量灌装机、电磁感应封口机和包装机。; 已建成. 固体制剂生产车间; 建筑面积450m2，一层钢架结构，位于厂区西侧，主要为固体杀虫剂和固体消毒剂，设有2条生产线，分别为固体杀虫剂和固体消毒剂生产线，车间内主要设备包括振荡筛、二维运动混合机、薄膜封口机等。; 已建成. 中药粉碎间; 主要为散剂原材料粉碎车间，本项目散剂原材料均为已加工后的饮片，不涉及原药加工环节，本项目散剂原材料粉碎仅是将片状原材料破碎成粉末状。一层钢架结构，建筑面积40m2，内设有1台粉碎机。; 已建成. 辅助 工程; 实验办公楼; 项目设有1栋2层的实验办公楼，位于厂区西南角，其中1层为产品合格检验实验区，二层为办公室和会议室。建筑面积为500m2。; 已建成. 综合楼; 位于厂区北侧，主要为员工宿舍，2层结构，建筑面积400m2。; 已建成. 配电室; 位于厂区西北角，建筑面积12m2。; 已建成. 门房; 位于厂区南侧入口处，建筑面积10m2; 已建成. 储运工程; 粉剂、散剂、预混剂生产车间原料及产品库; 项目粉剂、散剂、预混剂生产车间内设有原辅材料库、阴凉成品库和成品库，建筑面积均为50m2，其中原辅材料库及阴凉成品库位于生产车间西侧，成品库位于生产车间东侧。主要为粉剂、散剂和预混剂原料和产品储存。; 已建成. 液体制剂生产车间原料及产品库; 项目液体制剂生产车间内设有阴凉固体原辅材料库、阴凉液体原辅材料库、固体原辅材料库、液体原辅材料库和液体成品库。其中阴凉固体原辅材料库、阴凉液体原辅材料库、液体原辅材料库和液体制剂成品库建筑面积均为40m2，固体原辅材料库建筑面积为90m2; 已建成. 固体制剂生产车间成品库; 项目固体制剂生产车间内设有一个固体成品库建筑面积约为100m2，位于固体消毒剂生产线和固体杀虫剂生产线中间。; 已建成. 综合库; 项目综合库位于厂区西北侧，建筑面积为250m2，主要为固体消毒剂及固体杀虫剂原辅材料储存。; 已建成. 中药饮片库; 位于中药粉碎间南侧，建筑面积20m2，主要为散剂原料储存。; 已建成. 内包材库; 位于中药饮片库南侧，建筑面积20m2，主要为内包装材料储存间。; 已建成. 外包材库; 位于办公实验楼北侧，建筑面积20m2,，主要为外包装材料储存间。; 已建成. 固体危险化学品库; 位于综合库南侧，建筑面积15m2，主要为原辅材料中涉及的固体危险化学品储存。; 已建成. 液体危险化学品库; 位于固体制剂车间北侧，建筑面积15m2，主要为原辅材料中涉及的液体危险化学品储存。; 已建成. 一般固体废物暂存间; 位于厂区东北角，建筑面积20m2，主要为生产过程中产生的一般固体废物暂存。; 已建成. 危险废物暂存间; 位于厂区东北角，建筑面积20m2，主要为生产过程中产生的危险废物暂存。; 已建成. 公用 工程; 供水; 市政供水; 已建成. 排水; 由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。; 已建成. 供电; 市政供电; 已建成. 采暖、制冷; 项目办公室和员工宿舍采用分体式空调进行冬季采暖及夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。; 已建成. 环保 工程; 废水; 由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。; 已建成. 废气; 项目粉剂、散剂、预混剂粉碎、筛分、混合和分装工序中产生的粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，处理后粉尘通过15m高的P1排气筒排放；固体制剂混合、分装过程中产生的粉尘经集气罩收集，散剂破碎工序产生的粉尘经设备自带的旋风式除尘器处理后通过集气罩对无组织粉尘进行收集，收集的粉尘均经1套经袋式除尘器处理，处理后粉尘通过15m高的P2排气筒排放；液体制剂称量、混合和灌装过程中挥发的有机物（以非甲烷总烃计和二甲苯计）经集气罩收集后通过活性炭吸附后，通过15m高的P3排气筒排放，实验室内设置通风橱对净化系统对实验室废气进行处理，处理后通过高出屋顶排气筒排放；; 已建成. 设备噪声; 隔声、设备基础减振措施; 已建成. 固废; 一般固体废物; 废外包包装材料暂存在一般固体废物暂存间，定期外售; 已建成. 危险废物; 除尘器收集尘、不合格产品、废内包包装材料、废活性炭、废机油、含油废手套、抹布、清洗废水过期废试剂、废质控样品、和实验室废水（包括实验室废液）等危险废物在危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置. 员工生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 已建成. 3.2 产品方案 项目主要产品分为散剂、粉剂、预混剂、液体消毒剂、液体杀虫剂、固体消毒剂、固体杀虫剂7大类，项目具体产品方案见表5。 表5 主要产品方案一览表 产品; 产品包装规格; 年产量/件; 总量. 散剂; 三黄散（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 1000; 50t/a. 板黄散; 200g/袋×50袋/箱; 1000. 苦参末; 200g/袋×50袋/箱; 1000. 川楝陈皮散; 200g/袋×50袋/箱; 500. 百部贯众散; 200g/袋×50袋/箱; 200. 大黄芩懒散; 200g/袋×50袋/箱; 200. 蒲甘散; 200g/袋×50袋/箱; 300. 青莲散; 200g/袋×50袋/箱; 200. 五倍子末; 200g/袋×50袋/箱; 200. 肝胆利康散; 200g/袋×50袋/箱; 200. 脱壳促长散; 200g/袋×50袋/箱; 200. 粉剂; 恩诺沙星粉（水产用）10%; 200g/袋×50袋/箱; 100; 22.9t/a. 恩诺沙星粉（水产用）5%; 250g/桶×24桶/箱; 1650. 维生素C钠粉（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 800. 盐酸多西环素粉（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 复方磺胺嘧啶粉（水产用）; 100g/袋×50袋/箱; 100. 氟苯尼考粉（水产用）; 100g/袋×50袋/箱; 100. 亚硫酸氢钠甲萘醌粉（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 阿莫西林可溶性粉; 100g/袋×50袋/箱; 100. 盐酸土霉素可溶性粉; 100g/袋×50袋/箱; 100. 阿苯达唑粉（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 盐酸氯苯胍粉（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 预混剂; 吡喹酮预混剂（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 100; 2t/a. 地克珠利预混剂（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 盐酸甜菜碱预混剂（水产用）; 200g/袋×50袋/箱; 50. 液体消毒剂; 苯扎溴铵溶液（水产用）5%; 250ml/瓶×24瓶/箱; 500（密度1.00kg/L）; 48.5m3/a （50.086t/a）. 苯扎溴铵溶液（水产用）45%; 500ml/瓶×28瓶/箱; 210（密度1.08kg/L）. 稀戊二醛溶液（水产用）5%; 500ml/瓶×28瓶/箱; 105（密度1.00kg/L）. 稀戊二醛溶液（水产用）10%; 500ml/瓶×28瓶/箱; 210（密度1.01kg/L）. 1.（）; 聚维酮碘溶液（水产用）5%; 500ml/瓶×28瓶/箱; 1250（密度1.02kg/L）. 聚维酮碘溶液（水产用）10%; 500ml/瓶×28瓶/箱; 630（密度1.04kg/L）. 戊二醛苯扎溴铵溶液（水产用）; 500ml/瓶×28瓶/箱; 425（密度1.01kg/L）. 浓戊二醛溶液（水产用）; 500ml/瓶×28瓶/箱; 210（密度1.02kg/L）. 复合碘溶液（水产用）; 500ml/瓶×28瓶/箱; 210（密度1.17kg/L）. 液体杀虫剂; 甲苯咪唑溶液（水产用）; 100ml/瓶×30瓶/箱; 500（密度1.022kg/L）; 25.5m3/a（19.242t/a）. 阿维菌素头皮溶液; 100ml/瓶×30瓶/箱; 2000（密度0.89kg/L）. 辛硫磷溶液（水产用）20%; 100ml/瓶×30瓶/箱; 2000（密度0.91kg/L）. 辛硫磷溶液（水产用）10%; 250ml/瓶×24瓶/箱; 1000（密度0.90kg/L）. 高效氯氰菊酯溶液（水产用）; 100ml/瓶×30瓶/箱; 500（密度0.89kg/L）. 溴氰菊酯溶液（水产用）; 100ml/瓶×30瓶/箱; 500（密度0.88kg/L）. 氰戊菊酯溶液（水产用）; 100ml/瓶×30瓶/箱; 500（密度0.89kg/L）. 敌百虫溶液（水产用）; 100ml/瓶×30瓶/箱; 500（密度0.84kg/L）. 固体消毒剂; 三氯异氰脲酸粉（水产用）; 200g/袋×75袋/箱; 200; 6t/a. 溴氯海因粉（水产用）; 500g/袋×30袋/箱; 200. 固体杀虫剂; 硫酸锌三氯异氰脲酸粉（水产用）; 200g/袋×75袋/箱; 200; 9t/a. 硫酸锌粉（水产用）; 500g/袋×30袋/箱; 200. 精制敌百虫粉（水产用）; 500g/袋×30袋/箱; 200. 根据建设单位提供的资料，本项目共有47种产品，除精制敌百虫粉（水产用）外其余产品均取得过中华人民共和国农业部兽药批准文号（见附件），但均已过期，本公司已重新对现有产品申请了批准文号，其中有27种产品已批准通过（见附件），剩余20种产品正在受理中。 3.3主要生产设备 项目主要生产设备详见表6。 表6 项目主要生产设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 中药粉碎间; 中药粉碎机（自带旋风除尘）; ZFJ-30; 台; 1. 2; 粉剂、散剂、预混剂车间; 粉碎机; VH-30B; 台; 1. 3; 旋振筛; ZS-515; 台; 1. 4; 热风循环烘箱; RXH-7C; 台; 1. 5; 电子台秤; TCS-100; 台; 1. 6; V型混合机; VH-500; 台; 1. 7; 自动定量包装机; GR-CF; 台; 1. 8; 薄膜封口机; FR-900; 台; 2. 9; TTO热转印打码机; ITW25XLi; 台; 1. 10; 打码机; DY-8; 台; 1. 11; 液体消毒剂/液体杀虫剂车间; 磅秤; TGT-100; 台; 2. 12; 配料罐; PLG-0.5; 台; 2. 13; 自动定量灌装机; GR-DY-4; 台; 2. 14; 电磁感应封口机; DGYF-S500; 台; 2. 15; 打包机; KZB-1; 台; 1. 16; 固体消毒剂/固体杀虫剂车间; 振荡筛; ZS-515; 台; 2. 17; 磅秤; TGT-100; 台; 2. 18; 二维运动混合机; EYH-600; 台; 2. 19; 自动定量包装机; ACS-06; 台; 4. 20; 薄膜封口机; FR-770; 台; 4. 21; 环保设备; 风机; /; 台; 3. 22; 活性炭吸附装置; /; 套; 1. 23; 袋式除尘器; /; 套; 2. 24; 通风橱; /; 套; 1. 25; 送排风系统; 风机; /; 台; 3. 3.4主要原辅材料消耗 项目主要原辅料见表7。 表7 主要原辅料消耗一览表 名称; 年用量; 年最大储存量; 来源; 用途; 原料形态; 规格. 大黄（饮片）; 5.75t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 黄芩（饮片）; 3.45t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 黄柏（饮片）; 3.68t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 大青叶（饮片）; 1.64t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 20kg/袋. 板蓝根（饮片）; 8.03t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 苦参（饮片）; 10.7t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 川楝子（饮片）; 2.68t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 陈皮（饮片）; 1.34t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 柴胡（饮片）; 1.08t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 百部（饮片）; 0.41t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 绵马贯众（饮片）; 0.61t/a; 0.2t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 樟脑; 0.1t/a; 25t; 外购; 配制产品; 固体球状; 25kg/箱. 地榆（饮片）; 0.41t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 黄连（饮片）; 0.1t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 甘草（饮片）; 0.77t/a; 0.2t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 蒲公英（饮片）; 0.92t/a; 0.2t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 20kg/袋. 鱼腥草（饮片）; 0.58t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 20kg/袋. 穿心莲（饮片）; 0.44t/a; 0.2t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 五倍子（饮片）; 2.04t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 茵陈（饮片）; 0.21t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 20kg/袋. 郁金（饮片）; 0.17t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 连翘（饮片）; 0.12t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 栀子（饮片）; 0.12t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 白芍（饮片）; 0.12t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 牡丹皮（饮片）; 0.12t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 藿香（饮片）; 0.12t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 黄芪（饮片）; 0.21t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 山楂（饮片）; 0.11t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体饮片; 50kg/袋. 蜕皮激素; 0.002t/a; 0.001t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 1kg/袋. 石膏; 0.4t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 酵母; 0.049t/a; 0.025t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 沸石粉; 1.96t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 淀粉; 22.9t/a; 2t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 食盐; 0.4t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 恩诺沙星; 0.605t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 维生素C钠; 0.81t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 盐酸多西环素; 0.012t/a; 0.01t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 5kg/袋. 葡萄糖; 1.73t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 磺胺嘧啶; 0.081t/a; 0.05t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 甲氧苄啶; 0.017t/a; 0.01t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 氟苯尼考; 0.051t/a; 0.025t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 亚硫酸氢钠甲萘醌; 0.006t/a; 0.005t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 5kg/袋. 阿莫西林; 0.058t/a; 0.025t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/桶. 盐酸土霉素; 0.057t/a; 0.025t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/桶. 阿苯达唑; 0.03t/a; 0.02t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 20kg/桶. 盐酸氯苯胍; 0.255t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/箱. 吡喹酮; 0.021t/a; 0.01t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 10kg/桶. 地克珠利; 0.003t/a; 0.002t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 1kg/桶. 盐酸甜菜碱; 0.255t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 二氧化硅; 0.245t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 苯扎溴铵; 1.85t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 液体; 50kg/桶. 戊二醛50%; 2.55t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 液体; 50kg/桶. 聚维酮碘; 1.8t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 碘; 0.06t/a; 0.02t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 10kg/袋. 磷酸; 0.6t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 甲苯咪唑; 0.15t/a; 0.03t; 外购; 配制产品; 液体; 20kg/桶. 甲酸; 1.35t/a; 0.3t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 阿维菌素; 0.031t/a; 0.02t; 外购; 配制产品; 液体; 10kg/桶. 氮酮; 0.194t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 无水乙醇; 2.28t/a; 0.3t; 外购; 配制产品; 液体; 20kg/桶. 丙二醇; 0.66t/a; 0.1t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 甲醇; 3.08t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 液体; 100kg/桶. 辛硫磷; 1.88t/a; 1t; 外购; 配制产品; 液体; 200kg/桶. 二甲苯; 11.25t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 液体; 100kg/桶. 高效氯氰菊酯; 0.069t/a; 0.05t; 外购; 配制产品; 液体; 25kg/桶. 溴氰菊酯; 0.016t/a; 0.01t; 外购; 配制产品; 液体; 10kg/桶. 氰戊菊酯; 0.13t/a; 0.075t; 外购; 配制产品; 液体; 50kg/桶. 精制敌百虫; 1.51t/a; 0.3t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 三氯异氰脲酸; 2.57t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 无水硫酸钠; 6t/a; 2t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 溴氯海因; 0.74t/a; 0.5t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 25kg/袋. 一水硫酸锌; 2.15t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 七水硫酸锌; 1.84t/a; 1t; 外购; 配制产品; 固体粉状; 50kg/袋. 包装箱; 2.54万套; 1万套; 外购; 包装产品; /; /. 铝塑外袋; 50.3万个; 10万个; 外购; 包装产品; /; /. PE内袋; 50.4万个; 10万个; 外购; 包装产品; /; /. 塑料桶; 3.96万个; 1万个; 外购; 包装产品; /; /. 塑料瓶; 32.4万个; 2万个; 外购; 包装产品; /; /. 标签; 52万个; 10万个; 外购; 包装产品; /; /. 胶带; 560卷; 500卷; 外购; 包装产品; /; /. 活性炭; 0.232t/a; 0.15t; 外购; 废气处理; /; /. 机油; 0.02t/a; 0.02t; 外购; 设备检修; /; /. 硫代硫酸钠; 100g; 100g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 碘; 50g; 50g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 硫酸; 300ml; 300ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 盐酸; 300ml; 300ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 盐酸羟胺; 100g; 100g; 外购; 实验药剂; 液体; /. 异丙醇; 2000ml; 2000ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 三乙醇胺; 100ml; 100ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 无水乙醇; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 95%乙醇; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 氨水; 200ml; 200ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 氢氧化钠; 100g; 100g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 三氯甲烷; 2500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 四苯硼钠; 50g; 50g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 硝酸; 50ml; 50ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 无水碳酸钠; 50g; 50g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 亚硝酸钠; 50g; 50g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 冰醋酸; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 乙腈; 1000ml; 200ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 磷酸; 300ml; 300ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 三乙胺; 100ml; 100ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 甲酸; 200ml; 200ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 乙二胺四醋酸二钠; 50g; 50g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 碘化钾; 200g; 200g; 外购; 实验药剂; 固体粉状; /. 二甲基甲酰胺; 300ml; 300ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 甲醇; 5000ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 异辛烷; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 正己烷; 1000ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 乙酸乙酯; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 乙醚; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 正丁醇; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 丙酮; 500ml; 500ml; 外购; 实验药剂; 液体; /. 由于本项目涉及产品及原辅材料较多，同一原辅材料可能对应多种产品，项目产品和原辅材料情况见表8。 表8 项目产品及原辅材料情况 产品; 使用原辅料. 散剂; 三黄散（水产用）; 黄芩、黄柏、大黄、大青叶. 板黄散; 板蓝根、大黄、淀粉. 苦参末; 苦参. 川楝陈皮散; 川楝子、陈皮、柴胡. 百部贯众散; 百部、绵马贯众、食盐、樟脑、苦参、淀粉. 大黄芩蓝散; 大黄、大青叶、地榆、板蓝根、黄芩. 蒲甘散; 黄连、黄柏、大黄、甘草、蒲公英、苦参. 青莲散; 鱼腥草、大青叶、穿心莲、黄柏. 五倍子末; 五倍子. 肝胆利康散; 茵陈、大黄、郁金、连翘、柴胡、栀子、白芍、牡丹皮、藿香. 脱壳促长散; 蜕皮激素、黄芪、甘草、山楂、酵母、石膏、沸石粉、淀粉. 粉剂; 恩诺沙星粉（水产用）10%; 恩诺沙星、淀粉. 恩诺沙星粉（水产用）5%; 恩诺沙星、淀粉. 维生素C钠粉（水产用）; 维生素C钠、淀粉. 盐酸多西环素粉（水产用）; 盐酸多西环素、葡萄糖、淀粉. 复方磺胺嘧啶粉（水产用）; 磺胺嘧啶、甲氧苄啶、淀粉. 氟苯尼考粉（水产用）; 氟苯尼考、淀粉. 亚硫酸氢钠甲萘醌粉（水产用）; 亚硫酸氢钠甲萘醌、淀粉. 阿莫西林可溶性粉; 阿莫西林、葡萄糖. 盐酸土霉素可溶性粉; 盐酸土霉素、葡萄糖. 阿苯达唑粉（水产用）; 阿苯达唑、淀粉. 盐酸氯苯胍粉（水产用）; 盐酸氯苯胍、淀粉. 预混剂; 吡喹酮预混剂（水产用）; 吡喹酮、淀粉. 地克珠利预混剂（水产用）; 地克珠利、淀粉. 盐酸甜菜碱预混剂（水产用）; 盐酸甜菜碱、二氧化硅. 液体消毒剂; 苯扎溴铵溶液（水产用）5%; 苯扎溴铵、水. 苯扎溴铵溶液（水产用）45%; 苯扎溴铵、水. 稀戊二醛溶液（水产用）5%; 戊二醛50%、水. 稀戊二醛溶液（水产用）10%; 戊二醛50%、水. 聚维酮碘溶液（水产用）5%; 聚维酮碘、水. 聚维酮碘溶液（水产用）10%; 聚维酮碘、水. 戊二醛苯扎溴铵溶液（水产用）; 戊二醛50%、苯扎溴铵、水. 浓戊二醛溶液（水产用）; 戊二醛50%、水. 复合碘溶液（水产用）; 碘、磷酸、水. 液体杀虫剂; 甲苯咪唑溶液（水产用）; 甲苯咪唑、甲酸. 阿维菌素透皮溶液; 阿维菌素、氮酮、无水乙醇、丙二醇、甲醇. 辛硫磷溶液（水产用）20%; 辛硫磷、二甲苯. 辛硫磷溶液（水产用）10%; 辛硫磷、二甲苯. 高效氯氰菊酯溶液（水产用）; 高效氯氰菊酯、二甲苯. 溴氰菊酯溶液（水产用）; 溴氰菊酯、二甲苯. 氰戊菊酯溶液（水产用）; 氰戊菊酯、二甲苯. 敌百虫溶液（水产用）; 精制敌百虫、无水乙醇. 固体消毒剂; 三氯异氰脲酸粉（水产用）; 三氯异氰尿酸、无水硫酸钠. 溴氯海因粉（水产用）; 溴氯海因、无水硫酸钠. 固体杀虫剂; 硫酸锌三氯异氰脲酸粉（水产用）; 一水硫酸锌、三氯异氰尿酸、无水硫酸钠. 硫酸锌粉（水产用）; 七水硫酸锌、沸石粉. 精制敌百虫粉（水产用）; 精制敌百虫、无水硫酸钠. 部分原辅料理化性质见表9。 表9 部分原辅材料理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 毒理性质. 恩诺沙星; C19H22FN3O3; 恩诺沙星，又名恩氟奎林羧酸，属于氟奎诺酮类之化学合成抑菌剂，为微黄色或淡黄色结晶性粉末，味苦，不溶于水，易溶于氢氧化钠溶液、甲醇及氰甲烷等有机溶剂。CAS号：93106-60-6; LD：5000mg/kg 急性毒性（类别5）. 盐酸多西环素; C22H25CIN2O8; 盐酸多西环素，又名盐酸强力霉素，是一种淡蓝色或黄色结晶性粉末，无臭味苦，有吸湿性，易溶于水和甲醇，微溶于乙醇和丙酮。CAS号：10592-13-9; LD：1700mg/kg急性毒性（类别4）. 磺胺嘧啶; C10H10N4O2S; 磺胺嘧啶本品为白色或类白色的结晶或粉末；无臭，无味，遇光色渐变暗。本品在乙醇或丙酮中微溶，在水中几乎不溶；在氢氧化钠试液或氨试液中易溶，在稀盐酸中溶解。CAS号：68-35-9; LD：1500mg/kg急性毒性（类别4）. 甲氧苄啶; C10H10N4O2S; 白色或类白色结晶性粉末；无臭，味苦。本品在氯仿中略溶，在乙醇或丙酮中微溶，在水中几乎不溶；在冰醋酸中易溶。本品的熔点为199～203℃。吸收系数 取本品，精密称定，加稀腊酸溶解并定量稀释成每1ml中约含100μg的溶液，再加水定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液。CAS号：68-35-9; 无毒. 氟苯尼考; C12H14Cl2FNO4S; 白色或类白色结晶性粉末、无臭、味苦。本品在二甲基甲酰胺中极易溶解，在甲醇中溶解，在冰醋酸中略溶，在水或氯仿中微溶解。CAS号：73231-34-2; LD：3000mg/kg急性毒性（类别5）. 亚硫酸氢钠甲萘醌; C11H9NaO5S; 亚硫酸氢钠甲萘醌用于阻塞型黄疸、胆瘘、慢性腹泻、广泛肠切除所致吸收功能不良患者。在动物肝脏内参与凝血酶的合成，促进凝血酶原的形成，加速凝血，维持正常的凝血时间。CAS:130-37-0; 无毒. 盐酸土霉素; C22H26Cl2N2O9; 本品为黄色结晶性粉末；无臭，味微苦；微有引湿性；在日光下颜色变暗，在碱溶解中易破坏失效。本品在水中易溶，在乙醇中略溶，在氯仿或乙醚中不溶。CAS:2058-46-0; 无毒. 阿苯达唑; C12H15N3O2S; 阿苯达唑为白色或类白色粉末，无臭，无味，不溶于水，微溶于丙酮或氯仿。CAS:54965-21-8; LD：2400mg/kg急性毒性（类别5）. 盐酸氯苯胍; C15H14Cl3N5; 白色或淡黄色结晶性粉末，无臭，味苦；遇光色渐变深。本品在乙醇中略溶，在氯仿中极微溶解，在水和乙醚中几乎不溶，在冰醋酸中略溶。CAS:25875-50-7; LD：390mg/kg急性毒性（类别4）. 吡喹酮; C19H24N2O2; 白色或几乎白色结晶粉末，为一种用于人类及动物的驱虫药，专门治疗绦虫及吸虫。对于血吸虫、中华肝吸虫、广节裂头绦虫特别有效。 吡喹酮为世界卫生组织基本药物标准清单上的药物，为世界上对于基本公共卫生最重要的药物之一 。CAS:55268-74-1; LD：2840mg/kg急性毒性（类别5）. 地克珠利; C17H9Cl3N4O2; 白色或淡黄色粉末；几乎无臭。本品在二甲基甲酰胺中略溶，在四氢呋喃中微溶，在水、乙醇中几乎不溶。CAS:101831-37-2; 无毒. 盐酸甜菜碱; C5H12CINO2; 无色至白色晶体，熔点241-242°C。水溶性64.7 g/100 ml (25°C)。; 无毒. 苯扎溴铵; C21H38BrN; 黄白色蜡状固体或胶状体。易溶于水或乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。具有典型阳离子表面活性剂的性质，水溶液搅拌时能产生大量泡沫。性质稳定，耐光，耐热，无挥发性，可长期存放。CAS:7281-04-1; 无毒. 戊二醛50%; C5H8O2; 戊二醛带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。用作杀菌剂，也用于皮革鞣制。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。CAS: 111-30-8; 无毒. 聚维酮碘; /; 是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用。CAS: 74500-22-4; 无毒. 磷酸; H3PO4; 磷酸是三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性。CAS: 7664-38-2; LD：1530mg/kg急性毒性（类别4）. 甲苯咪唑; C16H13N3O3; 无味的白色至淡黄色结晶性粉末，作为驱虫药，对动物肠胃线虫有效。可混于饲料使用。 驱肠虫药、对蛔、晓、鞭、钩虫等多种肠道蠕虫均有疗效，为首选抗鞭虫药物。CAS: 7647-01-0; LD：714mg/kg急性毒性（类别4）. 甲酸; HCOOH; 易燃。能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。CAS:64-18-6; LD：1100mg/kg急性毒性（类别4）. 阿维菌素; C48H72O14; 白色或黄色结晶(含B1a≥90%)，蒸气压<200nPa，熔点150－ 155℃，21℃时溶解度在水中7.8微克/升、丙酮中100、甲苯中350、异丙醇 70，氯仿25(g/L)常温下不易分解。在25 ℃，pH5－9 的溶液中无分解现象。CAS:65195-55-3; LD：650mg/kg急性毒性（类别4）. 氮酮; C18H35NO; 无色至微黄色液体，无臭、无味。溶解：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯。遇酸分解。CAS：59227-89-3; 无毒. 无水乙醇; C2H6O; 无色澄清液体。有特殊香味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。CAS：64-17-5; 无毒. 丙二醇; C3H8O2; 应密封于阴凉干燥处保存。远离火种、热源。可用铁、软钢、铜、锡、不锈钢制容器或经树脂涂覆的容器贮存。与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。 丙二醇可用作不饱和聚酯树脂的原料。CAS：57-55-6; 无毒. 甲醇; CH3OH; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。CAS：67-56-1; 无毒. 辛硫磷; C12H15N2O3PS; 浅黄色油状液体，相对蒸汽密度（g/L,空气=1）：1.1764，熔点（ºC）：5-65，沸点（ºC,常压）：1026。CAS：14816-18-3; LD：2170mg/kg急性毒性（类别5）. 二甲苯; C8H10; 无色透明液体，有类似甲苯的气味。不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。CAS：95-47-6; LD：4000mg/kg急性毒性（类别5）. 高效氯氰菊酯; C22H19CL2NO3; 白色至奶油色结晶体， 易溶于芳烃、酮类和醇类。常用制剂有45%乳油。熔点 64~71℃(峰值67℃)。蒸气压 180mPa(20℃)。CAS：65731-84-2; LD：649mg/kg急性毒性（类别4）. 溴氰菊酯; C22H19Cl2NO3; 白色斜方针状晶体，熔点101~102℃，沸点300℃。常温下几乎不溶于水，溶于多种有机溶剂。对光及空气较稳定。在酸性介质中较稳定，在碱性介质中不稳定。CAS：52918-63-5; LD：105-168mg/kg急性毒性（类别3）. 氰戊菊酯; C25H22ClNO3; 褐色粘稠液体，比重为1.26(26℃)，沸点大于200℃(1.0m m Hg)，熔点59.0~60.2℃，蒸气压2.6×10-7mmHg(20℃)。几乎不溶于水，易溶于二甲苯、丙酮、氯仿等有机溶剂。燃点420℃，闪点大于200℃，常温贮存稳定性两年以上。CAS：51630-58-1; LD：451mg/kg急性毒性（类别4）. 精制敌百虫; C4H8Cl3O4P; 纯品为白色结晶，有醛类气味。易水解和脱氯化氢反应，加热，>pH6时分解迅速，光解缓慢。被碱很快地转化成敌敌畏，22℃ 水解时，半衰期随pH值增 加而缩短。CAS：52-68-6; LD：882mg/kg急性毒性（类别4）. 三氯异氰脲酸; C3Cl3N3O3; 白色粉末、有次氯酸的刺激性气味， 用于鱼、虾细菌性疾病及鱼、虾水体消毒。CAS：87-90-1; LD：750mg/kg急性毒性（类别4）. 无水硫酸钠; Na2O4S; 单斜晶系，晶体短柱状，集合体呈致密块状或皮壳状等，无色透明，有时带浅黄或绿色，易溶于水。白色、无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。CAS：15124-09-1; 无毒. 溴氯海因; C5H6BrClN2O2; 白色粉末，是一种性能特异的消毒杀菌剂，用于工业水处理及花卉及种子消毒、杀菌，养殖业、水果保鲜等方面。CAS：16079-88-2; LD：1390mg/kg急性毒性（类别4）. 一水硫酸锌; H2O5SZn; 白色流动性粉末。溶于水，微溶于醇，不溶于丙酮CAS：7446-19-7; 无毒. 七水硫酸锌; H14O11SZn; 白色结晶状粉末，用于制造立德粉，并用作媒染剂、收敛剂、木材防腐剂等。CAS：7446-20-0; LD：2150mg/kg急性毒性（类别5）. 备注：上表所列毒性仅考虑其急性毒性，依据《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18）进行判定。 3.5公用工程 - 给排水 ⑴给水 本项用水包括生活用水、生产用水、生产设备清洗用水、实验室用水和绿化用水，供水由市政供水管网供给。 生活用水：本项目劳动定员为30人，其中10人在厂内住宿，不提供餐饮，其余均为附近村民，不在厂区内食宿，项目年工作天数为250d。根据建设单位提供资料，项目生活用水量约为1.45m3/d（362.5m3/a），产污系数取0.8，则生活污水产生量为1.16m3/d（290m3/a），根据《西咸新区沣西新城分区规划（2015-2030）环境影响报告书》，到2025年，城市基础和配套设施齐备，由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。 生产用水：根据建设单位提供资料及物料平衡，本项目部分液体制剂生产过程中需要用到新鲜水，年用水量约为38.991m3。项目生产用水全部进入产品，不外排。 设备清洗用水：本项目涉及47种产品，其中散剂、粉剂、预混剂、固体消毒剂和固体杀虫剂均为固体粉末，建设单位采用毛刷对设备上附着的原料进行清理，不涉及清洗废水。仅是液体消毒剂和液体杀虫剂设备需要水洗，根据建设单位提供资料，项目液体消毒剂和液体杀虫剂每年生产17个批次，每个批次清洗用水量约为0.3m3，则项目设备清洗用水量为5.1m3/a，产污系数取0.9，则设备清洗废水产生量为4.59m3/a，由于项目清洗废水中涉及有毒有害原材料，建设单位拟将清洗废水收集后交由有资质单位处置。 实验室用水：本项目实验室主要为理化实验室及微检室，对项目产品的质量进行检测，实验室仅是对产品进行抽检，不涉及研发，根据建设单位提供历年实验室用水资料，项目实验室所需新鲜水为2m³/a。实验室废水主要为实验废液及试管仪器的清洗用水，实验室废水产生约为1.8m³/a，建设单位拟将实验室废水（包括实验室废液）收集后交由有资质单位处置。 绿化用水：本项目绿化面积1500m2，每次绿化用水量以2.0L/（m2·次）计，年绿化次数100次，年用水量为300m3/a（1.2m3/d）。 本项目用、排水量估算见表10。水量平衡图见图1。 表10 项目用、排水量估算一览表 m3/a 项目; 用水量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 生产用水; 38.991; 38.991; 0; 全部进入产品，不外排. 生活用水; 362.5; 72.5; 290; 由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。. 设备清洗用水; 5.1; 5.1; 0; 收集后作为危险废物交由有危废资质单位处置. 实验室用水; 2; 2; 0. 绿化用水; 300; 300; 0; 全部蒸发. 合计; 707.691; 417.691; 290; /. 本项目用排水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 2、供电 本项目供电由当地电网引入厂区配电站。 3、制冷、供热系统 本项目办公冬季供热、夏季制冷采用分体式空调。 3.6平面布置 本项目总用地面积为13411m2，建筑面积2762m2。主要设有3个生产车间、1个中药粉碎间、1栋实验办公楼、1栋综合楼及其他相关附属设施。 本项目粉剂、散剂、预混剂生产车间和液体制剂生产车间均位于厂区中间，由南向北依次排列，车间中间均留有10m宽的道路。固体制剂生产车间位于厂区西侧。生产车间均为1层钢架结构，车间内均依照兽药行业相关要求进行布局。 实验办公楼位于厂区西南角，2层钢混结构；外包材库、内包材库、中药饮片库和中药粉碎间均位于实验办公楼及固体制剂车间中间，由北向南依次排列。综合楼位于厂区北侧，2层钢混结构，主要为员工宿舍。液体危险化学品库和固体危化品库位于固体制剂车间北侧，配电室位于厂区西北角，综合库位于配电室南侧。 本项目供配电、给排水等公用设施按照规范要求设计，项目布局合理，能够满足项目的使用需求。项目平面布置图见图3。 3.7劳动定员及工作制度 项目员工共30人，年工作250天，日工作8小时，一班制，其中10名职工在厂内住宿，不提供餐饮，其余人员均为附近村民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 西安富迤生物工程有限于1999年成立，2005年2月租赁沣西新城大王街办大王西村四组建设用地，并于2005年12月填报了《西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目环境影响登记表》（以下简称登记表），根据登记表建设内容，项目应建设1栋实验办公楼和1栋粉剂/散剂/预混剂生产车间，项目于2006年建成并投入运营，由于项目实际建设内容与登记表内容不符，建设有建设粉剂、散剂、预混剂生产车间，液体制剂（液体消毒剂和液体杀虫剂）生产车间、固体制剂（固体杀虫剂、固体消毒剂）生产车间、实验办公楼、原料库、综合楼、综合库等，建设项目规模发生了重大变动（新增了固体制剂和液体制剂生产线）属于重大变更，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。2019年10月，为响应国家环保政策，建设单位拟停产规范工厂生产工艺及环保治理措施，并重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据现场实际踏勘。本项目已建成并投产，现处于停产整顿状态。本项目存在的主要问题及相应的整改措施见表11： 表11 本项目存在的主要环境问题及相应的整改要求 序号; 现有工程存在的主要环境问题; 整改要求; 整改情况. 1; 项目粉剂、散剂、预混剂生产车间内设置有集气罩对生产过程中产生的粉尘进行收集，收集后粉尘经袋式除尘器处理，但是处理后粉尘未设置排气筒排放，通过除尘器处理后无组织排放；; 粉剂、散剂和预混剂生产车间内粉尘经袋式除尘器处理后设置15m高P1排气筒排放；; 已整改. 2; 液体制剂生产车间内未设置废气处理设施；; 对液体制剂车间产生的挥发性有机物通过集气罩进行收集，收集后的挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后通过15m高的P3排气筒进行排放；; 已整改. 3; 中药粉碎间粉尘经设备自带的旋风除尘器处理后无组织排放; 固体制剂混合、分装过程中产生的粉尘经集气罩收集，中药粉碎间粉尘经设备自带的旋风式除尘器处理后通过集气罩对无组织粉尘进行收集，收集的粉尘均经1套经袋式除尘器处理，处理后粉尘通过15m高的P2排气筒排放；; 已整改. 4; 固体制剂车间内未设置废气处理设施. 5; 危险废物暂存间内仅是简单硬化，未进行防渗处理，未设置托盘，尚未签订危险废物协议。; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法(试行)》和《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016年4月1日实施）要求对危废暂存间进行整改。主要整改内容包括地面加强防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）防渗要求，签订危废协议。装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘）等。; 危废暂存间已整改完成，尚未签订危险废物处置协议，未设置台账. 4; 液体危险化学品库和固体危险化学品库地面均是简单硬化，未设置防渗处理和管理制度。; - 液体危险化学品库和固体危险化学品库地面进行防渗处理，按重点防渗要求进行防渗。; 已整改. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 沣西新城是西咸新区五大新城之一，位于西安与咸阳两市之间，东至沣河，南至大王街办及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河，规划范围包括大王街办、马王街办、高桥街办、钓台街道等4个街道办、91个村，总面积143km2，其中，西安市占地93km2，咸阳市占地50km2。 项目建设地点位于沣西新城大王街办108国道西段，厂址中心坐标：东经108.635130°，北纬34.195280°。具体位置见附图1。 2、地形地貌 沣西新城位于关中平原腹地，属渭河二级阶地后缘和三级阶地前缘一带，沿城区北侧呈东西向带状分布有地裂缝，局部区域地面塌陷、地裂缝和土质崩塌集中发育。经查阅该地区相关地质资料表明，该地质单元上层为砂质粘土、中层为粗粒径沙土并夹有沙卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响，满足项目建设条件。 项目建设地内地势平坦，项目所在区域的工程地质及水文地质条件可满足项目建设的要求。 3、气候、气象特征 沣西新城属温带大陆性半湿润气候区，四季分明，冬、夏较长，春、秋气温升降急骤，夏季炎热，秋季多连阴雨，多年平均气温13.1℃，一月平均气温-1.5℃，七月平均气温30.8℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；年日照2182h，年降水量在500~700mm之间，且50%以上集中于当年7~9月，多年平均蒸发量1562mm，且50%以上集中于当年5~8月；年平均湿度为71~73%，由西北向东南逐渐递增。一年四季内，夏季多伏旱，初秋连阴雨，平均有霜期长，无霜期219天；因受地形及河流的影响，常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，频率为9%，全年静风频率为29%，多年平均风速为2.7m/s。 4、地表水 渭河东西横贯，北塬南川，形成以渭河淤积平原为主和黄土台塬两种类型的地形，土地平坦肥沃，地势开阔。渭河水系的沣、新、沙等支流在境内长达39.87km，水利条件较好，是陕西水资源最丰富的地区之一。地热资源丰富，大部分在境内的“咸阳地热田”东西长近100km，南北平均宽约8km，出水温度高达90~120℃，已钻探成的十余口地热井初始自流出水量都在300m3/h左右，极具开发价值，是疗养、洗浴的最佳场所，随着渭河、沣河防洪与生态综合治理工程的全面建设，将成为“大绿、大水、大气”的生态区，是理想的人居之地。 项目附近区域内的地表径流为渭河、沣河，分别位于项目北侧6.3km、东侧9.4km处。 5、地下水 沣西新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的地下水资源。 广泛沉积第四系砂、砂砾卵石、粉质粘土层，为地下水提供了良好的储存空间和导水通道。依据赋存条件和含水介质不同，地下水为第四系松散岩类孔隙水。第四系松散岩类孔隙水依据水力性质，可划分为第四系松散岩类孔隙潜水和第四系松散岩类孔隙承压水两类，其中承压水根据埋藏条件又分为浅层承压水和深层承压水。第四系潜水富水性主要受地貌类型和含水层岩性的控制，第四系承压水富水性则主要受古地理环境及地层岩性的控制。 因此，在不同地貌部位和不同的沉积环境，含水层厚度、岩性、富水性及水化学特征等有一定的差异。 6、植被、生物多样性 该地气候温暖，雨量适度，地形复杂，土地广阔，为生物的繁衍提供了良好的条件。植物资源丰富，优势树种有辽东栎、山杨、白桦、油松等。大面积的人工林以刺槐为主，四旁绿化为杨树为主。林木总蓄积量为436.5万m3。11.47万公顷草场。中草药资源比较丰富，野生药材138种，人工种植药材33种。此外，野生果类植物、野生油料植物、纤维植物、香料和化工原料植物等均有一定蕴藏量，但开发利用还很不充分。野生动物资源有鸟类14目30科140余种，兽类6目14科约40种。经济价值高的野生动物有狸、獾、鼬及鸣禽等。 根据现场踏勘，本项目附近区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（问题环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办108国道西段，陕西省生态环境厅办公室2020年1月11日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2019年1~12月西咸新区沣西新城的空气质量状况统计表见表12。 表12 环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 152; 160; 95; 不达标. 由上表可知，2019年，西咸新区沣西新城环境空气6个监测项目中，SO2年均浓度值和CO 24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本次环评非甲烷总烃引用《陕西蕾艾芬得实业有限公司保温装饰一体板及辅料生产线项目环境质量现状监测》（金盾环监（现）（2019）第041号）（监测报告见附件）数据。监测时间为2019年3月3日~2019年3月9日，陕西蕾艾芬得实业有限公司位于本项目南侧，距离本项目30m，监测点位于陕西蕾艾芬得实业有限公司厂区内。二甲苯委托陕西博润检测服务有限公司进行监测，监测时间为2019年11月2日～11月11日。甲醇委托陕西正为环境检测有限公司进行监测，监测时间为2020年3月9日~3月15日，监测点位基本信息见表10，监测结果见表13。 表13 特征因子监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 蕾艾芬得实业有限公司; 108.631612; 34.194989; 非甲烷总烃; 2019年3月3日~3月9; 南侧; 30. 项目所在地; 108.635039; 34.195520; 二甲苯、; 2019年11月2日～11月11日; /; /. 项目所在地; 108.631589; 34.199394; 甲醇; 2020年3月9日～3月15日; /; /. 表14 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 蕾艾芬得实业有限公司; 108.631612; 34.194989; 非甲烷总烃; 小时平均值; 2000; 290~490; 24.5; 0; 达标. 项目所在地; 108.635039; 34.195520; 二甲苯; 小时平均值; 200; 0.1ND; /; /; 达标. 项目所在地; 108.631589; 34.199394; 甲醇; 小时平均值; 3000; 2ND; /; /; 达标. 备注：ND为未检出。 由上表可知，非甲烷总烃环境空气质量符合《大气污染物排放标准详解》中标准限值，二甲苯和甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 二、声环境质量现状 陕西博润检测服务有限公司于2019年11月2日、2019年11月3日对项目厂界四周的声环境质量现状进行了监测（监测点位详见附图），监测期间项目处于停产状态，监测结果见表15。 表15 声环境质量现状监测结果 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 11月02日; 1#厂界东侧; 46; 41; 60; 50. 2#厂界南侧; 63; 50; 70; 55. 3#厂界西侧; 47; 42; 60; 50. 4#厂界北侧; 44; 40. 11月03日; 1#厂界东侧; 45; 42; 60; 50. 2#厂界南侧; 62; 51; 70; 55. 3#厂界西侧; 47; 41; 60; 50. 4#厂界北侧; 43; 41. 由监测结果可知，项目厂界南侧昼夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，其它厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于西咸新区沣西新城大王街办108国道西段8号。根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表16。 表16 项目周边环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 小王店村; 108.624144°; 34.200214°; 居民; 500人; 环境空气二类区; 西北; 590. 王守村; 108.634455°; 34.185976°; 居民; 500人; 南; 680. 庄庄村; 108.630410°; 34.189871°; 居民; 100人; 南; 670. 真东村; 108.620668°; 34.192446°; 居民; 200人; 西; 720. 大王街办; 108.639336°; 34.202874°; 居民; 2100人; 东北; 730. 黄家庄; 108.642008°; 34.190568°; 居民; 460人; 东南; 840. 大王街办中心学校; 108.636761°; 34.205310°; 学校; 600人; 北; 1090. 真西村; 108.616548°; 34.193261°; 居民; 200人; 西; 1220. 真南村; 108.620754°; 34.184292°; 居民; 600人; 西南; 1390. 真守村; 108.618866°; 34.186009°; 居民; 400人; 西南; 1400. 定舟村; 108.624681°; 34.208142°; 居民; 600人; 西北; 1440. 什王村; 108.624016°; 34.180472°; 居民; 800人; 西南; 1590. 大王东小学; 108.648048°; 34.205825°; 学校; 200人; 东北; 1780. 定六村; 108.620089°; 34.211490°; 居民; 700人; 西北; 1896. 双永村; 108.638746°; 34.176492°; 居民; 450人; 南; 1910. 梧北村; 108.656460°; 34.198830°; 居民; 1000人; 东; 1930. 留守村; 108.609939; 34.197605; 居民; 200人; 西; 2070. 卓北村; 108.656513°; 34.187393°; 居民; 300人; 东南; 2170. 卓西村; 108.652908°; 34.181642°; 居民; 1200人; 东南; 2200. 付村; 108.650344°; 34.215009°; 居民; 500人; 东北; 2330. 史家堡村; 108.642898°; 34.219257°; 居民; 650人; 北; 2460. 陶官寨村; 108.623211°; 34.171514°; 居民; 420人; 南; 2550. 许村; 108.630936°; 34.170226°; 居民; 670人; 南; 2580. 槐道村; 108.636944°; 34.169969°; 居民; 400人; 南; 2640. 元村; 108.609727°; 34.216959°; 居民; 1000人; 西北; 2750. 宜董村; 108.653844°; 34.174472°; 居民; 150人; 东南; 2890.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》。二甲苯和甲醇参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 表17 环境空气质量标准 执行标准; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）; 二甲苯; 1小时平均; 200. 甲醇; 1小时平均; 3000. 24小时平均; 1000. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; mgm3. 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准。 表18 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50; 东、南、西厂界. 4a类; 70; 55; 北厂界. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 运营期颗粒物、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准，无组织颗粒物参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值，二甲苯和甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 表19 运营期废气排放标准 执行标准; 污染物; 标准限值（mg/m³）; 排放速率kg/h （15m排气筒）; 无组织排放 （mg/m³）. 厂区内监测点; 企业边界监测浓度. 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 非甲烷总烃; 60; /; 6; /. 颗粒物; 20; /; /; 1.0. 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）; 二甲苯; 70; 1.5; /; 1.2. 甲醇; 190; 5.1; /; 12. 2、由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值。 表20 运营期废水排放标准 单位：mg/L 污染物 执行标准; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B类标准; /; /; /; 45. - 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB118599-2001）及修改单（公告【2013】36号）中的相关标准。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的有关规定。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五主要污染物总量控制规划编制指南”》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。现阶段本项目涉及的总量物质为挥发性有机物，挥发性有机物排放量为0.032t/a，待污水管网铺设后，本项目新增总量为COD和氨氮，COD：0.1t/a，氨氮：0.0087t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述（图示）： - 施工期 根据现场踏勘，项目已建成并投入运营运行，施工期仅为环保设备安装和危险废物暂存间整改。则本项目施工期流程及产污情况见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期 本项目主要有17种产品，共分为7大类，分别为散剂、粉剂、预混剂、液体消毒剂、液体杀虫剂、固体消毒剂和固体杀虫剂。其中粉剂、散剂和预混剂共用同一生产线生产，工艺相同，液体杀虫剂和液体消毒剂生产工艺相同，位于同一生产车间，固体消毒剂和固体杀虫剂生产工艺相同，位于同一生产车间。 - 粉剂、散剂和预混剂主要工艺流程及产污环节见图3。 图3 粉剂、散剂、预混剂生产流程及产污环节图 生产工艺流程简述 ⑴干燥 本项目生产过程中，部分粉剂、散剂和预混剂原料在使用前需要进行干燥处理，本项目干燥工序采用热风循环烘箱进行干燥，采用电加热，干燥温度不高于50℃，具体温度根据原辅材料的种类进行调整。 ⑵粉碎过筛 项目粉剂和预混剂原辅材料在储存过程中可能粘结到一起，使用前需要进行粉碎筛分，粉碎筛分工序主要设备为粉碎机和旋振筛，粉碎机和旋振筛均为密闭设备，散剂原料均为饮片状，建设单位设有专门的中药粉碎间对散剂原料饮片进行粉碎，此工序主要污染为粉剂、散剂和预混剂投料过程粉尘以及散剂粉碎过程粉尘。 ⑶称量 本项目称量工序为人工称量，根据不同的产品配方进行配料，称量过程中人工通过小容器将原辅材料添加到称量桶中，不会直接倾倒，此工序主要污染为投料粉尘。 ⑷混合 采用人工投料的方式加入混合机，进行混合，投料过程中会产生少量粉尘，项目混合过程在密闭空间进行。此工序主要污染为投料粉尘。 ⑸检验 每批取1mg半成品进行理化性质（性状、气味、形态）及微生物学（菌落总数、粪大肠菌数、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、脓血性链球菌））的检验，检验产品是否合格，此环节主要产污为实验室废气、废水（包括实验室废液）、废培养基、一次性器皿和不合格产品。 ⑹分装 分装主要是通过定量包装机完成，人工将混合后的产品添加到包装机中进行包装，完成后采用自动封口机封口（此过程为全自动分装封口，分装、封口过程中不产生粉尘），此过程主要产污环节为人工投料过程中产生的粉尘、设备噪声和废内包包装袋。 ⑺包装入库 分装完毕后人工包装外盒，再按要求装入纸箱中，分类存放在仓库，此过程会产生少量废外包包装材料。 - 液体杀虫剂和液体消毒剂 液体杀虫剂和液体消毒剂共用一个生产车间，生产设备和工艺均相同，本项目液体制剂车间虽然设有2条生产线，但一用一备，2条生产线不会同时生产，主要工艺流程及产污环节见图4。 图4 液体杀虫剂和液体消毒剂生产流程及产污环节图 生产工艺流程简述 ⑴称量 本项目称量工序为人工称量，称量过程中人工通过小容器将原辅材料添加到称量桶中，不会直接倾倒，此工序主要污染为称量过程中挥发的非甲烷总烃和二甲苯。 ⑵混合 采用人工投料的方式加入配料罐进行混合，投料过程部分产品混合过程中溶剂为挥发性有机物，溶剂挥发会产生少量非甲烷总烃和二甲苯，部分产品混合过程溶剂为新鲜水，项目混合过程在密闭空间进行。此工序主要污染为投料过程中挥发的非甲烷总烃和二甲苯。 ⑶灌装 本项目混合后的产品直接通过泵打入到一个50L的密闭容器中，然后再打入到自动定量灌装机中进行分装，分装后通过电磁感应封口机进行封口，分装过程中会有少量的非甲烷总烃和二甲苯挥发出来，同时分装过程中会产生少量的废内包包装材料。 ⑷包装 采用包装机对灌装好的产品进行包装，该工序会产生少量外包包装材料。 ⑸检验 每批取小瓶成品进行理化性质（性状、气味、形态）及微生物学（菌落总数、粪大肠菌数、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、脓血性链球菌））的检验，检验产品是否合格，此环节主要产污为实验室废气、废水（包括实验室废液）、废培养基、废一次性器皿和不合格产品。 ⑹入库 检验合格后产品分类存放在仓库。 3、固体消毒剂/固体杀虫剂 项目固体消毒剂和固体杀虫剂生产线均位于固体制剂车间，分别设有1条生产线，但是生产工艺和生产设备均相同。主要工艺流程及产污环节见图5。 图5 固体消毒剂和固体杀虫剂生产流程及产污环节图 生产工艺流程简述 ⑴过筛 项目部分原辅材料使用前需要进行筛分，筛分工序主要设备为振荡筛，振荡筛为密闭设备，此工序主要污染为投料粉尘。 ⑵称量 本项目称量工序为人工称量，称量过程中人工通过小容器将原辅材料添加到称量桶中，不会直接倾倒，此工序主要污染为投料粉尘。 ⑶混合 采用人工投料的方式加入混合机，进行混合，投料过程中会产生少量粉尘，项目混合过程在密闭空间进行。此工序主要污染为投料粉尘。 ⑷检验 每批次取1mg半成品进行理化性质（性状、气味、形态）及微生物学（菌落总数、粪大肠菌数、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、脓血性链球菌））的检验，检验产品是否合格，此环节主要产污为实验室废气、废水（包括实验室废液）、废培养基、废一次性器皿和不合格产品。 ⑸分装 分装主要是通过定量包装机完成，人工将混合后的产品添加到包装机中进行包装，完成后采用自动封口机封口（此过程为全自动分装封口，分装、封口过程中不产生粉尘），此过程主要产污环节为人工投料过程中产生的粉尘、设备噪声和废内包包装袋。 ⑹包装入库 分装完毕后人工包装外盒，再按要求装入纸箱中，分类存放在仓库，此过程会产生少量废外包包装材料。 5、其他环保工程、辅助工程的产污环节 ⑴员工日常生活：员工日常生活中会产生生活垃圾及生活污水。 ⑵废气处理系统：液体消毒剂和液体杀虫剂收集的非甲烷总烃和二甲苯处理过程中会产生废弃活性炭；粉尘处理过程中袋式除尘器和高效旋风除尘器收集的粉尘（简称为收集尘） ⑶设备检修：设备检修过程中会产生废机油、含油废抹布和手套。 ⑷项目液体制剂生产设备在更换药品生产种类时需要的生产设备进行清洗，清洗过程中会产生清洗废水。 ⑸项目原料拆包过程中会产生废包装材料。 ⑹产品检验过程中产生的不合格药品和过期药品。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目已建成和运行，施工期仅为环保设备安装危险废物暂存间整改。 1、废水 施工过程产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员不在场地内食宿，废水主要为洗漱废水，可就地泼洒，洒水抑尘。 2、废气 施工过程中产生施工扬尘，主要是设备安装产生的扬尘，属无组织排放。 3、噪声 施工噪声源主要来源于电钻、打孔机等，声级一般在80dB(A)。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾运到相关部门指定的垃圾填埋场处理；生活垃圾由环卫部门清运。 二、运营期主要污染工序 2.1污染源识别 根据项目工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表21。 表21 全厂主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染工序; 污染物; 污染因子. 废气; 粉剂、散剂和预混剂粉碎过筛、称量、混合、分装工序; 粉尘; 颗粒物. 固体制剂车间筛分、称量、混合、分装工序; 粉尘; 颗粒物. 散剂粉碎工序; 粉尘; 颗粒物. 液体制剂车间混合、灌装工序; 挥发性有机物; 非甲烷总烃和二甲苯. 实验室废气; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 废水; 员工日常生活; 员工生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 固体废物; 包装工序; 废外包包装材料; /. 原料拆包过程; 废原料包装材料; /. 检验包装、入库、工序; 不合格产品; /. 废外包包装材料; /. 员工日常生活; 员工生活垃圾; /. 有机废气处理; 废活性炭; /. 粉尘处理工序; 收集尘; /. 设备检修; 废机油; /. 含油废抹布和手套; /. 产品检验; 废培养基; /. 废一次性器皿; /. 检验工序; 实验室废水（包括实验室废液）; 含有有毒有害物质. 设备清洗; 设备清洗废水. 噪声; 生产设备及环保设备运行; 设备噪声; Leq（A）. 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 项目运营期产生的废气污染物主要为粉剂、散剂和预混剂生产过程中产生的粉尘；固体消毒剂、固体杀虫剂生产过程中产生的粉尘；散剂粉碎过程中产生的粉尘；液体消毒剂和液体杀虫剂生产过程中挥发的非甲烷总烃和二甲苯和实验室废气。 ⑴粉剂、散剂和预混剂生产过程中产生的粉尘 本项目粉剂和预混剂采用同一生产线进行生产，共有14种产品，生产过程中粉尘主要是在各个生产工序投料环节产生。项目各类粉剂年生产量为22.9t，预混剂年生产量为2t，散剂年产生量为50t，由于本项目投料工序均采用小容器进行转移，粉尘产生料较小，根据建设单位提供的资料及同类行业类比数据，本项目投料工序粉尘产生量取0.1%-产品，则项目粉剂、散剂和预混剂生产过程中产生的粉尘产生量为0.075t/a，本项目在粉料、散剂和预混剂每个生产设备处均设置有集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集（收集效率取80%），风机风量为6000m3/h（已建成），共设置有5个集气罩（粉碎机、旋转筛、电子台秤、混料机和自动定量包装机）。收集的粉尘通过袋式除尘器处理后通过P1排气筒排放，除尘器处理效率为99%。则项目粉剂、散剂和预混剂生产过程中有组织粉尘产生量为0.06t/a，产生速率为0.03kg/h，产生浓度为5mg/m3，有组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.05mg/m3，无组织粉尘排放量为0.015t/a。 ⑵固体消毒剂、固体杀虫剂生产过程中产生的粉尘和散剂粉碎粉尘 项目固体杀虫剂和固体消毒剂均位于固体制剂车间，采用不同的生产线，但是生产工艺均相同，项目固体杀虫剂年产生量为9t，固体消毒剂年产生量6t。根据建设单位提供的资料及同类行业类比数据，本项目投料工序粉尘产生量取0.1%-产品，则项目固体杀虫剂和固体消毒剂生产过程中产生的粉尘产生量为0.015t/a。 本项目散剂原料均为中药饮品，粉碎工序在单独的粉碎间内进行，本项目散剂年产量为50t，根据建设单位提供的资料及同类行业类比数据，本项目投料工序粉尘产生量取0.4%-产品，则散剂粉碎过程中产生的粉尘量为0.2t/a，本项目粉碎机自带有高效旋风除尘器，粉碎工序产生的粉尘经高效旋风除尘器处理，高效旋风除尘器处理效率按80%计，则散剂粉碎工序未处理粉尘产生量为0.04t/a， 本项目在固体杀虫剂和固体消毒剂每个生产设备及散剂粉碎车间粉碎机上均设置有集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集（收集效率取80%），风机风量为15000m3/h，共设置有9个集气罩（固体制剂车间振荡筛、磅秤、混料机和自动定量包装机和中药粉碎间粉碎机）。收集的粉尘通过袋式除尘器处理后通过P2排气筒排放，除尘器处理效率为99%。则项目固体制剂车间生产过程及散剂粉碎车间中有组织粉尘产生量为0.044t/a，产生速率为0.022kg/h，产生浓度为1.47mg/m3，有组织排放量为0.00044t/a，排放速率为0.00022kg/h，排放浓度为0.015mg/m3，无组织粉尘排放量为0.011t/a（其中中药粉碎间无组织粉尘排放量为0.008t/a，固体制剂车间无组织粉尘排放量为0.003t/a）。 ⑶液体消毒剂和液体杀虫剂产生的挥发性有机物 项目液体杀虫剂和液体消毒剂生产过程中部分溶剂具有挥发性，根据建设单位提供资料，本项目液体消毒剂和液体杀虫剂中易挥发溶剂主要包括甲醇、乙醇、丙二醇、二甲苯和甲酸。本次环评以非甲烷总烃（甲醇、乙醇、丙二醇、二甲苯和甲酸）、甲醇和二甲苯计。 本项目混合工序均在密闭的容器内进行，仅是称量和投料过程中会挥发少量有机物，挥发时间短，本项目年用甲醇3.08t，乙醇2.28t，甲酸1.35t，二甲苯11.25t。根据建设单位提供的资料及同类行业类比数据，挥发性有机物产生量约为原辅材料用量的0.5%，则本项目非甲烷总烃产生量为0.090t/a（其中二甲苯产生量为0.056t/a，甲醇产生量为0.018t/a，其它非甲烷总烃产生量为0.016t/a），本项目在每个生产设备处均设置有集气罩对挥发的非甲烷总烃（包括甲醇和二甲苯）进行收集（收集效率取80%），共设置有8个集气罩（本项目共设有2条生产线，每条生产线磅秤、配料罐、自动定量灌装机和电磁感应封口机上方分别设置一个集气罩），风机风量为10000m3/h（本项目设有两条生产线，但是每次生产过程中仅使用1条生产线，另一条生产线备用），收集后非甲烷总烃（包括甲醇和二甲苯）均通过1套活性炭吸附装置进行处理（处理效率80%），处理后非甲烷总烃（包括甲醇和二甲苯）通过15m高排气筒P3排放。则本项目非甲烷总烃有组织产生量为0.072t/a，产生速率为0.036kg/h，产生浓度为3.6mg/m3，有组织排放量为0.014t/a，排放速率为0.00072kg/h，排放浓度为0.72mg/m3，无组织排放量为0.018t/a（二甲苯有组织产生量为0.045t/a，产生速率为0.023kg/h，产生浓度为2.25mg/m3，有组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为0.45mg/m3，无组织排放量为0.011t/a，甲醇有组织产生量为0.014t/a，产生速率为0.007kg/h，产生浓度为0.7mg/m3，有组织排放量为0.0028t/a，排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.14mg/m3，无组织排放量为0.004t/a）。 ⑸实验室废气 项目实验室主要进行产品进行检测，在检测化验、配置溶液过程中会产生中盐酸、硫酸、硝酸等挥发产生的少量酸雾气体以及有机溶剂异丙醇、甲醇、丙酮等使用过程中挥发的少量有机废气（以VOCs表征）。 本项目实验过程挥发性无机溶剂和有机溶剂等的取用均在通风橱中进行，取用量较小，主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，挥发的少量气体为间断性产生，实验室挥发的无机溶液（主要为盐酸、硫酸、硝酸和氨水等）使用量约为0.002t/a，挥发性有机溶剂使用量约为0.015t/a，实验过程中间断产生的有机废气按照挥发率10%计算，则项目运营期无机废气（主要为盐酸、硫酸、硝酸和氨水等）产生量为0.0002t/a，VOCs产生量为0.0015t/a。项目在每个实验点均设置有通风橱，在实验过程中对实验室废气进行收集，经收集的废气经通风橱收集后通过高出屋顶排气筒排放。实验室有机废气产生量较小，对周围环境影响较小。 2.2.2废水 本项目废水主要为生活污水。由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》，到2025年，城市基础和配套设施齐备，待规划管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。生活污水产生量为1.16m3/d（290m3/a）。参考类比相似工程，污水水质为COD400mg/L，BOD5250mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L。生活污水污染物产生情况见表23。 表23 项目生活污水污染物产生情况一览表 名称; 污染物名称. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活 污水（290m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 200; 30. 产生的量（t/a）; 0.12; 0.073; 0.058; 0.0087. 处理措施; 化粪池. 处理效率%; 15; 10; 15; /. 处理后浓度（mg/L）; 340; 225; 170; 30. 处理后的量（t/a）; 0.10; 0.066; 0.049; 0.0087. 2.2.3噪声 本项目运营期噪声设备主要为粉碎机、混合机、振荡筛风机等，其噪声源强为75~90dB（A），针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见表24。 表24 项目运营期主要噪声设备 噪声源; 数量; 声源源强 （dB(A)）; 治理措施; 治理后噪声级 （dB(A)）. 中药粉碎机; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 粉碎机; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 旋振筛; 1台; 80; 隔声、减振; 60. V型混合机; 1台; 75; 隔声、减振; 55. 自动定量包装机; 3台; 75; 隔声、减振; 55. 自动定量灌装机; 2台; 75; 隔声、减振; 55. 打包机; 1台; 75; 隔声、减振; 55. 振荡筛; 2台; 80; 隔声、减振; 60. 二维运动混合机; 2台; 75; 隔声、减振; 55. 粉碎机; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 风机; 6台; 90; 隔声、减振; 70. 2.2.4固废 本项目固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物主要为废外包包装材料。危险废物主要包内包包装材料、原料包装材料、不合格产品、废活性炭、收集尘、废机油、含油废手套、抹布、废培养基、废一次性器皿、设备清洗废水和实验室废水（包括实验室废液）。 ⑴废外包包装材料：项目产品包装过程中会产生少量废外包包装材料，废外包包装材料不与产品直接接触，属于一般固体废物，产生量约为0.1t/a，定期收集后外售。 ⑵废内包包装材料：本项目产品包装过程中产生的内包装材料与产品直接接触，根据《国家危险废物名录》（2016版），废内包包装材料属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），根据建设单位提供资料，本项目废内包包装材料年产生量约为0.01t/a。 ⑶原辅材料包装材料：本项目购买的原辅材料属于危险品，拆包后产生的废弃包装材料属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016版），原辅材料包装材料属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），根据建设单位提供资料，本项目原辅材料包装材料年产生量约为0.01t/a。 ⑷不合格产品：项目生产过程中可能产生不合格产品，根据《国家危险废物名录》（2016版），不合格产品属于危险废物（HW02医药生产，275-008-02），根据建设单位提供资料，本项目生产过程中产品合格率为99.9%，则不合格产品约为0.23t/a。 ⑸废活性炭：本项目拟设一套活性炭吸附设施处理非甲烷总烃和二甲苯，活性炭需要定期进行更换，更换下的废活性炭属于危险废物（HW02医药生产，275-007-02），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量效率250g/kg，本项目活性炭吸附效率90%，根据工程分析，通过活性炭吸附废气量约为0.058t/a，活性炭使用量为0.232t/a，本项目活性炭年更换次数3次，活性炭一次的添加量按125kg计，则废活性炭产生量约0.29t/a（活性炭与吸附有机废气的总量）。 ⑹收集尘：本项目收集尘包括袋式除尘器收集尘和旋风除尘器收集尘，根据工程分析可知，项目收集尘产生量为1.17t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），收集尘属于危险废物（HW02医药生产，275-008-02），收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ⑺废机油：根据建设单位提供资料，项目设备维修过程产生的废机油约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑻含油废抹布、手套：设备维修过程中使用抹布、手套等擦拭零部件会产生含油废抹布、手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑼废培养基、废一次性器皿：项目化验过程中微生物的检验需进行培养基的配制以及细菌、真菌的培养，此过程会产生废培养基。根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目产生的废培养基属于《国家危险废物名录》中“兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废（HW02 275-006-02）”，根据建设单位提供资料，实验室废培养基产生量约0.05t/a，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑽生活垃圾：现有项目员工共30人，生活垃圾的产生量约为3.75t/a。生活垃圾由垃圾桶收集，交环卫部门统一处置。 ⑾设备清洗废水：本项目液体试剂生产过程中，多种产品共用一条生产线，由于不同产品原料不同，更换产品种类时，需要对生产设备进行清洗。由于清洗废水中含有有毒性的原材料，根据《国家危险废物名录》（2016版），设备清洗废水属于HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-007-09，集中收集后交由有资质单位处置。根据水平衡可知，项目设备清洗废水产生量为4.59m3/a。 ⑿实验室废水：本项目实验室主要为产品检验产生的试管清洗水和实验室废液，根据《国家危险废物名录》（2016版），实验室废水属于HW49其它废物，废物代码900-047-49，集中收集后交由有资质单位处置。根据水平衡可知，项目实验室废水产生量为1.8m3/a。 ⒁过期废试剂、废质控样品 本项目运营期将会产生少量过期失效的废化学试剂及质控样品（即标准环境样品），过期失效的废化学试剂及质控样品产生量一般为实验室试剂、质控样总储存量的1-3%，以3%进行计算，则过期失效的废化学试剂及质控样品产生量约为0.006t/a，这些失效的废化学试剂及质控样品属于危险废物，危险废物编号为HW03（900-002-03），若处理不慎，将会造成严重的污染事故，本项目运营期一旦产生过期失效的废化学试剂、质控样，则收集后委托有资质单位处置。 表25 建设项目固废产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 危废代码; 处置方式. 1; 一般固体废物; 废外包包装材料; 0.1t/a; /; 收集后定期外售. 2; 危险废物; 废产品内包包装材料; 0.01t/a; HW49 900-041-49; 收集后交由有资质单位处置. 3; 原辅材料包装材料; 0.01t/a; HW49 900-041-49. 4; 不合格产品; 0.23t/a; HW02 275-008-02. 5; 废活性炭; 0.29t/a; HW02 275-007-02. 6; 收集尘; 1.17t/a; HW02 275-008-02. 7; 废机油; 0.02t/a; HW08 900-214-08. 8; 含油废抹布、手套; 0.01t/a; HW49 900-041-49. 9; 废培养基和废一次性器皿; 0.05t/a; HW02 275-006-02. 10; 设备清洗废水; 4.59m3/a; HW09 900-007-09. 11; 过期废试剂、废质控样品; 0.006t/a; HW09 900-002-03. 12; 实验室废水; 1.8m3/a; HW49 900-047-49. 13; 生活垃圾; 3.75t/a; /; 收集后交由环卫部门处理. 2.3运营期物料平衡 项目生产过程中物料平衡一览表见表26，平衡图见图6。 表26 项目物料平衡一览表 单位t/a 入方; 出方. 原料; 新鲜水; 进入产品; 排放量. 散剂、粉剂、预混剂; 固体制剂; 液体制剂; 粉尘; 有机废气; 不合格产品. 118.687; 38.991; 72.9; 15; 69.328; 0.13; 0.09; 0.23. 图6 项目物料平衡图

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 粉剂、散剂、预混剂生产车间 | 粉尘 | 5mg/m3，0.06t/a | 0.05mg/m3，0.0006t/a |
|  |  | 固体制剂车间及散剂粉碎粉尘 | 粉尘 | 1.47mg/m3，0.044t/a | 0.015mg/m3，0.00044t/a |
|  |  | 液体制剂车间 | 非甲烷总烃 | 3.6mg/m3，0.072t/a | 0.72mg/m3，0.014t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 2.25mg/m3，0.045t/a | 0.45mg/m3，0.009t/a |
|  |  |  | 甲醇 | 0.7mg/m3，0.014t/a | 0.14mg/m3，0.0028t/a |
|  | 无组织排放 | 粉剂、散剂和预混剂生产车间 | 粉尘 | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  |  | 固体制剂车间 |  | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  |  | 液体制剂车间 | 非甲烷总烃 | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  |  |  | 甲醇 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  |  | 中药粉碎间 | 粉尘 | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  | 实验室废气 |  | 无机废气 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  |  |  | 有机废气 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD | 400mg/L，0.16t/a | 由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。 |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L，0.098t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.078t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.012t/a |  |
| 固体 废物 | 包装工序 |  | 废外包包装材料 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 分装工序 |  | 废内包包装材料 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 拆包过程 |  | 原辅材料包装材料 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 有机废气处理 |  | 废活性炭 | 0.29t/a | 0.29t/a |
|  | 粉尘处理 |  | 收集尘 | 1.17t/a | 1.17t/a |
|  | 产品检验 |  | 不合格产品 | 0.23t/a | 0.23t/a |
|  | 设备检修 |  | 废机油 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  |  | 含油废抹布、手套 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 设备清洗 |  | 设备清洗废水 | 4.59m3/a | 4.59m3/a |
|  | 实验室 |  | 过期废试剂、废质控样品 | 0.0006t/a | 0.0006t/a |
|  | 产品检验 |  | 实验室废水 | 1.8m3/a | 1.8m3/a |
|  |  |  | 废培养基和废一次性器皿 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 3.75t/a |
| 噪声 | 项目噪声为混合机、风机等设备产生的噪声，噪声级75~90dB(A)，基础减振、隔声措施及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类区标准，做到达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目厂区内均已采取了硬化和绿化措施，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 项目已建成和运行，施工期仅为环保设备安装危险废物暂存间整改。 1、废气 施工过程中产生施工扬尘，主要是环保设备安装过程中产生的扬尘，属无组织排放。本次环评要求在施工过程中加强围挡，及时洒水抑尘，减少施工过程中扬尘周围环境影响较小。 2、废水 施工过程产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员不在场地内食宿，废水经化粪池处理后，定期清掏。 3、噪声 施工噪声源主要来源于电钻、打孔机等，声级一般在80dB(A)。距离项目周围200m范围内无敏感点，环评要求施工单位加强施工管理，加快施工进度；严格控制施工时间。禁止夜间（22:00~06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 综上所述，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 4、固体废物 施工剩余废物料和建筑垃圾等。如不妥善处理，则会阻碍交通、污染环境和影响景观等。在运输过程中，车辆如无防抛洒措施、沿途洒漏固体废物，污染沿途环境。 因此，施工期固废必须加强管理，统一收集，集中堆放，可综合利用的部分及时回用，其余不可回用部分应及时清运至政府部门指定排放点，则施工期建筑垃圾对周边影响较小。生活垃圾设置垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 在采取上述措施后，可以减小施工固废对周围环境的影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 - 等级判定 ⑴评价因子筛选和评价标准确定 根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表26。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准 详解》. PM10; 小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 二甲苯; 小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 甲醇; 小时平均; 3000. ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 53万人. 最高温度℃; 42. 最低温度℃; -19.7. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /.

②污染源参数 本项目污染源（点源、面源）参数见表28、表29。 表28 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度m; 高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 排放温度ºC; 年排放时间/h; 排放 工况; 排放速率kg/h. X; Y; 非甲烷总烃; PM10; 甲醇; 二甲苯. 1; 粉剂、散剂和预混剂生产车间排气筒P1; 108.635108; 34.195258; 395; 15; 0.5; 14.15; 25; 2000; 正常 工况; /; 0.0003; /; /. 2; 固体制剂生产车间及中药粉碎间排气筒P2; 108.634905; 34.195444; 395; 15; 0.6; 14.74; 25; 2000; 正常 工况; /; 0.00022; /; /. 3; 液体制剂生产车间排气筒P3; 108.635157; 34.195462; 395; 15; 0.4; 17.69; 25; 2000; 正常 工况; 0.007; /; 0.0014; 0.0045. 表29 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 排放速率kg/h. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲醇; 二甲苯. 1; 粉剂、散剂、预混剂生产车间; 108.634969; 34.195112; 395; 11; 45; 175; 5; 2000; 正常 工况; 0.0075; /; /; /. 2; 固体制剂生产车间; 108.634974; 34.195307; 395; 45; 10; 175; 5; 2000; 0.0015; /; /; /. 3; 液体制剂生产车间; 108.634765; 34.195302; 395; 11; 45; 175; 5; 2000; /; 0.009; 0.002; 0.0055. 4; 中药粉碎间; 108.634797; 34.195098; 395; 4; 10; 175; 5; 2000; 0.004; /; /; /.

③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表30、31。 表30 点源参数表 污染源; 污染物; 下风向距离/m; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 排气筒P1; PM10; 179; 0.03; 0.01. 排气筒P2; 146; 0.01; 0.01. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 179; 0.81; 0.04. 二甲苯; 179; 0.52; 0.26. 甲醇; 179; 0.16; 0.01. 表31 面源参数表 污染源; 下风向距离/m; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 非甲烷总烃; PM10; 二甲苯; 甲醇; 非甲烷总烃; PM10; 二甲苯; 甲醇. 粉剂、散剂和预混剂生产车间; 32; /; 22.55; /; /; /; 5.01; /. 固体制剂生产车间; 26; /; 4.64; /; /; /; 1.03; /. 液体制剂生产车间; 32; 27.06; /; 16.54; 6.01; 1.35; /; 8.27; 0.20. 中药粉碎间; 10; /; 23.56; /; /; 5.23; /. ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=8.27%大气环境评价工作等级判定按表29执行。 表32 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目; 1%≤Pmax=8.27%＜10%. 判定结果; 二级. 2、污染物排放量核算 ⑴有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表33。 表33 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 排气筒P1; 粉尘; 0.05; 0.0003; 0.0006. 2; 排气筒P2; 粉尘; 0.015; 0.00006; 0.00044. 3; 排气筒P3; 非甲烷总烃; 0.72; 0.007; 0.014. 4; 二甲苯; 0.45; 0.0045; 0.009. 5; 甲醇; 0..14; 0.0014; 0.0028. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 粉尘; 0.00104. 非甲烷总烃; 0.014. 二甲苯; 0.009. 甲醇; 0.0028. ⑵无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算见表34。 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 粉剂、散剂和预混剂生产车间; 生产过程中投料工序; 粉尘; 通风换气; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.015. 2; 固体制剂生产车间; 生产过程中投料工序; 0.003. 3; 液体制剂生产车间; 称量和投料工序; 非甲烷总烃; 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准; 6000; 0.018. 二甲苯; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）; 1200; 0.011. 甲醇; 12000; 0.004. 4; 中药粉碎间; 粉碎工序; 粉尘; 1000; 0.008. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.026. 非甲烷总烃; 0.018. 二甲苯; 0.011. 甲醇; 0.004. ⑶项目大气污染物年排放量核算 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.02704. 2; 非甲烷总烃; 0.032. 3; 二甲苯; 0.020. 4; 甲醇; 0.0068. 3、环境影响分析评价 根据《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)，车间或生产设施排期中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不低于80%。本项目位于西咸新区沣西新城大王街办工业园1号（大王街办108国道西段），属于重点地区，但NMHC初始排放浓度＜2kg/h，建设单位采取集气罩对生产过程中产生的NMHC进行收集，收集的NMHC经活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放。符合《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关要求。 ⑴有组织排放 ①粉剂、散剂和预混剂生产车间有组织粉尘 本项目粉剂、散剂和预混剂生产车间粉尘主要是在各个生产工序投料环节产生，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集，收集后粉尘经袋式除尘器处理，处理后粉尘经15m高的P1排气筒排放，粉尘排放浓度为0.05mg/m3，排放速率为0.0003kg/h，满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准，相关标准。对周围环境影响较小。 ②固体制剂生产车间及中药粉碎车间有组织粉尘 项目固体制剂生产车间主要包括固体消毒剂和固体杀虫剂生产，粉尘主要是在各个生产工序投料环节产生，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集，中药粉碎间粉碎机自带有高效旋风除尘器进行预处理，处理后粉尘经集气罩进行收集，收集后粉均尘经袋式除尘器处理，处理后粉尘经15m高的P2排气筒排放，粉尘排放浓度为0.015mg/m3，排放速率为0.00022kg/h，满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准。对周围环境影响较小。 ③液体制剂生产车间有组织非甲烷总烃和二甲苯 项目液体制剂生产车间包括液体杀虫剂和液体消毒剂，生产车间内设置有2条生产线，但是生产过程中仅启用1条生产线，另一条生产线备用，项目生产过程中主要污染物为各个生产环节中有机溶剂挥发的非甲烷总烃和二甲苯，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的非甲烷总烃和二甲苯进行收集，收集后通过活性炭吸附装置处理，吸附效率为80%，处理后通过15m高的P3排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为0.72mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准；二甲苯排放浓度为0.45mg/m3，排放速率为0.0046kg/h，甲醇排放浓度为0.14mg/m3，排放速率为0.0028kg/h，均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。 ⑵无组织排放 根据模型计算结果，项目粉剂、散剂和预混剂生产车间无组织粉尘下风向最大质量浓度22.55µg/m3，固体制剂生产车间无组织粉尘下风向最大质量浓度4.64µg/m3，中药粉碎间无组织粉尘下风向最大质量浓度23.56µg/m3，均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；液体制剂生产车间无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度27.06µg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准，二甲苯下风向最大浓度为16.54µg/m3，甲醇下风向最大浓度为6.01µg/m3，均满足《大气污染综合排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准。 ⑶实验室废气 实验室溶液配制及化验检验过程中产生少量无机废气和有机废气，化验室每个试验点均通风橱，废气经通风橱收集，引至楼顶排放。环评要求，排气筒排气口朝上，并配备防雨顶。同时加强实验室内空气流通，制定通风橱操作流程及注意事项，用前对操作人员进行培训。因检验检测废气产生及排放量较小，且采取以上措施后，实验废气对环境空气影响较小。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 ⑴废水情况及评价等级判定 由于现阶段污水管网未铺设到，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），污水间接排放和不排放评价等级均为三级B。 ⑵建设项目污染物排放信息 本项目工程运营期废水主要为生活污水，现阶段采取化粪池清掏方式处理，待规划2025年管网铺设完成后，生活污水经化粪池处理后应排放至当地指定的污水处理厂。根本项目项目废水产排情况见表36。 表36 项目废水污染物产生情况一览表 名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（290m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 200; 30. 产生的量（t/a）; 0.12; 0.073; 0.058; 0.0087. 处理措施; 化粪池. 处理效率%; 15; 10; 15; /. 处理后浓度（mg/L）; 340; 225; 170; 30. 处理后的量（t/a）; 0.10; 0.066; 0.049; 0.0087. GB8978-1996中的三级标准限值; 500; 300; 400; /. GB/T31962-2015中的A级标准; /; /; /; 45. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，在规划的污水管网铺设完成后，本项目废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准，处理后废水通过污水管网排放至当地指定的污水处理厂。 ⑶污水处理设施可行性分析 根据现场实际踏勘，本项目已建成1个15m3的化粪池，本项目废水产生量为1.16m³/d。则厂区内化粪池的大小满足本项目日常生活污水的排放。项目生活污水排入厂区内化粪池可行。 综上所述，项目建设对周围地表水环境影响较小。 - 地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，本项目属于《地下水环境影响评价行业分类表》（附录A）中的M医药，91单独的药品分装和复配，地下水环境影响评价项目类别分别为IV类项目。因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、噪声环境影响预测分析 本项目运营期噪声主要来自各种生产设备及环保设备风机噪声，由于本项目属于新建项目，目前处于停产状态。故本次环评设备噪声均采取预测模式，其噪声源强为75-90dB（A），噪声源主要集中在生产车间内。根据现场实际踏勘，本项目生产车间已建成，项目现采用的降噪措施主要为隔声和高噪声设备基础减振。本项目风机置于单独隔间内进行隔声，对周围环境影响。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0—为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，dB（A）。 a—平均吸声系数； r—声源中心处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中： Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 预测结果及评价 项目仅昼间生产，夜间不生产，监测期间处于停产状态，根据环安噪声预测软件Noise System3.0中工业噪声预测模式进行本项目工业噪声预测。本项目属于新建项目，故以项目贡献值进行分析。项目噪声预测结果见下表。 表38 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 背景值; 46; 47; 44; 63. 贡献值; 56; 58; 47; 48. 预测值; /; /; /; /. （GB12348-2008）中的2类标准; 昼间：≦60; /. （GB12348-2008）中的4类标准; /; 昼间：≦70. 从表38可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测厂界的昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营后固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和员工生活垃圾。 生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。 ⑴一般固体废物 一般固体废物主要为产品外包包装材料，本项目所产生的一般工业固废集中收集于一般固废暂存间，定期外售给回收单位处置。建设单位设置了专门的一般固体废物暂存间，用于一般固废的收集储存。 ⑵危险废物 本项目危险废物主要包括废内包包装材料、原辅材料包装材料、收集尘、不合格产品、实验室废水、过期废试剂、废质控样品、设备清洗废水、废活性炭、废机油、废培养基、废一次性器皿以及废含油抹布、手套，集中收集后交由有资质单位处置。 - 本项目设置有1间20m2的危险废物暂存间，位于本项目东北角，根据现场实际踏勘，本项目危险废物暂存间内仅是简单硬化，未进行防渗处理，未设置托盘，尚未签订危险废物协议。 本次评价要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法(试行)》和《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016年4月1日实施）相关要求对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关规定进行设置，基础必须严格防渗，表面涂刷2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≦10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，项目产生的废机油等液体废物需使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响分析 本项目为根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于制造业中石油、化工行业，仅是简单的混合分装，评价类别为IV类项目，则本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险影响分析 本次环境风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。本项目涉及的危险物质主要为机油、甲酸、乙醇、甲醇、二甲苯、磷酸和溴氰菊酯。 1、建设项目风险源调查 本项目涉及的危险物质主要为机油、甲酸、乙醇、甲醇、二甲苯、磷酸和溴氰菊酯。 2、风险潜势初判 危险物质与临界值比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，其中乙醇临界值参考《企业突发环境事件分级方法》中的附录A，根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），溴氰菊酯属于急性毒性中的类别3，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.2，其最大临界值取50t，则具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目危险物质与临界值比值判别结果见表39。 表39 项目危险物质与临界值比值结果表 危险物质名称; 风险单元/工序; 临界量Q（t）; 厂内最大储量q（t）; q/Q. 机油; 综合库房; 2500; 0.02; 0.000008. 甲酸; 液体危险化学品库; 10; 0.3; 0.03. 乙醇; 500; 0.3; 0.0006. 甲醇; 10; 0.5; 0.05. 二甲苯; 10; 0.5; 0.05. 磷酸; 10; 0.1; 0.01. 溴氰菊酯; 固体危险化学品库; 50; 0.01; 0.0002. 合计; 0.140808. 经计算，本项目q/Q=0.140808<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，故确定本项目环境风险潜势为I。 3、环境风险评价工作等级分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见表40。 表40 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 ⑷风险防范措施及应急要求 ①贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因包装桶等泄漏而造成的火灾爆炸等事故所引发的次生环境事件。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： 危险品入库必须检查验收登记，贮存期间定期维护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定。废机油液体物料储存过程中，底部设置托盘，防止物料泄漏至地面。 ⑵生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原辅材料、产品等；设备在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，要密切关注事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将上述风险事故隐患降至可接受的程度。从环境风险角度分析，项目建设是可行的。 表41 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目. 建设地点; 西安富迤生物工程有限公司. 地理坐标; 经度; 108.635130°; 纬度; 34.195280°. 主要危险物质及分布; 机油（库房）、甲酸、甲醇、乙醇、二甲苯、磷酸、溴氰菊酯（危险化学品库）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 机油在运输过程中如发生泄漏，则泄漏机油遇明火会发生火灾。甲酸、甲醇、乙醇、二甲苯、磷酸、溴氰菊酯有毒物质泄漏后可能对周围土壤、地下水和大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; 危险物质泄漏：由于本项目危险物质均采用桶装，最大储存量为200kg，当发生泄漏时，泄漏量较小，首先应设置围堰，将其控制在危险化学品库中，防止泄漏到外环境中，渗入土壤，从而影响地下水环境，然后采用泡沫对液体表面进行覆盖，由于项目液体危险化学品具有挥发性，应覆盖泡沫减少挥发对环境空气的影响，然后通过泵抽到相应容器中，最后通过吸附棉对地面残留液体进行吸附处理。 火灾爆炸事故：当发生火灾爆炸事故时，应及时疏散人员，请求相关部门，处理后产生的消防废水应围堰收集，收集后的消防废水根据其水质特性投加相应药剂处理达标后，方可运往污水处理厂进行处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过采取严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，能够最大限度地减少可能发生进行消防处理的环境风险；制定完善、有效的环境风险应急预案，保证发生事故时能够采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延。. 做好事故后环境污染治理工作，在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 七、环境理与监测计划 1、环境管理 按照建设项目环境保护设计规定的要求，项目建成后，建立环境保护管理机构，专人负责项目运行过程中的环境保护工作，协助当地环保部门，对项目运行过程的污染物排放情况进行监督管理，确保项目污染物达标排放，不对周边环境及敏感目标产生大的不良影响。运营期要加强排污口的规范化建设，同时保证环境监测数据按规范要求进行统计，监测结果要及时反馈，对污染治理设施存在的问题及时提出整改建议并监督实施严格按照台账管理要求对危险废物储存和处置情况进行记录。 2、污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）和排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造（HJ 1063—2019）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表42。 表42 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; P3排气筒进出口; 2个; 2次/a; 非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准. 无组织; 厂界上下风向; 4个; 2次/a. 有组织; 二甲苯、甲醇; P3排气筒出口; 1个; 1次/a; 二甲苯和甲醇执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。. 无组织; 厂界上下风向; 4个; 2次/a. 有组织; 颗粒物; P1、P2; 2个; 2次/a; 有组织颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准. 无组织; 厂界上下风向; 4个; 2次/a; 无组织颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准. 噪声; Leq(A); 厂界 四周; 4个点; 每年4次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准. 八、项目环保设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目营运期环境保护设施清单见表43。 表43 项目环保设施清单 类别; 污染源; 污染种类; 治理设施; 处理效果. 废气; 粉剂、散剂预混剂生产车间; 粉尘; 5个集气罩+袋式除尘器+15m高的P1排气筒排放; 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准. 固体制剂生产车间; 粉尘; 设备自带的高效旋风除尘器（中药粉碎间粉尘）+9个集气罩+处理后排放1套袋式除尘器+1根15m高的P2排气筒排放. 中药粉碎间; 粉尘. 液体制剂车间; 非甲烷总烃及二甲苯; 8个集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m高的P3排气筒排放; 二甲苯和甲醇执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准，非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准。. 实验室废气; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 通风橱+高出屋顶排气筒排放; 《大气污染物排放综合标准》(GB16297-1996)无组织排放标准要求. 废水; 生活区; 生活污水; 化粪池; 现阶段定期交由附近村民清掏肥田，待污水管网建成后排放至当地指定污水处理厂. 噪声; 设备运行; 噪声; 隔声、基础减振; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准. 固体废物; 产品包装工序; 废外包包装材料; 一般固体废物暂存间暂存后外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 分装工序; 废内包包装材料; 危险废物暂存间（20m2），专用容器收集; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. 拆包过程; 原料包装材料. 有机废气处理; 废活性炭. 粉尘处理; 收集尘. 产品检验; 不合格产品. 设备检修; 废机油. 含油废抹布、手套. 设备清洗; 设备清洗废水. 实验室; 过期废试剂、废质控样品. 产品检验; 实验室废水. 废培养基和废一次性器皿. 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 100%处置. 九、环保投入 本项目总投资360万元，环保投入共计约38.52万元，占总投入比例10.70%，具体环保投入估算见表44。 表44 项目工程环保投入估算一览表 - 污染源; - 环保设施; - 总投资（万元）. 废气; 粉剂、散剂和预混剂生产车间; 5个集气罩+袋式除尘器+15m高的P1排气筒排放; - 8. 固体制剂生产车间; 设备自带的高效旋风除尘器（中药粉碎间）+9个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的P2排气筒排放; - 9. 中药粉碎间. 液体制剂车间; 8个集气罩+1套活活性炭吸附装置+1根15m高的P3排气筒排放; - 9. 实验室废气; 通风橱+高出屋顶P4排气筒; - 5. 废水; 生活区; 化粪池; - 3. 噪声; 设备运行; 隔声、基础减振; - 0.5. 固体废物; 废外包包装材料; 一般固体废物暂存间（20m2）; - 1. 废内包包装材料; 危险废物暂存间（20m2），专用容器收集; - 3. 原料包装材料. 废活性炭. 收集尘. 不合格产品. 废机油. 含油废抹布、手套. 设备清洗废水. 实验室废水. 过期废试剂、废质控样品. 废培养基和废一次性器皿. 生活垃圾; - 垃圾桶; - 0.02. - 合计; - 38.52. 十、污染物排放清单 综合，本项目运营期污染物排放情况详见表45。

表45 污染物排放清单 项目; 污染源; 污染物; 排放浓度及排放量; 排放速率kg/h; 环保措施; 排污口/验收位置; 数量; 排放标准. 废气; 有组织; 粉剂、散剂和预混剂生产车间; 粉尘; 0.05mg/m3，0.0006t/a; 0.0003; 5个集气罩+袋式除尘器+15m高的P1排气筒排放; 排气 筒; 1个; 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准. 固体制剂车间及中药粉碎间; 粉尘; 0.015mg/m3，0.00044t/a; 0.00022; 设备自带的高效旋风除尘器（中药粉碎间）+9个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的P2排气筒排放; 排气 筒; 1个. 液体制剂车间; 非甲烷总烃; 0.72mg/m3，0.014t/a; 0.007; 8个集气罩+1套活活性炭吸附装置+1根15m高的P3排气筒排放; 排气 筒; 1个. 二甲苯; 0.45mg/m3，0.009t/a; 0.0045; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲醇; 0.14mg/m3，0.0028t/a; 0.0014. 无组织; 粉剂、散剂和预混剂生产车间; 粉尘; 0.015t/a; 0.0075; 通风换气; 厂界上下风向; 4个; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准. 固体制剂车间; 0.003t/a; 0.0015. 液体制剂车间; 非甲烷总烃; 0.018t/a; 0.009; 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准. 二甲苯; 0.011t/a; 0.0055; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准. 甲醇; 0.004t/a; 0.002. 中药粉碎间; 粉尘; 0.008t/a; 0.004; 通风换气. 实验室废气; 无机废气; 0.0002t/a; 0.0004; 通风橱+高出屋顶排气筒排放; 排气筒; 1个; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准. 有机废气; 0.0015t/a; 0.003. 废水; 生活办公; 生活污水; /; /; 化粪池; /; /; 现阶段定期交由附近村民清掏肥田，待污水管网建成后排放至当地指定污水处理厂. 固废; 一般固废; 废外包包装材料; 0.1t/a; 一般固体废物暂存后外售; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险废物; 废内包包装材料; 0.01t/a; 有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. 原料包装材料; 0.01t/a. 废活性炭; 0.29t/a. 收集尘; 1.17t/a. 不合格产品; 0.23t/a. 废机油; 0.02t/a. 含油废抹布、手套; 0.01t/a. 设备清洗废水; 4.59m3/a. 实验室废水; 1.8t/a. 过期废试剂、废质控样品; 0.0006. 废培养基和废一次性器皿; 0.05t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.7t/a; 交环卫部门处置; /. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 55~70dB（A）; 减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉剂、散剂和预混剂生产车间 | 粉尘 | 5个集气罩+袋式除尘器+15m高的P1排气筒排放 | 有组织粉尘执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准，无组织粉尘参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 固体制剂车间 | 粉尘 | 设备自带的高效旋风除尘器，通风换气（中药粉碎间）+9个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的P2排气筒排放 |  |
|  | 中药粉碎间 | 粉尘 | 设备自带的高效旋风除尘器，通风换气 |  |
|  | 液体制剂车间 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 8个集气罩+1套活活性炭吸附装置+1根15m高的P3排气筒排放 | 二甲苯和甲醇执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准，非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准 |
|  | 实验室废气 | 有机废气和无机废气 | 通风橱+高出屋顶排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 现阶段定期交由附近村民清掏肥田，待污水管网建成后排放至当地指定污水处理厂 | 合理妥善处置 |
| 固体 废物 | 产品包装 | 废外包包装材料 | 统一收集后出售 | 合理妥善处置 |
|  | 分装工序 | 废内包包装材料 | 收集后交由有危废资质单位处置 |  |
|  | 拆包过程 | 原料包装材料 |  |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 粉尘处理 | 收集尘 |  |  |
|  | 产品检验 | 不合格产品 |  |  |
|  | 设备检修 | 废机油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布、手套 |  |  |
|  | 设备清洗 | 设备清洗废水 |  |  |
|  | 产品检验 | 过期废试剂、废质控样品 |  |  |
|  |  | 实验室废水 |  |  |
|  |  | 废培养基和废一次性器皿 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 设备噪声采取厂房隔声和设备基础减振等降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12438-2008）规定的2类和4类标准要求，加强管理等措施，使噪声影响减到最小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态环境保护措施及效果 本项目厂区内均已采取了硬化和绿化措施，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 项目概况 本项目位于陕西省沣西新城大王街办108国道西段，项目占地13411m2，总建筑面积为2762m2，主要建设内容包括粉剂、散剂和预混剂生产车间，液体制剂（液体消毒剂和液体杀虫剂）生产车间、固体制剂（固体杀虫剂、固体消毒剂）生产车间、实验办公楼、原料库、综合楼、综合库等，总投资360万元，其中环保投资38.52万元。项目年产散剂50t、预混剂2t、粉剂22.9t、液体消毒剂48.5m3、液体杀虫剂25.5m3、固体消毒剂6t和固体杀虫剂9t。 二、评价结论 1、环境质量现状评价结论 ⑴环境空气质量现状 根据《陕西省全省大气质量公报》中公布的数据可知，项目所在地属于不达标区。根据特征因子监测报告，项目非甲烷总烃环境空气质量符合《大气污染物排放标准详解》中标准限值，二甲苯和甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 ⑵声环境质量现状 根据现场监测结果可知，项目南厂界昼夜间声环境质量监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，其它厂界昼夜间声环境质量监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 三、环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 ⑴有组织排放 ①粉剂、散剂和预混剂生产车间有组织粉尘 本项目粉剂、散剂和预混剂生产车间粉尘主要是在各个生产工序投料环节产生，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集，收集后粉尘经袋式除尘器处理，处理后粉尘经15m高的P1排气筒排放，粉尘排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准，对周围环境影响较小。 ②固体制剂生产车间及中药粉碎间有组织粉尘 项目固体制剂生产车间主要包括固体消毒剂和固体杀虫剂生产，粉尘主要是在各个生产工序投料环节产生，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的粉尘进行收集，中药粉碎间粉碎机自带有高效旋风除尘器进行预处理，处理后粉尘经集气罩进行收集，收集后粉均尘经袋式除尘器处理，处理后粉尘经15m高的P2排气筒排放，粉尘排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准。对周围环境影响较小。 ③液体制剂生产车间有组织非甲烷总烃和二甲苯 项目液体制剂生产车间包括液体杀虫剂和液体消毒剂，生产车间内设置有2条生产线，但是生产过程中仅启用1条生产线，另一条生产线备用，项目生产过程中主要污染物为各个生产环节中有机溶剂挥发的非甲烷总烃和二甲苯，本项目拟设置集气罩对投料过程中产生的非甲烷总烃（包括甲醇和二甲苯）进行收集，收集后通过活性炭吸附装置处理，排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)相关标准；二甲苯和甲醇排放浓度及排放速率均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。 ⑵无组织排放 根据模型计算结果，项目粉剂、散剂和预混剂生产车间无组织粉尘下风向最大质量浓度22.55µg/m3，固体制剂生产车间无组织粉尘下风向最大质量浓度4.64µg/m3，中药粉碎间无组织粉尘下风向最大质量浓度23.56µg/m3，均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；液体制剂生产车间无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度27.06µg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019) 中相关标准，二甲苯下风向最大浓度为16.54µg/m3，甲醇下风向最大浓度为6.01µg/m3，均满足《大气污染综合排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准。 ⑶实验室废气 实验室溶液配制及化验检验过程中产生少量无机废气和有机废气，化验室每个试验点均通风橱，废气经通风橱收集，引至楼顶排放。环评要求，排气筒排气口朝上，并配备防雨顶。同时加强实验室内空气流通，制定通风橱操作流程及注意事项，用前对操作人员进行培训。因检验检测废气产生及排放量较小，且采取以上措施后，实验废气对环境空气影响较小。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 2、水环境影响分析 本项目运营期产生的生活污水主要污染因子COD、BOD5、氨氮、SS等，现阶段定期交由附近村民清掏肥田，待污水管网建成后排放至当地指定污水处理厂。 3、声环境影响分析 经预测可知，本项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准（昼间≤60dB（A））要求。项目运营期产生的噪声在采取相应的治理措施后可达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目运营后生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。生产过程中废外包包装材料收集后外售；废内包包装材料、原料包装材料、收集尘、不合格产品、实验室废水、设备清洗废水、过期废试剂、废质控样品、废活性炭、废机油以及废含油抹布、手套、废培养基和废一次性器皿，集中收集后交由有资质单位处置。 采取上述措施后，项目产生的固废都能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 - 5、环境风险影响分析 本项目涉及的危险物质主要为机油、甲酸、乙醇、甲醇、二甲苯、磷酸和溴氰菊酯。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，故确定本项目环境风险潜势为I。环境风险评价等级为IV类项目。 建设单位在生产运营过程中做好事故后环境污染治理工作，在认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 四、环境管理与监测计划 项目运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 五、评价总结论 综上所述，西安富迤生物工程有限公司兽药GMP生产基地项目符合国家产业政策，项目位于陕西省沣西新城大王街办108国道西段，选址可行，符合国家产业政策。在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日