- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2000吨水性环保涂料生产基地项目

建设单位（盖章）：  陕西户县群兴化工厂

编制日期：         2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2000吨水性环保涂料生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 卜瑾 | 联系方式 | 13991853230 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108°40′8.361″，北纬34°12′6.661″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 44 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门 (选填) | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 25.9 |
| 环保投资占比(%) | 2.59% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：1989年7月已建成，2020年6月10日收到《排污限期整改通知书》，整改要求补办环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4087.77 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划》（2010-2020） 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复 批准文号：陕西咸函[2011]123号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审批机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函 批准文号：陕西咸环函[2018]61号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 与规划环境影响评价及审查意见符合性分析表 文件名; 相关内容; 项目情况; 判定. 《西咸新区沣西新城分区规划》（2016-2035）; 沣西新城总体定位是未来西安国际化大都市综合服务副中心和战略性新兴产业基地。在产业定位上，以行政商务和战略性新兴产业为主，重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、节能环保、都市农业、高尚居住等产业。; 本项目产品为水性涂料，为环保型产品，符合节能环保定位；根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》中土地利用规划，所在地属于农林用地，与现阶段土地利用规划不相符。由于西咸新区沣西新城土地利用规划正在调整，如与修编后最终土地利用规划性质仍不符，企业承诺对整个厂区搬迁处置。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目为涂料制造，项目运营期会产生一定量的粉尘和有机废气，废气排放量较小，并且项目生产废水不外排。本项目不属于三高企业。; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目运营期生产废水回用于生产工序，仅产生少量的生活污水和洗澡废水，不属于高耗水行业；项目一般工业固废分类收集后外售综合利用。危废交由陕西诚润德高分子材料有限公司处置。; 符合. 西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》的审查意见; 严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目为涂料制造，项目运营期会产生一定量的粉尘和有机废气，废气排放量较小，并且项目生产废水不外排。本项目不属于三高企业。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应有推广，加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治; 已要求企业建立环境管理体系，制定监测计划和加强挥发性有机物处理设施管理。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 本项目生活污水与洗澡废水一起进入化粪池处理后排入大王镇污水处理厂；生产废水回用，冷却水循环使用。; 符合. 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置; 项目生活垃圾分类收集，危险废物交由陕西诚润德高分子材料有限公司处置。; 符合. |
| 其他符合 性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，水性涂料属于“第一类 鼓励类”中“十一、石化化工 7、水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCS含量的环境友好、资源节约型涂料”，符合国家产业政策。且项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2020年版）》内禁止事项。因此，本项目符合国家及地方的产业相关规定。 2、相关环保政策相符性分析 表1-2 与相关环保政策符合性分析表 文件名; 相关内容; 项目情况; 结论. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; - 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排放许可证中，纳入环评执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，适用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为水性涂料生产，涂料制备产生的有机废气经集气管道+两级活性炭吸附(内置吸附棉)处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。; 已提出针对VOCs的监测要求。; 符合. 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目涂料制备产生的有机废气经集气管道+两级活性炭吸附(内置吸附棉)处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 对于含低浓度VOCs废气，有回收价值可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的废活性炭、废过滤棉均交由有资质单位处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019); VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密闭点进行泄漏检测。; 本项目设置有集气管道，有机废气经集气管道收集后进入两级活性炭吸附(内置吸附棉)，处理后的废气由15m高排气筒达标排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 重点区域范围：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范 合理设置通风量。; 本项目位于重点区域，项目设置有集气管道，有机废气经集气管道收集后进入两级活性炭吸附(内置吸附棉)，处理后的废气由15m高排气筒达标排放。; 符合. 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目非甲烷总烃排放浓度较低，废气处理采用 两级活性炭吸附（内置吸附棉）工艺。活性炭及吸附棉定期更换，均交由有资质的单位处置。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 (环大气[2020]33号); 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目涂料制备产生的有机废气经集气管道+两级活性炭吸附（内置吸附棉）处理后由15m高排气筒达标排放。; 符合. 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; 本项目废活性炭及废吸附棉专用容器收集，危险废物暂存间暂存，均交由有资质的单位处置。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 环评要求企业选用碘值不低于800毫克/克活性炭，并按要求足量添加、及时更换。; 符合. 《关于进一步加强重点地区涉VOCS项目环评管理工作的通知》（陕环环评函[2020]61号）; 就进一步加强涉重点地区VOCs项目环境影响评价管理工作通知如下： 一、重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市(含韩城市)，杨凌示范区，西咸新区全域。 二、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具 体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 三、各级环评审批部门审查涉及VOCs项目时应将区域削减替代作为审查重要内容。替代削减的 VOCs排放量必须来自合法企业。 关停非法企业所削减的排放量，不得作为建设项目替代削减量。 四、“十四五”期间如国家有VOCs总量指标管理新规定从其规定执行。; 本项目位于重点地区，本项目主要为水性涂料生产，涂料制备产生的VOCs（非甲烷总烃）经集气管道+两级活性炭吸附（内置吸附棉）处理后由15m高排气筒排放，VOCs排放量0.306t/a； 对于国家和陕西省实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代有 相关具体规定的，要求企业按照其执行；替代削减的 VOCs排放量必 须来自合法企业。; 符合. 《沣西新城2021年臭氧污染天气管控方案》（沣西治霾办发[2021]2号）; 开展涉VOCs排放企业专项整治。按照重点行业挥发性有机物综合治理方案要求，以化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点行业，聚焦工业园区和产业集群，扎实开展VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散、工艺过程、有组织排放、废气治理设施等专项整治，强化源头、过程、末端全流程控制，大力推进低（无）VOCs原辅料替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目涂料制备 产生的有机废气 经集气管道+两级活性炭吸附（内置吸附棉）处理后由15m高排气筒达标排放；物料储存于储料罐内，输送为管线泵送方式。; 符合. 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村，项目北侧为西宝老线，南侧、东侧、西侧均为闲置厂区（美客思木业，已停产）。陕西户县群兴化工厂成立于1989年7月，2006年12月26日户县人民政府为其颁发了土地证（见附件3），土地用途为工业用地，用地性质符合建厂要求。 现陕西户县群兴化工厂所处区域由西咸新区沣西新城管辖，根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》中土地利用规划，所在地属于农林用地，与现阶段土地利用规划不相符。由于西咸新区沣西新城土地利用规划正在调整，如与修编后最终土地利用规划性质仍不符，企业承诺对整个厂区搬迁处置。 项目所在厂区选址附近无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境保护角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 陕西户县群兴化工厂成立于1989年7月，原属于西安石油化工厂股份制企业，使用陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村场地进行油性涂料生产。1999年法人变更为张文兴，2015年至今法人变更为卜瑾。2018年4月，根据相关环保要求，企业在生产车间内设置集气管道，有机废气经集气管道收集后进入活性炭吸附（内置吸附棉）+UV光解净化设备，处理后的废气由15m高排气筒排放。2020年6月5日陕西户县群兴化工厂提交排污许可证申报资料，陕西省西咸新区生态环境局经过审查下发了《排污限期整改通知书》（91610125221081596T001R），要求企业进行整改，办理相关环评手续。 陕西户县群兴化工厂为完成整改工作，同时为响应国家及地方关于挥发性有机物污染防治工作方案中的相关规定，决定对原有油性涂料生产线进行技术改造，将原有油漆涂料生产线改为水性涂料生产线，年设计生产2000吨水性涂料，配套建设及完善相关环保设施，补办相关环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等法律法规文件，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业-44涂料、油墨、颜料及类似产品制造”中“单纯混合、分装的”，需编制环境影响报告表。在接受建设单位委托后（委托书见附件1），我单位组织技术人员对建设项目现场进行勘察和收集资料，依据国家环境保护有关法律、法规文件和建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：2000吨水性环保涂料生产基地项目 建设单位：陕西户县群兴化工厂 建设地点：陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村 占地面积：4087.77m2 项目投资：1000万元，其中环保投资25.9万元，占总投资的2.59% 3、项目地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村，项目北侧为西宝老线，南侧、东侧、西侧均为闲置厂区（美客思木业，已停产）。项目地理位置图见附图1，周边关系见附图2。 4、建设内容 本项目总占地面积4087.77m2，总建筑面积3460m2，主要技改内容：将原有油性涂料生产改为水性涂料生产，设计产能为水性涂料2000吨/年；同时淘汰三辊机一台，配套加装粉尘收集处理设施一套，将原有有机废气处理设施改为两级活性炭吸附装置(内置吸附棉)等。项目组成表见表2-1。 表2-1 技改项目组成表 工程分类; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积950m2，位于厂区南侧，用于水性涂料的生产，主要设置高速分散机、立式砂磨机、卧式砂磨机等; 依托 原有. 储运工程; 原料库; 1F，建筑面积400m2，位于厂区西侧，主要储存树脂、助剂; 依托 原有. 水性树脂存放区; 1F，建筑面积200m2，位于生产车间北侧，主要为树脂暂存; 依托 原有. 粉料库; 1F，建筑面积170m2，位于生产车间北侧，主要储存粉料; 依托 原有. 包装库; 1F，建筑面积300m2，位于原料库南侧，主要存放包材; 依托 原有. 成品、半成品存放区; 1F，建筑面积500m2，位于厂区东南侧，主要储存成品及半成品; 依托 原有. 货物暂 存区; 1F，建筑面积60m2，位于原料库北侧，主要为成品暂存; 依托 原有. 废原料桶存放区; 1F，建筑面积60m2，位于办公楼西侧，主要为废原料桶暂存; 依托 原有. 仓库; 1F，建筑面积90m2，位于粉料库东侧，主要为储存杂物; 依托 原有. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积570m2，位于厂区西北侧; 依托 原有. 宿舍; 2F，建筑面积100m2，位于厂区东侧; 依托 原有. 卫生间 洗澡间 洗衣房; 1F，建筑面积60m2，位于厂区东北侧; 依托 原有. 公用工程; 供水; 自来水，由大王镇梧北村供水管网供给; 依托 原有. 供配电; 市政供电，由大王镇梧北村市政电网接入; 依托 原有. 排水; 员工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂; 依托 原有. 环保工程; 废气处理; 有机 废气; 本项目生产工序产生的有机废气由集气管道收集经两级活性炭吸附装置(内置吸附棉)处理后，通过15m高排气筒排放; 技改. 粉尘; 投料过程中产生少量的粉尘，经集气罩收集后由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放; 技改. 废水处理; 员工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂；生产设备清洗废水经收集桶收集后回用于生产; 依托 原有. 固废处理; 除尘器集尘统一收集后回用; 技改. 废包装材料外售废旧物资回收站、废原料桶由厂家回收利用; 依托 原有. 废活性炭、废过滤棉暂存于危险废物暂存间，定期交由陕西诚润德高分子材料有限公司处置; 依托 原有. 生活垃圾分类收集由环卫部门统一清运; 依托 原有. 噪声处理; 选取低噪声型设备，采取厂房隔声、设置基础减振; 依托 原有. 5、主要设施设备 主要生产设备情况见表2-2。 表2-2 技改项目主要设施设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 高速分散机; /; 3台; 原有. 2; 卧式砂磨机; 100L/50L/30L; 3台; 原有. 3; 立式砂磨机; 80L; 3台; 原有. 4; 配料罐; 1t; 3台; 原有. 5; 成品罐; 3m3; 35个; 原有. 6; 拉缸; 800L; 3个; 原有. 7; 布袋除尘器; /; 1套; 新增. 8; 两级活性炭吸附装置 （内设吸附棉）; /; 1套; 新增一级活性炭装置. 6、产品方案 产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 包装规格（kg/桶）; 数量（t/a）; 备注. 1; 水性丙烯酸聚氨酯涂料（底漆和面漆）; 20; 800; 主要用于建筑物和构筑物防护，混凝土防护. 2; 水性聚氨酯涂料 （底漆和面漆）; 20; 800; 主要用于建筑物和构筑物防护，金属基材防腐. 3; 无溶剂环氧涂料 （底漆和面漆）; 20; 400; 主要用于混凝土外墙. 产品执行标准：项目涂料产品均满足《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ/2537-2014）和《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）中VOC含量的要求。产品检测结果见下表，检测报告见附件9。 表2-4 产品质量检测结果 单位：g/L 序号; 产品名称; VOC 含量检测结果; 《环境标志产品技术要求 水性涂料》 中VOC含量要求; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中VOC含量要求; 达标判定. 1; 水性丙烯酸聚氨酯涂料底漆; 6; /; ≤200; 达标. 2; 水性丙烯酸聚氨酯涂料面漆; 42; /; ≤250; 达标. 3; 水性聚氨酯涂料 底漆; 15; /; ≤250; 达标. 4; 水性聚氨酯涂料 面漆; 51; /; ≤250; 达标. 5; 无溶剂环氧涂料 底面合一; 25; ≤80; ≤80; 达标. 7、原辅材料 原辅材料用量见表2-5。 表2-5 主要原辅材料用量 序号; 名称; 单位; 年用量; 现场最大存储量; 来源. 1; 水性丙烯酸树脂; t; 400; 10; 外购. 2; 水性聚氨酯树脂; t; 400; 10; 外购. 3; 水性环氧树脂; t; 200; 5; 外购. 4; 颜料; t; 340; 5; 外购. 5; 粉料; t; 420; 30; 外购. 6; 丙二醇甲醚; t; 12.5; 0.2; 外购. 7; 乙二醇丁醚; t; 12.5; 0.2; 外购. 8; 防闪锈剂FA-179; t; 3.0; 0.1; 外购. 9; 消泡剂681F; t; 2.5; 0.1; 外购. 10; 润湿分散剂365; t; 3.5; 0.1; 外购. 11; 增稠流平剂; t; 4.5; 0.1; 外购. 12; 421催干剂; t; 1.5; 0.05; 外购. 13; 水（产品用）; t; 200; /; 当地供水. 水性丙烯酸树脂：水性丙烯酸树脂包括丙烯酸树脂乳液、丙烯酸树脂水分散体（亦称水可稀释丙烯酸）及丙烯酸树脂水溶液。水白或淡黄色液体，密度1.07(30%水溶液)，沸点126°C，涂膜性能优异，耐光、耐候性佳，耐热，耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀等性能都极好。 水性聚氨酯树脂：水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系，也称水分散聚氨酯、水系聚氨酯或水基聚氨酯。密度1.005，沸点136.3°C，水性聚氨酯以水为溶剂，有着无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点 水性环氧树脂：水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。环氧树脂是一种高分子聚合物，是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶的性质而变成不溶的空间网状结构，显示出优异的性能。 颜料：（1）钛白粉：二氧化钛（Titanium Dioxide）化学式TiO₂，白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量为79.9，是一种白色无毒无机颜料，具有最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。钛白的粘附力强，不易起化学变化，溶点：1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。是白色颜料中着色力最强的一种，具有优良的遮盖力和着色牢度，适用于不透明的白色制品；（2）铁红粉：主要成分为三氧化铁，溶于盐酸，为红棕色粉末。工业上称为氧化铁红，用于油漆、油墨、涂料等着色。 粉料：（1）重钙粉：无定形粉末，无味，无臭。稍有吸湿性，在干燥的空气中稳定，遇酸分解。重质碳酸钙：白色粉末，无臭无味。在空气中稳定。几乎不溶物水，在含有铵盐或三氧化二铁的水中微溶解。遇稀醋酸、稀盐酸等发生泡沸而溶解，加热放出二氧化碳并生成氧化钙。其活性比普通碳酸钙大，具有补强性；（2）硫酸钡：无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。密度4.25-4.5，熔点1580°C。硫酸钡在涂料中是作为体质颜料应用于涂料中，对提高涂漠的厚度，耐磨性，耐水性，耐热性，表面硬度，耐冲击性等起着很重要的作用。 丙二醇甲醚：无色透明液体，具有醚香气味，沸点121°C，密度0.922g/mL，能与水以任何比例混溶，溶于乙醇、乙醚、醚类和柒他有机溶剂。主要用作溶剂、分散剂和稀释剂，也用作燃料抗冻剂、萃取剂等。 乙二醇丁醚：无色易燃液体，具有中等程度醚味，低毒，沸点171℃。相对密度0.9015，闪点61.1℃，自燃点472℃，溶于20倍的水，溶于大多数有机溶剂及矿物油，与石油烃具有高的稀释比。产品用途：用作涂料、印刷油墨、图章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂；用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工等。 防闪锈剂FA-179：透明液体，为有机锌螯合物，可溶于水及极性有机溶剂，主要作为钢材表面防止闪锈用锈蚀抑制剂，可直接加入水中作成水溶液防闪锈锈蚀保护剂或作为添加剂加入水性涂料中可防止包装容器内或于施工时闪锈的发生。有助于干漆膜防腐蚀性能，并防止存放期间的罐腐蚀。 消泡剂681F：不透明白色白色液体，比重(25°С)：0.87-0.91。一种以矿物油为基础的有机硅消泡剂，乳液用消泡，抑泡剂，耐酸碱，持久抑泡，是一种通用型消泡剂。 润湿分散剂365：由具有亲水聚醚链段的非离子AB-聚合物和多电子疏水成分构成，透明液体，比重(20°С)：1.10，可用于水中和所有一般溶剂中，是一种用于水溶性和溶剂性涂料组分中的非离子湿润和分散剂，具有优越的颜料湿润和稳定作用。 增稠流平剂：稍浊的粘稠液体，是一种用于合成树脂乳液中具有独特性能的非离子聚氨酯类增稠流平剂，可以用于乳胶漆及其它水性涂料。 催干剂421：钴，锆和锌盐的混合型干燥剂，相容性佳，稳定性佳，不变黄，适用于长油醇酸体系。 8、劳动定员及工作制度 项目员工20人（管理人员5人，工人15人）。全年工作300天，每天1班，每班8小时。厂区内提供午休宿舍。 9、公用工程 本项目所在区域供电、通讯、道路、交通及排水等基础设施完善。 （1）给水 本项目用水为自来水，由大王镇梧北村供水管网供给。项目用水主要为生产用水、员工生活用水、洗澡用水、绿化用水及道路洒水 ①生活用水 本项目有员工20人，设午休宿舍，年工作300d。根据企业提供资料，员工生活用水量为0.7t/d，210t/a。 ②洗澡用水 本项目共有员工20人（管理人员5人，工人15人。工人冬季每2天洗澡1次，其他季节每天洗澡1次）。根据企业提供资料，洗澡用水量为0.78t/d，234t/d。 ③生产用水 本项目生产用水包括原料添加水（新鲜水+设备清洗回用水）、设备清洗用水、循环冷却补充水。 a、根据企业提供资料，设备清洗用水量为0.5t/d，150t/a，损耗系数按10%计，则回用水量为135t/a。 b、本设备循环冷却水循环水量32t/d，日补水量约2%，则循环冷却补充水量约为0.64t/d，192t/a。 c、原料添加水（新鲜水+设备清洗回用水） 根据企业提供资料，本项目原料添加水总用水量200t/a，其中设备清洗水回用量0.45t/d，135t/a，则原料添加新鲜用水量为0.22t/d，65t/a。 ④道路洒水 根据企业提供资料，道路浇洒用水量为0.625t/d，187.5t/a。 ⑤绿化用水 根据企业提供资料，绿化用水量为0.15t/d，年用水量为45t/a。 （2）排水 本项目外排废水主要为生活污水及洗澡废水。生活污水及洗澡废水一起进入厂区化粪池处理后排入市政管网最终进入大王镇污水处理厂。废水产生量按80%计，则项目生活污水排放量为0.56t/d，168t/a；洗澡废水排放量为0.624t/d，187.2t/a。运营期项目废水排放总量为1.184t/d，355.2t/a。生产设备清洗废水经收集桶收集后回用于生产。 用排水见表2-6，项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目用、排水量一览表 序号; 用水类别; 用水量（t/d）; 损耗量（t/d）; 回用量（t/d）; 排放量（t/d）. 1; 员工生活用水; 0.7; 0.14; /; 0.56. 2; 洗澡用水; 0.78; 0.156; /; 0.624. 3; 设备洗用水; 0.5; 0.05; /; 0. 4; 原料添加水（总用水量200t/a，清洗 水回用量135t/a）; 0.22; /; 0.45; 0. 5; 冷却循环补水; 0.64; 0.64; /; 0. 6; 道路洒水; 0.625; 0.625; /; 0. 7; 绿化用水; 0.15; 0.15; /; 0. 合计; 3.615; 1.761; 1.184. 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d （3）供电 本项目用电为市政供电，由大王镇梧北村电网接入。 （4）供热 本项目厂房不设置取暖制冷设施，办公用房冬季供热、夏季制冷采用分体式空调。 10、平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村，厂区呈长方形，生产区位于厂区南侧，厂区出入口设置在厂区北端，西北侧布置办公区域。项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期所需原辅材料均为外购。生产过程工艺流程及产污环节见下图： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 （1）投料：根据各种涂料配比将水、粉料、树脂等加入进配料罐或者拉缸中准备进行混合搅拌和高速分散。此过程产生粉尘、非甲烷总烃。 （2）混合搅拌、高速分散：部分原料进入配料罐中进行混合搅拌，部分原料在拉缸中使用高速分散机进行混合搅拌，搅拌好的浆料转入研磨生产环节。此过程产生非甲烷总烃及设备噪声。 （3）研磨：按砂磨机操作规程进行研磨，根据细度要求确定研磨次数。当细度达到要求时，结束研磨工作。此过程产生非甲烷总烃及设备噪声。 （4）二次搅拌、高速分散 对研磨后的浆料根据生产需要再次进入配料罐和拉缸中中进行搅拌，搅拌好的浆料再次转入研磨生产环节。此过程产生非甲烷总烃及设备噪声。 （5）调色：将最终研磨好的浆料泵入成品罐中，按调漆操作规程将生产指示单中的二次料和助剂按要求进行分散搅拌，调整好色浆的粘度。按色板和性能要求调好漆的颜色和性能；颜色调整完毕后，再检测、调整粘度，使其在要求的范围内；合格后等待灌装。此过程产生非甲烷总烃及设备噪声。 （6）灌装入库：合格的产品利用成品罐出料口使用包装桶进行灌装，灌装好后封口，运往成品库入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有厂区情况概述 原有厂区总占地面积4087.77m2，总建筑面积3460m2，年最大生产能力为油性涂料2000t。厂区主要设置办公生活区及生产区域等。原有项目组成见下表。 表2-7 原有项目组成表 工程分类; 建 设 内 容. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积950m2，位于厂区南侧，用于油性涂料的生产，主要设置高速分散机、立式砂磨机、卧式砂磨机、三辊机等. 储运工程; 原料库; 1F，建筑面积400m2，位于厂区西侧，主要储存树脂、助剂. 树脂暂存区; 1F，建筑面积200m2，位于生产车间北侧，主要为树脂暂存. 粉料库; 1F，建筑面积170m2，位于生产车间北侧，主要储存粉料. 包装库; 1F，建筑面积300m2，位于原料库南侧，主要存放包材. 成品、半成品存放区; 1F，建筑面积500m2，位于厂区东南侧，主要储存成品及半成品. 货物暂 存区; 1F，建筑面积60m2，位于原料库北侧，主要为成品暂存. 废原料桶存放区; 1F，建筑面积60m2，位于办公楼西侧，主要为废原料桶暂存. 仓库; 1F，建筑面积90m2，位于粉料库东侧，主要为储存杂物. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积570m2，位于厂区西北侧. 宿舍; 2F，建筑面积100m2，位于厂区东侧. 卫生间 洗澡间 洗衣房; 1F，建筑面积60m2，位于厂区东北侧. 公用工程; 供水; 自来水，由大王镇梧北村供水管网供给. 供配电; 市政供电，由大王镇梧北村市政电网接入. 排水; 员工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂. 环保工程; 废气处理; 有机 废气; 本项目生产工序产生的有机废气由集气装置收集经活性炭吸附装置(内置吸附棉)+UV光解净化设备处理后，通过15m高排气筒排放. 废水处理; 员工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂；生产设备清洗废水经收集桶收集后回用于生产. 固废处理; 废包装材收集后外售废旧物资回收站、废原料桶由厂家回收利用. 废活性炭、废过滤棉和废灯管和暂存于危险废物暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置. 生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运. 噪声处理; 选取低噪声型设备，采取厂房隔声、设置基础减振. 原有产品方案见表2-8。 表2-8 原有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 包装规格（kg/桶）; 数量（t/a）. 1; 丙烯酸涂料; 20; 800. 2; 聚氨酯涂料; 20; 800. 3; 环氧涂料; 20; 400. 原有工程主要生产设备情况见表2-9。 表2-9 原有项目主要设施设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 高速分散机; /; 3台. 2; 卧式砂磨机; 100L/50L/30L; 3台. 3; 立式砂磨机; 80L; 3台. 4; 三辊机; 250型; 1台. 5; 配料罐; 1t; 3个. 6; 成品罐; 3m3; 35个. 7; 拉缸; 800L; 3个. 8; 有机废气处理设施; /; 1套. 原有工程主要原辅材料及能源用量见表2-10。 表2-10 主要原辅材料用量 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 聚氨酯树脂; t; 450; 外购. 2; 丙烯酸树脂; t; 450; 外购. 3; 环氧树脂; t; 250; 外购. 4; N75固化剂; t; 20; 外购. 5; 颜料; t; 350; 外购. 6; 醋酸丁酯; t; 5; 外购. 7; 丁醇; t; 4.5; 外购. 8; 大白粉; t; 180; 外购. 9; 二甲苯; t; 18; 外购. 10; 硫酸钡; t; 250; 外购. 11; 助剂（航空煤油）; t; 2.5; 外购. 12; 200号溶剂; t; 20; 外购. 原有项目员工20人（管理人员5人，工人15人）。全年工作300天，每天1班，每班8小时。厂区内提供午休宿舍。 2、原有项目污染物排放情况 （1）废气 项目生产过程产生的废气主要为投料过程产生的粉尘和涂料制备过程产生的少量有机废气（以非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯计）。技改前未设置粉尘收集及处理装置，生产过程产生的粉尘在生产车间内以无组织排放。 ①投料粉尘 项目在粉料投加过程中产生少量粉尘。参考《工业源产排污系数手册（2019修订）涂料制造行业系数手册》中溶剂型涂料产污系数，工业粉尘产污系数为0.051kg/t-产品，则粉尘产生量为0.102t/a。 ②有机废气（以非甲烷总烃计） 项目在水性涂料制备过程中产生的少量有机废气（以非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯计）。企业在生产车间上方设置有集气管道，集气效率为85%，产生的有机废气由集气管道收集，经活性炭吸附装置(内置吸附棉)+UV光解净化设备处理后通过15m高排气筒排放。 根据《陕西户县群兴化工厂废气检测报告》，报告编号：2019041040（监测报告见附件6），项目废气排放情况见下表： 表2-11 原有项目废气产排情况一览表 监测日期：2019.4.10. 监测项目; 检 测 结 果（处理设施进口）. 第一次; 第二次; 第三次. 标况流量(m3/h); 18996; 18450; 18346. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 58.62; 58.12; 58.96. 排放速率(kg/h); 1.114; 1.072; 1.082. 监测项目; 检 测 结 果（处理设施出口）. 第一次; 第二次; 第三次. 标况流量(m3/h); 23776; 23664; 23242. 苯; 排放浓度(mg/m3); 0.166; 0.170; 0.163. 排放速率(kg/h); 0.004; 0.004; 0.004. 甲苯; 排放浓度(mg/m3); 2.15; 2.24; 2.20. 排放速率(kg/h); 0.051; 0.053; 0.051. 二甲苯; 排放浓度(mg/m3); 3.14; 3.27; 3.31. 排放速率(kg/h); 0.075; 0.077; 0.077. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 6.98; 6.73; 6.93. 排放速率(kg/h); 0.166; 0.159; 0.161. 处理效率(%); 85.10; 85.15; 85.11. 根据上表可知，苯有组织排放浓度最大值为0.17mg/m3，甲苯有组织排放浓度最大值为2.24mg/m3，二甲苯有组织排放浓度最大值为3.31mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为6.98mg/m3，排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值要求（苯1mg/m3，甲苯40mg/m3，二甲苯40mg/m3，非甲烷总烃60mg/m3）。 （2）废水 原有项目运营过程产生的废水为员工生活污水和生产设备清洗废液。原有项目共有员工20人（管理人员5人，工人15人。工人冬季每2天洗澡1次，其他季节每天洗澡1次），员工生活用水量为0.7t/d，210t/d；洗澡用水量为0.78t/d，234t/d。废水产生量按80%计，则项目生活污水排放量为0.56t/d，168t/a；洗澡废水排放量为0.624t/d，187.2t/a。运营期项目废水排放总量为1.184t/d，355.2t/a。废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂；生产设备清洗废液经收集桶收集后回用于生产。 依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度分别为：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：40mg/L、总磷：5mg/L、总氮60mg/L。项目废水排放情况如下： 表2-12 原有项目废水污染物产排情况 项目 排放源; 污染因子. COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 产生浓度（mg/L）; 员工; 400; 200; 300; 40; 5; 60. 产生量(t/a); 员工; 0.142; 0.071; 0.107; 0.014; 0.0018; 0.021. 排放浓度（mg/L）; 化粪池 排口; 340; 182; 210; 40; 5; 60. 排放量(t/a); 化粪池 排口; 0.121; 0.065; 0.075; 0.014; 0.0018; 0.021. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; —; —; —. 标准浓度限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 由上表可知，经化粪池处理后，原有项目氨氮、总氮、总磷排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准，COD、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。 （3）地下水 2021年5月25日，陕西众信环境检测技术有限公司对项目所在区域地下水进行了监测，监测点位位于项目北侧梧北村六组。监测报告见附件8，监测结果见下表。 表2-13 地下水质量监测结果 单位：（mg/L） 监测项目; 监测结果; 评价结果. 梧北村六组; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数. pH; 7.84; 6.5-8.5; 0; 0. K+; 0.84; /; /; /. Ca2+; 15.4; /; /; /. Na+; 62.3; ≤200; 0; 0. Mg2+; 9.83; /; /; /. CO32-; ND（5）; /; /; /. HCO3-; 212; /; /; /. Cl-; 8.09; /; /; /. SO42-; 13.0; /; /; /. 氨氮; 0.032; ≤0.5; 0; 0. 硝酸盐; 0.37; ≤20.0; 0; 0. 亚硝酸盐; 0.003（L）; ≤0.02; 0; 0. 总硬度; 84; ≤450; 0; 0. 溶解性总固体; 232; ≤1000; 0; 0. 挥发酚; 0.0003（L）; ≤0.002; 0; 0. 铅; 0.01（L）; ≤0.01; 0; 0. 铁; 0.03（L）; ≤0.3; 0; 0. 锰; 0.01（L）; ≤0.1; 0; 0. 砷; 0.007（L）; ≤0.01; 0; 0. 汞; 2.0×10-5（L）; ≤0.001; 0; 0. 六价铬; 0.004（L）; ≤0.05; 0; 0. 氟化物; 0.05（L）; ≤1.0; 0; 0. 氰化物; 0.004（L）; ≤0.05; 0; 0. 镉; 0.001（L）; ≤0.005; 0; 0. 高锰酸盐指数; 1.4; /; /; /. 硫酸盐; 2.74; ≤250; 0; 0. 氯化物; 7; ≤250; 0; 0. 总大肠菌群(MPN/100mL); 未检出; ≤3.0; 0; 0. 细菌总数(CFU/mL); 56; ≤100; 0; 0. 苯(µg/L); ND（2）; ≤10.0; 0; 0. 甲苯(µg/L); ND（2）; ≤700; 0; 0. 二甲苯(µg/L); 邻二甲苯; ND（2）; ≤500; 0; 0. 对二甲苯; ND（2）. 间二甲苯; ND（2）. 注：①X（L）表示未检出，X为该项目检出限；②ND（X）中ND标识未检出，括号里的X为检出限。 由上表监测结果可知，项目所在区域地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目所在区域地下水环境质量良好。 （4）噪声 原有项目运营期噪声源主要为高速分散机、砂磨机、风机等设备产生的噪声，根据《陕西户县群兴化工厂委托检测报告》，报告编号：2019071020（监测报告见附件7），原有项目厂界噪声如下： 表2-14 原有项目声环境检测结果统计 点位; 位置; 检测结果Lep dB（A）; 标准值 dB（A）; 超标情况 dB（A）. 2019.7.4. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 52; 47; 60/50; 达标. 2#; 厂界南; 52; 48; 60/50; 达标. 3#; 厂界西; 51; 46; 60/50; 达标. 4#; 厂界北; 51; 45; 70/55; 达标. 根据上表可知，项目东厂界、南厂界、西厂界昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，北厂界临西宝老线，昼、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （5）固废 项目产生的固体废物包括一般工业固体废物（废包装材料为0.15t/a、废原料桶为3.0t/a），危险废物（废活性炭为0.19t/a，废过滤棉为0.01t/a，废灯管为0.06t/a）及员工生活垃圾为3.0t/a。废包装材料分类收集后外售；废原料桶由厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》中：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理；生活垃圾垃圾桶分类收集，由当地环卫部门统一清运；废活性炭、废过滤棉和废灯管暂存于危险废物暂存间，交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。 （6）土壤 2021年5月25日，陕西众信环境检测技术有限公司对项目所在区域土壤质量进行了监测。厂区内设1个表层样点，厂区外北侧梧北村六组设1个表层样点。监测报告见附件8，监测结果见下表。 表2-15 项目地土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 监测项目; 监测结果; 标准限值. 厂区内表层土; 厂区外北侧梧北村六组表层土; 第一类用地; 第二类用地. pH; 7.58; 7.64; /. 镉; 0.19; 0.17; 20; 65. 汞; 0.056; 0.062; 8; 38. 砷; 12.7; 13.4; 20; 60. 镍; 32; 29; 150; 900. 铜; 36; 42; 2000; 18000. 铅; 23; 21; 400; 800. 六价铬; 2.2; 2; 3.0; 5.7. 四氯化碳; ND（1.3）; ND（1.3）; 0.9; 2.8. 氯仿; ND（1.1）; ND（1.1）; 0.3; 0.9. 氯甲烷; ND（1.0）; ND（1.0）; 12; 37. 1,1-二氯乙烷; ND（1.2）; ND（1.2）; 3; 9. 1,2-二氯乙烷; ND（1.3）; ND（1.3）; 0.52; 5. 1,1-二氯乙烯; ND（1.0）; ND（1.0）; 12; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ND（1.3）; ND（1.3）; 66; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ND（1.4）; ND（1.4）; 10; 54. 二氯甲烷; ND（1.5）; ND（1.5）; 94; 616. 1,2-二氯丙烷; ND（1.1）; ND（1.1）; 1; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND（1.2）; ND（1.2）; 2.6; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND（1.2）; ND（1.2）; 1.6; 6.8. 四氯乙烯; ND（1.4）; ND（1.4）; 11; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND（1.3）; ND（1.3）; 701; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND（1.2）; ND（1.2）; 0.6; 2.8. 三氯乙烯; ND（1.5）; ND（1.5）; 0.7; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND（1.2）; ND（1.2）; 0.05; 0.5. 氯乙烯; ND（1.0）; ND（1.0）; 0.12; 0.43. 苯; ND（1.9）; ND（1.9）; 1; 4. 氯苯; ND（1.2）; ND（1.2）; 68; 270. 1,2-二氯苯; ND（1.5）; ND（1.5）; 560; 560. 1,4-二氯苯; ND（1.5）; ND（1.5）; 5.6; 20. 乙苯; ND（1.2）; ND（1.2）; 7.2; 28. 苯乙烯; ND（1.1）; ND（1.1）; 1290; 1290. 甲苯; ND（1.3）; ND（1.3）; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; ND（1.2）; ND（1.2）; 163; 570. 邻二甲苯; ND（1.2）; ND（1.2）; 222; 640. 硝基苯; ND（0.09）; ND（0.09）; 34; 76. 2-氯酚; ND（0.06）; ND（0.06）; 250; 2256. 苯并[a]蒽; ND（0.1）; ND（0.1）; 5.5; 15. 苯并[a]芘; ND（0.1）; ND（0.1）; 0.55; 1.5. 苯并[b]荧蒽; ND（0.2）; ND（0.2）; 5.5; 15. 苯并[k]荧蒽; ND（0.1）; ND（0.1）; 55; 151. 䓛; ND（0.1）; ND（0.1）; 490; 1293. 二苯并[a，h]蒽; ND（0.1）; ND（0.1）; 0.55; 1.5. 茚并[1,2.3-cd]芘; ND（0.1）; ND（0.1）; 5.5; 15. 苯胺; ND（0.05）; ND（0.05）; 92; 260. 萘; ND（0.09）; ND（0.09）; 25; 70. 由监测结果可知，厂区内部土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中风险筛选值（第二类用地）要求；厂区外北侧梧北村六组土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中风险筛选值（第一类用地）要求。项目所在区域土壤环境质量状况较好。 3、原有项目污染物产生排放清单 表2-16 原有项目污染物产排情况清单 污染物类别; 产生 工序; 污染源; 污染物; 污染物排放; 环保措施. 排放量. 大 气 污 染 物; 投料; 无组织; 粉尘; 0.046t/a; /. 涂料制备; 有组织; 苯; 0.0072t/a; 集气管道+活性炭吸附装置(内置吸附棉)+UV光解净化设备+15m高排气筒 /. 无组织; 0.0085t/a. 有组织; 甲苯; 0.0954t/a. 无组织; 0.113t/a. 有组织; 二甲苯; 0.1386t/a. 无组织; 0.1642t/a. 有组织; 非甲烷总烃; 0.2988t/a. 无组织; 0.3539t/a. 水污 染物; 员工生活（355.2t/a）; COD; 0.121t/a; 废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂. BOD5; 0.065t/a. SS; 0.075t/a. 氨氮; 0.014t/a. 总磷; 0.0018t/a. 总氮; 0.021t/a. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; <60dB（A）; 车间内设置 减振装置. 固废; 生产车间; 一般固废; 废包装 材料; 0.15t/a; 分类收集外售. 危废; 废活性炭; 0.19t/a; 陕西明瑞资源再生有限公司处置. 废过滤棉; 0.01t/a. 废灯管; 0.06t/a. 员工生活; 生活垃圾; 3.0t/a; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运. 4、原有项目环保手续履行情况 陕西户县群兴化工厂成立于1989年7月，使用陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村场地进行油性涂料生产。2018年4月，根据相关环保要求，企业在生产车间内设置集气管道，有机废气经集气管道收集后进入活性炭吸附（内置吸附棉）+UV光解净化设备，处理后的废气由15m高排气筒排放。2020年6月5日陕西户县群兴化工厂提交排污许可证申报资料，陕西省西咸新区生态环境局经过审查下发了《排污限期整改通知书》（91610125221081596T001R），要求企业进行整改，办理相关环评手续。 陕西户县群兴化工厂为完成整改工作，同时为响应国家及地方关于挥发性有机物污染防治工作方案中的相关规定，决定对原有油性涂料生产线进行技术改造，将原有油漆涂料生产线改为水性涂料生产线，年设计生产2000吨水性涂料，配套建设及完善相关环保设施，补办相关环评手续。 5、原有项目存在的主要环境问题及整改措施 原有工程存在的主要环境问题有： （1）投料粉尘无组织排放，投料口上方未设置粉尘收集处理装置； （2）使用除恶臭异味UV光解净化设备对有机废气进行处理； （3）危险废物暂存间内外标识设置不规范，未设置危险废物管理制度，未按照危险废物贮存的防渗标准实施地面防渗； （4）厂区地面防渗未达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中分区防渗的要求。 整改措施： - 投料口上方设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放； （2）拆除UV光解净化设备，加装两级活性炭吸附装置，有机废气由集气管道收集经两级活性炭吸附装置(内置吸附棉)处理后，通过15m高排气筒排放； （3）危险废物暂存间大门及室内悬挂规范标识及危险废物管理制度，暂存间地面根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求进行防渗； （4）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中分区防渗的要求，对厂区地面进行分区防渗。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2021-4）附表4关中地区69个县区空气质量状况统计，沣西新城2020年全年优良天数248天，重污染以上天数19天，空气质量综合指数5.06，关中69县区排行第49。统计结果见下表所示。 表3-1 区城空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 87; 70; 124.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 8小时平均浓度第90百分位数浓度; 156; 160; 97.5; 达标. 根据上表可知，2020年度沣西新城环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO日均第95百分位数及O3日最大8小时第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5年均浓度均超标，项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染因子环境质量现状 本次环评委托陕西众信环境检测技术有限公司于2021年1月14日-20日对本项目区域的环境空气特征因子环境质量现状进行监测。 监测点位：1#项目所在地、2#下风向 监测因子：非甲烷总烃 监测频次：连续监测7天，每天监测4次。 监测报告见附件5，现状监测分析见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位mg/m3 监测点位; 监测日期; 1小时浓度范围. 项目所在地; 2021.1.14; 0.40-0.52. 2021.1.15; 0.59-0.64. 2021.1.16; 0.31-0.67. 2021.1.17; 0.34-0.47. 2021.1.18; 0.46-0.59. 2021.1.19; 0.31-0.42. 2021.1.20; 0.38-0.48. 标准限值; 2.0. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 最大值占标率%; 33.5. 项目下风向; 2021.1.14; 0.59-0.82. 2021.1.15; 0.69-0.80. 2021.1.16; 0.54-0.63. 2021.1.17; 0.59-0.66. 2021.1.18; 0.60-0.71. 2021.1.19; 0.59-0.81. 2021.1.20; 0.64-0.99. 标准限值; 2.0. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 最大值占标率%; 49.5. 由上表监测结果可知项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 2、声环境质量现状 企业已建成投产，为了解项目生产过程设备运行噪声对周围环境的影响，本次评价委托陕西众信环境检测技术有限公司于2021年1月14日至2021年1月15日对本项目所在厂界四周进行噪声监测（监测报告见附件5），噪声监测期间企业正常生产。监测结果见下表。 表3-3 声环境质量监测结果单位：LeqdB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 监测结果; 标准限值; 达标 判定. 2021年1月14日; 2021年1月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55; 45; 54; 44; 60; 50; 达标. 2#; 南厂界; 57; 46; 56; 45; 60; 50; 达标. 3#; 西厂界; 54; 44; 54; 43; 60; 50; 达标. 4#; 北厂界; 58; 46; 57; 45; 70; 55; 达标. 注：本项目东厂界与闲置厂房相邻，不具备监测条件，故东厂界监测点位移至闲置厂房东侧。 监测结果表明，本项目东厂界、南厂界、西厂界昼、夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；北厂界临西宝老线，昼、夜间监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4类标准要求。项目正常运行产生的噪声对所在地声环境质量影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价项目的主要环境保护目标： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 坐标; 相对项目方位; 距离(m); 规模 （人）; 环境功能. 经度; 纬度. 环境空气; 梧北村六组; 108.6681; 34.2046; 西北; 205; 160; 二类区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：粉尘及非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值要求；无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值；无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中企业边界监控点浓度标准限值和厂区内监控点浓度限值。 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准。 3、噪声：运营期东、南、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。 表3-5 运营期废气、废水及噪声排放标准 类别; 污染物; 标准限值. 废气; 颗粒物; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2限值; 车间排气筒 特别排放限值; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 60mg/m3. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)相关限值; 边界监控点浓度限值; 3mg/m3. 厂区内监控点浓度限值; 10mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准; 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 废水; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B标准; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; 350mg/L. SS; 400mg/L; 400mg/L. 氨氮; /; 45mg/L. 总磷; /; 70mg/L. 总氮; /; 8mg/L. 噪声; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4类; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 本项目外排废水经厂区化粪池处理后排入市政管网最终进入大王镇污水处理厂，废水总量控制指标已纳入大王镇污水处理厂总量控制指标内，可不再另行申请。根据“十三五”期间总量控制要求，结合相关实际，本次评价建议总量控制指标见下表： 表3-6 建议项目总量控制指标 单位：t/a 控制因子; 环评核算排放量; 建议总量控制指标. 颗粒物; 0.00668; 0.00668. 非甲烷总烃; 0.3666; 0.3666. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 项目施工期主要为环保设备的安装及调试，主要为设备安装及调试时产生的噪声、施工人员生活污水和生活垃圾、废弃材料等。施工期对周边环境的影响随着设备安装完成而消失，因此本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。 1、地表水环境影响分析 本项目施工人员生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂，不会对区域水环境质量造成较大的影响。 2、噪声环境影响分析 施工期间主要是环保设备安装、调试中产生的噪声。项目周边200m范围内无敏感目标，因此施工噪声对周围影响较小。 3、固体废物影响评价 - 项目施工期固体废物包括生活垃圾、废弃材料。本项目施工人员生活垃圾定点堆放交由环卫部门统一处理。本项目设备安装产生的废弃材料均统一收集外售给物资回收部门。施工期产生的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为投料粉尘、非甲烷总烃。 （1）污染物源强及达标分析 ①投料粉尘 本项目在粉料和填料投加过程中产生少量粉尘。参考《工业源产排污系数手册（2019修订）涂料制造行业系数手册》中水性建筑涂料产污系数（产污系数为0.023kg/t-产品）及水性工业涂料产污系数（产污系数为0.103kg/t-产品）。无溶剂环氧涂料（水性建筑涂料）产能为400t/a，水性丙烯酸聚氨酯涂料及水性聚氨酯涂料（水性工业涂料）产能共计1600t/a，则粉尘产生量为0.174t/a。 企业拟在投料口上方安装集气罩，产生的投料粉尘由集气罩收集（收集效率按85%计），经布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒排放。根据企业提供资料，投料工作时间为2h/d，600h/a，风机风量为10000m3/h，粉尘有组织产生量为0.148t/a，产生速率为0.247kg/h，产生浓度为24.7mg/m3；粉尘有组织排放量为0.00148t/a，排放速率为0.00247kg/h，排放浓度为0.247mg/m3。粉尘排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值要求（20mg/m3）。 本项目生产车间封闭，未被集气罩收集到的粉尘0.026t/a，逸散粉尘约80%地面沉降，仅有20%逸散生产车间外，则项目无组织粉尘排放量为0.0052t/a，排放速率0.0087kg/h。 《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）附录A中投料工序污染防治可行技术为“袋式/滤筒除尘”。项目投料粉尘拟采用布袋除尘器，符合技术规范中的污染防治可行技术。 ②有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目在涂料制备过程中产生少量非甲烷总烃。参考《西安特利优建材有限公司水性涂料节能环保项目》，涂料制作过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）约占原料（水性树脂和助剂）的0.15%，本项目水性树脂和助剂使用量为1040t，则非甲烷总烃产生量为1.56t/a。 本项目非甲烷总烃由集气管道（集气效率为85%）收集经两级活性炭吸附装置（内设吸附棉）（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒排放。根据企业提供资料，涂料制备工作时间为6h/d，1800h/a，风机风量为30000m3/h，非甲烷总烃有组织产生量为1.326t/a，产生速率为0.737kg/h，产生浓度为24.6mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.1326t/a，排放速率为0.0737kg/h，排放浓度为2.46mg/m3。非甲烷总烃有排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值要求（60mg/m3）。 未被集气管道收集到的非甲烷总烃以无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.234t/a，排放速率为0.13kg/h。 《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）附录A中研磨、混合、分散工序污染防治可行技术为“冷凝、吸收、吸附、氧化及其组合技术”。项目研磨、混合、分散工序采用两级活性炭吸附装置（内设吸附棉），符合技术规范中的污染防治可行技术。 表4-1 项目废气产排情况一览表 序号; 废气 类别; 排放方式; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 1; 粉尘; 有组织; 0.148t/a; 0.247kg/h; 24.7mg/m3; 0.00148t/a; 0.00247kg/h; 0.247mg/m3. 无组织; 0.0052t/a; 0.0087kg/h; /; 0.0052t/a; 0.0087kg/h; /. 2; 非甲烷 总烃; 有组织; 1.326t/a; 0.737kg/h; 24.6mg/m3; 0.1326t/a; 0.0737kg/h; 2.46mg/m3. 无组织; 0.234t/a; 0.13kg/h; /; 0.234t/a; 0.13kg/h; /. 表4-2 排放口基本情况一览表 污染源 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). 投料排气筒; DA001; 一般排放口; 108.66895; 34.201613; 15.00; 0.6; 25.00. 有机废气 排气筒; DA002; 108.669028; 34.201606; 15.00; 0.6; 25.00. 经现场踏勘，项目环境空气保护目标为西北侧205m的梧北村六组，且位于上风向位置。项目投料粉尘及有机废气均能达标排放，项目产生的废气不会对梧北村六组产生较大影响。 2、地表水环境影响分析 项目技改完成后劳动定员及工作制度未发生变化，则技改项目完成后厂区废水产生不发生变化。 项目废水主要为生活污水和洗澡废水，排放总量为1.184t/d，355.2t/a。废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂；生产设备清洗废水经收集桶收集后回用于生产，不外排。 （1）废水达标分析 项目废水排放情况如下： 表4-3 废水污染物产排情况 项目 排放源 污染因子. COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 产生浓度（mg/L）; 员工; 400; 200; 300; 40; 5; 60. 产生量(t/a); 员工; 0.142; 0.071; 0.107; 0.014; 0.0018; 0.021. 排放浓度（mg/L）; 化粪池排口; 340; 182; 210; 40; 5; 60. 排放量(t/a); 化粪池排口; 0.121; 0.065; 0.075; 0.014; 0.0018; 0.021. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; —; —; —. 标准浓度限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 由上表可以看出，经化粪池处理后，其主要污染物浓度为：COD340mg/L、BOD5182mg/L、SS210mg/L、氨氮40mg/L、总氮60mg/L、总磷5mg/L。项目氨氮、总氮、总磷排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准，COD、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，对地表水环境影响较小。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标(°); 排放方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放口类型; 污染治理设施. 经度; 纬度; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. DW 001; 108.668657; 34.202123; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 化粪池; 沉淀 厌氧. 《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）附录A中生活污水污染防治可行技术为“预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；生化处理：缺氧-好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器”。项目废水经化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂，符合技术规范中的污染防治可行技术。 （2）依托性分析 项目废水排入厂区设置的6m3化粪池进行处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂。项目废水的排放量为1.184m3/d，仅占化粪池容量的19.7%，已有化粪池能够接纳本项目废水。所以，本项目废水排入化粪池的方案可行。 大王镇污水处理厂原规模为400立方米/日，西咸新区沣西新城大王镇污水处理厂提升改造工程于2017年4月正式投入运行，建设占地4亩，位于沣西新城大王镇东兴村北侧，东邻新河，西临西咸北环线，主要服务大王镇109公顷范围内近万居民的生产生活。改造工程在原污水处理规模400立方米/日的基础上，新增1000立方米/日的污水处理设备，采用A/O-MBR成熟工艺，最终使污水厂处理规模达到1400立方米/日。 本项目区域在大王镇污水处理厂收水范围内，污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，且本项目主要为生活污水和洗澡废水的排放，排放废水水质简单，故可接纳本项目运营期产生的废水。 3、声环境影响分析 （1）主要噪声源 项目新增噪声源主要为粉尘处理设施配套风机运行时产生的噪声，设备声源强为90dB（A）。 （2）预测模式 ①计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ②根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r米处的声压级，dB（A）； LP0—距离声源r0 处的声压级，dB（A）； TL—墙体隔声量，取15dB（A）； α—平均吸声系数，取0.15； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1 m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ③计算预测点的新增值即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中：—某预测点叠加后的总声压级，dB(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 n—声源个数 ④预测条件 a、仅考虑噪声较大的噪声源； b、考虑声源所在厂房门、窗的屏蔽； c、考虑声源至受声点的距离衰减及隔离林带的吸声、降噪作用及围墙的隔声效果； d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 （2）预测结果 项目采用基础减振、厂房主体结构降噪等措施对设备噪声进行减振、隔声降噪处理。经降噪处理后的噪声源强如下。本项目设备距厂界距离详见表4-5，噪声预测结果见表4-6、表4-7。 表4-5 新增源强及距厂区厂界距离 单位：（m） 声源设备; 源强dB(A); 数量 (台); 距厂界最近距离. 措施前; 措施后; 距东厂界; 距南厂界; 距西厂界; 距北厂界. 风机; 90; 70; 1; 30; 15; 40; 44. 表4-6 新增风机厂界噪声贡献值结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值. 东厂界; 40. 南厂界; 46. 西厂界; 38. 北厂界; 37. 表4-7 全厂厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标 判定. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 40; 55; 55; 60; 达标. 南厂界; 46; 57; 57; 60; 达标. 西厂界; 38; 54; 54; 60; 达标. 北厂界; 37; 58; 58; 70; 达标. 注：企业夜间不生产 由上表预测可知，项目所在厂区东厂界、南厂界、西厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，北厂界临西宝老线，昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。经现场踏勘，企业厂界外50m范围内无环境保护目标，项目运营期产生的噪声对周边声环境影响较小。 环评要求企业采取以下噪声防治措施进一步减少项目对周边环境的噪声影响： ①设备布置在车间内，利用厂房构筑物来阻隔声波的传播； ②设备选型采用低噪声设备，安装减振垫；定期对设备进行检查、保养和维护，以防止设备非正常运行产生的噪声影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废包装材料、废原料桶、除尘器收尘、废活性炭、废过滤棉等。 （1）一般工业固体废物 ①废包装材料 本项目废包装材料产生量为0.2t/a，分类收集后外售。 ②除尘器收尘 本项目投料处配套布袋除尘器，除尘器收尘量为146.52kg/a，回用于生产。 ③废原料桶 废原料桶产生量为3.0t/a，废原料桶存放区暂存，由厂家回收利用。根据《固体废物鉴别标准 通则》中：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。 （2）危险废物 ①废活性炭 本项目加装一级活性炭装置，则废活性炭产生量为0.4t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目废活性炭属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-039-49，专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，委托陕西诚润德高分子材料有限公司回收处置。 ②废过滤棉 本项目废过滤棉产生量为0.01t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目废过滤棉属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-041-49，专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，委托陕西诚润德高分子材料有限公司回收处 （3）生活垃圾 项目技改完成后劳动定员及工作制度未发生变化，则技改工程完成后厂区生活垃圾产生不发生变化。员工生活垃圾量为3.0t/a，分类收集，由环卫部门统一清运。 表4-8 项目固体废物产生情况一览表 单位：t/a 类别; 产生环节; 废物性质; 产生量; 处置方法. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废264-001-99; 3.0; 分类收集、环卫处置. 废包装材料; 生产过程; 一般固废264-001-07; 0.2; 收集后外售. 除尘器收尘; 废气处理; 一般固废264-001-66; 0.14652; 回用于生产. 废活性炭; 废气处理; 危险废物 HW49-900-039-49; 0.4; 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，委托陕西诚润德高分子材料有限公司回收处置. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物 HW49-900-041-49; 0.01. 企业在货物暂存区西侧设置有1间10m2危废暂存间，暂存间地面采用混凝土进行简易防渗，执行了危险废物转移联单制度。环评要求企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中有关要求和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中相关要求对其进行贮存及转移。 1）危废暂存间须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置明显警示标志，设置双人双锁，专人负责危险废物的收集工作，专人监管； 2）危废暂存间基础必须防渗，防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10 -10 cm/s）； 3）各个危险废物应设专用容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色；需在危废暂存间设置分隔区域，将不同的危险废物分开暂存 4）制定危险废物暂存相关的规章制度并上墙； 5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 6）做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 本项目可能污染地下水途径：生产车间、原料库、半成品区、成品区、树脂暂存区树脂、助剂、成品涂料发生泄露时，渗漏至土壤中进而污染地下水。 项目生产车间、原料库、半成品区、成品区、树脂暂存区地面均采取了简易的防渗措施，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对厂区进行分区防渗。根据污染控制难易程度以及特征污染物类型，结合项目设备、贮存与运输装置等布局，根据可能进入地下水环境的各种有害物料产排量、泄漏量，划分污染防治分区，提出不同区域的地面防渗方案。 环评要求，对企业原料库、树脂暂存区、废原料桶存放区、危险废物暂存间进行重点防渗处理，防渗要求：防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用；生产车间、半成品区、成品区等进行一般防渗处理，防渗要求：粘土衬层厚度应不小于0.75m或人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；其他区域进行简单防渗处理。同时，项目运营过程应加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止液体有害原料泄漏。采取上述措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内水污染物下渗，避免地下水污染，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、土壤环境影响分析 本项目属于单纯混合和分装，根据《环境影响技术评价导则 土壤环境(试行)》附录A，本项目列入Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目使用的原辅料不涉及危险物质。 本项目水性树脂及各类助剂意外泄漏，未及时处理会导致地下水和土壤环境污染事件。 为降低水性树脂及各类助剂意外泄露对周围环境产生的影响，环评建议企业采取以下措施 ①应按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄漏而污染附近的土壤及地下水，对车间地面及原料库进行硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。 ②加强日常管理，建立健全规章制度，并对员工进行严格的环保培训，制定相应的操作规范，防止“跑、冒、滴、漏”的发生，尽可能避免人为操作失误引发的环境风险； ③加强员工消防意识，严格动火管理制度，消除存在的火灾隐患； ④企业在水性树脂及助剂使用过程中严格操作管理和日常维护，避免在搬运、储存过程中因操作不当产生危险事故；同时在原料存放处，设立安全标志； ⑤针对项目可能造成环境风险事故，本次评价建议项目建设单位做好事故防范措施和处置预案，将事故时对环境的污染程度减小到最低； ⑥及时修订环境应急预案并到环保部门进行备案。 8、污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087-2020）及本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对项目产生的废气、噪声的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见下表。 表4-9 营运期环境监测一览表 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 投料排气筒; 颗粒物; 每季度1次; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值. 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 每月1次; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值. 上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值. 非甲烷总烃; 每半年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）企业边界监控点浓度标准限值. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 9、污染物排放“三本账” 表4-10 污染物排放“三本帐” 污染物名称; 原有工程 排放量; 技改项目 排放量; 以新带老削减量; 最终排 放量; 增减量. 废气; 投料; 颗粒物 (有组织); 0; 0.00148t/a; 0; 0.00148t/a; +0.00148t/a. 颗粒物 (无组织); 0.046t/a; 0.0052t/a; 0.046t/a; 0.0052t/a; -0.0408t/a. 涂料制备; 苯(有组织); 0.0072t/a; 0; 0.0072t/a; 0; -0.0072t/a. 苯(无组织); 0.0085t/a; 0; 0.0085t/a; 0; -0.0085t/a. 甲苯 (有组织); 0.0954t/a; 0; 0.0954t/a; 0; -0.0954t/a. 甲苯 (无组织); 0.113t/a; 0; 0.113t/a; 0; -0.113t/a. 二甲苯 (有组织); 0.1386t/a; 0; 0.1386t/a; 0; -0.1386t/a. 二甲苯 (无组织); 0.1642t/a; 0; 0.1642t/a; 0; -0.1642t/a. 非甲烷总烃(有组织); 0.2988t/a; 0.1326t/a; 0.2988t/a; 0.1326t/a; -0.1662t/a. 非甲烷总烃(无组织); 0.3539t/a; 0.234t/a; 0.3539t/a; 0.234t/a; -0.1199t/a. 废水; 废水量; 355.2t/a; 0; 0; 355.2t/a; 0. COD; 0.121t/a; 0; 0; 0.121t/a; 0. BOD5; 0.065t/a; 0; 0; 0.065t/a; 0. SS; 0.075t/a; 0; 0; 0.075t/a; 0. 氨氮; 0.014t/a; 0; 0; 0.014t/a; 0. 总磷; 0.0018t/a; 0; 0; 0.0018t/a; 0. 总氮; 0.021t/a; 0; 0; 0.021t/a; 0. 固废; 一般固废; 废包装材料; 0.15t/a; 0.2t/a; 0.15t/a; 0.2t/a; +0.05t/a. 除尘器收尘; 0; 0.14652t/a; 0; 0.14652t/a; +0.14652t/a. 危险废物; 废活性炭 (900-039-49); 0.19t/a; 0.4t/a; 0.19t/a; 0.4t/a; +0.21t/a. 废过滤棉 (900-041-49); 0.01t/a; 0.01t/a; 0.01t/a; 0.01t/a; 0. 废灯管 (900-041-49); 0.06t/a; 0; 0.06t/a; 0; -0.06t/a. 生活垃圾; 3.0t/a; 0; 0; 3.0t/a; 0. 10、项目环保投资 表4-11 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 环保投资(万元). 废气; 投料; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 2.0. 涂料 制备; 集气管道+两级活性炭吸附装置（内置过滤棉）+15m高排气筒; 1套; 8.0. 废水; 员工 生活; 化粪池; 1座; 1.0. 噪声; 设备 噪声; 低噪声设备，设备减振垫，隔声; /; 1.5. 固体废物; 生活 垃圾; 垃圾桶; 4个; 0.4. 一般 固废; 一般固废暂存区; 1处; 1.0. 危险 废物; 危废暂存间; 1间; 2.0. 厂区地面防渗; 10.0. 总计; 25.9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001投料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值 |
|  |  | DA002涂料制备 | 非甲烷总烃 | 集气管道+两级活性炭吸附装置（内置过滤棉）+15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中限值 |
|  | 无组织 | 投料 | 颗粒物 | 加强废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准 |
|  |  | 涂料制备 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中相关限值 |
| 地表水环境 |  | DW001员工生活 | COD | 废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入大王镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 |  | 高速分散机 | 噪声 | 低噪声设备、车间布设、基础减振垫 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类和4类标准 |
|  |  | 卧式砂磨机 |  |  |  |
|  |  | 立式砂磨机 |  |  |  |
|  |  | 配料罐 |  |  |  |
|  |  | 有机废气处理设置配套风机 |  |  |  |
|  |  | 粉尘处理设置配套风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 |  | / |  |  | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运 | 100%处置 |
|  |  | 废包装材料 |  | 分类收集外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求 |
|  |  | 除尘器收尘 |  | 回用于生产 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 危废暂存间暂存，专用容器收集，委托陕西诚润德高分子材料有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对厂区进行分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 项目所占用地建筑物已建成，道路已硬化，在厂区进行了绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | （1）按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄漏而污染附近的土壤及地下水，对车间地面及原料库进行硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。 （2）加强日常管理，建立健全规章制度，并对员工进行严格的环保培训，制定相应的操作规范，防止“跑、冒、滴、漏”的发生，尽可能避免人为操作失误引发的环境风险； （3）加强员工消防意识，严格动火管理制度，消除存在的火灾隐患； （4）企业在水性环氧树脂使用过程中严格操作管理和日常维护，避免在搬运、储存过程中因操作不当产生危险事故；同时在原料存放处，设立安全标志； （5）针对项目可能造成环境风险事故，本次评价建议项目建设单位做好事故防范措施和处置预案，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （3）建立健全环境管理制度，设置兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理、建立环境管理台账和进行环境监测工作； （4）及时修订环境应急预案并到环保部门进行备案； （5）足量添加、及时更换活性炭（碘值不小于800毫克/克），确保废气达标排放；更换的废活性炭必须交由有资质单位进行处置； （6）废原料桶暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定进行暂存和管理。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西户县群兴化工厂2000吨水性环保涂料生产基地项目符合国家产业政策、满足相关环境管理政策要求、选址合理。建设单位在全面落实报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施后，污染物可做到达标排放，从满足环境保护角度分析，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.00148t/a | 0 | 0.00148t/a | +0.00148t/a |
|  | 颗粒物 （无组织） | 0.046t/a | 0 | 0 | 0.0052t/a | 0.046t/a | 0.0052t/a | -0.0408t/a |
|  | 苯(有组织) | 0.0072t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0072t/a | 0 | -0.0072t/a |
|  | 苯(无组织) | 0.0085t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0085t/a | 0 | -0.0085t/a |
|  | 甲苯 (有组织) | 0.0954t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0954t/a | 0 | -0.0954t/a |
|  | 甲苯 (无组织) | 0.113t/a | 0 | 0 | 0 | 0.113t/a | 0 | -0.113t/a |
|  | 二甲苯 (有组织) | 0.1386t/a | 0 | 0 | 0 | 0.1386t/a | 0 | -0.1386t/a |
|  | 二甲苯 (无组织) | 0.1642t/a | 0 | 0 | 0 | 0.1642t/a | 0 | -0.1642t/a |
|  | 非甲烷总烃（有组织） | 0.2988t/a | 0 | 0 | 0.1326t/a | 0.2988t/a | 0.1326t/a | -0.1662t/a |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.3539t/a | 0 | 0 | 0.234t/a | 0.3539t/a | 0.234t/a | -0.1199t/a |
| 废水 | 废水量 | 355.2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2t/a | 0 |
|  | COD | 0.121t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.065t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065t/a | 0 |
|  | SS | 0.075t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.014t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 |
|  | 总磷 | 0.0018t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018t/a | 0 |
|  | 总氮 | 0.021t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.15t/a | 0 | 0 | 0.2t/a | 0.15t/a | 0.2t/a | +0.05t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 0.14652t/a | 0 | 0.14652t/a | +0.14652t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.19t/a | 0 | 0 | 0.4t/a | 0.19t/a | 0.4t/a | +0.21t/a |
|  | 废过滤棉 | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 |
|  | 废灯管 | 0.06t/a | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | -0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①