- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 无干扰地热能换热孔井泥浆处置建设项目

建设单位（盖章）：陕西中岛建筑工程有限公司

编制日期：2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 无干扰地热能换热孔井泥浆处置建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-611205-04-01-218394 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕衡 | 联系方式 | 13379105578 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城108国道以南，镇中路以东，工业一路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度39分6.580秒，N34度11分58.844秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [N7723]固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣西新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 表1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城108国道以南，镇中路以东，工业一路以北，根据陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在地属于重点管控单元。项目周边无生态保护线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态保护单元，符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。. 环境质量底线; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城108国道以南，镇中路以东，工业一路以北，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，TSP满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，超标原因主要为区域地形及气象条件影响（多风沙），本项目主要污染物为运输过程中产生的少量扬尘，通过合理的治理，不会对区域环境质量造成明显影响；项目所在地声环境质量满足相应环境功能区划要求；生产废水和生活污水依托大王镇污水处理厂处理后达标排放，对水环境影响较小，满足水环境质量要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上线。. 生态环境准入清单; 本项目不属于区域环境准入负面清单内容，满足要求。. 2、相关法律法规政策及规划相符性分析 本项目与相关政策及规划符合性见下表： 表2 与相关政策及规划符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 《产业结构调整指导目录2019本》; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”中的“十二、建材”中11“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖(渠)海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中15“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。同时根据《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不属于限制投资类项目。. 选址; 本项目租赁陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司闲置厂房，厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要工程建设内容 项目租赁陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司厂房及配套设施，占地面积3333m2（约5亩），主要建设无干扰地热能换热孔钻井泥浆处理生产线1条及相应辅助工程，年处理泥浆360000m3。项目主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容 工程类别; 本项目工程内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 钢结构全封闭厂房，1层，占地面积1468.84m2，主要设置污泥接受罐、泥浆净化设备、皮带输送机等设备。; 租赁空置厂房进行设备安装. 辅助 工程; 宿办楼; 活动板房，2层，占地面积54m2，含办公室、宿舍、食堂。; 新建. 储运工程; 存储区; 储存场面积约为500m2，用于储存泥饼、砂石，每日清运，运输高峰期堆存1-2天，设计堆高约2-3m，并设置分隔围堰；原料进厂后一般直接卸入污泥接受罐，运输高峰时储存1-2天，均位于全密闭厂房内。; 新建. 运输; 原料运输采用封闭罐车，成品运输采用汽车运输; /. 公用 工程; 给水; 市政供水管网提供; 依托. 排水; 雨污分流，生产废水、生活污水经污水管网排入大王镇污水处理厂. 供电; 市政供电管网. 采暖、制冷; 宿办楼采暖及制冷均采用分体式空调; /. 环保 工程; 废水; 生产废水经净化装置处理后进入清水池，部分综合利用于车辆冲洗和洒水抑尘，其余经污水管网排入大王镇污水处理厂；车辆进出时冲洗废水排入沉淀集水池，循环利用；生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入大王镇污水处理厂。; /. 废气; 采用湿法工艺，有效预防扬尘的产生；运输车辆出入口设洗车台，厂内道路设洒水设施，扬尘产生量小。; /. 噪声; 采取基础减震等措施，高噪设备置于车间内；厂内车辆限速禁鸣。; /. 固体 废物; 生活垃圾分类收集于垃圾箱，由交环卫部门处置；危险废物交由有资质单位处置。; /. 2、产品方案 本项目原料为西咸新区地热能换热孔井开采过程中产生的泥浆，通过泥浆净化设备，泥饼通过传输机输送至暂存区外运，压滤液流入清水池外排。 本项目产品方案见表5。 ## 表5 项目产品方案一览表 序号; 产品; 生产量 （t/a）; 备注; 产品去向; 厂内储存要求. 1; 泥饼; 94405.5; 含水率约60%; 作为制砖原料外售砖厂，不能利用的作为一般工业固废处置。; 分类堆存，并设围堰等措施. 2; 碎料; 47.25; 含水率约20%; 作为混凝土制品、道路材料生产需用的骨料外售。. 3、主要设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号参数; 位置. 1; 污泥接受罐; 1; 14500*3000*2000mm; 均位于生产车间. 2; 均质调节池; 2; 100m3/h. 3; 斜板沉淀器; 1; /. 4; 污泥罐; 2; 7500*3000*3000mm. 5; 泥浆净化设备; 1; 100m3/h. 6; PH加药设备; 2; /. 7; PAC加药设备; 2; PAC+PAM. 8; 皮带输送机; 2; 12米. 9; 皮带输送机; 2; 7.5米. 10; 倾斜皮带输送机; 1; /. 11; 清水池; 1; 容积240m3. 12; 铲车; 1; 2t; /. 13; 罐车; 5; 25t; /. 14; 货车; 5; 25t; /. 4、主要原辅材料及能源 （1）项目主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表7。 表7 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 类别; 名称; 年用量; 储存方式; 备注. 1; 原料; 泥浆; 360000m3（378000t）; 散装罐存; 西咸新区地热能换热孔井开采产生的泥浆. 2; 辅料; PAC; 10t/a; 袋装库存; 外购，袋装，用于固液分离工序. 3; PAM; 5t/a. 4; 能源; 水; 210m3/a; /; 市政供水管网提供. 5; 电; 10万度; /; 市政供电电网提供. ①泥浆物化性质 根据业主提供资料，本项目泥浆来源于西咸新区地热能换热孔井开采过程中产生的废弃泥水，水质类似地下水水质，含有大量的泥沙等悬浮物。泥浆的密度约1.05kg/m3；平均含水率约90%；水：泥：砂比例为90:9.99:0.01。 另根据建设单位调研，泥浆所含泥砂来源于地表2-2.7km的土壤层，其成分主要为硅酸盐，符合砖厂建筑材料的原料要求。 ②PAM 即聚丙烯酰胺(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3HsNO)n，是一种线状的有机高分子聚合物，呈白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3，玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃。聚丙烯酰胺具有良好的絮凝性，是一种应用非常广泛的高分子水处理絮凝剂产品，在水中悬浮颗粒间起链接架桥作用，使细颗粒形成易沉降的大絮团，增加悬浮颗粒的沉降性，并加快沉淀速率。 ③PAC 即聚合氯化铝(PolyAluminium Chloride)，CAS号为1327-41-9，分子式为[Al2(OH)nCl6-n]m，是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCI3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，一般呈白色、黄色、棕褐色固体粉状。聚合氯化铝水溶性比较好，在溶解的过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化，絮凝体形成快而粗大、活性高、沉淀快、对高浊度水的净化效果明显。 （2）物料平衡 本项目原料泥浆平均密度约为1.05t/m3，泥浆含水率90%，干泥含量9.99%，砂石含量0.01%，项目处理规模为360000m3/a（378000t/a）。因此项目泥浆来料带入水量为340200 t/a(1134 t/d)，绝干泥量为37762.2 t/a，绝干砂石量37.8t/a。泥浆经处理后分为砂石、泥饼。根据建设单位提供资料，处理后砂石含水率约为20%，泥饼含水率约为60%。计算出泥饼带走水量为56643.3m3/a（泥饼产量94405.5t/a），314.685m3/d；砂石含水量为9.45m3/a（砂石产量47.25 t/a），0.158m3/d。项目物料平衡图如下。 泥浆：378000 其中：泥：37762.2 砂石：37.8 水：340200 砂石：47.25 泥饼：94405.5 图2 项目物料平衡图 单位：t/a 生 产 过 程 水：283547.25 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，项目年工作300天，每天12小时；厂区提供食宿。 6、公用工程 （1）用水： 项目水源来自市政供水管网提供，本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗用水。 ①生活用水 项目劳动定员10人，根据陕西省行业用水定额（DB61/T 943-2020），生活用水量按70L/人·d，则项目用水量为0.7m3/d（210 m3/a）。 ②车辆冲洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目在厂区出口处设置洗车台，对车辆进行冲洗。根据建设单位提供资料，运输车载重25 t/车，平均每天进出原料及产品运输车辆约50次，车辆冲洗水量约为65L/辆，车辆冲洗需用水3.28 m3/d（984m3/a），洗车废水排入沉淀集水池循环使用不外排，沉淀集水池需定期补充水，补充水来源于清水池，补充水按冲洗水量的10%，则补充水量约0.33m3(99m3/a)。 ③抑尘用水 为减少道路扬尘，项目利用清水池收集生产废水洒水抑尘，用量约为5t/d(1500t/a)。 - 供水 - 项目生活用水来自市政供水管网提供；车辆冲洗用水、抑尘用水综合利用项目产生生产废水。 - （3）排水：本项目泥浆加工产生的生产废水量为945.16m3/d，用于洒水抑尘约5m3/d，用于补充车辆清洗用水约0.33m3/d，其余939.83m3/d经污水管网排入大王镇污水处理厂；车辆冲洗废水经沉淀集水池处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入大王镇污水处理厂。 生活用水 车辆冲洗用水 化粪池 泥饼 新鲜水 沉淀集水池 0.33 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 0.7 0.14 2.95 大王镇污水处理厂 0.56 0.56 940.39 2.95 0.33 泥浆加工 945.16 砂石 0.15 314.69 清水池 939.836 洒水抑尘 5 5 （4）供电： 市政电网供电。 （5）供暖与制冷： 生产车间不供热，宿办楼供暖、制冷均采用分体式空调。 7、项目总平面布置 项目租用陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司厂房，总占地面积3333m2（5亩）。厂门口位于北侧，由北到南、由西向东依次为：宿办楼、储存场、生产车间，其中生产车间主要布置运输车卸罐区、泥浆接受罐、斜板沉淀器、泥浆净化设备等泥水分离系统、应急池、清水池等，均位于封闭厂房内。其他运输道路，厂界等，和陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司共用。项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺 图4 泥浆加工处理生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）泥浆运入，由车载卸车泵送至泥浆接收罐调节水量。罐内设置机械搅拌装置，避免密度大的泥砂等大面积沉淀。 （2）泥浆接收罐内泥浆由泵提升进入泥浆净化装置。本套泥浆净化装置是将泥浆振动筛分与旋流分离两种不同的泥浆净化方式结合在一起，先高频震动一次筛分，振动筛筛分精度2mm，分离杂物及较大岩屑，分离后的泥浆流入缓冲罐再次泵送至旋流筛分系统，旋流筛分可除去大部分砂粒和少部分泥浆，分离精度45um。筛分出的泥沙碎石含水率较低，由皮带输送机传输至储存场。 （3）除泥砂后的废水进入均质调节罐，先调节PH值至工艺要求范围后，再投加PAC/PAM与废水混合反应，将废水中浑浊不易沉淀的悬浮物、微小的颗粒凝聚形成大的絮团，进入斜板沉淀器中快速分离。 （4）斜板沉淀器运用“浅层原理”，在池内安装倾角60°的斜板填料组件，缩短颗粒沉淀距离，从而缩短沉淀时间，并且增加了沉淀池面积，提高沉淀效率。污泥絮团依靠重力滑回底部泥斗，上清液逐渐上升至集水槽排出进入清水池，稳定水质后排放。（均质调节罐液位报警装置，当均质调节池内液位超高，给出前级污泥接受泵信号停止进料，并声光报警，避免前级持续进料导致调节罐废水满溢外流） （5）斜板沉淀器产生的沉淀污泥泵送至污泥浓缩池，进行重力浓缩，浓缩上清液溢流至前级均质调节罐，浓缩后的污泥由压滤料泵泵进入厢式压滤机各滤室，污泥被截留在滤板滤布（300~400目）间，滤液穿过滤布沿滤板沟槽流至下方出液孔通道，集中排至清水池，过滤结束后打开压滤机卸除滤板间滤饼。压滤泥饼由输送机输送至储存场。 输送泵是本系统的重要组成部分，本工程选用SB系列卧式砂泵，适用于输送腐蚀性待用悬浮颗粒的钻井或其他类似工况的液体介质，具有无泄漏、免维护、长寿命、可空转的优势，保证连续稳定运行。 2、产污环节 由于进入厂区的原料由封闭罐车运输，原料泥浆含水率约90%，原料进入设备后加水，整个生产过程为带水作业，并且由封闭管道输送泥料，产品砂石、泥饼含水率较高，故本项目生产过程无粉尘产生。本项目主要产污环节为： （1）汽车运输扬尘、汽车尾气； （2）振动筛、压滤机等生产设备噪声； （3）生活污水、浓缩压滤过程产生的生产废水； （4）职工办公生活垃圾； （5）设备维护检修过程中产生的废机油、废含油手套。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用 闲置厂房进行生产建设，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规因子监测 根据陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《环保快报》，沣西新区2020年1月-12月全区环境空气质量状况见下表： 表10 环境空气质量监测结果统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 达标 情况; 占标率（%）. 二级. 沣西新区; PM10; 87µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 超标; 124.3. PM2.5; 53µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 超标; 151.4. SO2; 8µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 达标; 13.3. NO2; 38µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 达标; 32.5. CO; 1.3mg/m3（95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 达标; 32.5. O3; 146µg/m3（90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 达标; 91.3. 从上表可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，因此项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标；经现场调查项目周围无高噪声源，声环境质量良好。 - 地表水环境 - 根据西安市生态环境局2021年1月25日发布的西安市2020年度环境质量状况，渭河2020年1月-12月水环境质量现状见下表。 表11 地表水环境质量现状一览表 所在河流; 断面名称; 规定类别; 2020年断面水质. 渭河; 咸阳铁桥; Ⅳ; Ⅲ. 上林桥; Ⅳ; Ⅱ. 天江人渡; Ⅳ; Ⅱ. 耿镇桥; Ⅳ; Ⅱ. 新丰桥; Ⅳ; Ⅲ. 从上表可以看出，项目所在区域，2020年断面水质均满足规定Ⅳ标准要求。因此项目所在区域水环境属于达标区。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目属于非辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及土壤及地下水污染，无需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 大气环境 ## 本项目生产过程中无废气产生，仅在运输过程中产生少量的运输扬尘、汽车尾气，故本项目不设大气评价范围及环境保护目标。 - 声环境 ## 本项目周围50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目周围500m范围内无地下水环境保护目标。 ## 4、生态环境 ## 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（GB 14554-93）限值要求，标准限值见表13。 表13 施工期扬尘排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值(mg/m3). 1; 施工扬尘(即总悬浮颗粒物TSP); 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≦0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≦0.7. * 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无住址排放的最大落地浓度点超过10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 2、废水 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B级标准。表20 运营期污水排放标准 单位：mg/L(pH值除外) 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. GB8978-1996三级; 6～9; ≦500; ≦400; -; -; -. GB/T31962-2015B级; 6.5~9.5; ≦500; ≦400; ≦45; ≦8; ≦70. 执行标准; 6~9; ≦500; ≦400; ≦25; ≦8; ≦70. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类标准。 表14 运营期环境噪声排放标准 单位：dB(A) 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 东、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. 南厂界; 4类; 70; 55. 4、固废 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水、生产废水依托大王镇污水处理厂处理；废气主要为车辆运输扬尘及尾气，故无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期为设备安装与调试，配套设施的建设，施工量较小且施工期短，因此对周围环境影响较小。 1、施工扬尘防治措施 项目施工期主要进行设备的安装，产生的少量扬尘通过洒水抑尘，对环境的影响小。 2、施工废水防治措施 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员最多为10人，产生的生活污水约0.56m3/d，经旱厕处理，排入污水管网。 3、施工噪声防治措施 本项目施工期噪声主要为设备安装产生的噪声，通过合理安排施工进度和时间，尽量避免夜间施工等措施，施工期的噪声影响较小。且施工时间短，将随施工结束而消失。 4、施工期固废防治措施 本项目施工期的固废主要是施工人员生活垃圾，施工人员最多为10人，生活垃圾产生量约为5KG/d，分类收集，环卫清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气影响及保护措施 本项目原料由封闭罐车运输，原料泥浆含水率约90%，整个生产过程为带水作业，并且由封闭管道输送泥料，产品砂石、泥饼含水率较高，故本项目生产过程无粉尘产生。项目主要污染物为厂内运输车辆扬尘、车辆尾气。 本项目厂内运输车辆扬尘，经采取进出车辆清洗、厂内定期洒水抑尘，加强清扫、保持清洁后可减少道路扬尘，排放量较小，对外环境影响较小；车辆在运输过程中产生车辆尾气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，运营期物料运输车、叉车采用满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)标准的车辆，定期对尾气进行检测，确保废气排放符合国三标准要求。工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 二、运营期废水影响及保护措施 1、废水污染源 （1）生活废水 本项目劳动定员10人，根据《陕西省行业用水定额（DB61/T 943-2020）》，非食宿人员职工生活用水量按70L/（人·d）计，则生活用水量为0.7m3/d（210 m3/a）。项目生活污水以0.8计，则生活污水排放量为0.56m3/d（168m3/a）。生活污水经化粪池处理后，经污水管网排污大王镇污水处理厂。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》，项目生活污水主要污染物产排情况详见下表。 表18 生活污水主要污染物产排情况 废水 类别; 污染物; 产生情况; 治理设施/处理工艺; 综合治理 效率; 排放 情况; 排放 标准mg/L. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水 168m3/a; COD; 460; 0.097; 化粪池/ 厌氧发酵+沉淀; 40%; 276; 0.058; 500. NH3-N; 52.2; 0.011; 20%; 41.76; 0.009; 45. 总氮; 71.2; 0.015; 10%; 64.08; 0.014; 70. 总磷; 5.12; 0.001; 10%; 4.608; 0.001; 8. （2）生产废水 本项目生产废水主要为浓缩一体机产生的上清液、压滤机产生的压滤液，经沉淀罐絮凝沉淀后进入清水池，部分综合利用，其余经污水管网排入大王镇污水处理厂。 根据业主提供资料，项目生产废水污染物产排情况详见下表。 表18 生产废水污染物产排情况 废水 类别; 污染物; 产生情况; 治理设施/处理工艺; 综合治理 效率; 排放 情况; 排放 标准mg/L. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生产 废水281949 m3/a; BOD5; 9.8; 浓缩一体机+沉淀罐+清水池/絮凝沉淀; /; 9.8; 300. SS; 2000; 563.898; 95%; 100; 28.19; 400. NH3-N; 0.038; 0.01; /; 0.038; 0.01; 45. PH; 9.45（无纲量）; -; 7.4（无纲量）; 6-9. （3）车辆冲洗废水 项目在厂区入口处设洗车台一座，对车辆进行冲洗，洗车废水经沉淀集水池处理后循环使用，不外排。 - （4）废水污染源源强核算结果一览表 废水 类别; 污染物; 产生情况; 治理设施/处理工艺; 综合治理 效率; 排放 情况; 排放 标准mg/L. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水 168m3/a; COD; 460; 0.077; 化粪池/ 厌氧发酵+沉淀; 40%; 276; 0.046; 276. NH3-N; 52.2; 0.009; 20%; 41.76; 0.007; 41.76. 总氮; 71.2; 0.012; 10%; 64.08; 0.011; 64.08. 总磷; 5.12; 0.001; 10%; 4.608; 0.001; 4.608. 生产 废水281949 m3/a; BOD5; 9.8; 2.763; 浓缩一体机+沉淀罐+清水池/絮凝沉淀; /; 9.8; 2.763; 9.8. SS; 2000; 563.898; 95%; 100; 28.195; 100. NH3-N; 6.39; 1.802; /; 6.39; 1.802; 6.39. PH; 9.45（无纲量）; -; 7.4（无纲量）; 6-9. 合计282117 m3/a; COD; 0.16; 0.046; 500. BOD5; 9.79; 2.763; 300. SS; 99.94; 28.195; 400. NH3-N; 6.41; 1.809; 45. 总氮; 0.039; 0.011; 70. 总磷; 0.004; 0.001; 8. PH; 7.4; 6-9. 2、废水排放口基本情况 表20 废水排放口基本情况一览表 排放口 编号/名称; 排放口类型; 地理坐标; 废水 排放量 (m3/a); 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律. DW001废水总排放口; 一般排放口; E108°39'5.421" 34°12'0.313"; 282117; 间接排放; 经大王镇污水处理厂处理后，排入新河; 连续排放，流量稳定. - 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），运营期废水监测计划见下表。 表21 运营期废水监测计划表 污水类别; 监测点 位置; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 生产综合污水; 废水排放口; 流量; 自动监测; /. PH; 1次/天; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B级标准. COD、BOD5SS、NH3-N、总磷、总氮、; 1次/半年. 4、达标情况分析污水处理达标可行性分析 本项目生产废水经固液分离净化装置处理后进入清水池，部分综合利用与车辆冲洗和洒水抑尘，其余经污水管网排入大王镇污水处理厂；车辆进出时冲洗废水排入沉淀集水池，循环利用；生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入大王镇污水处理厂。 - 5、项目污水排入污水处理厂可行性分析 大王镇污水处理厂于2019年建设，采用较为先进的污水处理工艺立体生态处理，采用A/O-MBR成熟工艺，其设计规模为1万立方米/日。大王镇污水处理厂位于大王街道东兴庄村北、新河西岸，总占地37.85亩，一期占地21.5亩，2018年年底启动建设，总规划规模为10000m3/d，是目前西咸新区村镇一级规模最大，出水标准最高的污水处理厂，同时也是西咸新区首个花园式污水处理厂，服务大王和马王两个街道，包括大王东村、大王西村、富村、梧村、沣京社区、张海坡、双桥村、新泥河村、新庄村及毛纺厂、铜网厂生活区等区域。 本项目污水不含重金属、难降解有机物等污染物，可生化性好，排入大王镇污水处理厂处理，可达到大王镇污水处理厂接管标准。 综上所述，该污水处理厂有能力接纳项目运营后的废水，并且成熟的处理工艺可以确保达标排放，不会降低地表水现有水环境功能。本项目外排污水污染物排放浓度符合大王镇污水处理厂接管标准，污水经市政污水管网排入大王镇污水处理厂处理达标后外排，对项目周边水体水质的影响较小。 三、运营期噪声影响及保护措施 1、噪声污染源分析 项目噪声源主要分布在生产线上，主要来源于振动筛、浓缩一体机、压滤机、皮带输送机、铲车等生产设备。单台设备噪声值为70~80dB(A)。主要噪声源排放情况见表19。 表19 项目声源基本情况一览表dB(A) 声源位置; 噪声设备; 噪声级dB(A); 数量(台/套); 治理措施; 降噪后声级值dB(A). 生产 车间; 泥浆净化设备; 80; 1; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 皮带输送机; 70; 1; 55. 铲车; 75; 1; 60. 皮带输送机; 75; 4; 60. 泵; 75; 1; 60. 罐车、货车; 70; 10; 禁止鸣笛、怠速慢行; 55. 2、预测结果及评价 噪声预测结果见表20。 表20 项目噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 40; 40; 60; 50. 南厂界; 52; 52; 70; 55. 西厂界; 49; 49; 60; 50. 北厂界; 46; 46; 60; 50. - 根据上表预测结果可知，项目建成后厂界噪声昼夜贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准要求，且本项目厂界周围50m无噪声敏感点，因此项目建成后对声环境影响较小。 3、噪声防治措施 （1）选用符合《机动车辆允许噪声标准》(GB1495-79)等有关标准的运输车辆；加强车辆管理，定期对运输车辆进行检修，避免车辆在非正常运行产生噪声； （2）加强运输过程管理，尽量少鸣笛，限制车速，并在厂区出入口设置减速带，设限速及禁鸣标志。 （3）优先选择低噪设备；生产设备均在厂房内布置。 4、噪声监测计划 建设单位应按要求定期开展环境监测，监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018），详见下表。 表21 运营期噪声监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 厂界 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、运营期固体废物影响及保护措施 1、固废产生量 （1）生活垃圾 本项目劳动员工10人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集，环卫清运。 （2）废机油及含废油手套、抹布 设备维修保养过程中会产生部分废机油，废油年产生量为0.005t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》规定的危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，定点收集后，委托有资质的单位处置。 根据建设单位提供资料，项目废含油手套、抹布产生量0.002t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》规定的危险废物，HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，定点收集后，交由有资质单位处置。 （3）泥水池底泥 本项目车辆冲洗及设备冲洗过程中在沉淀池底部会产生一定量的底泥。根据建设单位统计，沉淀池底泥产生量约为5t/a。底泥统一收集，回用于生产。 2、固废处置措施 主要固体废物产生量及处置方式见表22。 表22 主要固体废物产生量及处置方式 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式、去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; /; /; 1.5t/a; 桶装; 环卫部门清运. 2; 废机油; 设备维修保养; 危险废物; HW08 900-249-08; T，I; 0.005 t/a; 危废暂存箱; 定期交资质单位处理. 3; 废含油手套、抹布; HW49 900-041-49; T/In; 0.002 t/a. 4; 沉淀池底泥; 清水池、沉淀集水池; 一般固废; /; /; 5t/a; /; 回用于生产. 项目产生的固废全部得到妥善处理，符合“资源化、减量化、无害化”处理的要求，满足相关环境保护的要求，固体废物处置措施合理可行。 3、环境管理要求 - （1）一般工业固废：平时加强项目的环境管理，一般工业固体废物集中收集，不随意堆放，根据固废产生的实际情况及时清运或回用，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。 - （2）危险废物的收集和临时贮存要求： - 本项目涉及危险废物是废机油及含油抹布、手套，产生量较小，属于间歇性产生；项目危险废物暂存贮室内的危废暂存箱，及时委托有资质的危废处置单位进行运输、处置。危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。 - ①按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） - 在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； - ②要求必要的防风、防雨、防晒措施和隔离设施； - ③危废贮放容器要求危废收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；收集容器可用带箍盖钢圆桶或塑料桶，强度应满足要求容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A）。 - ④由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案。 - 本项目产生危险废物全部交由有资质的危险废物处理公司进行处理处置。危险废物的贮存和转运严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。 五、运营期土壤及地下水环境影响及保护措施 - 1、污染来源、类型 项目生产废水、少量生活废水依托大王镇污水处理厂处理后达标排放。在正常情况下，项目运营过程中不会对地下水及土壤环境造成影响。产品为砂石和泥饼，堆存过程中不会因泄漏下渗造成土壤及地下水污染影响。可能造成的污染主要来自泥水中转池、危险废物临时储存设施底部破损发生渗漏。 - 2、防控措施 企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免土壤及地下水污染事故的发生。 源头控制：加强对污水处理设施、危险废物的管理，避免污染物跑冒滴漏现象发生。 分区防治：对泥水池、沉淀集水池进行一般防渗。 应急响应：项目设置1个事故池（240m3），发生泄露后，应立即将泄漏泥浆转移至事故池。 通过采取上述的污染治理措施和环保管理，项目正常运营过程中对厂区土壤及地下水环境影响较小。 六、运营期环境风险及保护措施 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录H，结合本项目实际情况，生产过程中不涉及风险物质，可认为危险物质数量与临界量之比Q<1，本项目环境风险潜势为I。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 洗车台（1座）、+洒水设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 车辆尾气 | CO、NOx及碳氢化合物 | 采用符合标准的车辆和燃料；加强车辆维修保养 | 《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 絮凝沉淀+PH调节+ 清水池（240m3）+事故池（240m3） |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀集水池1个 | 循环利用 |
| 声环境 | 四排轮斗洗砂机、压滤机、皮带输送机、铲车等设备 | 噪声 | 选用低噪设备，隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设置垃圾桶集中收集后，交环卫清运；废机油、废含油手套、抹布等危险废物暂存于危废暂存箱，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化、清水池、泥水池防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - “三同时”制度： - 按照设计和建设单位认真落实废气、污(废)水、固废、噪声等防治措施。 - 环境管理制度： - 加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。 - 排污许可制度： - 建设单位在排污前，在国家排污许可系统提交固定污染源排污申请表，取得固定污染源排污登记回执/排污许可证。 - 环境监测： - 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 - 竣工验收 - 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 [2017]4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

经以上分析，在采用各项合理的污染防治措施后，污染物排放均可达到相关要求，项目建设对环境影响轻微。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 2.763t/a | / | 2.763t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 28.195t/a | / | 28.195t/a | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 1.809t/a |  | 1.809t/a |  |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005 t/a | / |
|  | 废含油手套、抹布 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002 t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①