建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项   目  名  称 ：    爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目

建设单位（盖章）：       爱生无人机西咸新区发展有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 爱生无人机西咸新区发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李晓明 |  |  | 联系人 | 石玮平 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8#楼3层309室 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15591959992 |  | 传真 | / | 邮编 | 712000 |
| 建设地点 | 西咸新区沣西新城天雄西路西段—爱生无人机产业化基地项目6#厂房内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沣西新城行政审批与政务服务局 |  |  | 项目代码 | 2020-611205-37-03-060232 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3749 其他飞行器制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 158.88 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） |  | 64.0 | 所占比例（%） | 21.33 |
| 建设期限 | / |  |  | 预投产 日期 | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 西安爱生技术集团公司（西北工业大学无人机研究所）是我国最早从事无人机研制生产的总体单位，拥有卓越的系统集成能力和创新研发实力，在系统设计、仿真测试、先进制造、总装集成、飞行试验、售后保障等领域积累了丰富经验。西安爱生技术集团公司同时具备小型航空活塞发动机的研发制造能力，拥有自主知识产权，实现了中小型无人机动力的自主配套，具备为用户提供“无人机系统解决方案”的能力。 2016年6月，西安爱生技术集团公司委托广西来环环保科技有限公司编制完成《无人机产业化建设项目环境影响报告表》，并于2016年8月2日取得陕西省西咸新区沣西新城建设环保局关于该项目环境影响报告表的批复，审批文号为“沣西建环发[2016]49号”，审批规模为：年产1000架（含新型/改型/军品/民品/军贸）中小型无人机；8架大型无人机；1000台套各型发动机；100套各型无人机地面控制站及数据链；具备同时展开10个无人机系统联调联试及全系统综合测试与验证能力；具备400台套任务载荷及配套设备的存储能力；具备100架无人机基地级维修能力。 由于西安爱生技术集团授权爱生无人机西咸新区发展有限公司负责无人机产业化建设项目的土地购置、建设、园区运营的全部事宜，因此需将项目投资主体进行变更，2017年3月27日，陕西省西咸新区经济发展局同意将无人机产业化建设项目的投资主体由“西安爱生技术集团公司”调整为“爱生无人机西咸新区发展有限公司”（陕西咸经发发[2017]81号），因此本环评涉及的现有项目投资主体均为爱生无人机西咸新区发展有限公司。 考虑到现有的无人机产业化建设项目生产的产品喷漆采用外协，不利于企业后续发展，为此企业经研究决定，投入300万元在现有项目的基础上新增此次喷漆房项目。项目主要是对无人机部件进行喷漆，项目产品均属于军工产品，若采用水性涂料进行喷漆达不到相应的技术要求，故本项目喷漆工序采用低VOCs油性漆。本项目通过利用现有的6#总装厂房南侧部分面积，本项目占地面积为158.88m2，新增喷漆工艺，购置喷枪、喷漆流水线及废气处理设施等设备，建成后生产规模不变。 2、环境影响评价的工作过程 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定的“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业—74、航空航天器制造”中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书；“其他”应编制报告表。根据企业提供的信息，本项目有喷漆工艺且油性漆年用量小于10吨，因此应编制环境影响报告表。爱生无人机西咸新区发展有限公司2020年7月委托我单位对爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目进行环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，并进行了如下工作：对相关的国家和地方法律法规、发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据和其他有关技术文件进行了研究；调查收集、监测了评价区域环境质量现状资料；在对项目和现状资料分析研究的基础上，对本项目进行了环境质量现状评价；根据项目的环境影响、法律法规、规定和标准的要求，提出了减少环境污染的环境管理措施和工程措施。在以上工作的基础上，编制完成了《爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目环境影响报告表》。 3、关注的主要环境问题 本项目关注的主要环境问题有以下几个方面： - 项目与国家、地方产业政策和规划的相符性分析； - 项目生产过程中产生的废气、固废等污染物排放情况，重点关注有机废气、颗粒物、SO2、NOX对周边环境的影响程度。 4、相关情况判定分析 （1）项目与国家产业政策的符合性 本项目属于智能无人飞行器制造配套项目，主要为中小型无人机、大型无人机等进行喷漆，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第十八项 航空航天：15、无人机总体、材料、通信、控制系统等开发制造”，符合国家产业政策要求；本项目未列入《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体【2018】1892号中限制类、禁止类中，属于允许类，故本项目符合国家现行的有关产业政策。 本项目取得沣西新城行政审批与政务服务局关于该项目的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-611205-37-03-060232）（见附件）。 （2）工程与西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）符合性的分析 沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括大王街道、马王街道、钓台街道，总面积142.77平方公里，其中西安市占地91.08平方公里，咸阳市占地51.69平方公里。规划范围东至沣河，南至大王街道及马王街道南部边界，西至大王街道西部边界，北至渭河。功能定位是以协调大西安、带动大关中、引领大西北为使命，落实国家“一带一路”倡议，提升西咸新区影响力，将沣西新城建设成为丝绸之路信息港、西部科技创新引领区、新中心重要组成部分、绿色低碳生态城市。 本项目所属的飞行器、靶机类航空、航天产品和应用系统等属于高新技术研发创新，符合西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）发展方向。 （3）工程与《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见相符性分析 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》于2018年6月编制完成，并于2018年7月取得《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》，本项目与规划环评及审查意见相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评及审查意见相符性分析 序号; 规划环评及审查意见内容; 符合性分析; 相符性. 1; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目运营期会产生一定量的废气，其中喷烘工序产生的废气经“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”等措施后，通过15m排气筒高空排放；天然气废气经低氮燃烧器燃烧后由15m高排气筒排放，废气经处理后均可达标排放，且本项目不新增生活污水，无生产废水外排，因此本项目不属于三高（高污染、高耗能、高耗水）企业。; 符合. 2; 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排。; 本次改扩建项目运营期不新增生活污水，且无生产废水外排；原有项目产生的生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政管网，由市政污水管网进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理，故项目不属于高耗水、高排水企业。; 符合. 3; 固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 改扩建项目产生的危险废物依托原有的危废暂存间（81m2）暂存，位于1#动力中心北侧，后交由有资质单位进行处置。; 符合. 4; 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 项目所在区域为2类声环境功能区，企业加强设备日常维护，再加上隔声、减振以及合理布局等措施，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 符合. 5; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目废气通过采取“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒”、“低氮燃烧器+15m排气筒”等措施；噪声采取距离衰减、隔声、减振等措施降噪；固废均得到合理妥善处置；项目运营期对周围环境影响较小。; 符合. （4）工程选址的环境可行性分析 本项目位于现有厂区已建成的6#总装厂房南侧区域内，由于项目为改扩建项目，不新征地，不涉及重新选址，厂区现有用地性质为工业用地（附件）。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区；项目产生的废气采取有效措施处理后，对周围环境影响较小；项目建成后不新增员工，因此无新增生活污水产生；生产用水循环使用，定期补充，不外排；因此，本项目建成后无废水排放；项目产生的噪声通过采取厂房隔声、减振等降噪措施，再经距离衰减后，厂界噪声能达到相关标准限值要求，不会改变区域声环境功能。因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 （5）与VOCs相关政策和铁腕治霾符合性分析 本项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析相关内容见表1-2。 表1-2 项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 中华人民共和国大气污染防治法（2018年10月26日修订）; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目喷漆等均在密闭车间内，无露天喷涂作业；喷漆烘干室采用“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”措施后，通过15m排气筒高空排放; 符合. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施; 本项目使用低VOCs油性漆物料，喷漆烘干室采用“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”等措施后，通过15m排气筒高空排放，有机废气净化效率为93%，项目不使用水性胶粘剂。; 符合. 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%；加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。. 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于现有厂区已建成的6#总装厂房南侧区域内，不新征地，不涉及重新选址，且厂区前期工程环保手续完善，已取得环评批复。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目所用漆料为油性漆，调漆在调漆室进行，原料储存于密闭容器与封闭式储库内；喷涂及烘干工序全部在密闭的喷漆烘干室内进行。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 根据工程分析，本项目采用过滤棉及喷淋塔组合工艺处理漆雾，属于高效治污措施；项目喷漆物料在使用过程中均在密闭空间中操作，项目采用的废气治理措施为“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”组合装置，有机废气净化效率为93%。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目喷漆、烘干等均在密闭喷漆烘干室内，无露天喷涂作业; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目喷漆、烘干等均在密闭喷漆烘干室内，无露天喷涂作业；产生的废气经“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理后通过15m排气筒达标排放。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术对有机废气处理后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目采用低VOCs涂料，有机废气通过采用“过滤棉+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，通过15m排气筒达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气净化设备中产生的废活性炭、废UV灯管委托有资质单位进行处置; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; 禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目；制定关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能；; 不属于相关限制淘汰产业; 符合. 实施VOCs专项整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 根据项目使用油漆成份检验报告，底漆、面漆、中漆中VOC含量分别为395g/L、484g/L、475g/L，均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求，故本项目所用油漆均不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》; 优化产业布局，严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，按照“无煤城市”建设目标，禁止新建、改建、扩建任何涉煤和石油化工、煤化工等项目。; 不属于相关限制淘汰产业; 符合. 严控“两高”行业产能。按照《关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案》，制定新区实施方案，加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施平板玻璃、化工等重污染企业搬迁，已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退的予以停产。重点压减石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能，禁止新建化工园区，加大现有园区整治力度；严禁新增铸造、电解铝和平板玻璃等产能，新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则不得采用公路运输。. 《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，新城内禁止新建改扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。; 本项目为智能无人飞行器制造配套项目，不属于《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中的重点行业，也不属于本方案中禁止建设的项目。; 符合. 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目采用天然气燃烧机进行烘干，不采用以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。; 符合. - （6）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目所在地位于西咸新区沣西新城天雄西路西段—爱生无人机产业化基地项目6#厂房内，项目地周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 根据现状监测结果，评价区环境空气各监测点监测值总体均符合《环境空气质量标准》二级标准；项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准；评价区地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目属于智能无人飞行器制造配套项目，主要为中小型无人机、大型无人机等进行喷漆，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第十八项 航空航天：15、无人机总体、材料、通信、控制系统等开发制造”，符合国家产业政策要求；本项目未列入《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体【2018】1892号中限制类、禁止类中，属于允许类，故本项目符合国家现行的有关产业政策。; 符合. - 5、环境影响评价主要结论 爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目位于现有厂区已建成的6#总装厂房南侧区域内，建设内容符合国家现行产业政策要求。本项目在生产过程中产生的废气、噪声、固废污染，在依托现有环保措施前提下，完善并落实环评报告中提出的各项污染防治措施后，能够确保主要污染物达标排放。故从环境质量保护目标的角度分析，项目建设是可行的。 二、项目地理位置 本项目位于西咸新区沣西新城天雄西路西段—爱生无人机产业化基地项目6#厂房内，地处西安市城区西部，距离西安市西三环直线距离10km，南侧距离连霍高速约2km。地理位置优越，交通十分便利。项目北侧为空地，东北侧为天福和园小区（450m）；西侧为渭河（1000m），南侧为宇培西安物流园；项目所在区域距离东南侧为王道村480m（已拆迁）。 本项目位于现有厂区已建成的6#总装厂房南侧区域，6#总装厂房西侧为9#装备车库，东侧为3#零部件厂房（拟建），南侧为7#电装联试厂房，北侧为5#外包民机厂房（拟建）。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2，平面布置见附图3。 三、原有项目概况 1、建设规模及产品方案 原有建设项目为西安爱生技术集团公司无人机产业化建设项目，总投资1356615万元，项目年产1000架（含新型/改型/军品/民品/军贸）中小型无人机；8架大型无人机；1000台套各型发动机；100套各型无人机地面控制站及数据链；具备同时展开10个无人机系统联调联试及全系统综合测试与验证能力；具备400台套任务载荷及配套设备的存储能力；具备100架无人机基地级维修能力。 2、建设内容 原有建设项目为西安爱生技术集团公司无人机产业化建设项目，分二期进行，主要建设内容包括无人机系统研发中心和无人机产业化示范基地两部分及其他技术交流与培训区，办公大楼、食堂等辅助用房以及厂区内公共设施等。一期建设全部功能区，二期主要是产品研发软件的升级，目前一期部分已建成，项目总占地面积403333m2，总建筑面积349900m2，全部为地上建筑。 现有项目建设内容一览见表1-4。 表1-4 项目工程组成一览表 项目; 规模; 建设内容及功能; 建设现状. 主体工程; 1#动力中心; 布置有设备机房，配电室、空压机室、消防监控室等; 已建成. 6#总装厂房 （23100m2）; 无人机总装生产、部件装配生产、水平测量、称重吊挂及设备安装工作，具备起重运输吊装设备，加温设备、水平测量设备、称重吊挂设备、GPS转发设备、加工设备等。; 已建成. 7#电装联试厂房 （25200m2）; 完成数据链装配及调试，具备起重运输吊装设备、加工设备、检测设备、仿真设备 完成无人机各类电缆生产及调试。具备装配设备、压接设备、清洗设备、测试设备及相关辅助设备等。; 已建成. 8#装备车库; 停靠大型军用车辆; 已建成. 9#装备车库; 停靠大型军用车辆; 已建成. 10#飞行试验站厂房 （12600m2）; 进行发动机转数调试。; 已建成. 11#动力试车间 （8400m2）; 满足不同型号无人机试车工作，具备起重运输吊装设备、加工设备、测量设备等; 已建成. 辅助 工程; 空压站一座; 为所有生产工序提供压缩空气; 已建成. 公用 工程; 给水; 设给水泵、给水管网，用水由市政自来水管网提供; 已建成. 排水; 厂区内铺设排水管网，废水由市政排水管网接入沣西新城渭河污水处理厂; 已建成. 供电; 设配电室，电源由市政电网提供; 已建成. 供暖、制冷; 厂区内采用市政供暖，制冷为中央空调; 已建成. 燃气; 厂区内铺设天然气管网，由市政天然气管网供气; 已建成. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池; 已建成. 废气; 配胶室（调漆室）废气; 依托1套过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后达标排放; 已建成. 固体 废物; 生活垃圾; 厂区设置垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运处置; 已建成. 车间废线、废弃零部件、废包装物等一般固废; 定点堆放，定期由废品回收站回收，合理处置。; 已建成. 废机油、油棉纱、废乳化液，酒精棉纱，酒精桶（瓶），胶水包装物、废胶等; 专用容器分类存放，有资质单位统一收集处置; 已建成. 车间设备噪声、空压机、水泵等公共设备，无人机地面测试噪声; 选用环保型低噪音设备，隔声、减振等; 已建成. 绿化; 植树、种草，绿化面积约48400m2; 已建成. 依托 工程; 沣西新城规划给、排水管网，天然气管网，配电等公共设施及道路等。; 已建成. 3、主要设备情况 表1-5 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 现状数量. 电子设备组装与调试. i-con2智能电烙铁组合1; 智能温控、智能识别; 4. AOI自动光学检测机; ——; 2. 自动翻板机; ——; 2. 自动分板机; ——; 2. 多功能电缆测试设备; ——; 2. 滑线变阻器; ——; 4. 地面站仿真检测设备; 2. 自耦调压器; 单相3KW; 2. 自动剥线机; 45-950-01; 2. 选择性波峰焊; 1. 电源应力试验台、航向传感器测试设备、电源应力实验台等全部测试设备; 含相关配套软件、接口齐全; 若干. 无人机总装生产设备. 无人机系统静态试验与测试系统; ——; 2. 重心测量系统、光学经纬仪、光学水准仪; ——; 若干. 加温间; ——; 2. 铆枪; ——; 2. 真空泵; ——; 2. 空气压缩机; LS12-50HH; 2. 其他实验测试系统; 各1套. 无人机地面试验设备. 传感器测试设备、舵机测试设备、综合主控系统、无线电数据链测试分系统、地面控制站测试分系统等测试设备; ——; 若干. 4、主要原材料消耗及来源 表1-6 主要原、辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 实际年消耗量. 1; 框板毛坯; kg/a; 500. 2; 航空层板; kg/a; 800. 3; 航空橡胶板; kg/a; 800. 4; 高强玻璃布; kg/a; 6000. 5; 隐身玻璃布; kg/a; 5000. 6; 玻璃布预浸料; kg/a; 3000. 7; 碳布; kg/a; 3200. 8; 碳带预浸料; kg/a; 4000. 9; 蜂窝; kg/a; 1000. 10; 无碱玻璃纤维纱; kg/a; 1600. 11; 无孔隔离膜; kg/a; 500. 12; 聚氨酯; m2/a; 11.6. 13; 环氧玻璃钢; m2/a; 3.0. 14; 海绵橡胶911; 块/a; 400. 15; 橡胶5870; ㎡/a; 40.4. 16; 聚四氟乙烯板; 块/a; 100. 17; 脱模剂; L/a; 189. 18; 硝基涂布漆; L/a; 25. 19; 汽油; L/a; 60000. 20; 密封胶; kg/a; 50. 21; 快速胶; kg/a; 8. 22; 环氧树脂胶; kg/a; 2190. 23; 硅酮密封胶; kg/a; 80. 24; 酒精; kg/a; 760. 25; 黄油; kg/a; 100. 26; 固化剂; kg/a; 125. 27; 二丁酯; kg/a; 400. 28; 润滑油; kg/a; 100. 29; 乳化液/冷却液; kg/a; 500. - 现有工程环保手续履行情况 建设单位于2016年6月委托广西来环环保科技有限公司编制完成了《无人机产业化建设项目环境影响报告表》，并于2016年8月2日取得批复，批复文号为“沣西建环发[2016]49号”，该项目于2020年正式建成，目前处于试运行阶段，暂未开展竣工环境保护验收工作。 6、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员150人，采用每天一班，每班八小时工作制度，年工作日约250天。 四、改扩建项目（本项目）基本概况 项目名称：爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目 建设性质：改扩建 建设单位：爱生无人机西咸新区发展有限公司 项目用地：西安爱生技术集团公司厂区生产厂房内，本项目不新增用地，在6#总装厂房内安装，工程占地约158.88m2。 总投资：300万元 - 改扩建项目（本项目）工程内容 - 1、主要建设内容 本项目主要是在现有生产工序的基础上新增喷漆工艺，利用现有厂区6#总装厂房建设一套底漆喷漆烘干室，内径尺寸：9000×6000×3000mm；一套面漆喷漆烘干室，内径尺寸：14000×6000×3000mm，项目建成后，可满足无人机产业化建设项目年喷漆300架次的生产能力，每架次喷漆面积5m2。 2、工程组成 本项目主要进行喷漆烘干室的建设，其它辅助及公用工程均依托一期基础设施，不新建其他公用设施。其中，喷漆烘干室设备主要由室体、送风系统、加热系统、排风系统、照明系统、净化装置、废气处理系统，以及电控系统等部分组成，主体由静压室、室体、格栅及灰尘或漆雾过滤装置组成。项目组成见表1-7。 表1-7 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 面漆喷漆烘干室; 建筑面积84m2，由静压室、室体、格栅及灰尘或漆雾过滤装置组成；内径尺寸：14000×6000×3000mm。面漆喷漆室中间设置腰门，将喷烘室一分为二，以便喷小工件时达到节能目的，由75mm岩棉彩钢夹芯板及镀锌板结构件拼装制成，骨架采用方钢管; 已建，位于6#总装厂房南侧新建. 底漆喷漆烘干室; 建筑面积54m2，主要用于喷涂底漆及中漆（按照需要喷涂），由静压室、室体、格栅及灰尘或漆雾过滤装置组成；内径尺寸：9000×6000×3000mm，由75mm岩棉彩钢夹芯板及镀锌板结构件拼装制成，骨架采用方钢管; 已建，位于6#总装厂房南侧新建. 辅助工程; 更衣室; 建筑面积10.44m2，内径尺寸：3480×3000×3000mm; 6#总装厂房南侧新建. 调漆室（配胶室）; 建筑面积10.44m2，内径尺寸：3480×3000×3000mm; 6#总装厂房南侧新建. 公用工程; 通风; 喷漆房采取防爆排风机系统; 新建. 供电; 由厂区现有供电系统供给; 依托一期. 供水; 由厂区供水管网提供; 依托一期. 排水; 采取雨污分流; 依托一期. 环保工程; 调漆、喷漆、烘干废气; 共3套，单套为过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1、P2、P3）; 新建. 天然气燃烧 废气; 共3套，设置低氮燃烧器，最后经1根15m高排气筒（P4））排放; 新建. 噪声治理; 隔声、消声等措施; 新建. 固废处理; 危险废物在危废暂存间暂存，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理，废打磨砂纸暂存于一般固废暂存间，定期交由废品回收站回收; 依托一期. 3、主要设备 主要工艺设备见表1-8。 表1-8 主要工艺设备 序号; 设备名称; 数量; 型号尺寸; 备注. 面漆喷烘室. 1; 送风风机; 4台; YDW-5.6C; 风量25000m3/h. 2; 排风风机; 2台; 4-72NO12C; 风量50000m3/h. 3; 空气过滤系统; 1套; 采用精粗两道过滤层结构; /. 4; 加热系统; 2套; 发热量40万Kcal/h燃气燃烧机; /. SUS304耐热不锈钢换热器; /. 5; 喷枪; 4把; /; /. 6; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置; 2套; 每套处理风量50000m3/h; /. 7; 排气筒; 2根; 高15m; /. 底漆喷烘室. 1; 送风风机; 2台; YDW; 风量30000m3/h. 2; 排风风机; 1台; 4-72型离心风机; 风量60000m3/h. 3; 空气过滤系统; 1套; 采用精粗两道过滤层结构; /. 4; 加热系统; 1套; 发热量40万Kcal/h燃气燃烧机. SUS304耐热不锈钢换热器. 5; 喷枪; 2把; /; /. 6; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置; 1套; 每套处理风量60000m3/h; /. 7; 排气筒; 1根; 高15m; /. 4、主要原、辅材料 1）本项目主要原、辅材料及能源消耗见表1-9。 表1-9 改扩建项目主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 用量; 单位; 备 注. 1; 无人机; 300; 架/a; 前面工段的产品. 2; 双组份环氧底漆; 底漆; 1.0; t/a; 漆：固化剂：稀释剂=100:20:10. 固化剂; 0.2; t/a. 稀释剂; 0.1; t/a. 3; 中漆（根据需要喷涂）; 中漆; 0.3; t/a; 漆：固化剂：稀释剂=100:25:20. 固化剂; 0.075; t/a. 稀释剂; 0.06; t/a. 4; 双组份素色面漆; 面漆; 1.5; t/a; 漆：固化剂：稀释剂=100:25:20. 固化剂; 0.375; t/a. 稀释剂; 0.3; t/a. 5; 原子灰（腻子）; 0.6; t/a; 灰：固化剂=50:1. 6; 原子灰固化剂; 0.012; t/a. 7; 打磨砂纸; 0.002; t/a; 外购. 8; 天然气; 3.24; 万m3/a; 管网供应. 9; 新鲜水; 2.4; t/a; 喷淋塔定期补水. 表1-10 项目主要原辅材料理化性质一览表 双组份环氧底漆. 序号; 检测项目; 标准要求; 单位; 检测结果; 判定. 1; 挥发性有机化合物（VOC）含量; ≤750; g/L; 395; 合格. 2; 苯含量; ≤0.3; %; ＜0.01; 合格. 3; 甲苯、乙苯和二甲苯总量; ≤40; %; 13.75; 合格. 4; 乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量; ≤0.03; %; ＜0.005; 合格. 双组份素色面漆. 序号; 检测项目; 标准要求; 单位; 检测结果; 判定. 1; 挥发性有机化合物（VOC）含量; ≤630; g/L; 484; 合格. 2; 苯含量; ≤0.3; %; ＜0.01; 合格. 3; 甲苯、乙苯和二甲苯总量; ≤40; %; 16.05; 合格. 4; 乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量; ≤0.03; %; ＜0.005; 合格. 双组份素色中漆. 序号; 检测项目; 标准要求; 单位; 检测结果; 判定. 1; 挥发性有机化合物（VOC）含量; ≤750; g/L; 475; 合格. 2; 苯含量; ≤0.3; %; ＜0.01; 合格. 3; 甲苯、乙苯和二甲苯总量; ≤40; %; 12.75; 合格. 4; 乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量; ≤0.03; %; ＜0.005; 合格. 固化剂. 序号; 主要成分; 含量; 本项目取值; 挥发份含量. 1; 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物; 25~50%; 36.5%; 63.5%. 2; 二甲苯; 25~50%; 37.5%. 3; 1,2,4-三甲苯; 10~25%; 17.5%. 4; 乙苯; 4~10%; 8%. 5; 甲苯; 0~1%; 0.5%. 稀释剂. 序号; 主要成分; 含量; 本项目取值; 挥发份含量. 1; 二甲苯; 20~50%; 40%; 100%. 2; 4-羟基-4-甲基-2-戊酮; 10~20%; 15%. 3; 甲苯; 10~20%; 15%. 4; 乙苯; 10~20%; 15%. 5; 乙酸-2-丁氧基乙酯; 5~20%; 12.5%. 6; 1,2,4-三甲苯; 2~4%; 2.5%. 参考《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2中车辆涂料中的汽车原厂涂料VOC含量限值：底色漆≤520g/L，中涂≤500g/L，面漆≤500g/L。 根据建设单位提供资料及项目用漆检验报告，本项目所用油漆中VOCs含量分别为：底漆中VOC含量为395g/L，面漆中VOC含量为484g/L，中漆中VOC含量为475g/L，均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求，故本项目所用油漆均不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。 2）天然气用量 根据建设单位提供的资料，烤漆时间为30-40分钟之间，当温度达到设定温度时（预定干燥温度（50℃~60℃）），燃烧器自动停机，当温度下降到设定温度4～5℃时，风机和燃烧器又自动开机，烘房内温度保持恒定，每台设备每天工作时间约1.2h，发热量40万Kcal/h燃气燃烧机耗气量约45m3/h，年工作200天，则每台设备天然气用量1.08万m3/a，本项目共计3台燃烧器，总耗气量3.24万m3/a。 5、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水水源为市政自来水，由厂区已建供水管网提供，项目建成后不新增员工，操作人员从厂区现有工作人员调配，因此不新增生活用水。 本项目生产用水主要为喷淋塔定期补水，主要用于喷漆废气的降温及漆雾处理，项目喷淋塔一次性加水0.5m3，循环使用，定期补充，每月补水量0.2m3，半年更换一次，年用水量约为2.4m3/a。 （2）排水 项目采取雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；本项目建成后不新增员工，因此无生活污水产生；生产水循环使用，定期补充，不外排；因此，本项目建成后无废水排放。 （3）供电 项目供电由厂区现有供电系统供给。 （4）制冷、供暖 ①采暖：市政集中供暖，依托厂区现有供暖设施； ②制冷：夏季制冷采用独立空调。 6、劳动定员和工作制度 本项目建成后不新增员工，从厂区现有工作人员调配，实行一班制，每班4h，年工作200天。 |
| 与项目相关的原有污染物情况及主要环境问题 2016年西安爱生技术集团公司在西咸新区沣西新城咸户路以西、天府路以南，天元路以北处建设“无人机产业化建设项目”，该项目于2016年8月2日通过环评审批，批复文号：沣西建环发【2016】49号。 审批规模为年产1000架（含新型/改型/军品/民品/军贸）中小型无人机；8架大型无人机；1000台套各型发动机；100套各型无人机地面控制站及数据链；具备同时展开10个无人机系统联调联试及全系统综合测试与验证能力；具备400台套任务载荷及配套设备的存储能力；具备100架无人机基地级维修能力。 1、原有项目生产工艺 （1）无人机系统整体工艺流程 注：无人机试飞不在本项目区域内，喷漆外协，均不在本次评价范围内。 - （2）电子产品装配与调试工艺流程 固废 挥发气体 （3）无人机装配工艺流程 固废 2、原有项目污染物排放情况 根据建设单位提供资料，项目实际生产情况和环评审批保持一致，原项目污染物排放情况见表1-11。 表1-11 原有项目污染物排放汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 现有工程排放浓度及排放量; 环评审批处理方式; 企业实际处理情况. 大气污 染物; 清洗 工序; 乙醇挥发气体; 2.48t /a; 排风换气装置，加强通风; 排风换气装置，加强通风. 胶体挥 发废气（配胶室）; 非甲烷总烃; 0.0012t/a; 集气罩收集后经活性炭吸收装置吸收后经排气排放; 配胶室产生废气依托1套过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后达标排放. 水污染物; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 350mg/l，2.52t/a 160mg/l，1.15t/a 180mg/l，1.3t/a 24.3mg/l，0.175t/a; 本项目食堂废水经隔油设施隔油后与生活污水一同进入化粪池及一体化污水处理设施处理达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准后，排入市政污水管网进入沣西新城渭河污水处理厂。; 本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂。. 固体废物; 生产 车间; 废机油、棉纱、废乳化液; 1.2t/a; 有资质单位回收; 交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司带走处理. 胶水包装物、酒精瓶、废胶; 0.77 t/a; 有资质单位回收. 废弃零部件、废电线、废包装物; 7.8t/a; 废品回收站回收; 废品回收站回收. 职工; 生活垃圾; 7.5t/a; 环卫部门统一收集清运; 环卫部门统一收集清运. 噪声; 项目建成运行后，主要噪声源为自动翻板机等设备在运行时产生的噪声，声压级在75—85dB(A)，设备均设在厂房内，通过选用低噪声设备、厂房内合理布局、声源采用隔声、减振措施，项目噪声可达标排放。无人机地面试验噪声90-100 dB(A)。; 正常生产时关闭车 间门窗，设备减震. 3、企业原有项目存在的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，厂区现有工程仅部分建成，其余均为空地，项目生产的废气主要为酒精挥发废气，无组织排放，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，项目噪声采用隔声、减震措施，产生的固体废物均能合理处置。 现有工程尚未完成环境保护竣工验收，要求项目及时完善环境保护竣工验收手续。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，东距西安市中心10km，西距咸阳市中心3km，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速。包括空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城五个组团。 沣西新城是西咸新区五大新城之一，位于西安与咸阳两市之间，东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河南岸。 本项目位于西咸新区沣西新城天雄西路西段—爱生无人机产业化基地项目6#厂房内，位于渭河东南侧1000m处。距离西安市西三环直线距离10km，南侧距离连霍高速约2km，该区域地势平坦，视野开阔，环境状况良好，交通十分便利，地理位置优越。项目地理位置见附图一。 二、地形、地貌 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城，本区地貌类型属渭河冲积平原区，为渭河一级阶地地貌单元。阶面平坦，西窄东宽，宽度一般为400～800m。前缘高出河床3～6m，常与河漫滩或河床直接接触，海拔高程380～396m。上部物质为黄土状亚粘土、黑垆土，偶有轻亚粘土，厚约2～12m；下部为中粗砂、中细砂、砂砾石夹薄层亚粘土，总厚约60m，属堆积阶地。土壤以潮土、淤土为主，次有沼泽土。 三、水文特征 项目所在沣西新城主要河流有渭河、沣河，均属黄河水系。沣西新城位于渭河南侧，沣河西侧，属渭河流域渭河水系，流域面积在10km2以上的有153条，100km2以上的有26条，1000km2以上的有8条，河网密度为0.86条/km2。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入我省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。 本项目所在区域西侧有渭河流过，渭河自西向东沿咸阳市辖区南缘流过，境内长度约30km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 西安新河属于古八水绕长安中的一支，其发源于秦岭北麓，河水清澈，南起秦岭北麓，北上流经鄠邑区、西安交大科技创新港，汇入渭河。 四、气候气象 西咸新区沣西新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季，常年盛行风向东北风，境内多年平均风速2.0m/s。多年平均气温13.4℃，采暖期平均气温－1.7℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温－1.9～－0.5℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2182h，6、7、8三个月日照时数约占全年32%；多年平均降雨量545mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；全年无霜期219天。 五、文物古迹 西咸新区地处西安、咸阳交汇处，沣西新城距咸阳3km，历史悠久，风景秀丽，物产丰富，人杰地灵，历史上曾是我国第一个封建国家秦朝的国都及汉、唐等13个王朝的京畿之地，境内有27座帝王陵和400余座皇亲国戚王公大臣的陪葬墓，绵延百里，蔚为壮观，素以“秦都、汉陵”闻名于世。 经调查，本项目周边1km内无名胜古迹。 六、《西咸新区总体规划》 西咸新区是获得国务院批复的国家级新区，位于西安、咸阳两市结合部，是西安（咸阳）国际化大都市未来发展的重要地块。渭河以南已建有西安车辆厂、西部汽车城、子午轮胎、法士特、海天制药等企业；渭河以北主要有长庆石化、天宏硅业、渭河电厂、泾河新城、空港物流等企业。西咸新区沣西新城将发展成为西安国际化大都市新兴产业基地和综合服务副中心，重点发展信息技术、新材料、物联网、生物医药以及行政商务、现代农业等产业。 1、发展定位 按照《西咸新区总体规划》对沣西新城"未来西安国际化大都市综合服务副中心和战略性新兴产业基地"的基本定位，我们在充分调研论证的基础上，精心谋划了沣西新城"六园四区"的产业发展格局。 "六园" 一是信息产业园。吸引国内龙头通信运营企业，投资建设陕西信息服务产业基地和物联网产业基地。 二是生物医药产业园。依托海天制药等9户制药企业的迁扩建，建设生物医药生产、研发、经销为一体的生物药产业园。 三是创业科技孵化园。建设科技创业企业孵化大厦，为科技型创业企业发展提供基础配套服务。 四是节能环保产业园。依托华能热电冷联产项目，吸引节能环保项目，建设循环经济示范园。 五是新材料产业园。重点建设节能环保材料、生物医用材料、电子信息材料等新材料产业基地，建设集科研化、产业化、国际化为特点的科技园区。六是健康养生园。主要依托陕西步长国际健康城发展健康休闲养生产业。 "四区" 一是行政商务区。位于沣西新城中部规划方城以内，主要发展总部经济、金融商务、行政办公、餐饮服务等产业。 二是都市休闲区。规划在沣京遗址以北，沣河、古沙河交汇处，主要发展都市观光和文化休闲产业。 三是生态农业区。规划在新城西南部，主要发展集农业风情、种植文化、休闲娱乐为一体的生态农业。 四是沣京遗址保护区。主要围绕沣京遗址的保护开发建设文物文化展示区。

# 环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于西咸新区沣西新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。 本环评引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《环保快报（2020-4）》中西咸新区沣西新城环境质量状况的数据，对区域环境空气质量现状进行分析。具体见表3-1。 表3-1 沣西新城2019年环境质量状况统计表 单位; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 61; 35; 174.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 1.6; 4; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; μg/m3; 152; 160; 95; 达标. 由上表数据可知，SO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。 2、特征污染物环境质量达标情况 本次环境质量现状监测委托陕西博润检测服务有限公司、陕西泽希检测服务有限公司进行，具体监测内容如下： ①监测点位：项目区； ②监测因子：非甲烷总烃、甲苯、二甲苯； ③监测时间及频次：连续监测7天，每天4次； ④监测日期：本次环境空气监测时段为2020年7月09日~2020年7月15日、2020年10月13日~2020年10月19日，具体监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境空气质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准限值（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 1#项目区; 非甲烷总烃; 一次值; 2; 0.48~0.75; 37.5; 0; 达标. 甲苯; 1小时; 0.2; 1.5×10-3ND~ 2.1×10-3; 1.05; 0; 达标. 二甲苯; 1小时; 0.2; 1.6×10-3~ 2.6×10-3; 1.3; 0; 达标. 由监测结果可知，项目环境空气特征因子非甲烷总烃的一次平均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求；甲苯、二甲苯的1小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中质量浓度参考限值。 二、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位于2020年7月9日-2020年7月10日委托陕西博润检测服务有限公司对本项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧进行声环境监测，监测项目为等效连续A声级，监测时间为2天，昼、夜各监测1次。监测结果统计与分析见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 2020年7月9日; 2020年7月10日; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 55; 45; 56; 45; 60; 50; 达标. 2#厂界南侧; 52; 43; 54; 44; 达标. 3#厂界西侧; 54; 45; 56; 46; 达标. 4#厂界北侧; 56; 46; 55; 45; 达标. 由监测结果可知，本项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。 - 三、地下水环境质量现状 - 本次地下水环境质量现状评价采用现状监测，委托陕西泽希检测服务有限公司于2020年10月14日进行实测，监测内容见表3-4，监测结果见表3-5。 - 表3-4 地下水水质监测内容 监测点位; 定位信息; 相对本项目位置; 监测项目; 监测频次; 备注（调查信息）. 1#曹家庄水井; 经度：108°39'13.63" 纬度：34°15'9.79"; 西南侧; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类; 监测1天，每天1次; 海拔：386米、水深：30米、埋深：7米、水位：379米、用途：绿化用水. 2#西张 二村; 经度：108°40'40.15" 纬度：34°16'34.43"; 东北侧; 海拔：386米、水深：40米、埋深：20米、水位：366米、用途：生活用水. 3#水井; 经度：108°41'28.72" 纬度：34°17'1.99"; 北侧; 海拔：390米、水深：30米、埋深：10米、水位：380米、用途：绿化用水. - 表3-5 地下水水质监测结果一览表 监测项目; 监测结果; 单位; 标准限值. 1#曹家庄水井; 2#西张二村; 3#水井. K+; 9.8; 10.1; 9.7; mg/L; /. Na+; 52.6; 35.6; 34.1; mg/L; ≤200. Ca2+; 38.7; 22.1; 40.1; mg/L; /. Mg2+; 18.2; 9.67; 20.6; mg/L; /. CO32-; 5ND; 5ND; 5ND; mg/L; /. HCO3-; 161; 158; 216; mg/L; /. Cl-; 86.2; 35.1; 34.2; mg/L; ≤250. SO42-; 56.4; 19.9; 22.7; mg/L; ≤250. pH值; 7.41; 7.25; 7.66; 无量纲; 6.5-8.5. 总硬度; 169; 91; 185; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; 341; 210; 268; mg/L; ≤1000. 硝酸盐; 0.28; 0.12; 0.07; mg/L; ≤20. 亚硝酸盐; 0.008; 0.011; 0.007; mg/L; ≤1.00. 石油类; 0.02; 0.01ND; 0.03; mg/L; /. - 由监测结果可知，本项目地地下水环境质量现状满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 - 四、土壤环境质量现状 - 建设单位委托陕西博润检测服务有限公司、陕西泽希检测服务有限公司分别于2020年7月9日、2020年10月14日对本项目土壤环境质量现状进行监测，监测内容见表3-6，监测结果统计与分析见表3-7，土壤理化特性调查结果见表3-8。 表3-6 土壤环境质量现状监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#项目所在地1; 石油烃; 监测1天，1次. 2#项目所在地2; 石油烃. 3#项目所在地3; 石油烃. 4#项目所在地4; 石油烃、重金属、无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；苯挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘及土壤理化特性. 5#项目所在地外0.2km范围内1; 石油烃. 6#项目所在地外0.2km范围内2; 石油烃. 1#厂区外北侧; pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 2#厂区外东北侧; pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 表3-7 土壤环境质量现状监测结果与分析统计表 监测点位; 监测项目; 检测结果（mg/kg）; 评价标准限值（mg/kg）; 评价结果. 1#项目所在地1; 石油烃; ND; 4500; 符合. 2#项目所在地2; 石油烃; ND; 4500; 符合. 3#项目所在地3; 石油烃; ND; 4500; 符合. 5#项目所在地外0.2km范围内1; 石油烃; ND; 4500; 符合. 6#项目所在地外0.2km范围内2; 石油烃; ND; 4500; 符合. 4#项目所在地. 监测 项目; 检测结果（mg/kg）; 评价标准限值（mg/kg）; 评价结果; 监测 项目; 检测结果（mg/kg）; 评价标准限值（mg/kg）; 评价结果. 石油烃; ND; 4500; 符合; 六价铬; ND; 5.7; 符合. 铜; 22; 18000; 符合; 镍; 27; 900; 符合. 铅; 24; 800; 符合; 镉; 0.09; 65; 符合. 砷; 12.1; 60; 符合; 汞; 0.05; 38; 符合. 四氯化碳; ND; 28; 符合; 氯仿; ND; 0.9; 符合. 氯甲烷; ND; 37; 符合; 1,1-二氯乙烷; ND; 9; 符合. 1,2-二氯乙烷; ND; 5; 符合; 1,1-二氯乙烯; ND; 66; 符合. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 596; 符合; 反-1,2-二氯乙烯; ND; 54; 符合. 二氯甲烷; ND; 616; 符合; 1,2-二氯丙烷; ND; 5; 符合. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 10; 符合; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 6.8; 符合. 四氯乙烯; ND; 53; 符合; 1,1,1-三氯乙烷; ND; 840; 符合. 1,1,2-三氯乙烷; ND; 2.8; 符合; 三氯乙烯; ND; 2.8; 符合. 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.5; 符合; 氯乙烯; ND; 0.43; 符合. 苯; ND; 4; 符合; 氯苯; ND; 270; 符合. 1,2-二氯苯; ND; 560; 符合; 1,4-二氯苯; ND; 20; 符合. 乙苯; ND; 28; 符合; 苯乙烯; ND; 1290; 符合. 甲苯; ND; 1200; 符合; 间二甲苯+对二甲苯; ND; 570; 符合. 邻二甲苯; ND; 640; 符合; 硝基苯; ND; 76; 符合. 苯胺; ND; 260; 符合; 2-氯酚; ND; 2256; 符合. 苯并[α]蒽; ND; 15; 符合; 苯并[α]芘; ND; 1.5; 符合. 苯并[α]荧蒽; ND; 15; 符合; 苯并[k]荧蒽; ND; 151; 符合. 䓛; ND; 1293; 符合; 二苯并[a,h]蒽; ND; 1.5; 符合. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 15; 符合; 萘; ND; 70; 符合. 1#厂区外北侧. 监测项目; 检测结果（mg/kg）; 评价标准限值（mg/kg）; 评价结果; 监测项目; 检测结果（mg/kg）; 评价标准限值（mg/kg）; 评价结果. pH（无量纲）; 7.65; /; 符合; 间二甲苯+对二甲苯; 0.0012ND; 570; 符合. 邻二甲苯; 0.0012ND; 640; 符合; /; /; /; /. 2#厂区外东北侧. pH（无量纲）; 7.83; /; 符合; 间二甲苯+对二甲苯; 0.0012ND; 570; 符合. 邻二甲苯; 0.0012ND; 640; 符合; /; /; /; /. 由监测结果可知，项目地土壤环境各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。 表3-8 土壤理化性质调查表 点号; 4#项目所在地4; 时间; 07月09日. 经度; 108°40′34.22″; 纬度; 34°16′14.59″. 层次; 表层样20cm. 现场 记录; 颜色; 黄棕色. 质地; 壤土. 砂砾含量; 无. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.93. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 22. 氧化还原电位（mv）; 267. 饱和导水率（cm/s）; 48.7. 土壤容重（g/cm3）; 1.35. 孔隙度（%）; 49.0. 点号; 1#厂区外北侧; 时间; 2020.10.14. 经度; E108°41′; 纬度; N34°16′. 层次; 0-20cm. 现场 记录; 颜色; 褐土. 结构; 团粒. 质地; 壤土. 砂砾含量; 少. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.65. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 7.9. 氧化还原电位（mv）; 438. 饱和导水率（cm/s）; 3.21×10-6. 土壤容重（g/cm3）; 4.98×10-6. 孔隙度（%）; 1.24. 点号; 2#厂区外东北侧; 时间; 2020.10.14. 经度; E108°41′; 纬度; N34°16′. 层次; 0-20cm. 现场 记录; 颜色; 褐土. 结构; 团粒. 质地; 壤土. 砂砾含量; 少. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.83. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 8.6. 氧化还原电位（mv）; 421. 饱和导水率（cm/s）; 3.05×10-6. 土壤容重（g/cm3）; 4.82×10-6. 孔隙度（%）; 1.29.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经现场调查，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域。工程环境保护目标为所在地周边环境空气、水环境、声环境等以及周边的居民点等，环境保护目标见表3-9。 表3-9 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 方位; 位置; 距离（m）; 户数/人数; 保护 内容; 保护级别. 环境 空气; 王道村; 东南; E：108.679955 N：34.265477; 750; 65/260; 人群 健康; 《环境 空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 咸阳钓台中心小学; 东南; E：108.680899 N：34.263376; 1283; 18班/900. 阳光幼儿园; 东南; E：108.681145 N：34.264050; 1229; 9班/170. 西屯村; 东南; E：108.682036 N：34.255199; 1900; 300/1260. 西安交通大学（创新港校区）; 西南; E：108.668114 N：34.265300; 1100; 69班/3500. 天府和园; 东北; E：108.677778 N：34.277043; 360; 2300/9200. 新业佳苑; 东北; E：108.682422 N：34.276313; 868; 600/2470. 马家寨村; 东北; E：108.678689 N：34.281077; 760; 75/309. 钓台镇一代天骄幼儿园; 东北; E：108.682379 N：34.281034; 1280; 9班/180. 西张村; 东北; E：108.689074 N：34.284768; 1662; 2700/8800. 西张一小学; 东北; E：108.691456 N：34.281163; 1974; 18班/895. 秦都区钓台 中学; 东北; E：108.691456 N：34.281163; 2020; 9班/476. 新世纪幼儿园; 东北; E：108.689117 N：34.288179; 2240; 8班/178. 地表水; 渭河; 西北侧; 1000; /; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 土壤 环境; 本项目厂区内、外; 土壤 环境; 《土壤环境质量标准工业用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃标准限值；甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中质量浓度参考限值。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 执行标准; 污染物; 标准限值（µg/m3）. 小时; 24h均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准; PM10; /; 150. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. PM2.5; /; 75. CO; 10; 4. O3; 200; 160（日最大8小时平均）. 表4-2 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定. 表4-3 甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中相关规定 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 甲苯; 1h平均值; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D要求. 二甲苯; 200μg/m3. 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 执行标准; 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表4-5 地下水环境质量标准 执行标准; 类别; 污染物名称; 浓度单位; 浓度限值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; Ⅲ类; pH值; mg/L; 6.5-8.5. 总硬度; 度; 450. 溶解性总固体; mg/L; 1000. 氨氮; mg/L; 0.5. 硝酸盐; mg/L; 20. 亚硝酸盐; mg/L; 1.00. 挥发酚（mg/L）; mg/L; 0.002. 细菌总数; 个/mL; 100. 总大肠菌群; 个/L; 3.0. 4、土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中相关标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：运营期有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）标准限值要求，有机废气厂内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；运营期天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）中相关标准。 表4-6 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）标准限值 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 1; 非甲烷总烃; 50; 周界外浓度最高点; 3.0. 2; 甲苯; 5; /; /. 3; 二甲苯; 15; /; /. 表4-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值 序号; 污染物项目; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 1; NMHC; 厂区内浓度最高点; 10. 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度. 1; 颗粒物（漆雾）; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-9 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号） 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物（烟尘）; 30. 2; SO2; 200. 3; NOx; 300. 2、废水：无新增生活污水及生产废水。 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 表4-10 噪声排放标准限值 时期; 执行标准; Leq(dB(A)); 标准限值. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标》 （GB12348-2008）2类标准; dB(A); 60; 50. 4、一般固体废弃物贮存、处置执行（GB 18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中有关规定；危险废物贮存执行（GB 18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改清单中有关规定。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 污染物排放总量 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，结合本项目的排污特征，无新增生活废水及生产废水。 根据工程分析，本项目运营期废气主要为喷漆房产生的VOCs，天然气燃烧机产生的颗粒物、SO2、NOx，以项目建成后的污染物达标排放量作为总量控制建议指标，本项目总量控制建议指标为SO2、NOx、VOCs。 表4-11 项目总量控制建议指标 污染物类别; 污染物名称; 总量控制目标. 废气; SO2; 0.013t/a. NOx; 0.03t/a. VOCs; 0.2712t/a. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述与产污环节： 一、施工期 经现场踏勘，本项目在现有厂房内进行建设，在施工期主要为喷漆设备及相关配套环保设施的安装，项目不涉及动土工程，故不对施工期进行分析。 二、运营期 1、工艺流程及产污环节 图5-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - （1）刮腻子、打磨 - 本项目来源于总厂的机身零部件对需要喷涂的部分先涂刮腻子粉，填平表面凹坑等缺陷，再采用人工砂纸打磨，保证喷涂面光滑，项目刮腻子、打磨工序均在底漆喷漆烘干室进行，此过程产生的废气主要为打磨粉尘。 - （2）调漆 - 本项目设置有一间密闭调漆室，位于底漆喷漆烘干室东面，主要是在无人机部件需要喷漆时在调漆间对油性漆进行调配，此过程主要产生有机废气。 - （2）喷底漆、中漆 本项目设置密闭的底漆喷漆烘干室，喷漆方式为人工手持喷枪的空气喷漆，将底漆均匀完整的喷涂于无人机部件表面。此过程主要产生有机废气、漆雾、固废和噪声。 （3）喷中漆 本项目中漆在密闭的底漆喷漆烘干室内进行喷涂，将其均匀完整的喷涂于无人机部件表面。此过程主要会产生有机废气、漆雾、固废和噪声。 （4）喷面漆 在密闭的面漆喷漆烘干室（中间设置腰门，将设备一分为二，以便喷小工件时达到节能目的）内采用喷枪将面漆均匀完整的喷涂于烘干后的无人机部件表面，此过程主要产生有机废气、漆雾、固废和噪声。 （5）烘干 每次喷漆完成后，需对无人机部件表面进行烘干，以此保证漆膜的平整度和光滑度。 喷漆烘干室设置燃气循环加热系统，烘干时间为30-40分钟之间。烘干时，通过风机将外部新鲜空气经初级过滤网过滤后，与热交换器换热送入到室体顶部，再由顶部向下沉降，热空气进入到烘房内，经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，送入到烘房内部，使得烘房内温度逐步升高，当温度达到设定温度时，燃烧器自动停机。当温度下降到设定温度4～5℃时，风机和燃烧器又自动开机，烘房内温度保持恒定。最后当烘干时间达到设定的时间时，燃烧器自动关机，烘干结束。送风机继续运行3分钟，将室体温度和废气排出。此过程会产生有机废气和噪声。 - 烘干过程使用天然气燃烧机对换热装置进行加热，天然气燃烧过程主要产生颗粒物、SO2、NOX。 - 三、物料平衡 本项目喷漆工序年使用油性漆3.91t（包括主漆、固化剂及稀释剂），设2间密闭喷烘漆房，面漆喷漆烘干室内设4把喷漆枪，底漆喷漆烘干室内设2把喷漆枪，采用人工喷漆方式进行喷涂，喷枪利用气压将涂料雾化喷出，从而使涂料均匀涂覆在工件表面。 项目所用油性漆物料平衡见表5-1。 表5-1 油性漆物料平衡计算表 单位：t/a 项目; 输入; 输出; 备注. 名称; 耗量; 物料名称; 输出量. 油性底漆; 固体份; 0.9354; 产品带走; 1.5432; /. 有机挥发份; 0.3646; 漆雾颗粒去除量; 0.9285; 95%去除效率. 油性中漆; 固体份; 0.2407; 漆雾颗粒物有组织排放量; 0.0489; /. 有机挥发份; 0.1943; 漆雾颗粒无组织排放量; 0.0514; /. 油性面漆; 固体份; 1.3959; 有机废气去除量; 1.1821; 93%去除效率. 有机挥发份; 0.7791; 有机废气有组织排放量; 0.0890; /. /; /; /; 有机废气无组织排放量; 0.0669; /. 合计; 3.91; 合计; 3.91; /.

喷涂 3.91 t/a 固体成分2.572 t/a 挥发分1.338 t/a 底漆、中 漆、面漆 漆雾1.0288 t/a 附着在工件表面1.5432 t/a 环保设备去除（95%）0.9285 t/a 有组织排放（5%）0.0489 t/a 无组织排放 0.0514 t/a 喷漆过程0.5352 t/a 烘干过程0.8028 t/a 无组织排放 0.0268 t/a 环保设备去除（93%）0.4728 t/a 有组织排放（7%）0.0356 t/a 环保设备去除（93%）0.7093 t/a 有组织排放（7%）0.0534 t/a 无组织排放 0.0401 t/a 40% 60% 40% 60% 95% 5% 95% 5% 95% 5% 非甲烷总烃：1.338 t/a，其中甲苯、二甲苯：0.9881 t/a 非甲烷总烃：0.5352 t/a，其中甲苯、二甲苯：0.3960 t/a 非甲烷总烃：0.8028 t/a，其中甲苯、二甲苯：0.3960 t/a 本项目油性漆物料平衡如下图所示：

主要污染工序： 一、营运期污染情况 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为调漆间废气、打磨粉尘、喷漆及烘干工序产生的废气、天然气燃烧废气。 （1）调漆间废气 建设单位设有一间密闭式调漆间，在无人机部件需要喷漆时在调漆间对油性漆进行调配，此过程产生有机废气主要为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。由于在调漆间工作时间短、单次调漆量极小，因此其挥发出的废气难以计量，且调漆间已设置集气系统，废气通入底漆喷烘室废气处理系统进行处理。 （2）打磨粉尘 本项目打磨粉尘主要来自于涂刮腻子后对部分区域进行平整修饰，打磨工序主要采用人工砂纸打磨，故产尘量较小，且项目打磨工序在密闭喷烘室内进行，故项目打磨粉尘可忽略不计。 （3）喷漆及烘干工序产生的废气 本项目喷漆、烤漆工序在密闭喷烘室内进行，采用干式喷漆，喷漆原料为油性漆，因此产生的废气成份主要为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、漆雾（颗粒物）。 本项目年使用油性漆3.91t，其中油性面漆2.175t（2间喷涂量按1:1），油性中漆0.435t，油性底漆1.3t。喷烘室每天工作4小时，年工作时间为800小时，参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春）中“低压空气喷涂涂着率为50%~65%”，项目喷漆采用空气喷涂法，由于喷漆时反弹漆和飞溅漆较少，因此本环评取附着率60%进行计算，即有60%涂着于工件表面，其余40%形成漆雾。根据《喷漆工序有机废气源强的估算比较》（梁栋，长沙有色冶金设计研究院有限公司），VOCs的产排情况大致为：喷漆过程40%，晾干过程60%。因此，本项目有机废气按40%经喷漆过程排放，60%经晾干过程排放进行计算。 根据建设单位提供的设计资料，本项目设面漆喷烘室1间（内部一分为二），底漆喷漆烘干室1间，共3套有机废气处理设施，均为过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置。喷漆、烘干均在密闭喷烘室内进行，面漆喷烘室风机设计风量为50000m3/h，废气经处理后由1#、2#排气筒排放；底漆喷漆烘干室风机设计风量为60000m3/h，废气经处理后由3#排气筒排放。项目喷漆房因人员进出而排放部分无组织废气，按5%计。由喷漆房设计资料可知，本项目采用过滤棉去除漆雾效率为95%，有机废气去除效率为93%，本项目喷烤漆废气的产排情况详见表5-2。 表5-2 项目喷烤漆废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生; 类型; 处理 效率; 排放. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度（mg/m3）. 面漆喷烘工序-1#房间（P1）; 漆雾 （颗粒物）; 0.2792; 0.3490; 6.9795; 有组织; 95; 0.0133; 0.0166; 0.3315. 无组织; /; 0.0140; /. 甲苯、二甲苯; 0.2972; 0.3715; 7.4292; 有组织; 93; 0.0198; 0.0247; 0.4940. 无组织; /; 0.0149; /. 非甲烷总烃; 0.3896; 0.4869; 9.7388; 有组织; 93; 0.0259; 0.0324; 0.6476. 无组织; /; 0.0195; /. 面漆喷烘工序-2#房间（P2）; 漆雾 （颗粒物）; 0.2792; 0.3490; 6.9795; 有组织; 95; 0.0133; 0.0166; 0.3315. 无组织; /; 0.0140; /. 甲苯、二甲苯; 0.2972; 0.3715; 7.4292; 有组织; 93; 0.0198; 0.0247; 0.4940. 无组织; /; 0.0149; /. 非甲烷总烃; 0.3896; 0.4869; 9.7388; 有组织; 93; 0.0259; 0.0324; 0.6476. 无组织; /; 0.0195; /. 底漆、中漆喷烘工序-3#房间（P3）; 漆雾 （颗粒物）; 0.4704; 0.5880; 9.8002; 有组织; 95; 0.0223; 0.0279; 0.4655. 无组织; /; 0.0235; /. 甲苯、二甲苯; 0.3938; 0.4922; 8.2039; 有组织; 93; 0.0262; 0.0327; 0.5456. 无组织; /; 0.0197; /. 非甲烷总烃; 0.5590; 0.6987; 11.6453; 有组织; 93; 0.0372; 0.0465; 0.7744. 无组织; /; 0.0279; /. （3）天然气燃烧废气 根据建设单位提供的资料，烤漆时间为30-40分钟之间，当温度达到设定温度时（预定干燥温度（50℃~60℃）），燃烧机自动停机，当温度下降到设定温度4～5℃时，风机和燃烧器又自动开机，烘房内温度保持恒定，每台设备每天工作时间约1.2h，发热量40万Kcal/h燃气燃烧机耗气量约45m3/h，年工作200天，则每台设备天然气用量1.08万m3/a，本项目共计3台天然气燃烧机，总耗气量3.24万m3/a，经低氮燃烧器燃烧后共用一根15m高排气筒排放，风机风量为4000m3/h。 天然气燃烧机工作原理：将燃烧器定义为是一种将物质通过燃烧这一化学反应方式转化热能的一种设备，即将空气与燃料通过预混装置按适当比例混兑以使其充分燃烧。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）中“表 F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数”，详见表5-3。 表5-3 天然气燃烧废气产排污系数 产品名称; 燃料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 供热; 天然气; 天然气燃烧器; 所有规模; 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S; 直排; 0.02S. 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 2.86; 直排; 2.86. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 9.36（超低氮燃烧）; 直排; 9.36. 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。. 根据《排污申报登记实用手册》，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3，因此，本项目天然气燃烧产生的废气量为35.28万m3/a。经核算，本项目天然气燃烧废气产生及排放情况详见表5-4。 表5-4 天然气燃烧废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 年产生量（t/a）; 0.013; 0.009; 0.03. 产生浓度（mg/m3）; 36.85; 25.53; 85.03. 治理措施; 直排; 直排; 直排. 排放量（t/a）; 0.013; 0.009; 0.03. 排放浓度（mg/m3）; 36.85; 25.53; 85.03. 2、废水 项目建成后不新增员工，因此无生活污水产生；生产用水主要为喷淋塔用水，喷淋塔用水循环使用，定期补充，不外排；因此，本项目建成后无废水排放。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于设备的机械噪声，噪声源主要为风机、喷枪、燃烧机等，其噪声值为75～85dB（A）。主要设备及噪声源强见下表。 表5-5 项目运营期产噪设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声（dB（A））; 位置. 1; 送风风机; 6台; 85; 6#厂房南侧. 2; 排风风机; 3台; 85; 6#厂房南侧. 3; 喷枪; 6台; 80; 厂房内. 4; 燃烧机; 3台; 85; 厂房内. 5; 喷淋塔; 3台; 75; 6#厂房南侧. 4、固体废物 本项目无新增生活垃圾，投产运营后的固体废物主要为废过滤棉、废活性炭、含漆废水、废油性漆桶、废UV灯管及废打磨砂纸。 ①废活性炭：本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭需要定期进行更换，活性炭更换周期为3~6个月一次。本项目活性炭对有机废气吸附量为0.089t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则活性炭使用量为0.356t/a，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量为0.445t/a，属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ②废油漆桶 本项目喷漆工序年使用油性漆3910kg（包括油漆、固化剂和稀释剂），每桶25kg，则废油漆桶产生量为157个/a，属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ③废过滤棉、含漆废水 本项目喷漆废气采用过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理，会产生废过滤棉、含漆废水，根据企业提供资料分析，废过滤棉产生量为0.5t/a，含漆废水经过沉淀浓缩后产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，废过滤棉属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49；含漆废水属于危险废物HW12，废物代码900-252-12，分类收集于危废暂存间，后交有资质单位处置。 ④废UV灯管 根据建设单位提供的设计资料，UV灯管每年需更换一次，预计年产生废UV灯管约640根/年。该部分固废属于危险废物HW29（900-023-29），经危废暂存间暂存后委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ⑤废打磨砂纸 本项目打磨工序采用人工砂纸打磨，该工序会产生非打磨砂纸，根据建设单位提供资料，本项目废打磨砂纸产生量为0.002t/a，该部分固废为一般固体废物，依托原厂区一般固废暂存间暂存，定期交由废品回收站回收处置。 根据《建设项目危险废物环境评价指南》（环保部公告[2017]43号），汇总分析各类固体废物的产生环节、主要成分及其产生量。 固体废物产生量及其处置情况计见表5-6。 表5-6 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 废活性炭; 吸附; 固体; 有机物; 0.445t/a. 2; 废油漆桶; 包装; 固体; 废包装桶、包装袋（含残留原材料）; 157个/a. 3; 废过滤棉; 过滤; 固体; 油漆颗粒物; 0.5t/a. 4; 含漆废水; 喷淋; 液体; 漆渣、脂类; 0.5t/a. 5; 废UV灯管; 光解; 固体; /; 640根/a. 6; 废打磨砂纸; 打磨; 固体; /; 0.002t/a. 本项目产生的固体废物部分为危险废物。本项目固废产生与处置情况具体见表5-7。 表5-7 固废利用处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 来源; 性质; 危险代码; 防护设施; 处置方式. 1; 废活性炭; 0.445t/a; 吸附; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 2; 废油漆桶; 157个/a; 包装; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 3; 废过滤棉; 0.5t/a; 过滤; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 4; 含漆废水; 0.5t/a; 喷淋; 危险废物; 危险废物HW12 900-252-12; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 5; 废UV灯管; 640根/a; 光解; 危险废物; HW29 900-023-29; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 6; 废打磨砂纸; 0.002t/a; 打磨; 一般固废; /; 收集后暂存于一般固废暂存间（依托）; 定期交由废品回收站回收处置. 5.以新带老措施及技改前后“三本帐”分析 本次改扩建工程“三本账”分析见表5-8。 表5-8 项目改扩建前后“三本帐”分析 项目; 污染源; 污染物; 现有工程 排放量（t/a）; 改扩建项目排放量（t/a）; 改扩建全厂排放量（t/a）; 消长量 （t/a）. 大气; 清洗工序; 乙醇挥发气体; 2.48; 0; 2.48; 0. 胶体挥发废气 （配胶室）; 非甲烷总烃; 0.0012; 0; 0.0012; 0. 天然气燃烧; 二氧化硫; 0; 0.013; 0.013; +0.013. 颗粒物; 0; 0.009; 0.009; +0.009. 氮氧化物; 0; 0.03; 0.03; +0.03. 喷烘工序; 颗粒物; 0; 0.1004; 0.1004; +0.1004. 非甲烷总烃; 0; 0.1559; 0.1559; +0.1559. 甲苯、二甲苯; 0; 0.1153; 0.1153; +0.1153. 技改后颗粒物增加了0.1094t/a，SO2增加了0.013t/a，NOx增加了0.03t/a；非甲烷总烃增加了0.1559t/a，甲苯、二甲苯增加了0.1153t/a。. 废水; 生活污水; COD; 2.52; 0; 2.52; 0. BOD5; 1.15; 0; 1.15; 0. SS; 1.3; 0; 1.3; 0. 氨氮; 0.175; 0; 0.175; 0. 固体 废物; 废机油、棉纱、废乳化液; 1.2; 0; 1.2; 0. 胶水包装物、酒精瓶、废胶; 0.77; 0; 0.77; 0. 废弃零部件、废电线、废包装物; 7.8; 0; 7.8; 0. 生活垃圾; 7.5; 0; 7.5; 0. 废活性炭; 0; 0.445; 0.445; +0.445. 废油性漆桶; 0; 157个/a; 157个/a; +157 个/a. 废过滤棉; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 含漆废水; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 废UV灯管; 0; 640根/a; 640根/a; +640 根/a. 废打磨砂纸; 0; 0.002t/a; 0.002t/a; +0.002.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 面漆喷烘工序1#房间（P1） | 漆雾 （颗粒物） | 有组织 | 6.9795mg/m3 0.2792t/a | 0.3315mg/m3 0.0133t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0140t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 9.7388mg/m3 0.3896t/a | 0.6476mg/m3 0.0259t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0195t/a |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 有组织 | 7.4292mg/m3 0.2972t/a | 0.4940mg/m3 0.0198t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0149t/a |
|  | 面漆喷烘工序2#房间（P2） | 漆雾 （颗粒物） | 有组织 | 6.9795mg/m3 0.2792t/a | 0.3315mg/m3 0.0133t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0140t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 9.7388mg/m3 0.3896t/a | 0.6476mg/m3 0.0259t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0195t/a |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 有组织 | 7.4292mg/m3 0.2972t/a | 0.4940mg/m3 0.0198t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0149t/a |
|  | 底漆、中漆喷烘工序3#房间（P3） | 漆雾 （颗粒物） | 有组织 | 9.8002mg/m3 0.4704t/a | 0.4655mg/m3 0.0223t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0235t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 11.6453mg/m3 0.5590t/a | 0.7744mg/m3 0.0372t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0279t/a |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 有组织 | 8.2039mg/m3 0.3938t/a | 0.5456mg/m3 0.0262t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.0197t/a |
|  | 天然气燃烧机废气（P4） | 二氧化硫 |  | 36.85mg/m3；0.013t/a | 36.85mg/m3；0.013t/a |
|  |  | 颗粒物 |  | 25.53mg/m3；0.009t/a | 25.53mg/m3；0.009t/a |
|  |  | 氮氧化物 |  | 85.03mg/m3；0.03t/a | 85.03mg/m3；0.03t/a |
| 水污 染物 | / | / |  | / | / |
| 固体 废物 | 生产 | 废油性漆桶 |  | 157个/a | 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托），定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.445t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 |  | 0.5t/a |  |
|  |  | 含漆废水 |  | 0.5t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 |  | 640根/a |  |
|  |  | 废打磨砂纸 |  | 0.002t/a | 暂存于一般固废暂存间，定期交由废品回收站回收处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于风机、喷枪、燃烧机等设备运行产生的噪声，噪声源强在75-85dB（A）之间，可采用隔声、减振等降噪措施。 |  |  |  | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施，以使工程对生态环境的不良影响降到最低。在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带进行绿化，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。确定专职管理人员，负责对绿化植物管理、修整等。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场调查，企业本项目建设使用的生产车间均为已建成建筑，因此施工期的影响将随着施工期的结束而消失。 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 （1）废气污染源防治措施及达标性分析 本项目运营期产生的废气主要为调漆间废气、喷漆及烘干工序产生的废气、天然气燃烧废气。 ①调漆间废气 由于在调漆间工作时间短、单次调漆量极小，因此其挥发出的废气难以计量，且调漆间已设置集气系统，废气通入底漆喷烘室废气处理系统进行处理。 ②喷漆及烘干工序产生的废气 由工程分析可知，本项目喷漆过程在密闭的喷烘室内进行，设置面漆喷烘室（内部一分为2），底漆喷漆烘干室1间，拟采取“3套过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”对喷漆房产生的废气进行处理，此套废气处理设施对漆雾的去除效率为95%，有机废气去除效率为93%。其中面漆喷漆烘干室设置2套50000m3/h风机，底漆喷漆烘干室设置1套60000m3/h风机，废气经风机分别收集后引至各自配套的“过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”进行处理，后经15m高排气筒排放。 表7-1 项目喷漆及烘干工序中有组织废气排放情况 污染环节; 污染物; 污染防治措施; 处理 效率; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 标准浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准速率 kg/h; 是否达标. 面漆喷烘工序1#房间; 漆雾（颗粒物）; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（1#）+15m高排气筒（P1）; 95%; 0.0133; 0.3315; 120; 0.0166; 3.5; 是. 甲苯; 93%; 0.0099; 0.0245; 5; 0.0124; /; 是. 二甲苯; 0.0099; 0.0245; 15; 0.0124; /. 非甲烷总烃; 0.0259; 0.6476; 50; 0.0324; /; 是. 面漆喷烘工序2#房间; 漆雾（颗粒物）; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（2#）+15m高排气筒（P2）; 95%; 0.0133; 0.3315; 120; 0.0166; 3.5; 是. 甲苯; 93%; 0.0099; 0.0245; 5; 0.0124; /; 是. 二甲苯; 0.0099; 0.0245; 15; 0.0124; /. 非甲烷总烃; 0.0259; 0.6476; 50; 0.0324; /; 是. 底漆、中漆喷烘工序3#房间; 漆雾（颗粒物）; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（3#）+15m高排气筒（P3）; 95%; 0.0223; 0.4655; 120; 0.0279; 3.5; 是. 甲苯; 93%; 0.0131; 0.2728; 5; 0.0164; /; 是. 二甲苯; 0.0131; 0.2728; 15; 0.0164; /. 非甲烷总烃; 0.0372; 0.7744; 50; 0.0465; /; 是. 从上表可以看出，本项目喷漆及烘干过程产生的废气通过各自配套的“过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后分别经15m排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中表1最高允许排放浓度限值要求（非甲烷总烃：50mg/m3，甲苯：5mg/m3，二甲苯：15mg/m3），非甲烷总烃去除效率93%，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中的标准（非甲烷总烃去除率≥85%）要求。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度和速率标准要求（颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h）。 项目喷漆房因人员进出而排放部分无组织废气，具体排放情况见下表。 表7-2 项目喷漆及烘干工序中无组织废气排放情况 污染环节; 污染物; 污染防治措施; 排放量 t/a. 喷烘室; 漆雾（颗粒物）; 加强车间通风; 0.0515. 非甲烷总烃; 0.0669. 甲苯、二甲苯; 0.0495. ③天然气燃烧废气 根据工程分析可知，天然气燃烧废气来源于燃烧机，天然气经低氮燃烧器燃烧后，由15m高排气筒（P4）排放。产生的各废气污染物有组织排放浓度分别为：烟尘25.53 mg/m3，SO2 36.85 mg/m3；NOx 85.03mg/m3；天然气燃烧废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）中相关环境标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3；NOX：300mg/m3）。 （2）有机废气处理方案可行性分析 本项目处理喷漆及烘干工序的废气处理措施主要为UV光氧催化分解和活性炭吸附，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》提出的“鼓励企业采用多种技术的组合工艺”的要求，现对项目所采取的废气处理措施进行可行性分析。 UV光氧催化废气处理可行性分析： ①原理 光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，以半导体为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O及其它无毒无害成份。利用特定紫外线光波作为能源，配合经特殊处理后活性最强、反应效率最高的纳米TiO2催化剂，废臭气体经过处理后可达到净化的更理想的效果，其中废气先经过滤棉处理，然后光催化氧化处理后，再经活性炭吸附后，通过排气筒排放，因此不会产生废TiO2催化剂。 在半导体光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2催化剂上，纳米TiO2催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水分（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活泼的自由基和超氧离子自由基。能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它VOCs类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，起到了废气净化的作用，同时对管道内滋生的细菌病毒都可以有效的去除，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂，所以不会产生二次污染，运行成本方面只是用到电能，运行成本低，无需经常更换配件，对于企业使用上是相当的节能环保。 ②特性 A.高效降解有机化学物：能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，效率可达98%甚至更高。 B.无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 C.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同有机化学气体物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 D.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低＜30pa，可节约大量排风动力能耗。 E.无需预处理：废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-300－950之间，湿度在40%－98%之间均可正常工作。 F.设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 依据本次评价工程分析可知，本项目产生的有机废气浓度较低，且本项目废气处理措施已安装完成，类比同类喷涂项目，本项目采用UV光氧催化废气处理措施可满足废气达标排放要求的。 为满足废气处理装置长期有效达标运行，环评建议建设单位加强管理，定期检修，并进行例行监测，保证废气处理装置正常运行。 活性炭处理可行性分析： 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。 活性炭的吸附原理是：有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降，因此本次评价要求建设单位定期更换活性，以确保其吸附性。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。吸附后的活性炭交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。 活性炭吸附法处理工业企业废气现已得到广泛使用，且根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理”，本项目使用活性炭吸附作为喷烤漆废气经UV光氧催化分解后的补充吸附手段，符合环境管理要求，是可行的。 （ 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对运营期非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 估算模型参数见表7-3，主要废气污染源排放参数见表7-4和表7-5。 表7-3 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 53万人. 最高环境温度（℃）; 42. 最高环境温度（℃）; -19.7. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4 项目有组织废气排放预测参数 污染源名称; 排气筒底部中 心坐标/°; 排气筒底部海拔高度 （m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 /m; 内径 /m; 烟气流 速（m/s）; 烟气温 度/℃. 面漆喷烘工序（P1）; 108.671044; 34.272122; 387; 15; 0.5; 13.00; 25; 颗粒物; 0.0166. 非甲烷总烃; 0.0324. 甲苯、二甲苯; 0.0247. 面漆喷烘工序（P2）; 108.67128; 34.272127; 387; 15; 0.5; 13.00; 25; 颗粒物; 0.0166. 非甲烷总烃; 0.0324. 甲苯、二甲苯; 0.0247. 底漆、中漆喷烘工序（P3）; 108.671441; 34.272144; 386; 15; 0.5; 13.00; 25; 颗粒物; 0.0279. 非甲烷总烃; 0.0465. 甲苯、二甲苯; 0.0327. 天然气燃烧废气（P4）; 108.671333; 34.272127; 387; 15; 0.4; 8.80; 60; 二氧化硫; 0.0181. 颗粒物; 0.0125. 氮氧化物; 0.038. 表7-5 项目废气面源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物名称; 最大排放速率（kg/h). X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间; 108.670757; 34.273168; 385.00; 166.9; 98.8; 12; 颗粒物; 0.0581. 非甲烷总烃; 0.0836. 甲苯、二甲苯; 0.0619. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; D10% （m）; 推荐评价等级. 矩形面源; 生产车间; 颗粒物; 900.0; 14.9010; 1.6557; /; 二级. 非甲烷总烃; 2000.0; 21.4410; 1.0721; /; 二级. 甲苯、二甲苯; 200.0; 15.8756; 7.9378; /; 二级. 点源; 等效排气筒（P1、P2、P3）; 颗粒物; 450.0; 3.6670; 0.8149; /; 三级. 非甲烷总烃; 2000.0; 6.6798; 0.334; /; 三级. 甲苯、二甲苯; 200.0; 4.9273; 2.4637; /; 二级. 天然气燃烧废气（P4）; 二氧化硫; 450.0; 0.9669; 0.1934; /; 三级. 颗粒物; 450.0; 0.6677; 0.0742; /; 三级. 氮氧化物; 250.0; 2.2806; 0.9122; /; 三级. 由上表可知，本项目有组织及无组织排放的颗粒物最大落地浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2018）表2相关标准；甲苯、二甲苯最大落地浓度可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D相关要求，非甲烷总烃最大落地浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》相关浓度限值，因此本项目无组织废气对外环境的影响较小，同时对下风向敏感点影响较小。 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的甲苯、二甲苯Pmax值为7.9378%，Cmax为15.8756ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km，不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中二级评价要求，评价结果应包括污染物排放量核算表，具体如下所示： ①有组织排放量核算 - 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 面漆喷烘工序1#排气筒; 颗粒物; 0.3315; 0.0166; 0.0133. 非甲烷总烃; 0.6476; 0.0324; 0.0259. 甲苯、二甲苯; 0.4940; 0.0247; 0.0198. 2; 面漆喷烘工序2#排气筒; 颗粒物; 0.3315; 0.0166; 0.0133. 非甲烷总烃; 0.6476; 0.0324; 0.0259. 甲苯、二甲苯; 0.4940; 0.0247; 0.0198. 3; 底漆、中漆喷烘工序3#排气筒; 颗粒物; 0.4655; 0.0279; 0.0223. 非甲烷总烃; 0.7744; 0.0465; 0.0372. 甲苯、二甲苯; 0.5456; 0.0327; 0.0262. 4; 天然气燃烧废气4#排气筒; SO2; 36.85; 0.0181; 0.013. 颗粒物; 25.53; 0.0125; 0.009. NOx; 85.03; 0.038; 0.03. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.0579. 非甲烷总烃; 0.0890. 甲苯、二甲苯; 0.0658. SO2; 0.013. NOx; 0.03. - ②无组织排放量核算 - 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 面漆喷烘工序（P1）; 颗粒物; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（1#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准; 1; 0.0140. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中表3相关标准限值; 3; 0.0195. 甲苯、二甲苯; /; 0.0149. 面漆喷烘工序（P2）; 颗粒物; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（2#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准; 1; 0.0140. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中表3相关标准限值; 3; 0.0195. 甲苯、二甲苯; /; 0.0149. 中漆、底漆喷烘工序（P3）; 颗粒物; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（3#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准; 1; 0.0235. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中表3相关标准限值; 3; 0.0279. 甲苯、二甲苯; /; 0.0197. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0515. 非甲烷总烃; 0.0669. 甲苯、二甲苯; 0.0495. - 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1094. 2; 非甲烷总烃; 0.1559. 3; 甲苯、二甲苯; 0.1153. 4; SO2; 0.013. 5; NOx; 0.03. - （4）大气环境影响评价自查表 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（/）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充检测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km£; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子（甲苯、二甲苯）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）; 有组织废气监测☑; 无监测□. 无组织废气监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:(0.013)t/a; NOx:(0.03)t/a; 颗粒物:(0.1094)t/a; VOCs:(0.2712)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，因此无生活污水产生，且项目生产水循环使用，定期补充，定期更换，更换后的含漆废水作为危险废物进行处置，无废水外排，因此本环评无需进行地表水环境影响分析。 2、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），评价工作等级的划分应该根据建设项目行业类别和地下水环境敏感程度进行判定。由附录A可知，本项目属于III类项目，且地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 （2）水文地质条件调查 ①潜水含水岩组的水文地质特征 项目厂址区位于渭河二级冲洪积阶地，浅层地下水类型主要为第四系冲积层孔隙潜水。潜水的形成于含水岩组的分布，密切受地貌及岩相带控制，不同的地貌部位，含水组的岩性、结构、厚度及潜水位埋深、富水性等均有较大差异。 第四系冲积层孔隙潜水含水岩组分布于渭河及支流漫滩和河谷阶地，含水岩组为砂、砂砾卵石互层。高阶地上部为黄土覆盖，岩性较均一，颗粒粗，透水性较好，厚5~80m。含水层一般近河流厚，远河流薄，水位埋深 1~40m 级阶地较浅，一般小于 10m，高阶地埋深 10~40m。岩层富水性与含水层厚度埋藏条件、补给条件等密切相关，一般在靠近渭河及较大支流附近，富水性较好，远离河流富水性较差。 ②地下水补给、径流、排泄条件 评价区潜水的主要补给来源有大气降水、河流侧渗、地下水侧向径流以及地表水灌溉下渗回归补给等。大气降水是评价区潜水的主要补给来源，其补给强度与地貌单元部位、岩性、潜水位埋深、降水量大小及降水持续时间长短等有密切关系。 评价区潜水流方向与地形坡降一致，从秦岭山前由南向北径流，最终流向渭河。从山前至渭河径流过程中，表现有分带规律，即潜水水力坡度由大到小，流速由快到慢，水循环交替作用由强到弱。 地下水的排泄主要是农业灌溉开采、城市供水开采及向承压水越流补给为主，其次为向下游径流排泄及蒸发消耗。在潜水位埋深小于5m的地区，蒸发排泄方式占主要位置。 项目位置 图7-1 地下水系统划分图 ③地下水质 根据地下水现状监测资料显示，项目评价区地下水水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求，经现场调查，未发现因地下水水质而造成的地方性疾病问题。 （3）环境影响分析 本项目正常情况下，不向地下水系统排水，因此对地下水环境不产生影响。但在事故状态下，如油性漆等物质因管道、容器或地面防渗层破裂而发生下渗，从而对潜水地下水产生影响。 为防止本项目造成地下水污染，项目需对污染区采取相应的防渗措施：厂区地面全部采取硬化措施，其中对一般污染防治区地面硬化采用渗透系数≤1.0×10-7cm/s的刚性防渗结构；对重点污染防治区采用渗透系数≤1.0×10-10cm/s的刚性防渗结构。 通过对本项目涉及危废间、漆料暂存处、喷漆房采取严格防渗措施后，可能产生渗漏的环节均得到有效控制，在落实好上述地下水污染防治措施，并加强和维护厂区环境管理的前提下，可有效控制项目污染物对浅层地下水的影响，因此本项目不会对区域地下水环境产生明显影响，不会影响区域地下水的现状功能。 三、噪声环境影响分析 （1）主要噪声源强及降噪措施 项目主要噪声污染源为风机、喷枪、燃烧机等设备运转时所产生的噪声，其噪声值为75～85dB（A），主要设备及噪声源统计见表7-11。 表7-11 项目主要设备噪声源及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声（dB（A））; 治理措施; 治理后噪声源强（dB（A））. 1; 送风风机; 6台; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 2; 排风风机; 3台; 85; 65. 3; 喷枪; 6台; 80; 60. 4; 燃烧机; 3台; 85; 65. 5; 喷淋塔; 3台; 75; 55. 本项目噪声源至厂界的距离见表7-12。 表7-12 本项目噪声源与四周厂界的距离 序号; 噪声源; 距东厂界距离（m）; 距西厂界距离（m）; 距南厂界距离（m）; 距北厂界距离（m）. 1; 送风风机; 228; 221; 194; 254. 2; 排风风机; 234; 219; 208; 250. 3; 喷枪; 224; 227; 207; 248. 4; 燃烧机; 222; 235; 210; 255. 5; 喷淋塔; 235; 218; 208; 250. （2）噪声预测模式 按照HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 ①采用距离衰减模式预测噪声影响值，采用公式如下： （1） 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ②噪声叠加计算公式如下： Lp=10lgi=1n100.1Li⑵ 式中: Lp—多个噪声源的合成声级，dB（A）； Li—某噪声源的噪声级，dB（A）。 （3）防治措施 本项目生产期间若不采取有效降噪措施，将会对评价区域声环境噪声产生一定影响。因此项目拟采取以下降噪措施： ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； ②设备置于室内，设置减振； ③将噪声较高的设备尽量布置在厂房中心位置，远离项目厂界及周围敏感点； （4）预测结果及分析 综合考虑项目噪声源分布、产生情况及防噪、降噪措施后，按上述模式计算各预测点的影响值，预测结果见表7-13。 表7-13 本项目厂界噪声预测表 单位：dB（A） 噪声预测点; 背景值dB(A); 贡献值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A); 达标分析. 东厂界; 昼间; 56; 21.3; 56.0; 60; 达标. 夜间; 45; 0; 45; 50. 西厂界; 昼间; 56; 21.4; 56.0; 60; 达标. 夜间; 46; 0; 46; 50. 南厂界; 昼间; 54; 22.3; 54.0; 60; 达标. 夜间; 44; 0; 44; 50. 北厂界; 昼间; 56; 20.4; 56.0; 60; 达标. 夜间; 46; 0; 46; 50. 由表7-13噪声预测结果可知，本项目在采取噪声控制措施及通过距离衰减后，营运期的厂界四周噪声预测值均符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求，因此本项目噪声排放对周围声环境影响不大。 为降低企业设备运行噪声对厂房内工作环境及厂区周围环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声； ③采用低噪声设备同时安装基础减振，设备均布置在厂房内，使其对环境的影响降到最低。 四、固体废物环境影响分析 本项目无新增生活垃圾，投产运营后的固体废物主要为废过滤棉、废活性炭、含漆废水、废油性漆桶、废UV灯管及废打磨砂纸。 ①废活性炭：本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭需要定期进行更换，活性炭更换周期为3~6个月一次。本项目活性炭对有机废气吸附量为0.089t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则活性炭使用量为0.356t/a，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量为0.445t/a，属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ②废油漆桶 本项目喷漆工序年使用油性漆3910kg（包括主漆、固化剂和稀释剂），每桶25kg，则废油漆桶产生量为157个/a，属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 ③废过滤棉、含漆废水 本项目喷漆废气采用过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理，会产生废过滤棉、含漆废水，根据企业提供资料分析，废过滤棉产生量为0.5t/a，含漆废水经沉淀浓缩后产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，废过滤棉属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49；含漆废水属于危险废物HW12，废物代码900-252-12，分类收集于危废暂存间，后交有资质单位处置。 ④废UV灯管 根据建设单位提供的设计资料，UV灯管每年需更换一次，预计年产生废UV灯管约640根/年。该部分固废属于危险废物HW29（900-023-29），经危废暂存间暂存后委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ⑤废打磨砂纸 根据建设单位提供资料，本项目废打磨砂纸产生量为0.002t/a，该部分固废为一般固体废物，依托原厂区一般固废暂存间暂存，定期交由废品回收站回收处置。 本项目产生的固体废物部分为危险废物，固废产生与处置情况具体见表7-14。 表7-14 固废利用处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 来源; 性质; 危险代码; 防护设施; 处置方式. 1; 废活性炭; 0.445t/a; 吸附; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 2; 废油性 漆桶; 157个/a; 包装; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 3; 废过滤棉; 0.5t/a; 过滤; 危险废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 4; 含漆废水; 0.5t/a; 喷淋; 危险废物; 危险废物HW12 900-252-12; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 5; 废UV 灯管; 640根/a; 光解; 危险废物; HW29 900-023-29; 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托）; 定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 6; 废打磨砂纸; 0.002t/a; 打磨; 一般固废; /; 暂存于厂区一般固废暂存间（依托）; 定期交由废品回收站回收处置. （1）危险废物收集、贮存及转运环节的污染防治措施 危险废物需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。危险废物厂区暂存时必须满足以下要求： ①危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 ③应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ④贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 ⑤墙面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 危险废物贮存容器应符合下列要求： ①应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 ②贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ③贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 ④液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 （2）危废暂存间依托可行性分析： 本项目产生的固体废物主要为危险废物，项目原厂区建设有一座20m2危废暂存间，项目原有危险废物产生量较小，且危废处置单位3个月进行一次回收，故本项目依托该危废暂存间可行。 综上，项目固废妥善处理，对环境造成影响较小。 五、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目涉及土壤污染影响型，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类，项目占地规模为小型（占地面积约0.016hm2≤5hm2），环境敏感程度为不敏感，结合表7-15中的污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. （2）评价范围 本项目土壤污染类型为污染影响型项目，土壤环境评价等级为二级评价，因此评价范围为：项目占地范围内全部区域以及项目占地范围外0.2km范围内。 （3）土壤环境污染源和污染途径识别 本项目对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响见表7-16。 表7-16 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其它; 盐化; 碱化; 酸化; 其它. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. （4）运行期土壤环境影响预测评价 ①垂直入渗影响分析：物料泄漏 物料泄漏主要来自油性漆库房、喷烘漆房和危废暂存间内的物料泄漏，危废暂存间、油性漆库房、喷烘漆房将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 216-2016）中相应要求进行防渗、防腐处理，因此项目建成后对周边土壤环境影响较小。同时，本项目产生的危险废物也均得到安全处理和处置。因此，只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低。本次环评要求建设单位应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄露情况发生。 ②大气沉降 本项目营运期产生喷漆废气，废气中甲苯、二甲苯大气沉降会持续影响区域内的土壤环境，造成一定程度的土壤环境污染。因此，本评价将项目实施后喷漆废气作为影响预测甲苯、二甲苯大气沉降的土壤环境影响。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）附录E.1中的方法进行预测，采用如下公式计算预测： a.单位质量表层土壤中某种物质的增量 △S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D) 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A-预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m； n--持续年份，a。 b.单位质量土壤中某种物质的预测值可根据漆增量叠加现状值进行计算 S=Sb+ΔS 式中：Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S--单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 根据上述公式计算，甲苯、二甲苯大气沉降后单位质量土壤中甲苯、二甲苯物质的增量为0.00081g/kg。项目周边土壤甲苯、二甲苯现状值为对-二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的和，均为未检出。则经预测，项目厂区内及周边土壤单位质量土壤中甲苯、二甲苯的预测值为0.00081g/kg，《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中对-间二甲苯或邻二甲苯第二类用地风险筛选值，因此项目甲苯、二甲苯大气沉降对土壤环境的影响可接受。 只要企业做好废气的收集及处理工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废气沉降对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 （5）土壤环境保护措施 项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制：项目采用过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置对甲苯、二甲苯进行控制。 ②过程防控：项目危废暂存间、油性漆库房、喷烘漆房严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《环境影响评价技术到则 地下水环境》（HJ 216-2016）中相应要求进行防渗、防腐处理，化粪池做好防渗处理，厂区进行地面硬化，占地范围内采取绿化措施，种植强吸附能力的植物。 ③跟踪监测 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每3年内开展一次监测工作。 （6）土壤环境影响评价自查表 表7-17 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; 0.016 hm2. 敏感目标信息; /. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 石油烃、重金属、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘及土壤理化特性. 特征因子; pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感☑. 评价工作等级; 一级□；二级☑；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）√；b）√；c）√；d）√. 理化特性; 见表3-8 土壤理化性质调查表; 同附录 C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 1; 2; 0-0.2m. 柱状样点数; 3; /; 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m. 现状监测因子; 建设用地土壤45项、pH值. 现状评 价; 评价因子; 建设用地土壤45项、pH值. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）. 现状评价结论; 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值. 影响预测; 预测因子; 甲苯、二甲苯. 预测方法; 附录E☑；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（占地范围内全部区域以及项目占地范围外0.2km范围内） 影响程度（项目甲苯、二甲苯大气沉降对土壤环境的影响可接受）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（跟踪监测）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 甲苯、二甲苯; 1次/3年. 信息公开指标; 甲苯、二甲苯. 评价结论; 项目运行对周围土壤环境影响较小。. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 六、环境风险评价 1、风险调查 本项目使用的原料为油性漆，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），油性漆中的甲苯、二甲苯属于风险物质。本项目使用的油性漆由相关厂家按要求配送，以桶装方式存放在车间内。因此，对项目油性漆的运输事故，本次评价不作分析。 2、风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 表7-18 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境敏感程度（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境敏感程度（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），功能单元内存在一种以上的危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 式中：q1、q2、...、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...、Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中所列重点关注的危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是油性漆（甲苯、二甲苯）。本项目危险物质的重大危险源识别结果见表2。 表7-19 重大危险源识别 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区最大存储量q（t）; Q. 甲苯、二甲苯; 10; 0.326; 0.0326. 本项目Q小于1，因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 - 3、环境风险识别 - （1）危险物质识别 - 本项目涉及的化学品油性漆属于易燃物质。其由厂家按要求配送，以桶装方式存放在车间内，因此，对于项目原辅材料的运输事故，本次评价不作分析。 - （2）生产过程风险识别 - 本项目的涂装工艺中，以简单的喷漆等物理程序为主，不涉及化学反应，加工过程为常压，加工过程较为稳定。喷漆过程中使用的油性漆发生泄漏，遇火源或者高温时可引起燃烧，在一定条件下可发生火灾事故等，同时易燃液体挥发的蒸汽在空气中浓度达到爆炸下限后有可能形成爆炸性气体环境，遇到火源有可能发生爆炸事故。本项目生产过程以物理过程为主，比较稳定，发生超温、超压进而引发物料泄漏的风险较小。在操作现场严禁火源的情况下，发生燃爆的危险性相对较低。建设单位应加强对设备的安全检查，严格操作规程，避免设备老旧或人员误操作造成物料泄漏或引发燃爆事故。 - 此外在喷漆过程中使用的油性漆，如果使用过程中发生泄漏，其中的二甲苯挥发将对现场操作人员造成健康危害。 - （3）储运过程风险识别 - 项目油性漆以桶装的形式存于车间内，根据建设单位提供的资料，油性漆1个月周转一次，存放量较少。 - 在油性漆装卸、搬运过程中，如果操作不当，导致容器跌倒、破裂，将引起物料泄漏。其中的甲苯、二甲苯等挥发性物质将可能对现场工作人员造成不同程度的健康危害。由于泄漏量小，在现场人员佩戴防护用具、及时采取措施收集和清除泄漏物的情况下，不会造成明显的健康危害和环境污染。 - 油性漆具有易燃特性，这些物质一旦泄漏，如遇到明火，将可能发生火灾事故，对现场人员造成健康危害。因此，喷烘室内禁止明火，并配备灭火应急设施，一旦发现火源可及时扑灭。 - （4）环境风险分析 - 本项目中的油性漆为有机物，在发生火灾和爆炸时生成二氧化碳和水，对外环境影响较小。 - 喷漆作业的火灾危险性分类根据所采用的涂料和种类来确定，爆炸危险区等级的划分根据生产中使用涂料的种类，产生事故的可能性和危害程度来确定的。在喷漆作业中形成的漆雾、有机溶剂蒸气、固化过程中排出的废气，在喷漆房空气中若达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。考虑到本项目漆料存量较少，其在使用和贮存过程中环境风险较小，正常情况下泄漏不容易引起火灾爆炸事故。 - （5）环境风险防范措施及应急要求 - 其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的油漆的火灾爆炸风险事故，防范控制措施如下： ①首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 ②强化安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 ③油漆的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如废漆桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。 ④喷漆室建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 ⑤加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 ⑥万一出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 ⑦在项目调漆间与其他工作区之间要设置一定的防火安全距离。项目调漆间及其他禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。设备、贮存容器、通风管道等在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 针对本次环境风险分析的评价，提出如下应急要求： 发生油漆等泄漏发生火灾、爆炸事件：可采用砂石或其他吸附措施对泄漏物料进行吸附；立即启动车间内消防水管、灭火器等消防设施，若火情较大，立即拨打119求援；对相关人员进行撤离，确保人员安全；对因消防产生的消防废水进行收集，交由专业机构进行无害化处置，不得随意排放进污水管网或排入周边环境中。 - （6）风险分析结论 - 本项目涉及的危险物质主要为油性漆。环境风险潜势为I，主要事故类型为油性漆泄漏及火灾、爆炸事故。项目在采取环评提出的可行防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目. 建设地点; 陕西省; 西咸新区; 沣西新城; 天雄西路西段—爱生无人机产业化基地项目6#厂房内. 地理坐标; 经度; 108.675995; 纬度; 34.270726. 主要危险物质及分布; 油漆库房、调漆间、喷烘室. 环境影响途径及危害后果; 油漆等泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成大气污染. 风险防范措施要求; ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③加强废气处理设施维护管理，确保处理系统正常运行； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥车间内电气设备严格按照防爆区划分配置。. 填表说明：爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目油性漆最大存量为0.326t，风险潜势为I，风险评价简要分析。项目存在的环境风险主要为油性漆的泄漏及火灾、爆炸事故，建设单位应加强管理、定期检查，采取系列防范应急措施，采取相关措施后，环境风险属可接受水平。. 表7-21 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 甲苯、二甲苯. 存在总量/t; 0.326. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 £. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 £. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 £; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 £. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q<1 R; 1≤Q<10 □; 10≤Q<100 £; Q>100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 £. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 £. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 £; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 £. 地下水; E1 □; E2 □; E3 £. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ £; ⅠR. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 £; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆¨. 环境风险类型; 泄露; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放¨. 影响途径; 大气; 地表水 £; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 加强管理，制定管理制度，危废暂存间采用重点防渗，危险废物分类存储，专用容器存放。. 评价结论与建议; 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项. - （7）应急预案 事故应急预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为加强对事故的处理能力所预先指定的应急对策，一旦发生泄漏事故立即启动应急预案。本次评价建议企业严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号）相关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案。 拟建项目应急预案主要内容汇总见下表7-22。 表7-22 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 厂内：生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 厂区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别，分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 清除污染措施：事故现场邻近区域清除污染设备及配置. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 毒物应急剂量控制规定：事故现场工厂、邻近区撤离组织计划医疗救护公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 人员培训、应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 公众教育、信息发布. 本项目发生风险后，严格按照以上建议及后期风险应急预案提出的防范措施防止事故的发生，确保生产安全，防止由于安全事故造成的人身伤亡和环境污染。总之，在建设单位认真执行了风险防范措施并定期进行应急预案的演练的情况下，本项目的环境风险是可控的。 七、环境管理及监测计划 （1）环境管理 项目运营后，应加强安全、环保管理，加强安全生产管理、环境保护管理工作，加强突发环境事件应急防范措施并及时演练，成立专门的环保部门，环保部门主要承担污染设施管理，统筹安排，严格落实“三同时”，管理维护环保设施，保证污染治理设施完好，确保各项目设施与主体工程同步运行。负责组织突发环境事件应急处理和善后事宜，发生事故应及时上报并采取防治措施。 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时厂内主要废气排放点应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 表7-23 图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-23 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. （3）社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责环境信息公开日常工作。 ①环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： a.公告或者公开发行的信息专刊； b.广播、电视、网站等新闻媒体； c.信息公开服务、监督热线电话； d.单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； e.其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ②环境信息公开内容 a.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c.防治污染设施的建设和运行情况； d.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e.其他应当公开的环境信息。 （4）日常环境管理要求 ①环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。 ②环境管理职责 a.认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 b.拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 c.组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 d.确保废气处理设施正常运行。 e.确保工业固体废物等能够按照国家规范处置。 f.执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 g.建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 h.明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 i.负责厂区环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查 （5）运营期监测计划 ①环境监测工作组织 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ②运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对项目废气和厂界噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。 运营期项目跟踪监测点位、监测项目、执行标准详见表7-24。 表7-24 运营期监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 污染源监测; 废气; 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物; 3个排气筒进出口; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准. 颗粒物、SO2、NOX; 1个排气筒出口; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关标准. 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 项目上风向一个点，下风向三个点; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m各设1个监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类类标准.

污染物排放清单见下表。

表7-25  污染物排放清单

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 排放浓度及排放量 | 污染防治设施 | 数量 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P1 | 颗粒物 | 0.3315mg/m3 0.0133t/a；0.0140t/a | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P1）排放 | 1 | 有组织废气执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级标准；无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求及和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6476mg/m3 0.0259t/a；0.0195t/a |  |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 0.4940mg/m3 0.0198t/a；0.0149t/a |  |  |  |
|  | P2 | 颗粒物 | 0.3315mg/m3 0.0133t/a；0.0140t/a | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P2）排放 | 1 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6476mg/m3 0.0259t/a；0.0195t/a |  |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 0.4940mg/m3 0.0198t/a；0.0149t/a |  |  |  |
|  | P3 | 颗粒物 | 0.4655mg/m3 0.0223t/a；0.0235t/a | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P3）排放 | 1 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.7744mg/m3 0.0372t/a；0.0279t/a |  |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯 | 0.5456mg/m3 0.0262t/a；0.0197t/a |  |  |  |
|  | P4 | 二氧化硫 | 36.85mg/m3；0.013t/a | 采用低氮燃烧器降低天然气中氮氧化物的产生量，燃烧废气经15米高排气筒（P4）排放 | 3 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关标准 |
|  |  | 颗粒物 | 25.53mg/m3；0.009t/a |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 85.03mg/m3；0.03t/a |  |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 达标排放 | 选用低噪声设备，同时采取隔声障、减震垫等措施减少噪声 | / | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 固废 | 生产 | 废油性漆桶 | 157个/a | 收集后暂存于车间的危废暂存间（依托），定期交由有危险废物处理资质的单位处置 | 1 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单（环境保护部公告2013年第36号）中规定。 |
|  |  | 废活性炭 | 0.445t/a |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.5t/a |  |  |  |
|  |  | 含漆废水 | 0.5t/a |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | 640根/a |  |  |  |
|  |  | 废打磨砂纸 | 0.002t/a | 收集后暂存于一般固废暂存间（依托），定期交由废品回收站回收处置 | 1 | 一般固体废弃物贮存、处置执行（GB 18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中有关规定 |

八、建设项目环保投资情况 环保投资是项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计的依据。项目总投资300万元，估算环保投资64.0万元，占总投资的21.33%；项目环保投资概算见表7-26。 表7-26 项目环保投资一览表 污染源; 污染防治措施; 单位; 数量; 投资额 （万元）. 运营期; 废气; 喷烘工序; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒; 套; 3; 25.0. 天然气燃烧; 采用低氮燃烧器降低天然气中氮氧化物的产生量，燃烧废气经1根15米高排气筒; 套; 3; 15.0. 固废; 危险废物; 危废暂存间; 间; 1; 依托现有. 处置费用; /; /; 20. 一般固废; 一般固废暂存间; 间; 1; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; /; /; 3.0. 环境风险; 应急器材; /; /; 1.0. 合计; 64.0. 建设项目竣工环境保护验收清单见下表。 表7-27 项目竣工环境保护验收清单 企业自主验收. 种类; 污染源; 污染防治措施; 单位; 数量; 验收标准. 废气; 喷烘工序; 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒排放; 套; 3; 有组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级标准；无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）相关要求和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级标准。. 天然气燃烧; 采用低氮燃烧器降低天然气中氮氧化物的产生量，燃烧废气经1根15米高排气筒排放; 套; 3; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关标准. 噪声; 设备运行; 采用低噪声设备、基础减振、车间隔声的措施; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 环境风险; 应急器材及其他设备; /. 固废; 危险废物; 厂内设危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置; 间; 1（依托现有）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告[2013]36号）中的规定. 一般固废; 收集后暂存于一般固废暂存间（依托），定期交由废品回收站回收处置; 间; 1（依托现有）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中有关规定.

# 建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 面漆喷烘工序（P1） | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P1）排放 | 有组织废气执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级；无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级标准。 |
|  | 面漆喷烘工序（P2） | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P2）排放 |  |
|  | 底漆、中漆喷烘工序（P3） | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置+ 1根15m高排气筒（P3）排放 |  |
|  | 天然气燃烧废气（P4） | 颗粒物、SO2、NOX | 采用低氮燃烧器降低天然气中氮氧化物的产生量，燃烧废气经15米高排气筒（P4）排放 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关标准 |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产区 | 废油漆桶 | 收集后暂存于车间的（依托），定期交由有危险废物处理资质的单位处置 | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中有关规定 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 含漆废水 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废打磨砂纸 | 收集后暂存于一般固废暂存间（依托），定期交由废品回收站回收处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中有关规定 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在地植被较少，气候干燥，自然生态环境较为脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施；另外，地面硬化有利于降低水土流失。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 爱生无人机产业化基地一期6#喷漆房项目位于现有厂区的生产厂房内，在6#总装厂房内安装，工程占地约158.88m2，主要包括喷漆烘干室，设备主要由室体、送风系统、加热系统、排风系统、照明系统、净化装置、废气处理系统，以及电控系统等部分组成，主体由静压室、室体、格栅及灰尘或漆雾过滤装置组成。项目最大年产需喷漆的无人机为300架，项目总投资300万元，估算环保投资64.0万元，占总投资的21.33%。 2、选址合理性分析 本项目位于现有厂区已建成的6#总装厂房南侧区域内，由于项目为改扩建项目，不新征地，不涉及重新选址，厂区现有用地性质为工业用地。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区；项目产生的废气采取有效措施处理后，对周围环境影响较小；项目建成后不新增员工，因此无生活污水产生；生产水循环使用，定期补充，不外排；因此，本项目建成后无废水排放；项目产生的噪声，通过采取厂房隔声、减振等降噪措施，再经距离衰减后，厂界噪声能达到相关标准限值要求，不会改变区域声环境功能。因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 3、产业政策的相符性 本项目属于智能无人飞行器制造配套项目，主要为中小型无人机、大型无人机等进行喷漆，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第十八项 航空航天：15、无人机总体、材料、通信、控制系统等开发制造”，符合国家产业政策要求；本项目未列入《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体【2018】1892号中限制类、禁止类中，属于允许类，故本项目符合国家现行的有关产业政策。 本项目取得沣西新城行政审批与政务服务局关于该项目的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-611205-37-03-060232）（见附件）。 4、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气：沣西新城2019年环境空气质量现状中现状浓度值SO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区；非甲烷总烃的一次平均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求；甲苯、二甲苯的1小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中质量浓度参考限值。 （2）声环境：从噪声监测统计结果可以看出，本项目所在厂界监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，因而项目所在地周边声环境质量状况良好。 （3）土壤环境：监测期间项目地土壤环境各项指标的浓度均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。 （4）地下水环境：监测期间，本项目地地下水环境质量现状满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 5、建设项目环境影响分析 项目运行期间，环境影响主要表现在以下几个方面： （1）废气 ①本项目喷烘工序在独立密闭烘漆房内进行，采用干式喷漆，喷漆原料为油性漆，此过程会产生颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。面漆喷烘室（分为2间）喷漆废气分别经风机引至过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（1#、2#）处理达标后，由15m高排气筒（P1、P2）排放，底漆喷漆烘干室喷漆废气经风机引至过滤棉+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置（3#）处理达标后，由15m高排气筒（P3）排放；有组织废气排放可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）和《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）二级；无组织废气可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和相关要求。 ②烘干过程使用天然气燃烧机对换热装置进行加热，天然气燃烧过程主要产生颗粒物、SO2、NOX。项目天然气燃烧废气排放浓度可满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关标准。 （2）废水 本项目无生产废水产生，由于不增加劳动定员，因此不新增生活污水。 （3）噪声 营运期项目噪声源主要为风机、喷枪、燃烧机设备运转产生的噪声，根据噪声预测结果，本项目运营期厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，因此本项目噪声排放对周围声环境影响不大。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为危险废物及一般固废，生产过程中产生的废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、含漆废水、废UV灯管由专用容器收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处置，项目产生的废打磨砂纸暂存于厂区一般固废暂存间，定期交由废品回收站回收处置。项目固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 6、总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，结合本项目的排污特征，本项目运营期废气主要为喷漆房产生的有机废气VOCs，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，以项目建成后产生的污染物达标排放量作为总量控制建议指标，则本项目总量控制建议指标为VOCs、SO2、NOx。 表8-1 项目总量控制建议指标 污染物类别; 污染物名称; 总量控制目标. 废气; SO2; 0.013t/a. NOx; 0.03t/a. VOCs; 0.2712t/a. 最终污染物总量控制指标应以西咸新区沣西新城生态环境局下达指标为准。 7、环境管理与监测计划 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护环保设施的正常进行，按照监测计划合理安排进行全场内污染源监测，对不达标的情况立即寻找原因，及时处理；重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，提高企业管理水平，积极配合环保部门的检查、验收等；企业可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 8、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取报告表提出的各项污染防治后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、要求 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、各项治污措施的定期检修和维护工作。 （3）该项目各项污染处理设施必须经自主验收合格后，建设单位方可正式投入生产。 （4）定期更换过滤棉和活性炭，确保有机物达标排放；废过滤棉和废活性炭等危险废物交由有相关资质单位处置。 （5）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 2、建议 （1）工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受当地环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 （2）加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强 环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日