一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安赛尔特安电子有限公司低压熔断器及相关电路保护元器件一期新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-611205-04-01-582309 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王海舟 | 联系方式 | 18821767633 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期10号楼2层 |  |  |
| 地理坐标 | （108度43分18.818秒，34度17分42.610秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3823配电开关控制设备制造 | 建设项目行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业”中“输配电及控制设备制造 382” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 沣西新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2104-611205-04-01-582309 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.02 | 施工工期 | 2021年6月—2021年9月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 2021.58 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《报告书》中要求“对产业的引入采取‘底线控制、优势相关、鼓励创新’的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。”本项目不属于三高行业，可以入驻；“规划实施过程中严格要求各排污单位将能够回收利用的固体废物做到完全综合利用，不能利用部分送至各个处理部门做到100%处理，确保不对周围环境造成影响。”本项目所生产的可回收固体废物均综合利用，危险废物委托资质单位进行处理。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，且不在《市场准入负面清单（2020年）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。因此，本项目建设符合国家现行的有关产业政策。 2021年4月7日，本项目已取得沣西新城行政审批与政务服务局备案确认书（项目代码2104-611205-04-01-582309），因此，本项目符合地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期，地处康定路以南，学林路以西，尚业路以北，同文路以东，属于商务金融用地，以研发、办公、生产为主，本项目可以入驻，租赁合同已对此进行说明。 西部云谷三期工程供水、供电、消防系统、雨水管网、污水管网、化粪池等基础设施均已建设完成，可满足本项目需求。 项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电和通讯等基础配套设施已基本完善，可以满足本项目建设及运营需要。项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。 项目产生的各类污染物在采取本环评提出的各项污染防治措施后均能达标排放，项目运营对其影响较小。 因此，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线相符性 本项目所在地位于陕西省西咸新区沣西新城，厂址不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，与陕西省生态保护区域规划相符。 ②环境质量底线相符性 本项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境影响较小满足周边环境区划要求，从环境的角度来说建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要是水资源、电能。项目所在地供水设施可满足本项目用水需求，供电设施可满足用电需求，未突破资源利用上线。 ④环境准入清单相符性 对照《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），该项目不属于限制类和禁止类，符合陕西省环境准入负面清单规划要求。 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）要求，本项目位于重点管控单元，通过合理利用水电资源，“三废”合理处理，设置环境风险防护控措施后，可满足相关管控要求。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目占地面积2021.58m2，租赁已建成厂房，建设一条年产40万个低压熔断器及相关电路保护元器件的生产线。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 一条年产40万个低压熔断器及相关电路保护元器件的生产线; 生产区域位于厂区中部和西南侧，共1层，层高4.2m，建筑面积约762.84m2，主要用于生产熔断器及其他元器件。主要设备有点焊机、熔体冲制机、熔体成型机、灌砂机、固化炉、混砂机等。; /. 辅助工程; 实验室; 位于厂区东侧，包括电气性能实验室和力学性能实验室，主要进行产品的研发以及对熔体性能进行检测，其中检测过程均为物理实验，不涉及任何化学试剂。建筑面积约81m2。; /. 办公区; 位于厂区南侧，建筑面积约272.21m2，主要用于人员办公。; /. 其他; 包括卫生间、配电室、过道、门厅等，建筑面积905.53m2。; /. 储运工程; 仓储; 项目所需原材料和产品均存放于生产区域内。; /. 运输; 项目所需原材料及产品均通过社会车辆进行运输。; /. 公用工程; 给水系统; 项目用水均由市政管网提供。; /. 排水系统; 项目排水依托园区排水系统，实行雨污分流，其中雨水进入雨水管网。生活污水排入园区化粪池内，经化粪池预处理后由市政污水管网排入沣河污水处理厂。; /. 配电系统; 由园区提供，可满足本项目需求。; /. 消防系统; 发生火灾时使用消防栓和干粉灭火器灭火。消防栓依托园区。; /. 供暖制冷; 项目使用空调进行制冷，采暖通过市政采暖系统进行。; /. 环保工程; 废气; 项目清理、印刷工序产生的非甲烷总烃车间内无组织排放。; /. 项目混砂工序产生的粉尘车间内无组织排放。; /. 废水; 项目仅产生生活污水，生活污水排入园区化粪池内，经化粪池预处理后由市政污水管网排入沣河污水处理厂。; 依托园区化粪池. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集于分类垃圾桶内，由环卫部门统一清运。; /. 一般固废; 一般固废主要包括废银、废铜、废石英砂，其中废银、废铜收集于一般固废暂存点，综合利用；废石英砂作为一般固废处置。; /. 危险废物; 危险废物主要包括沾染乙醇的废弃物，收集于专用容器后暂存于危废间内，委托资质单位进行处理。; /. 依托工程; 化粪池; 项目生活污水依托园区化粪池进行处理。; /. 沣河污水处理厂; 本项目在沣河污水处理厂收水范围内。; /. 2、主要设备 本项目所使用的设备无国家明令禁止、淘汰、落后、限制的工艺设备，具体情况见表2-2。 表2-2 主要设备清单 序号; 机械设备名称; 型号; 数量; 备注. 点焊机; 非标; 2; 生产设备. 熔体冲制机; 非标; 1. 熔体成型机; 非标; 2. 气动冲床; 非标; 1. 灌砂机; 非标; 2. 预热烘箱; 非标; 1. 固化炉; 非标; 1. 冷却机; 非标; 1. 冷却箱; 非标; 1. 混砂机; 非标; 1. 印字机; /; 1. 空压机; 非标; 1; 辅助生产设备. 熔体镭雕机; 非标; 1; 研发设备，激光雕刻，不涉及辐射. 电阻测试仪; 非标; 1; 检验、研发设备. 直流电源200A; 非标; 1. 直流电源1800A; 非标; 1. 温度多路记录仪; 非标; 1. 示波器; 非标; 1. 万用表; 非标; 1. 电流试验台; 非标; 1. 3、原辅材料 主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 最大储存量; 主要成分. 1; 瓷管/瓶; 40万个; 3万个; /. 2; 金属件; 80万个; 6万个; 铜. 3; 螺钉; 160万个; 12万个; 铁. 4; 石英砂; 35t; 3t; 二氧化硅. 5; 铜带; 0.4t; 0.2t; 铜. 6; 银带; 1.1t; 0.5t; 银. 7; 水玻璃; 0.3t; 0.3t; 硅酸钠. 8; 酒精（99.7%）; 0.08t; 0.02t; 乙醇. 9; 快干油墨; 20kg; 5kg; 丙烯酸树脂、醋酸乙酯、环己酮. 4、部分原辅材料简介及理化性质 乙醇：在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816，沸点72.6±3.0℃，熔点-114℃，闪点8.9℃，爆炸上限19.0%，爆炸下限3.3%，饱和蒸气压5.8kPa，引燃温度363℃。 5、产品方案 本项目产品方案详见表2-4。 表2-4 项目产品方案表 序号; 产品名称; 产量. 1; 低压熔断器; 40万个/a. 6、总平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期10号楼2层。生产区域位于厂区中部，办公区位于厂区南侧，危废间位于厂区西北侧。项目生产区、办公区、库房分区设置，可做到生产、办公相分离。项目从原料库到生产区再到出库呈流线式设计，便于流程化生产，有利于生产效率提高。项目总图布置功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅。厂区总平面布置图详见附图2。 7、给排水 ⑴ 给水 本项目用水主要为混砂工序用水和生活用水。 ① 混砂：项目混砂工序需用水将石英砂和水玻璃进行混合，年用水量约为5m3/a。 ② 生活用水：项目劳动定员100人，根据陕西省质量技术监督局《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按68L/人·d计，则本项目职工日常生活用水量约为1700m3/a。 ⑵ 排水 项目排水主要为生活污水。项目年生活用水量为1700m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为1360m3/a。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，年运行约250天，每天两班，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司已建成标准厂房等，因此本项目施工期主要是设备进车间安装、调试等。 本项目施工期的基本工艺流程及排污节点见图2-1。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染包括： 1、废水：厂房内清扫产生的废水和安装人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS等。 2、噪声：设备安装、调试过程中产生的噪声。 3、固废：主要是设备安装人员产生的生活垃圾等。 二、运营期 本项目工艺流程及主要产污环节详见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 冲制：根据本次生产的产品具体需求，使用熔体冲制机对铜带、银带进行冲孔，以便下一步加工。该工序会产生废铜、废银、噪声。 - 成型/镭雕：成型是使用熔体成型机将经过冲制的铜带、银带继续将其加工成产品所需要的规格，该工序会产生废铜、废银、噪声。镭雕属于熔体研发工序，是利用熔体镭雕机将银带、铜带加工成不同规格的熔体，然后通电，测试熔体在不同电流条件下的性能，然后根据产品具体需要进行生产。该工序会产生废银、废铜。 - 焊接：采用电阻焊的方式将金属件、熔体等进行焊接，电阻焊不使用焊条，利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将焊件局部加热，同时加压进行焊接，无焊接废气产生。 - 产品组装：采用人工将瓷管、金属件、熔体等各部件进行组装。 - 表面印刷：利用印字机在瓷管表面印刷标签，此工序会使用到油墨，会产生少量有机废气。 - 灌砂：在石英砂、水玻璃倒入混砂机中，然后加入少量水，将其混合，灌入工件中。该工序会产生少量粉尘。 - 固化：将工件放入固化炉，对工件进行加热，加热温度约为100℃，蒸发出石英砂和水玻璃中的水分，使石英砂凝固。该工序热源为电热，且水性油墨中成分在100℃条件下不会分解，因此该工序无废气产生。 - 检测：固化完成后，对产品性能进行检测。不合格的拆解，合格的进入下一步。该工序会产生废银、废铜、废石英砂。 - 清理：使用酒精对检测合格的产品表面进行清理，清理方式为人工擦拭。该工程会产生沾染乙醇的废弃物、有机废气。 - 包装：清理完成后，对产品进行包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司已建成标准厂房，园区于2020年3月24日进行建设项目环境影响登记。 本项目为新建项目，项目所租赁厂房在本项目入住前一直空置，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查 1、空气质量达标区判定 本项目空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区沣西新城数据，对区域环境空气质量现状进行分析，具体见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 项目; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 浓度占标率/%; 达标情况. PM10; 年均质量浓度; 87; 70; 124; 超标. PM2.5; 年均质量浓度; 53; 35; 151; 超标. SO2; 年均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1300; 4000; 93; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 146; 160; 91; 达标. 根据上表可知，西咸新区沣西新城2020年的空气质量状况较差，其中SO2、NO2年平均浓度值、CO日平均浓度和O38小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；但PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区。 2、补充监测 本项目在运营过程中所产生的特征污染物为非甲烷总烃。现依据陕西瑞诚检测技术有限公司为本项目出具的监测报告【瑞诚监测（202104）第013号】对特征污染物进行分析评价。 ⑴ 监测单位：陕西瑞诚检测技术有限公司。 ⑵ 监测时间：2021年4月17日~2021年4月19日。 ⑶ 监测点位及频次：项目地，连续监测3天，每天4次。 ⑷ 监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状表 监测点位; 监测点坐标（°）; 污染物; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 项目地; 108.721894; 34.295169; 非甲烷总烃; 2000; 630~770; 38.5%; 达标. 根据表3-2，项目所在区域非甲烷总烃浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期10号楼2层，项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、文化教育环境敏感区、珍稀动植物保护物种等。根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征，确定与项目相关的主要环境保护目标。环境保护目标详细情况见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标 环境要素; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对距离（m）. X; Y. 环境空气; 108.716293; 34.298340; 陕西国际商贸学院; 学校; 二类区; 西北; 350. 108.716636; 34.294445; 西咸新区创业创新服务中心; 机关; 二类区; 西; 195. 108.727011; 34.296505; 康定和园; 居民; 二类区; 东; 230. 声环境; 项目地50m范围内无机关、学校、小区、医院等声环境敏感目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。具体见表3-5。 表3-5 大气污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 厂房外; 6.0. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 2; 60; 50. 3、废水：废水中COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。详见表4-7。 表4-7 水污染物排放执行标准表 评价因子; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/L. COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准; 45. TN; 70. TP; 8. 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 无。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期仅进行生产设备的安装调试。施工期设备安装调试人员约10人，主要污染包括清扫厂房产生的废水和安装工人产生的生活污水、设备安装调试的噪声、安装工人产生的生活垃圾等，施工期污染防治措施包括： 1、清扫厂房产生的废水和安装工人产生的生活污水排入厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入沣河污水处理厂处理； 2、设备安装调试的噪声通过厂房隔声、加强管理等措施进行降噪； 3、安装工人产生的生活垃圾集中收集于垃圾桶交环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目运营期产生的废气主要是清理和印刷过程中所产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、混砂工序产生的粉尘。项目乙醇年使用量约0.08t，油墨使用量约0.02t，本次源强核算按完全挥发计算，则非甲烷总烃年产生量为0.1t/a；石英砂年使用量为35t，粉尘产生量按原材料1‰计算。本项目年工作4000h。项目运营期废气污染物产生情况见表4-1。 表4-1 废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 量(t/a); 速率(kg/h); 量(t/a); 速率(kg/h). 清理、印刷; 非甲烷总烃; 无组织; 0.1; 0.025; 加强管理; 0.1; 0.025. 混砂; 粉尘; 无组织; 0.035; 0.009; 0.035; 0.009. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中指出：“2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》”。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.3.2要求“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理措施，处理效率不应低于80%”，对NMHC初始排放速率≤2kg/h的情况未做要求。由表4-1可知，本项目非甲烷总烃初始排放速率为0.025kg/h，远远低于2kg/h，因此可不配置处理措施。 项目运营期产生的非甲烷总烃、粉尘车间内无组织排放，不存在非正常排放情况。 废气监测要求见表4-2。 表4-2 运营期废气监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 无组织废气; 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房外; 1个; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. 2、废水 本项目外排污水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池处理后经市政污水管网排入沣河污水处理厂。外排废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP，废水排放量约1360m3/a。废水产排情况见表4-3。 表4-3 项目废水水质情况表 废水类别及废水量; /; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 生活污水1360m3/a; 产生量t/a; 0.54; 0.4; 0.68; 0.06; 0.1; 0.01. 产生浓度mg/L; 400; 300; 500; 45; 70; 8. 处理方式; 化粪池. 处理效率/%; 20; 20; 20; 0; 0; 0. 排放量t/a; 0.44; 0.3; 0.54; 0.06; 0.1; 0.01. 排放浓度mg/L; 320; 240; 400; 45; 70; 8. 项目生活污水经化粪池处理后，COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP均可满足相应排放标准。化粪池位于厂区西北侧，容积200m3，可满足项目要求。污染治理设施基本信息见表4-4。 |

|  | 表4-4 污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 TN TP; 沣河污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108.720029; 34.296449; 0.136; 沣河污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 沣河污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5（3）. TP; 0.3. TN; 15. 你 |
| --- | --- |

|  | 沣河污水处理厂服务范围为西宝高速南线与北线之间，秦皇大道以东至沣河的围合区域，服务区总建设用地约15.91平方公里。该片区除西宝新线-康定路外，为新建区域，区内地势南高北地，西高东低，但总体较平坦，东西方向宽约3.5公里，南北方向长约5.2公里，污水厂布设在区域东北部，污水经处理后排入沣河。污水处理厂一期处理规模3万m³/d，二期6万m³/d，三期日处理规模9万m³/d。污水处理工艺采用A2/O工艺，其污水处理工艺按流程分为：预处理工艺、二级生化处理工艺、三级物化处理、深度处理工艺及污泥脱水工艺，处理废水排放达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）表1中A类标准。 本项目属于沣河污水处理厂服务范围内，项目废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，经化粪池处理后，废水中的污染物得到了一定的去除，同时项目不涉及有毒有害的特征污染物的排放，不会对污水处理厂的水质及处理效果造成显著影响。因此，项目污水接入市政污水管网后，排入沣河污水处理厂是可行的。 3、噪声 ⑴ 主要噪声源及源强 项目运营期间产生的噪声主要来自车间生产设备产生的机械噪声，主要噪声源见表4-6。 表4-6 项目主要噪声源 单位：dB 序号; 噪声源; 数量（台）; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 熔体冲制机; 1; 70; 合理布局 厂房隔音; 55; 间歇排放. 熔体成型机; 2; 70; 55. 气动冲床; 1; 80; 65. 灌砂机; 2; 70; 55. 固化炉; 1; 65; 50. 冷却机; 1; 65; 50. 混砂机; 1; 70; 厂房隔音 基础减振; 55. 空压机; 1; 85; 70. ⑵ 达标判定 本次厂界达标判定结果见表4-7。 表4-7 达标判定 单位：dB 分类; 贡献值; 标准值; 达标 情况. 昼间. 厂界; 东厂界; 39; 60; 达标. 南厂界; 48; 达标. 西厂界; 39; 达标. 北厂界; 48; 达标. 由表4-7结果可知，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；夜间不生产，对周围环境影响较小。 噪声监测要求见表4-8。 表4-8 运营期噪声监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 ⑴ 本项目在运营过程中产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物。固体废弃物产生及处置情况见表4-9。 表4-9 固体废弃物产生及处置情况 产生环节; 名称; 属性; 主要有害物质; 性状; 危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式. 日常生活; 生活垃圾; /; /; /; /; 12.5; 分类垃圾桶; 环卫部门清运. 冲制、成型、检测; 废银; 382-003-10; /; 固态; /; 0.051; 一般固废暂存点; 回收综合利用. 废铜; 382-003-10; 固态; /; 0.12. 灌砂、检测; 废石英砂; 382-003-99; 固态; /; 0.09; 按照一般固废处置. 清理; 沾染乙醇的废弃物; HW49 900-041-49; 乙醇; 固态; T/In; 0.02; 危废间; 委托资质单位进行处置. ⑵ 危险废弃物暂存间的管理要求 ① 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置相应标识、标牌； ② 危险废物在厂内暂存期间，采用容器储存，存放在防雨、防晒防渗的暂存区内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中的规定执行； ③ 按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息； ④ 定期委托资质单位采用专用车辆和容器集中处置，并开具危废转移联单，报环保管理部门备案。 5、地下水、土壤 本项目位于10号楼2层厂房，厂房地面已做好基础防渗，且1层厂房同样进行了防渗处理，基本不会对地下水和土壤造成污染。 6、环境风险 本项目涉及的危险物质为乙醇，风险源主要分布于库房。 可能影响途径：乙醇泄露下渗后可能会影响地下水和土壤，并且乙醇易燃，不充分燃烧时分解产物中含有CO，会污染大气环境。 环境风险防范措施：乙醇的存储应由专人管理，购入、使用均应设置相应的台账记录。储存于阴凉、通风的位置，远离火种、热源。库房内同时应设灭火器，以便在火灾发生时第一时间进行灭火。采用防爆型照明、通风设施。厂房内严禁吸烟和使用明火。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 清理、印刷 | 非甲烷总烃 | 加强管理 | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） |
|  | 灌砂 | 粉尘 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP | 依托园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | / | 设备运行噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准 |
| 固体废物 | ⑴ 生活垃圾分类收集于垃圾桶内，由环卫部门统一清运； ⑵ 一般固废主要包括废银、废铜，暂存于车间内，回收综合利用；废石英砂按照一般固废进行处置； ⑶ 危险废物主要包括沾染乙醇的废弃物，分类暂存于危废间内，委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 严格按照规范建设危废间和库房，做好基础防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 乙醇的存储应由专人管理，购入、使用均应设置相应的台账记录。储存于阴凉、通风的位置，远离火种、热源。库房内同时应设灭火器，以便在火灾发生时第一时间进行灭火。采用防爆型照明、通风设施。厂房内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ⑴ 认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收。 ⑵ 加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。 ⑶ 制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。消防方面以消防部门验收意见为准，不在评价范围之内。应遵守国家的环保政策、法规、法律。 ⑷ 定期检修环保设备，确保达标排放。 ⑸ 厂房做到合理管理，定期检查维修设备，做到防噪降噪。 |  |  |  |

六、结论

根据项目污染源强分析及污染防治措施相关论证，本项目运营期的污染源均采取相应的防治措施后，可实现气、水、声、固体废物的达标排放，不会对周围环境质量造成明显影响；在采取报告表提出的污染防治措施明确达标的情况下，从环境保护角度分析，项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | +0.035 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.44 | / | 0.44 | +0.44 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | SS | / | / | / | 0.54 | / | 0.54 | +0.54 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | TN | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | TP | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般工业固体废物 | 废银 | / | / | / | 0.051 | / | 0.051 | +0.051 |
|  | 废铜 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 | +0.09 |
| 危险废物 | 沾染乙醇的废弃物 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④−⑤；⑦=⑥−①