- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：软磁铁氧体磁芯产线扩建项目

建设单位（盖章）：西安锐磁电子科技有限公司

编制日期：          二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 软磁铁氧体磁芯产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 马贺双 | 联系方式 | 13785535375 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地1号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （108度41分9.545秒，34度17分33.540秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业81电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2024年1月，共1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1919m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年～2035年）》（2017年修编）； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年～2035年总体规划审查意见》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区环境保护局关于〈西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》、审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号文）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1 项目与相关规划符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年～2035年）》（2017年修编）; 规划依据西咸新区总体规划的整体空间结构，结合沣西特点，形成“两核两轴十区”的总体空间结构。 两核：综合服务核—以总部办公、研发办公、科技服务、信息服务、文化商贸为主；科技创新核—以科技研发、企业孵化、人才培养为主。 两轴：东西向的丝路经济轴—对接红光大道、西安东西向轴，串接西安市主城中心与大西安新中心核心区，集聚丝路国际交流、教育科创、商贸金融产业；南北向的新城特色发展轴—以秦皇大道、同文路为依托，串联沣西新城各大主要板块，是体现沣西新城科技创新、丝路文化、生态田园等特色形象最重要的展示区。 十区：沣渭生态区、渭滨现代生活区、信息产业园、综合文教区、服务核心区、创新港、科学城、国际文教园、优美小镇发展区和丰京遗址保护区。; 本项目位于信息片区，项目为电子专用材料制造，属于科技创新项目，符合沣西新城“两核两轴十区”的空间布局; 符合. 沣西新城以信息产业为主导、智能制造和现代服务业为重点、其他战略性新兴产业为支撑的“1+2+N”的产业体系。 信息片区：信息产业主导，智能制造、科技创新、现代服务业、生物医药、文化创意产业、都市农业为辅。; 本项目位于信息片区，项目为电子专用材料制造，属于科技创新项目，符合沣西新城产业规划; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年～2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目为电子专用材料制造，不属于高污染、高耗能、高耗水企业。; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目不属于高能耗、高排水企业，生活污水依托园区现有化粪池进行处置后排入市政管网；固废及危废按要求合理处置。; 符合. 西咸新区沣西新城分区规划（2016年～2035年）环境影响报告书的审查意见; 严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目运营期过程产生的废气污染物主要为颗粒物、镍及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，采取相关防治措施后能实现达标排放，不属于三高一低项目及大气污染物排放量大的项目。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应有推广，加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治; 项目使用液化石油气和电能作为能源，项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理后由排气筒排放。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 生活污水依托园区现有化粪池进行处置后排入市政管网。; 符合. 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 项目生活垃圾分类收集，一般固废主要为布袋收尘，布袋收尘回用于生产，危险废物交陕西绿林环保科技有限公司处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | ### 一、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于鼓励类中“二十八、信息产业22半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”；同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2022年版）发改体改规〔2022〕397号，项目不属于禁止或许可类准入类。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 ### 二、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》陕政发〔2020〕11号和《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》市政发〔2021〕22号，本项目“三线一单”符合情况见表2及表3。 表2 与“三线一单”符合性分析 内容; 定义; 符合性分析; 符合性. 生态 保护 红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。; 本项目所在地位于陕西省西咸新区沣西新城，属于重点管控单元范畴，不在生态保护红线内，在落实生态环境保护基本要求的前提上，满足生态保护红线要求。本项目各项污染物采取环境治理可行技术进行处理达标后排放，运营期环境保护满足重点管控单元要求。; 符合. 资源 利用 上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程中有一定量电、水、液化石油气资源的消耗，均由市政供应，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源上线利用要求。; 符合. 环境 质量 底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据环境空气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目地位于陕西省西咸新区沣西新城，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。 根据环境影响分析，项目若能依照规范要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单; 指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 经查询《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目为电子专用材料制造业，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》所列禁止类、限制类行业之列，项目产品也不属于落后产品。对照西安市《西安市人民政府关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》附件3生态环境总体准入清单，本项目符合准入要求。; 符合. 对照西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，本项目与环境管控单元对照分析示意图见附图5。与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性如下： 表3 本项目《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 二、生态环境分区管控; （一）优化环境管控单元按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外区域。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地1号厂房，属于重点管控单元。; 符合. 2; （二）细化生态环境分区管控要求重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 本项目各项污染物采取环境治理设施进行处理达标后排放，环境风险可控，满足重点管控单元管控要求; 符合. 3; 7.重点管控区; 7.3大气环境受体敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。项目运行能源为电能和液化石油气，不涉及高污染燃料。; 符合. 4; 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。; 符合. 5; 7.4大气环境高排放区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展型。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。; 符合. 6; 污染物排放管控; 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。; 本项目采用液化石油气作为喷雾造粒工序的燃料，废气经布袋除尘器处理后由排气筒排放；非甲烷总烃通过活性炭吸附后由排气筒排放；本项目不属于能耗高污染行业; 符合. 7; 7.5大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。; 符合. 污染排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。项目运行能源为电能和液化石油气，不涉及高污染燃料。; 符合. 8. 9; 7.6大气环境弱扩散区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目为电子专用材料制造，不属于禁止类项目。项目运行能源为电能和液化石油气，不涉及高污染燃料。; 符合. 三、项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析情况见表4。 表4 与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析一览表 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目原料采用袋装储存，使用时在封闭房间内进行拆封。本项目产生的挥发性有机物收集后，经活性炭吸附装置处理达标后，通过18m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案 （2023-2027 年）》; 强化涉活性炭 VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性 VOCs 废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目喷雾造粒工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后，通过18m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 《西安市生态环境局西咸新区分局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发[2023]1号文）; (二 )保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭质保单,确保符合质量标准。用于ⅤOCs处理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭的结构宜采用颗粒活性炭，企业可优先使用符合技术标准的可再生活性炭。活性炭技术指标宜符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》 (LY/T3284)规定的优级品颗粒活性炭技术要求,碘吸附值不低于 800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。; 环评要求本项目建设单位使用碘吸附值不低于800mg/g颗粒活性炭，并及时更换。; 符合. (七 )严格危废管理。产生废活性炭的企业每年都必须与有资质的小微危废收运单位或危废处置单位签订危废处置协议，并建议在合同中明确活性炭的使用量以及废活性炭的产生量、处置量等。 企业危废仓库中危废储存不得超过一年。严格按照危废管理要求填 报企业注册信息，建立完善企业一厂一策，核定企业每年废活性炭 产生量。并严格按照相应的法律法规进行危废计划、联单填报等危 废管理。; 本项目产生的危险废物废活性炭暂存于厂区危废贮存库，交陕西绿林环保科技有限公司回收处置。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发（2023）4号）; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为电子元件及电子专用材料制造，不属于39个涉气重点行业，企业不需执行环保绩效评级。; 符合. 陕西“十四五”生态环境保护规划; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目原料采用袋装储存，使用时在封闭房间内进行拆封，投料过程产生的颗粒物在封闭式混料间内经布袋除尘器处理后无组织排放。; 符合. 西安市挥发性有机物污染整治专项 实施方案（2023—2027年）; （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目原料采用袋装储存，使用时在封闭房间内进行拆封。 本项目喷雾造粒工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后，通过18m高排气筒（DA001）排放。; 符合. （四）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目活性炭吸附装置使用碳碘吸附值不低于800mg/g的颗粒活性炭。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号; 工业炉窑是指在工业生产中利用燃料燃烧或电能等转换产生的热量，将物料或工件进行熔炼、熔化、焙（煅）烧、加热、干馏、气化等的热工设备，包括熔炼炉、熔化炉、焙（煅）烧炉（窑）、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦炉、煤气发生炉等八类。; 本项目烧结工序利用电能产生的热量，将原料进行加热，属于干燥炉（窑），喷雾造粒干燥过程使用燃烧液化石油气产生的热量将原料进行加热，两段工序均适用该文件相关要求。; 符合. 重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造; 本项目使用电能和液化石油气为燃料，可以满足标准; 符合. 陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烧结工序利用电能产生的热量，将原料进行加热，属于干燥炉（窑），喷雾造粒过程使用燃烧液化石油气产生的热量将原料进行加热，两段工序均适用该文件相关要求。; 符合. 四、选址合理性分析 （1）项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地1号厂房，用地性质属于工业用地。本次扩建项目在1号厂房现有项目北侧预留位置建设，新增占地面积1919m2。 （2）扩建完成后全厂项目东侧为厂区道路，隔路为陕西君碧莎制药有限公司；南侧为厂区道路，隔路为西高智能孵化基地厂房；西侧为西高智能孵化基地办公楼；北侧为厂区道路，隔路为空地。项目所在区域地势平坦，交通便利，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）项目评价区范围内无自然保护区、风景名胜区森林公园、地质遗址保护区、生态功能保护区、文物古迹及水源地等需要特殊保护的环境敏感对象。 （4）项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能达标排放或合格处置，对外环境影响较小，因此，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物。软磁铁氧体种类繁多，性能各异，利用软磁铁氧体材料的各种电磁特性，先制成各种铁氧体磁芯，再制成各种元器件，广泛用于各种变压器、电源滤波器、电子整流器、EMI器件以及各型开关电源设备，最终应用于各类设备电源、家用电器、计算机、智能手机、节能灯具、LED显示器及照明数字通讯设备、新能源转换设备、汽车电子等新兴电子领域。 西安锐磁电子科技有限公司成立于2021年6月，公司主要业务为系列高端软磁铁氧体材料，软磁磁芯和器件的开发和应用。公司核心技术来源于西安交通大学教授科研团队，拥有多项核心专利技术，可实现对日本和德国产品的进口替代，解决了新能源储能、电动汽车、5G通信、航空航天和军工等领域的“卡脖子技术”。聚焦国内外高端市场需求，开发高电磁性能、高可靠性、高稳定性等系列产品，旨在解决我国部分高端软磁材料及电感器件依赖进口的问题，以高性能高可靠性自研产品和工艺技术为特色，服务于国内软磁下游企业和国家军事航空事业。 有鉴于此，西安锐磁电子科技有限公司在沣西新城投资2000万建设软磁铁氧体磁芯产线扩建项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业81电子元件及电子专用材料制造中电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；以上均不含仅分割、焊接、组装的”，应当编制环境影响报告表。 - 项目概况 项目名称：软磁铁氧体磁芯产线扩建项目 建设性质：扩建 建设单位：西安锐磁电子科技有限公司 建设地点：陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地1号厂房 建设内容及规模：增加一条磁芯生产线，并配套增加相关生产设备。 地理位置与四邻关系：项目东侧为厂区道路，隔路为陕西君碧莎制药有限公司；南侧为厂区道路，隔路为西高智能孵化基地厂房；西侧为西高智能孵化基地办公楼；北侧为厂区道路，隔路为空地。距离最近的敏感点为南侧397m的西张二村。 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 表5 扩建项目工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产区; 租赁西高智能孵化基地1号厂房（全封闭车间），面积1700m2，高15m。建设一条软磁铁氧体磁芯产线，购置压机、推板窑、钟罩窑等相关生产设备。; 厂房租赁. 混料区; 位于生产车间内部西侧，面积119m2，布置一间全封闭混料间（混料间内安装一台混料机及筛分机），配套建设一套脉冲布袋除尘设备。. 造粒区; 位于生产车间内部东北侧，面积100m2，布置一台离心喷雾造粒干燥机，并配套相关除尘设备，对生产过程中产生的不合格品重新进行造粒，造粒前处理过程依托现有生产设备。. 辅助工程; 办公区; 依托项目现有办公区，主要包括办公室、会议室等。; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于生产车间内部西南侧，主要用于原辅料的存储。; 在生产车间内划分. 成品区; 位于生产车间内部东侧，用于成品堆存。. 运输; 依托社会车辆。; /. 公用工程; 供水; 依托市政供水管网。; 依托. 排水; 本项目采取雨污分流制，雨水排入雨水管网；生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网；烧结冷却用水定期添加损耗，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗。; 沉淀池及冷却塔新建，其他依托现有. 供配电; 依托市政供电系统。; 依托. 供气; 罐装液化石油气用于造粒区供热; 依托. 环保工程; 废气; 混料间投料粉尘经布袋除尘器处理后在混料间内无组织排放; 新建. 烧结废气与喷雾造粒废气经各自配套设置的布袋除尘器处理后再由厂内现有活性炭吸附装置处理后由18m高排气筒（DA001）排放; 布袋除尘器新建，活性炭吸附装置依托现有. 废水; 本项目采取雨污分流制，雨水排入雨水管网；生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网；烧结冷却用水定期添加损耗，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用水全部进入产品，纯水备用浓水厂区抑尘。; 沉淀池新建，其他依托现有. 噪声; 生产设备均布置于车间内，基础减振，墙体隔声。; 新建. 固废; 生活垃圾设垃圾桶，分类收集送往环卫部门指定处。; 依托现有. 除尘器收集粉尘及沉淀池沉渣收集后回用于生产，不合格品交环卫部门处置。; 依托现有. 废机油、废含油手套抹布及废活性炭经专用容器收集后暂存于厂内现有危废贮存库，交陕西绿林环保科技有限公司处置。; 依托现有. - 三、主要产品及产能 项目产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 产品名称; 产量（t/a）; 规格型号; 用途. 软磁铁氧体磁芯; 1460; 长5mm~100mm 宽2mm~100mm 高5mm~1000mm; 主要应用于功率电感、通信耦合变压器、滤波器、光伏逆变变压器等相关产品。涵盖电子通信设备，消费电子终端、新能源、汽车电子等。. - 四、主要生产设施 项目主要生产设施见表7。 表7 项目主要生产设备表一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 螺旋振动研磨机; 台; 2; 现有工程设备. 2; 螺旋振动研磨机; 台; 1. 3; 全自动双推板隧道式电阻炉; 台; 2. 4; 离心喷雾造粒干燥机; 台; 2. 5; 砂磨机; 台; 2. 6; 化胶机; 台; 2. 7; 搅拌机; 台; 2. 8; 软水制备系统; 套; 1. 9; 脉冲除尘器; 套; 1. 10; 脉冲除尘器; 套; 1. 11; 布袋除尘器; 套; 2. 12; 活性炭吸附装置; 套; 1. 13; 中转箱; 个; 500. 14; 伺服压机; 台; 30; 本次新增设备；其中喷雾造粒工序的前处理过程预烧、化浆、砂磨及搅拌工序依托现有工程生产设备（电阻炉，化胶机，砂磨机，搅拌机），本次扩建工程仅增加一台喷雾造粒干燥机即可。. 15; 旋片压机; 台; 4. 16; 混料机; 台; 1. 17; 筛分机; 台; 1. 18; 离心喷雾造粒干燥机; 台; 1. 19; 自动推板窑; 台; 2. 20; 钟罩窑; 台; 2. 21; 冷却塔; 套; 1. 22; AI分拣机; 台; 20. 23; 抛光机; 台; 6. 24; 超声波清洗机; 台; 1. 25; 低温低真空烤箱; 台; 2. 26; 精雕机; 台; 1. 27; 液压机; 台; 2. 28; 真空包装机; 台; 1. - 五、原辅材料及能源消耗 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗见表8。 表8 项目主要原辅材料及能源消耗统计一览表 类别; 名称; 消耗量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 备注. 原料; 软磁铁氧体磁粉; 1600; 100; 外购及利用现有项目部分磁粉（利用500t/a，余量正常外售），粒径80目，主要成分为氧化铁、氧化锌、氧化铜、氧化镍. 辅料; 推板; 1000块; 100块; 外购，存储于仓库，用于炉窑烧结支撑部件室. 纸箱; 1万只; 1千只; 外购，用于产品包装. 机油; 0.05; 0.05; 外购，用于生产设备维护保养. 氮气; 120; 10; 外购，瓶装（40L/瓶）. 聚乙烯醇PVA; 9.123; 1; 外购. 能源; 水; 579.9m3/a; /; 依托市政管网. 电; 50万KW.h; /; 依托市政电网. 液化石油气; 3.5; 0.2; 厂内暂存4罐（50kg/罐），暂存于现有工程制粒区. 表9 主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. 软磁铁氧体磁粉; 具有低矫顽力的磁性材料，亦称高导磁材料。在电子工业中用于制造各种磁性元件，广泛应用于电视、广播和通信等方面。这类材料具有饱和磁通密度高，磁导率高，磁滞回线呈狭长形、面积小，磁滞损耗小，剩磁及矫顽力小等特性。用于交流场合时要求涡流损耗及磁滞损耗小。常用的有纯铁、低碳钢、硅钢片、坡莫合金、铁氧体等。. 聚乙烯醇PVA; 白色片状、絮状或粉末状固体，无味，可溶于水。聚乙烯醇的相对密度（25℃/4℃），1.27～1.31（固体）、1.02（10%溶液），熔点230℃，玻璃化温度75～85℃，在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。加热至160～170℃脱水醚化，失去溶解性，加热到200℃开始分解。超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。原料通过聚乙烯醇黏结成粉料颗粒，有利于产品压制。聚乙烯醇的分解温度为200-250℃，喷雾干燥过程温度约180℃，因此，在喷雾干燥过程中会有少部分聚乙烯醇由于分解产生有机废气，其余将因烧结时的高温条件分解为CO2和水蒸气。. 六、劳动定员及工作制度 本次扩建项目劳动定员增加30人，工作300天，单班制，每班8小时。不提供食宿。 七、项目给排水 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、制浆用水、烧结冷却用水及抛光用水。 ①生活用水：本次扩建项目新增职工30人，参考现有工程用水情况，每人每天按20L计算，则扩建项目新增生活用水量约0.6m3/d，180m3/a。 ②烧结冷却用水：本项目烧结过程中冷却采用循环水夹套冷却，项目设1套10t/d的冷却塔用于推板窑、钟罩窑烧结冷却使用，水循环量约为10t/d。根据工程设计，循环冷却用水通过水位限位开关自动补给，不外排，每天补充量约为0.5t，则烧结冷却用水年用量为150m3/a。 ③抛洗用水：本项目约1400t产品经抛光加工后经超声波清洗机清洗，抛光废水、超声波清洗机废水共用过滤沉淀系统。项目抛光机对压制品进行加工过程中，用水冲洗材料表面进行降温，产生的抛光加工废水经过滤沉淀后循环利用，抛光加工废水量约为用水量的85%。根据建设单位提供资料，项目抛光1t压制品用水量约为0.5t，计算得抛光加工工序总用水量为700t/a，其中需要加入自来水量150t/a，需要使用循环池中循环用水量为550t/a。由上可知，项目抛光加工工序自来水用量为150t/a，即0.5t/d。 本项目抛光加工后的产品需使用超声波清洗机对磁芯进行清洗，产生的清洗废水经过滤系统过滤沉淀后循环利用，清洗废水量为用水量的90%。根据建设单位提供资料，清洗1t磁芯用水量约为0.4t，计算得清洗工序总用水量为560t/a，其中需要加入自来水量为60t/a，需要使用循环水箱中循环用水量为 500t/a。由上可知，项目清洗工序自来水用量为60t/a，即0.2t/d。 综上，项目抛洗用水量为1260t/a，其中循环用水量为1050t/a，自来水添加量为210t/a，即0.7t/d。 ④制浆用水：根据企业提供资料，本次扩建项目制浆用水量为28t/a（0.093t/d），均为纯水。利用厂内现有一套反渗透软水制备系统，出水率为70%，则制浆用新鲜水为40t/a（0.133t/d），浓水产生量为12t/a（0.04t/d），浓水用于厂区洒水降尘，制浆用水全部在喷雾造粒工序蒸发。 （2）排水 烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用水全部在喷雾造粒工序蒸发。项目排水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.48m3/d，144m3/a。依托园区现有化粪池处理后排入市政污水管网。 项目给排水平衡见表10，图1。 表10 项目给排水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 用量; 来源; 去向. 新鲜水; 纯水; 回用水; 排放; 消耗; 回用; 纯水. 生活用水; 0.6; 0.6; /; /; 0.48; 0.12; /; /. 烧结冷却用水; 0.5; 0.5; /; 10; /; 0.5; 10; /. 制浆用水; 0.133; 0.133; 0.093; /; 0.04; 0.093; /; /. 抛洗用水; 0.7; 0.7; /; 3.5; /; 0.7; 3.5; /. 合计; 1.933; 1.933; 0.093; 13.5; 0.52; 1.413; 13.5; /. 图1 本项目水平衡图（单位:m3/d） 八、平面布置 本次扩建项目位于现有项目车间紧邻北侧，车间平面整体呈矩形，布置从西往东依次为原料区、混料区、制粒区、生产车间、成品区，整体布局合理。项目总平面布置图见附图8。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁西高智能孵化基地1号厂房现有厂房，厂房已建设完成，施工期主要为生产线设备的安装调试，不涉及基础开挖等土建施工及装修工程。 二、运营期工艺流程及产污环节 运营期磁芯产线工艺流程及产污环节如下图所示。 图2 磁芯产线生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述： - 混料 - 厂区现有项目产品氧体磁粉均为袋装，人工解包后投入混合机内常温搅拌均匀并筛分出所需要粒径的原料。混料机为密闭设备，仅投料时产生少量粉尘。本项目混料机布置于封闭式混料间内，混料间内设一台布袋除尘器，投料口设集气罩收集投料粉尘，收集粉尘引入袋式除尘器处理，尾气在混料间内无组织排放。 （2）压制成型 筛分料通过周转料车推送至成型加料平台，投至压机料盒内，进行常温压制成型。本项目压机主电机通过蜗杆、涡轮传动、减速完成粉末堆积成型。项目自制密闭周转料车配套软管及阀门，投料时，周转料车软管连接压机投料口管道，开启周转料车软管阀门完成投料动作，此过程几乎无粉尘产生。 - （3）电窑烧结 - 经压制成型的胚料放入连续作业电窑（推板窑）或批次作业烧结炉（钟罩窑）进行电窑烧结工序（两种炉窑均可用于所有产品）。本项目烧结最高温度为1450℃，根据产品大小，推板窑烧结周期为26-28h，钟罩窑烧结周期为 24-36h。烧结时需通入氮气保护防止磁性材料氧化，氮气为惰性气体，是空气的主要组成部分，无毒无害，通过烧结将物料中的未联结的粉末联结在一起，形成固体的制品半成品。烧结工段中冷却采用循环水夹套冷却，配备1台10t/d 的冷却塔，冷却水循环利用，通过水位限位开关自动补给，不外排。循环冷却水将炉体降温后变成温水，温水通过冷却系统冷却后回用。 - 烧结废气经炉窑侧方抽气管道收集后，通过1套布袋除尘器处理，尾气并入厂内现有18m高的排气筒（DA001）排放。 - （4）分拣 - 烧结下料后，将有质量问题（如晶粒、开裂、严重变形等）的磁芯分离存放，不合格品收集后交环卫部门处置。 - （5）抛洗、精雕 - 抛洗：使用抛光机对熟胚表面进行打磨，打磨过程中用水冲洗材料表面进行降温，故磨加工过程中无粉尘产生。抛光加工后的产品经超声波清洗机清洗，去除产品表面的灰尘及少量的金属屑，使用水进行清洗，无需加清洗剂，清洗水对产品质量无影响；清洗后的产品利用低温低真空电烤箱进行烘干。 - 精雕：根据部分客户对产品的要求，少量分拣后的熟胚直接利用精雕机进行表面湿法雕刻，不再进行抛洗。 - 抛洗工序产生的废水经污水池（3m3）沉淀后暂存于净水池（3m3）循环利用不排放，循环池定期清捞渣，产生的沉渣回用于生产。 - （6）检选 - 清洗后的磁芯进行外观检测分选，并使用电感检测仪检测，产生的不合格品收集后交环卫部门处置。 - （7）包装入库 - 检选合格的磁芯进行吸塑包装，将贴体包装膜加热软化后覆盖在磁芯及瓦楞纸板上，同时于瓦楞纸板下面启用真空吸力，将贴体膜依磁芯形状成型并粘贴于瓦楞纸板上。包装后磁芯紧紧裹包束紧于贴体膜与瓦楞纸板之间。自动吸塑机实际加热温度小于80℃，此温度远低于贴体膜的分解温度 PE，300℃），此过程无有机废气产生。经贴体膜后的产品经自动打包机打包后入库待售。产品发货前需使用自动绕膜机缠绕薄膜，以防潮、防尘。 图3 废料回用工艺流程及其产污环节图 - 项目磁芯产线压制过程会产生废料，废料依托现有工程产线生产设备（电阻炉，化胶机，砂磨机及搅拌机依托现有，仅增加一台喷雾造粒机）重新进行喷雾造粒，之后回用于本项目生产。 生产工艺流程概述如下： （1）粉体废料预烧 预烧结是将磁芯产线产生的废料放入中转箱后，再放入全自动双推板隧道式电阻炉中，升温至1000℃左右进行预烧结，使原料干燥。由于使用的原材料均为较为纯净的金属氧化物粉料，使用电加热，且预烧炉密闭性较好，其加热不会产生其它废气。粉料在加热过程中放置在加盖的中转箱内，不会产生粉尘。 （2）化浆、砂磨、搅拌 将PVA粉末、纯水按一定的比例经制浆设备制成浆料，用于增加物料之间的黏性，便于成型。将预烧好的原料及浆料投入砂磨机内封闭运转，达到料粉所要求的粒度（湿磨），然后用压力泵直接将料浆输送至中间罐。 （3）喷雾造粒 为保证产品质量，需将料浆干燥成粉体。喷雾干燥机使用液化石油气作为能源，通过机械作用将需干燥的物料分散成很细的像雾一样的微粒（可增大水分蒸发面积，加速干燥过程，物料与热空气（液化石油气加热空气）充分接触，干燥温度约为180℃，在瞬间将大部分水分去除，使物料中的固体物质干燥成粉末。此过程产生的污染主要为粉尘、液化石油气燃烧废气以及挥发的有机废气。 （4）成品 造粒后的成品磁粉重新回用于磁芯产线。 二、项目污染工序及污染因子表 表11 运营期污染产生情况一览表 污染类别; 产生工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; 投料; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器（新建1套）处理，无组织排放. 烧结; 颗粒物; 集气管道+布袋除尘器（新建2套，其中烧结工序1套，喷雾造粒工序1套）+活性炭吸附装置（依托现有）+18m排气筒（DA001）. 喷雾造粒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、镍及其化合物. 废水; 生活; 生活污水; 化粪池. 生产; 冷却废水; 冷却塔. 抛洗废水; 沉淀池. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 布置于车间内，选用低噪声设备，基础减振. 固废; 人员生活; 生活垃圾; 设垃圾桶，分类收集. 废气治理; 除尘器收集粉尘; 回用于生产. 抛洗工序沉淀; - 沉渣. 分拣、检选工序; 不合格品; 统一收集后交环卫部门处置. 设备维护保养; 废机油; 交陕西绿林环保科技有限公司处置. 含油抹布手套. 尾气处理; 废活性炭. - 项目物料平衡图表 表12 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 磁粉; 1600; 成品磁芯; 1448. 聚乙烯醇PVA; 9.123; 废料回用; 160. 混料废气; 0.08. 烧结废气; 0.833. 沉渣; 0.05. 不合格品; 0.16. 合计; 1609.123; 1609.123. 物料平衡图如下： 图4 物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目工程基本状况 西安锐磁电子科技有限公司位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地1号厂房，现有项目占地1600平方米，建设两条软磁铁氧体磁粉产线，年产900吨磁粉。 二、现有项目环保手续履行情况 现有项目批复性文件见附件，具体详见表13。 表13 厂区现有工程环保手续履行情况一览表 序号; 建设内容; 编制单位/批复性文件. 1; 西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目环境影响报告表; 陕西诚德中泰环保工程有限公司（2023年4月）. 2; 《关于西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目环境影响报告表的批复》; 西咸沣西审批[2023]63号 （2023年5月）. 3; 《西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目竣工环境保护验收监测报告表》; 自主验收（2023年9月）. 4; 排污许可证; 登记管理，2023年6月首次申请；排污许可证编号：91610131MAB0WQJ03Y001W. 三、现有项目主要生产设备 表14 现有项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 螺旋振动研磨机; LMP1200; 台; 2（1#和2#混料间各一台）. 2; 螺旋振动研磨机; LMP600; 台; 1（3#混料间）. 3; 全自动双推板隧道式电阻炉; T2L-Ⅲ; 台; 2. 4; 离心喷雾造粒干燥机; LGZ-50; 台; 2. 5; 砂磨机; /; 台; 2. 6; 化胶机; 200L; 台; 2. 7; 搅拌机; 200L; 台; 2. 8; 软水制备系统; 1000L水罐; 套; 1. 9; 脉冲除尘器; 3000m3/h; 套; 1. 10; 脉冲除尘器; 4000m3/h; 套; 1. 11; 布袋除尘器; 5000m3/h; 套; 2. 12; 活性炭吸附装置; 10000m3/h; 套; 1. 13; 中转箱; 钢玉莫来石; 个; 500. 四、现有项目主要原辅材料消耗 表15 主要原辅材料消耗 名称; 单位; 用量; 来源; 最大存储量（t）. 原料; 氧化铁; t/a; 585; 外购; 30. 氧化锌; t/a; 225; 外购; 1. 氧化铜; t/a; 36; 外购; 1. 氧化镍; t/a; 9; 外购; 现买. 辅料; 聚乙烯醇PVA; t/a; 45; 外购; 1. 能源; 水; m3/a; 296.1; 市政供给; /. 电; kW∙h/a; 100万; 市政供给; /. 液化石油气; t/a; 19.83; 外购; 0.2. 五、现有项目工艺流程及产污环节 图5 现有项目工艺流程及其产污环节图 生产工艺流程概述如下： （1）配料混合 项目原料为氧化铁、氧化铜、氧化锌、氧化镍粉末，按照比例进行配料，通过人工运送至全封闭混料间内的螺旋振动研磨机进行混合。 此过程产生的污染主要为配投料过程及物料混合过程粉尘。 （2）粉体预烧 预烧结是将混合均匀物料放入中转箱后，再放入全自动双推板隧道式电阻炉中，升温至1000℃左右进行预烧结，使原料干燥。由于使用的原材料均为较为纯净的金属氧化物粉料，使用电加热，且预烧炉密闭性较好，其加热不会产生其它废气。粉料在加热过程中放置在加盖的中转箱内，不会产生粉尘。 （3）球磨化浆 将PVA粉末、纯水按一定的比例经制浆设备制成浆料，用于增加物料之间的黏性，便于成型。将预烧好的原料及浆料投入砂磨机内封闭运转，达到料粉所要求的粒度（湿磨），然后用压力泵直接将料浆输送至中间罐。 （4）喷雾造粒 为保证产品质量，需将料浆干燥成粉体。喷雾干燥机使用液化石油气作为能源，通过机械作用将需干燥的物料分散成很细的像雾一样的微粒（可增大水分蒸发面积，加速干燥过程，物料与热空气（液化石油气加热空气）充分接触，干燥温度约为180℃，在瞬间将大部分水分去除，使物料中的固体物质干燥成粉末。此过程产生的污染主要为粉尘、液化石油气燃烧废气以及挥发的有机废气。 （5）成品入库 造粒后的成品进行包装后入库。 六、现有项目环保设施/措施建设情况 （1）废气 现有项目废气主要为原料投料混合废气和离心喷雾造粒干燥废气，其中离心喷雾造粒干燥废气包括液化石油气燃烧废气及喷雾造粒废气。 项目建设三座密闭混料间，1#混料间配套建设1台脉冲除尘器，2#、3#混料间共用一台脉冲除尘器，原料投料、混合废气经处理后在车间无组织排放。 项目每台离心喷雾造粒干燥机自带一台布袋除尘器，液化石油气燃烧废气及喷雾造粒废气混合在一起经各自的布袋除尘器处理后，尾气合并进入同一套活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过18m高排气筒（DA001）排放。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水和车间冲洗废水。生活污水依托现有化粪池处理后排入市政污水管网；车间冲洗废水经收集桶收集后用于厂区洒水抑尘。 （3）噪声 生产设备噪声采取使用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施。 （4）固废 生活垃圾由厂内统一收集，当地环卫部门定期清运；一般固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装、废反渗膜。除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排；废包装收集后外售；废反渗膜收集后定期由厂家回收。危险废物主要为废活性炭、废机油。存放于危废贮存库，委托陕西绿林环保科技有限公司处置，并签订危废处置合同。 七、现有项目污染物排放情况及达标分析 1、废气 根据陕西绿飚环境检测技术有限公司于2023年9月28日出具的西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目验收监测报告（绿飚检（综）字2309第024号）：项目DA001 排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号相关限值要求；非甲烷总烃、镍及其化合物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求；厂界上、下风向颗粒物、镍及其化合物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求。 - 2、噪声 根据陕西绿飚环境检测技术有限公司于2023年9月28日出具的西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目验收监测报告（绿飚检（综）字2309第024号）：根据监测结果，厂界四周昼间噪声范围在52~55dB（A）之间，夜间噪声范围在42~45dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区标准限值要求。 - 3、废水 根据陕西绿飚环境检测技术有限公司于2023年9月28日出具的西安锐磁电子科技有限公司软磁铁氧体磁粉产线项目验收监测报告（绿飚检（综）字2309第024号）：项目污水排放口的悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量指标符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准要求；氨氮、总磷、总氮指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。 八、现有项目污染物排放统计表 表16 现有工程污染物实际排放量表 内容; 污染物; 产生量; 排放量. 大气环境; 颗粒物; 0.089t/a; 0.0432t/a. 非甲烷总烃; 0.12t/a; 0.0172t/a. 二氧化硫; 0.0264t/a; 0.0264t/a. 氮氧化物; 0.0264t/a; 0.0264t/a. 镍及其化合物; 0.0003t/a; 4×10-5t/a. 水污染物; 生活污水; 30m3/a; 30m3/a. 固废; 生活垃圾; 1.2t/a; 1.2t/a. 布袋除尘器收尘; 0.3t/a; 0.3t/a. 废包装; 0.1t/a; 0.1t/a. 沉淀池沉淀物; 0.06t/a; 0.06t/a. 废反渗膜; 0.04t/a; 0.04t/a. 废活性炭; 0.2t/a; 0.2t/a. 废机油; 0.05t/a; 0.05t/a. - 九、现有项目存在的有关主要环境问题及整改措施 根据调查结果，企业现有项目的环保措施均已落实并正常排放，废水、废气固废均能合法处置及利用，厂界噪声实现达标，现有项目运营期间没有对周边环境造成明显环境影响。 项目存在的环境问题为：现有工程厂内暂存风险物质液化石油气及危险废物废液压油，环保手续履行情况未编制突发环境事件应急预案。 整改措施：本次扩建项目审批后，与现有工程项目合并，编制全厂突发环境事件应急预案。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域基本污染物质量现状 （1）区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境空气质量达标判定采用西咸新区2022年1~12月空气质量统计数据（陕西省环保厅《环保快报-2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》）（2023-9号）附表4关中67个县区空气质量状况统计，具体情况见下表： 表17 西咸新区环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.00; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 由上表可知，2022年，西咸新区环境空气6个监测项目中，PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度数值高于国家环境空气质量二级标准；CO24小时均值第95百分位浓度、NO2年均浓度值、SO2年均浓度值、均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；故项目所在区域属于不达标区。 （2）补充监测 项目环境空气中其他污染物中TSP现状数据引用陕西伟星新型建材有限公司PVC管件、管材生产改扩建项目环评监测数据（监测报告详见附件）。 监测引用点位于本项目西南侧3530m，监测时间2022年11月22日至11月24日，引用点位满足项目周边5km范围内近3年的要求。 引用监测点位基本信息见表18，监测结果见表19。 表18 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂界距离（m）. 经度; 纬度. 108.67781997; 34.26184520; TSP; 2022年11月22日至11月24日; 3530. 表19 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：μg/m3 监测点坐标（m）; 污染物; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 108.67781997; 34.26184520; TSP; 300; 173-218; 73; 0; 达标. 从引用的监测统计结果看出，评价区域TSP满足《环境空气质量标准》中标准限值（300μg/m3）。 二、声环境质量现状 现有工程仅租赁半座厂房，本次扩建项目租赁剩余的半座厂房后厂界发生变化，因此，委托陕西绿飚环境检测技术有限公司于2023年11月18日对厂界四周进行监测，监测结果详见下表。 表20 厂界四周声环境监测结果单位：dB(A) 测点编号; 测定值Leq. 2023年11月18日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界（N1）; 54; 43; 65; 55. 南厂界（N2）; 53; 44; 65; 55. 西厂界（N3）; 53; 42; 65; 55. 北厂界（N4）; 52; 42; 65; 55. 根据以上监测结果可知，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。 三、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 四、地下水、土壤环境 本根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展环境质量现状调查。本项目大气污染因子产生量较少，项目厂区地面已全部硬化，大气污染因子通过大气沉降对土壤的影响极小；厂区现有危废贮存库已采取防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目不进行地下水环境质量现状调查，无需进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别见表21。 表21 项目主要环境保护目标及保护级别表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对 方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 环境空气; 西张二村; 108°41′12.064″; 34°17′17.935″; 居住区; 人群健康; 二类区; 南; 397. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 - 运营期颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号“重点区域原则上按照二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”执行；有组织废气非甲烷总烃、镍及其化合物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准执行；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。 表22 运营期大气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 200mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 最高允许排放浓度; 300mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120 mg/m3（15kg/h）. 镍及其化合物; 最高允许排放浓度; 4.3mg/m3（0.225kg/h）. 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2; 颗粒物; 厂界无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 备注：排气筒污染因子颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物排放速率严格50%执行。. 二、废水 烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；生活污水依托园区现有化粪池处理后排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表23 废水污染物排放标准明细表 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 总氮; mg/L; 70. 总磷; mg/L; 8. 三、噪声 根据沣西新城声环境功能区划图，本项目位于沣西新城信息产业园片区（西北），属于3类声环境功能区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表24 噪声污染物排放标准限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 四、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目大气污染物排放特征，建议控制指标VOCs：0.0078t/a；NOx：0.0096t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用西高智能孵化基地1号厂房作为生产厂房，不需新建构筑物，只进行设备安装与组装。施工过程主要为车辆运输产生的噪声、扬尘、施工生活污水和生活垃圾，建筑垃圾等。 表25 施工期环保措施 类别; 污染物; 环保措施. 废气; 施工扬尘; 项目仅涉及设备安装；道路已硬化，垃圾及时清运，道路洒水，减少扬尘产生。. 废水; 生活污水; 依托现有生活设施，生活废水经化粪池处置后排污污水管网. 施工废水; 项目无施工废水产生. 噪声; 噪声; 昼间运输. 固废; 生活垃圾; 统一收集，运往环卫部门制定处. 建筑垃圾; 按照当地管理部门要求清运. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气 ### 1、废气产排情况 - 项目运营期产生的废气主要为投料粉尘、烧结废气以及喷雾造粒废气。 表26 生产车间有组织废气产生和排放源强一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 年运行时间h/a; 采取处理措施; 是否可行性技术; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 烧结、喷雾造粒; 颗粒物; 0.986; 82.17; 0.822; 1200; 集气管道+布袋除尘器（除尘效率98%）+活性炭吸附（处理效率70%）+18m高排气筒（DA001）；配套风机风量10000m3/h; 是; 0.0198; 1.65; 0.17. 非甲烷总烃; 0.026; 2.167; 0.022; 0.0078; 0.65; 0.007. 二氧化硫; 0.001; 0.083; 0.0008; 0.001; 0.083; 0.0008. 氮氧化物; 0.0096; 0.8; 0.008; 0.0096; 0.8; 0.008. 镍及其化合物; 0.0001; 0.0083; 0.00008; 0.00003; 0.003; 0.00003. 表27 生产车间无组织废气产生和排放源强一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 年运行时间（h/a）; 采取处理措施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 执行标准. 投料; 颗粒物; 0.08; 1200; 密闭混料间+布袋除尘器; 0.019; 0.016; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）. - 2、排放口基本情况表 表28 排放口排放基本情况一览表 编号; 名称; 产污单元; 类型; 地理坐标; 高度; 内径; 温度; 污染物; 执行标准; 达标性分析. DA001; 废气总排放口; 烧结、喷雾造粒; 一般排放口; E:108°41′11.408″ N:34°17′33.790″; 18m; 0.6m; 常温; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号、《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）; 达标. - 3、源强核算 有组织粉尘： （1）投料粉尘 本项目在进料时粉料投料过程会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》铸钢厂逸散尘排放因子，装料和出料过程粉尘产生量为0.05kg/t。本项目磁粉用量合计为1600t/a，则进料粉尘产生量为0.08t/a。 根据建设单位提供资料，本项目年工作300天，以批次进料批次烧结方式进行生产，每天进料时间4小时，拟在进料口上方设置集气罩收集进料粉尘，收集后进入袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放。集气罩收集效率取80%，处理效率取95%，则本项目进料粉尘无组织排放量为0.019t/a，排放速率为0.016kg/h。 （2）烧结废气 本项目在粉体搅拌均匀后分别进行两道烧结工序，均采用电加热，烧结废气主要污染因子为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册中“烧结工段”（陶瓷、云母、玻璃、氧化锆、单晶硅片、多晶硅片等和钕铁硼、永磁铁氧体、钐钴、铝镍钴等-烧结），烧结废气中颗粒物系数取5.785×10-1克/千克-原料。本项目在压制工序后烧结年消耗原料量为1440t/a，则烧结废气产生量为0.833t/a。 - （3）喷雾造粒废气 - 喷雾造粒废气包括液化石油气燃烧废气及喷雾造粒干燥废气。 A.液化石油气燃烧废气 本次扩建项目新增一台喷雾干燥塔以液化石油气为燃料，根据建设单位提供资料及现有工程运行数据，需使用液化石油气用量约为3.5t/a。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）中锅炉产排污量核算系数手册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数”进行核算。 液化石油气锅炉工业废气量产污系数为13237Nm3/t-原料，二氧化硫产污系数为0.00092Skg/t-原料（参考《液化石油气》（GB11174-2011）中总含硫量为343mg/m3，本项目S=343），氮氧化物产污系数为2.75kg/t-原料，烟尘排放系数为2.86kg/万m3-原料。 燃烧废气污染物产生情况见表29。 表29 燃烧废气污染物产生情况一览表 产污环节; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量t/a. 液化石油气燃烧废气; 工业废气量; Nm3/吨－原料; 13237; 4.633万Nm3/a. 烟尘; kg/万Nm3-原料; 2.86; 0.01. SO2; kg/吨－原料; 0.32; 0.001. NOX; kg/吨－原料; 2.75; 0.0096. B.喷雾造粒干燥废气 项目物料造粒过程采用离心喷雾造粒干燥机，会产生少量的粉尘、有机废气（以非甲烷总烃计）、镍及其化合物（磁粉生产线原料中含有氧化镍）。根据设计资料，本次扩建项目建设1座离心喷雾造粒干燥机，年干燥物料1440t/a，含PVA量为9.123t/a，年干燥时间为1200h。 依据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）中38-40电子电气行业系数手册表机械加工工段中永磁铁氧体制粉、颗粒物产生量为3.675×10-2克/千克-原料；本项目磁粉中氧化镍含量极低，根据现有工程运行数据及监测结果可知喷雾造粒干燥过程中镍及其化合物产生量约为原料用量的0.00001‰。 本项目制粒加热温度约为180℃，未达到PVA分解温度，在加热过程中无分解废气产生。但是由于原料纯度影响以及机械受热不均匀，会产生少量的杂质裂解废气，杂质裂解废气主要为游离的聚乙烯等低级有机挥发性物质，由于这部分废气的成分及含量不固定，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总烃表示。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中292塑料制品业系数手册中的2929塑料零件及其他塑料制品制造行业非甲烷总烃的排放系数为2.7kg/t产品。则喷雾造粒干燥废气颗粒物产生量0.053t/a，非甲烷总烃产生量0.026t/a，镍及其化合物产生量0.0001t/a。 综上计算，烧结工序与喷雾造粒工序废气污染物中颗粒物产生总量为0.986t/a，二氧化硫产生量0.001t/a，氮氧化物产生量0.0096t/a，非甲烷总烃产生量0.026t/a，镍及其化合物产生量0.0001t/a。 本次扩建项目建成后与现有工程交替生产，不同时运行。烧结废气设置一套布袋除尘器（风量4000m3/h，处理效率98%）、离心喷雾造粒废气设置一套布袋除尘器（风量4000m3/h，处理效率98%），烧结废气与离心喷雾造粒废气经各自布袋除尘器处理后合并通过废气收集处理装置主管道引入厂内现有活性炭吸附装置（风量10000m3/h，处理效率70%）处理，之后通过18m高排气筒（DA001）排放。 表30 本次扩建项目有组织废气产排情况表 产污环节; 污染物; 产生情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 烧结、喷雾造粒; 颗粒物; 0.986; 82.17; 0.0198; 1.65. 非甲烷总烃; 0.026; 2.167; 0.0078; 0.65. SO2; 0.001; 0.083; 0.001; 0.083. NOX; 0.0096; 0.8; 0.0096; 0.8. 镍及其化合物; 0.0001; 0.0083; 0.00003; 0.003. 4、废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020）要求制定本项目废气监测计划。 表31 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位编号; 监测因子; 取样位置; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物; 废气总排放口; 1次/年; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号执行；非甲烷总烃、镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）相关排放浓度限值要求执行. 无组织; 生产车间无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求. 5、治理措施可行性分析 本项目原料投料过程主要为粉尘，通过设置密闭混料间并配套脉冲除尘器处理后在车间内无组织排放，采取的治理措施为袋式除尘技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1118-2019）附录B.1规定的可行性技术。 烧结废气主要为粉尘，离心喷雾造粒废气包括液化石油气燃烧废气及制粒干燥废气。烧结废气与离心喷雾造粒废气经各自布袋除尘器处理后合并通过废气收集处理装置主管道引入厂内现有活性炭吸附装置处理，之后通过18m高排气筒（DA001）排放，采取的治理措施为袋式除尘技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1118-2019）附录B.1规定的可行性技术。 因此，本项目废气治理措施可行。 图6 废气治理措施图 图7 废气收集流向图（黑色虚线为现有工程与本次扩建工程厂房分界） 6、废气治理设施可达标性及可依托性分析 本次扩建项目烧结、离心喷雾造粒过程产生的废气经各自布袋除尘器处理后通过现有活性炭吸附装置处理后由18m高排气筒DA001有组织排放，根据计算本项目扩建后各废气污染物排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号和《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）相关限值要求，废气治理设施可达标。 现有工程环保设施为布袋除尘器+活性炭吸附装置，本次扩建工程污染物因子与现有工程相同，因此在烧结工序与喷雾造粒工序增设两套布袋除尘器后，可依托现有工程环保设施排放口合并排放。 本次扩建项目建成后与现有工程交替生产，不同时运行。现有风机满负荷状态下风量为10000m3/h，可满足本次扩建新增设备处废气收集要求。扩建项目建成后增加活性炭更换频次，可满足活性炭对非甲烷总烃吸附要求。同时环评要求建设单位按要求定期更换活性炭，确保活性炭有较高的吸附效率；加强风机维护，确保废气有效收集。 因此本项目烧结、离心喷雾造粒过程依托现有工程污染物治理设施可行。 7、排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）要求，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200 m半径范围的建筑5 m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 本项目厂房高度15m，现有工程排气筒高度18m，高出建筑物3m以上满足要求；项目厂房西侧园区办公楼高度为30m，由于本工程排气筒高度不能达到35m要求，因此排放速率严格50%执行。根据前文核算，排气筒污染因子颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物排放速率严格50%执行后仍达标排放，因此本项目18m高排气筒设置合理。 9、非正常工况 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表23所示。 表32 非正常工况污染物排放源强 污染源; 污染物 名称; 污染物排放情况; 非正常频次; 持续时间. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 烧结、离心喷雾造粒; 颗粒物; 82.17; 0.822; 1次/a; 1h. 非甲烷总烃; 2.167; 0.022. 二氧化硫; 0.083; 0.0008. 氮氧化物; 0.8; 0.008. 镍及其化合物; 0.0083; 0.00008. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期清理布袋，定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。 ### 二、废水 1、废水源强及措施 本次扩建项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.48m3/d、144m3/a。 主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，生活污水依托西高智能孵化基地化粪池处理后，经市政污水管网排入渭河污水处理厂。西高智能孵化基地化粪池位于产业园西北角，处理能力20m3/d。本项目废水产排情况一览表33。 表33 项目废水产生情况 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 处理前浓度（mg/L）; 350; 220; 400; 35; 5; 60. 产生量（t/a）; 0.0504; 0.0317; 0.0576; 0.005; 0.0007; 0.0086. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; 0; 0; 0. 处理后浓度（mg/L）; 297.5; 200.2; 280; 35; 5; 60. 处理后排放量（t/a）; 0.0428; 0.0288; 0.0403; 0.005; 0.0007; 0.0086. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（mg/L）; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）（mg/L）; /; /; /; 45; 8; 70. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排放去向. 污染治理设排放去向施名称; 处理能力; 处理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷（以P计）、总氮; 间接排放; 化粪池（依托）; /; /; /; 是; 渭河污水处理厂. 3、废水排放口情况 表35 排放口情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 108°41′6.648″; 34°17′33.385″; 180; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 渭河污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5(3). 总磷; 0.3. 总氮; 15. 4、依托可行性 ①依托西高智能孵化基地化粪池可行性分析 根据调查，西高智能孵化基地厂区内雨污管网均已铺设完善，本项目采取雨污分流制，雨水依托现有雨水管网；生活污水依托现有化粪池进行处置后排入市政管网。 西高智能孵化基地化粪池位于产业园西北角，容积为20m3，余量充足，可接纳本项目所产生的废水。本项目废水水质简单，水量较小，因此本项目废水排入西高智能孵化基地化粪池是可行的。 ②依托污水处理厂可行性分析 沣西新城渭河污水处理厂位于钓台镇王道村，咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩，采用A2/O+MBR处理工艺，一期污水处理能力为3万m3/d，一期工程已于2018年10月投入运营。根据2020年7月7日西咸新区沣西新城生态环境局公示的《沣西新城渭河污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》中提供的现有工程竣工环保验收报告可知：目前该污水处理厂日均处理污水量6000m3/d左右，高日处理污水量1.2万m3/d左右，出水执行执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）A标准，最终排入渭河。 本项目生活污水产生量180m3/a，产生量较小，且不涉及有毒有害的特征污染物的排放，不会对污水处理厂的水质及处理效果造成显著影响。项目生活污水经产业园化粪池处理后，排放浓度满足渭河污水处理厂进水水质要求。根据建设单位提供资料，项目所在地污水管网均已铺设到位。因此，依托渭河污水处理厂可行。 ### 三、噪声 1、噪声源强 项目运行期间主要为车间设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强见下表。 表36 噪声源强调查清单（室内） 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 生产车间; 伺服压机; 30; 60; 设备合理布局、主体采用减振基础，墙体隔声; 5; 40; 1; 5; 52; 8h; 15; 37; 1. 旋片压机; 4; 60; 5; 41; 1; 5; 52; 8h; 15; 37; 1. 混料机; 1; 65; 7; 42; 1; 7; 57; 8h; 15; 42; 1. 喷雾造粒干燥机; 1; 70; 10; 45; 1; 10; 62; 8h; 15; 47; 1. 喷雾造粒干燥机鼓风机; 1; 80; 10; 46; 1; 10; 72; 8h; 15; 57; 1. 自动推板窑; 2; 55; 15; 45; 1; 5; 47; 8h; 15; 32; 1. 钟罩窑; 2; 55; 20; 46; 1; 20; 47; 8h; 15; 32; 1. 抛光机; 6; 60; 21; 40; 1; 21; 52; 8h; 15; 37; 1. 超声波清洗机; 1; 60; 21; 42; 1; 21; 52; 8h; 15; 37; 1. 低温低真空烤箱; 2; 50; 22; 42; 1; 22; 42; 8h; 15; 27; 1. 精雕机; 1; 55; 25; 43; 1; 25; 47; 8h; 15; 32; 1. 液压机; 2; 60; 25; 43; 1; 25; 52; 8h; 15; 37; 1. 真空包装机; 1; 50; 40; 44; 1; 30; 42; 8h; 15; 27; 1. 混料间除尘器风机; 1; 80; 25; 43; 1; 25; 72; 8h; 15; 57; 1. 烧结除尘器风机; 1; 80; 25; 43; 1; 25; 72; 8h; 15; 57; 1. 备注：以项目所在地厂区西南侧坐标为（0,0,0），距室内边界距离按最近距离计。. 表37 噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; (声压级/距声源距离) /(dB(A)/m). 1; 冷却塔; 20; 51; 1.5; 90/1.5; 四周围护、基础减振; 8h. 2、噪声预测方案 本项目噪声源主要为设备运行过程中产生的机械噪声等，噪声源强在75~95dB（A）之间。 建设单位拟采取的环保措施： - ①生产设备置于车间内，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况； ②高噪声设备如风机等安装减震垫； - ③风机管道之间采取软连接减振等措施，以减少风机振动对周围环境的影响； - ④室外设备冷却塔安装减震垫，环保设备风机加装隔声罩； ⑤厂区门窗破碎应及时修补、减少噪声透射，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。 （1）预测模式 通过下列公式对噪声对周围环境的影响进行预测: ①计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式计算： 式中，Lp2—距声源r2处的声压级，dB（A）； Lp1—距声源r1处的声压级，dB（A）； Lr—屏障降噪量，dB（A）； ②根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0—距离噪声源r0处的测声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，dB（A）；厂房为刚架结构，彩钢岩棉夹芯板，R取10dB（A）； a —平均吸声系数，dB（A）/m； r —预测点至声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m，取r0=1m； ③计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中：L－受声点处的总声级，dB（A）； Li－第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）； n—为噪声源的个数。 本项目主要涉及室内源强，主要生产设备及辅助设备位于生产车间内，设备布局较为集中，因此本次评价以各噪声源叠加值进行预测分析。 （2）预测因子、时段和方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 - 预测时段：固定声源投产运营期。 - ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 - 3、预测结果 表38 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 评价点位置; 噪声贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间. 厂界东; 54; 65; 是. 厂界南; 49. 厂界西; 50. 厂界北; 53. 注：夜间不生产. 由上表可知，项目实施后，在采取相应降噪、隔声以及消声等措施的情况下，本项目四侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对外环境影响较小。 4、监测要求 表39 噪声监测要求一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 环境 噪声; Leq(A); 厂区边界外1米; 4个; 每季度1次; GB12348-2008中的3类标准. ### 四、固体废物 1、本项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。一般固废包括除尘器收集粉尘、不合格品、废渣；危险废物包括废活性炭、设备维修产生的废机油和含油手套及抹布。 （1）生活垃圾 - 本次扩建项目运营期劳动定员增加30人，人均产生生活垃圾按0.5kg/d计，则项目运营期生活垃圾产生量约为15kg/d，4.5t/a。 （2）一般工业固体废物 项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括除尘器收集粉尘、不合格品、废渣。 - ①除尘器收集粉尘 - 根据工程分析可得，本项目除尘器收集的粉尘0.9663t/a，全部回用于生产，不外排。 - ②不合格品 - 本项目分拣和检选工序会产生不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品的产生量约为原料用量的万分之一，则不合格品产生量为0.16t/a，收集后与生活垃圾一并交环卫部门处置。 - ③沉渣 - 本项目抛光工序和清洗工序废水在沉淀池沉淀过程会产生沉渣，产生量约为0.05t/a，收集后回用于生产。 - 危险废物 - ①废活性炭 项目所使用的活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换活性炭。一般活性炭的比重为0.5，本项目厂区设一套活性炭吸附装置，共1个活性炭箱，总容积1m3，箱体充填度100%，则一次充填活性炭数量为0.5t。 根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态。本项目吸附的有机废气量约为0.0182t/a，则本项目理论需活性炭约0.0728t/a。 根据现场核查，现有项目采用碘值大于800mg/g活性炭，满足要求。活性炭吸附装置每次填充量为0.5t，生产满负荷状态一年需更换一次活性炭。废活性炭产生总量为吸附有机废气量和实际活性炭本身的用量之和，则本项目废活性炭产生总量为0.5728t/a。更换的废活性炭属于危险废物（废物类别为HW49，废物代码900-039-49），分类收集于厂内现有危废贮存库暂存后，委托陕西绿林环保科技有限公司处置。 ②废液压油 根据《国家危险废物名录》（2021版），项目设备维修过程中使用塑料桶装废液压油，废液压油的产生量约为0.05t/a，属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码900-214-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集后暂存于厂内现有危废贮存库，委托陕西绿林环保科技有限公司处置。 - ③废含油抹布/手套 项目在生产过程和设备维修会产生一定量的废含油抹布、含油手套，产生量约为0.01t/a，属危险性废物（废物类别为HW49，废物代码900-041-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），分类收集于厂内现有危废贮存库暂存后，委托陕西绿林环保科技有限公司处置。 表40 本次扩建项目固体废物分析结果汇总表 名称; 产生环节; 形态; 性质; 废物代码; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 人员生活; 固态; 一般固废; /; /; 4.5; 生活垃圾设垃圾桶，分类收集送往环卫部门指定处. 除尘器收集粉尘; 废气治理; 固态; 一般固废; 331-999-66; /; 0.9663; 回用于生产. - 不合格品; 分拣、检选; 固态; 一般固废; 900-999-99; /; 0.16; 交环卫部门处置. - 沉渣; 沉淀; 固态; 一般固废; 900-999-99; /; 0.05; 回用于生产. - 废液压油; 设备维修保养; 液态; 危险废物; HW08 900-214-08; T，I; 0.05; 依托厂区现有危废贮存库暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处理. 废含油手套及抹布; 设备维修保养; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T，In; 0.01. 废活性炭; 尾气处理; 固态; 危险废物; HW49 900-039-49; T; 0.5728. 2、环境管理要求 （2）一般固废暂存管理要求： 本项目生产过程产生的一般固废主要包括不合格品和沉淀池废渣，依托厂区现有一般固废暂存区暂存，随后外售废品回收站综合利用。 根据现场核查，本项目一般固废暂存区建设位置在项目车间内，地面已进行硬化处理，建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，依托可行。 - （3）危废贮存库管理要求： 本项目生产过程产生的危险废物主要包括废活性炭、废机油及含油抹布手套，依托厂区现有危废贮存库暂存，交陕西绿林环保科技有限公司处置。 根据现场核查，现有危废贮存库面积为10m2，危险废物最大储存量约为3t，本次扩建项目危废量增加0.6328t，可满足最大贮存量要求；同时危废贮存库地面已进行防渗处理，地面底层为混凝土硬化，上层设置防渗膜，表层刷环氧树脂地坪漆，同时设有铁皮托盘。危废贮存库内部分区合理，本项目实施产生的危险废物量较小，不会增加危废贮存库储存量的负荷，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，依托可行。 对危废贮存库贮存及转运要求如下： ①危险废物的贮存要求 为防止危险废物处置不当引发环境污染事件，危险废物暂存区应按照《危 险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行贮存，并应由专门人负责管理，为防止危险固废堆放期间对环境产生不利影响，应采取以下措施： a. 废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物进入危险废物暂存区 前，均需填写进场清单，经核准后方可存入危险暂存区。 b. 按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处理）场》设置警 示标志，盛装含有危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，表明贮存日期、名称、成份、数量及特性。 ②危险废物的转运要求 危险废物出厂运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管， 第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。并且危险废物转移必须填写报告单。在转移的过程中，报告单始终跟随着危险废物，以防止危险废物的非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，方式危险废物的流失和污染事故的发生。 以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险固废均能得到安全和妥 善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放。综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 - 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 五、地下水、土壤 1、污染源、污染物类型及污染途径 本项目大气污染因子有机废气产生量较少，且项目厂区地面已全部硬化，大气污染因子通过大气沉降的方式对土壤的影响极小；本项目依托厂区现有危废贮存库暂存危废，危废贮存库已通过环保设施验收，企业已按要求危废贮存库进行防渗处理。危废贮存库废矿物油桶下设置托盘，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤。正常情况下不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。 2、防控措施 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废矿物油及时交由陕西绿林环保科技有限公司处置。过程防控措施：暂存时废液压油桶下设置托盘，暂存区设置围堰且采取严格的硬化及防渗处理。管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤环境影响较小。 ## 六、环境风险 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为液化石油气、液压油及废液压油。 - 危险物质分布情况见下表。 表41 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q 值. 1; 液压油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 废液压油; /; 0.15; 50; 0.003. 3; 液化石油气; 74-98-6; 0.2; 10; 0.02. 合计; /; /; /; /; 0.025508. 根据表31确定，本项目Q=0.025508，小于1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；不设置专项。 1、现有工程风险调查 - 现有工程风险源主要为液化石油气、液压油及废液压油。其中液压油主要分布于生产设备中，液化石油气四个储罐暂存于喷雾造粒干燥机东北角，废液压油分布于危废贮存库。本次扩建项目与现有工程同处一个危险单元。 - 根据现场核查，现有工程已采取的风险防范措施： - ①厂内生产区域地面已全部硬化，设备中的液压油不会通过跑冒滴漏进入土壤地下水。 - ②危废贮存库地面已进行防渗处理，地面底层为混凝土硬化，上层设置防渗膜，表层刷环氧树脂地坪漆，同时设有铁皮托盘。 - 针对液化石油气储罐，现场未采取相应的风险防范措施，故本次环评要求： - ①要求企业划出固定区域（详见附图8）存放液化石油气储罐，并规范管理。 - ②制定LPG使用管理制度，设置安全警示牌等预防与应急设施，LPG由专业人员负责，并保持干燥。 - ③定期对LPG进行检查和保养，使其保持在完好状态。在巡视、操作或维修时，配备防止静电的工作服，不得穿带铁钉的鞋或高跟鞋，防止由于静电和摩擦产生火花引起爆炸。 - ④LPG的进、出气管应安装阻火器，并定期拆卸清洗。 - ⑤及时编制突发环境事件应急预案，一旦发生事故可立即采取相应措施。 - 因此，在采取以上的风险防范措施后，可将环境风险降至最低。 2、环境风险事故应急措施 LPG连接管线和直接相连的阀门、法兰因密封垫质量或使用年限长和介质的腐蚀或老化，均会造成泄漏。巡查人员与操作人员一旦发现泄漏时，应立即采用以下应急措施： ①迅速查明泄漏点，立即关闭阀门，切断气源； ②杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏和具体情况及正在采取的措施； ③场内负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切操作活动；撤离无关人员，故障排除后的状况，检查是否还有漏液、漏气现象和隐患。安排专人对已关闭的阀门进行监控，采用开花水枪分层驱散漏出的气雾，降低LPG浓度，直至检测合格。经检测符合安全、环保标准后，对损坏的阀门、垫片用相同型号的产品更换，对损坏的管件予以修复。 ④若泄漏量大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，拨打119报警，禁止用手机，远距离监控，同时向当地安全、环保部门报告。 3、环境风险分析结论 本项目运营期涉及的风险物质暂存量较少，不构成重大危险源。综合以上分析，本工程的环境风险防范措施及制定的预案切实可行，在落实风险防范措施、环境风险应急预案后，其发生事故的概率降低，环境危害也是较小的，环境风险达到可接受水平，因此从风险角度分析本项目是可行的。建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表42 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 软磁铁氧体磁芯产线扩建项目. 建设地点; 陕西省; 西咸新区; 沣西新城; 沣景路以北兴园路以东十字东北角; 西高智能孵化基地1号厂房. 地理坐标; 经度; 108°41′9.545″; 纬度; 34°17′33.540″. 主要危险物质及分布; 液压油、废液压油、液化石油气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液化气或液压油泄露后遇明火发生火灾或爆炸事故，可能影响大气、地下水等. 风险防范措施要求; 及时编制突发环境事件应急预案；加强管理，制定管理制度，危险废物分类存储，专用容器收集存放. 填表说明; 本项目产生风险为液化石油气储罐及危险废物收集容器等泄漏风险. - 七、项目扩建完成后污染物排放“三本账” 表43 项目污染物排放情况 类别; 名称; 扩建前总排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 本次扩建项目排放量（t/a）; 排放量变化情况（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0432; 0; 0.0198; +0.0198. 非甲烷总烃; 0.0172; 0; 0.0078; +0.0078. 二氧化硫; 0.0264; 0; 0.001; +0.001. 氮氧化物; 0.0264; 0; 0.0096; +0.0096. 镍及其化合物; 4×10-5; 0; 0.00003; +0.00003. 废水; 生活污水; 30; 0; 144; +144. 固废; 生活垃圾; 1.2; 0; 4.5; +4.5. 布袋除尘器收尘; 0.3; 0; 0.9663; +0.9663. 废包装; 0.1; 0; 0; 0. 沉淀池沉淀物; 0.06; 0; 0.05; +0.05. 废反渗膜; 0.04; 0; 0; 0. 废活性炭; 0.2; 0; 0.5728; +0.5728. 废机油; 0.05; 0; 0.05; +0.05. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料 | 颗粒物 | 密闭混料间+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求 |
|  | 烧结 | 颗粒物 | 抽风管道+布袋除尘器+活性炭吸附装置+18m高排气筒DA001 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号、《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2相关排放浓度限值要求 |
|  | 喷雾造粒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、镍及其化合物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015） |
|  | 抛洗废水 | / | 沉淀池 | 循环使用不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类 |
| 固体废物 | 人员生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集后由当地环卫部门集中处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废气治理 | 除尘器收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 生产 | - 沉渣 |  |  |
|  | 生产 | - 不合格品 | 交环卫部门处置 |  |
|  | 设备维修保养 | - 废机油 | 危废贮存库暂存，定期交陕西绿林环保科技有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维修保养 | 废含油手套及抹布 |  |  |
|  | 尾气处理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 在项目运营期间应充分重视自身环保行为，加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，做好危废贮存库等地的防渗工作，加强危废贮存库的日常检查及维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用已建成生产厂房，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区建立完善的危废管理制度，有兼职人员负责进行管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 一、排污口规范化设置 本项目的排污口按照《排污口规范化整治技术要求》进行规范化设置，具体要求如下： 1、排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则； 2、排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求； 3、采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测位置由当地环境监测部门确认； 4、污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌； 5、排放口必须使用由国家统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌； 6、环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米； 7、环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。 二、环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，运营期的环境管理是企业环境管理的重点，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 1、建立环境管理台账，并接受有关部门检查。台账内容包括： （1）污染物排放情况； （2）污染物治理设施的运行、操作和管理情况； （3）各污染物的监测分析方法和监测记录； （4）事故情况及有关记录； （5）其他与污染防治有关的情况和资料； （6）环保设施运行能耗情况等。 2、把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （1）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （2）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施 （3）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性地宣讲。 （4）企业应对项目基础信息，排污信息，污染防治设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 四、环保投资概算 本项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2%。 表44 环保投资概算 污染源; 环保措施名称; 备注; 环保投资 （万元）. 废气; 投料; 布袋除尘器; 1套; 10.0. 烧结; 布袋除尘器+活性炭吸附装置+18m高排气筒; 新建2套布袋除尘器及连接管道，其他依托现有; 20.0. 喷雾造粒. 废水; 抛洗; 沉淀池; 1套; 5.0. 噪声; 基础减震、隔声、减震、降噪等; 配套; 5.0. 固废; 生活垃圾; 依托; /. 一般固废暂存区; 依托; /. 危废贮存库; 依托; /. 合计; 40.0. |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方相关产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目建设环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0432 | / | / | 0.0198 | / | 0.063 | +0.0198 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0172 | / | / | 0.0078 | / | 0.025 | +0.0078 |
|  | 二氧化硫 | 0.0264 | / | / | 0.001 | / | 0.0274 | +0.001 |
|  | 氮氧化物 | 0.0264 | / | / | 0.0096 | / | 0.036 | +0.0096 |
|  | 镍及其化合物 | 4×10-5 | / | / | 0.00003 | / | 7×10-5 | +0.00003 |
| 废水 | 生活污水 | 30 | / | / | 144 | / | 174 | +144 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 0.3 | / | / | 0.9663 | / | 1.2663 | +0.9663 |
|  | - 废包装袋 | 0.1 | / | / | / | / | 0.1 | / |
|  | - 不合格品 | / | / | / | 0.16 | / | 0.16 | +0.16 |
|  | - 沉渣（沉淀池沉淀物） | 0.06 | / | / | 0.05 | / | 0.11 | +0.05 |
|  | - 废反渗膜 | 0.04 | / | / | / | / | 0.04 | / |
| 危险废物 | - 废机油 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.1 | +0.05 |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0.2 | / | / | 0.5728 | / | 0.7728 | +0.5728 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2 | / | / | 4.5 | / | 5.7 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①