- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 建筑施工垃圾环保建材深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 西咸新区陕勤大王新型环保建材有限公司 |
| 编制日期： | 2023.12 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑施工垃圾环保建材深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-611205-42-03-027044 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄主任 | 联系方式 | 15319732111 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王街办。 |  |  |
| 地理坐标 | E108°38′11.556″,N34°11′34.201″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑垃圾砌块制造 C3039其他建筑材料制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56.砖瓦、石材等建筑材料制造（粘土砖瓦及建筑砌块制造；其他建筑材料制造）；三十九、废弃资源综合利用业85非金属废料和碎屑加工处理（含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣西新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-611205-42-03-027044 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） | 3.2% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》（2017年修编）； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年~2035年总体规划审查意见》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》、审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号文）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1项目与相关规划符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》（2017年修编）; 规划范围：沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括鄠邑区的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米。; 陕西省西咸新区沣西新城大王街办，属于沣西新城规划范围内。; 符合. 沣西新城行业准入条件：南部工业区-新能源、新材料、节能环保相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业。; 本项目位于大王片区，属于规划区划分的南部工业区，项目为废弃资源综合利用业后制造建材，满足准入条件。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于高污染、高耗能、高耗水企业。; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目不属于高能耗、高排水企业，生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田；固废及危废按要求合理处置。; 符合. 西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》的审查意见; 严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目运营期过程产生的废气污染物主要为颗粒物采取相关防治措施后能实现达标排放，不属于三高一低项目及大气污染物排放量大的项目。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应有推广，加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治; 本项目不使用煤作为能源，运营过程不产生有机废气。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田。; 符合. 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 项目生活垃圾分类收集，一般固废主要为废塑料、废金属、废木块、泥饼等收集后外售；危险废物交由有置资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目；同时本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中规定的淘汰和限制类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》内禁止项目；不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》内禁止项目，符合国家及地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号，本项目“三线一单”符合情况见表1-2。 表1-2本项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 定义; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。; 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区，不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能行业，主要能源消耗为电能、水。项目用地类型为工业用地符合项目建设用地条件项目建设符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目运营期各污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求，项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单; 指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在“鼓励类、限制类和淘汰类”之列，为“允许类”。对照《市场准入负面清单（2022版）》，本项目未列入市场准入负面清单。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制类项目。不在《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》之中。; 符合. 对照西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，见图1-1。 项目地 图1-1本项目所在区域位置关系图 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》本项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-2；涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析见表1-3： 图1-2本项目与环境管控单元对照分析示意图 表1-3本项目《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 二、生态环境分区管控; (一)优化环境管控单元按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外区域。; 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办，属于重点管控单元。; 符合. 2; (二)细化生态环境分区管控要求重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 本项目各项污染物采取环境治理设施进行处理达标后排放，环境风险可控，满足重点管控单元管控要求; 符合. 3; 7.重点管控区; 7.3大气环境受体敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 1.本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于禁止类项目。 2.本项目不属于重污染企业 3.不涉及。; 符合. 4; 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达排放。 4．积极推进地热供暖技术。; 1.本项目采取新进生产工艺，生产废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）表1中水泥制品生产排放要求；无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放浓度限值 2.不涉及 3.不涉及 4.不涉及; 符合. 5; 7.4大气环境高排放区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展型。; 1.本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化企业 2.本项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于绿色环保产业。 3.本项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于绿色环保产业。 4.项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办，属于产业聚集区。; 符合. 6; 污染物排放管控; 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。; 1.本项目颗粒物均能达标排放 2.本项目不属于高能耗高污染行业企业 3.不涉及; 符合. 7; 7.5大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1.本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于禁止类项目。 2.本项目不属于重污染企业; 符合. 污染排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 1.本项目采取新进生产工艺，生产废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）中表1水泥制品生产排放限值要求；无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放浓度限值 2.不涉及 3.不涉及; 符合. 8. 9; 7.6大气环境弱扩散区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1.本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于禁止类项目。 2.本项目不属于重污染企业; 符合. 污染物排放管控; 1．污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 1.本项目生产废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）中表1水泥制品生产排放限值要求；无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放浓度限值 2.不涉及; 符合. 综上所述，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，满足重点管控区空间布局约束及污染物排放管控要求，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 表1-4与相关环保政策符合性分析 准入条件; 规范条件; 本项目情况; 符合性. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 持续打好蓝天保卫战。以关中地区为重点，坚持多污染物协同控制和区域协调治理。突出细颗粒物和臭氧协同控制，切实抓好挥发性有机物和氮氧化物协同减排。; 运输扬尘通过地面硬化、洒水抑尘等措施抑尘；堆场扬尘、洗砂上料粉尘通过全封闭车间+喷淋系统；粉料罐废气通过仓顶脉冲反吹除尘器；骨料生产线废气经全封闭车间+喷淋系统+集气罩+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放；上料、搅拌（道路施工路基辅料生产）、上料、搅拌（管道填埋辅料生产）废气经全封闭车间+喷淋系统+集气罩+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放； 上料、搅拌（水泥路沿石生产）、上料、搅拌（建筑用环保标砖生产）、上料、搅拌（渗水砖生产）废气经全封闭车间+喷淋系统+集气罩+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 加强固体废弃物和垃圾处符合置。加强危险废物收集体系建设。加强工业废弃物风险管控，在重点行业实施工业固体废物排污许可管理。推进生活垃圾源头减量和垃圾分类。; 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。危险废物分类收集后，定期交由有资质的单位处置。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》; 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘; 本项目运输车辆均采用篷布遮盖，并在出厂是进行清洗，减少扬尘产生。; 符合. 《大气污染防治行动计划》; 大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 持续推进大气污染防治重点区域秋冬季攻坚行动，加大重点行业结构调整和污染治理力度。; 本项目建成后严格执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中标准要求（水泥制品绩效引领性指标）。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建设施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监管责任。。; 本项目不属于两类企业，本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制。; 本项目不属于两类企业，本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于禁止类项目。; 符合. 环保产业培育工程。加大政策支持力度，依托科研院所和大中型企业的专业力量，提升生态环保产业科技创新能力。推动实施非化石能源、新型电力系统、智慧能源示范、高端能化装备制造、氢能储能创新示范等工程，发展壮大节能环保、新能源汽车等产业。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于节能环保行业。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家及省级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。组织各区（县）、开发区开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 本项目不属于落后产能; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 加强“两类企业”管控。建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。按照全市统一安排部署，持续推进扬尘在线监测系统建设，应安装扬尘在线监测系统和视频监控的，完成安装并与市智慧环保指挥中心联网后方可生产。; 本项目不属于两类企业，本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 加强“三场（厂）”管控。建立动态管理清单，依法取缔不符合产业政策、违法用地的“三场（厂）”；对保留的“三场（厂）”必须建设具备围挡、覆盖等防风抑尘措施的物料仓库，严禁露天堆放，物料采集、装卸过程中必须采用湿法作业，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内；物料装卸采取喷淋设施降尘；设置洗车台对作业车辆进行冲洗。; 符合. 《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格易产生扬尘的建筑垃圾运输车监管，落实物料、建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。加强建筑垃圾运输车扬尘治理，推进车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行全过程监督；建筑垃圾运输车停车场实施硬化。; 本项目运输车辆均采用篷布遮盖，并在出厂是进行清洗，减少扬尘产生。; 符合. 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内或储仓内，物料输送为密闭输送。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目废气参照水泥制品行业标准要求执行；本次环评要求企业严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中十五、水泥，水泥制品绩效引领性指标落实原辅材料、无组织排放、无组织治污设施、排放限值、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管等指标的相关要求建设和管理。（详见p62页环保绩效篇章 ）; 符合. 4、选址合理性分析 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办，租赁西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司厂区及现有厂房进行生产。项目东临陕西长城水泥制品有限公司，南临陕西建工大王混凝土有限公司，西邻鄠邑区大王法庭、咸户路，交通便利，中心点地理坐标为E108°38′11.556″,N34°11′34.201″。根据沣西新城土地利用规划图（附图5）、土地证（附件4）、大王镇国土资源所出具的关于本项目的地类说明（附件6），本项目所在地用地性质为工业用地。 项目所在区域主导风向为东北风，距离本项目最近的村庄为西南侧366m的王守村，采取相应的环境污染治理措施后，废气及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求，对周边环境影响较小。在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环境保护角度而言，项目选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目由来 西咸新区陕勤大王新型环保建材有限公司计划投资5000万元在陕西省西咸新区沣西新城大王街办建设建筑施工垃圾环保建材深加工项目。项目建成后年产道路施工路基辅料30万吨，管道填埋辅料10万方，水泥路沿石10万米，建筑用环保标砖200万块，渗水砖200万块。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及其它相关环保法规及政策的要求，本项目属于其中“三十九、非金属废料和碎屑加工处理422（含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理）”，应编制环境影响报告表。西咸新区陕勤大王新型环保建材有限公司委托我公司编制该项目环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，经工程分析和影响分析，并在此基础上根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响评价报告表。 （2）项目概况 项目名称：建筑施工垃圾环保建材深加工项目 建设单位：西咸新区陕勤大王新型环保建材有限公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省西咸新区沣西新城大王街办。 项目四邻关系：东临陕西长城水泥制品有限公司，南临陕西建工大王混凝土有限公司，西邻鄠邑区大王法庭、咸户路，北邻陕西长城建筑制品有限公司。距离本项目最近的村庄为西南侧366m的王守村。项目地理位置图见附图1，四邻关系、保护目标及评价范围图见附图2。 （3）建设内容 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办，租赁西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司厂区及现有厂房进行生产，年产道路施工路基辅料30万吨，管道填埋辅料10万方，水泥路沿石10万米，建筑用环保标砖200万块，渗水砖200万块。 项目组成及建设内容详见表2-1。 表2-1项目组成及建设内容一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 位于厂区东侧及北侧，1层钢结构，总建筑面积5400m2，高10m，内设有预处理区（破碎区、洗砂区）、道路施工路基辅料生产区及成品堆放区、管道填埋辅料生产区及成品堆放区、水泥路沿石生产区及成品堆放区、建筑用环保标砖生产区及成品堆放区、渗水砖生产区及成品堆放区、建筑垃圾存放区、骨料存放区、水洗砂存放区等。; 租赁现有厂房，安装设备. 预处理区; 在生产车间中部布置喂料机、颚式破碎机、锥破破碎机、振动筛分机、锤式破碎机等进行原料破碎；在生产车间西北侧，布置水洗轮、脱水筛、压滤机等进行骨料清洗. 路施工路基辅料生产区; 位于生产车间南侧，设1条路施工路基辅料生产线，布置斗提机、搅拌机等. 管道填埋辅料生产区; 位于生产车间南侧，设1条管道填埋辅料生产线，布置斗提机、搅拌机等. 水泥路沿石生产区; 位于生产车间东侧，设1条水泥路沿石生产线，布置斗提机、搅拌机、模具等. 建筑用环保标砖生产区; 位于生产车间东侧，设1条建筑用环保标砖生产线，布置斗提机、搅拌机、制砖机、自动码垛机等. 渗水砖生产区; 位于生产车间东侧，设1条渗水砖生产线，布置斗提机、搅拌机、制砖机、自动码垛机等. 辅助工程; 办公区; 位于厂区中部，占地面积50m2，用于办公生活. 洗车台; 位于厂区西南侧，采用一体化洗车设施，用于清洗出厂车辆。. 试验室; 位于厂区南部，对生产的水泥路沿石、建筑用环保标砖、渗水砖进行压力等方面的测试. 储运工程; 建筑垃圾存放区; 位于生产车间东侧，设置喷淋设施等防治措施，主要用于堆放建筑垃圾。. 骨料存放区; 位于生产车间中部南侧，设置喷雾抑尘设系统，部分骨料用于生产路施工路基辅料和管道填埋辅料. 水泥筒仓; 位于生产车间南侧，设置2座容积为300t的筒仓. 水洗砂存放区; 位于生产车间北侧，用于生产水泥路沿石、建筑用环保标砖和渗水砖. 路施工路基辅料存放区; 位于生产车间南侧，设置喷雾抑尘设系统，. 管道填埋辅料存放区; 位于生产车间南侧，设置喷雾抑尘设系统，. 水泥路沿石存放区; 位于生产车间南侧，用于存放水泥路沿石. 建筑用环保标砖存放区; 位于生产车间南侧，用于存放建筑用环保标砖. 渗水砖存放区; 位于生产车间南侧，用于存放渗水砖. 公用工程; 给水; 项目用水来自厂区自备井。; 依托现有. 排水; 生活污水（盥洗水和冲厕水）通过化粪池（位于厂区西侧，容积50m3）处理后，定期由周围农户清掏外运；生产过程中洗车废水进入配套设置的沉淀池沉淀后循环利用；洗砂废水经三级沉淀池处理后循环使用，回用于生产。; 依托现有. 供电; 项目供电由市政电网供给。; 依托现有. 采暖、制冷; 厂房不供暖制冷，办公区采用分体式空调采暖及制冷。; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水（盥洗水和冲厕水）通过化粪池（位于厂区西侧，容积50m3）处理后，定期由周围农户清掏外运；生产过程中洗车废水进入配套设置的沉淀池沉淀后循环利用；洗砂废水经三级沉淀池处理后循环使用，回用于生产。; 新建. 废气治理; 运输扬尘; 地面硬化，洒水降尘；垃圾运输车辆封闭遮盖；车辆进出厂区进行冲洗; 新建. 堆场扬尘; 全封闭车间+喷淋设施; 新建. 粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘; 仓顶式脉冲反吹布袋除尘器; 新建. 骨料生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 新建. 上料粉尘（洗砂）; 全封闭车间+喷淋设施; 新建. 道路施工路基辅料生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 新建. 管道填埋辅料生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 新建. 水泥路沿石生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新建. 建筑用环保标砖生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新建. 渗水砖生产线废气; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新建. 噪声治理; 高噪声设备安装至生产厂房内，拟对噪声较大的设备如破碎机、振动筛等采取基础减振垫和厂房隔声等措施，风机拟采用隔声间、基础减振、柔性连接等降噪措施。; 新建. 固废治理; 本项目所产生的泥饼统一收集后外售；; 新建. 废金属、废木材、塑料等分拣废物统一收集后外售；; 新建. 废机油等危险废物，统一收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；; 新建. 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。; 新建. 2、产品方案 表2-2项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格; 备注. 1; 道路施工路基辅料; 30; 万吨/年; /; /. 2; 管道填埋辅料; 10; 万方/年; 密度2.2t/m3; 合22万吨/年. 3; 水泥路沿石; 10; 万米/年; 35cm×12cm，密度2.7t/m3; 合1.134万吨/年. 4; 建筑用环保标砖; 200; 万块/年; 240×115×53mm，密度2.0t/m3; 合0.59万吨/年. 5; 渗水砖; 200; 万块/年; 240×115×53mm，密度1.8t/m3; 合0.53万吨/年. 3、主要设备 表2-3主要设备清单 序号; 名称; 数量（台/套）; 备注. 预处理. 1; 分拣机; 1; /. 2; 皮带输送机; 1; /. 3; 振动给料机; 1; 940. 4; 鄂式破碎机; 1; 600*900. 5; 锥破破碎机; 1; 1400. 6; 振筛筛分机; 1; 2460. 7; 除铁器; 1; RCYD10. 8; 皮带输送机; 1; /. 9; 水洗轮; 1; 4*2.4. 10; 脱水筛; 1; 1.8*3.6. 11; 压滤机; 1; 1250. 12; 布袋除尘器; 1; /. 道路施工路基辅料. 1; 斗提机; 1; /. 2; 搅拌机; 1; /. 3; 布袋除尘器; 1; /. 管道填埋辅料. 1; 斗提机; 1; /. 2; 搅拌机; 1; /. 3; 布袋除尘器; 1; /. 水泥路沿石. 1; 斗提机; 1; /. 2; 搅拌机; 1; /. 3; 模具; 1; /. 4; 布袋除尘器; 1; /. 建筑用环保标砖. 1; 斗提机; 1; /. 2; 搅拌机; 1; /. 3; 制砖机; 1; /. 4; 叉车; 1; /. 5; 布袋除尘器; 1; /. 渗水砖. 1; 斗提机; 1; /. 2; 搅拌机; 1; /. 3; 制砖机; 1; /. 4; 叉车; 1; /. 5; 布袋除尘器; 1; /. 公共设施. 1; 水泥罐; 2; 300t. 2; 洗车台; 1; /. 3; 喷淋系统; 1; /. 4; 洒水车; 1; /. 4、主要原辅材料消耗及性质 （1）主要原辅材料消耗及性质 表2-4项目主要原辅材料及能耗消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. 预处理. 1; 建筑垃圾; t; 550111.51; 3481; 由政府部门委托社会车辆负责运输，厂区建筑垃圾堆场暂存，项目建筑垃圾主要来源于附近建筑拆迁工地，来源较为单一，不含有毒有害物质。预处理产生的骨料中有13758.97t进行水洗，其余部分直接进行辅料生产. 道路施工路基辅料（来自于自产的再生骨料）. 1; 再生骨料; t; 287313.90; 1915; 来自于自产的再生骨料，暂存于中转区，粒径5-13mm. 2; 水泥; t; 12900.00; 86; 外购，储存于水泥罐中. 管道填埋辅料（来自于自产的再生骨料）. 1; 再生骨料; t; 210693.33; 1405; 来自于自产的再生骨料，暂存于中转区，粒径5-13mm. 2; 水泥; t; 9460.00; 63; 外购，储存于水泥罐中. 水泥路沿石（来自于自产的水洗砂）. 1; 水洗砂; t; 6190.25; 41; 来自于自产的水洗砂，暂存于中转区，粒径5-13mm. 2; 水泥; t; 3415.66; 23; 外购，储存于水泥罐中. 建筑用环保标砖（来自于自产的水洗砂）. 1; 水洗砂; t; 3859.76; 26; 来自于自产的水洗砂，暂存于中转区，粒径5-13mm. 2; 水泥; t; 456.58; 3; 外购，储存于水泥罐中. 3; 炉渣; t; 826.91; 6; 外购，暂存于炉渣暂存区. 渗水砖（来自于自产的水洗砂）. 1; 水洗砂; t; 3981.53; 27; 来自于自产的水洗砂，暂存于中转区，粒径5-13mm. 2; 水泥; t; 937.88; 6; 外购，储存于水泥罐中. 公用工程. 1; 水; m3; 17805.83; /; 自备水井供给. 2; 电; 万kW·h; 340; /; 由当地电网接入. ①建筑垃圾来源及主要成份 本项目拟处理的建筑垃圾主要来源于城市建设新的建筑物、构筑物所产生的建筑垃圾；旧城改造拆除的旧的建筑物、构筑物所产生的建筑垃圾。城市道路开挖、施工工地的废旧混凝土块、砖块、渣土等建筑垃圾。 建筑垃圾主要成份为混凝土块、砂浆块、废砖块、渣土、废塑料、废金属、废木块及其他。 本项目不接受工业垃圾、生活垃圾、污泥和危险废物。 项目收集的建筑垃圾和装修垃圾已在最初收集过程筛去大部分不可利用成份，项目建筑垃圾原料成份见表2-5。 表2-5建筑垃圾原料成份表 序号; 名称; 比例. 1; 混凝土块、砂浆块; 44%. 2; 废砖块、渣土; 50%. 3; 废塑料、废金属、废木块; 2%. 4; 其他; 4%. 合计; 100%. （2）物料平衡 表2-6预处理工序物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 建筑垃圾; 522114.48; 成品骨料（道路施工路基辅料和管道填埋辅料）; 498007.23. 水; 16510.77; 成品骨料（路沿石、标砖、渗水砖）; 14031.54. 废塑料、废金属、废木块; 10235.32. 布袋除尘器收尘; 95.52. 有组织排放粉尘; 0.48. 无组织排放粉尘; 1.77. 厂房沉降; 16.78. 蒸发水; 3962.58. 沉淀池沉渣（干重）; 1707.12. 泥饼含水; 569.04. 循环用水; 9997.85. 合计; 538625.25; 538625.25. 表2-7道路施工路基辅料生产物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 骨料; 287313.90; 成品; 300000.00. 水泥; 12900.00; 布袋除尘器收尘; 180.91. 有组织排放粉尘; 0.91. 无组织排放粉尘; 3.21. 厂房沉降; 28.88. 合计; 300213.90; 300213.90. 表2-8管道填埋辅料生产物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 骨料; 210693.33; 成品; 220000.00. 水泥; 9460.00; 布袋除尘器收尘; 132.66. 有组织排放粉尘; 0.67. 无组织排放粉尘; 2.00. 厂房沉降; 18.00. 合计; 220153.33; 220153.33. 表2-9水泥路沿石生产物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 骨料; 6190.25; 成品; 11340.00. 水泥; 3415.66; 布袋除尘器收尘; 6.84. 水; 1741.99; 有组织排放粉尘; 0.03. 无组织排放粉尘; 0.10. 厂房沉降; 0.93. 合计; 11347.90; 11347.90. 表2-10建筑用环保标砖生产物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 骨料; 3859.76; 成品; 5900.00. 炉渣; 826.91; 布袋除尘器收尘; 3.56. 水泥; 456.58; 有组织排放粉尘; 0.02. 水; 760.96; 无组织排放粉尘; 0.06. 厂房沉降; 0.57. 合计; 5904.21; 5904.21. 表2-11渗水砖生产物料平衡表单位t/a 投入; 产出. 名称; 物料量; 名称; 物料量. 骨料; 3981.53; 成品; 5300.00. 水泥; 937.88; 布袋除尘器收尘; 3.20. 水; 384.38; 有组织排放粉尘; 0.02. 无组织排放粉尘; 0.06. 厂房沉降; 0.51. 合计; 5303.78; 5303.78. 5、公用工程 （1）供水工程 项目供水为市政供水管网供应。项目用水分为生活用水和生产用水（生产用水包括洗砂用水、水泥路沿石制备用水、建筑用环保标砖制备用水、渗水砖制备用水、养护用水、抑尘用水、车辆清洗用水）。 （2）生活用水 本项目劳动定员60名工作人员，不含食宿。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水量先进值，生活用水量按10m3/人·a计，年工作300天，则项目员工生活用水量为2m3/d（600m3/a）；项目排污系数取0.8，则员工生活污水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。 生活污水经厂区化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田。 （2）生产用水 ①洗砂用水 本项目采用水洗轮清洗骨料。清洗量约为13758.97t/a，用水量按1.2m3/t计，则项目洗砂用水量为55.04m3/d（16510.77m3/a）。洗砂用水中20%的水量因蒸发损耗，约11.01m3/d（3302.15m3/a）；10%水量由产品带走，即5.5m3/d（1651.08m3/a）。因此，洗砂工序产生洗砂废水为38.53m3/d（11557.54m3/a）。 洗砂废水经废水收集沟收集，沉淀处理后上清液回用。底泥（干重1707.12t）经板框压滤后含水率25%，则泥饼带走水量为1.9m3/d（569.04m3/a）。项目生产用水中重复用水量为36.63m3/d（10988.50m3/a），洗砂用水需补充新鲜水18.41m3/d（5522.27m3/a）。 ②水泥路沿石制备用水 根据企业提供资料，本项目年产1.134万吨水泥路沿石，配比为（水：水泥：水洗砂0.51:1:1.81），则水泥路沿石制备用水量为5.81m3/d（1741.99m3/a），全部进入产品。 ③建筑用环保标砖制备用水 根据企业提供资料，本项目年产0.59万吨建筑用环保标砖，配比为（水：水泥：水洗砂：炉渣300:180:1520:326），则建筑用环保标砖制备用水量为2.54m3/d（760.96m3/a），全部进入产品。 ④渗水砖制备用水 根据企业提供资料，本项目年产0.53万吨渗水砖，配比为（水：水泥：水洗砂175:427:1811），则渗水砖制备用水量为1.28m3/d（384.38m3/a），全部进入产品。 ⑤养护用水 本项目建筑用环保标砖和渗水砖养护用水量为0.25L/砖，本项目年产400万块，则用水量为3.33m3/d（1000m3/a）。养护用水全部以水蒸气形式挥发，无生产废水产生。 ⑥抑尘用水 本项目抑尘用水包括喷淋系统用水和道路洒水。 项目物料堆场面积共计5000m2（建筑垃圾堆场3000m2、骨料存放区2000m2），上方安装喷雾头进行喷雾除尘。喷雾除尘用水量按0.2L/（m2∙次）计，每2个小时喷雾1次，每天喷雾除尘12次，则堆场喷雾除尘用水量12m3/d（3600.00m3/a）。堆场降尘用水主要是喷洒在物料表面，全部蒸发损耗，无废水产生。 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定，道路浇洒用水定额按照1.5L/（m2·d）计，厂区道路占地面积为1000m2。项目道路浇洒用水量为1.5m3/d（450m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生。 ⑦车辆清洗用水 本项目出口旁设置1处洗车平台清洗出场车辆。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中载重汽车冲洗用水定额，本项目平均每车次用水量为120L。 本项目原料550111.51t/a，产品542540t/a，载重汽车按35t计，则车辆出场次合计为104次/d（31219次/a），则用水量为12.49m3/d（3746.23m3/a）。蒸发和损耗的水量按20%计，则产生的废水量为9.99m3/d（2996.99m3/a）。洗车废水经洗车废水池收集沉淀处理后回用于洗车，则每天需补充新鲜水2.50m3/d（749.25m3/a）。 项目给排水平衡见表2-12，图2-1. 表2-12项目给排水平衡表t/d 用水项目; 用量; 来源; 去向. 新鲜水; 循环水; 排放; 消耗; 循环水. 生活用水; 2.00; 2.00; 1.60; 0.40. 洗砂用水; 55.04; 18.41; 36.63; 18.41; 36.63. 水泥路沿石制备用水; 5.81; 5.81; 5.81. 建筑用环保标砖制备用水; 2.54; 2.54; 2.54. 渗水砖制备用水; 1.28; 1.28; 1.28. 养护用水; 3.33; 3.33; 3.33. 抑尘用水; 13.50; 13.50; 13.50. 车辆清洗用水; 12.49; 2.50; 9.99; 2.50; 9.99. 合计; 95.98; 49.36; 46.62; 1.60; 47.76; 46.62. 图2-1项目给排水平衡图m3/d （2）供电 本项目用电由厂区供电线路供给。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，年工作300天，每天工作8小时。 7、总平面布置 本项目占地为U型，生产厂房位于厂区东侧和北侧。生产车间北侧为洗砂区，中部为破碎区，东侧为水泥路沿石生产区、建筑用环保标砖生产区和渗水砖生产区，南侧为路施工路基辅料生产区、管道填埋辅料生产区。平面布局根据工艺流程，结合现有厂区自然条件及各建构筑物对防火、卫生、安全进行优化设计，规划合理，布置紧凑，分区明确，工艺流程顺畅短捷，节约用地，方便管理，平面布置基本合理，详见附图3项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 根据现场勘查，本项目租赁西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司厂区及现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装和装修工程，不涉及建筑物的建设、改造，也不涉及基础开挖、土石方工程等，施工期为6个月，工程量小，无大型施工机械，项目具体施工工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2项目施工期工艺流程及产污环节图 二、项目运营期工艺流程 1、工艺流程简述 其生产工艺流程概述如下： （1）预处理 ①卸料 本项目所需的建筑垃圾由政府部门委托社会车辆负责运输，厂区建筑垃圾堆场暂存，卸料过程会产生粉尘及噪声。 ②分拣：建筑垃圾通过密闭式皮带输送机从原料堆场输送至分拣区。以密闭式分拣机分拣为主，人工分拣为辅的方式，将其中的杂物进行分拣，分拣固废上料口及出料口设喷淋抑尘装置，此过程产生分拣固废，建筑垃圾分拣固废主要为废塑料、废金属、废木块等； ③破碎、筛分、磁选 给料机通过密封皮带运输机将建筑垃圾送入鄂式破碎机进行一次破碎，一次破碎过程中含钢筋的混凝土块利用钢筋剥离机将混凝土与钢筋分离，再通过除铁器将铁钢筋等金属全部去除，然后进入锥破破碎机进行二次破碎，破碎后的骨料利用整形筛分装置筛出不达标建筑垃圾，合格产品直接进入振动筛按照骨料粒径筛分为粗、中、细三种骨料。 不合格骨料通过密闭皮带运输机送至锥破破碎机进行二次破碎。破碎、筛分过程产生粉尘、设备噪声、废金属等。 破碎筛分后的骨料暂存于骨料存放区。 ④洗砂 筛选出来的部分骨料通过皮带输送机送至水洗设备进行水洗，经脱水筛过滤，成品骨料直接进入中转区备用，水洗设备产生的废水进入三及沉淀池进行沉淀处理后循环使用，沉渣进入压滤机进行压滤，压滤产生的废水经导流槽进入沉淀池，泥饼统一收集后外售；循环池的清水通过水泵进入水洗设备循环使用，洗料过程产生骨料清洗废水、泥饼和噪声。 图2-3预处理阶段生产工艺流程及产污环节图 （2）道路施工路基辅料生产 ①上料 本项目利用装载机将未经水洗的骨料投送至配料机，水泥通过螺旋输送机输送至配料机，此过程会产生粉尘，噪声。 ②混合 将配料的骨料和水泥经搅拌机进行混合，该过程会产生粉尘，噪声。 图2-4道路施工路基辅料生产工艺流程及产污环节图 （3）管道填埋辅料生产 ①上料 本项目利用装载机将未经水洗的骨料投送至配料机，水泥通过螺旋输送机输送至配料机，此过程会产生粉尘，噪声。 ②混合 将配料的骨料和水泥经搅拌机进行混合，该过程会产生粉尘，噪声。 图2-5管道填埋辅料生产工艺流程及产污环节图 （4）水泥路沿石生产 ①配料、搅拌 水洗砂由装载机运输至配料机上料口上料，上料后通过配料机进行配料、计量后由料斗通过提升机提升至搅拌机上方后，料斗从底部打开，物料进入搅拌机内，此过程提升机跑道进行全封闭处理，密闭程度较高；水泥从水泥仓经螺旋输送机密闭输送至搅拌机；在向搅拌机里投加原料的同时利用水泵加水，保持搅拌机内一定的湿度。原料在进入搅拌机后，搅拌5分钟，将搅拌好的配合料落入料斗内，准备输送至模具进行成型。此过程会产生一定的粉尘和噪声。 ②成型 将搅拌好的混凝土通过管道送至预制构件成型机中，根据所需产品大小制成所需大小，成型工序主要是机械噪声。 ③拆模 经过静止后凝固的预制品，人工取下模具，就得到了半成品。拆模的半成品整齐的摆放在产品堆放区。 ④成品入库 图2-6水泥路沿石生产工艺流程及产污环节图 （5）建筑用环保标砖生产 ①配料搅拌 外购的水泥储存于密闭筒仓内，经过计量后通过密闭管道输送至搅拌机内进行搅拌，水洗砂、炉渣等物料储存于料仓内，采用装载机进行转运，搅拌过程加入水。此过程将产生粉尘和噪声。 ②成型 搅拌完成后的混合物由密闭皮带输送机送入成型机内，由成型机挤压成型。成型后的砌块按照次序摆放整齐。此过程主要噪声及不合格产品。 ③养护 检验合格的产品使用叉车运至养护区，定期往产品表面洒水。此过程主要产生不合格产品。 ④成品入库 经过养护后的产品利用自动打包机进行打包，打包完成后入库待售。 图2-7建筑用环保标砖生产工艺流程及产污环节图 （6）渗水砖生产 ①配料搅拌 外购的水泥储存于密闭筒仓内，经过计量后通过密闭管道输送至搅拌机内进行搅拌，水洗砂等物料储存于料仓内，采用装载机进行转运，搅拌过程加入水。此过程将产生粉尘和噪声。 ②成型 搅拌完成后的混合物由密闭皮带输送机送入成型机内，由成型机挤压成型。成型后的砌块按照次序摆放整齐。此过程主要噪声及不合格产品。 ③养护 检验合格的产品使用叉车运至养护区，定期往产品表面洒水。此过程主要产生不合格产品。 ④成品入库 经过养护后的产品利用自动打包机进行打包，打包完成后入库待售。 图2-8渗水砖生产工艺流程及产污环节图 2、产污环节简述 运营期主要排污节点见表2-13 表2-13项目排污节点一览表 名称; 排污节点; 污染因子. 废气; 运输扬尘; 颗粒物. 堆场扬尘; 颗粒物. 粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘; 颗粒物. 预处理上料粉尘; 颗粒物. 预处理破碎粉尘; 颗粒物. 预处理物料输送粉尘; 颗粒物. 道路施工路基辅料生产线废气; 颗粒物. 管道填埋辅料生产线废气; 颗粒物. 水泥路沿石生产线废气; 颗粒物. 建筑用环保标砖生产线废气; 颗粒物. 渗水砖生产线废气; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 筛分; 废金属、废木材、废塑料等. 废水处置; 泥饼. 设备检修; 废机油. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查与资料收集，西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司仅建设了厂房，无需环评。 本项目租赁西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司空厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本次区域环境空气质量达标判定采用西咸新区2022年1~12月空气质量统计数据（陕西省环保厅《环保快报-2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》）（2023-9号）附表4关中67个县区空气质量状况统计，具体情况见下表： 表3-1西咸新区环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.00; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 由上表可知，2022年，西咸新区环境空气6个监测项目中，PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度数值高于国家环境空气质量二级标准；CO24小时均值第95百分位浓度、NO2年均浓度值、SO2年均浓度值、均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；故项目所在区域属于不达标区。 （2）补充监测 西咸新区陕勤大王新型环保建材有限公司委托陕西浦安环境检测技术有限公司于2023年6月20日至22日在项目地下风向进行了补充监测。 ①监测因子 TSP ②监测时间 2023年6月20日至22日 ③监测频率 连续监测3天，监测日均值，每天至少有24h采样时间。 ④监测结果 具体补充监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂界距离（m）. 经度; 纬度. N34°11'23.55"; E108°37'54.30"; TSP; 2023年6月20日至22日; 366. 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表单位：μg/m3 监测点坐标（m）; 污染物; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. N34°11'23.55"; E108°37'54.30"; TSP; 300; 107-124; 41.33; 0; 达标. 由表3-3可知，监测期间，引用点所在地TSP24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（2021年版）所述：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。” 根据现场勘查，鄠邑区大王法庭和本项目西侧相邻，因此对大王鄠邑区大王法庭声环境现状进行监测。 （1）监测点位 表3-4声环境监测点位 监测点; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂界距离（m）. 鄠邑区大王法庭; 等效连续A声级，Leq（dB（A）; 2023年6月20日至22日; 相邻. （2）监测结果 表3-5声环境监测结果单位：Leq（dB（A） 监测点; 监测结果; 标准值. 鄠邑区大王法庭; 55; 46; 60（昼间）; 50（夜间）. 56; 46. 由上表可知，监测期间鄠邑区大王法庭《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求。 3、地表水环境质量现状 本项目附近无地表水环境保护目标，无需进行现状监测。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（2021年版）所述，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产过程不涉及地下水、土壤污染途径。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 大气评价范围500m内的主要环境保护目标见表3-6，评价范围及保护目标分布图见附图2。 二、声环境 本项目厂界外50m范围的主要声环境保护目标见表3-6，评价范围及保护目标分布图见附图2。 表3-6评价区主要大气环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 人数; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 108°37'54.87"; 34°11'24.11"; 王守村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西南; 400; 366. 108°38'7.01"; 34°11'33.98"; 鄠邑区大王法庭; 20; 50. 声环境; 108°38'7.01"; 34°11'33.98"; 鄠邑区大王法庭; 2类区; 西; 20; 50. 三、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 项目周边无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1079-2017）表1排放限值；运营期生产废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）中表1水泥制品生产排放限值要求；无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放浓度限值。 表3-7废气排放标准一览表 执行标准; 污染物; 标准限值mg/m³; 监测点. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 0.5; 厂界. 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）; 颗粒物; 10; 15m排气筒. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3. 2、废水 项目无外排废水。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值；声环境保护目标噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-8噪声排放标准单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值; /; 70; 50. 保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）; 2类; 60; 50. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁西咸新区沣西新城骏源衡建筑材料有限公司空厂房，不需新建构筑物，只进行设备安装与组装。项目施工期主要污染物有：废气（扬尘、运输车辆机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。 1、施工期废气环境保护措施 环评要求施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《西安市大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）及相关文件中的扬尘规定，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆、设备安装产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的大气污染均为暂时性污染，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期废水环境保护措施 本项目在现有厂房内施工，施工人员生活污水依托产业园现有设施。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目在现有厂房内购置相关生产设备，施工期主要为设备安装调试过程产生的偶发性噪声，施工期间采用科学合理的措施对设备进行安装调控，可有效减少偶发性噪声。 4、施工期固废环境保护措施 本项目施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不随意丢弃。施工人员生活垃圾定点收集后，统一交环卫部门处置，对环境影响较小。由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源分析 ①运输扬尘 本项目外购建筑垃圾及装修垃圾采用运输车加盖篷布运输，在运输过程中不可避免的要产生扬尘，特别是气象条件不利时，扬尘现象更为严重。 为了最大限度减少垃圾运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：要求全厂地面硬化处理，并及时对厂区内地面洒水降尘；垃圾运输车辆要封闭遮盖；车辆进出厂区应进行冲洗；采取以上措施后，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。 ②堆场扬尘 本项目堆场产生的粉尘包括装卸扬尘及风蚀扬尘。 a.颗粒物产生量核算 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源中的“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，本项目堆场粉尘产生量核算公式如下： 𝑃=Z𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎/𝑏)+2×𝐸𝑓×𝑆}×10−3 式中： P—指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC—指年物料运载车次（单位：车/a），原料运输次数为15717次/a，成品运输次数为15501次/a； D—指单车平均运载量（单位：t/车），本项目采用的运输汽车载重平均35t/车； （a/b）—指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，本项目位于陕西省。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录1，a取0.0008。b指物料含水率概化系数，此处参考混合矿石，取0.0084； Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：kg/m2）；本项目原料库房堆存物料类型参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录3，此处参考混合矿石，取0； S—指堆场占地面积（单位：m2），本项目原料库房面积3000m2，成品库房面积2000m2。 经计算，本项目堆场粉尘产生量为104.06t/a。 b.颗粒物排放量核算 UC=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），项目采用喷淋抑尘措施（70%）； Tm——指堆场类型控制效率（单位：%），项目堆场类型为密闭式，控制效率取90%。 由上述公式可以计算出卸料颗粒物排放量为3.12t/a，年工作1200h，卸料过程沉降收集的颗粒物约为100.94t/a，沉降粉尘收集回用于生产。 ③粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘 依据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》表50水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表，物料输送、储存工序产生粉尘2.09kg/t，水泥经罐车运入厂区后由罐车自带的气动系统将粉料泵入仓内，每个仓顶配备1套脉冲反吹袋式除尘器，处理效率≥99.9%（本次环评以99.9%计）。 本项目设置两个300t水泥筒仓，每个筒仓年用水泥量为13585.06t/a，则筒仓粉尘产生排情况如下。 表4-1粉料仓粉尘产排情况 编号; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 1#水泥仓; 28.39; 每个仓顶配备1套脉冲反吹袋式除尘器; 99.90%; 0.028; 28.36. 2#水泥仓; 28.39; 0.028; 28.36. ④预处理废气 预处理废气包括上料、破碎筛分粉尘。 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t产品。本项目年产骨料产品511766.21吨，上料工序颗粒物产生量约97.24t/a。。 B.破碎筛分 项目建筑垃圾破碎生产过程中利用破碎机和振动筛将建筑垃圾进行破碎筛选，项目年产骨料产品511766.21吨，年工作2400小时。参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中1011石灰石、石膏开采行业系数破碎工序颗粒物产生系数为0.0307kg/t产品。经计算可知，粉尘产生量为15.71t/a。 拟在上料口、破碎机、振动筛进口和出口处设置集气罩，将产生的粉尘收集后引至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，收集效率按85%计，去除效率按99.5%计，风机风量为50000m3/h。未收集的粉尘经封闭车间内设置的喷淋装置喷淋降尘处理，可进一步降低上料粉尘的排放量，降尘量按照90%计。 则骨料生产废气产排情况见下表： 表4-2预处理废气（DA001）产排情况 产污环节; 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 上料破碎筛分; 有组织; 96.00; 2400; 99.50; 50000; 0.48; 95.52. 无组织; 16.94; 2400; 0.90; /; 1.69; /. C.物料输送废气 本项目采用全封闭传送带进行物料的输送，物料在传送带末端跌落会产生少量粉尘，本项目设计在传送带进出口设置有喷雾抑尘系统，物料输送废气经喷雾降尘后在车间无组织排放。 采取交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—物料机械落差起尘量，kg/s； U—平均风速，m/s，本项目进料工序在封闭车间内进行，车间内风速取0.6m/s； H—物料落差，m，取1。 ω—物料含水率，%，取5。 t—进料所用时间，t/s，取1。 由上式计算的项目配料产生的粉尘量为0.003kg/s。则本项目配料粉尘产生量为1.61t/a，经封闭车间内设置的喷淋装置喷淋降尘处理，可进一步降低上料粉尘的排放量，降尘量按照90%计，则物料输送废气排放量为0.16 t/a。 ⑤道路施工路基辅料生产线废气 道路施工路基辅料生产线废气包括上料、搅拌粉尘。 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t，，本项目年产道路施工路基辅料300000吨，上料工序颗粒物产生量约57t/a。 B.搅拌 各种物料进入搅拌机搅拌时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.523kg/t产品，本项目年产道路施工路基辅料300000吨，搅拌工序颗粒物产生量约156.9t/a。 道路施工路基辅料上料搅拌粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器（收集效率按85%计，去除效率按99.5%计，风机风量为50000m3/h，）处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放。 表4-3道路施工路基辅料生产线废气产排情况 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 有组织; 181.82; 2400; 99.5; 50000; 0.91; 180.91. 无组织; 32.09; 2400; 90; 50000; 3.21; /. ⑥管道填埋辅料生产线废气 管道填埋辅料生产线废气包括上料、搅拌粉尘 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t，，本项目年产管道填埋辅料220000吨，上料工序颗粒物产生量约41.8t/a。 B.搅拌 各种物料进入搅拌机搅拌时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.523kg/t产品，本项目年产管道填埋辅料220000吨，搅拌工序颗粒物产生量约115.06t/a。 管道填埋辅料上料搅拌粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器（收集效率按85%计，去除效率按99%计，风机风量为50000m3/h，）处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放。 表4-4管道填埋辅料生产线废气产排情况 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 有组织; 133.33; 2400; 99.50; 50000; 0.67; 132.66. 无组织; 20.00; 2400; 90.00; 50000; 2.00; /. ⑦水泥路沿石生产线废气 水泥路沿石生产线废气包括上料、搅拌粉尘。 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t，，本项目年产水泥路沿石11340吨，上料工序颗粒物产生量约2.15t/a。 B.搅拌 本项目搅拌过程中加水作业，属于湿法作业，产生的粉尘较少各种物料进入搅拌机搅拌时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.523kg/t产品，本项目年产水泥路沿石11340吨，搅拌工序颗粒物产生量约5.93t/a。 水泥路沿石上料搅拌粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器（收集效率按85%计，去除效率按99.5%计，风机风量为8000m3/h，）处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。 表4-5水泥路沿石生产线废气产排情况 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 有组织; 6.87; 2400; 99.50; 8000.00; 0.03; 6.84. 无组织; 1.03; 2400; 90.00; 8000.00; 0.10; /. ⑧建筑用环保标砖生产线废气 建筑用环保标砖生产线废气包括上料、搅拌粉尘。 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t，，本项目年产建筑用环保标砖5900吨，上料工序颗粒物产生量约1.21t/a。 B.搅拌 各种物料进入搅拌机搅拌时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.523kg/t产品，本项目年产建筑用环保标砖5900吨，搅拌工序颗粒物产生量约3.09t/a。 建筑用环保标砖上料搅拌粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器（收集效率按85%计，去除效率按99.5%计，风机风量为5000m3/h，）处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。 表4-6建筑用环保标砖生产线废气产排情况 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 有组织; 3.58; 2400; 99.50; 5000; 0.02; 3.56. 无组织; 0.63; 2400; 90.00; 5000; 0.06; /. ⑨渗水砖生产线废气 渗水砖生产线废气包括上料、搅拌粉尘。 A.上料 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中物料输送储存工序颗粒物产生系数为0.19kg/t，，本项目年产渗水砖5300吨，上料工序颗粒物产生量约1.01t/a。 B.搅拌 各种物料进入搅拌机搅拌时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业水泥制品中混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.523kg/t产品，本项目年产渗水砖5300吨，搅拌工序颗粒物产生量约2.77t/a。 渗水砖生产上料搅拌粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器（收集效率按85%计，去除效率按99.5%计，风机风量为5000m3/h，）处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。 表4-7渗水砖生产线废气产排情况 排放类型; 产生量（t/a）; 生产时间(h); 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 收尘量（t/a）. 有组织; 3.21; 2400; 99.50; 5000; 0.02; 3.20. 无组织; 0.57; 2400; 90.00; 5000; 0.06; /. 由于本项目生产线较多，产污环节比较分散，本次环评建议骨料生产线废气经集气罩收集后由一套布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放；道路施工路基辅料生产线废气和管道填埋辅料生产线废气分别经集气罩收集后由各自布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放；水泥路沿石生产线废气、建筑用环保标砖生产线废气和渗水砖生产线废气分别经集气罩收集后由各自布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。 本项目废气产排情况汇总及治理设施情况见下表： 表4-8废气产排情况汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 运输扬尘; 无组织; 颗粒物; /; 少量; 地面硬化、洒水降尘，加盖篷布，设置洗车台; /; /; /; 是; /; /; /. 堆场扬尘; 颗粒物; /; 104.6; 全封闭车间+喷淋设施; /; /; 喷淋抑尘措施（70%），密闭式堆场控制效率取90%。; 是; /; 3.12; 2.60. 1#粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘; 颗粒物; /; 28.39; 脉冲反吹袋式除尘器; /; /; 99.90%; 是; /; 0.028; 0.014. 2#粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘; 颗粒物; /; 28.39; 脉冲反吹袋式除尘器; /; /; 99.90%; 是; /; 0.028; 0.014. 物料输送废气; 颗粒物; /; 1.61; 全封闭传送带+喷淋设施; /; /; 90%; 是; /; 0.16; 0.13. DA001; 有组织; 颗粒物; 800.04; 96; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 50000m3/h; 85%; 99.50%; 是; 4.00; 0.48; 0.20. 无组织; 颗粒物; /; 16.94; /; /; 90%; 是; /; 1.69; 0.71. DA002; 有组织; 颗粒物; 1313.11; 315.15; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 50000m3/h+50000m3/h; 85%; 99.50%; 是; 6.57; 1.58; 0.66. 无组织; 颗粒物; /; 52.08; /; /; 90%; 是; /; 5.21; 2.17. DA003; 有组织; 颗粒物; 316.21; 13.66; 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 8000m3/h+5000m3/h+5000m3/h; 85%; 99.50%; 是; 1.58; 0.07; 0.03. 无组织; 颗粒物; /; 2.23; /; /; 90%; 是; /; 0.22; 0.09. （3）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9项目废气排放口基本情况表 序号; 编号; 排放口 名称; 污染物; 排放口坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气 温度℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 骨料生产线废气排放口; 颗粒物; 108°38′13.370″; 34°11′31.671″; 15; 0.5; 25. 2; DA002; 道路施工路基辅料生产线和管道辅料生产线废气排放口; 颗粒物; 108°38′13.399″; 34°11′31.362″; 15; 0.5; 25. 3; DA003; 路沿石生产线、环保标砖生产线和渗水砖生产线废气排放口; 颗粒物; 108°38′13.409″; 34°11′31.150″; 15; 0.5; 25. （4）废气监测计划 依据《排污许可证申请及技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）要求制定本项目废气监测计划。 表4-10项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位编号; 监测因子; 取样位置; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 骨料生产线废气排放口; 1次/年; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）中表1水泥制品生产排放限值要求. 有组织; DA002; 颗粒物; 道路施工路基辅料生产线和管道辅料生产线废气排放口; 1次/年. 有组织; DA003; 颗粒物; 路沿石生产线、环保标砖生产线和渗水砖生产线废气排放口; 1次/年. 无组织; 生产车间无组织废气; 颗粒物; 上风向1个点，下风向3个点; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. （5）达标排放情况 根据废气产排情况分析，项目生产过程中产生的废气经处理后，有组织废气排放浓度可满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）中表1水泥制品生产排放限值要求，无组织废气排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。 （6）污染防治措施可行性 参考《排污许可证申请及技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中可行性技术的指导要求可知，布袋除尘器处理粉尘符合要求，属于可行性技术。 2、废水 由前文工程分析可知，洗砂废水经三级沉淀池处理后循环使用；水泥路沿石、建筑用环保标砖、渗水 砖制备用水全部进入产品；养护用水、抑尘用水全部蒸发；洗车废水经收集沉淀后循环使用，项目不产生生产废水。 本项目生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田 表4-11运营期废水产生及排放情况表 废水类别; 废水产生量（t/a）; 主要污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 480; COD; 350; 0.168; 化粪池; 15; 297.5; 0.143. BOD5; 220; 0.106; 9; 200.2; 0.096. SS; 400; 0.192; 30; 280; 0.134. 氨氮; 35; 0.017; 0; 35; 0.017. 总磷; 5; 0.002; 0; 5; 0.002. 总氮; 60; 0.029; 0; 60; 0.029. 3、噪声 项目运行期间主要为车间设备运行过程产生的机械噪声，其噪声值为80~95dB（A），噪声源强见下表： 表4-12室外噪声源强调查清单单位：dB(A) 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; 110; 85; 1.5; 95; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; 昼间. 风机; 108; 88; 1.5; 95. 风机; 133; 88; 1.5; 95. 风机; 145; 88; 1.5; 95. 风机; 165; 88; 1.5; 95. 表4-13噪声源强及措施单位:dB 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 分拣机; 95; 减震基础车间隔声; 89; 65; 1.5; 8; 72.88; 昼间、夜间; 15; 51.88; 1. 2; 皮带输送机; 85; 93; 65; 1.5; 8; 63.2; 15; 48.2; 1. 3; 振动给料机; 90; 95; 65; 1.5; 8; 67.88; 15; 52.88; 1. 4; 颚式破碎机; 95; 98; 68; 1.5; 8; 72.88; 15; 51.88; 1. 5; 锥破破碎机; 95; 109; 66; 1.5; 8; 72.88; 15; 51.88; 1. 6; 振筛筛分机; 95; 121; 65; 1.5; 8; 72.88; 15; 51.88; 1. 7; 除铁器; 90; 95; 65; 1.5; 8; 67.88; 15; 52.88; 1. 8; 水洗轮; 90; 69; 69; 1.5; 5; 70.01; 15; 49.01; 1. 9; 脱水筛; 90; 58; 70; 1.5; 5; 70.01; 15; 49.01; 1. 10; 压滤机; 80; 46; 69; 1.5; 5; 60.01; 15; 39.01; 1. 11; 搅拌机; 90; 149; 78; 1.5; 8; 67.88; 15; 46.88; 1. 12; 搅拌机; 90; 150; 66; 1.5; 8; 67.88; 15; 46.88; 1. 13; 搅拌机; 90; 150; 58; 1.5; 8; 67.88; 15; 46.88; 1. 14; 搅拌机; 90; 156; 48; 1.5; 8; 67.88; 15; 46.88; 1. 15; 制砖机; 80; 156; 38; 1.5; 8; 57.88; 15; 36.88; 1. 16; 搅拌机; 90; 151; 30; 1.5; 8; 67.88; 15; 46.88; 1. 17; 制砖机; 80; 152; 21; 1.5; 8; 57.88; 15; 36.88; 1. 厂界噪声预测点坐标如下： 表4-14厂界噪声预测点坐标 预测点; 厂界; 保护目标. 东场界; 南场界; 西厂界; 北厂界; 鄠邑区大王法庭. X（m）; 164; 93; 36; 89; 29. Y（m）; 44; -1; 41; 87; 43. 备注：以厂区西南角为坐标原点. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （1）预测点布置 预测点选择在厂址东、南、西、北四个厂界共4个点。 （2）预测模式 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 计算公式为： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-)S为房间内表面面积，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ②工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测方案 预测因子为等效连续A声级Leq(A)。 预测内容为厂界噪声贡献值及噪声预测值。 （4）预测结果与评价 噪声预测结果见表4-15。 表4-15噪声预测结果统计单位：dB（A） 预测点位; 昼间; 夜间; 标准限值. 贡献值; 背景值; 叠加值; 贡献值; 背景值; 叠加值; 昼间; 夜间. 东厂界; 39.97; /; 39.97; 0; /; /; 65; 55. 南厂界; 33.56; /; 33.56; 0; /; /; 65; 55. 西厂界; 42.38; /; 42.38; 0; /; /; 65; 55. 北厂界; 46.32; /; 46.32; 0; /; /; 65; 55. 鄠邑区大王法庭; 39.89; 56; 56.18; 0; 46; 46; 60; 50. 根据预测结果，项目运营期东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，鄠邑区大王法庭噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求。 因此，本项目建成后对周边声环境影响较小。 （4）噪声措施 ①减振降噪措施：噪声设备进行基础减振。 ②隔声措施：各种生产设备设于车间内部，利用车间隔声，车间墙体用隔音棉。 ③强化生产管理：加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 严格按照上述治理措施，采取隔声、基座减震等措施治理后，项目昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声控制措施可行。 （5）监测要求 监测要求见表4-16。 表4-16噪声监测要求 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 厂界四周; 噪声; 每季度1次. 4、固体废物 本项目固体废物主要一般固废、危险废物和生活垃圾。布袋除尘器收尘和不合格产品均回用于生产，不属于固体废物。 （1）一般固废 ①废塑料、废金属、废木块 本项目建筑垃圾中含有部分废塑料、废金属、废木块，类比同类型项目，约占总量的2%，产生量为10235.32t/a，收集后外售。 ②泥饼 由前文物料平衡可知，泥饼产生量为2276.16t/a，收集后回用于生产。 （2）危险废物 ①废机油： 本项目机械设备在维修养护时会产生废机油，产生量约0.5t/a，收集暂存于危废暂存间后，定期交由有资质单位处置。 （3）职工生活垃圾 项目职工60人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，年工作日300天，本项目生活垃圾产生量9t/a，分类收集后由环卫部门定期清运处置。 表4-17固体废物核算统计表 名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 固废类别; 固废代码; 储存方式; 利用处置方式和去向. 废塑料、废金属、废木块; 破碎筛分; 10235.32; 一般工业固废; 99; 900-999-99; 厂内暂存; 收集后外售. 泥饼; 洗砂废水处理; 2276.16; 一般工业固废; 99; 900-999-99; 收集后回用于生产. 废机油; 设备维护; 0.5; 危险废物; HW08; 900-217-08; 危废间暂存; 交由有资质单位处置. 职工生活垃圾; 日常生活; 9; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 厂内垃圾桶收集; 交环卫部门处置. 项目一般工业固体废物暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的相关规定，贮存场所防风、防雨、防晒。生活垃圾分为可回收物、其他垃圾和有害垃圾，分类收集，不得混放，交由环卫部门统一处理。 危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行，具体要求如下： 危险废物统一收集在贮存容器中，贮存容器的选择必须要做到防渗、防雨、防晒的要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危险废物暂存间具体要求： ①不兼容的危险废物分别单独收集贮存，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。 ②危险废物暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。基础必须防渗，防渗层要求至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，人工材料渗透系数≤10-10cm/s。 ③危险废物暂存间必须有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等），必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ④危险废物暂存间防风、防雨、防晒。要有安全照明设施和观察窗口，并张贴了标识牌及相关危险废物警示标志。 ⑤建立危险废物管理台账。如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，指定危险废物管理计划并报生态环境管理部门备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； ⑥危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行，实行电子联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 经采取如上措施后，各类固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响评价内容 本项目租赁厂房地面均已做硬化处理，废机油放置在耐腐蚀、耐压、密封性好的容器内，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。危险废物暂存间设有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等）。在采取保护措施后影响可以接受。企业运营过程中定期对危废暂存间进行检查和维护，一旦发生物料等泄漏事故，企业应及时采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；企业已建立严格的规章制度，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，立即停产。在采取了以上各项措施后，本项目对土壤、地下水影响较小，本次评价不再对全场增设土壤监测点位。 综上所述，采取以上措施后本项目建设对地下水和土壤产生影响较小。 6、环境风险分析 （1）危险物质及风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为废机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-18： 表4-18危险物质数量及临界量比 序号; 危险单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; Q值. 1; 危废间; 废机油; /; 0.5; 50; 0.01. 项目Q值∑; 0.01. 由上表可知，Q=0.01＜1。 （2）可能影响途径 项目主要风险源为废机油，一旦泄漏、下渗，可能造成地下水、土壤环境的污染；发生火灾后产生的消防废水、泄漏液可能造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染。 （3）风险管理防范措施 ①物料泄漏风险 项目主要可能泄漏的物料废机油，一旦泄漏、下渗，可能造成地下水、土壤环境的污染。 项目贮存可能泄漏的危废暂存间，危废暂存间中废机油设托盘防泄漏，按照重点防渗要求防渗，专人管理，建立物料台账。 综上，项目贮存物料，确保厂内多运少存，在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 ②火灾次生风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险物质为废机油，皆采用油桶封盖盛装，项目厂区严禁烟火，严格执行三级动火证制度，加强可燃物料的管理，加强电气、电线保养与防爆等措施，项目火灾风险可以避免。 ③其他风险防范 1）危废流失风险 危废流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地下水、土壤环境造成严重污染。 项目危废分区存放，设托盘防泄漏，集中贮存于危废暂存间。 项目危废设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置。项目危废产生后立即收集送入危废暂存间集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危废暂存，必须分类暂存。建立危废台账。 危废暂存间设有防渗、防雨、防风、防晒等措施，综上，项目危废流失风险较小。 2）其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训于教育。 7、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资160万元，占总投资的3.2%。 表4-19环保总投资一览表 序号; 工程名称; 用途说明; 费用（万元）. 1; 洗车台; 进出厂车辆清洗; 10. 2; 喷淋设施; 车间无组织废气治理; 5. 3; 仓顶式脉冲除尘器; 水泥筒仓废气治理; 8. 4; 全封闭传送带; 物料输送粉尘治理; 7. 5; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 预处理废气治理; 15. 6; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 道路施工路基辅料生产及管道填埋辅料生产废气治理; 30. 7; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 水泥路沿石生产废气、建筑用环保标砖生产废气及渗水砖生产废气; 50. 8; 三级沉淀池; 洗砂废水处理; 10. 9; 洗车台沉淀池; 洗车废水处理; 5. 5; 噪声; 隔声+低噪声设备+减震; 10. 6; 固废; 生活垃圾：分类垃圾桶; 0.5. 7; 一般固废：一般固废暂存间; 4.5. 8; 危险废物：危废暂存间; 5. 合计; /; 160. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 地面硬化、洒水降尘，加盖篷布，设置洗车台 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施 |  |
|  | 粉料罐顶呼吸孔及罐底粉尘 | 颗粒物 | 脉冲反吹袋式除尘器 |  |
|  | 物料输送废气 | 颗粒物 | 全封闭传送带+喷淋设施 |  |
|  | 上料破碎筛分粉尘（预处理）排气筒/DA001 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018） |
|  | 上料、搅拌（道路施工路基辅料生产）排气筒/DA002 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 上料、搅拌（管道填埋辅料生产）排气筒/DA002 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 上料、搅拌（水泥路沿石生产）排气筒/DA003 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） |  |
|  | 上料、搅拌（建筑用环保标砖生产）排气筒/DA003 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） |  |
|  | 上料、搅拌（渗水砖生产）排气筒/DA003 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷淋设施+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN | 经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田 | 不外排 |
|  | 洗砂废水、汽车清洗水 | SS | 收集沉淀后回用 |  |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 职工生活垃圾 |  | 交环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |
|  | 废塑料、废金属、废木块 |  | 收集后外售 |  |
|  | 泥饼 |  | 收集后回用于生产 |  |
|  | 废机油 |  | 交由危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目租赁的厂房地面均已做硬化处理，废机油放置在耐腐蚀、耐压、密封性好的容器内，危废暂存间采取重点污染区防渗措施，铺环氧树脂防渗，并设有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 防泄漏、防渗漏，防火灾，加强环保措施管理，建立环境管理台账 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对加工人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （4）应按规范进行台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； 3、排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)、《排污许可证申请及技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）办理排污许可手续。定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括加工信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等； 4、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 5、竣工验收： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策和相关规划，选址可行。根据项目污染源强分析及污染防治措施相关论证，项目实施对所在区域的环境影响较小，在认真落实本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放，因此，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.17 |  | 2.17 | 2.17 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料、废金属、废木块 |  |  |  | 10235.32 |  | 10235.32 | 10235.32 |
|  | 泥饼 |  |  |  | 2276.16 |  | 2276.16 | 2276.16 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

环保绩效篇章

本项目为新建项目，项目属于非金属废料和碎屑加工处理，本项目废气参照水泥制品行业标准要求执行；为满足《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，企业承诺（承诺书见附件7）严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中十五、水泥，水泥制品绩效引领性指标进行建设。

本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中标准要求（水泥制品绩效引领性指标）符合性分析如下：

本项目与水泥制品绩效分级指标符合性一览表

| 引领性指标 | 要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放 限值 | PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%。 | 本项目运营期不使用天然气锅炉，无加热工序。 | / |
| 无组织排放 | 粉状物料全部密闭储存； | 本项目运营期所有工序均在密闭厂房内进行。 | 符合 |
|  | 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； | 本项目采用封闭式皮带进行物料输送；上料口设置皮帘、破碎机、筛分系统、下料口均设置了集尘罩；收集的粉尘分别通过布袋除尘器进行处理后通过15高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭。 | 本项目生产车间设置喷雾抑尘装置，厂房全封闭储存，厂区进出口设置自动门。 | 符合 |
| 监测监控水平 | 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上 | 本项目不属于重点排污企业，厂区料场出入口安装高清视频监控设施。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 企业将设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 符合 |
| 运输 方式 | 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 | 公司在物料生产运输中使用车辆均承诺达到国五排放标准。 | 符合 |
|  | 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 | 本厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 | 符合 |
|  | 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 厂内非道路移动机械：铲车全部达到国三及以上排放标准。 | 符合 |
| 运输 监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 | 配备门禁和视频监控系统1套，记录运输车辆电子台账，台账保存3个月以上。 | 符合 |

综上所述，企业承诺严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中十五、水泥，水泥制品绩效引领性指标进行项目建设，可以满足《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》要求。