- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院心脑血管专科大楼项目

建设单位（盖章）：     陕西中医药大学第二附属医院

编制日期：                        二O二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西中医药大学第二附属医院心脑血管专科大楼项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-611205-04-01-961103 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任忠良 | 联系方式 | 13571060934 |
| 建设地点 | 西咸新区沣西新城龙台观路831号陕西中医药大学第二附属医院西咸院区内 |  |  |
| 地理坐标 | （E108°43′43576″，N34°18′35.544″） |  |  |
| 国民经济行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目行业类别 | 四十九、卫生 84 108.医院841；专科疾病防治院（所.站）8432,；妇幼保健院（站、所）8433；急救中心（站）8434；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 ☑扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（ 选填） | 陕西省发展和改革委员会文件 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕发改社会〔2023〕1130号 |
| 总投资（万元） | 37714.43 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否： £是： | 用地（用海）面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》 审批部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审批文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划、规划环境影响评价相符情况 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》; 以科技创新促进区域产业转型升级。对接北部工业大走廊、南部文化产业大走廊、西安咸阳两个高新区，构建中部科创大走廊，重点建设信息产业园、创新港、科学城和西部云谷等创新平台，促进产业大西安产业转型升级。; 本项目位于西咸新区沣西新城龙台观路831号陕西中医药大学第二附属医院西咸院区内，属于医疗卫生服务项目，用地性质属于医疗卫生用地。符合规划中发展策略。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》; 规划实施后区域污水集中收集处理，而后排入渭河，水污染物排放较现状大幅降低，在保证各河流上游来水满足Ⅳ类水环境质量要求的前提下，渭河、沣河能够满足水环境容量要求。; 本项目生活及医疗废水经污水处理站处理后，满足《医疗 机构 水 污染 物 排放 标 准》（GB18466-2005）中预处理标准后进入市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理后排入渭河。; 符合. 进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求。; 本项目运营期废气主要为污水处理站新增排放的少量 NH3、H2S 和臭气浓度，污水处理站恶臭气体，设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放; 符合. 符合; 固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后交由有咸阳医疗废物处置中心处置。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）; 强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。; 本项目符合咸阳市“三线一单”分区管控要求，不属于“三高一低”项目，运营期污染物排放量小。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 本项目生活垃圾分类收集交由环卫部门清运处理；医疗废物收集于医疗废物暂存间，交由咸阳医疗废物处置中心处置。; 符合. 建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。; 企业针对风险物质设立危化品柜存储，满足风险源管控要求。; 符合. |

| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策符合性分析 ### 根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于其中的限值类和淘汰类产业，生产设备不属于其中规定的限制类和淘汰类发展之列，本项目属于鼓励类“三十七 卫生健康 医疗卫生服务设施建设”；本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97 号）内，不属于 39 个重点行业，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2022 年）》，本项目不属于禁止准入事项。 ### 综上，本项目符合国家、地方产业政策。 2、选址合理性 本项目位于陕西中医药大学第二附属医院院内，利用现有空地建设。不新增占地。陕西中医药大学第二附属医院土地为建设用地（土地证附件6）。根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》土地利用规划图（附图4），本项目土地属于医疗卫生用地。 根据现场调查，项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内。项目实施环评提出的污染防治措施后，废气产生量较少，生活污水排入市政污水管网，厂界噪声达标，固废得到合理处置，项目运营对周围环境造成影响不大，不会改变原有环境，适宜建设。 综上，本项目选址合理。 ### 3、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据咸阳市人民政府关于印发《咸阳市“三线一单”生态环境分区​管控实施方案》的通知咸政发〔2021〕16号，将全市统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元160个，实施生态环境分区管控。 根据本项目与咸阳市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，本项目位于咸阳市重点管控单元，项目实施过程中应落实《咸阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》重点管控单元的相关要求，项目与咸阳市生态环境管控单元分布图比对结果如下。 本项目与咸阳市生态环境管控单元分布示意图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与咸阳市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-2 项目与咸阳市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 咸阳市; 秦都区; 陕西省咸阳 市秦都区重 点管控单元 6（西咸新 区）; 大气环境受体 敏感重点管控 区、水环境城 镇生活污染重 点管控区、高污染燃料禁燃 区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为医疗卫生项目，不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目；本项目废气产生量较小，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经专用烟道引至楼顶排放（依托现有）；供暖采用空调； 废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后纳入市政污水管网；（依托现有）。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 污染燃料禁燃区： 严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目不使用高污染燃料; 符合. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 2、环境管理政策相符性分析 表1-3 环境管理政策相符性分析 文件; 政策要求; 拟采取措施; 相符性. 咸阳市“十 四五”生态 环境保护 规划; 加强固体废物污染防治建立市域间协同合作的危险废物处置体系，加快补齐危险废物、医疗废物处置能力短板；加快建立医疗废物协同应急处置机制，强化突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力；第三节规划目标县级以上医疗废物无害化处置率2025年达到100%。; 本项目产生的医疗固废由专人收集、专人管理，收集与处置均有相应台账，并且交由有资质单位进行处置，处置率达到100%。; 符合. 咸阳市大 气污染治 理专项行 动方案 （2023—2027年）; 持续扩大高污染燃料禁燃区。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。; 本项目不设置锅炉房，使用中央空调进行供暖，不涉及高污染燃料及禁燃区。; 符合. 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。; 本项目建筑垃圾清运作业项目施工扬尘精细化管控。; 符合. 西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）; 持续扩大高污染燃料禁燃区。继续强化《关于继续执行〈西咸新区高污染燃料禁燃区建设实施方案〉的通知》（陕西咸办字〔2020〕18号）落实，依法将新区已征地范围除火力发电企业机组以外的区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区；依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区。; 本项目不涉及高污染燃料及禁燃区，不设置锅炉房，使用中央空调进行供暖，不涉及高污染燃料。; 符合. 针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目为属于医疗卫生服务项目，不涉及工艺物料等输 送，不产生扬尘污染。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口。全域禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方m以内。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》及《医疗废物污染防治技术政策》; “分类收集、运送与暂存”应对医疗废物实施分类管理，并建立医疗废物暂时贮存设施、设备。; 本项目设置医疗废物暂存间靠近出入口，符合分类收集、及时运送、暂存设施防雨淋等要求。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 本项目设置医疗废物暂存处出入口，符合分类收集、及时运送，本项目医疗废物暂存间设专人管理，做到医疗废物日产日清，当天无法清运的医疗废物必须合理合规储存后在48小时内清运。; 符合. 暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：1000张床位以上的大型医院不得小于80m2，500张床位以上的医院不得小于60m2，300~500张床位的医院不得小于50m2，300张床位以下的医院不得小于40m2，基层医疗机构不得小于20m2。; 本项目依托医院现有的一座100m2医疗废物暂存间，满足建设面积要求。; 符合. 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。; 本项目设置医疗废物暂存处出入口，与生活垃圾分类收集，并对医废暂存间墙面、地面硬化防渗和屋面进行防雨淋建设，符合分类收集、及时运送、暂存的要求。; 符合. 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及儿童接触等安全措施。; 本项目医疗废物暂存间远离了医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并通过定期清扫、消毒等措施保证其卫生安全，医废间贴有明显的警示标识。; 符合. 《医院污水处理技术南》（环发〔2003〕197号）; 对于综合医院（不带传染病房）污水处理可采用“预处理—一级强化处理一消毒”的工艺通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。; 本项目不设传染病房及病区，废水依托现有污水处理设备处理后进入市政管网，处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例（2019年修正）; 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 本项目已按照危险废物产生、贮存利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物信息，台账保存时间满足相关要求。; 符合. 《医疗废物管理条例》; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本项目已制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专职人员。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 本项目运营期间对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 本项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）; （三）夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。鼓励由牵头医疗机构负责指导实行一体化管理的医联体内医疗机构废弃物分类和管理。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。适时将废弃物处置情况纳入公立医疗机构绩效考核。; 本项目运营期间对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的专职管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 符合. （三）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构收集基层医疗机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合 条件的设施自行处置。; 本项目按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，在医疗废物转移申报上依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。 医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），分类收集、分类贮存，建设1座100m2医疗废物暂存间，存放条件符合标准、规范要求。和持有危险废物经营许可证的集中处置单位签订处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存完整。; 符合. （四）医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接 收、运输和处理工作。; 本项目严格落实生活垃圾分类管理有关政策，专人专管负责生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成与建设内容 项目名称：陕西中医药大学第二附属医院心脑血管专科大楼项目。 建设性质：扩建 建设单位：陕西中医药大学第二附属医院 建设地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号陕西中医药大学第二附属医院院内 总投资：37714.43万元 建设内容及规模：项目规划用地面积6085m2，总建筑面积40900m2，其中：地上32400m2，地下8500m2。心脑血管专科大楼呈“L”形布置，分Ⅰ、Ⅱ两个区。Ⅰ区位于建设用地北侧，地上12层，地下2层；地下设置隔震层，隔震层层高2.4m，地下一层层高4.5m，地下二层层高4m；建筑总高49.8m，其中：室内外高差0.3m，一层层高4.8m，二层至四层层高均为4.2m，五层层高3.9m，六层层高4.2m，七层至十一层层高均为3.9m，十二层层高4.2m，上人屋面面层厚0.3m。Ⅱ区位于建设用地南侧，地上10层，地下2层，为已建门诊住院综合楼地下室；建筑总高41.4m，其中：室内外高差0.3m，一层层高4.8m，二层至四层层高均为4.2m，五层层高3.9m，六层层高4.2m，七层至十层层高均为3.9m。 建筑主要功能为：住院病房、体检中心、中西医结合临床研究中心、名中医经验传承工作室的资料室、示教室和培训教室、地下车库、六级人防（人员掩蔽所）及设备用房，共设有300张床位。 - 表2-1 本次项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 楼层; 建筑面积; 科室设置. 心脑 血管专科大楼; 1 层; 2750m2; 布置体检中心大厅及体检共检区；中西医结合临床研究中心大厅; 新建. 2 层; 2750m2; 男宾、女宾体检及体检餐厅；体检中心医生办公用房; 新建. 3层; 2750m2; 中医康复中心（含抢救床位1张），布置了语言训练室、评估室、中医治疗室、运动功能测评等治疗用房及医用附属用房、公共卫生间、污物暂存、污洗间及污物收集；中西医结合临床研究中心; 新建. 4层; 2750m2; 中医综合治疗区（含抢救床位1张），布置了中医治疗室、检查室、医用附属用房、公共卫生间、污物暂存、污洗间及污物收集；名中医经验传承工作室的资料室、示教室和培训教室。; 新建. 5层~12层; 22000m2; 设置护理单元。其中五~十层每层设置病房18间，床位45床（含抢救床位），十一~十二层每个单元设置标准套房1间，大套房1间，其余均为单人间；每层设置床位14床。名中医经验传承工作室的资料室、示教室和培训教室。; 新建. 地下一层; 3600m2; 主要布置地下车库（新增40个停车位）、体检中心影像检查设备，设备用房。; 新建. 地下二层; 3600m2; 主要布置地下车库（新增64个停车位），采用平战结合的方式布置地下车库与人防工程；人防工程设置核六常六人员掩蔽工程。; 新建. 辅助 工程; 餐厅; 本项目职工和患者餐厅依托原有餐厅，使用电加热烹饪。; 依托现有. 供暖; 本项目采用中央空调进行供暖。; 新建. 公用 工程; 给水工程; 市政管网供水。; 依托现有. 排水工程; 医院排水实行雨污分流制。 设置雨水收集导排系统，收集后排入市政雨水管网。 诊疗区、病区废水、医护人员办公生活污水经化粪池预处理后进入自建的污水处理站预处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理处理。; 依托现有. 供电; 由市政电网接入，项目设置备用发电机作为备用电源。; 依托现有. 制冷; 本项目各科室及辅助用房采用中央空调制冷。; 新建. 环保 工程; 废水; 依托现有污水处理设施，处理规模为1200m3/d，处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”。诊疗区、病区废水、医护人员办公生活污水经污水处理设施处理后市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂处理。; 依托现有. 固体废物; 本项目各科室设置医疗废物分类收集桶。依托现有的1间43m2医疗废物暂存间，医疗废弃物单独贮存，定期由有咸阳医疗废物处置中心处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。污水处理站污泥在浓缩池消毒后由运行单位（北京蓝源恒基环保科技有限公司）交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。; 依托现有. 废气; ①污水处理站恶臭气体设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放。 ②食堂油烟废气经油烟净化器处理后在楼顶处排放。 ③煎药异味：项目煎药量较少，间歇煎药，在煎药房设置集气罩，收集后外排。; 依托现有. 噪声; 备用发电机、风机、泵类等设备设置在1层设备间内，设备采用减振，隔声处理。; /. 备注：1.本项目不设置传染性疾病科（传染科、结核科）。 2.检验室采用外购的成套试剂盒。 3.项目病区被褥均外委清洗。 4.本次评价内容不包含辐射内容，项目涉及辐射类设施的建设，应按规定另行环评。. 2、原辅材料 本项目新增的各种常规药物，包括抗生素、镇痛类药物等，以及棉签、手套、口罩等医用品以及能源的消耗情况： 表2-2 本项目原材料明细及能源消耗一览表 序号; 类型; 名称; 单位; 规格; 年用量; 最大储存量. 1; 原辅材料; PE一次性手套; 盒; 50*10; 20; 10. 2; 弹力绷带帽; 包; 7#*50; 25; 15. 3; 碘伏; 瓶; 100ml; 200; 50. 4; 手消（免）; 瓶; 500ml; 1008; 300. 6; 洗手液; 瓶; 500ml; 60; 30. 7; 酒精（75%）; 瓶; 500ml; 220; 50. 9; 体温计; 支; /; 30; 30. 10; 脱脂口罩; 包; 16层; 500; 230. 11; 脱脂纱布块; 包; 8*8*8*40; 800; 220. 12; 吸氧管; 个; 双鼻; 600; 200. 13; 血糖试纸; 盒; 50条; 1500; 500. 15; 压敏胶布纸; 卷; 24; 300; 100. 18; 一次性口罩; 包; 10个; 10000; 3000. 19; 一次性帽子; 包; 10个; 12000; 5000. 20; 一次性棉签; 包; 10*50*20; 5000; 1500. 30; 一次性注射器; 盒; 10ml*100; 1000; 300. 31; 一次性注射器; 盒; 20ml*100支; 600; 200. 32; 能源; 电; kW·h; 1.76×106; /. 33; 水; m3; 11273; /. 原辅料理化性质： 表 2-3 酒精的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：酒精; 危险货物编号：32061. 英文名：ethanol; UN编号：1170. 分子式：CH3CH2OH/C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64-17-5. 理化性质; 外观与性状; 无色澄清液体，黏稠度低微有特臭，易挥发，易燃烧. 熔点(℃); -114; 密度; 789kg/m3（20℃); 相对密度（空气=1）; 1.59. 沸点(℃); 78; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 与水混溶、可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂. 毒性; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; 毒性：低毒。急性毒性：LD507060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 毒性及健康危害; 健康危害; 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救方法; 工程控制：密闭操作，加强通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电的胶布防毒衣。 手防护：戴一般作业防护手套（橡胶手套）。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 完全燃烧：发出淡蓝色火焰，生成二氧化碳和水蒸气，并放出大量的热； 不完全燃烧：生成一氧化碳，有黄色火焰，放出热量。. 闪点(℃); 12℃（开口）; 爆炸上限（V%）; 19. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（V%）; 3.3. 危险特性; 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，有腐蚀性。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：存储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、水雾。. 4、项目主要设备、设施 本次项目的主要设备、设施见下表： 表2-4 本项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 功率; 数量; 能效指标; 年运行时间; 备注. 组合式空调机组（新风）; -; 1.1; 1; -; 2920h. 组合式空调机组（新风）; -; 1.5; 10; -; 8760h. 组合式空调机组（新风）; -; 2.2; 1; -; 2920h. 组合式空调机组（新风）; -; 3; 1; -; 2920h. 吊装式空调机组; -; 0.55; 8; -; 1920h. 多联空调室外机; -; 14; 2; 1; 8760h. 多联空调室外机; -; 37.5; 1; 1; 1920h. 多联空调室外机; -; 50; 1; 1; 1920h. 分体冷凝排风热泵热回收送风机（室内吊顶）; -; 0.33; 10; -; 8760h. 分体冷凝排风热泵热回收送风机（室内吊顶）; -; 0.85; 8; -; 8760h. 变频分体冷凝排风热泵热回收排风机（室内吊顶）; -; 2.16; 10; -; 8760h. 变频分体冷凝排风热泵热回收排风机（室内吊顶）; -; 6.15; 8; -; 8760h. 矩形管道风机; -; 0.09; 1; -; 1920h. 矩形管道风机; -; 0.09; 21; -; 8760h. 矩形管道风机; -; 0.12; 7; -; 1920h. 矩形管道风机; -; 0.18; 1; -; 1920h. 矩形管道风机; -; 0.25; 2; -; 1920h. 箱形管道风机; -; 0.8; 10; -; 1920h. 轴流风机; -; 3; 3; -; 1920h. 方形壁式轴流风机; -; 0.09; 4; -; 2920h. 静音型箱形管道风机; -; 0.23; 1; -; 2920h. 静音型箱形管道风机; -; 0.23; 1; -; 2920h. 静音型箱形管道风机; -; 0.64; 1; -; 8760h. 单速风机箱（电机内置）; -; 5.5; 1; -; 2920h. 双速风机箱（电机外置）; -; 11.0/9.0; 3; -; 2920h. 照明; -; 672KW; -; -; 8760h. DR; -; 100KW; 1; -; 8760h. MRI; -; 150KW; 1; -; 8760h. CT; -; 80KW; 2; -; 8760h. 电梯; -; 20KW; 11; -; 8760h. 电开水器; 90L; 9kW; 24; 1; 1752. 生活水泵; 离心泵; 15kW; 3; 1; 8760. 热水循环泵; 离心泵; 3kW; 6; 1; 1752. 5、项目四邻关系、平面布置与交通 （1）四邻关系 本项目位于沣西新城西宝高速以南，永平路以北，白马河路以西，崇文路以东（龙台观路 831 号）陕西中医药大学第二附属医院西咸院区以内。厂址中心坐标：东经：108.72877121，北纬：34.30987341，项目四邻关系图见附图2。 （2）平面布置及交通 本项目为专科专病楼，位置处于院区东北角，地上共 12 层，地下一、二层为汽车库，一层北侧分别设置专科门诊入口及体检中心入口，均由北侧进入。北部西侧设置专科门诊大厅，主要为挂号收费；北部东侧设置体检中心及治未病中心；住院入口由东侧进入，结合住院大厅布置住院办理等；二层布置体检中心用房；三层布置专科门诊、功能检查、检验样品接收、二级库、住院药房、病案室等；四层布置专科手术、介入中心等；五层布置中西医结合临床研究中心及手术中心净化机房等；六至十二层为各科护理单元。 人、物流以四种为主：外来人流——患者（门诊、住院、未病保健）、探视、来访人员；内部人流——医师、护士、职工、培训人员；进院物流——食物、药品、医疗器械、敷料及燃料等；出院物流——垃圾、污物等。针对以上流线均以专线处理，以达到防止交叉混乱、洁污分流的目的。因此，本项目平面布置合理。平面布置示意图见附图5。 6、公用工程 （1）用水 - 本项目给水由城市自来水公司通过市政给水管网提供，用水主要为病区病人生活用水、门诊病人用水、医疗废物收集设施和暂存间地面消杀、冲洗用水、医护人员办公生活用水、中药代煎用水以及洗衣房用水。检验科室，不涉及含汞等重金属材料试剂、同位素的使用。 ①病区病人用水 根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），设公共盥洗室的病床用水定额为150L/床·天（通用值），根据建设单位提供资料，项目床位共300张，病床利用率按照100%计算，则病区用水量为45m3/d（16425m3/a）。 ②门诊病人用水 根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），门诊病人用水定额为12L/人•次（通用值），本项目诊疗量约1300人次/天，则用水量为15.6m3/d（5694m3/a）。 ③检验室用水 检验室采用外购的成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用 时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂。本项目绝大多数耗材（试管、滴管、量 杯等）均为一次性用品，用过直接作为医疗废物处置，无重复利用。化验室用水主要 是对化验室用过的非一次性容器、托盘及诊疗仪器设备进行清洗消毒，根据其他医院经验，用水量 0.50m3/d（182.50m3/a）。 ④医疗废物收集设施和暂存间地面冲洗、消杀用水 医疗废物收集设施（黄色收纳桶）和暂存间地面需进行冲洗、消杀，根据其他医院经验数据，清洗用水量为 0.20m3/d（73.00m3/a）。 ⑤医护人员办公生活用水 根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），医护人员用水按照 150L/人•班（通用值），项目医务人员为420人，则用水量为 63m3/d（22995m3/a）。 ⑥中药代煎用水 根据《医疗机构中药煎药室管理规范》及建设单位提供资料，待煎药物先行浸泡， 浸泡时间一般不少于 30 分钟；不同的药物药量及煎药时间可能致使加水量不同，通 常煎中药，第一煎时水量超过中药 3~5cm 为度，用药总量的 3~8 倍。第 2 煎以超过 药渣表面 1~2cm 为宜，用水量应当减少，为第 1 次的 1/3~ 1/2 即可，用于小儿内服汤 剂可适当减少用水量，每次煎煮所得药量以 150mL 左右，每副药剂的用水量为 1.2L 左右。根据建设单位统计数据，日均煎药 100 副，则中药代煎用水量为 0.12m3/d（43.8m3/a） ⑦洗衣房用水 本项目设洗衣房，主要用于清洗病服、工作服以及病房的床单、被罩、门帘等。根据建设提供资料结合《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》，洗衣房洗衣量取2kg/床，用水定额取20L/kg干衣服，项目共设置300张床位，则洗衣房用水量为12m3/d（4380m3/a）。 综上，项目新鲜用水总量为136.42m3/d（49793.3m3/a）。 2 、排水 项目排水采用雨污分流排水系统。 雨水：雨水通过管网就近排入市政雨水管网。 污水：本项目不涉及传染科、同位素治疗及诊断。口腔科及检验科室不涉及含汞等重金属材料试剂的使用，因此本项目无特殊医疗废水。 本项目产生的废水主要以病区生活废水、门诊废水、检验室器具清洗废水、医疗 废物收集设施和暂存间地面消杀、冲洗废水、医护人员办公产生的生活污水、患者陪护及临时用水为主。医护人员办公产生的生活污水和其它废水进入化粪池 后，停留 24 小时后，进入污水处理设施处理，预处理达标后通过厂区污水主管道进入市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。 项目废（污）水产生量，医护人员办公产生的生活污水和其它废水一并进行收集处理，废水量则按上述估算用水量的80%计，则项目废水量为109.136m3/d（36834.64m3/a）。本项目用、排水情况估算见表2-6。本项目水量平衡详见图2-1。 表 2-6 项目用、排水量估算表 用水项目; 用水 定额; 估算 规模; 计量 时间; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 病区病人用水; 150L/床·天; 300 床; 365d/a; 45; 16425; 36; 13140. 门诊病人用水; 12L/人•次; 1300人/天; 365d/a; 15.6; 5694; 12.48; 4555.2. 检验室清洗用水; /; /; 365d/a; 0.5; 182.5; 0.4; 146. 医疗废物收集设施 和暂存间地面消 杀、冲洗用水; /; /; 365d/a; 0.2; 73; 0.16; 58.4. 医护人员 办公生活用水; 150L/人•班; 420 人; 365d/a; 63; 22995; 50.4; 18396. 中药代煎用水; 1.2L/副; 100副/天; 365d/a; 0.12; 43.8; 0.096; 35.04. 洗衣房用水; 20L/kg干衣服; 300 床; 365d/a; 12; 4380; 9.6; 3504. 合计; 136.42; 49793.3; 109.136; 36834.64. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 项目供电由市政电网供给。 （4）采暖与制冷 生产区供热采用电能，办公室采暖、制冷采用分体式空调制冷。 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员420人，厂区全年工作日为365天，每天3班，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简图（图示） 图2-2 运营期产污环节图 项目运营期产生的污染因素包括废气、废水、噪声及固体废物。 工艺流程及产污环节简述： ①检验、诊断：入院患者进行检验、诊断。主要产生医疗废水、医疗废物以及检验废液。 ②住院、治疗、护理、康复：分为门诊治疗与住院治疗。主要产生医疗废水、煎药废水、煎药废气、医疗废物及生活垃圾。 ③医护人员工作：主要产生生活污水和生活垃圾。 ④污水处理装置：本项目废水依托已有污水处理装置进行处理，项目废水经化粪池与污水处理装置处理达标后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂。污水站运行过程中会产生少量恶臭与污泥、噪声。 根据上述工艺流程介绍及产污环节分析，本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声和固废，具体汇总见表2-7。 表 2-7 项目主要的产污环节和排污特征汇总一览表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 排放去向. 废气（G）; Gl; 污水处理设施; 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织，连续; 设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放。. 无组织，连续; 喷洒除臭剂. G2; 食堂; 食堂油烟; 有组织，间歇; 油烟净化器处理后经专用烟道楼顶排放。. 废水（W）; W1; 医护人员生活办公; pH值、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、石油类; 连续; 办公生活污水与门诊、病区等污水一并排入污水处理设施达标后经市政污水管网至沣西新城渭河污水处理厂。. W2; 门诊、病区等; 粪大肠菌群数、COD、NH3-N、SS、BOD5、LAS、色度、挥发酚、总余氯、总氰化物; 连续. 固体废物 （S）; S1; 医疗废物; 药品、试剂等废输液瓶、袋; 间断; 交由回收单位回收，需要说明的是本项目产生的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），属一般固废，但须按照卫生主管部门要求，委托有资质单位处置。. 感染性、损伤性、化学性、药物性医疗废物; 间断; 医疗废物暂存间暂存后交由咸阳医疗废物处置中心处置。. S2; 污水处理设施; 污泥; 间断; 为危险废物，在浓缩池消毒后由运行单位（北京蓝源恒基环保科技有限公司）交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。. S3; 生活垃圾; 日常办公; 间断; 环卫部门定期清运。. 噪声（N）; N1-N2; 水泵、空调机组设备; 噪声; 连续; 降噪隔声设施。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况见下表2-8。 表2-8 现有工程环保手续情况一览表 建设项目名称; 环境影响评价手续办理情况; 实际建设内容; 竣工环保验收情况. 陕西中医学院第二附属医院新建医院项目; 《陕西中医学院第二附属医院新建医院项目环境影响报告书的批复》(陕环批复〔2011〕108号); 病床1200张，门诊楼住院综合楼、协同创新大楼、高压氧仓及其他配套设施; 2020年6月5日取得验收意见见附件5. 陕西中医学院第二附属医院迁建医院项目; 《关于陕西中医药大学第二附属医院迁建医院项目环评变更的批复》(沣西建环发〔2012〕29号). 陕西中医院第二附属医院新建医院项目环评变更补充说明; 《关于陕西中医药大学第二附属医院（第二临床医学院）迁建医院一期项目环评变更的批复》(沣西建环发〔2014〕48号). - 现有工程排污许可手续履行情况 企 业 排 污 许 可 证 证 书 编 号 为12610000435202998G002V。 - 与项目有关的现有工程污染情况 （1）废气 职工食堂油烟废气设集烟罩收集后引至协同创新大楼楼顶经 ZBLZ-W-C60 型静电式油烟净化器处理后排放；病员食堂油烟废气设集烟罩收集后引至地面经 BW-JD-20 型静电式油烟净化器处理后由 7m 高排气筒排放；污水处理站恶臭气体设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放；地下车库废气设 19 台补风风机和 39 台排风兼排烟风机进行通风换气，废气经门诊住院综合楼四周排风井排出地面，排风口高度为3米，周围设绿化带。 （2）废水 项目检验科、病理科综合废水设1套 XSYF-500L-D 型实验室综合废水处理设施处理，处理设施位于住院部地下1层，处理规模为500L/d，该处理设施包括絮凝沉淀、重金属捕捉、电化学催化氧化还原、高低电位差微电解、二级有机生物活性处理、新型膜生物反应、次氯酸钠消毒及酸碱中和处理单元；职员食堂餐饮废水设1套一体化隔油污水提升设备处理；病员食堂餐饮废水设 1套 DFWS（GY）-54-15-5.5-N-Ⅱ-ZD 型一体化隔油污水提升设备处理；以上处理过的废水与其他一般医疗废水汇合经污水站东侧 4 组化粪池（共 848m³）进入污水处理站处理后排入市政污水管网。污水处理站位于项目南侧，处理规模为 1200m³/d，处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”。污水处理站设 2 台 FL-3000 型二氧化氯发生器（一用一备）进行消毒，消毒装置位于污水站地下 1 层，消毒后的废水经脱氯装置处理后排放。 （3）噪声 项目风机、水泵、柴油发电机、热交换机、水冷机组、污水处理设备均位于地下独立设备间内，选用低噪声设备，管道采用柔性连接，设减振基座、吸声墙，冷却塔位于住院楼楼顶，设减振基础，楼顶设 1.5 米高女儿墙隔声，车库地面设减速带，加强出入车辆管理。 - 固废 生活垃圾设垃圾桶分类收集后暂存于医院东北角生活垃圾暂存间（43m2），由环卫部门统一清运；职工食堂产生的餐厨垃圾、废油脂设专用容器收集后交西安维尔利环保科技有限公司处置，病员食堂废油脂设专用容器收集后交咸阳逸清生物科技有限公司处置； 检验科检验过程采用成品无污染试剂盒，检验后整体作为医疗废物进行处理，无检验废物产生；废药品作为医疗废物（药物性废物）交咸阳医疗废物处置中心处置。 医疗废物、废弃输液瓶（袋）收集后交咸阳医疗废物处置中心处置。医院东北角建设 1 处固废暂存间，建筑面积为 23m2，用于废弃输液瓶（袋）的院内存放；医院东北角建设 1 处医废暂存间，建筑面积为 43m2，用于医疗废物院内存放，医疗废物分类存放，张贴专门的标识，危废管理制度上墙，建立专门的医废台账，产生后当日清运。 医院污水处理站委托北京蓝源恒基环保科技有限公司运行，产生的污泥由运行单位交有资质单位处置： 4、例行监测计划执行情况 根据西安康居检测技术有限公司陕西中医药大学第二附属医院2023年第四季度自行监测报告（报告编号H2310061）（见附件4），检测结果如下。 （1）无组织废气 表2-9 厂界无组织废气检测结果表 监测点位; 监测内容; 监测结果; 标准限值; 判定. 厂界; 甲烷; 2023年12月17日; 0.000242mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 氨; 2023年12月17日; 0.08mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 硫化氢; 2023年12月17日; 0.008mg/m3; 0.03mg/m3; 达标. 氯气; 2023年12月17日; 0.07mg/m3; 0.1mg/m3; 达标. 臭气浓度; 2023年12月17日; 小于10; 10; 达标. 无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 大气污染物最高允许浓度限值要求。 （2）有组织废气 表2-10 有组织废气检测结果表 监测点位; 监测内容; 监测结果; 标准限值; 判定. DA001; 氨; 2023年12月17日; 0.001kg/h; 0.33kg/h; 达标. 硫化氢; 2023年12月17日; 0.001kg/h; 4.9kg/h; 达标. 臭气浓度; 2023年12月17日; 478; 2000; 达标. 有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）表2限值（排气筒高度15m）要求。 （3）厂界噪声 表2-11 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准限值; 判定. 昼间; 昼间. 1#北厂界; 2023年12月17日; 64; 52; 达标. 2#东厂界; 52; 42; 达标. 3#南厂界; 52; 43; 达标. 4#西厂界; 53; 41; 达标. 噪声厂界东、南、西监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中1类限值要求，厂界北监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中4类限值要求。 - 废水 废水总排口监测情况见下表。 表2-12 废水检测结果表 监测点位; 监测内容; 监测结果(日均值); 标准限值; 判定. DW001; 总镉; 2023年12月17日; ND0.05; 0.1mg/L; 达标. 总铬; 2023年12月17日; ND0.03; 1.5mg/L; 达标. 六价铬; 2023年12月17日; 0.015mg/L; 0.5mg/L; 达标. 总砷; 2023年12月17日; ND0.2; 0.5mg/L; 达标. 总铅; 2023年12月17日; ND0.1; 1.0mg/L; 达标. 总汞; 2023年12月17日; ND0.04×10-3; 0.05mg/L; 达标. 总ɑ放射性（Bq/L）; 2023年12月17日; 0.043L; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 2023年12月17日; 0.493L; 10; 达标. 各项污染因子均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。 5、现有项目存在的环保问题及整改措施 （1）主要环境问题 根据现场调查，现有项目针对运营期产生的各类污染物均采取了相应的环保措施，污染物均能达标排放，现有项目不存在主要环境问题。 （2）整改措施 现有项目工程及配套环保设施均符合环保要求，无整改措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于西咸新区沣西新城龙台观路831号陕西中医药大学第二附属医院西咸院区内；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。根据《环保快报2023年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日），西咸新区统计结果见表3-1。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标 情况; 标准来源. SO2(μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.66%; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. NO2(μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.5%; 达标. PM10μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.14%; 不达标. PM2.5(μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 48; 137.1%; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均质量浓度; 4.0; 1.3; 32.5%; 达标. O3(μg/m3）; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 163; 101.87%; 不达标. 根据《环保快报2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日），西咸新区环境空气质量常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度以及SO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据大气环境功能区划，本项目位于西咸新区，所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境质量现状 根据中量检测认证有限公司《陕西中医药大学第二附属医院心脑血管专科大楼项目环境质量现状监测》（HJ2403-0147），监测日期为2024年3月5日至3月6日，对周边50m范围内2个敏感点声环境的监测报告。具体监测点位见附图。监测结果见下表。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 3月5日; 厂区西侧N1（交控富力尚悦居）; 47; 42. 厂区西南侧N2（陕西科技大学镐京学院）; 46; 43. 3月6日; 厂区西侧N1（交控富力尚悦居）; 48; 43. 厂区西南侧N2（陕西科技大学镐京学院）; 47; 42. 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类; 55; 45. 由上表可知，项目敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 三、地下水、土壤质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在大气污染因子，不存在土壤、地=下水环境污染途径，本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。 四、生态环境现状 本次扩建项目位于厂区内，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目500m范围内的主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标及级别表 环境要素; 名称; 坐标(°); 保护对象; 保护 内容; 人口 数量; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m. X; Y. 大气环境; 沣西实验学校; 108°43′40.29069″; 34°18′35.94459″; 师生; 人群 健康; 约3200人; 二类区; 东; 85. 交控富力尚悦居; 108°43′56.32387″; 34°17′58.52904″; 居民; 约6000人; 西南; 30. 西北工业大学启迪中学; 108°43′56.00047″; 34°18′11.45912″; 师生; 约3200人; 北; 220. 银杏养老院; 108°43′50.95553″; 34°17′53.29273″; 师生; 约3000人; 西; 202. 陕西科技大学镐京学院; 108°44′3.17981″; 34°17′41.91147″; 师生; 约5000人; 南; 50. 声环境; 交控富力尚悦居; 108°43′56.32387″; 34°17′58.52904″; 居民; 约6000人; 1类; 西南; 30. 陕西科技大学镐京学院; 108°44′3.17981″; 34°17′41.91147″; 师生; 约5000人; 南; 50. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气 1、运营期污水处理站恶臭气体有组织执行《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）表2限值；无组织执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 表 3-4 废气排放标准 环境要素; 标准名称; 执行标准; 标准值. 项目; 限值; 单位. 废气; 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005）; 表 3 标准限值; 氨; 1.0; mg/m3. 硫化氢; 0.03; mg/m3. 臭气浓度; 10; 无量纲. 《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）; 表2限值（排气筒高度15m）; 氨; 0.33; kg/h. 硫化氢; 4.9; kg/h. 臭气浓度; 2000; 无量纲. 《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001）; 小型; 油烟; 2.0; mg/m3. 净化效率; 60; %. 2、运营期《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值。 表 3-5 废水排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 废水; 《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）; pH 值; /; 6~9. COD; mg/L; 250. BOD5; mg/L; 100. 悬浮物; mg/L; 60. 阴离子表面活性剂; mg/L; 10. 挥发酚; mg/L; 1.0. 动植物油; mg/L; 20. 石油类; mg/L; 20. 总氰化物; mg/L; 0.5. 色度; 稀释倍数; —. 粪大肠杆菌; MPN/L; 5000. 总余氯; —. 《污水排入城镇下水道水质标 准》（GB/T31962-2015）B 级 标准; 氨氮; mg/L; 45. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h ，接触池出口总余氯 3~ 10mg/L 。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h ，接触池出口总余氯 2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求，本项目使用臭氧消毒，故对余氯不做要求。. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类及4a类标准。 表 3-6 噪声排放源边界噪声排放限值 单位：dB（A） 执行标准; 厂界; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 东、南、西; 1类; 55; 45. 北侧; 4a类; 70; 55. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。一体化污水处理设施污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为氮氧化物、化学需氧量、氨氮和VOCs。 结合本项目污染物排放特征，本项目废水总量已纳入污水处理厂总量控制指标，因此不需要对废水中COD、NH3-N进行总量控制；本项目不涉及氮氧化物和VOCs排放，故无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目施工期主要的环境影响在于施工扬尘、施工噪声、施工废水及施工固废。这种不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。施工期影响可以通过采取相应污染防治措施得到降低。 1、施工扬尘治理措施 （1）在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 （2）项目工地必须配备雾化降尘设施进行降尘，对易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；建设车辆高压自动冲洗装置，并在进出口安装视频监控设施监控扬尘防治。 （3）施工工地达到施工现场100%围挡、设围挡置高度1.8m以上，减少露天装卸作业，对易产生扬尘。物料采取密闭运输，工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路，对渣土运输车辆安装卫星定位系统。 （4）出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 （5）施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 （6）施工场地的主要道路应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面，场地内其它地面应进行硬化处理。有条件绿化的场地全部绿化。 （7）建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 （8）对物料、建筑垃圾、工程渣土及裸露地面强制性落实绿网全覆盖、喷洒抑尘剂等措施。建筑和拆迁施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，运输车辆采取密闭措施，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。禁止渣土冒尖车辆驶出工地，严格控制扬尘污染。 （9）遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 （10）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 （11）项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 2、施工废水治理措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此对施工期废水要求做好以下防治措施： （1）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路； （2）严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；对施工人员生活污水依托现有污水处理设施处理。 （3）施工场地设置的临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 3、施工噪声治理措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 ①划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与周围敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响； ②选用低噪声施工机械，严格限值或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺，以减少对周边环境敏感点的噪声和振动影响。 ③施工期钢筋加工区场地临时布置必须满足环境敏感区噪声防护距离要求。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响7u 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆卸、钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）采取有效的措施，严格控制施工时间 为了减少施工噪声对周围敏感点的影响，应加强管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定。本工程中有些作业场地不是固定在一个地方，因此不宜采用围护隔声的办法。可以选用低噪声施工机械及施工方法（用钻孔式灌注桩或静压桩代替冲击式打桩法），合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，夜间（22：00—6:00）禁止进行产生噪声污染的施工作业，以减少影响，特别是打桩机不应在夜间施工。 如因施工工艺要求连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解。 （4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输线路，减少对周围敏感点的影响 严格控制施工车辆运输线路，并且尽量放慢车速。以减少运输车辆的噪音对敏感点的影响。 （6）加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 4、施工期固体废物保护措施 （1）地基处理、开挖产生土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场地内地基处理，多余部分运至武功县建筑垃圾填埋场； （2）施工过程中，施工场地及营地会产生一定的生活垃圾，评价要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门处理； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾须分类收集、分别处置，禁止乱堆乱倒； （4）设临时弃土渣场，须采取遮蔽措施，强化运输和存放过程环境保护与监理。 5、生态保护、恢复措施 项目施工期对生态环境影响主要是地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被破坏及水土流失。在项目实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，结合当地春季干旱少雨，近年风沙频发，项目建设周期相对较长，建议在项目开发实施建设中，做到绿化工程及时实施。为此提出以下要求： （1） 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围； （2）物料、弃土渣应选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等； （3）对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目运营过程中产生废气包括污水处理站恶臭废气、煎药废气、地下车库尾气以及食堂油烟。 1）废气环境影响分析 （1）污水处理站废气 根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究 ，每处理 1gBOD5 ，NH3 和 H2S 产生量分别为 0.0031g 、0.00012g 。本项目污水处理量为 36330.64m3/a 。根据《陕西中医药大学第二附属医院（第二临床医学院）迁建医院一期项目》竣工环境保护验收监测报告，污水处理站进口BOD5浓度日均值为113mg/L，污水处理站出口BOD5浓度日均值为14.2mg/L，本项目废水产生量为109.136m3/d ，36834.64m3/a。则本项目BOD5 处理量为 3.5t/a ，则污水处理站恶臭气体 NH3 和H2S 产生量分别为0.01t/a、0.00042t/a。建设单位在恶臭产生部位全部封闭或加盖，将产生的H2S和NH3密闭收集（收集效率80%）、经风机（风机风量2500m3/h）抽吸至YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放，则本项目NH3和H2S产排污情况详见表4-1。 （2）煎药废气 熬制中药使用多功能自动煎药机，这种煎药机由不锈钢锅体、电动阀门、储 药桶、箱体及压力表、安全阀等部件组成，并设有电动挤压装置、蒸汽冷凝回收 装置等部件。熬制中药产生的药味经煎药机自带的蒸汽冷凝回收装置后，大部分 中药蒸汽也已被冷凝回收，同时煎药机密闭性较好，只有极少量的中药味挥发，排放量较小，以无组织形式排放，不进行定量分析。 （3）食堂餐饮油烟 本项目食堂依托现有工程，为职工和住院病人提供一日三餐，每餐需增加供约 200 人用餐。根据类比调查，食堂人均食用油用量按 30g/人·餐计，则项 目食堂年耗油量为 6.57t/a 。一般油烟挥发量占总耗油量的 2～4% ，平均为 2.83%，则油烟产生量为 0. 186t/a。 本项目食堂安装油烟净化处理设施，处理效率为 85% ，则厨房油烟经油烟净化器后排放量为 0.028t/a。根据建设单位提供信息，本项目实际安装油烟净化处理设施风量为 10000Nm3/h ，每天烹饪时间按 6h 计，则油烟最高排放浓度为 1.28mg/m3 ，排放浓度低于 2mg/m3 ，可满足《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）中规定的最高限值的要求，油烟通过专用烟道从楼顶排放，对周围环境空气影响较小。 （4）地下车库汽车尾气 项目规划地下车库机动车位104辆，非机动车位3764辆。本项目地下2层建筑面积2914.66m2，位于地下1、2层，汽车排放尾气中的污染物有NOX、CO和THC。 进出医院的车辆主要为私家车等轻型汽车，最大总重量基本不超过2500kg，其污染物排放参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（GB18352.5-2013）中第一类车的排放限值。 项目地下车库共设置104辆机动车停车位，每个停车位每天按使用4次估算，每次车辆进、出地下车库的平均行驶距离按300m计，每日通风时间6小时，则本项目地下车库污染物排放情况统计见表4-1。 表4-1 地下车库污染物排放情况 污染物; 排放系数（g/km）; 车位数; 平均车位使用（次/个·d）; 平均行驶距离（m/d）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. CO; 1.0; 104; 4; 300; 0.13; 0.05. NOX; 0.06; 0.008; 0.003. THC; 0.1; 0.01; 0.004. 表 4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染物; 产污设施; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生速率（kg/h）; 产生 浓度 （mg/m3）; 产生量（t/a）; 收集效率（%）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为 可行技 术; 核算方法; 排放速率 （kg/h）; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 氨; 污水处理设施; 有组织; 系数法; 0.0009; 0.36; 0.008; 产生恶臭气体区域加盖（收集效率80%，风量2500m3/h），YLDL-2500 型高能离子除臭装置除臭（处理效率80%）; 可行; /; 0.0002; 0.072; 0.002. 硫化氢; 系数法; 0.000034; 0.0136; 0.0003; /; 0.000007; 0.003; 0.00007. 氨; 污水处理设施; 无组织; 系数法; 0.0002; /; 0.002; 加盖+喷洒除臭剂; 可行; /; 0.0002; /; 0.002. 硫化氢; 系数法; 1.3×10-8; /; 0.00012; /; 1.3×10-8; /; 0.00012. 油烟; 食堂; 有组织; 系数法; /; 8.53; 0.186; 油烟净化器处理后达标排放。; 可行; /; /; 1.28; 0.028. 地下车库废气; CO; 无组织; 系数法; 0.006; /; 0.05; 通风换气，经排风井排出，排出高度3m，周围设计绿化带; 可行; /; 0.006; /; 0.05. NOX; 0.0003; /; 0.003; /; 0.0003; /; 0.003. THC; 0.0004; /; 0.004; /; 0.0004; /; 0.004. - 2）废气治理措施可行性分析分析 本项目废水依托现有工程处理。现有工程污水处理站位于项目南侧，处理规模为1200m3/d，处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”。污水处理站设 2 台 FL-3000 型二氧化氯发生器（一用一备）进行消毒，消毒装置位于污水 站地下 1 层，消毒后的废水经脱氯装置处理后达标排放。 污水处理站恶臭气体设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由 15m 高排气筒达标排放。2020年6月5日通过竣工环境保护验收，目前实际负荷约500m3/d，运行稳定，且验收监测期间，项目污水处理站恶臭处理设施排口氨的排放浓度范围为（0.85~1.76）mg/m3 ，排放速率范围为（0.0036~0.0075）kg/h，硫化氢排放浓度范围为（0.375~0.668）mg/m3 ，排放速率范围为（0.0016~0.0028）kg/h，臭气浓度范围为（30~98）。项目污水处理站恶臭处理设施排口氨、硫化氢的排放速率及臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 标准要求。 同时，根据西安康居检测技术有限公司陕西中医药大学第二附属医院2023年第四季度自行监测报告（报告编号H2310061），无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 大气污染物最高允许浓度限值要求。有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）表2限值（排气筒高度15m）要求。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）中规定的最高限值的要求。 废气依托现有措施处理可行。 - 4）废气监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目废气监测计划见表 4-3。 表 4-3 废气污染源监测计划 二、废水 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周界外; 上风向 1 个、 下风向 3 个; H2S 、NH3 、臭 气浓度、氯气、 甲烷; 每季度 1 次; 《医疗机构水污染排放标准》 （GB18466-2005）中表 3 规定 的最高允许浓度。. 污水处理站废气排放口; 1个; H2S 、NH3 、臭 气浓度; 每季度 1 次; 《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）表2限值. 食堂油烟废气排放口; 1个; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）. 本项目运行期废气监测计划纳入现有工程管理. - （1）废水产排情况 - 本项目产生的废水主要是病区生活污水、门诊病人生活污水、检验室器具清洗废水、医疗废物收集设施和暂存间地面消杀、冲洗废水、医护人员办公产生的生活污水、中药代煎用水以及患者陪护和流动人员临时用水。 - 医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液； 医院检验科采用全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成 品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验，使用 后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 - 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的污染物浓度指 标范围：“CODcr：150~300mg/L、BOD5：80~ 150mg/L、SS：40~ 120mg/L、NH3-N： 10~50mg/L 、粪大肠杆菌：1.0×106~3.0×108 个/L ”，考虑不利情况，本次环评项 目废水污染物产生浓度均取最大值，CODcr ：300mg/L 、BOD5 ：150mg/L 、SS： 120mg/L 、NH3-N：50mg/L 、粪大肠杆菌：1.6×108 个/L、动植物油：50mg/L（参 照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 第 24号）-生活污染源产排污系数手册中“三区- 陕西省 ”）。 - 根据企业提供的污水处理工程设计方案并结合《生物接触氧化法污水处理工 程技术规范》（HJ2009-2011），医院污水处理站采用“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”处理工艺，处理效率可达 COD：80% 、BOD5 ：80% 、SS：75% 、氨氮：60% ，粪大肠杆菌：99.999% 、动植物油：75%。由于本项目已投入使用，根据建设单位提供污水处理站竣工环境保护验收及例行监测报告，当前处理工艺可达到上述设计要求；本项目废水各污染物产生及排放情况详见下表。 - 废水进入污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。由于废水混合排放，因此项目运营过程产生的废水均以医疗废水计，废水产生量为109.136m3/d ，36834.64m3/a。具体产排源强见表 4-4。 表 4-4 项目废水产生排放源强一览表 产污环节; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 粪大肠 杆菌; pH; 动植物油. 医疗废水 36834.64m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 45; 2. 14; 1.6×108; 7.0; 50. 产生量（t/a）; 11.05; 5.52; 4.42; 1.66; 0.078; /; /; 1.84. 污染防治措施; “调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒+脱氯”工艺. 去除效率; 80%; 80%; 75%; 60%; 75%; 99.999%; /; 60%. 排放浓度（mg/L）; 60; 30; 30; 18; 0.535; 1600; 7.0; 12.5. 排放量（t/a）; 2.21; 1.10; 1.10; 0.66; 0.197; /; /; 0.46. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; /; 10; 5000; 6-9; 20. 《污水排入城镇下 水道水质标准》（GB/T31962-2015 ) B 级标准（mg/L）; /; /; /; 45; /; /; /; /. 排放口; 排放去向; 沣西新城渭河污水处理厂. 排放方式; 间接排放. 排放口编号及名称; 厂区总外排口 DW001. 排放口类型; 一般排放口. 排放口地理坐标; 108°44′9.32428″，34°17′55.75060″. - 本项目不新增废水排放口，依托现有厂区总排口排放。运行期废水监测计划纳入现有工程管理。 - （2）废水污染防治设施可行性分析 根据西安康居检测技术有限公司陕西中医药大学第二附属医院2023年第四季度自行监测报告（报告编号H2310061），污水站出口各项污染因子《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。2020年6月5日通过竣工环境保护验收，目前实际负荷约500m3/d，运行稳定。本项目新增水量为109.136m3/d ，项目建设完成后运行负荷约600m3/d，小于设计规模1200m3/d ，依托可行。 - （3）地表水环境影响分析 - 本项目污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》的可行性技术工艺。项目废水外排可以满足市政污水管网接管要求进入沣西新城渭河污水处理厂，本项目对地表水环境影响较小。 - 沣西新城渭河污水处理厂位于钓台街道办王道村，咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩，采用A2/O+MBR处理工艺，一期污水处理能力为3万m3/d，一期工程已于2018年10月投入运营。根据2020年7月7日西咸新区沣西新城生态环境局公示的《沣西新城渭河污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》中提供的现有工程竣工环保验收报告可知：目前该污水处理厂日均处理污水量6000m3/d左右，高日处理污水量1.2万m3/d左右，出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）A标准，最终排入渭河。 - 本项目新增污水产生量较小，不会对污水处理厂的水质及处理效果产生显著影响。项目污水经医院污水处理站处理后，排放浓度满足渭河污水处理厂进水水质要求。通过调查，本项目位于沣西新城渭河污水处理厂收纳范围内。因此，本项目生活污水依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。 - （4）地表水监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目废水监测计划见表 4-5。 表4-5 废水监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 控制标准. 废水; 废水总排口; 1个; 流量、pH、COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 流量自动监测；pH：1次/12h；COD和SS ：1次/周；粪大肠菌群数：1次/月；BOD5、动植物油和阴离子表面活性剂：1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 本项目运行期废水监测计划纳入现有工程管理. - 3、噪声 - （1）人员活动噪声 - 项目噪声来源于医院内部人声喧哗产生的噪声，属于小型噪声源，分布均匀且声级较低，声级大多不超过50dB(A)。采取加强管理。 - （2）配套设备噪声 - 本项目主要噪声源源强见表4-6。 表4-6 主要噪声源及源强 噪声源; 产生强度dB(A); 采取措施; 台数; 排放强度dB(A); 持续时间. 风机; 75; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; 56; 50; 频发. - 本项目所用医疗器械均采用低噪声设备且布设于室内，故对周围环境敏感点的影响不明显。 - 本项目选用低噪声的空调，在安装距离上远离周围环境敏感点，在经过距离衰减后对周围居民的影响较小。综上所述，预计项目建成后，噪声对周围的声环境质量不明显，可满足声环境功能区划要求。 - 同时考虑到项目本身亦为噪声环境敏感目标，根据调查项目周围主要敏感点为交控富力尚悦居，且北侧临交通主干道，因此居民生活噪声和交通噪声不会对病房产生较大噪声影响。 - 经过上述措施处理后，本项目敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。本项目运行对周边住户及环境影响较小。项目运行期噪声对周边环境敏感目标的影响较小。 - 为减少空调噪声对本项目及敏感保护目标的影响，环评建议采取以下措施： - ①对空调外机采取减振措施。 - ②在空调风机盘管等设备运转及设备振动产生的位置增加弹簧隔振器和管道安装管道减振器。 - ③从其传播途径着手：对其采取隔声、吸声、设置屏障、在平面布置过程中将高噪声设备尽可能设置在远离厂界和噪声敏感点的地方，以阻碍、降低其对外环境的传播，从而达到保护声环境敏感目标的目的。 - （3）噪声监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测计划见表 4-7。 表4-7 噪声监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 控制标准. 噪声; 场界四周 外1m; 4个; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类/4类. 本项目运行期噪声监测计划纳入现有工程管理. - 4、固体废物 - 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、输液袋、污水处理设备污泥。 - （1）生活垃圾 - 项目医务人员和行政、后勤人员共420人。设置床位300个，日常门诊接待病人1300人，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg人/d计算，住院病人生活垃圾按照0.5kg人/d，门诊病人生活垃圾按照0.1kg人/d计算，计算生活垃圾产生量约为490kg/d、178.85t/a。项目运营产生的生活垃圾设垃圾桶分类收集，收集后交由环卫部门统一处理。 - （2）医疗废物 - 检验科一次性采血针作为损伤性废物处置，检验科所使用的一次性试剂盒作为药物废物处置，清洁与消毒使用的清洁剂作为化学性废物处置。产生的危险废物主要有： ①化学性废物 来自诊断、清洁中有危害的化学废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆等特性的物质，主要为消毒剂、清洁剂及废油清洗剂等。 - ②锐器（损伤性废物） - 主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片及其他可能引起切伤刺伤的器物。 - ③药物废物 - 主要是医院过期的、废弃的药品、血清、从病房退回的药品和淘汰的药物及煎药房残渣等。 - ④病理性废物 - 主要是做手术时产生的废弃的组织、器官等。 - 根据《医疗废物管理条例》相关规定，项目在西南角设置一个医疗废物暂存间和一个危废暂存间，项目医疗废物应及时清运。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人·次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，则门诊医疗废物产生量为65kg/d，病房医疗废物产生量为150kg/d，医疗废物产生量为215kg/d（78.475t/a），医疗废物严格按规定收集，放置于危险废物暂存间，由咸阳医疗废物处置中心处置。 - （3）输液袋 - 输液袋：医院运营过程中会产生使用过的未被污染的输液袋，属于一般废物。 - 根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号，加强源头管理：医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液袋。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。本项目输液袋分类收集，定期交由咸阳医疗废物处置中心处置。 - 根据类比项目已运营的医院数据，输液袋产生量约8t/a，位于一次性输液袋暂存间。 - （4）污泥和格栅渣 - 一体化污水处理设施和化粪池在运行过程中将产生污泥，污泥的产生量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。本项目医院污水处理系统采用一级强化处理，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据：“污水处理构筑物污泥量产生系数：混凝沉淀66-75g/人·d，含水率为93~97%，污泥体积1.07~2.2L/人·d；化粪池污泥来自医院人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每天的粪便量，每人每日的粪便量约为150g。” - 本项目病床300张，工作人员420人，门诊人数1300人/天，混凝沉淀污泥产生量系数取70g/人·d，项目污水处理构筑物污泥0.1414t/d，化粪池粪便量0.303t/d，合计污泥产生量为0.444/d（162.06t/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：格栅、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，须按危险废物进行处理和处置。 - 根据《医院污水处理技术指南》：“6.1.3污泥消毒：1、污泥首先在消毒池或储泥池中进行消毒。消毒池或储泥池池容不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m³，储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。2、每天湿污泥产量小于2m³的医院污水处理系统，污泥可在消毒后排入化粪池，此时化粪池的容积应考虑到此部分的污泥量。每天湿污泥产量大于2m³的医院污水处理系统，污泥可在消毒后进行脱水。3、污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，可以通过化学消毒的方式实现。化学消毒法常使用石灰和漂白粉。”本项目产生的污泥拟采用石灰消毒后暂存于储泥池，由运行单位（北京蓝源恒基环保科技有限公司）交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。 项目固体废物产生情况如下表所示。 表4-8 固体废物产生情况一览表 主要有毒有害物质名称; 主要 成分; 物理性状; 属性; 环境危险特性; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 废果皮、废餐盒、包装袋等; 固态; 一般废物; /; /; /; 178.85; 暂存于分类垃圾桶. 输液袋; 输液袋; 固态; 一般废物; /; /; /; 8; 定期咸阳医疗废物处置中心处置. 医疗废物; 感染性; 废检测试剂盒、一次性输液管、医用棉球、纱布、废液等; 固态; 危险废物; In; HW01; 841-001-01; 78.475; 暂存于项目医疗废物暂时贮存间内，定期交由咸阳医疗废物处置中心处置。. 损伤性; 注射器、针头、载玻片等; 固态; In; 841-002-01. 病理性; 废弃的组织、器官等; 固态; In; 841-003-01. 化学性; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 固态; T; 841-004-01. 药物性; 废弃药品; 固态; T; 841-005-01. 化粪池及一体化污水处理设施污泥; 格栅渣及污泥; 半固态; 危险废物; In; HW01; 841-001-01; 162.06; 消毒后暂存于储泥池，由运行单位（北京蓝源恒基环保科技有限公司）交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。. - 医疗废物分类收集、暂存及运送应满足以下要求： - ①项目应根据《医疗废物分类名录》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 - ②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。 - ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 - ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 - ⑤危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，危废暂存间室内地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 - ⑥盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 - ⑦包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 - ⑧医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；并对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 - ⑨项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 - ⑩运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 - ⑪禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 - 本项目医疗废物产生后依托现有工程暂存。现有工程东北角有1处医废暂存间，建筑面积为43m3，用于医疗废物存放，设置双人双锁管理，地面刷环氧树脂漆进行防渗，张贴专门的标识，分类分区存放，管理制度上墙，设置专门的台账；项目污水处理站委托北京蓝源恒基环保科技有限公司运行，污水站南侧地下1层设容积为125m3污泥池，污泥产生后在污泥池内浓缩消毒后由运行单位交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。 - 环境管理要求： - 环评要求建设单位需按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求等相关要求建设专医疗废物暂存间。 - 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 - 5、环境风险 - 本项目涉及的危险物质主要为消毒过程中使用的次氯酸钠、酒精。医疗过程需使用酒精进行消毒，医疗废水处理工艺采用次氯酸钠消毒，本项目依托现有污水处理站处理，不新增次氯酸钠储存量。酒精最大贮存量为0.12t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B酒精的临界量为500t。经计算，Q=0.01＜1。酒精存放于临时存储室，避免发生突发环境风险事件。 - 6、污染物排放情况汇总表 本项目污染物排放情况汇总表如下表所示。 表4-9 污染物排放情况汇总表 类别; 污染源; 环保设施 （措施）; 污染物; 排放浓度; 排放量; 执行标准. 废水; 其他医疗废水、生活污水、检验废水; 依托现有工程污水处理站处理达标后，后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂; COD; 60mg/L; 2.21t/a; 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）中表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. BOD5; 30mg/L; 1.10t/a. SS; 30mg/L; 1.10t/a. 氨氮; 18mg/L; 0.66t/a. 粪大肠菌群; 3000 MPN/L; /. 废气; 污水处理设施恶臭; 定期喷洒生物除臭剂（无组织）; 硫化氢; /; 0.00012t/a; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定. 氨; /; 0.002t/a. 臭气浓度; /; /. 设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由15m 高排气筒排放（有组织）; 硫化氢; 0.00 mg/m3; 0.00007 t/a; 《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93）. 氨; 0.072mg/m3; 0.002t/a. 臭气浓度; /; /. 煎药房废气; 煎药废气通过废气排风设施排出室内; 检验科废气及煎药房废气; /; /; /. 地下车库汽车尾气; 通风换气，经排风井排出，排出高度3m，周围设计绿化带; CO; /; 0.05 t/a; /. NOX; /; 0.003 t/a. THC; /; 0.004 t/a. 食堂油烟; 油烟净化器 +专用烟道; 油烟; 1.28mg/m³; 0.028 t/a; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施。; 空调外机; /; /; 东、南、西厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北厂界为4类标准. 固废; 生活 垃圾; 设垃圾桶分类收集; 生活 垃圾; /; 178.85t/a; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及2013修改单相关要求. 医疗 废物; 暂存于医疗废物暂存间，定期交咸阳医疗废物处置中心处置; 医疗废物（841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）; /; 78.475t/a. 输液袋; 暂存于一次性输液袋间定期交咸阳医疗废物处置中心处置; 输液袋 （类别：49）; /; 8t/a. 化粪池及一体化污水处理设施污泥; 定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理; /; 162.06t/a. - 8、环保投资估算 - 本项目环保投资主要为各类污染控制设施，本项目总投资37714.43万元，环保投资200万，占总工程投资的0.5%，项目环保投资估算见表4-10。 表4-10 项目环保投资估算表 分类; 治理项目; 环保投资内容; 数量; 投资金额（万元）. 噪声; 空调外机; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; 配套; 195. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶分类收集，环卫部门统一处置; 10; 1. 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置; 1; 2. 废输液袋; 分类处理后可回收的和不可回收的均交由有资质单位处理; 1; 2. 合计; /; 200. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度（有组织） | 污水处理站恶臭气体设 2 套 YLDL-2500 型高能离子除臭装置（1 用 1 备）处理后由 15m 高排气筒达标排放（依托现有） | 《恶臭污染物物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度（无组织） | 加盖密闭，喷洒除臭剂 | 医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度； |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经专用烟道引至楼顶排放（依托现有）； | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； |
|  | 煎药废气 | 异味 | 在煎药房设置集气罩，收集后外排 | / |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO、NOX、THC | 通风换气，经排风井排出，排出高度3m，周围设计绿化带 | / |
| 地表水环境 | 项目废水总外排口DW001 | pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、总余氯、粪大肠菌群数、石油类、总氰化物、挥发酚、动植物油、LAS、色度 | 污水处理设施处理，处理达标后纳入市政污水管网；（依托现有） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； |
| 声环境 | 厂界 | 稳态噪声 | 减振降噪； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）中1类、4类标准； |
| 固体废物 | ①生活垃圾采取分类垃圾桶收集，由环卫部门每日清运； ②医疗废物采取分类收集，暂存于医废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置； ③一体化污水处理设施及化粪池污泥经消毒暂存于储泥池内，定期清掏，交由有资质单位处置； ④本项目输液袋分类收集，定期交由有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗：医疗废物暂存间、污水处理设施及区域为重点防渗区，其他区域为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制《突发环境事件应急预案》； ②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查； ③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备； ④次氯酸钠暂存时应严格检验物品数量、包装情况、有无泄漏；在贮存期间，定期检查，发现其品质变化、包装破损等情况应及时处理。 ⑤对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生； ⑥医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出； ⑦项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 ⑧医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①要求建设单位根据环评报告提出的污染治理措施，并及时组织竣工环保验收，做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 ②注意对医院内各公共设施及公共场所的消毒，以防交叉感染。 ③项目医疗废物转移前应密闭封装，避免对医院内其它部位的污染。 ④不得在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾中。 ⑤定期对医疗废水处理设备进行检修、维护，确保设施的处理效果与运行效率不低于设计标准。 ⑥医疗废物的收集、贮存、处置应严格按照《医疗废物管理条例》的有关规定。 |  |  |  |

- 结论

本项目位于西咸新区沣西新城龙台观路831号陕西中医药大学第二附属医院西咸院区内，边界范围内无自然风景名胜区及文物古迹等环境敏感点，符合咸阳市“三线一单”生态环境分区管控方案，选址合理；项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，建设项目环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.00876 | / | 0 | 0.005 | 0 | 0.01376 | +0.005 |
|  | 硫化氢 | 0.00876 | / | 0 | 0.00021 | 0 | 0.00897 | +0.00021 |
| 废水 | 水量 | 185000 | / | 0 | 36834.64 | 0 | 221834.64 | +36834.64 |
|  | COD | 9.31 | 58.56 | 0 | 2.21 | 0 | 11.52 | +2.21 |
|  | 氨氮 | 2.48 | 6.33 | 0 | 0.66 | 0 | 3.14 | +0.66 |
| 一般工业固体废物 | 输液袋 | 28.1 | / | 0 | 8 | 0 | 36.1 | +8 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 93.6 | / | 0 | 78.475 | 0 | 172.075 | +78.475 |
|  | 化粪池及一体化污水处理设施污泥 | 暂未产生 | / | 0 | 162..06 | 0 | 162.06 | +162.06 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1023 | / | 0 | 178.85 | 0 | 1201.85 | +178.85 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①