建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：沣西新城炳庆祥建材经营部混合干粉砂浆生产线建设项目

建设单位（盖章）：沣西新城炳庆祥建材经营部

编制日期：     二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

附表	47

建设项目污染物排放量汇总表	47

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沣西新城炳庆祥建材经营部混合干粉砂浆生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马宁 | 联系方式 | 18009596117 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：108度37分31.676秒，纬度：34度11分48.325秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 9.55 |
| 环保投资占比（%） | 19.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：本项目目前一套生产设备已安装，未投入生产，目前已收到西安市生态环境局出具的责令改正违法行为决定书，陕A西成津西环违改(2024]5号。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3014.62 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 不涉及; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 不涉及; 无. 生态; 取水口下游50; 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函[2011]123号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局 审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 规划及规划环境影响评价符合性分析一览表 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 判定结论. 《西咸新区沣西新城分区规划(2016-2035年)》; 沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米，其中西安市占地91.1平方千米、咸阳市占地51.7平方千米。沣西新城功能定位：以协调大西安、带动大关中、引领大西北为使命，提升西咸新区影响力，将沣西新城建设成为丝绸之路信息港、西部科技创新引领区、新中心重要组成部分、绿色低碳生态城市。; 本项目位于西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，在规划范围内，属于混合干粉砂浆生产线建设项目，属于沣西新城建设配套工程，符合沣西新城定位。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目为混合干粉砂浆生产线建设项目，不属于高污染、高耗能、高耗水企业。; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目不属于高耗水、高排水企业，少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用；项目一般固废除尘灰全部回用于生产，废包装袋外售综合利用，危险废物暂存于危废贮存库，委托有资质单位回收处置，一般固废按照《一般工业固体废物处贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处理处置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规范文件进行处理处置。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划(2016-2035年)环境影响报告书》及审查意见; 加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求。; 项目符合“三线一单”要求，具体符合性见下文。项目无生产废水排放，少量盥洗废水洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用；项目大气污染物主要为颗粒物，汽车运输扬尘采用道路洒水、厂区门后设置洗车台处理，原料仓废气采用仓顶除尘器处理后无组织排放，上料、搅拌、包装粉尘采用布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。项目不属于“三高一低”项目。项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均达到同行业先进水平。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目排放颗粒物采取除尘措施后可满足排放标准要求；少量盥洗废水洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用不外排。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治。; 项目生产使用电能，不使用煤，不产生挥发性有机物。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 项目无生产废水排放，少量盥洗废水洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用。; 符合. 结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全。; 本项目不涉及水源保护区。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 本项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理，一般固废废包装袋收集后外售处理，除尘灰全部回用于生产，危险废物暂存在危废贮存库，交由有资质单位处理处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对本项目产业政策相符性进行分析，本项目不属于目录中所列的限制类和淘汰类，允许建设。根据《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单>（2022年版）的通知》（发改体改规[2022]397号），本项目不属于准入负面清单中的禁止准入类。同时本项目不在《陕西省限制类投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中的限制类项目。 因此，本项目符合国家产业政策。 1.2“三线一单”的相符性 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文）同时结合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区准入清单（试行）说明》，就本项目落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）进行分析。 - 一图：本项目在西安市生态环境管控单元分布示意图中，项目位于重点管控单元，具体位置见下图。 图1-1 生态空间附图 （2）一表：本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与西安市生态环境准入清单的符合性分析 市（区）; 区县; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况说明; 相符性. 西安市; 西安市鄠邑区; 水环境城镇生活污染重点管控区大气环境 布局敏感重点 管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感： 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活重点管控区： 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，了解排污口的排放状况，掌握排放的污染物种类及排放量，形成入河排污口台账。对排查、监测过程中发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清排污单位，厘清排污责任。 2.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提高污水厂进水浓度，提升污水收集效能。 3.加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求。 大气环境布局敏感：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 3014.62平方米; 本项目进行干粉砂浆生产，属于其他建筑材料制造行业，不属于禁止行业、不属于重污染企业。项目无生产废水；生活污水主要为盥洗用水，少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用。; 符合. 环境风险 防控; /; 3014.62平方米; /; /. 资源开发 效率要求; 水环境城镇生活重点管控区： 1.加强城镇节水，提高中水回用率，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。; 项目无生产废水；生活污水主要为盥洗用水，少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用，不外排。; /. 陕西省; 省域; 空间布局约束; 1执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 5执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。; 3014.62平方米; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，为混合干粉砂浆生产线建设项目，属于其他建筑材料制造，不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中所列的限制类和淘汰类，允许建设。; 符合. 污染物排放管控; 1禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3 黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5 产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 6 严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7 西安市鄠邑区，宝鸡市凤翔县、凤县，咸阳市礼泉县，渭南市潼关县，汉中市略阳县、宁强县、勉县，安康市汉滨区、旬阳市，商洛市商州区、镇安县、洛南县等13个矿产资源开发利用活动集中的县（区）执行《重有色金属冶炼业铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值；《电镀污染物排放标准》（GB21900）中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值；《电池工业污染物排放标准》（GB30484）中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。; 本项目不建设燃煤锅炉，项目生产使用电能，生活供热使用空调；项目无生产废水；生活污水主要为盥洗用水，少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘，洗车废水沉淀后回用，不外排；项目不涉及重有色金属冶炼、不涉及电镀等工艺。; 符合. 环境风险防控; 1重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，距离周边的最近的水源地为小王店村饮用水水井，项目风险物质主要为废机油，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。环境风险可控制。; 符合. 资源开发效率要求; 1 2020年大型发电集团单位供电二氧化碳排放水平控制在550克/千瓦时以内。 2 2020年全省万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年的55.59立方米、32.43立方米分别下降15%、13%以上。 3 2020年电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 4 2020年陕北、关中地区城市再生水利用率达20%以上。 5严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 6对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 7煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，洗煤废水闭路循环不外排。 8具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 9在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。 12延河、无定河总体生态水量不低于天然径流量的30%。; 本项目进行混合干粉砂浆生产，年用水量207m3，不属于高耗水行业。; 符合. 陕西省; 关中地区; 空间布局约束; 1 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2 西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3 渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4 禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 5 西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上 4 个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6 控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。; 3014.62平方米; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，不属于禁止和限制性准入的地区；项目进行混合干粉砂浆生产，不属于禁止建设类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1 西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内 10 蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2 按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4 严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5 城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6 “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建 20 蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 项目不建设燃煤锅炉，不属于严格控制、严格限制类建设项目，项目废气主要为颗粒物，运营期有组织颗粒物执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1中相关标准限值要求；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织标准限值要求。; 符合. 环境风险防控; 1 禁止新增化工园区。 2 渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目进行混合干粉砂浆生产线建设，属于其他建筑材料制造，不属于严格控制类企业。; 符合. 资源开发效率要求; 1城市再生水利用率达20%以上。 2新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。; 项目生产不产生废水，不涉及再生水利用，项目生产使用电能不耗煤。; 符合. （3）一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表1-1中的管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。本项目为混合干粉砂浆生产线建设项目，行业类别为二十七、非金属矿物制品业30-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）。项目与“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与“三线一单”的符合性 “三线一单”; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等；区域内生物多样性程度低，无珍稀动植物；同时根据《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，项目不在秦岭保护区范围内，项目建设不涉及生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 项目运行期产生的废气、废水、固体废弃物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均当地供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目所在地陕西省西咸新区不属于陕西省国家重点生态功能区，不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。; 符合. 1.3与相关政策的相符性 本项目与相关政策的相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与相关规划政策的符合性 规划; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目厂区门口设置洗车台，减小车辆扬尘产生。本项目沙子、钙粉、石膏通过吨包包装，货车运输进场，通过提升机密闭输送至砂仓、重钙仓、石膏仓储存；水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥仓储存备用；小料（胶粉、纤维素、缓凝剂、消泡剂、早强剂）均为袋装，货车运输进场，贮存于生产车间内原料区，生产车间为封闭车间。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建设施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监管责任。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全部推行绿色施工。; 项目大气污染物主要为颗粒物，汽车运输扬尘采用道路洒水、厂区门口设置洗车台，原料仓废气采用仓顶除尘器处理后无组织排放，上料、搅拌、包装粉尘采用两套布袋除尘器处理后通过15m排气筒达标排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 第二十三条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。; 符合. 《陕西大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改。; 项目租赁已建成厂厂房，同时一条设备已安装，施工期主要为第二条设备安装，产生扬尘较小。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 3.产业发展结构调整 (1)强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求,积极推行区域、规划环境影响评价新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求; 本项目位于西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，进行混合干粉砂浆生产线建设，满足《西咸新区沣西新城分区规划(2016-2035年)》，项目位于重点控制单元，满足三线一单要求。; 符合. 加强易产生扬尘运输车辆监管，实行道路扬尘全过程监督严格落实物料、建筑垃圾运输车辆冲洗标准，推进车轮、底盘和车身高效冲洗，确保不带泥上路。保持行驶途中全密闭，防止运输过程中抛酒滴漏及扬尘问题。通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行扬尘全过程监督; 厂区道路洒水，厂区门口设置10m2洗车台，对进出车辆进行车轮冲洗。; 符合. 1.4项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，项目用地租赁陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村张文卫所有场地，包括生产车间和门房、办公室、休息室、旱厕等，该厂区之前进行印刷设备生产，无遗留环保问题。（土地租赁协议见附件3），根据大王街道自然资源所出具的《地类说明》（附件2），项目用地性质为工业用地，符合规划。项目选址不涉及饮用水水源保护区、基本农田、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区等重点保护区域；项目运营期主要污染物通过采取相应的环保措施后，均可达标排放，对外环境影响较小。 综上所述，该项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 沣西新城炳庆祥建材经营部成立于2023年6月，主要从事干粉砂浆生产、销售。2024年公司决定拟投资50万元，租赁陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村张文卫所有场地，包括生产车间和门房、办公室、休息室、旱厕等，新建干粉砂浆生产线两条，项目建成后年生产干粉砂浆19999.4944吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中二十七、非金属矿物制品业30-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站），项目进行干粉砂浆生产，应编制报告表。 2024年1月，沣西新城炳庆祥建材经营部委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位赴现场踏勘、调查、收集评价所需资料，在认真分析建设项目和当地环境状况的基础上，编制完成了《沣西新城炳庆祥建材经营部混合干粉砂浆生产线建设项目环境影响报告表》。 2.2地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，项目北侧为厂区预留空置厂房，空置厂房北侧为荒地，南侧紧邻108国道，东侧紧邻陕西利尔信线缆有限公司，西侧紧邻西安华为塑料管业有限公司。项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图2。 2.3项目建设内容及规模 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，项目拟新建干粉砂浆生产线两条。 项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 一层，高13m，设置两条生产线，两条生产线生产工艺相同，生产砂浆种类不同；主要设置原料仓9个、原料仓除尘器9台、螺旋输送机14台、提升机5台、待混仓2台、双轴混合机2台、成品仓2个、包装机4台等设备，主要进行干粉砂浆生产; 车间依托，1#生产线已建. 辅助工程; 配料间; 生产车间内部西北侧，用于部分小料配料; 依托. 原料间; 生产车间内部西北侧，用于小料储存; 依托. 休息室; 生产车间南侧，建筑面积10m2，用于员工休息; 依托. 办公室; 厂区大门东侧，设置办公室4间，建筑面积40m2，用于办公; 依托. 门房; 厂区大门西侧，建筑面积5m2; 依托. 储运工程; 储存; 沙子、水泥、钙粉、石膏储存于原料仓（砂仓2个、水泥仓5个，石膏仓1个，重钙仓1个），部分储存于生产车间内部北侧原料区；小料（胶粉、纤维素、缓凝剂、消泡剂、早强剂、减水剂）袋装储存于生产车间内原料间; /. 运输; 沙子、钙粉、石膏采用吨包包装，货车运输进场，通过提升机密闭输送至砂仓、重钙仓、石膏仓储存；水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥仓储存备用；小料均为袋装，货车运输进场，贮存于生车车间内原料区；人工投入上料口; /. 公用 工程; 供水; 市政给水管网; /. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，厂区设置旱厕，少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘; /. 供电; 市政电网供应; /. 供暖制冷; 生产车间无需供暖制冷，办公室采用分体式空调供暖制冷; /. 环保工程; 废气; 汽车运输; 厂区道路洒水，厂区门口设置10m2洗车台; /. 水泥仓、砂仓、重钙仓、石膏仓; 9个仓顶除尘器（99.7%），无组织排放; /. 1#生产线、小料投料，包装; 集气罩3个（收集效率80%）+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA001; /. 搅拌; 集气管（收集效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA001; /. 2#生产线小料投料，包装; 集气罩3个（收集效率80%）+集气管（收集效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA002; /. 搅拌; 集气管（收集效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA002; /. 上料（沙子、石膏、钙粉）; 定点吸尘式投料，收集效率80%; /. 废水; 生活污水; 少量盥洗废水厂区道路洒水抑尘; /. 洗车废水; 设沉淀池2m3，沉淀后回用，不外排; /. 噪声; 主要利用厂房隔声，高噪声设备采取基础减振; /. 固废; 一般工业固体废物; 废包装袋统一收集后外售综合利用，除尘灰直接回用于生产；洗车台沉淀池沉渣定期清掏作为建筑材料外售综合利用; /. 危险废物; 废含油抹布、废机油暂存于3m2危废贮存库，定期交由有资质单位处置; /. 2.4项目主要设备 本项目主要生产设备及选型见表2-2。 表2-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 提升机; 32/20; 5; 提升沙子、钙粉、石膏. 2; 水泥仓; Φ3000，49m³; 4; 储存水泥. 4; 砂仓; Φ3000，39m³; 2; 储存沙子. 5; 石膏仓; Φ3000，28m³; 2; 储存石膏. 6; 重钙仓; Φ3000，28m³; 1; 储存钙粉. 7; 螺旋输送机; Φ219; 14; /. 8; 配料秤斗; 3m³; 2; /. 9; 待混仓; 3m³; 2; /. 10; 双轴混合机; 3m³; 2; /. 11; 成品仓; 3m³; 2; /. 12; 包装机; /; 4; /. 13; 空压机; /; 1; /. 14; 钢架平台; /; 2; /. 15; 气源系统; /; 1; /. 16; 控制系统; /; 2; /. 17; 码垛线; /; 2; /. 18; 仓顶除尘器; /; 9; 环保设备. 19; 布袋除尘器; /; 2; 环保设备. 20; 集气罩; /; 7; 环保设备. 2.5主要原辅材料及其理化性质 （1）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 原料名称; 年用量t; 最大贮存量t; 储存方式; 来源. 1; 沙子（粗砂、中砂、细砂）; 9000; 100; 2个砂仓; 外购，已进行筛分、烘干. 2; 水泥; 8200; 100; 5个水泥仓; 外购. 3; 钙粉; 2450; 30; 重钙仓; 外购. 4; 石膏; 210; 25; 石膏仓; 外购. 5; 胶粉; 60; 6; 袋装，储存于原料间; 外购. 6; 纤维素; 15; 6; 袋装，储存于原料间; 外购. 7; 缓凝剂; 20; 2; 袋装，储存于原料间; 外购. 8; 消泡剂; 20; 2; 袋装，储存于原料间; 外购. 9; 早强剂; 5; 1; 袋装，储存于原料间; 外购. 10; 减水剂; 20; 2; 袋装，储存于原料间; 外购. 12; 水; 207m3; /; /; /. 14; 电; 10万kwh; /; /; /. - 备注：项目原料沙子，直接购买烘干后沙子本项目不进行烘干、筛分。 - （2）主要原辅材料成分及性质 表2-4 主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式C4AF）。. 2.6产品方案 本项目产品方案见表2-5。 表2-5 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 产量（t/a）. 1; 自流平砂浆; 25kg/袋; 14223.0667. 2; 瓷砖粘合剂; 25kg/袋; 5776.4277. 注：两种产品工艺相同，原料种类不变，除以上表中规格外，生产品种还可以根据市场需求变化或用户需求稍微调整。 2.7公用工程及辅助设施 （1）给排水 本项目供水来自市政给水管网。根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员5人，项目用水主要为生活用水、洗车台用水、厂区道路抑尘用水。 ①盥洗用水：本项目劳动定员5人，不在厂区食宿。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），不在厂区食宿人员生活用水按行政办公先进值27L/(人•d)计算。年工作300d，则本项目员工生活用水量为0.135m3/d、40.5m3/a。污水排放系数按照80%计算，则生活污水产生量为0.108m3/d，32.4m3/a。 ②洗车台用水：根据项目原料用量以及成品产量核算，项目每天外出厂区的车次为5次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，企业在厂区设置洗车台一座。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中汽车冲洗用水定额，载重汽车循环用水冲洗补水40~60L/辆·次，本环评取55L/辆·次，冲洗循环用水量为0.275m3/d，损耗水量为0.055m3/d，即补充水量为0.055m3/d（16.5m3/a）。车辆冲洗废水经2m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ③厂区道路抑尘用水：企业厂区道路需洒水降尘，根据建设单位提供数据，每天耗水0.5m3，则抑尘用水量为150m3/a。 综上所述，项目新鲜水用量为0.745m3/d、223.5m3/a。生活污水主要为盥洗废水，厂区泼洒抑尘，洗车废水沉淀后回用。 项目用、排水情况详见下表： 表2-6 本项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 类别; 用水量（m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 废水排放量（m3/d）. 新鲜水; 循环水. 盥洗用水; 0.135; 0; 0.027; 0.108; 0. 洗车台用水; 0.055; 0.22; 0.055; 0.22; 0. 厂区道路抑尘用水; 0.5; 0; 0.5; 0; 0. 总计; 0.69; 0.22; 0.582; 0.328; 0. 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电：由供电局提供，厂区设有配电室。 （4）采暖和制冷：本项目生产车间无需供暖制冷，办公室供暖、制冷采用分体空调。 2.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作300天，日工作时间8小时，一班制。 2.9平面布置合理性分析 本项目厂区大门位于最南侧，进门西侧依次为门房和旱厕，东侧为办公室，办公室北侧为员工休息室和危废贮存库，厂区北侧生产车间，车间内车间南部内东侧为原料区，西侧为产品区，车间北部为生产区。项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐。项目总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目在已建成车间进行建设，施工期主要进行设备安装和附属设施建设，施工期3个月，施工工程量较小，对外环境影响较小。 二、运营期 2.10工艺流程及产污环节图 本项目主要进行干粉砂浆生产。具体工艺流程图及产污环节见图2-2： 图2-2 工艺流程及产污环节图 （1）原辅料进场 本项目外购沙子（已经筛分，分为粗沙、中沙、细沙）、钙粉、石膏通过吨包包装，货车运输进场，通过提升机密闭输送至砂仓、重钙仓、石膏仓储存；水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥仓储存备用；小料（胶粉、纤维素、缓凝剂、消泡剂、早强剂）均为袋装，货车运输进场，贮存于生产车间内原料区。 - 配料 - 部分小料在密闭配料间进行配料，人工采用称量勺进行配料，配料过程产生极少量粉尘。 - 上料 - 项目水泥直接由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥仓备用；沙子、钙粉、石膏通过提升机提升至各料仓顶部，采用定点吸尘式投料方式上料。 - 计量 - 首先将原料仓中的主要原辅材料水泥、沙子、钙粉、小料等由原料螺旋输送机输送物料进入配料秤斗，小料按比例经小料投料口人工投料，电脑控制进行计量称重。 - 搅拌 - 由提升机将计量后物料输至混合搅拌仓，在常温常压下搅拌7—10分钟。 （4）包装 物料在混合机内充分混合后，混合机底部的出料门打开，将搅拌成品放到混合机下部的缓冲斗，缓冲斗下方设有四通阀，可以直接下料经螺旋输送机将产品输送至成品仓，后至包装料斗经过包装机进行袋装。 - （5）码垛 - 将包装后干粉砂浆采用码垛机码垛。 2.11.本项目产污情况见下表： 表2-7 本项目产污一览表 项目; 产污工序; 污染物; 主要污染因子. 废气; 上料（沙子、钙粉、石膏、小料）; 粉尘; 颗粒物. 原料仓（水泥仓、砂仓、石膏仓、重钙仓）; 粉尘; 颗粒物. 搅拌; 粉尘; 颗粒物. 包装; 粉尘; 颗粒物. 运输车辆; 扬尘; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN. 洗车; 洗车废水. 固废; 生活垃圾; 员工日常工作; 生活垃圾; /. 一般固废; 除尘器收集的除尘灰; 粉尘. 洗车; 沉淀池沉渣; /. 危险废物; 设备维护; 废机油、废油抹布; /. 噪声; 本项目运营期噪声污染源主要是双轴混合机、包装机、除尘器风机等的噪声，噪声源强为80-90dB(A)，采取使用低噪声设备、消声、基础减振等措施治理。. 2.12.项目物料平衡见下表： 表2-8 物料平衡表 投入; 产出. 项目名称; 年用量t/a; 项目名称; 产量t/a. 沙子; 9000; 干粉砂浆; 19999.4944. 水泥; 8200; 有组织粉尘; 0.0338. 钙粉; 2450; 无组织粉尘; 0.4718. 石膏; 210. 胶粉; 60; /; /. 纤维素; 15. 缓凝剂; 20; /; /. 消泡剂; 20; /; /. 早强剂; 5; /; /. 减水剂; 20; /; /. 合计（取整）; 20000; 合计（取整）; 20000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村张文卫所有场地，包括生产车间和门房、办公室、休息室、旱厕，该厂区之前进行印刷设备生产，无遗留环保问题。项目进行混合干粉砂浆生产线建设，目前一套生产设备已安装，未投入生产，目前已接到西安市生态环境局出具的责令改正违法行为决定书，陕A西成津西环违改(2024]5号。 根据现场踏勘，项目现场环保问题主要为双轴混合机上方有出气孔，未和布袋除尘器连接。本次环评提出整改措施，将双轴混合机上方有出气孔连接至布袋除尘器。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据“环保快报（2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，西咸新区统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 82; 70; 117; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 48; 35; 137; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 37; 40; 93; 达标. CO; 日平均质量浓度第95百分位; mg/m3; 1.3; 4; 33; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度第90百分位; μg/m3; 163; 160; 102; 不达标. 根据上表，西咸新区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值以及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 （2）其他污染物 本项目在运营过程中所产生的主要特征污染物为TSP，本次评价引用“西安市户县大王胜利热镀厂-金属表面处理及热处理加工项目”的环评监测数据。该项目监测点位位于本项目东北侧约3.8km处，监测时间为2022年9月28日～9月30日、连续监测3天，自监测之日至今区域内未发生重大变动，满足本项目周边5千米范围内近3年现有监测数据，因此引用可行。 监测点位及监测结果统计如下： 表3-2 监测点位表 监测点坐标; 监测因子; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 108.66778851; 34.20647857; TSP; 东北; 3800. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 污染物; 评价标准 （ug/m3）; 监测浓度范围 （ug/m3）; 最大浓度占 标率/%; 达标 情况. 户县大王胜利热镀厂; 2022.9.28-2022.9.30; TSP; 300; 48~104; 34.7; 达标. 根据监测结果可知，引用监测点位TSP总悬浮颗粒物24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.2声环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村108国道与东灵路交叉口西110米，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目位于工业集中区，执行“3类”声环境功能区要求，同时南侧紧邻交通干线，南侧执行4类声功能区要求。 根据现场踏勘，本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，本次不开展声环境质量现状调查。 3.3地下水、土壤环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状，“6.地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目土壤、地下水污染源为危险废物贮存库，根据要求硬化、重点防渗处理，不存在土壤、地下水污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表3-4。环境保护目标分布情况见附图4。 表3-4 项目周边主要环境敏感目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 小王店村; 108.623544074; 34.200237633; 居民; 1560人/390户; 环境空气二类区; NW; 407. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；运营期有组织颗粒物执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1中相关标准限值要求；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织标准限值要求。施工期及运营期非道路移动机械用柴油机排气污染物满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单要求以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。 具体数值如下： 表3-5 大气污染排放标准 执行标准及级别; 污染因子; 标准值（mg/m3）. 有组织最高允许排放浓度; 无组织排放限（厂界外浓度最高点）. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; /; 0.7. 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表1; 颗粒物; 10; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; /; 1.0. 3.5噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准。 表3-6 施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001); 70; 55. 表3-7 运营期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 东、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 南厂界; 4类; 70; 55. 3.6固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。 本项目少量盥洗废水厂区泼洒抑尘，洗车废水沉淀后回用，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目租赁陕西省西咸新区沣西新城大王街办小王店村张文卫所有场地，包括生产车间和门房、办公室、休息室、旱厕等。项目已进行一套设备安装，施工期主要内容为第二套设备安装、调试。 （1）废气 项目场地已全部硬化，项目施工期大气污染物主要为设备运输车辆排放尾气及垃圾清理时产生的扬尘。施工期采取措施为厂房洒水抑尘。 （2）废水 本项目施工期主要是施工人员产生的生活污水。厂区设旱厕，生活污水主要为少量盥洗废水，厂区道路泼洒抑尘。 （3）噪声 项目施工期主要的噪声污染源为运输设备及物料车辆产生的噪声、设备安装过程中使用的机械设备产生的噪声等。本项目设备较少，环评要求主要设备昼间运输，夜间不施工，项目施工期噪声伴随施工结束，噪声消失。 （4）固废 施工人员施工期间产生的生活垃圾经分类、统一收集后，运往环卫部门指定处，由环卫部门定期清运，不会对周围环境造成明显的影响。施工期建筑垃圾放置到固定地点，按照当地管理部门要求清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 本项目废气主要为车辆运输扬尘、卸料粉尘、原料仓废气、上料粉尘、搅拌废气、包装粉尘。 4.2.1废气源强核算 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理措施 及效率; 排放情况. 排放方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 汽车运输; 颗粒物; 0.0495; 厂区道路洒水+洗车台（80%）; 无组织; /; 0.0048; 0.0099. 卸料; 颗粒物; 少量; 厂房封闭; 无组织; /; /; /. 水泥仓、砂仓、重钙仓、石膏仓; 颗粒物; 3.7734; 仓顶除尘器（99.7%）; 无组织; /; 0.0047; 0.0113. 上料（沙子、石膏、钙粉）; 颗粒物; 1.3759; 定点吸尘式投料; 无组织; /; 0.1147; 0.2572. 1#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 7.6778; 集气罩3个（收集效率80%）+集气管（收集效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA001; 有组织; 1.89; 0.0094; 0.0226. 无组织; /; 0.0567; 0.1360. 2#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 3.7987; 集气罩3个（收集效率80%）+集气管（收集效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA002; 有组织; 0.93; 0.0047; 0.0112. 无组织; /; 0.0280; 0.0673. 具体产排核算情况如下： （1）汽车运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在路面完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： QP=0.123(v5)×(M6.8)0.85×(P0.5)0.72QP1=QP×L×QM 式中： QP—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； QP1—总扬尘（kg/a）； V—车辆速度（km/h），取5km/h； M—车辆载重（t/辆） P—道路灰尘覆盖量（kg/m2），取0.6kg/m2。 L—运输距离（km），取.km； Q—运输量（t/a）。 运输汽车一次运输量为30t，年运总输量4万吨（进场和出场），QP为0.495kg/km·辆。则道路项目厂区内10m运输路段内产生的扬尘量0.0495t/a。 因项目在运输过程中，洒水车定期对厂区路面洒水抑尘，并在厂区门口设置洗车台，可削减道路粉尘80%，则粉尘排放量为0.0099t/a。 （2）卸料粉尘 原料沙子、钙粉、石膏以及添加剂等采用吨包包装入厂，车辆运输采用遮盖等方式，卸料在车间内进行，产生粉尘极少，无组织排放。 - （3）原料仓废气 - 项目水泥、沙子、钙粉、石膏在筒仓内储存。输送、储存过程会产生一定量的粉尘；项目物料搅拌混合产生废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，3021水泥制品行业系数表，具体物料输送储存产污系数见下表。 表4-2 水泥制品制造业（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺（工序）名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有 规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 41.8. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.19. 物料混合搅拌; 所有 规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 129. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.523. - 注：沙仓、重钙仓、石膏仓产污系数均参照该产污系数。 - ①水泥仓粉尘 - 水泥由罐车运输进厂，罐车自带空压机打入水泥仓，该过程水泥程流态，仓顶呼吸产生粉尘，项目设置5个水泥仓，每个仓顶均设置仓顶除尘器，均位于生产车间内部。根据设计资料，项目使用水泥8200t/a，则产生粉尘量为1.5580t/a。根据设计资料每罐车运输量为30t，项目每天使用水泥约为27.33t，每车水泥打入筒仓约15min，即每天打入水泥筒仓的时间为14min。项目水泥仓顶除尘器属于布袋除尘器，效率可达99.7%，则粉尘无组织排放量约为0.0047t/a。仓顶除尘器收集粉尘直接进入水泥仓，回用于生产，收集量约为1.5533t/a。 - ②砂仓粉尘 - 项目砂仓贮存原料沙子，项目设置砂仓两个，砂仓顶部各设置一套仓顶除尘器，均位于生产车间内部。根据设计资料，项目使用沙子9000t/a，则产生粉尘量为1.7100t/a。项目仓顶除尘器属于布袋除尘器，效率可达99.7%，则粉尘无组织排放量约为0.0051t/a。仓顶除尘器收集粉尘直接进入砂仓，回用于生产，收集量约为1.7049t/a。 - ③重钙仓粉尘 项目重钙仓贮存原料钙粉，项目设置重钙仓1个，重钙仓顶部各设置一套仓顶除尘器，位于生产车间内部。根据设计资料，项目使用钙粉2450t/a，则产生粉尘量为0.4655t/a。项目仓顶除尘器属于布袋除尘器，效率可达99.7%，则粉尘无组织排放量约为0.0014t/a。仓顶除尘器收集粉尘直接进入重钙仓，回用于生产，收集量约为0.4641t/a。 - ③石膏仓粉尘 项目石膏仓贮存原料石膏，项目设置石膏仓1个，石膏仓顶部各设置一套仓顶除尘器，位于生产车间内部。根据设计资料，项目使用石膏210t/a，则产生粉尘量为0.0399t/a。项目仓顶除尘器属于布袋除尘器，效率可达99.7%，则粉尘无组织排放量约为0.0001t/a。仓顶除尘器收集粉尘直接进入石膏仓，回用于生产，收集量约为0.0398t/a。 - 综上，原料仓粉尘量总产生量为3.7734t/a，总排放量为0.0113t/a。 - （4）上料粉尘 项目沙子、钙粉、石膏等均为吨包包装，采用提升机输送至砂仓、重钙仓、石膏仓储存，上料过程产生粉尘，胶粉、纤维素、缓凝剂、消泡剂等添加剂上料采用人工投料，产生上料粉尘，产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中排放因子进行估算，上料逸散粉尘排放因子为0.118kg/t。本项目提升机上料量为11660t/a，产生粉尘量为1.3759t/a，人工上料总量为140t/a，则人工上料粉尘产生量约为0.0165t/a。 - （5）搅拌粉尘 项目物料搅拌混合产生废气。根据表4-2，项目年生产干粉砂浆20000t，则搅拌混合粉尘产生量为10.46t/a。 - （6）包装粉尘 项目在生产线旁边设置4台自动包装机，成品袋装由槽型螺旋输送机配合人工操作，由于袋装过程中作业落差小，相对装车过程粉尘产生量小，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中原料装料排放因子进行估算，装袋逸散粉尘排放因子为0.05kg/t，本项且年包装干粉砂浆约2万吨，则包装过程中粉尘产生量为1.0t/a。 - 本项目设置两条砂浆生产线，1#生产线石膏投料口、砂仓投料口、2#生产线重钙仓投料口均采用定点吸尘式投料方式，粉尘收集效率80%，收集粉尘直接进入料仓。 - 两条生产线小料投料口各设置集气罩1个，包装机包装口各设置集气罩1个，收集上料及包装废气，收集效率80%；搅拌废气通过集气管收集，集气罩收集废气和搅拌废气均进入各自布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001、DA002排放。进入1号布袋除尘器粉尘量为7.5418t/a，处理后有组织排放量为0.0226t/a；进入2号布袋除尘器粉尘量为3.7314t/a，处理后有组织排放量为0.0112t/a。 4.2.2废气治理设施 （1）项目废气治理设施及产排情况： 表4-3 项目除尘设施安装一览表 名称; 安装位置; 数量; 备注. 仓顶除尘器; 水泥仓仓顶; 4; /. 砂仓仓顶; 2; /. 石膏仓仓顶; 2; /. 重钙仓仓顶; 1; /. 1号布袋除尘器; 1#生产线; 1; 处理1#生产线小料投料、搅拌粉尘、包装粉尘. 2号布袋除尘器; 2#生产线; 1; 处理2#生产线小料投料、搅拌粉尘、包装粉尘. 图4-1 干粉砂浆生产粉尘收集、治理、排放示意图 （2）根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目治理设施属于规范中推荐的可行工艺，具体废气治理设施如下表所示。 表4-4 废气治理设施一览表 废气产污环节; 污染物; 排放形式; 收集效率%; 去除效率%; 污染防治措施; 执行标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 1#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 有组织; 80（集气罩），100（集气管）; 99.7; 布袋除尘器; R是 □否; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1. 2#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 有组织; 80（集气罩），100（集气管）; 99.7; 布袋除尘器; R是 □否. 原料仓; 颗粒物; 无组织; 100; 99.7; 仓顶除尘器; R是 □否; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 投料（沙子、钙粉、石膏）; 颗粒物; 无组织; 80; /; 定点吸尘式投料; R是 □否. 4.2.3废气排放口基本信息 项目废气排放口信息见表4-5。 表4-5 废气排放口基本信息一览表 序号; 废气类别; 污染物; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 内径m; 排放温度ºC; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 1#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 108.628177; 34.196937; DA001; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 2; 2#生产线小料投料，包装，搅拌; 颗粒物; 108.628086; 34.196937; DA002; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 4.2.4废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废气环境监测计划见下表。 表4-6 建设项目废气监测要求 污染源类型; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 执行标准. 有组织; 颗粒物; DA001出口; 1个点; 每年1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1. 颗粒物; DA002出口; 1个点; 每年1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1. 无组织; 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 4.2.5非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气集气效果降低或者失效，导致废气无组织排放量增大，排放浓度超标。为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 4.3废水 本项目产生盥洗废水量为0.108m3/d，主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N等，厂区泼洒抑尘；洗车废水产生量为0.44m3/d，主要污染物为SS，沉淀后回用，厂区道路泼洒抑尘。无需进行废水例行监测。 4.4噪声 4.4.1噪声源强分析 本项目运营期间主要产噪声设备主要为提升机、双轴混合机、包装机、仓顶除尘器风机、布袋除尘器风机、空压机等设备噪声。通过类比调查结果分析，本项目主要噪声源强见表4-7。 表4-7 主要设备降噪后噪声源一览表 dB(A) 序号; 设备名称; 声级; 数量（台/套）; 位置/治理措施; 降噪后源强. 1; 提升机; 80; 5; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 2; 双轴混合机; 80; 2; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 3; 包装机; 80; 4; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 4; 仓顶除尘器风机; 85; 9; 选用低噪声设备、厂房隔声、消声; 65. 5; 布袋除尘器风机; 85; 2; 选用低噪声设备、厂房隔声、消声; 65. 6; 空压机; 90; 1; 选用低噪声设备、厂房隔声、消声; 70. 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段h; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 提升机; 5; 80/1; 低噪声设备、隔声、基础减振; 23; 60; 2.0; 东10; 60; 8; 25; 35; 1. 南48; 46; 25; 21; 1. 西23; 53; 25; 28; 1. 北31; 50; 25; 25; 1. 2; 双轴混合机; 2; 80/1; 23; 59; 1.5; 东10; 60; 8; 25; 35; 1. 南47; 47; 25; 22; 1. 西23; 53; 25; 28; 1. 北32; 50; 25; 25; 1. 3; 包装机; 4; 80/1; 23; 60; 0.5; 东10; 60; 8; 25; 35; 1. 南48; 46; 25; 21; 1. 西23; 53; 25; 28; 1. 北32; 50; 25; 25; 1. 4; 仓顶除尘器风机; 9; 85/1; 低噪声设备、隔声、消声; 23; 59; 8; 东10; 65; 8; 25; 40; 1. 南47; 52; 25; 27; 1. 西23; 58; 25; 33; 1. 北32; 55; 25; 30; 1. 5; 布袋除尘器风机1; 1; 85/1; 23; 55; 0.2; 东10; 65; 8; 25; 40; 1. 南43; 53; 25; 28; 1. 西23; 58; 25; 33; 1. 北36; 54; 25; 29; 1. 6; 布袋除尘器风机2; 1; 85/1; 13; 55; 0.2; 东20; 59; 8; 25; 34; 1. 南43; 53; 25; 28; 1. 西16; 61; 25; 36; 1. 北32; 55; 25; 30; 1. 7; 空压机; 1; 90/1; 30; 64; 0; 东3; 80; 间歇; 25; 55; 1. 南64; 54; 25; 29; 1. 西30; 60; 25; 35; 1. 北15; 66; 25; 41; 1. 备注：以项目所在地厂区西南角坐标为（0,0,0），距室内边界距离按最近距离计。 4.4.2噪声预测分析 本次采用点声源预测模式，预测本项目建设后主要设备声源产生噪声随距离衰减变化规律。 按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 ①室外声源在预测点的 A 声级 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的 A 声级计算 a.首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 A 声级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数（取R=10m2）； Q——指向性因数（取 Q=1）。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 d.将室外声级 L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2（取 S =10m2）。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB； 4.4.3预测结果及评价 本项目运营期仅进行昼间生产，厂界噪声贡献值噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 预测值. 昼间; 昼间. 1#东厂界; 57; 57. 2#南厂界; 39; 39. 3#西厂界; 46; 46. 4#北厂界; 45; 45. 标准; 东、北、西厂界执行3类标准：昼间65；南厂界执行4类标准. 由上表预测结果可知，项目建成后东、西、北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 为保证项目区厂界噪声能够实现达标排放，本环评提出以下治理措施： ①设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备； ②在设备底座添加减振垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； ③加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 4.4.4噪声监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-10 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准. 4.5固体废物 4.5.1固体废物产生、处置情况 项目营运期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①除尘灰：本项目废气处理产生除尘灰，根据计算粉尘收集量为15.00t/a。 - ②废包装袋：本项目沙子、石膏、钙粉等采用吨包入厂，小料采用包装袋包装，产生废包装袋，根据设计资料产生量为0.1t/a。 - ③沉淀池沉渣：项目沉淀池沉渣主要为洗车废水沉淀过程中产生，类比同类项目，项目沉淀池沉渣产生量为0.1t/a，沉淀池沉渣定期清掏后作为建筑材料外售综合利用。 （2）危险废物 项目设备维护产生废含油抹布、废机油。废油抹布产生量为0.01t/a、废机油产生量为0.05t/a。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为0.75t/a。 本项目固废产生及处置情况如下： 表4-11 本项目固体废物产生及处置情况一览表 编号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 来源; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 除尘灰; 一般固废; SW59（900-099-S59）; 废气治理; 15.00; 回用于生产. 2; 废包装袋; SW17（900-003-S17）; 原料拆包; 0.1; 外售综合利用. 3; 沉淀池沉渣; SW07（900-099-S07）; 洗车台沉淀池; 0.1; 作为建筑材料外售综合利用. 4; 废含油抹布; 危险废物; HW49（900-041-49）; 设备维护保养; 0.01; 分类收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置. 5; 废机油; HW08（900-249-08）; 0.05. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; SW62（900-001-S62）、SW62（900-002-S62）、SW62（900-003-S62）; 办公; 0.75; 环卫部门清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-12。 表4-12 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护保养; 固体; 沾染矿物油的废弃包装物; 废矿物油; T，I; 暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 液态; 设备保养产生的废机油; 废矿物油; T，I. 4.5.2环境管理要求 本次环评要求，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置一般固废暂存设施及危险废物贮存设施，具体要求如下： （1）项目设置一间一般固废暂存间，要求满足防风、防雨、防晒措施； （2）环评要求在生产车间东南侧设置一个约3m2的危废贮存库，危废贮存库建设要求如下： （2）项目危险废物的环境管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ①贮存场所管理要求：项目危险废物贮存点设置于生产车间外东南侧，占地面积3m2，贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ②分区存放要求：废含油抹布使用专用收集桶进行收集，置于托盘上。管理人员定期对存放情况进行检查，发现破损及时更换。 ③标识要求：根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设置危险废物贮存点识别标志、分区识别标志、危险废物识别标签，危险废物包装容器完好无破损。 ④危险废物转移：贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。危险废物委托有资质单位进行处置，危废转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑤其他环境管理要求：建立企业危险废物管理计划，包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。 - 在采取上述妥善处置固体废物措施的情况下，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。 4.6地下水、土壤 本项目不产生生产废水，废水主要为生活污水，项目所在地及周边无地下水和土壤敏感点，不开采地下水，也不进行地下水的回灌。项目建成后地面将全部进行硬化处理，无裸露地表。 本环评要求项目危险废物贮存点根据要求进行硬化、重点防渗处理，日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染土壤和地下水。对土壤、地下水环境影响小。 4.7环境风险 4.7.1评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目不进行机油储存，项目涉及的风险物质为废机油，项目风险物质情况见下表。 表4-13 项目风险物质及Q值判定表 危险物质; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q; 临界量依据. 废机油; /; 0.05; 50; 0.001; 参考 HJ169-2018 表B.2* 健康危险急性毒性物质 （类别2、类别3）. 项目Q值∑; /; /; /; 0.001; /. 根据表4-13可知，则本项目Q值为0.001＜1，因此，本工程环境风险物质存储量小于临界量。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；不设置专项。 4.7.2环境风险分析 本项目设备保养产生废含油抹布手套属于易燃物。储存中可能存在的风险在于一旦遇到明火，如人员吸烟、厂区中有明火等，均可能导致火灾的发生，引发的次生、伴生污染物排放。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品量小，环境风险较小。 4.7.3风险防范措施 （1）危险废物贮存库落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，管理人员定期检查危险废物贮存情况，存放容器发现破损及时更换。 （2）加强电气检修，预防漏电，保证接地良好。规范厂内电力线路布局，尽可能使用暗线以减少人为磨损，尽可能使用整线，最大可能减少接线，接线部分加强绝缘、阻热保护。每月定期检查线路有无破损及解除不良现象，发现问题及时纠正。加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。 （3）制定安全操作规程，培训员工按标准化作业；加强人员操作管理，定期巡视，检查设备运行状况。保证车间机械通风完好并正常运行。 （4）制定应急预案，针对项目可能造成环境风险事故，本次评价建议项目建设单位做好事故防范措施和应急预案，加强演练，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 4.7.4风险评价结论 综上所述，项目运营期存在一定的环境风险，环评对上述环境风险提出了合理有效的防范措施和建议，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。 4.8环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资9.55万元，占总投资的19.1%，项目环保投资估算明细见表4-14。 表4-14 工程环保投资一览表 类别; 项目; 数量; 投资估算（万元）. 废气; 原料仓粉尘; 仓顶除尘器; 9套; 3. 小料投料、包装、搅拌粉尘; 布袋除尘器; 2套; 2.5. 上料（沙子、石膏、钙粉）; 定点吸尘式投料; /; 1.5. 运输扬尘; 洗车台; 1座; 1. 噪声; - 设备噪声; - 采取低噪声设备、消声、基础减振等降噪措施; - /; 1. 固废; - 除尘器收集的除尘灰; - 回用于生产; /; /. - 废含油抹布; - 3m2危废贮存库; 1处; 0.5. - 生活垃圾; - 垃圾桶; 10个; 0.05. 合计; /; 9.55. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩3个（效率80%）/集气管（效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA001 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩3个（效率80%）/集气管（效率100%）1个+布袋除尘器（99.7%）+15m排气筒DA002 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/ 941-2018）中表1 |
|  | 水泥仓、砂仓、重钙仓、石膏仓 | 颗粒物 | 9个仓顶除尘器（99.7%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 上料（沙子、石膏、钙粉） | 颗粒物 | 定点吸尘式投料 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 汽车运输 | 颗粒物 | 厂区道路洒水+洗车台（80%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TN、TP | 员工盥洗废水用于厂内泼洒抑尘，不外排 | 禁止外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池（2m3）沉淀后回用 |  |
| 声环境 | 设备、运输车辆 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振，加强管理，定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 处置率100% |
|  | 除尘灰 | 颗粒物 | 回用于生产 | 处置率100% |
|  | 废包装袋 | 废塑料 | 外售综合利用 | 处置率100% |
|  | 洗车台沉淀池沉渣 | 污泥 | 作为建筑材料外售综合利用 | 处置率100% |
|  | 危险废物 | 废机油、废含油抹布 | 暂存于3m2危废贮存库，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存库采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）危险废物贮存库落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，管理人员定期检查危险废物贮存情况，存放容器发现破损及时更换。 （2）加强电气检修，预防漏电，保证接地良好。规范厂内电力线路布局，尽可能使用暗线以减少人为磨损，尽可能使用整线，最大可能减少接线，接线部分加强绝缘、阻热保护。每月定期检查线路有无破损及解除不良现象，发现问题及时纠正。加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。 （3）制定安全操作规程，培训员工按标准化作业；加强人员操作管理，定期巡视，检查设备运行状况。保证车间机械通风完好并正常运行。 （4）制定应急预案，针对项目可能造成环境风险事故，本次评价建议项目建设单位做好事故防范措施和应急预案，加强演练，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）建立环境管理台账。台账内容包括： A、污染物排放情况； B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况； C、各污染物的监测分析方法和监测记录； D、事故情况及有关记录； E、其他与污染防治有关的情况和资料； F、环保设施运行能耗情况等。 （2）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （3）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （4）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。 （5）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性地宣讲。 （6）根据排污许可有关规定，项目建成后依法申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于二十五、非金属矿物制品业—其他建筑材料制造3039，属于简化管理，需要在竣工验收前申领排污许可证。 （7）按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。 （8）企业应对项目基础信息，排污信息，防止污染设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，沣西新城炳庆祥建材经营部混合干粉砂浆生产线建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.5155t/a | 0 | 0.5155t/a | +0.5155t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | / | 0 | 15.00t/a | 0 | 15.00t/a | +15.00t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废含油抹布 | 0 | / | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①