建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    餐厨废弃物资源化利用

建设单位（盖章）： 陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司

编制日期：     二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附图列表：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：大气保护范围图

附图4：厂区平面布置图

附图5：现状监测点位图

附件列表：

附件1：项目委托书

附件2：陕西省企业投资项目备案确认书

附件3：关于陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司土地性质查询情况说明

附件4：场地租赁合同

附件5：餐厨废弃油脂收集运输及处理合作合同

附件6：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件7：监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 餐厨废弃物资源化利用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-611205-04-01-161276 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨福武 |  | 联系方式 |  | 13801160660 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 108度38分18.557秒， 34度11分48.567秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 环境卫生管理 N7820 | 建设项目 行业类别 |  | 四十八、公共设施管理业106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） |  | 65.0 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.17 | 施工工期 |  | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 6300 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年～2035年）》（2017年修编）； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年～2035年总体规划审查意见》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区环境保护局关于〈西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》、审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号文）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1项目与相关规划符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016～2035年）》（2017年修编）; 规划范围：沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括鄠邑区的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米。; 本项目位于西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号，属于沣西新城规划范围内。; 符合. 沣西新城行业准入条件：南部工业区-新能源、新材料、节能环保相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业。; 本项目位于大王片区，属于规划区划分的南部工业区，项目为节能环保行业，满足准入条件。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016～2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。; 本项目为餐厨废弃物资源化利用项目，不属于高污染、高耗能、高耗水企业。; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目不属于高能耗、高排水企业，各类污染物均得到有效治理。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016～2035年）环境影响报告书》的审查意见; 严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目运营期过程产生的废气主要为餐厨垃圾产生的恶臭，采取相关防治措施后能实现达标排放，不属于三高一低项目及大气污染物排放量大的项目。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应用推广，加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治; 本项目使用天然气作为能源，运营过程不产生有机废气。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水处理厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施。; 生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田。; 符合. 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 项目生活垃圾分类收集，交环卫部门处置； 废渣由中节能（沣西）生态环保有限公司处置；; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为餐厨废弃物资源化利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第四十二类、环境保护与资源节约综合利用，3、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设。因此，属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 本项目的生产设备和工艺，均不属于《产业结构调整指导目录2024年本）》和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中落后工艺设备。同时根据《西安市企业投资负面清单》《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目既不属于禁止类，也不属于限制类，符合地方产业政策要求。综上，项目建设符合产业政策要求。 二、土地和规划符合性分析 本项目位于西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号。根据大王街道自然资源所出具的地类说明，陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司占地为工业用地，符合用地规划。 三、与《西安市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 ## 表1-2 本项目与《西安市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 ## 文件相关内容; 本项目情况; 相符性. ## 第四章 协同管控 强化大气污染防治 ## 第三节 推动多污染物减排协同增效强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。...严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs 排放量明显下降。 ## 第四节 加强噪声污染防治在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放; ## 1.本项目不涉及VOCs。 ## 2.施工期合理布置施工机械设备，且严禁夜间施工，将施工噪声对周围环境的影响降到最低。; ## 符合. ## 第五章 精准发力 提升水生态环境质量 ## 第二节 深入推进水污染治理 ## 推进工业水污染防治根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。... ## 开展造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等涉水重点行业专项治理。 ## 第三节 节约保护水资源 ## 提升水资源利用效率。实施节水行动，倡导全社会形成节水型生产和生活方式。推进工业节水，大力推广先进节水工艺和技术，加大能源、化工、建材等高耗水产业节水力度，创建一批节水型企业；持续开展农业节水，稳步提升灌溉水利用效率，推广高效节水灌溉技术；加强城镇节水，落实公共供水管网漏损率控制要求，提高新建城区硬化地面可渗透面积比例，巩固并提升国家节水型城市创建成果。单位地区生产总值用水量持续降低，达到省级要求。; ## 1.项目为餐厨废弃物资源化利用项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“四十八、公共设施管理业106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”，不属于涉水重点行业。 ## 2.项目生产废水全部收集沉淀后委托第三方处置，生活污水排入化粪池，定期清运用于施肥。; ## 符合. ## 第八章 强化风险防控 严守环境安全底线 ## 坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强应急监测预警体系以及应急物资保障体系建设，提升生态环境安全保障水平。 ## 第二节 加强固体废物污染防治 ## 完善固废管理制度和监管体系。健全城市固体废物综合管理制度，加强固体废物环境管理体制机制建设，不断提升固体废物环境监管和执法能力。全面实施工业固体废物排污许可管理，严格控制增量，严格摸底并整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留固体废物贮存总量。支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设，推广先进适用技术装备，加快大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展。建立健全固体废物信息化监管体系，严厉打击固体废物非法转移、倾倒、处置等违法犯罪行为，加大固体废物走私打击力度。到2025年，大宗固体废弃物综合利用水平不断提高，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。; ## 1.厂区内各车间设置应按相关要求保持一定的安全距离及防火间距，且均设有应急疏散通道。车间配备灭火器、消防沙桶等消防设施。定期检修和维护可以及时发现问题，预防泄漏、火灾爆炸事故的发生。 ## 2.本项目为餐厨废弃物资源化利用项目，对餐厨垃圾进行综合利用。; ## 符合. 四、本项目与《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 ## 表1-3 本项目与《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 ## 文件相关内容; 本项目情况; 相符性. ## 强化协同控制，改善汾渭平原大气环境 ## 第二节持续推进重点污染源治理 ## 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。... ## 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理大型煤炭、矿石、散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造. ## 第三节加强其他涉气污染物治理 ## 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理：橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; ## 1.本项目不涉及VOCs。 ## 2.施工场地严格执行“六个百分百”、“七个到位”。施工时采取施工车辆运行管理、维护保养、洒水抑尘等措施，可减少尾气排放及施工扬尘对环境的污染，对环境影响小。 ## 3.本项目物料均暂存于车间内。 ## 4.本项目原料餐厨废油脂生产过程中会产生一定的恶臭，为保证生产厂区的臭气稳定达标排放，采取车间密闭、废渣及时清运的措施，生产过程中的废气收集经处理后达标排放。; ## 符合. 五、与《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的符合性分析 ## 表1-4 本项目与《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的符合性分析 ## 文件相关内容; 本项目情况; 相符性. ## 产业发展结构调整 ## （1）强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 ## （2）严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效 B级及以上水平。 ## （4）依法依规淘汰落后产能。组织各区县、开发区开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。; ## 1.项目为餐厨废弃物资源化利用项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“四十八、公共设施管理业106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”。 ## 2.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属鼓励类建设项目，符合国家产业政策。本项目的生产设备和工艺，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中落后工艺设备。 ## 3.根据陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号），本项目不在生态环境部确定的39个重点行业清单内，不属于涉气重点行业项目。; ## 符合. ## 散煤治理工程 ## （3）持续扩大高污染燃料禁燃区。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。依法将除火力发电企业机组以外的平原区域划定为I类高污染燃料禁燃区。; ## 本项目生产用热采用燃气锅炉提供，不使用高污染燃料。; ## 符合. 六、项目与《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》符合性分析 ## 表1-5 本项目与《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的符合性分析 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。组织各新城、园办开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 本项目不属于落后产能; 符合. 加强“两类企业”管控。建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。按照全市统一安排部署，持续推进扬尘在线监测系统建设，应安装扬尘在线监测系统和视频监控的，完成安装并与市智慧环保指挥中心联网后方可生产。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内，物料输送为密闭输送。; 符合. 加强“三场（厂）”管控。建立动态管理清单，依法取缔不符合产业政策、违法用地的“三场（厂）”；对保留的“三场（厂）”必须建设具备围挡、覆盖等防风抑尘措施的物料仓库，严禁露天堆放，物料采集、装卸过程中必须采用湿法作业，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内。; 符合. 《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求。; 符合. 加强“两类企业”管控。建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。按照全市统一安排部署，持续推进扬尘在线监测系统建设，应安装扬尘在线监测系统和视频监控的，完成安装并与市智慧环保指挥中心联网后方可生产。; 本项目原辅料全部存储于密闭车间内，物料输送为密闭输送。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于重点行业; 符合. 七、与《餐厨垃圾处理技术规范》相符性分析 2012年12月24日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布了《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），规范对餐厨垃圾的收集与运输、处理工艺等做了相关规定，本项目与该技术规范符合性详见表1-6. ## 表1-6项目与《餐厨垃圾处理技术规范》相符性分析 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合. 餐厨垃圾收集运输; 餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾；餐厨垃圾的收集与运输：餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放、不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。; 本项目原料餐厨废油脂由盛格汇坤（陕西）环保科技有限公司收集及运输。. 餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装容器匹配；运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段。; 符合. 厂址选择; 餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划及相关规划的要求。; 选址符合西咸新区沣西新城分区规划、区域环境规划等。; 符合. 厂址选择应符合下列条件：1.工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求。2.良好的交通、电力、给水和排水条件。3.应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等; 项目工程地质与水文地质条件满足处理设施建设和运行的要求；周边交通、电力、给水和排水条件便利；项目所在地及周边无环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等敏感区域。; 符合. 工艺设计; 餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理。; 餐厨垃圾处理过程中产生的污水，经收集沉淀处理后委托第三方公司处置；产生的废渣交中节能（沣西）生态环保有限公司处置。; 符合. 生产线工艺流程的设计应满足符合餐厨垃圾资源化、无害化处理的要求，做到工艺完善、流程合理、环保达标、各中间环节和单体设备应可靠。; 餐厨废油脂处置设计满足餐厨垃圾资源化、无害化处理的要求，做到工艺完善、流程合理、环保达标、各中间环节和单体设备可靠。; 符合. 总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接顺畅，平面和竖向布置合理，建构筑物间距符合安全要求。宜分别设置人流和物流出入口；各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。厂区道设置应满足交通运输和消防的需求；处理工艺产生沼气时，沼气产生、储存、输送等环节及相关区域的设备、设施应符合国家现行相应防爆标准要求。; 设备平面采用同类设备相对集中的流程式，减少工艺管线的交叉往来；装置布置考虑了防火、防爆等安全间距，保证消防作业的抵达性和可操作性。; 符合. 环境保护与监测; 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置。; 本项目原料餐厨废油脂由盛格汇坤（陕西）环保科技有限公司收集及运输。; 符合. 车间内粉尘及有害气体应符合现行国家标准，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 的有关规定。; 对恶臭废气收集后进入除臭系统处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准后经15m 排气筒排放。厂界恶臭气体浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的无组织排放标准。; 符合. 餐厨垃圾处理过程中的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。; 项目餐厨垃圾处理过程中产生的废水收集后经三格沉淀池处理后委托第三方公司处置，对区域水环境影响较小。; 符合. 餐厨垃圾处理过程中的废渣应得到无害化处理。; 项目分选出的废渣由中节能（沣西）生态环保有限公司处置。; 符合. 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪措施。作业区噪声应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 的规定，厂界噪声应符合国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 的规定。; 设备选用低噪设备，采用隔声降噪措施后，作业区噪声符合国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 的规定，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中2类标准。; 符合. 八、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》等相关文件要求进行“三线一单”符合性分析。 （1）一图 西安市生态环境管控单元划分为优先保护单元和重点管控单元，本项目位于西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号，对照西安市生态环境管控单元分布示意图，项目所在地属于重点管控单元。项目在《西安市生态环境管控单元》中位置见图1-1。 图1-1 项目在生态环境管控单元中的位置图 （2）一表 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析见表1-5。 |

表1-5 本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 | 本项目情况 | 面积/长度 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 鄠邑区 | 大气环境布局敏感区 | 空间布局约束 | 重点管控单元 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 | 项目为餐厨废弃物资源化利用项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“四十八、公共设施管理业106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”，不属严禁新增的钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 | 4769.78 m2 | 不涉及 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 |  | 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 |  |  | 不涉及 |
| 2 |  |  | 高污染燃料禁燃区 | 空间布局约束 |  | 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 1.本项目生产用热采用天然气锅炉提供，不使用高污染燃料。 2.本项目不属于“两高”项目 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 |  | 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 本项目锅炉废气排放满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）燃气锅炉排放限值。 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率 |  | 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。 | 本项目生产用热采用天然气锅炉提供，不使用高污染燃料。 |  | 符合 |
| 3 |  |  | 水环境城镇污染重点管控区 | 空间布局约束 |  | 1．统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2．持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 项目采取雨污分流。雨水汇集后排入附近自然沟渠，项目生产废水收集委托第三方处置，生活污水排入化粪池，定期清运用于施肥。 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 |  | 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 |  |  | 符合 |

- 一说明

根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在区域基本污染物不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。根据监测结果可知，项目其他废气污染物满足相应质量标准要求。项目运行期产生的废气、噪声、固体废弃物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。

本项目为餐厨废弃物资源化利用，用水、用电均依托大王街道供水系统和供电网络，项目用地符合总规要求，各类能源利用能够满足本项目使用，不涉及资源利用上限。

对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 项目名称：餐厨废弃物资源化利用 建设单位：陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司 建设性质：新建 建设地址：陕西省西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号 总投资：3000万元 占地面积：6300m2 二、地理位置及交通 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号，项目地理位置见附图。 项目拟建地北侧为废铁回收站，东侧分别为活动板房和家具生产企业，南侧及西侧为水泥电杆生产企业，项目四邻关系见附图。 三、项目建设内容 本项目租用大王西五组工业用地进行建设，厂房及办公用房均依托现有设施，建成后日处理餐厨废油脂30吨。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。具体见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区东侧，占地面积约1026m2，设有破碎除渣机、搅拌罐、离心机、三级沉淀池、蒸汽发生器及软水系统；; 厂房依托. 储运工程; 成品油库; 位于生产车间西侧，占地面积约918m2，设有30m3储罐8具，15m3储罐2具，储罐设有底座，储罐四周设置围堰；; 厂房依托. 原料库; 位于成品油库西侧，占地面积约1296m2，用于存放原料废油脂；; 厂房依托. 辅助工程; 办公用房; 位于厂区北侧，利用场地内现有厂房，占地面积约300m2，（仅作为办公使用）；; 依托. 公用工程; 供电; 大王街道电网供电；; 依托. 供水; 大王街道供水管网供水；; 依托. 排水; 雨水汇集后排入附近自然沟渠；; 依托，新建厂区内收集管网. 生产废水收集经三格沉淀池处理后委托第三方处置，生活污水经化粪池处理后定期清运用于施肥；; 新建. 环保工程; 废气; ①蒸汽发生器烟气：低氮燃烧器+15米排气筒； ②生产过程恶臭废气经过集气罩收集后通过一套生物除臭系统处理后经1根15m高排气筒排放；; 新建. 废水; 生活污水; 污水经化粪池处理后定期清运用于施肥；; 新建. 生产废水; 软水制备产生的浓水和蒸汽冷凝产生的冷凝水收集至收集池，用于设备及地面冲洗，冲洗废水收集至三格沉淀池；生产过程离心产生的废水通过管道收集至三格沉淀池，冲洗废水和离心废水统一由第三方公司处置；; 新建. 噪声; 低噪设备、基础减振、厂房隔声；; 新建. 固废; 生活垃圾; 分类收集后交环卫部门处置；; 新建. 一般固废; 生产过程产生的餐厨废渣经专用容器收集，暂存于暂存区，定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置；沉淀池沉渣定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置；软水设备产生的过滤介质由厂家更换回收；; 新建. 危险废物; 建设危险废物暂存库1座，位于厂区东侧，占地面积约8m2; 新建. 四、产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格; 备注. 成品油; 6075t; 褐红色或黄亮色，含水率约2%; 外售至丰益再生资源（天津）有限公司等企业，主要用作生物柴油、树脂、脂肪酸、肥皂、洗涤剂等工业原料使用，不可作为食用油，由第三方车辆进行运输. 项目生产的产品主要成分为油脂、脂肪类聚合物等。项目产品全部外售给工业油脂厂深加工制成生物柴油或其他工业油脂，建设单位必须在产品油脂销售合同中注明销售产品油脂仅用于化工产品的生产，禁止流向食品渠道。 五、生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 除渣破碎机; 台; 1; /. 2; 搅拌罐; 台; 4; 10m3/台. 3; 离心机; 台; 1. 4; 蒸汽发生器; 台; 1; 1t/h. 5; 软水装置; 套; 1; 1t/h. 6; 储油罐; 座; 8; 30m3/座. 7; 储油罐; 座; 2; 15m3/座. 8; 生物除臭塔; 座; 1; /. 六、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 包装方式; 用量; 单位; 备注. 1; 餐厨废油脂; 桶装（60L）; 9000; t/a; 由盛格汇坤（陕西）环保科技有限公司负责收集及运输。. 2; 新鲜水; /; 480; m3/a; /. 3; 电; /; 13; 万kW•h/a; /. 4; 天然气; /; 9; 万m3; /. 本项目餐厨废油脂来源主要为周边餐饮企业、学校、食品加工企业及机关企事业单位食堂隔油池废油，根据建设单位提供资料，原料废油含油率约为67.5%，含渣率约为2.490%，含水率约为30%。 本项目物料平衡表如下。 表2-5 物料平衡表 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 餐厨废油脂; 9000; 产品; 成品油脂; 6075. 废气; 恶臭; 0.021. 废水; 离心废水; 2700. 固废; 废渣; 224.979. 合计; 9000; 合计; 9000. 七、公用工程 1、给排水 厂区生产和生活用水由大王街道供水管网接入，水量和水压均能满足项目需求，蒸汽发生器配套设置1t/h软水制备系统。 ①生活用水 本项目劳动定员15名工作人员，不含食宿。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水量先进值，生活用水量按10m3/人·a计，年工作300天，则项目员工生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）；项目排污系数取0.8，则员工生活污水排放量为0.4m3/d（120m3/a），生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ②蒸汽发生器用水 项目设置一台蒸汽发生器，每小时用软水0.6t，年用软水180t，配套一台软水机组，采用反渗透膜+过滤（石英砂及活性炭）工艺，软水制备率90%，则年用新鲜水200t/a（0.67t/d），软水制备产生的浓水约20t/a；蒸汽不回收，蒸汽损耗按50%计，则产生冷凝水约90t/a，浓水及冷凝水设置收集池，用于设备及地面冲洗。 ③设备及地面冲洗用水 本项目设备及地面冲洗水用量为 0.8m3/d（240m3/a），其中新鲜水用量为130m3/a（0.43m3/d），废水排放量以用水量80% 计，则冲洗废水排放量为 0.64m3/d（192m3/a），冲洗废水收集至三格沉淀池沉淀处理后委托第三方公司处置。 本项目水平衡见表2-6及图2-1。 表2-6 项目水平衡表（单位：m3/a） 用水单位; 新鲜用水量（m3/a）; 软水用量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排放量（m3/a）; 排放去向. 生活用水; 150; 0; 30; 120; 进入化粪池处理，定期清掏用于农田施肥，不外排. 锅炉用水; 200; 180; 90; 110; 浓水及冷凝水设置收集池，用于设备和地面清洗. 设备及地面冲洗废水; 130; 0; 48; 192; 冲洗废水收集至三格沉淀池沉淀处理后委托第三方公司处置. 合计; 480; 180; 168; 422; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 厂区用电，从大王街道电网接线引入，可以满足厂区生产生活需求。 3、供热 厂区设一台1t/h的天然气蒸汽发生器，产生的蒸汽可以满足生产供热需求。 八、劳动定员及制度 本项目劳动定员为15人，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天。 九、厂区平面布置 本项目租赁场地进行建设，租赁协议详见附件。生产车间位于厂区东侧，轻钢结构，占地面积为1026m2，成品油罐区位于厂区中部，办公室位于厂区北侧。厂区平面布置充分利用厂区进行整体规划，满足生产流程需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 根据现场勘查，本项目租赁陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西五组现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装和装修工程，施工期为6个月，工程量小，无大型施工机械，项目具体施工工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程和产排污环节 项目生产工艺流程及产污环节图见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简述： ①破碎除渣 本项目原料为周边各餐饮企业、学校、食品加工企业及机关企事业单位食堂的废油脂，由专业收集运输公司（盛格汇坤（陕西）环保科技有限公司）收集运至本公司，人工加入除渣破碎机，进行除渣破碎，首先将粒径较大的杂质进行去除，去除的大块餐厨废渣从除渣破碎机侧面经密闭管道收集至专用收集桶，密闭桶装收集在车间一般固废暂存区暂存；破碎过程主要将较小杂质进行进一步破碎，以便于后面工序设备的运行。此过程会产生恶臭气体、餐厨废渣、设备噪声。 ②加热搅拌 除渣后的废油脂泵入全密闭的加热釜搅拌釜，采用蒸汽加热至70℃，使油脂具有流动性，同时进行搅拌，让物料充分混合，此过程全程管道输送，会产生设备噪声。 ③离心 加热搅拌后的油脂泵入全密闭分离机处理，将油、水及渣进行分离，分离过程不需要添加药剂。油脂分离后泵入成品罐，废水经密闭管道排入车间三格沉淀池，分离出油渣经密闭管道泵入专用桶，密闭桶装收集在车间一般固废暂存间暂存。此过程产生恶臭气体、生产废水、分离出的残渣以及设备噪声。 2、产污环节分析 本项目运营期主要污染环节见表2-7。 表2-7 运营期主要污染环节一览表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 处理处置方式. 工艺过程; 废气; 恶臭; 投料; 集气罩+生物除臭系统+15m排气筒. 恶臭; 离心分离. 废水; 离心废水; 离心废水; 管道收集至三格沉淀池处理后委托第三方公司处置. 噪声; 破碎除渣机、搅拌机、离心机; 生产过程; 生产设备置于车间内；选取低噪声设备；固定设备基础减振、运营期间定期检修和保养. 固废; 餐厨废渣; 生产过程; 专用容器收集后定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置. 废机油; 设备维护; 危废暂存库内暂存，定期由有资质单位处理. 废弃的含油抹布. 其他公辅设施; 废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 蒸汽发生器; 低氮燃烧器+15m排气筒排放. 废水; 生活污水; 职工生活; 生活污水经化粪池处理后定期清运用于施肥. 软水制备设施排水; 浓水; 收集池收集，用于设备及地面冲洗. 蒸汽冷凝水; 蒸汽冷凝水. 设备及地面冲洗废水; 设备及地面冲洗; 管道收集至三格沉淀池处理后委托第三方公司处置. 噪声; 泵; 蒸汽发生器、软水制备系统; 生产设备置于车间内合理布局；选取低噪声设备；固定设备基础减振、运营期间定期检修和保养. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 收集后由环卫部门清运. 过滤介质; 软水制备系统; 厂家更换回收. 沉淀池沉渣; 三格沉淀池; 专用容器收集后定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建场地及原有环境污染问题 项目租赁西咸新区沣西新城大王街办大王西五组空厂房进行建设，经过调查，厂房建成后未作他用，一直闲置，根据现场勘查，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 根据陕西省生态环境厅2024年环保快报发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中附表4《2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表》，西咸新区2023年空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 - 污染物; - 年评价指标; - 现状浓度; - 标准值; - 占标率/%; - 达标情况. - PM10; - 年平均质量浓度; 82μg/m3; 70μg/m3; - 117%; 不达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 48μg/m3; 35μg/m3; - 137%; 不达标. - SO2; 年平均质量浓度; 7μg/m3; 60μg/m3; - 11%; 达标. - NO2; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 40μg/m3; - 93%; 达标. - CO; 第95百分位日平均浓度; 1.3μg/m3; 4mg/m3; - 33%; 达标. - O3; 8h第90百分位日平均浓度; 163μg/m3; 160μg/m3; - 102%; - 不达标. 根据统计结果，西咸新区2023年SO2、NO2、CO年评价指标满足标准限值要求，PM10、PM2.5、O3年评价指标均有超标。经判定，评价区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）其他污染物 本次环境空气质量现状监测委托西安重光明宸检测技术有限公司进行实测，监测点位位于项目所在地和下风向，监测时间为2024年1月3日～1月5日，监测3天，监测项目为氨、硫化氢。监测结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 特征因子监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）. 项目地1#; 氨气; 1小时平均; 0.08~0.13; 0.2; 65.0%; 0. 硫化氢; 1小时平均; 0.001ND; 0.01; /; 0. 常年主导风向下风向2#; 氨气; 1小时平均; 0.12~0.16; 0.2; 80.0%; 0. 硫化氢; 1小时平均; 0.001ND; 0.01; /; 0. 从以上监测结果可知，氨、硫化氢浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境背景值监测。 3、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 通过现场踏勘，本项目厂界500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目周围50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1中的二级标准和表2中的排放标准，《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）天然气锅炉排放限值。 表3-4 本项目废气排放标准 执行标准; 污染因子; 有组织排放限值; 无组织排放. 监控点; 浓度限值(mg/m3 ). 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）; 颗粒物; 10(mg/m3 ); /; /. SO2; 20(mg/m3 ); /; /. NOx; 50(mg/m3 ); /; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨; 4.9kg/h（15m排气筒）; 厂界标准值; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.33kg/h（15m排气筒）; 0.06mg/m3. 2、废水 项目生产废水经过三格沉淀池处理后委托第三方公司处置，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于施肥。 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 表3-5 本项目噪声排放标准 执行标准; 标准值/dB(A). 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 70; 55. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定及一般固体废物分类与代码（GB/T 39198-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、生态环境部发布的《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）、国家实施排放总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、VOCs、氮氧化物。 项目运行期间污废水排放。生产过程会产生少量的颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢。 项目污染物排放总量控制指标为：NOx0.027t/a。具体总量控制指标以生态环境厅总量控制管理部门下达的指标为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁空厂房，不需新建构筑物，只进行设备安装与组装。项目施工期主要污染物有：废气（扬尘、运输车辆机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。 1、施工期废气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆、设备安装产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的大气污染均为暂时性污染，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期废水环境保护措施 本项目在现有厂房内施工，施工人员生活污水依托产业园现有设施。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目在现有厂房内购置相关生产设备，施工期主要为设备安装调试过程产生的偶发性噪声，施工期间采用科学合理的措施对设备进行安装调控，可有效减少偶发性噪声。 4、施工期固废环境保护措施 本项目施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不随意丢弃。施工人员生活垃圾定点收集后，统一交环卫部门处置，对环境影响较小。由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、废气源强分析 本项目废气主要为餐厨废油脂处理过程中产生的恶臭、蒸汽发生器燃烧废气。 - （1）餐厨垃圾处理过程中的恶臭 - 本项目原料餐厨废油脂除渣破碎、离心过程中，由于油品中有酸类物质存在会使油脂出现酸败现象以及有机物腐败现象，酸败、腐败现象会散发汗臭味、腐败的脂肪味等较难闻的气味，故本项目主要考虑除渣破碎及离心过程中原料油脂的恶臭。 - 本项目餐厨废油脂除渣破碎、加热及离心过程中恶臭气体的产生源强采用类比法核算，本次类比项目数据来源《本溪本色环保工程有限公司利用餐饮废弃油脂年产1500吨工业油酸项目竣工环境保护验收监测报告表》。类比项目废弃油脂处理工艺与本项目处理工艺类似，具体类比情况如下。 表4-1 类比情况情况一览表 类比项; 类比项目; 本项目; 备注. 原材料; 餐饮废弃油脂; 餐饮废弃油脂; 具有可类比性. 规模; 年产1500吨工业油; 年产6075吨工业油. 工艺; 加热、离心分离; 加热、搅拌、离心分离. - 本评价选取的类比项目在原料、生产工艺上均与本项目具有较高的相似性，因此类比项目废气监测结果对本项目具有可类比性。类比结果见下表。 表4-2 项目废气产生情况一览表 污染因子; 类比项目产生情况; 本项目产生情况. 产生速率（kg/h）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 氨; 0.00138; 0.0056; 0.0134. 硫化氢; 0.000776; 0.0031; 0.0075. - 本次在破碎除渣机、离心机上方设置集气罩收集恶臭，收集效率按照90%计，收集到的恶臭通过管道输送至生物除臭塔进行处理，处理后尾期经1根15m高排气筒（DA001）排放。 生产过程废气污染物产排情况见下表。 表4-1 生产过程废气产排情况一览表 排放情况; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理效率（%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 处理措施. 有组织; 氨; 0.0121; 0.005; 0.503; 85; 0.075; 0.0008; 0.0018; 集气罩+生物除臭塔+15m排气筒. 硫化氢; 0.0068; 0.0028; 0.283; 85; 0.042; 0.0004; 0.0010. 无组织; 氨; 0.0013; 0.0006; /; /; /; 0.0006; 0.0013. 硫化氢; 0.0008; 0.0003; /; /; /; 0.0003; 0.0008. - 生物除臭主要是利用微生物除臭，（利用当地污水处理厂的微生物菌群和我公司培育的菌种混合成的高效菌种）通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解净化，以达到恶臭的治理（废气处理）目的。 - （2）蒸汽发生器燃烧废气 本项目拟设置1t/h燃气蒸汽发生器，年消耗天然气9万m3。蒸汽发生器年工作天数为300d，每天工作6h，蒸汽发生器设有低氮燃烧器，锅炉烟气经15m高排气筒排放。 ①锅炉烟气量 本项目燃气蒸汽发生器产生的废气根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值： 基准烟气量 Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），取34.82MJ/m3。 经计算Vgy=0.285×34.82+0.343=10.267（Nm3/m3）； 蒸汽发生器烟气量=10.267×9万=92.403万m3/a； 蒸汽发生器小时烟气量=92.403万÷12÷365=513.35m3/h。 ②颗粒物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： Ej=R×βj×（1-η/100）×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3； η—污染物的脱除效率，%，本项目取0； 经计算： Ej=9×0.8×10-3=0.0072t/a，则颗粒物排放量为0.0072t/a，排放浓度为7.8mg/m3。 ③二氧化硫排放量 二氧化硫源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下： ESO2=2R×St×（1-ηs/100）×K×10-5 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本项目依据《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2018）取20mg/m3； ηs—脱硫效率，%，本项目取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取值为1。 经计算： ESO2=2×9×20×10-5=0.0036t，则二氧化硫排放量为0.0036t/a，排放浓度为3.9mg/m3。 ④氮氧化物排放量 本项目锅炉均安装低氮燃烧器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，NOx产污系数为3.03kg/万m3-原料则本项目锅炉排气筒中NOx产生量为： ENOx =9×3.03×10-3=0.027t/a，排放浓度为29.2mg/m3。 - 本项目蒸汽发生器污染物产生情况见下表。 表4-2 本项目蒸汽发生器烟气污染物产生量一览表 排放口; 烟气量（Nm3/h）; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. DA002; 513.35; 颗粒物; 7.8; 0.0072. SO2; 3.9; 0.0036. NOX; 29.2; 0.027. - 2、治理设施技术可行性分析 本项目采取生物除臭工艺处理恶臭废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）表A.1，属于可行技术。同时，为确保植物液喷淋生物除臭工艺对臭气具有良好的去除效果，企业需委托资质单位对处理设施进行设计、施工，确保植物液停留时间不低于30s，采取生物除臭技术后可去除大部分恶臭气体。根据分析，营运期处理后恶臭污染物NH3、H2S 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值，可实现达标排放。因此，本项目拟采取的恶臭治理措施可行。 本项目蒸汽发生器燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。蒸汽发生器安装有低氮燃烧器，采用的治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中推荐的治理技术，项目采用的污染防治技术可行。 - 3、排放口基本情况 本项目大气排放口基本信息见表4-5。 表 4-5 项目大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 生物除臭塔; 108°38'19.2715" 34°11'47.7847"; 15; 0.7; 25. DA002; 蒸汽发生器排放口; 108°38'19.2136" 34°11'48.0722"; 15; 0.3; 25. - 4、锅炉排气筒高度设置合理性分析 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m”；“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上”。经调查本项目燃气锅炉房周围半径200m距离内主要为企业厂房，高10 m左右，因此建设单位拟建设烟囱高度为15m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准的排气筒高度设置的规定。 - 5、监测计划 本次评价结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，提出本项目废气监测计划，具体见表4-6。 表4-6 大气监测计划一览表 废气类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; 生物除臭塔（DA001）; 氨、硫化氢; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 蒸汽发生器排气筒（DA002）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/月; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 无组织废气; 厂界四周外设3个监测点位，上风向1个对照点，下风向2个控制点; 氨、硫化氢; 1次/季; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. - 二、废水 1、废水源强分析 （1）生产用水 项目软水制备产生的浓水和蒸汽冷凝水收集至收集池，用于设备及地面冲洗，冲洗废水收集至三格沉淀池，生产过程产生的离心废水，通过管道收集至三格沉淀池，定期委托第三方公司处置。 （2）生活污水 本项目劳动定员15名工作人员，不含食宿。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水量先进值，生活用水量按10m3/人·a计，年工作300天，则项目员工生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）；项目排污系数取0.8，则员工生活污水排放量为0.4m3/d（120m3/a），生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。生活污水污染物产生浓度为COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N35mg/L等。 2、水环境影响分析 本项目生产用水量为480m3/a，生产废水量为192m3/a，生产过程产生的离心废水约2700m3/a，生产废水及离心废水统一收集至三格沉淀池，定期委托第三方公司处置，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运用于施肥。本项目运行对地表水环境影响较小。 - 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于泵、搅拌机、破碎除渣机、离心机等设备的噪声。项目主要噪声源强调查清单见表4-12。 表4-12 本项目——工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声; 备注. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 破碎除渣机*; /; 76.02/1; /; 基础减震; 45; 45; 0.5; 3/东; 66; 昼间; 15; 45; 1; 1台. 2; 搅拌机*; /; 70.01/1; /; 45; 43; 2; 3/东; 60; 昼间; 40; 1; 4台. 3; 风机; /; 80/1; /; 基础减震、消声; 40; 5; 1; 5/南; 69; 昼间; 51; 1; 1台. 4; 泵*; /; 81/1; /; 基础减震; 47; 14; 0.3; 1/东; 75; 昼间; 54; 1; 3台. 5; 燃烧器; /; 75 /1; /; 40; 5; 1; 4/东; 63; 昼间; 48; 1; 1台. 6; 风机; /; 75/1; /; 基础减震、消声; 40; 4; 0.5; 3/南; 64; 昼间; 48; 1; 1台. 注1：以本项目厂址西南角为0,0点； 注2：*对部分距离较近的同类型设备声压级进行叠加。 为减少项目对周边环境的影响，建议采取以下措施：应选用低噪声设备，并设置基础减振，设备置于车间内。定期维护、保养设备，防止设备故障形成非正常生产噪声。 2、声环境影响分析 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在储棚围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）预测模式选取 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A 噪声预测计算模式进行预测，本项目夜间不生产，因此不对夜间噪声进行预测。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2018），项目噪声预测如下： ①点声源衰减模式 式中：r1、r2—距声源的距离（m）； L1、L2—r1、r2的声压级[dB(A)]； ②噪声叠加模式 式中：L—总声压级[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级[dB(A)]； n—声源数量。 项目噪声预测点位坐标见表4-14。 表4-14 噪声预测点坐标 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. X坐标; 65; 0; 32; 30. Y坐标; 30; 30; 0; 80. 注1：以本项目厂址西南角为0,0点。 根据上述预测模式计算，厂界噪声预测结果见表4-15。 表4-15 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 昼间预测值. 东厂界; 51.02. 西厂界; 40.95. 南厂界; 49.86. 北厂界; 46.89. 达标分析; 达标. 标准限值; 2类标准：昼间 60dB（A）. 由上表可知，本项目夜间不运行，运营期噪声在采取减震、隔声等噪声防治措施的前提下，厂界四周昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目的设备运行噪声对周围环境的影响不大。 3、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声例行监测计划内容如下表4-16。 表4-16 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A 声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 四、固体废物 1、源强分析 （1）一般固体废物 本项目一般固体废物主要为软系统产生的废过滤介质、三格沉淀池沉渣、生产过程产生的餐厨废渣。 ①软水系统采用石英砂和活性炭进行过滤，更换过程中会产生废弃的过滤介质，本项目软水系统年产生废弃过滤介质约0.02t/3a，废弃的过滤介质由厂家直接更换回收。 ②三格沉淀池产生的沉渣定期清理，年产生量约1.0t，全部由中节能（沣西）生态环保有限公司处置。 ③餐厨废渣 根据工程分析，破碎除渣过程及离心过程产生餐厨废渣约224.979t/a，由专用收集桶收集，车间一般固废暂存区暂存，定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置。 （2）生活垃圾 厂区职工15人，生活垃圾按人均产生0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a），垃圾桶分类收集后，定期交由环卫部门处理。 （3）危险废物 设备维护保养时产生少量的废机油和含油抹布，废机油和含油抹布产生量分别约为0.01t/a、5kg/a，危废代码分别为HW08 900-214-08、HW49 900-041-49。 危险废物均收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 本项目固体废物产排情况一览见表4-17及表4-18。 表4-17 项目固体废物产排情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 类别; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; 2.25t/a; 垃圾桶分类收集后，定期交由环卫部门处理. 2; 废过滤介质; 软水制备; 一般固废; 0.02t/3a; 厂家回收利用. 3; 沉渣; 三格沉淀池; 一般固废; 1.0t/a; 中节能（沣西）生态环保有限公司处置. 4; 餐厨废渣; 破碎除渣及离心分离; 一般固废; 224.979t/a. 表4-18 项目危险废物产排情况一览表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 机械设备; 液态; T/In; 暂存于危废暂存库，定期交有资质单位处置. 2; 废弃的含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.005; 固态; T/In. 2、固体废物管理要求 （1）一般固废环境管理要求 项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，并建立规范化处置台账及规章制度和固体废物管理台账。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与拟堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 （2）危险废物环境管理要求 本项目对各类危险废物进行分类贮存，并在相应位置张贴危废标识牌，建立危废管理制度，执行危险废物转移联单制度。严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件中的要求进行分类收集、贮存、转移及运输，另外危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，做好防风、防雨、防晒和防渗等。 危险废物在贮存时必须满足如下要求： ①危险废物暂存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总容量的1/5。 ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志。 ⑤设施内设安全照明设施和观察窗口。 ⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且完好无损，其材质和衬里要与危险废物相容。 综上，采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到有效地处理处置，对周围环境影响较小。 - 五、地下水、土壤 1、污染源及影响分析 项目生产废水全部收集委托第三方公司处置，生活污水排入化粪池后定期清运用于施肥。危险废物在危废暂存库暂存后，定期委托有资质单位进行处置。项目采取分区防渗。项目营运期间正常情况下基本不会对地下水、土壤造成影响。 2、防控措施 为减轻或避免对本项目运营过程中对地下水、土壤造成的不利影响，评价根据地下水、土壤导则对项目建设提出相应的控制措施，具体如下： （1）源头控制 ①严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理。生产中严格落实废水收集、回用措施，确保生产废水不外排。 ②采取分区防控措施，防止池体、罐体、防渗层破裂导致原料、产品、废水等渗漏对区域地下水、土壤造成污染。 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目危废暂存库需进行重点防渗处理，避免泄漏对项目周围浅层地下水产生影响，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；生产车间、罐区、化粪池进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；办公区进行简单防渗，进行简单硬化即可。在企业切实落实各种污防渗制措施的前提下，项目运营期对区域地下水、土壤环境影响较小。 ③项目运营期产生的危险废物经收集后放置于危废暂存库，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。危险废物经分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位进行处置。 （2）过程防控措施 加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，进行防腐防渗处理，并加强日常管理和维修维护工作，减少由于设备、管线密封不严而产生的无组织废气排放，防止跑冒滴漏现象与非正常工况的发生。 - 六、环境风险 1、风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目生产过程中涉及的风险物质主要为油类物质。 表4-20 项目危险物质分布及暂存情况一览表 危险单元; 危险物质; 最大暂存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 罐区; 产品油; 300; 2500; 0.12. 危废暂存库; 废机油; 0.01; 50; 0.0002. 合计; 0.1202. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目Q<1，项目环境风险潜势为I级，可开展简单分析。 2、风险分析 项目环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 （1）泄漏事故风险分析 ①罐区 本项目罐区均设有围堰，储罐泄漏后可第一时间将液体收集入围堰，可以全部截留。若罐区防渗层破损，储存易燃液体沿破损防渗层下渗，可能对地下水造成污染。 ②危废暂存库 危废暂存库储存本项目生产过程中产生的各类危险废物，如废机油等，若危险废物包装介质本身缺陷或密封不严会导致泄漏事故发生若防渗层破损，泄漏物沿破损防渗层下渗，可能对土壤和地下水环境造成污染。 本项目储罐均设有底座支架，罐区设有围堰。罐区按一般防渗区，池体按照重点防渗区要求做好防渗措施，危废库在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物相关标准和规范要求采取危废专门容器存放、分区贮存、重点防渗等措施，并加强管理的情况下，发生泄漏环境风险事故对地下水和土壤的污染可能性很小。 （2）火灾、爆炸事故风险分析 产品油如泄漏遇火发生火灾、爆炸事故，引起的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO2、CO等。项目物料储存量较小，因此发生火灾、爆炸的范围不大，爆炸的危害范围一般局限于爆炸区附近，应在储存区、生产装置区内按规定布置一定数量的灭火器材，尽快控制火灾，爆炸风险事故以项目安评报告结论为主。 3、风险防范措施 本项目环境风险主要是泄漏、火灾事故，建议采取以下预防措施： ①厂区采取分区防渗，防止泄漏造成土壤、地下水污染。 ②加强生产装置区、罐区、物料输送管道及废水管道等的隐患排查和管理，降低环境风险，预防泄漏事故的发生。 ③各车间设置应按相关要求保持一定的安全距离及防火间距，且均设有应急疏散通道。 ④必须按照厂区设备用电负荷情况合理布线，避免超负荷运转造成火灾，对电源插座等进行防尘处理，为每台设备配备专用插座。 ⑤严格按照操作规程进行设备操作，避免因违规操作造成的火灾事故。 ⑥储罐区防火堤设计应符合《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)的要求。 ⑦罐区周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 ⑧确保储罐的材质、焊接、安装质量应严格符合设计要求。 ⑨罐储存区的危险物质由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员应熟悉危险物质的性能及安全操作方法。同时罐区外应设有明显的安全警示标志。 ⑩厂区内设置消防水池、车间配备灭火器、消防沙桶等消防设施。厂区内组建防火救灾小组，并定期进行救灾演习。厂区内设置事故水池，事故废水暂存委托有资质单位进行外运处置。 综上，本项目环境风险采取以上措施后可控，对周围环境影响较小。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气（DA001） | 氨、硫化氢 | 集气罩+生物除臭塔 +15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | 蒸汽发生器 废气（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+15m排气筒 | 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水排入化粪池，定期清运用于施肥 | / |
|  | 软水制备产生的浓水和蒸汽冷凝产生的冷凝水 | / | 收集至收集池，用于设备及地面冲洗 | / |
|  | 设备和地面冲洗 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 三格沉淀池收集，统一委托第三方公司处置 | / |
|  | 离心废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 基础减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾分类收集后，由环卫部门清运。 ②生产过程产生的餐厨废渣经专用容器收集后，暂存于暂存区，定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置；沉淀池沉渣定期交中节能（沣西）生态环保有限公司处置；软水设备产生的过滤介质由厂家更换回收； ③废机油、废含油抹布暂存于危废暂存库，委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗、加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区采取分区防渗，防止泄漏造成土壤、地下水污染。 ②加强生产装置区、罐区、物料输送管道及废水管道等的隐患排查和管理，降低环境风险，预防泄漏事故的发生。 ③各车间设置应按相关要求保持一定的安全距离及防火间距，且均设有应急疏散通道。 ④必须按照厂区设备用电负荷情况合理布线，避免超负荷运转造成火灾，对电源插座等进行防尘处理，为每台设备配备专用插座。 ⑤严格按照操作规程进行设备操作，避免因违规操作造成的火灾事故。 ⑥储罐区防火堤设计应符合《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)的要求。 ⑦罐区周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 ⑧确保储罐的材质、焊接、安装质量应严格符合设计要求。 ⑨罐储存区的危险物质由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员应熟悉危险物质的性能及安全操作方法。同时罐区外应设有明显的安全警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置环保专职管理人员，制定相关管理制度；按要求定期开展监测。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司餐厨废弃物资源化利用项目符合国家和地方产业政策；项目运营期产生的各类污染物经治理后均可实现达标排放和合理处置，项目运行后对周围环境影响可接受。项目运行应严格落实环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.0018 |  | 0.0018 | 0.0018 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0010 | / | 0.0010 | 0.0010 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | 0.0072 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | 0.0036 |
|  | NOx | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | 0.027 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | 2.25 |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.02t/3a | / | 0.02t/3a | 0.02t/3a |
|  | 沉渣 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | 1.0 |
|  | 餐厨废渣 | / | / | / | 224.979 | / | 224.979 | 224.979 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 废弃的含油抹布 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | 0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①