- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产10000吨氟磷酸钒锂电池正极材料项目     目

建设单位（盖章）：       陕西天焱能源科技有限公司               目

编制日期：                              二〇二四年七月                            月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	54

附表	55

附图

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）；

附图3：项目三线一单生态环境分区管控对照图；

附图4：建设项目四邻关系图；

附图5：建设项目平面布置图；

附图6：建设项目环境保护目标分布图；

附件7：建设项目引用监测点位图。

附件

附件1：项目环境影响评价委托书；

附件2：项目立项文件；

附件3：项目土地证明文件；

附件4：引用监测报告；

附件5：三线一单比对结果。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000吨氟磷酸钒锂电池正极材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-611205-04-01-308218 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯联友 | 联系方式 | 18191339259 |
| 建设地点 | 西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角） |  |  |
| 地理坐标 | （108度37分49.859秒，34度13分37.963秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3849其他电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 77.电池制造384其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 28000 | 环保投资（万元） | 118 |
| 环保投资占比（%） | 0.42 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 15000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函[2011]123号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局 审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函[2018]61号） |  |  |

| 规划及规划环评符合性分析 | 本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），项目西咸新区沣西新城分区规划图见附图2，与规划环评及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划环评及其审查意见的符合性分析表 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》; 沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信心产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分; 本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），位于沣西新城规划范围内; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划(2016~2035年)环境影响报告书》; ①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入； ②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排； ③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; ①本项目主要从事氟磷酸钒锂电池正极材料制造，能源消耗主要为水、电、天然气，不属于高污染、高耗能、高耗水企业； ②本项目不属于高耗水企业，地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理； ③本项目生活垃圾设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运；一般固体废物按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。; 符合. 《 西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见; ①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区,采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求； ②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西成新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标； ③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治； ④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施； ⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全； ⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; ①本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②本项目投料、包装工序粉尘经设备自带滤筒除尘器处理后以无组织形式排放至车间内；喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放、烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放；固废均外售或委托有资质单位处理； ③本项目生产中不涉及热源问题； ④本项目地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理； ⑤本项目不涉及水源保护区； ⑥本项目生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后分类定期外售；危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的淘汰类和限制类，符合产业政策要求；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于文中所列限制投资类产业；对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中的禁止准入类；且本项目已取得陕西省西咸新区沣西新城管理委员会备案文件（项目代码：2405-611205-04-01-308218），因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目与其他相关规划符合性分析 本项目与相关政策的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目规划符合性分析 序号; 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; ①建立健全生态环境分区管控体系，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单； ②提升能源结构清洁低碳水平，加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比； ③坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协调减排，强化区域协调治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量； ④持续推进工业污水治理，引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治； ⑤强化危险废物全程环境监管，深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。深入推进大宗固体废物污染防治，加强固体废物源头减量和资源化利用。; ①本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，采取环评提出的各项污染防治措施后，符合重点管控单元管控要求； ②本项目采用电、天然气作为能源，属于清洁能源； ③本项目投料、包装工序粉尘经设备自带滤筒除尘器处理后以无组织形式排放至车间内；喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放、烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。采取以上措施后颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx均可实现达标排放； ④本项目地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理； ⑤本项目各类危险废物采用专用容器分类收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理；一般固体废物分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，各类固废均得到合理处置。; 符合. 2; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》; ①能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上； ②产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能； ③关中地区市辖区及开发区范围内新、改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平； ④动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。; ①本项目采用电、天然气作为能源； ②本项目主要从事氟磷酸钒锂电池正极材料制造，不属于关中地区禁止新增的产业； ③本项目主要从事电池正极材料制造，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中列举的三十九个重点行业之一，无需执行环保绩效。; 符合. 3; 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; ①落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛； ②持续推进清洁能源替代工程，提高天然气、电力等清洁能源的消费比例，加速能源体系清洁低碳发展进程，推进非化石能源成为能源消费增量的主体； ③持续推进PM2.5与O3协同控制。强化部门间协调联动机制，开展从源头治理到环境控制的全过程管控，大力控制NOx和VOCs排放，统筹建立以PM2.5和O3治理为核心、以NOx和VOCs综合整治为切入点的空气质量持续改善行动计划，有效提升全市大气环境质量； ④加强工业企业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; ①本项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②本项目采用电、天然气作为能源，属于清洁能源； ③本项目投料、包装工序粉尘经设备自带滤筒除尘器处理后以无组织形式排放至车间内；喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放、烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。采取以上措施后颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx均可实现达标排放； ④本项目运营期噪声主要来自各生产设备和风机产生的机械噪声，设备设减振隔声并加强管理的情况下，厂界噪声昼夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。; 符合. 4; 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》; ①推动产业发展结构调整。强化源头管控，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，渗入开展我市区域空间生态环境评价工作； ②严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级以上； ③强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理； ④全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。2023年技术可行的工业涂装企业全部使用低挥发性涂料； ⑤推进涉VOCs污染治理设施升级改造。2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。; ①本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），位于西咸新区沣西新城规划范围内；项目主要从事电池正极材料制造，符合西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）规划要求；项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②本项目主要从事氟磷酸钒锂电池正极材料制造，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中列举的三十九个重点行业之一，无需执行环保绩效； ③本项目烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。; 符合. 5; 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发[2023]47号）; ①严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用； ②新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理，采用活性炭吸附技术，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; ①本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），位于西咸新区沣西新城规划范围内；项目主要从事电池正极材料制造，符合西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）规划要求；项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②本项目烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 6; 《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理; 本项目烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。; 符合. 8; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; ①加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度； ②企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; ①本项目烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准； ②建设单位运营期将规范内部环保管理制度，建立管理台账；对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施稳定运行。; 符合. 9; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; ①对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放； ②鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; ①本项目烧结废气浓度较低，无回收价值，烧结废气经焚烧炉点燃装置处理； ②本项目运营期将采取环境管理等措施，对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保各环保设施稳定运行。; 符合. |
| - 其他符合性分析 | 3、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中，环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。 根据本项目与《陕西省“三线一单”数据应用系统》的对比结果，本项目位于西安市重点管控单元，不涉及优先保护单元；项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元比对示意图见附图3。 （2）一表 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积; 项目情况; 符合性. 西安市; 鄠邑区; 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元2; 大气 环境 布局 敏感 重点 管控 区、水 环境 城镇 生活 污染 重点 管控 区、高 污染 燃料 禁燃 区; 重点管控单元; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 15000m2; 本项目主要从事氟磷酸钒锂电池正极材料制造，依据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; ①项目投料、包装工序粉尘经设备自带滤筒除尘器处理后以无组织形式排放至车间内；喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放、烧结废气经焚烧炉点燃装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放；项目实施雨污分流，雨水排入市政雨水管网，地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理； ②项目采用电能和天然气作为能源，均属于清洁能源。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 项目采用电能和天然气作为能源，均属于清洁能源。; 符合. （3）一说明 根据一图一表分析，本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。综上所述，本项目建设符合 “三线一单”相关要求。 4、选址合理性分析 ①本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角）。 根据不动产权证书（陕（2023）西咸新区不动产权第0039509号），项目用地性质为工业用地（见附件3）；且根据《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）土地利用规划图（见附图2），本项目所在地为工业用地，因此符合规划。 ②根据现场踏勘，双碳智造园土地平整已完成，目前正处于施工状态；本项目东侧、南侧、西侧及北侧均为空地。距离本项目最近的敏感点为本项目东南侧180m处的龙西村。 ③本项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标。 ④本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能，可以满足评价区的环境功能要求。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 陕西天焱能源科技有限公司于2021年10月27日注册成立，主要从事锂离子电池及电池材料的研发、生产和销售。公司致力于将西安交通大学徐友龙教授科研团队多年攻关研发的具有国际领先水平的专利技术“新一代锂电池正极材料--氟磷酸钒锂”转化为高新技术产品。目前国内外尚无商业化氟磷酸钒锂产品，公司是首家完成中试阶段，并即将量产氟磷酸钒锂的科技公司。氟磷酸钒锂的热稳定性（安全性）超过了磷酸铁锂，循环性能也很优秀，被视为具有良好商业化前景的一种锂离子电池正极候选材料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业中的77.电池制造384中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此应当编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：年产10000吨氟磷酸钒锂电池正极材料项目 建设性质：新建 建设单位：陕西天焱能源科技有限公司 建设地点：西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角） 3、地理位置与四邻关系 本项目位于西咸新区沣西新城创新港双碳智造园（西北一路与创智路交叉处东北角），项目东侧、南侧、西侧及北侧均为空地。项目地理位置图见附图1、四邻关系见附图4。 4、项目建设内容 本项目占地面积15000m2。采购珠磨机、喷雾干燥机、气氛烧结炉、气流粉碎机等生产设备43台/套，研发及检测设备30余台。项目建成后，年产能为10000吨氟磷酸钒锂固态电池正极材料。具体组成见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程名称; 工段名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积13118m2，分为流水线生产区（H＝12.9m，设置6条磷酸钒生产线和2条氟磷酸钒锂生产线，单条生产线布置双层4列65m）、材料加工区（H＝24.5m）及末端工艺区（H＝12.9m），主要设备有珠磨机、喷雾干燥机、气氛烧结炉、气流粉碎机等; 新建. 辅助工程; 多功能区; 2F，建筑面积3313m2，设置办公室、休息室、会议室、接待室等，（H＝4.8m）。; 新建. 储运工程; 存储区; 厂房高度8.1m，位于厂区东侧，占地面积约2600m2，用于储存各类原料和成品; 新建. 运输; 原料和成品均采用汽车运输; /. 公用工程; 给水; 生活用水来自园区供水管网; 依托. 排水; 雨污分流，雨水排入雨水管网；地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理; 依托. 供电; 由当地电网供给; 依托. 供气; 管道天然气用于生产过程热源; 依托. 供暖制冷; 厂区不供暖，办公区供暖及制冷均采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废水; 地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理; 依托. 废气; 投料粉尘; 投料站密闭，投料粉尘密闭收集后经设备自带滤筒除尘器处理，尾气经处理后在车间无组织排放; 新建. 喷雾干燥废气; 喷雾干燥废气包括天然气燃烧废气及喷雾干燥粉尘。天然气燃烧废气与喷雾干燥粉尘一起经布袋除尘器收集处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放; 新建. 烧结废气; 烧结废气经天然气焚烧炉焚烧处理，尾气通过 1根 15m 高排气筒（DA002）排放; 新建. 包装粉尘; 物料包装粉尘经设备自带集气罩收集，收集的废气经设备自带滤筒除尘器处理后在车间无组织排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取厂房隔声等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运; 新建. 一般工业固体废物; 除磁废屑、废过滤网、除尘器收集灰、废包装材料暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；废匣钵、废滤膜由厂家回收；不合格品全部回用于生产; 新建. 危险废物; 废润滑油、废含油棉纱及废含油手套等危险废物采用专用容器收集后暂存于危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处理; 新建. 2、产品方案 本项目主要生产锂电池用氟磷酸钒锂正极材料产品，不含任何对人体有害的重金属元素。本项目建成后具体产品方案如下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 名称; 单位; 产量. 1; 氟磷酸钒锂; t/a; 10000. 表2-3 氟磷酸钒锂电池正极材料性能指标 电压; 4.2V. 比容量; 140-150mAh/g. 能量密度; 170-200Wh/Kg. 循环寿命; 5000-8000周. 1C/0.1C克容量比; 98%左右. 分解温度; 450℃. 使用温度; -40℃-80℃. 安全性; 优秀. 产品尚无国家标准或行业标准，企业自定产品标准如下： 表2-4 氟磷酸钒锂电池正极材料产品标准 检验项目; 单位; 技术标准; 测试方法. 主要元素成分; Li; %; 4.2±0.5; ICP. V; %; 29.0±1.5; ICP. P; %; 18.0±1.0; ICP. F; %; 11.0±0.5; ICP. C; %; 3.0±1.0; 碳硫分析仪检测. 振实密度; g/cm3; ≥0.9; 振实密度仪. 比表面积; m²/g; 20-30; 物理吸附仪 BET. 粒度分布 （可调）; D10; μm; 1.0; 激光粒度仪. D50; μm; 3.2; 激光粒度仪. D90; μm; 6.0; 激光粒度仪. 水分; ppm; ＜1000; 卡尔费休库伦法. pH; /; 4～8; pH计. 微观形貌; /; 二次团聚粒子; SEM 观察. 压实密度; g/cm³; ≥1.8; 粉末压实密度测试仪. 克容量; 0.1C; mAh/g; ≥140; 充电：恒流恒压，3.0V-4.6V，截止电流0.1C。 放电：恒流放电，4.6V-3.0V。. 1C; mAh/g; ≥135. 首圈库伦效率; %; ≥90. 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 暂存量（t）; 储存形式; 形状; 备注. 1; 钒盐; 5350; 500; 袋装; 固态; 外购. 2; 磷酸盐; 4700; 500; 袋装; 固态; 外购. 3; 锂盐; 1000; 50; 袋装; 固态; 外购. 4; 氟化物; 800; 50; 袋装; 固态; 外购. 5; 碳源; 1000; 50; 袋装; 固态; 外购. 6; 氧化镁; 350; 10; 袋装; 固态; 外购. 7; 氧化铌; 500; 10; 袋装; 固态; 外购. 8; 天然气; 180万m3; /; 管道气; 气态; 供气管网. 9; 水; 45704.1m3/a; /; /; /; 供水管网. 10; 电; 50万kW·h; /; /; /; 当地电网. 部分原辅料理化性质如下： 磷酸盐：在酸性溶液下磷酸官能团的结构式。在碱性的溶液下，该官能团会释放两个氢原子，并离化磷酸盐带有-2的形式电荷。磷酸盐离子是一个多原子的离子，它包含一个磷原子，并由四个氧原子所包围，形成一个正四面体。磷酸盐离子带有-3的形式电荷，且是磷酸氢盐离子的共轭碱；磷酸氢盐离子则是磷酸二氢盐离子的共轭碱；而磷酸二氢盐离子又是磷酸的共轭碱。它是一个超价分子（磷原子在其价壳层有着10个电子）。磷酸盐亦是一个有机磷化合物，其化学式为OP（OR）3。除了一些碱金属外，大部份磷酸盐，在标准状态下，都是不可溶于水的。在稀释的水溶液中，磷酸盐以四种形式存在。在强碱环境下，磷酸盐离子会较多；而在弱碱的环境下，磷酸氢盐离子则较多。在弱酸的环境下，磷酸二氢盐离子较为普遍；而在强酸的环境下，则水溶的磷酸是主要存在的形式。 氧化镁：是一种无机化合物，化学式为MgO，是镁的氧化物，是一种离子化合物，常温下为白色固体。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500 - 2000°C则成死烧氧化镁（镁砂）或烧结氧化镁。 碳源：用于构成微生物细胞和代谢产物中碳素来源的营养物质称为碳源。微生物细胞中碳素含量约占干物质的50%。碳源是工业发酵培养基的主要成分之一，它既能构成菌体细胞和代谢产物，又能提供微生物生命活动中所需能量。生产中使用的碳源有碳水化合物（糖类）、脂肪、有机酸、醇和碳氢化合物等。由于各种微生物生理特性不同，所含的碳源分解酶并不完全一致，所利用的碳源品种会存在差异。 氟化物：指含氟的有机或无机化合物。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑，从难溶的氟化钙到反应性很强的四氟化硫都属于氟化物的范畴。 氧化铌：即铌存在的多种氧化物总称。一氧化铌亦称“二氧化二铌”，化学式NbO或Nb2O2，分子量 108.91。有金属光泽的黑色立方晶体，有良好的金属型导电性。二氧化铌化学式NbO2，分子量124.90。黑色粉末。相对密度5.9。溶于热碱溶液，不溶于水和硝酸等无机酸及乙醇。三氧化二铌化学式 Nb2O3，分子量233.81，蓝黑色固体，熔点1780℃，由金属镁还原五氧化二铌可得。五氧化二铌化学式Nb2O5，分子量265.81，白色晶体，熔点1460℃，相对密度4.47，相对介电常数35-50，带隙3.4eV。受热至400℃颜色变黄，溶于氢氟酸、热硫酸及碱，不溶于水是最稳定的氧化物。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 工段; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/套）. 1; 上料系统; 提升机; 起重荷载：2t，高度22米; 1. 2; 物料储料仓; 容积：V=3/6/10/12m³; 8. 3; 永磁除铁器; /; 8. 4; 物料计量仓; 容积：V=1.5/3/5/6m³; 8. 5; 自动投料系统; /; 4. 6; 预混罐; 20m3; 2. 7; 直排筛; /; 8. 8; 研磨系统; 配料罐; 20000L; 1. 9; 均质泵; /; 4. 10; 气动隔膜泵; /; 11. 11; 自清洗流体小车; /; 10. 12; 粗磨罐; 15000L; 4. 13; 粗砂磨机; WSP-500L; 4. 14; 细磨罐; 20000L; 5. 15; 细砂磨机; WSP-500L; 5. 16; 板式换热器; 换热面积：200m2; 7. 17; 电磁除铁器; /; 2. 18; 除铁罐; 20000L; 4. 19; 喷雾干燥系统; 待喷罐; 3000L; 4. 喷雾干燥机; 2000kg/h; 2. 20; 烧结系统; 气氛烧结炉; 双层4列60m; 8. 21; 自动装卸线; /; 4. 22; 后处理及包装系统; 气流粉碎系统; /; 1. 23; 真空包装机; /; 3. 24; 冷却水循环系统; 冰冷螺杆式冷水机组; 制冷量1700kW; 1. 25; 纯水机组; 10t/h; 1. 26; 纯水输送泵; /; 2. 27; 清洗增压泵; /; 2. 28; 纯水缓存罐; /; 2. 29; 辅助系统; 空压机; 110m3/min; 1. 30; 制氮机; 2个50m3液氮罐+2台控温汽化器; 1. 5、平面布置及合理性分析 本项目租赁已建成厂房进行生产。厂房按照生产需求划分为原料区、成品区、生产区。 原料区及成品区尽可能就近布置在生产区附近，便于物料流转和成品储存运输，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，并根据工艺要求，将生产协作密切的区域组织在一起，力求做到布局合理、功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简捷，运输通畅短捷，避免作业线交叉。 总体来看，本项目平面布置合理，总平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员50人，采用三班制、每班8h，全年工作时间300d，不提供食宿。 - 公辅工程 （1）燃气设施 天然气规划由市政燃气管网供给，园区建成后管道接通至园区启用。 （2）空压站 项目选用额定排气量为110m3/min的变频无油螺杆式空压机1台，额定排气压力均为0.8MPa。主要辅助设备选用压缩热再生吸附干燥机（压力露点-40℃）；过滤器组采用精过滤，配套 10m3储气罐。 （3）制氮站 本项目采用深冷分离法制备氮气，该法是先将空气压缩，通过一系列换热器和膨胀阀把空气深冷液化，利用空气中氮和氧的沸点不同（在大气压下氮的沸点为-182.98℃，氧的沸点为-195.8℃），在精馏塔内进行精馏分离提纯，以实现氮氧分离的目的。 （4）制冷站 制冷站采用螺杆压缩机制冷，冷媒选用 R-407C、R-410A 等环保型制冷剂，制冷站冷水机组主要提供空调除湿系统转轮除湿机组制冷。 - 水平衡 本项目用水主要包括冷却循环用水、纯水制备用水、地面清洗用水和员工生活用水。 （1）冷却循环用水 本项目间接冷循环冷却水系统循环水量为180m3/h，考虑到冷却水的蒸发损耗，损耗量约为0.1%，则每天补充水量约4.32m3/d，循环冷却水定期更换外排，排放量约为300m3/a，即1m3/d，故本项目循环冷却新鲜水用量为 5.32m3/d，即1596m3/a。循环系统定排水经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）纯水制备用水 根据建设单位提供资料，每生产1t 氟磷酸钒锂产品，研磨工序需消耗纯水3t，项目年产氟磷酸钒锂10000t，因此去离子水使用量为30000t/a。本项目纯水由 1 套 10t/h 纯水机制备，纯水机组采用超滤+反渗透工艺制纯水，制水率70%。本项目研磨工序用纯水30000t/a，则纯水制备所需新鲜水用量为42857.143t/a（142.857t/d），产生12857.143t/a（42.857t/d）的纯水制备浓水。浓水主要污染物为SS、盐类，部分作为地面清洗水，部分经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）地面清洗用水 本项目生产区建筑面积为10000m2，地面清洁使用纯水制备浓水，采用拖洗，保洁用水定额为1.5L/m2·次，按照每天1次，清洁面积按照50%计算，用水量为7.5m3/d（2250m3/a），排水系数取 80%，则排水量6m3/d（1800m3/a）。地面清洗废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 （4）生活用水 项目劳动定员50人，不在厂内就餐住宿。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17行政办公及科研院所，以通用值25m3/（人·a）计，则项目生活用水量1250m3/a（4.17m3/d）。生活污水产生量取用水量的 80%，则生活污水排放量为1000m3/a（3.33m3d），生活污水经园区化粪池处理后排入沣西新城大王污水处理厂深度处理。 综上所述，项目水平衡图见2-1。 图 2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁已建成厂房进行生产，施工期的主要内容为生产设备安装和调试，不涉及车间及办公楼装修。施工期主要环境影响为安装噪声、废包装材料以及施工人员的生活污水和生活垃圾等。 二、运营期工艺流程及污染源分析 本项目工艺流程及产污情况如下所述。 图 2-2 本项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程及产污环节简介： 本项目工艺流程大体分为两步，第一步制备前驱体磷酸钒，第二步制备成品氟磷酸钒锂。 制备磷酸钒： （1）过筛、除磁、投料 先对钒源、磷酸盐、添加剂等进行检验，合格原料进入生产线。原辅材料采用吨装成品储存于原料立体库，原料出库输送至产线投料站特定站台位置。吨袋解包后经直排筛过筛、除磁后物料下料至全密闭原料仓内，筛上物返回投料重新循环过筛除磁。本项目投料为负压进料，投料口产生粉尘通过投料站内部抽气口收集进入废气处理系统。料仓带有称重传感器，投料至高料位时，系统提示停止投料，当料位处于低料位时，系统提示加料。 该工序污染物包括投料过程粉尘、设备噪声、废包装袋、除磁废渣。 （2）配料、分散工序 通过计量传感器及控制阀门自动控制纯水经管道输送至分散罐内，同时分散罐内加入计量后的粉料进行预混分散作业。待预混分散完成后，通过泵输送至粗磨罐。罐内配备喷淋头，一批次配料结束后用于洗罐。 该工序主要产生设备噪声。 （3）二级研磨 分散结束后，物料进入研磨工段，物料研磨分为粗磨与细磨工段。分散后的浆料经管道转移至研磨工序的粗磨罐。浆料通过泵注入粗磨机后，用大锆球初步研磨至一定粒度，混合均匀。粗磨好的浆料继续通过密闭管道注入细磨罐，用装有小锆球的砂磨机进行细磨，进一步研磨至一定粒度，混合均匀；细磨好的浆料注入成品罐，最终得到粒度合格的浆料。浆料经管道转移至待喷罐。 生产过程需要使用冰水对分散罐机及砂磨机进行冷却，使物料保持低温状态，冰水返回循环冷却水池和冷水机冷却后循环使用，定期更换排放。由于分散～砂磨过程密闭且物料湿润，因此不产生粉尘。 该工序主要产生设备噪声。 （4）喷雾干燥 项目干燥工序选用的是喷雾干燥机，研磨后的液料经隔膜泵高压输送至喷雾干燥装置，喷出雾状液滴，通过热风进行干燥，浆料中的水分以蒸汽的形式直接散发，干燥后的物料经过布袋收集，与布袋除尘器直接管道连接，收集效率可达到 100%。干燥所需热源由燃烧天然气热风炉提供。热风炉产生的废气和少量未被脉冲收尘器收集的干燥粉尘一起经布袋除尘器处理后，尾气由排气筒排放。 产污环节：该工序产生的污染物主要包括干燥废气、噪声。 （5）烧结 真空上料，采用密封辊道窑炉烧结产品，首先按照烧结工艺要求设置好各温区烧结温度在 700-800℃（本项目辊道窑采用电加热），然后采用石墨匣钵装料放置于辊道上，随辊道滚动带动匣钵前进从而同时完成烧结。 窑炉内需以氮气为保护气，不得混入氧气，首先打开外闸门，将匣钵推入置换室内，然后关闭内外闸门，采用真空泵将置换室抽至真空状态，并开启充气电磁阀对置换室充入氮气以达到清除置换室内氧气的目的。 本项目烧结工序采用动态连续式气氛辊道烧结窑，实现从低温到高温反应的运行控制、气氛控制和动态压力平衡点的准确控制，排气连续通畅。烧结物料放置于石墨匣钵内，采用电能连续加热烧结，石墨匣在辊道窑中以 1.5~2.0m/h的速度通过窑体。其中烧结物料位于升温阶段约为 6h 左右，700℃~800℃恒温阶段约为11h，降温阶段约为 6h，烧结反应过程没有烟尘、SO2等大气污染物的产生，排放废气中主要成分为 CO2、CO 和水蒸气。 废气经天然气焚烧炉燃烧后使 CO 燃烧转化为CO2 再经排气筒排出。 烧结工序完成后的产品磷酸钒进行取样检验，产品包装在密闭的包装车间中进行，粉体产品经给料机送入自动真空包装机中进行真空包装，包装完成后的磷酸钒作为原料送入下一步生产线进行制备氟磷酸钒锂。 制备氟磷酸钒锂： 本项目氟磷酸钒锂制备过程（投料、配料、分散、二级研磨、喷雾干燥、烧结工序）均与制备磷酸钒的生产工艺相同，仅原料调整为磷酸钒、锂盐、氟化物、添加剂、碳源。因此（投料、配料、分散、二级研磨、喷雾干燥、烧结工序）工艺流程不再重复介绍，仅介绍气流粉碎、检测包装工序。 （6）气流粉碎 为了便于粉碎粒径的控制，本项目烧结之后的物料需要进行气流粉碎，烧结之后的物料通过气流输送至气流粉碎工序进行气碎。本项目气流粉碎采用流化床式气流粉碎机，压缩空气经粉碎室周围的四只拉法尔喷嘴加速形成超音速气流，在粉碎区内，物料在超音速气流中被加速的物料颗粒在喷出气流的交汇点相互对撞粉碎。粉碎后的物料被上升气流送至分级区，分级轮高速旋转，合格细粉随气流送入旋风分离器、滤筒除尘器收集，未达到细度的粗粉返回粉碎区继续粉碎。经除尘过滤后的气体返回风机涡轮内再次通过风机涡轮输送至粉碎机，气体内部循环，不外排。 该工序主要产生设备噪声。 - 包装 - 产品包装工序在密闭的包装车间中进行，粉体产品经给料机送入自动真空包装机中进行真空包装，该工序会产生包装粉尘和噪声。 - 检验入库 - 产品取样送检，检测产品电容量及充、放电次数，为物理实验，产生的不合格品由建设单位集中收集后外售，合格品入库。 三、项目污染工序及污染因子表 表2-7 运营期污染产生情况一览表 污染类别; 产生工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; 投料; 颗粒物; 设备自带高效滤筒除尘器. 包装; 颗粒物; 设备自带高效滤筒除尘器. 喷雾干燥; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 烧结; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨气; 焚烧炉点燃装置+15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活; 生活污水; 化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂. 生产; 地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等. 固废; 生活; 生活垃圾; 设垃圾桶，分类收集. 生产; 废包装材料、除尘器收集灰、不合格品、除磁废屑、废过滤网; 外售综合利用. - 废匣钵、废滤膜; 厂家回收. 不合格品; 全部回用于生产. 设备维护保养; 废润滑油; 交有资质单位处置. 废含油棉纱及废含油手套. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘，现场为空地，目前正在进行基建施工，不存在原有污染情况和其他环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规污染物环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据2023年《环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2024.1.19）空气质量状况统计表中西咸新区环境空气质量统计情况，西咸新区空气质量现状评价见下表。 表3-1 2023年西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 163; 160; 101.9; 不达标. 由上表可知，根据2023年环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，项目所在区域PM10、PM2.5、O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此项目所在地属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TSP、非甲烷总烃。 TSP、非甲烷总烃监测数据引用陕西恒信检测有限公司编制的《西安市户县大王胜利热镀厂金属表面热处理及热处理加工项目环境质量现状监测报告》[环（监）SXHX202209264ZH号]（见附件5）中项目地下风向的监测数据，监测点位于本项目东南侧3265m处（见附图7），监测时间为2022年9月28日~2022年9月30日，监测因子为TSP、非甲烷总烃，监测时限和监测点位置均满足指南对于环境空气质量现状评价的要求，可以引用其监测数据进行评价，具体如表3-2、3-3。 表3-2 TSP、非甲烷总烃引用监测点位基本信息一览表 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大王胜利热镀厂下风向; 108.661389; 34.209444; TSP、非甲烷总烃; 2022.9.28~2022.9.30; SE; 3265. 表3-3 TSP、非甲烷总烃环境质量监测结果一览表 监测点位; 监测点位坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价 标准(μg/m³); 监测浓度范围/（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 大王胜利热镀厂下风向; 108.661389; 34.209444; TSP; 24h; 300; 48~104; 34.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 680~750; 37.5; 0; 达标. 综上所述，非甲烷总烃的1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，TSP的24h均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目不进行声环境质量现状监测。 - 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目租赁已建成厂房进行生产，厂房交付时地面硬化，危废贮存库将采取重点防渗措施，因此不存在土壤、地下水环境污染途径。故本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别见下表及附图6。 表3-4 环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度°; 纬度°. 环境空气; 龙西村; 108.633005; 34.223388; 居民; 大气环境; 二类; SE; 180. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目租赁已建成厂房进行建设，不涉及新增用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 运营期综合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 表3-5 运营期废水污染物排放标准 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500; 350; 400; 45; 70; 8. 本项目执行; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 2、废气 运营期喷雾干燥废气和烧结废气有组织颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）文件中相关要求；烧结废气中有组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求，有组织氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-6 运营期大气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 200mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放浓度; 300mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》 （16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120 mg/m3. 排放速率; 10kg/h. 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2; NH3; 排放速率; 4.9kg/h（15m高排气筒）. 《大气污染物综合排放标准》 （16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织; 排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 备注：排气筒污染因子非甲烷总烃排放速率严格50%执行。. 3、噪声 运营厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类标准。 表3-7 运营期噪声排放标准限值 类别; 污染物; 排放限值; 执行标准及级别. 噪声; 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2GB12348-2008）中2类标准. 夜间; 50dB（A）. 4、固废 一般固体废物处置应执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为氮氧化物、化学需氧量、氨氮和VOCs。 结合本项目污染物排放特征，总量指标如下： VOCs：0.5t/a，NOx：1.685t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要是进行设备安装及调试，产生的污染物主要为安装噪声、废包装材料以及施工人员的生活污水和生活垃圾。 设备安装时间短暂，通过合理安排施工时间、降低人为噪声如机械设备装卸过程中避免碰撞后对周围声环境影响较小；废包装材料集中收集后外售；生活污水由化粪池收集处理后排入市政污水管网；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为投料粉尘、喷雾干燥废气、烧结废气和包装粉尘。 1、废气污染源产生及排放情况 本项目废气产排信息见表4-1。 表4-1 本项目废气产排信息一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生量(t/a); 排放口编号; 环保措施; 是否可行性技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 污染物排放标准; 排放量(t/a). 防治措施; 收集效率; 处理效率; 标准名称; 浓度 限值; 最高允许排放速率. 投料粉尘; 颗粒物; 无组织; 83.82; /; 高效滤筒除尘器; 95%; 99.9%; 是; ＜1.0; 0.59; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3; /; 4.271. 包装粉尘; 颗粒物; 无组织; 11.3; /; 高效滤筒除尘器; 95%; 99.9%; 是; ＜1.0; 0.08; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3; /; 0.575. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 有组织; 8.042; DA001; 布袋除尘器+15m高排气筒; 100%; 99.5%; 是; 0.56; 0.006; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 30mg/m3; /; 0.04. SO2; 0.288; /; 100%; /; /; 4; 0.04; 200mg/m3; /; 0.288. NOx; 1.348; 低氮燃烧技术; 100%; /; 是; 18.72; 0.187; 300mg/m3; /; 1.348. 烧结废气; 非甲烷总烃; 有组织; 10; DA002; 点燃装置; 100%; 95%; 是; 13.89; 0.07; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3; 10; 0.5. NH3; 10.05; 100%; 95%; 是; 13.97; 0.07; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; /; 4.9; 0.503. 颗粒物; 0.103; 100%; /; /; 2.86; 0.0143; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 30mg/m3; /; 0.103. SO2; 0.072; 100%; /; /; 2; 0.01; 200mg/m3; /; 0.072. NOx; 0.337; 100%; /; /; 9.36; 0.047; 300mg/m3; /; 0.337. 表4-2 废气排放口信息一览表 编号及名称; 风机风量; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 内径; 排气温度. 经度; 纬度. DA001; 10000m3/h; 一般排放口; 108.630183; 34.226422; 15m; 0.5m; 35℃. DA002; 5000m3/h; 一般排放口; 108.630183; 34.226222; 15m; 0.4m; 35℃. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、源强核算过程 （1）投料粉尘 本项目原料的配料在密闭配料系统中进行，仅在拆包投料过程中会产生少量的粉尘，拆包投料设备内自带有吸尘口及滤筒收尘器，投料废气设备内密闭收集（捕集效率为 95%）后经自带滤筒除尘器处理，尾气在车间无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电器行业系数手册”，前工序粉尘产污系数按6.118克/千克-原料核算。本项目原料用量合计为13700t/a，则投料粉尘产生量为83.82t/a。 投料工序时间为7200h/a，经核算投料工序捕集的粉尘产生量约为 79.629t/a，速率为11.06kg/h，经高效滤筒除尘器（处理效率为99.9%）处理后，主要污染物颗粒物排放量为0.08t/a。集气罩未捕集的粉尘产生量为 4.191t/a，则投料粉尘无组织排放量为4.271t/a，排放速率为 0.59kg/h。 （2）喷雾干燥废气 - 喷雾干燥废气包括天然气燃烧废气及喷雾干燥粉尘。 ①喷雾干燥粉尘 本项目设 2 台干燥器，喷雾干燥过程通过高速气流雾化粉料进行干燥，干燥后的物料在密封设备内通过重力沉降在干燥室内，未沉降的物料进入旋风分离器进行收集，未收集的粉尘再经 2 套耐高温袋式除尘器收集处理，尾 气汇集到 1根总管中通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）外排。 喷雾干燥粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”中的产污系数，干燥过程中粉尘产污系数为 0.763 千克/吨产品，本项目正极材料产品生产量为 10000t/a。则干燥过程中粉尘产生量约为7.63t/a。 ②天然气燃烧废气 同时在喷雾干燥系统中，需用天然气燃烧产生的热源送入干燥器内对物料进行干燥。根据建设单位提供资料，项目两台喷雾干燥加热系统的天然气使用量为200m3/h，则每套喷雾干燥系统年使用天然气量为144万m3/a。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中天然气锅炉燃烧产污系数，颗粒物2.86kg/万m3天然气，二氧化硫0.02Skg/万m3天然气（根据《天然气标准》（GB17820-2018），S取值 100mg/m3），氮氧化物9.36kg/万m3（低氮燃烧）。本项目采用低氮燃烧技术，故本项目喷雾干燥系统天然气燃烧废气中各污染物的产生量分别为颗粒物：0.412t/a、0.057kg/h、5.72mg/m3；SO2：0.288t/a、0.04kg/h、4mg/m3；NOx：1.348t/a、0.187kg/h、18.72mg/m3。 综上，喷雾干燥废气颗粒物产生总量8.042t/a，SO2产生总量0.288t/a，NOx产生总量1.348t/a。天然气燃烧废气与喷雾干燥粉尘一起经布袋除尘器（密闭捕集效率以100%计，颗粒物处理效率为99.5%）处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）外排，风机风量为 100000m3/h，年工作时间 7200h。则颗粒物排放量为 0.04t/a，排放速率为 0.006kg/h，排放浓度为 0.56mg/m3；SO2排放量为 0.288t/a，排放速率为 0.04kg/h，排放浓度为 4mg/m3；NOx排放量为 1.348t/a，排放速率为 0.187kg/h，排放浓度为 18.72mg/m3。 （3）烧结废气 - 本项目设有烧结炉8套，烧结炉中粉料在烧结时会产生烧结废气，其主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和氨气。其中非甲烷总烃主要来自碳源的高温分解，组分占碳源原料比例约 1%，本项目共使用碳源原料 1000t，故本项目非甲烷总烃产生量为 10t；氨气主要来自钒盐和磷酸盐的高温分解，组分占原料比例约0.1%，本项目共使用钒盐和磷酸盐原料10050t，故本项目氨气产生量为10.05t，烧结废气经点燃装置后由 1 根15m高排气筒（DA002）排放。密闭捕集效率以 100%计，处理效率以 95%计。 - 同时反应过程中会产生大量的水蒸气以及葡萄糖分解不完全产生的 CO，该部分废气进入焚烧炉中焚烧，经高温燃烧炉处理后生成 CO2+H2O（蒸气）。 - 在对炉窑尾气处理的过程中需要使用天然气对 CO 进行焚烧处理。根据建设单位提供资料，项目烧结炉共用 1 台焚烧炉，焚烧炉天然气使用量为 50m3/h，焚烧炉系统年生产时间为 7200小时，则 焚烧炉系统天然气年使用量为36 万m3。车间内经过焚烧炉焚烧后的烧结焚烧废气汇总后通过 1 根 15m高排气筒（DA001）排放，风量为 5000m3/h。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中天然气锅炉燃烧产污系数，颗粒物2.86kg/万m3天然气，二氧化硫0.02Skg/万m3天然气（根据《天然气标准》（GB17820-2018），S取值 100mg/m3），氮氧化物9.36kg/万m3（低氮燃烧）。本项目采用低氮燃烧技术，故本项目喷雾干燥系统天然气燃烧废气中各污染物的产生量分别为颗粒物：0.103t/a、0.0143kg/h、2.86mg/m3；SO2：0.072t/a、0.01kg/h、2mg/m3；NOx：0.337t/a、0.047kg/h、9.36mg/m3。 - （4）包装粉尘 烧结后的物料成块状，须经粉碎、混合处理。粉碎和混合系统为全密闭，此过程基本上无粉尘逸出。粉尘系统出料口与混合分级系统直接连接，也无粉尘逸出。粉粹、混合工序为密闭装置，其出料口利用布袋除尘器进行气固分离以回收尾气中的物料。分级后的产品在密闭的包装房中进行，采用真空袋收集，在包装过程中会产生粉尘。 包装设备装料口上方自带集气罩，废气经集气罩收集（捕集效率为 95%）后经设备自带滤筒除尘器处理，处理后的尾气在车间无组织排放，包装工段年运行时间 7200h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”中的产污系数，后工序粉尘产污系数为1.13 千克/吨产品，则包装粉尘产生量为11.3t/a。 包装工序时间为7200h/a，经核算包装工序捕集的粉尘产生量为 10.735t/a，速率为1.49kg/h，经高效滤筒除尘器（处理效率为99.9%）处理后，主要污染物颗粒物排放量为0.01t/a。集气罩未捕集的粉尘产生量为 0.565t/a，则包装粉尘无组织排放量为0.575t/a，排放速率为 0.08kg/h。 3、治理措施及可行性 （1）处理技术可行性 本项目废气污染物为颗粒物、挥发性有机物、SO2及 NOx。投料、喷雾干燥及包装工序产生的颗粒物，其废气处理措施为布袋除尘器装置，烧结工序产生的挥发性有机物，其废气处理措施为点燃装置，天然气燃烧机采用烟气再循环系统（低氮燃烧技术）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）及参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）可知，点燃装置、布袋除尘器、低氮燃烧技术均属于可行技术。 （2）环保设备设计可行性 布袋除尘器：布袋除尘器是工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。工作原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，用纤维编制物制作的袋式过滤布，在含尘气体单向通过滤布，尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截；细微的尘粒（粒径为 1μm 或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞而被分离出来；足够多的尘粒堆积在滤布纤维表面，形成滤饼（或称滤床），这种滤饼又通过筛滤等机理，得以捕集更细的尘粒。尘粒留在上游或滤布的含尘气体侧，而干净气体通过滤布到下游或干净气体侧；当尘粒沉积到一定程度后，借助于气力或机械方法，将尘粒从滤布上除去，收集并运走。 采用布袋除尘设备进行粉尘的处理，设备总投资、年运行费及治理费用均较低，企业在经济上是可以接受的。因此采用布袋除尘器对粉尘进行处理在经济上也是非常合理的。 点燃装置：将辊道窑炉烧结后的非甲烷总烃和氨气集中收集，通入到焚烧炉中，经由助燃装置加热和点燃，并通入天然气和空气，使非甲烷总烃和氨气达到可燃温度。在这种反应过程中，大量的氧气被还原为氮气，生成大量的能量用于促进有机物的分解和聚合反应。燃烧装置是一种高效能的设备。它可以有效地降低污染物排放水平，减少能耗损失，并产生一定的经济效益。 - 大气环境影响分析 - 经净化处理后，本项目喷雾干燥工序DA001颗粒物有组织排放浓度为0.56mg/m3，SO2有组织排放浓度为4mg/m3，NOx有组织排放浓度18.72mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气（2019）56 号）限值要求；烧结工序DA002非甲烷总烃有组织排放浓度为13.89mg/m3，氨气有组织排放速率为0.07kg/h，颗粒物有组织排放浓度为1.14mg/m3，SO2有组织排放浓度为2.4mg/m3，NOx有组织排放浓度3.74mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气（2019）56 号）限值要求。 - 建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 5、排气筒设置合理性 项目生产车间北高南低，北侧材料区24.5m高，为200m范围内的最高建筑高度。南侧生产区高度12.9m，生产设备全部布置于生产区，废气处理装置及排气筒也位于生产区。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 本项目废气排气筒高度设置为15m，未高出周围最高的建筑高度，因此排放速率标准值严格50%执行。因此本项目排气筒高度设置为15m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 6、非正常排放情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气未经处理直接排放，本项目废气非正常排放量核算表见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. DA001; 废气治理设施出现故障，处理效率为0，废气未经治理直接排放; 颗粒物; 111.69; 1.117; 0.1; 0.5; 立即停止生产，关闭排放阀，进行检修维护. SO2; 4; 0.04. NOx; 18.72; 0.187. DA002; 颗粒物; 2.86; 0.0143. SO2; 2; 0.01. NOx; 9.36; 0.047. 非甲烷总烃; 277.78; 1.39. NH3; 279.17; 1.4. 本项目可能出现的非正常情况会导致废气超标排放，污染大气环境从而对周围敏感目标产生不利环境影响。运营期将定期检查维护废气治理设施，一旦发现出现故障，及时进行检修，避免非正常情况发生。 7、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020）要求制定本项目废气监测计划。 表4-4 项目废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 1; DA001排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气（2019）56 号）. 2; DA002排气筒; NH3、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气（2019）56 号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 3; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 8、污染物排放量核算 根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）及《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污登记管理类，不属于排污许可重点管理类或简化管理类，且非项目性质、规模、生产工艺、原料、环境保护措施变化导致污染物环评文件排放量与实际排放量不一致需重新申领排污许可证的排污单位。 本次环评中各污染物排放量核算均采用系数法及物料衡算法，符合排污许可规范等相关要求。 二、废水 1、废水产生情况 本项目废水主要为循环系统定排水、生活污水、纯水制备浓水、地面清洗废水。 根据前文核算，生活污水产生量为3.33m3/d（1000m3/a），生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》表6-3城镇生活源水污染物产污校核系数表中较发达城市市区产污系数平均值，该类污水的主要污染物为COD475mg/L、BOD5226mg/L、NH3-N43.4mg/L、总氮59.0mg/L、总磷5.30mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。 地面清洗废水产生量为6m3/d（1800m3/a），纯水制备浓水产生量35.357m3/d（10607.1m3/a），循环系统定排水产生量1m3/d（300m3/a）。地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水中COD和溶解性总固体（全盐量）的产生浓度分别为75mg/L、600mg/L。 则本项目废水产排情况见表4-5。 表4-5 项目废水产排情况 废水 来源; 水量 m3/a; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率（%）; 污染物产生情况; 排放方式与去向. 污染 因子; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 1000; COD; 475; 0.475; 园区化粪池; 15; 403.75; 0.404; 经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理. BOD5; 226; 0.226; 9; 205.66; 0.206. SS; 150; 0.15; 30; 105; 0.105. NH3-N; 43.4; 0.0434; 3; 42.098; 0.0421. TN; 59; 0.059; /; 59; 0.059. TP; 5.3; 0.0053; /; 5.3; 0.0053. 地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水; 12707.1; COD; 75; 0.953; 15; 63.75; 0.81. SS; 600; 7.624; 30; 420; 5.337. 综合废水; 13707.1; COD; /; /; /; 88.567; 1.214. BOD5; /; /; /; 205.66; 0.206. SS; /; /; /; 397.02; 5.442. NH3-N; /; /; /; 42.098; 0.0421. TN; /; /; /; 59; 0.059. TP; /; /; /; 5.3; 0.0053. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 沣西新城大王污水处理厂; 间断; TW001; 生活污水处理系统; 园区化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳水体污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 108.632410; 34.228706; 1.37071; 排入市政管网; 间断; /; 沣西新城大王污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 88.567; 4.047; 1.214. 2; BOD5; 205.66; 0.687; 0.206. 3; SS; 397.02; 18.14; 5.442. 4; NH3-N; 42.098; 0.14; 0.0421. 5; TN; 59; 0.197; 0.059. 6; TP; 5.3; 0.018; 0.0053. 全厂排放口合计; COD; 1.214. BOD5; 0.206. SS; 5.442. NH3-N; 0.0421. TN; 0.059. TP; 0.0053. - 2、环境影响分析 本项目主要产生地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂深度处理。由上表可知，外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，据此可知，本项目废水中各污染物均达标排放，因此项目废水对地表水环境影响较小。 - 3、废水污染治理设施可行性分析 ①依托化粪池 本项目地面清洗废水、生活污水、纯水制备浓水、循环系统定排水的水质均较简单，可进入园区化粪池处理。根据建设方提供资料，园区建成后配套化粪池容积为50m3，足以容纳本项目产生的废水，废水经处理后能达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，依托园区化粪池处理可行。 ②依托沣西新城大王污水处理厂 沣西新城大王污水处理厂位于大王街道东兴庄村北、新河西岸，总占地37.85亩，一期占地21.5亩，2018年年底启动建设，2020年1月投入运行。总规划规模为10000m3/d，一期建设规模为5000m3/d。项目服务大王和马王两个街道，包括大王东村、大王西村、富村、梧村、沣京社区、张海坡、双桥村、新泥河村、新庄村及毛纺厂、铜网厂生活区等区域。污水处理厂采用国内先进的立体生态处理工艺，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准，产生尾水按照100%再生利用设计，全部排至项目北侧大王活水公园进行补水，用于公园绿地喷灌、道路洒水等。 本项目位于沣西新城大王污水处理厂收水范围，园区建成后市政污水管网接通至该污水处理厂。项目废水排放量小，负荷满足要求，水质简单，进水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的稳定运行，项目综合废水经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂进行处理是可行的。 - 4、废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中，“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。”本项目废水利用园区化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入沣西新城大王污水处理厂进行处理。 故本项目仅说明排放去向，不制定废水污染源环境监测计划。 三、噪声 1、噪声源强及治理措施 本项目运营期噪声主要来自喷雾干燥机、气氛烧结炉、气流粉碎系统等设备产生的机械噪声，项目主要噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 生产车间; 提升机; 1; 70; 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声; 15; 23; 1; 15; 57; 24h; 20; 37; 1m. 自动投料系统; 4; 75; 16; 25; 1; 16; 62; 20; 42. 直排筛; 8; 75; 18; 30; 1; 18; 62; 20; 42. 均质泵; 4; 75; 25; 40; 1; 25; 61; 20; 41. 气动隔膜泵; 11; 75; 27; 42; 1; 27; 61; 20; 41. 粗砂磨机; 2; 80; 42; 56; 1; 42; 64; 20; 44. 细砂磨机; 5; 80; 42; 58; 1; 42; 64; 20; 44. 喷雾干燥机; 2; 85; 55; 42; 1; 41; 67; 20; 47. 气氛烧结炉; 8; 85; 70; 50; 1; 20; 67; 20; 47. 气流粉碎系统; 1; 85; 70; 77; 1; 20; 66; 20; 46. 真空包装机; 3; 75; 90; 87; 1; 6; 60; 20; 40. 风机; 2; 90; 92; 70; 1; 7; 78; 20; 58. 表4-10 主要噪声源源强及治理措施表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 冰冷螺杆式冷水机组; 制冷量1700kW; 1; 75; 1; /; 90; 台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等; 24h. 2; 空压机; 110m3/min; 1; 80; 1; /; 90. 3; 制氮机; /; 1; 85; 1; /; 85. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、厂界达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； B、在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计 ②预测模式 本项目无室外声源，预测模式如下所述： a.计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级 LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处，Q=8； Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数，本次评价取0.15； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级 LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； c.计算靠近室外维护结构处的声压级 α 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取20dB(A)； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs 式中：LPr—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 e.室外衰减 L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 f.合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： LPr=10lg(i=1n10LPi10) 式中：LPr—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 3、预测结果及评价 本项目昼夜运行，预测结果如下： 表4-11 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 背景值; /; /; /; /. 贡献值（昼间）; 54; 52; 58; 51. 贡献值（夜间）; 43; 42; 48; 42. 预测值; /; /; /; /. 标准值（昼间）; 60. 标准值（夜间）; 50. 由预测结果可知，项目厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此本项目运营期噪声对周边环境影响较小。环评建议需采取以下措施进一步减缓噪声影响： ①加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况； ②高噪声设备如风机等安装减震垫； ③风机管道之间采取软连接减振等措施，以减少风机振动对周围环境的影响； ④室外设备冷却循环系统等安装减震垫； ⑤厂区门窗破碎应及时修补、减少噪声透射，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。 在采取以上措施后，项目设备运行对外界影响较小。 4、监测计划表 项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-12 运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; Leq(A); 厂界四周各设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 1、固废产排情况 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为7.5t/a，厂区内设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运。 （2）一般工业固体废物 - 本项目产生的一般工业固体废物包括废包装材料、高温烧结工序产生的废匣钵、除尘器收集灰、不合格品、除磁废屑、废滤膜、废过滤网。 ①除尘器收集灰 根据前文核算，本项目除尘器产生的粉尘收集量约为90.274t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 ②废包装材料 根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量为0.3t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 ③废匣钵 项目辊道窑废旧匣钵主要成分为石墨，年产量 1t/a。生产厂家每半年回收一次。 ④不合格品 项目生产过程中会产生部分不合格品，不合格产生量约为成品的 0.1%，则本项目不合格产生量为 10t/a。不合格品全部回用于生产线。 ⑤除磁废屑 在生产过程中，需要对烧结好的产品进行多频次除磁，因此会产生除磁废屑，产生量为 0.05t/a，集中收集后外售。 ⑥废滤膜 项目制纯水过程中，纯水机滤膜需定期更换，项目废滤膜年产生量约为 1t/a，由厂家回收再利用。 ⑦废过滤网 项目氮气制备系统空气过滤器需定期更换过滤网，根据建设单位提供资料，项目废过滤网产生量约 0.5t/a，集中收集后外售。 （3）危险废物 项目设备检修过程产生少量废润滑油、废含油棉纱及废含油手套。其中废润滑油产生量约为0.05t/a，废含油棉纱及废含油手套产生量约为0.01t/a，均属于危险废物（废润滑油类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08；废含油棉纱及废含油手套类别为HW49其他废物，代码为900-041-49），按照危险废物的储存、处置要求，由专用容器收集后分类存储在危废贮存库，定期交由有资质单位回收处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-13 本项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; 7.5; 设垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运. 废匣钵; 一般固废; /; /; 固态; 1; 厂家回收. 废包装材料; /; /; 固态; 0.3; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 除尘器收集灰; /; 331-999-66; 固态; 90.274; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 不合格品; /; 900-999-99; 固态; 10; 全部回用于生产. 除磁废屑; /; 900-999-99; 固态; 0.05; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 废滤膜; /; /; 固态; 1; 厂家回收. 废过滤网; /; /; 固态; 0.5; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 液态; 0.05; 专用容器收集后分类存储在危废贮存库，定期交由有资质单位回收处理. 废含油棉纱及废含油手套; HW49; 900-041-49; 固态; 0.01. 2、环境管理要求 本项目在厂区西侧设置一般固废暂存区及危废贮存库各1座，作为运营期项目产生的一般固体废物和危险废物暂存点。 危废贮存库应满足以下几点要求： （1）危险废物应由专用容器收集，贮存容器应符合下列要求： ①应使用符合国家标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ④贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 （2）设置专用的危险废物贮存场所，贮存场所应符合下列要求： ①贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，并符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求； ②应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施； ④应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施； ⑤墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑥贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 （3）危险废物的管理应符合下列要求： 危险危废存储是严禁与其他固废混合存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，完善危险废物转移联单记录及台账管理。 （4）危险废物的标识应符合下列要求： 暂存危险废物的容器上必须粘贴《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关标签。 （5）危险废物的运输应符合下列要求： ①危险废物全过程的管理制度：转移联单管理制度；职业健康、安全、环保管理体系（HSE），处置厂（场）的管理人员应参加环保管理部门的岗位培训，合格后上岗；档案管理制度。 ②危险废物运输车辆须经过主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ③载有危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质及运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 ⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括废物泄漏情况下的有效应急措施。 ⑥各类固体废物避免在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染，同时应注意收集后尽量压实以减少固体废物体积、提高固体废物装载的效率。 一般固体废物及危险废物按照收集、贮存、处置分环节管理原则，提出管理要求如下。 表4-14 项目固体废物管理一览表 管理环节; 管理要求. 一般固废; 危险废物. 收集; 专人负责转运至临时贮存场，记录产生量和去向（综合利用、贮存、处置或转移）及相应量; 专人负责收集，盛装在专用塑料容器内，记录台账，载明危废种类、产生量和去向（贮存、处置或转移）及相应量. 贮存; 贮存场落实“三防”措施，分类管理各类固废; 设置危废贮存库，将各危险废物单独分区贮存，张贴危险废物标识，贮存期一般不超过1年. 处置; 固废尽可能综合利用，及时处理，做好回用记录，载明回用量; 建立转移联单制度，做好出厂处置记录台账，并保留5年以上台账，委托有资质的相关单位进行处理. 五、地下水、土壤 1、污染环节分析 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废贮存库、生产车间发生泄漏。 2、污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求渗透系数 K≤10-10cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-15 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废贮存库; 采用人工合成材料+混 凝土+环氧树脂地坪; K≤10-10cm/s；或参照 GB18598 执行; 重点防渗区. 2; 生产区、其他仓库区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照 GB16889 执行; 一般防渗区. 3; 除重点防渗区、一般防渗区外区域; 采用混凝土硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. 3、地下水、土壤环境影响分析 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、环境风险 本项目涉及的风险物质为管道天然气，天然气主要成分为甲烷。项目天然气由市政天然气管网供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量。天然气存在量为管道至生产车间中的量。 在以上风险物质储存和使用的过程中，如果管理操作不当或发生意外事故，存在着着火、泄露等事故风险。一旦发生这类事故，会对周围环境和人员的安全产生重大隐患。 - 1、评价等级 - （1）风险源调查 表4-16 危险物质数量及临界量比值表 物质; 最大存在总量（t）; 临界量(t); q/Q. 天然气（甲烷）; 0.004; 10; 0.0004. 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 废润滑油; 0.05; 50; 0.001. 项目Q值∑; 0.00144. 根据建设单位提供资料，天然气管道在本项目场地内管道长度为300m， 管径均为160mm，天然气压力均为0.8MPa。经计算，项目天然气最大存在量 为6Nm3，标况下天然气密度为0.7174kg/Nm3，则本项目天然气最大存在量为0.004t。 - （2）环境风险潜势初判 - 本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.000776，Q<1，则本项目环境风险潜势为I。 - （3）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 - 2、环境风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的主要危险物质为管道天然气、润滑油、废润滑油。 - 3、环境风险分析 - 可能存在的风险为管道天然气、油类物质遇到明火，如施工人员吸烟、厂区中有明火等，导致火灾的发生，危害人身安全。库房、危废库的油类物质存在泄露风险，一旦泄露会污染所在地的土壤和水环境，本项目需重点完善危废暂存库的防渗处理。 - 本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。 - 4、风险防范措施及应急措施 - 为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施： - ①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。 - ②天然气管道应加强管理日常管理，对管道定期进行泄漏密封点检查与维修。 - ③危废库的废油类物质的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，储存场所进行重点防渗处理。 - ④加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 - ⑤设置项目事故应急预案 - 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 - 综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷雾干燥废气排放口DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） |
|  | 烧结废气排放口DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃、NH3、SO2、NOx | 焚烧炉点燃装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 投料 | 颗粒物 | 滤筒除尘器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 包装 | 颗粒物 | 滤筒除尘器处理后无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水 | COD BOD5 SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池处理后通过市政污水管网排入大王污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：除磁废屑、废过滤网、除尘器收集灰、废包装材料暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；废匣钵、废滤膜由厂家回收；不合格品全部回用于生产。 危险废物：废润滑油、废含油棉纱及废含油手套暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。 生活垃圾：分类收集后，委托环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库采取重点防渗措施，同时加强环境管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①润滑油储存区保持通风、干燥、阴凉，并避免火源，配备灭火器材等应急设备。 ②废润滑油采用专用容器收集、暂存于危废贮存库，做好防渗措施，避免下渗污染地下水及土壤。 ③发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 （1）运行管理要求 污染防治措施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产设备运行波动的情况下仍能正常运转，实现达标排放。加强废气处理设备的巡检，消除隐患，保证正常运行。 （2）排污口规范化管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 本项目设2个废气排放口，排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设一般固废临时暂存区一个，危废贮存库一个。一般工业固体废物暂存需满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的要求；危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 （3）竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 （4）制定自行监测方案，并按时开展自行监测，并及时对监测结果进行信息公开。 （5）按时填报执行报告。 2、环保投资概算 项目主要环保投资见表5-1，总投资为28000万元，环保投资共计118万元，占项目总投资的0.42%。 表5-1 环保投资概算（万元） 污染源; 环保措施名称; 数量; 环保 投资. 废气; 喷雾干燥废气; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 1套; 40.0. 烧结废气; 焚烧炉点燃装置+15m高排气筒（DA002）; 1套; 50.0. 投料; 滤筒除尘器; 配套; 10.0. 包装; 滤筒除尘器; 配套; 10.0. 废水; 生活污水、地面清洗废水、纯水制备浓水、循环系统定排水; 依托化粪池; 1座; /. 噪声; 生产设备; 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声等; 配套; 5.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 若干; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存区; 1处; 0.4. 危险废物; 危废贮存库（5m2）; 1座; 2.5. 合计; 118.0. |

- 六、结论

根据以上分析，本项目符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案，选址合理；项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状；环境风险防范及应急措施可行。从环境保护角度，项目建设环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.989t/a | / | 4.989t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.503t/a | / | 0.503t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 1.685t/a | / | 1.685t/a | / |
| 废水 | 综合废水 | / | / | / | 13707.1m3/a | / | 13707.1m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 1.214m3/a | / | 1.214m3/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.206m3/a | / | 0.206m3/a | / |
|  | SS | / | / | / | 5.442m3/a | / | 5.442m3/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0421m3/a | / | 0.0421m3/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.059m3/a | / | 0.059m3/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0053m3/a | / | 0.0053m3/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废匣钵 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 除尘器收集灰 | / | / | / | 90.274t/a | / | 90.274t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 除磁废屑 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废滤膜 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废过滤网 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油棉纱及废含油手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①