- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       一诺科学研发中心

建设单位（盖章）：陕西一诺弘磊生物医药有限公司

编制日期：              2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 一诺科学研发中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-611205-04-03-904532 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王鑫 | 联系方式 | 13060470506 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北，信息九路以西，新咸户路以东，陕西物流每一天工业园3号楼 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度40分32.618秒，N：34度17分29.613秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西咸新区沣西新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 1.32 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 943 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划》（2016-2035）； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：西咸新区沣西新城分区规划2016年-2035年总体规划审查意见。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及编号：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》审查意见的函，陕西咸环函［2018］61号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性见表1-1。 - -1 建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性一览表 序号; 相关政 策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 1; 《西咸新区沣西新城分区规划》（2016-2035）; 沣西新城总体定位是未来西安国际化大都市综合服务副中心和战略性新兴产业基地。在产业定位上，以行政商务和战略性新兴产业为主，重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、都市农业、高尚居住等产业。; 本项目主要建设食品检测及医疗研发实验室，属于重点发展的相关产业。; 符合. 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水等）。; 项目不属于高污染、高耗能、高耗水类。; 符合. 评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。危险废物贮存必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。; 本目不属于高污染、高耗能、高耗水类企业，项目废水处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准后通过污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处置。; 符合. 2; 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书》; 对产业的引入采取“底线控 制、优势相关、鼓励创新” 的原则。底线控制，即淘汰 三高（高污染、高耗能、高 耗水，如铸造、化工等）凡 是非三高的企业都可引入。; 本项目为实验室，不属于三高（高污染、高耗能、高 耗水，如铸造、化工等）项目; 符合. 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排。; 项目废水主要为生活污水和实验室检测过程产生的废水，不属于高耗水、高排水企业; 符合. 固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置。; 项目运行过程产生的一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；; 符合. 危废的产生和管理按照原陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等文件要求，收集后送往危废处理处置中心。; 本项目危险废物暂存在危废贮存库，按照《危险废物转移联单管理办法》等文件要求交由有资质单位处置。; 符合. 按声功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能区的环境噪声管理。; 本项目所在区属于声环境2类功能区，运行后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 符合. 符合; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善。; 本项目实验过程产生的有机废气经活性炭+SDGII 两级过滤后排放；生活污水经园区化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂；其他实验废水经本项目自建污水处理设施后排入园区污水处理站后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂，采取了有效措施减少了污染物排放; 符合. 3; 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函【2018】61号）; 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标。; 本项目运行以电作为能源，不消耗煤。; 符合. 结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全。; 本项目不涉及饮用水水源地; 符合. 积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; 项目产生的危险废物暂存在危废贮存库，定期交由有资质单位处置，生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目依据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），以及本项目在陕西省“三线一单”数据应用管理平台对比分析报告，本项目位于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元。 一图：本项目在西安市“三线一单”管控单元中位置见图1-1。 项目所在地 图1-1 本项目在“三线一单”生态环境分区管控单元图 一表：本项目对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目在陕西省“三线一单”数据应用系统平台（V1.0）对照分析报告见附件，本项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析见表1-2。 - 表1-2 项目范围与涉及的生态管控单元准入清单符合性分析表及说明 环境管控单元名称; 区县市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 项目情况; 相符性. 陕 西 省 重 点 管 控 单 元 6 （ 西 咸 新 区）; 西咸新区沣西新城; 大 气 环 境 受 体 敏 感 重 点 管 控 区、水 环 境 城 镇 生 活 污 染 重 点 管 控 区、高 污 染 燃 料 禁 燃 区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 943平方米; 本项目主要建设食品检测及医疗研发实验室，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中行业项目，不属于重污染企业; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业 全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇 新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期 雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目不设食堂，主要能源为电，不使用老旧车辆运输。不属于其中执行特别排放限值的行业。项目周边市政污水管网已建设到位，本项目生活污水经园区化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂；其他实验废水经本项目自建污水处理设施后排入园区污水处理站后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂，排水水质满足污水处理厂那关标准要求，采取了有效措施减少了污染物排放。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目仅使用电能。本项目不销售、使用高污染燃料。; 符合. 一说明：本项目位于西安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 2、产业政策符合性 本项目为检验实验室项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中规定的鼓励类第三十一条“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”。同时本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）和《市场准入负面清单》（2022年版），符合国家产业政策要求。 3、与相关政策相符性分析 本项目与相关的政策相符性分析见表1-3。 - 表1-3 建设项目相关政策符合性表 序号; 相关政策; 要求; 说明; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理; 新建危废贮存库，建立管理台账。; 符合. 强化土壤污染源头控制; 本项目位于独栋楼内，加强化学试剂机危废的管理，避免泄露等事故发生。; 符合. 加强地下水污染源头预防; 符合. 2; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规 划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰。2025 年底前淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。; 本项目企业运输不使用国三及以下排放标准柴油货车。; 符合. 持续推进重点企业门禁系统建设。督促指导企业落实 重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。2025 年底前全部完成相关企业门禁系统安装。; 本企业日运输车辆小于10辆次，企业所在园区拟安装门禁系统。; 符合. 3; 西咸新区大气污染治理专项行动 2024年 工作方案; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs 治理工艺，全面提升VOCs 治理水平。; 本项目实验过程产生的有机废气经活性炭+SDGII 两级过滤后排放，不属于简易低效治理设施。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目VOCs物料等挥发性有机试剂，储存于密闭的容器，储存于化学品库中。; 符合. 4; 《实验室生物安全通用要求》 (GB19489-2008) BSL-1实验室; 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求; 实验室选址、设计和建造符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。; 符合. 不得循环使用动物实验室排出的空气; 本项目不循环使用动物实验室排出的空气。; 符合. BSL-1实验室：可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。若操作有毒、刺激性、放射性挥发物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压排风柜; 本项目实验区域设置净化机组，安装有通风换气装置；办公区和试验区通风系统独立。操作有毒、刺激性物区域配备负压排风柜。; 符合. 5; 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）一级生物安全实验室; 一级生物安全实验室对选址和建筑间距无要求；可共用建筑物，实验室有可控制进出的门; 本项目设置带自动关闭的门。; 符合. 防护类型：保护人员，一级、二级、三级生物安全防护水平；选用生物安全柜的类型：I级、II级、III级。; 本项目拟配备I级生物安全柜。. 6; 《实验动物 环境及设施》（GB 14925- 2023）; 实验动物设施选址应避开自然疫源地，远离易燃、易爆和易挥发性物品的生产和储存区、有振动或噪声干扰的设施及可能产生交叉感染的场所。; 项目选址区域无自然疫源地，远离易燃、易爆和易挥发性物品的生产和储存区、有振动或噪声干扰的设施及可能产生交叉感染的场所。; 符合. 污水：实验动物生产设施应有相对独立的污水初级处理设备或化粪池。来自动物的粪尿、笼器具洗刷用水等污水应经处理并达到GB8978规定后排放。; 本项目实验动物生产设施应有相对独立的污水初级处理设备。来自动物的粪尿、笼器具洗刷用水等污水经处理并达到GB8978规定后排放。; 符合. 9.1.2病原微生物感染动物实验所产生的污水，应彻底灭菌后方可排出。动物尸体：非病原微生物感染实验的动物尸体及组织等应冷冻存放,集中作无害化处理。病原微生物感染及生物安全实验室中的实验动物尸体及组织等,应灭活后传出实验室，集中作无害化处理。; 本项目不涉及病原微生物感染动物实验。非病原微生物感染实验的动物尸体及组织等冷冻存放，集中作无害化处理。; 符合. 其他废弃物：有病原微生物感染的实验动物废垫料应灭菌后作无害化处理。 注射针头、刀片、手套及实验废弃物等应按医疗废物进行处理。病原微生物感染动物实验所产生的废弃物应灭菌后再按医疗废物进行处理。; 本项目不涉及有病原微生物感染的实验动物。本项目注射针头、刀片、手套及实验废弃物等按医疗废物进行处理。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目租赁陕西物流每一天工业园3号楼作为生产经营场所，本项目位于西咸新区沣西新城沣景路以北，信息九路以西，新咸户路以东，西宝高速以南，本项目用地性质为工业用地，符合当地用地相关要求，符合西咸新区城市总体规划。 本项目租赁陕西物流每一天工业园主要包括三栋标准厂房、污水处理站、配套设备、配套用房、地下车库，厂区道路、绿化、管网等。本项目实验室选址位于陕西物流每一天工业园3号厂房内，选址符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）和《实验动物环境及设施》（GB 14925- 2023）等规范要求。 项目所在地无重大环境制约因素，不涉及重点文物保护区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标，且项目周边400m范围内无敏感点。项目拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，有利于项目建设。现状监测结果表明，评价区环境质量较好。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置与周边关系 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北，信息九路以西，新咸户路以东，租赁陕西物流每一天工业园已建成3号楼作为实验和办公场所，项目所在大楼东侧为陕西物流每一天供应链有限公司2号标准化厂房（尚无企业入驻），南侧为沣景路，西侧为空地，北侧为陕西物流每一天供应链有限公司污水处理站（地埋式）。建设项目地理位置图见附图1，建设项目四至范围图见附图2。 2、项目组成与主要建设内容 本项目租赁厂房总建筑面积共约4743.6平米，一到三层拟建设为阶梯教室、仓库和食品成分分析与检测中心。可进行食品的卫生学、稳定性、功效成分检测，拟搭建细菌实验室、细胞实验室、气相色谱室、高压液相色谱室、原子吸收分光光度室等，中心拟配四台戴尔R7525服务器、贝克曼XE-90离心机等设备。第四、五层为食品功效研发及功能评价中心，可开展安全性毒理学试验、功能学动物试验，拟搭建功能毒理检测室。项目建成后，实现年检测样本31.9万例。 - 本项目主要建设内容见表2-1。 - 表2-1 项目主要建设内容一览表 名称; 建设规模及建设内容; 备注. 主体工程; 实验大楼五层总建筑面积共（4743.6）m2，高度约23m; 一层建筑面积约（951.6）m2，主要设置报告厅、会议室、分析检测中心、库房、实验室等； 二层；建筑面积约（948）m2，主要设置实验室、办公室、分子生物学室、设备间等； 三层；建筑面积约（948）m2，主要设置实验室、办公室、分子生物学室、设备间等； 四层；建筑面积约（948）m2，主要设置动物室、灭菌室、手术室、前室操作间、新房机房、办公室等； 五层：建筑面积约（948）m2，主要设置万级手术室、大动物饲养室、麻醉室、饲料器材间、新房机房等。; 租赁已建成厂房进行装修改造. 辅助工程; 办公区; 各层均设置有办公用房; 办公区. 储运工程; 标本冷库; 位于一楼，面积30m2，主要储存待检样品; 新建. 试剂冷库; 位于一楼，面积15m2，主要储存各种生化试剂. 常温库; 位于一楼，面积30m2，主要储存常温试剂、耗材等. 危化品库1; 位于一楼，面积15m2，主要储存易燃易爆有机试剂. 危化品库2; 位于一楼，面积10m2，主要储存各种酸碱试剂. 危废贮存库; 位于一楼，面积15m2，主要储存各种废危险废物. 公用工程; 供电; 由市政供电系统供给; 新建. 供水; 由市政自来水供水系统供给; 新建. 排水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；生活污水经园区化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂厂；其他实验废水经本项目自建污水处理设施后排入园区污水处理站后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂。; 依托园区化粪池、污水处理站. 纯水制备; 纯化水间位于一楼，产水量2000L/h，纯水制备采用反渗透工艺制备纯水，主要用于试剂配置、检测分析等过程的纯水需求; 新建. 供暖制冷; 办公区采用空调进行冬季取暖，夏季制冷。; 新建. 通风; 本项目实验区域设置净化机组，安装有通风换气装置；办公区和试验区通风系统独立。; 新建. 空气净化系统; 布设生物安全柜，相关实验过程为负压环境，空气经生物安全柜内设的高效过滤器排出; 新建. 洁净空调系统; 设一套洁净空调系统，新风经中效过滤后向实验室送排风，并维持万级洁净度要求; 新建. 环保工程; 废气处理措施; 二层实验过程产生的废气经活性炭+SDGII 两级过滤后由顶楼24米高P1号排气筒排放； 三层实验过程废气经活性炭+SDGII 两级过滤由顶楼24米高P2号排气筒排放； 四层动物房尾气经活性炭+UV两级过滤顶楼P3号由顶楼24米高P3号排气筒排放； 四层动物房尾气经活性炭+UV两级过滤顶楼P3号由顶楼24米高P4号排气筒排放；; 新建. 废水处理措施; 生活污水经园区化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂；其他实验过程产生的废水经本项目自建污水处理设施（pH调节+混凝沉淀+消毒工艺）后排入园区污水处理站后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂。; 新建废水预处理设施，依托园区化粪池、污水处理站. 噪声; 选用低噪声通风设备、隔声、软连接、减振等。; 新建. 固体 废物; 生活 垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。; 新建. 一般固废; 废包装材料等一般固废收集后交由物资部门回收。; 新建. 危险 废物; 在一楼新建1间危废贮存库（15m2），危废贮存库用于临时储存生产过程产生的危险废物，定期交由有资质的单位处置。; 新建. 3、主要产品及产能 本项目为检验实验室建设项目，实验室检测方案见表2-2。 - 表2-2 项目产品及产能一览表 序号; 检测项名称; 单位; 检测量. 1; 菌落总数; 万例/年; 2. 2; 大肠菌群; 万例/年; 1. 3; 霉菌和酵母; 万例/年; 1. 4; 铜绿假单胞菌; 万例/年; 1. 5; 黄曲霉毒素B1; 万例/年; 1. 6; 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON); 万例/年; 1. 7; 甜味剂、防腐剂和食用色素; 万例/年; 2. 8; 铝残留量; 万例/年; 1. 9; 二氧化硫; 万例/年; 1. 10; 脱氢乙酸; 万例/年; 1. 11; 纳他霉素; 万例/年; 1. 12; 酸值(价); 万例/年; 2. 13; 过氧化值; 万例/年; 1. 14; 挥发性盐基氮; 万例/年; 1. 15; 金属（铅、汞、砷、铝等）; 万例/年; 1. 16; 苯并芘; 万例/年; 1. 17; 罗丹明B; 万例/年; 1. 18; 二噁英; 万例/年; 1. 19; 纳他霉素; 万例/年; 1. 20; 动物饲养及试验; 万例/年; 2. 21; 动物组织或血清样本生化分析; 万例/年; 2. 22; 动物行为学检测; 万例/年; 0.2. 23; 动物模型构建; 万次/年; 0.5. 24; 细胞实验; 万次/年; 0.5. 25; 核酸分析; 万例/年; 1. 26; 蛋白分析; 万例/年; 1. 27; 化合物合成; 万个/年; 0.5. 28; 化合物结构确认; 万个/年; 1. 29; 光谱分析; 万次/年; 0.5. 30; 色谱分析; 万次/年; 0.5. 31; 质谱分析; 万次/年; 0.2. 合计; 万次/年; 31.9. 4、主要生产设施 本项目主要实验设备见表2-3。 - 表2-3 主要实验设备一览表 序号; 类别; 名称; 型号; 单位; 数量; 用途. 1; 生化及分子生物学; 生化分析仪; 2400; 台; 2; 检验生化标本. 2; 生化培养箱; LRH-150; 台; 4; 微生物培养. 3; 化学发光仪; CentuarXP; 台; 3; 检查标本. 4; 铅镉分析仪; BH2200S; 台; 1; 检测样本. 5; 荧光定量PCR; Biorad SFX96; 台; 1; 检测样本. 6; 机架式服务器; R740; 台; 1; 生物信息学数据分析. 7; 单细胞微滴系统; BMKMABU-DG1000; 台; 1; 单细胞转录组测序. 8; ÄKTA Pure Protein Purification System; ÄKTA pure 25 M; 台; 1; 生物大分子纯化. 9; 实时荧光定量PCR分析仪; FQD-96C; 台; 1; 荧光定量PCR. 10; Bio-Rad 96孔PCR仪; T100; 台; 1; PCR扩增. 11; 台式离心机; Sorvall Lehend Micro 17; 台; 1; 1.5ml样品离心（室温）. 12; 高速冷冻离心机; Sorvall Legend Micro 17R; 台; 1; 1.5ml样品离心（4度）. 13; 台式低温离心机; ST4R plus; 台; 1; 15ml&50ml样品离心（4度）. 14; 落地式低温离心机; LG-21M; 台; 1; 500ml样品离心（4度）. 15; 超低温冰箱; 905GP; 台; 2; 样品低温保存（-80度）. 16; 医用冰箱; DW-YL450L; 台; 1; 样品保存（-20度）. 17; 层析实验冷柜; ZX-CXG-1300; 台; 2; 样品低温制备. 18; 叠加式恒温振荡器; IS-RDS6T; 台; 3; 普通细胞培养箱（原核&酵母）. 19; 超净工作台; SW-CJ-2FD; 台; 2; 普通细胞操作台（原核&酵母）. 20; 二氧化碳培养箱; MCO-18AC; 台; 2; CO2细胞培养箱（真核/哺乳动物细胞）. 21; Bio-Rad电泳套装; 1658033; 台; 2; 蛋白质电泳&WB. 22; 液氮罐套装; CX100B-11M; 台; 1; 样品液氮保存&快递. 23; 体视显微镜; SMZ171; 台; 1; 显微观察. 24; pH计; PB-10; 台; 1; pH测定. 25; 37度培养箱; CC-4108-02; 台; 2; 原核细胞培养. 26; 30度培养箱; Asone-2-926-21; 台; 2; 酵母细胞培养. 27; 核酸电泳仪; HT-300; 台; 2; 核酸电泳. 28; 调速摆床; ns-05d; 台; 2; 样品混合操作. 29; 废液吸取装置; BV240; 台; 1; 废液吸取. 30; 美菱医用冻存箱; YC-725L; 台; 3; 低温保存. 31; 美菱医用冻存箱; YC-330L; 台; 2; 低温保存. 32; 医用冷冻保存箱; MPC-5V316; 台; 2; 低温保存. 33; 恒温水浴箱; H.SWX-420BS; 台; 1; 恒温加热. 34; 高速微量离心机; FC5515R; 台; 1; 低温离心. 35; DRY BATH; DB-03; 台; 1; 加热. 36; 超声波细胞破碎仪; WM-250; 台; 1; 超声破碎. 37; 基础电泳仪电源x2; PowerPac™; 台; 1; 电泳转膜. 38; 手提紫外分析仪; UV-Ⅱ; 台; 1; 紫外分析. 39; 电泳槽; JY-SPFT; 台; 1; 电泳. 40; 通用电泳仪电源; JY600C; 台; 1; 电泳. 41; 多功能化学发光成像分析系统; BG-gdsAUTO 720; 台; 1; 发光成像. 42; 基因扩增仪; TC-E480; 台; 1; 基因扩增. 43; 二氧化碳培养箱; CLM-170B-8-NF; 台; 1; 细胞培养. 44; 细胞自动计数仪; Luna-Ⅱ; 台; 1; 细胞计数. 45; 迷你离心机; D1008E; 台; 1; 低速离心. 46; 莱卡倒置荧光显微镜; /; 台; 1; 细胞成像. 47; 纳米粒度仪; /; 台; 1; 纳米材料表征. 48; RT-PCR; /; 台; 1; 基因表达检测. 49; 血细胞分析仪; /; 台; 1; 血常规. 50; 紫外吸收光谱仪; /; 台; 1; 材料表征. 51; 组织切片相关设备（自动组织脱水机，包埋机，石蜡切片，冷冻切片）; /; 套; 1; 组织切片. 52; 超速离心机; /; 台; 1; 外泌体. 53; 超微量核酸分析仪; /; 台; 1; 核酸定量. 54; 超低温冰箱; /; 台; 1; 样品保存. 55; 超声破碎仪; /; 台; 1; 材料制备. 56; 肠道内窥镜; /; 台; 1; 动物模型检测. 57; 智能鼠笼ECV系统; /; 台; 1; 动物饲养. 58; 莱卡倒置荧光显微镜; /; 台; 1; 细胞成像. 59; 显微镜; 荧光BX53TRF; 台; 1; 看样本玻片. 60; 微生物; 细菌鉴定仪; —; 台; 1; 细菌培养后的细菌鉴定. 61; 血培养仪; —; 台; 1; 血液样本培养后的细菌鉴定. 62; 显微镜; CX23; 台; 1; 看细菌图片. 63; 生物安全柜; HFsafe-1500LC; 台; 3; 微生物相关操作. 64; 恒温摇床; 台; 4; 微生物. 65; 平板摇床; HYYC-20; 台; 1; 低温摇床. 66; 光谱色谱化学合成; HPLC; UFLC2030; 台; 1; 添加物定量分析. 67; GC; GC2018; 台; 1; 添加物定量分析. 68; GCMS; GCMS-Q2010 SE; 台; 1; 添加物定量分析. 69; UV-VIS; UV2700; 台; 1; 添加物定量分析. 70; LC-MS; waters; 台; 1; 添加物定量分析. 71; 球磨仪1; MM400; 台; 1; 合成或表征用. 72; 高能多平台混合球磨仪; MM500; 台; 1; 合成或表征用. 73; 溶剂纯化系统; FL-MICRO; 台; 1; 合成或表征用. 74; 氮吹仪; NDK200-2N; 台; 1; 合成或表征用. 75; 智能型快速液相制备色谱仪; SepaBean machine U; 台; 1; 合成或表征用. 76; 微波合成仪; initiator; 台; 1; 合成或表征用. 77; 光反应器; HCK1006-01-023; 台; 1; 合成或表征用. 78; 检验分析型超纯水机; ZYLWP-1-40T; 台; 1; 合成或表征用. 79; 旋转蒸发仪; RE100-Pro; 台; 5; 合成或表征用. 80; 低温恒温搅拌反应浴; DHJF-4002; 台; 1; 合成或表征用. 81; 超低温恒温槽; LDC-8006N; 台; 1; 合成或表征用. 82; 低温恒温搅拌反应浴; DHJF-4005a; 台; 1; 合成或表征用. 83; 智能控温控压合成仪; MONOWAVE 50; 台; 1; 合成或表征用. 84; 洗瓶机; FA-K; 台; 1; 合成或表征用. 85; 手套箱; LG1200/750TS-F; 台; 1; 合成或表征用. 86; 低温恒温搅拌反应浴; DHJF-4005; 台; 1; 合成或表征用. 87; 强酸强碱PP储存柜; BK073A-D; 台; 1; 合成或表征用. 88; 光反应器; KCK1006-01-023; 台; 1; 合成或表征用. 89; 自动过柱机（山善）; 双通道; 台; 1; 合成或表征用. 90; 自动过柱机（三泰）; U100; 台; 1; 合成或表征用. 91; 自动过柱机（三泰）; U200; 台; 1; 合成或表征用. 92; 核磁设备; BRUKER 80M; 台; 1; 合成或表征用. 93; 实验动物饲养及评价; 动物饲养笼; /; 套; 1000; 动物饲养. 94; 动物麻醉机; /; 套; 10; 动物麻醉. 95; 小动物活体成像系统（荧光，化学发光）; /; 台; 1; 小动物活体成像. 96; 低温组织研磨仪; /; 台; 2; 动物组织处理. 97; 动物行为分析系统; /; 套; 2; 动物行为分析. 5、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要外购原辅试剂用量见表2-4，器具耗材、送检样品、动物数量见表2-5，主要原辅材料成分理化性质见表2-6。 - 表2-4 主要原辅材料（外购试剂）用量及能源消耗表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 用途/项目. 1; 无水乙醇; 25L/桶; L; 240; 50; 危化品库; 样品提取、稀释. 2; 95%乙醇; 25L/桶; L; 600; 50; 样品提取、稀释. 3; 甲醇; 25L/桶; L; 240; 50; 危化品库; 流动相. 4; 乙腈; 5L/桶; L; 20; 5; 危化品库; 流动相. 5; 氨水; 500mL/瓶; L; 5; 1; 常温库; 流动相. 6; 甲酸; 500mL/瓶; L; 1; 0.5; 常温库; 流动相. 6; 乙酸; 500mL/瓶; L; 2; 1; 常温库; 流动相. 7; 细菌培养基; 500mL/瓶; L; 50; 5; 低温库; 微生物检测. 8; 硝酸; 500mL/瓶; L; 50; 5; 常温库; 理化分析. 9; 盐酸; 500mL/瓶; L; 50; 5; 常温库; 理化分析. 10; 氯化钠; 500g/瓶; Kg; 10; 2; 常温库; 微生物检测. 11; 细胞培养基; 1000mL/瓶; L; 1000; 50; 低温库; 细胞培养. 12; 血清; 500mL/瓶; L; 100; 10; 低温库; 细胞培养. 13; 荧光染料; 500mL/瓶; L; 0.5L/年; 1; 常温库; 活体成像. 14; 麻醉剂; 100mL/瓶; L; 4L/年; 1; 常温库; 麻醉. 15; 显色剂; 100mL/瓶; L; 5L/年; 1; 常温库; 金属显色剂. 16; 沉淀剂; 100mL/瓶; L; 5L/年; 1; 常温库; 金属沉淀. 17; 正己烷; 25L/桶; L; 750; 50; 危化品库; 样品提取、稀释. 18; 石油醚; 25L/桶; L; 640; 50; 危化品库; 样品提取、稀释. 19; 乙酸乙酯; 25L/桶; L; 750; 50; 危化品库; 样品提取、稀释. - 表2-5 项目主要原辅材料（器具耗材、送检样品、动物）一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 最大储存量; 存放位置; 来源; 备注. 1; 食品样品; kg; 300; 80; 样品库; 送检单位; /. 2; 培养板; kg; 100; 10; 仓库; 外购; /. 3; 实验用枪头; kg; 50; 2; 仓库; 外购; /. 4; 实验移液管; kg; 50; 2; 仓库; 外购; /. 5; 一次性手套; kg; 50; 2; 仓库; 外购; /. 6; 一次性帽子; kg; 40; 2; 仓库; 外购; /. 7; 小鼠; 只; 12000; 600; 动物房; 自养; 均为SPF级，正压屏障环境饲养，部分外售部分实验自用. 8; 大鼠; 只; 1000; 100; 动物房; 自养. 9; 比格犬; 只; 50; 10; 动物房; 自养. 10; 小型猪; 头; 50; 10; 动物房; 自养. 11; 新西兰兔; 只; 50; 10; 动物房; 自养. 12; 斑马鱼; 条; 2000; 500; 动物房; 自养. 13; 水獭; 只; 50; 10; 动物房; 自养. 14; 动物垫料; kg; 2000; /; 库房; 外购; /. 15; 动物饲料; kg; 200; /; 库房; 外购; /. - 表2-6主要原辅材料成分理化性质一览表 名称; 理化性质. 乙醇; 外观与性状：无色液体，具有特殊香味。熔点(℃)：- 114.1，相对密度（水=1）：0.79，沸点(℃)：78.3，相对蒸气密度（空气=1）：1.59，挥发性：易挥发，折射率：1.3611（20℃），分子式：C2H6O，分子量：46.07， 饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)， 燃烧热(kJ/mol)：1365.5，临界温度(℃)：243.1 临界压力(MPa)：6.38 辛醇/水分配系数的对数值：0.32，闪点(℃)：12，爆炸上限%(V/V)：19.0，引燃温度(℃)：363，爆炸下限%(V/V)：3.3，溶解性：与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。易燃，具刺激性。. 甲醇; 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇。其化学式为CH3OH，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。. 盐酸; 氯化氢（HCl）的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。. 乙腈; 乙腈，是一种有机化合物，化学式为CH3CN或C2H3N，密度0.7857 g/cm3，熔点-46°C，沸点81-82°C ，为无色透明液体，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。. 氨水; 氨水又称阿摩尼亚水，指氨的水溶液，主要成分为NH3·H2O，无色透明且具有刺激性气味。氨水易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得。工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成铵离子和氢氧根离子，即一水合氨，是仅存在于氨水中的弱碱。氨水凝固点和氨水浓度有关，常用的20%（质量分数）氨水凝固点约为-35℃。氨水与酸中和反应产生热，有爆炸危险。. 甲酸; 甲酸，又称作蚁酸，分子式为HCOOH。甲酸无色而有刺激气味，且有腐蚀性，人类皮肤接触后会起泡红肿。甲酸同时具有酸和醛的性质，易燃，能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。闪点68.9 ℃（开杯）。密度1.22，相对蒸气密度1.59（空气=1），饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa。. 乙酸; 乙酸，也叫醋酸，是一种有机化合物，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。乙酸沸点为117.9℃，熔点为16.6℃，易溶于水和乙醇。. 硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，化学式为HNO3，分子量为63.01，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。硝酸被列入《易制爆危险化学品名录》，浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发，相对密度：1.50（无水），熔点：-42℃（无水），沸点：83℃（无水），相对蒸气密度（空气=1）：2~3，饱和蒸气压（kPa）：6.4（20℃）。. 正己烷; 正己烷，是一种有机化合物，化学式为C6H14，属于直链饱和脂肪烃类，为无色液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂，正己烷氧化反应：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。密度0.659g/cm3，熔点-95℃，沸点69℃，闪点-22℃，饱和蒸气压17kPa（20℃），引燃温度225℃，爆炸上限（V/V）7.5% ，爆炸下限（V/V）1.1% 。. 石油醚; 石油醚，是一种轻质石油产品，是低相对分子质量的烃（主要是戊烷及己烷）的混合物，为无色透明液体，有煤油气味。不溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。密度：0.64～0.66g/cm3，爆炸上限（V/V）：8.7%，爆炸下限（V/V）：1.1%，引燃温度：280℃，易挥发。. 乙酸乙酯; 又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6-77.5℃，闪点：-4℃（CC），折射率：1.372（20℃），饱和蒸气压：10.1kPa（20℃），临界温度：250.1℃ ，临界压力：3.83MPa，引燃温度：426.7℃ ，爆炸上限（V/V）：11.5% ，外观：无色液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。. 6、给排水 本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为实验用水和生活用水。其中实验室用水包括纯水制备用水和清洗用水，其中纯水机制备出的纯水用于溶液配制用水和清洗用水。 （1）生活用水及排水 本项目劳动定员90人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中行政办公用水，生活用水定按25L/（人·d）计，本项目生活用水约2.25m3/d（675m3/a），均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。产污系数按80%计，则生活污水产生量约为1.8m3/d（540m3/a）。 （2）实验室用水及排水 ①实验用水 实验分析、溶液配制用水：检验用水主要包括检验分析用水和配液用水，均使用纯水，纯水使用量0.6m3/d（180m3/a），最终以检测废液和废弃化学试剂作为危险废物处理。 器皿、仪器清洗用水及排水：器皿清洗主要是指清洗各种实验室容器，如烧杯、容量瓶、比色管、烧瓶、试剂管、实验设备等，根据建设单位介绍，为保证实验分析的精确度，各器皿清洗采用纯水清洗，根据设计资料及企业其他地区的实验室纯水使用情况，可推断本项目清洗消耗的纯水量为3.0m3/d（900m3/a），排污系数按90%计算，清洗废水排放量为2.7m3/d（810m3/a），其中沾染化学试剂的实验器具首次清洗废水量为0.1m3/d（30m3/a）；实验器具后续清洗用水量为2.6m3/d（780m3/a） 实验器具首次清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验后首次清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置；后续清洗废水排入拟建污水处理设施。 ②动物笼具清洗用水及排水 动物笼具使用灭菌后的纯水，SPF小动物饲养场通常是干燥饲养，不需要冲洗，大中型动物房配备冲洗设施，笼具清洗消耗的纯水量为0.1m3/d（30m3/a），排污系数按90%计算，清洗废水排放量为0.09m3/d（27m3/a），排入拟建污水处理设施。 ③纯水制备用水及排水 根据建设单位经验数据，实验过程使用纯水量约3.7m3/d（1110m3/a）。实验室采用纯水机制纯水，制备工艺主要采取膜反渗透工艺，1t的自来水通过纯水装置可产生0.7t的纯水，则实验室纯水制备所需自来水的量为5.29m3/d（1587m3/a），浓水产生量约477m3/a（1.59m3/d）。 本项目用水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 - 表2-7 项目用排水情况表 单位：m3/d 用水项目; 自来水用量; 纯水用量; 损耗量; 废水排放量; 废液产生量（作为危废）. 办公生活用水; 2.25; /; 0.45; 1.80; /. 纯水机; 5.29; 3.7; 1.59; 1.59; 废水为浓废水. 纯水; 实验分析、溶液配制用水; /; 0.6; 0; 0; 0.6. 器皿、仪器清洗废水; /; 3.0; 0.3; 2.6; 0.1. 笼具清洗; /; 0.1; 0.01; 0.09; /. 合计; 7.54; /; 2.35; 6.08; 0.7. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员90人，每天工作8小时，年工作300天，不设食堂和宿舍。 8、总平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北，信息九路以西，新咸户路以东，使用陕西物流每一天工业园3号楼作为实验和办公场所，项所在大楼东侧为为陕西物流每一天供应链有限公司2号标准化厂房，项目租赁大楼共五层，一层主要设置报告厅、会议室、分析检测中心、库房、实验室等；二层主要设置实验室、办公室、分子生物学室、设备间等；三层主要设置实验室、办公室、分子生物学室、设备间等；四层主要设置动物室、灭菌室、手术室、前室操作间、新房机房、办公室等；五层主要设置万级手术室、大动物饲养室、麻醉室、饲料器材间、新房机房等。项目平面布置根据实验流程环节进行合理布置，走向流畅，将实验区和办公区分开，污染区与非污染区分开，平面布置合理，各层平面布置具体情况详见附图4-8。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程和产排污环节 拟建项目主要设6条实验检测或分析线： - （1）理化分析检测法 理化分析流程图为： 清洗废水W1-1、固废S1-1 待测样品 样品处理 标准溶液制备 检验检测制备 数据分析处理制备 清洗现场 出具报告 G1-2 G1-1 G1-3、N 图2-2 金属残留检测流程示意图 工艺流程简述： 理化分析用于检测铝残留、重金属等，方法为标准物对比法（限度检测）。样品中经消化提取等处理后，加入显色剂或沉淀剂，根据不同检测要求利用各种试剂配制不同浓度的标准溶液，标准溶液配制采用纯水，根据不同检测要求按标准选择合适的分析方法、分析仪器对样品进行检验检测，通过与标准管目视或光度计比色，对样品中金属含量进行快速对比检测，然后计算整理相关数据出具报告，检验检测结束后均需对实验器皿进行多次采用纯水洗涤至符合标准要求。 产排污节点： 废气污染源：样品制备处理(G1-1)、标准溶液制备(G1-2)和检验检测(G1-3)过程产生的废气，主要为乙醇、甲醇等有机废气(以非甲烷总烃计)和 HCl、硝酸雾等无机废气，经通风橱收集后引至楼顶废气处理设施处理。 废水污染源：实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W1-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：微生物检验检测(S1-1)产生的一次性实验废物、实验废液、实验器皿初次洗涤水、废试剂等均属于危险废物，暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 （2）微生物检定线微生物限度检测 微生物检定线微生物限度检测流程见下图 清洗废水W2-1、固废S2-1 待测样品 样品处理 培养皿 接种培养 数据分析 清洗现场 出具报告 图2-3 微生物检测流程示意图 工艺流程简述： 微生物测定法是指在规定条件下选用适当微生物测定某物质含量的方法。被测定的物质是食品或保健食品原料，使用适宜（生理盐水）的溶剂。提取后作为检材进行接种，使用生化培养箱培养后检视菌落等数量。 产排污节点： 废水污染源：实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W2-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：微生物检验检测(S2-1)主要产生废培养皿，灭菌后暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - 色谱分析 G3-2 G3-1 G3-3 G3-4、N 待测样品 均质 萃取 离心、过滤 浓缩 相应对照品 废液 S3-1 色谱分析 分析报告 清洗现场 清洗废水W3-1、固废S3-2 图2-4 色谱检测流程示意图 工艺流程简述： 色谱分析是利用物质在作相对运动的两相之间进行反复多次的“分配”过程而产生差速迁移,从而实现混合组分分离分析方法，能够对检材中将极低含量的目标化合物进行定量分析。样品经适宜的溶剂（如乙醇、乙酸乙酯等）提取后，挥干用适宜的流动相（如甲醇水溶液）重新定容后进入液相色谱仪或气相色谱仪进行分析，与相应标准物质对比完成定性及定量分析。 产排污节点： 废气污染源：样品均质(G3-1)、萃取（G3-2)、浓缩(G3-3)、离心过滤(G3-4)过程产生的废气，主要为乙醇、甲醇、乙酸乙酯等有机废气(以非甲烷总烃计)， 经通风橱收集后引至楼顶废气处理设施处理。 废水污染源：实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W3-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：检验检测(S3-1)产生的实验废液，检测(S3-2)过程产生的一次性实验废物、实验器皿初次洗涤水、废试剂等均属于危险废物，暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - 生物分析线 细胞 G4-1 干预 细胞样本 蛋白分析 综合分析 分析报告 核酸分析 形态分析 复苏、传代、培养 标记、荧光染色 PCR CoIP、WB、CHIP 清洗废水W4-1、固废S4-1 图2-5 生物检测流程示意图 工艺流程简述： 主要使用分子生物学手段，通过细胞试验确认核酸、蛋白的功能和含量。使用超净工作台或生物安全柜完成细胞操作，使用二氧化碳培养箱完成细胞孵育和培养，通过定量PCR和核酸电泳完成核酸水平的分析，蛋白电泳系统完成蛋白分析。 产排污节点： 废气污染源：细胞样品分析(G4-1)过程产生少量的废气，主要为少量乙醇、甲醇等有机废气(以非甲烷总烃计)和 少量HCl酸雾等无机废气，经通风橱收集后引至楼顶废气处理设施处理。 废水污染源：实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W4-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：实验分析(S4-1)过程产生的一次性实验废物、实验器皿初次洗涤水、废试剂、废培养皿（使用后灭菌处理）等均属于危险废物，暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - 化学合成和表征线 起始物 结构确认 合成报告 催化剂、光、热 G5-1、N 清洗废水W5-1、固废S5-1 合成中间产物 MS/NMR/IR/UV 分析结果 结构正确 方法优化 不正确 图2-6 化学合成服务流程图 工艺流程简述： 主要使用常用有机溶剂和酸、碱溶液，使用化学方法利用反应釜、微波合成仪等设备合成目标小分子，并对产物进行核磁和质谱分析以确认结构。 产排污节点： 废气污染源：化学合成及分析(G5-1)过程产生的废气，主要为乙醇、甲醇、正己烷、石油醚、乙酸乙酯等有机废气(以非甲烷总烃计)和 HCl、硝酸雾等无机废气，经集气罩收集后引至楼顶废气处理设施处理。 废水污染源：实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W5-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：化学合成及表征完成后产生的固体废物(S5-1)主要有一次性实验废物、实验废液、实验器皿初次洗涤水、废试剂等，均属于危险废物，暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - 动物饲养及试验线 G6-2、N S6-2 分析报告 核酸、蛋白标志物等 空白 动物饲养 标准动物能电网 造模 干预 取材 生物学分析 行为学分析 色谱分析 模型 干预 神经系统 小分子 G6-1、W6-1、S6-1 清洗废水W6-2、固废S6-3 图2-7 动物实验流程图 工艺流程简述： 主要使用实验动物对各类活性分子或疗法进行评估和验证，在完成麻醉后，采用合适的方式进行造模和/或干预，完成实验后进行整体功能学检测，或剪取目标部位样本使用生化平台或色谱平台设备进行核酸、蛋白或相关生物标志物的检测。 产排污节点： 废气污染源：动物饲养(G6-1)过程产生的臭气，主要为少量氨气、硫化氢，经动物房废气管道收集后引至楼顶废气处理设施处理；动物取材后生物学和色谱分析(G6-2)过程产生少量废气，主要为少量乙醇、甲醇等有机废气(以非甲烷总烃计)和少量HCl酸雾等无机废气，经通风橱收集后引至楼顶废气处理设施处理。 废水污染源：动物饲养过程笼具清洗废水(W6-1)，实验器皿洗涤过程产生的清洗废水(W6-1)，收集后排入污水处理设施。 噪声污染源：实验设备等设备噪声(N)，采取建筑隔声等降噪措施。 固废污染源：动物饲养过程产生废垫料(S6-1)；动物取材后产生动物尸体(S6-2)冷藏保存后交有资质单位处置；动物取材后实验分析产生的固体废物(S6-3)主要有一次性实验废物、实验废液、实验器皿初次洗涤水、废试剂等，均属于危险废物，暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置。 2、本项目营运期产污环节详见表2-8 - 表2-8 项目营运期产污环节一览表 时段; 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 营运期; 废水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 员工生活污水依托园区现有化粪池，经市政排水管网排入沣西渭河污水处理厂. 实验室废水、动物笼具清洗废水、纯水制备; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 实验首次清洗废水收集于桶内在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置；实验室后续废水、动物笼具清洗废水、纯水制备浓废水经本项目新建污水处理设施处理后排入园区污水站后进入市政污水管网. 营运期; 废气; 试剂准备、样品处理、实验室运行过程; VOCs、少量氯化氢、硝酸酸雾废气; 经通风橱收集后通过两套活性炭+SDGII 两级过滤吸附装置处理后引至楼顶排放. 动物饲养; 硫化氢、氨气等恶臭气体; 收集后引至楼顶两套活性炭+UV装置处理后排放. 噪声; 实验室运 行过程; 设备噪声; 低噪声设备、厂房隔声、风机消声软连接. 固废; 实验室运 行过程; 一次性实验废物、实验废液、实验器皿初次洗涤水、废试剂; 在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置. 废气处理装置; 废活性炭、废过滤材料. 动物实验; 动物尸体; 冷藏保存，交由有危废资质单位处置. 实验室运 行过程; 未沾染化学品和培养液的废包装材料; 分类收集后定期外售. 动物饲养; 废垫料; 打包灭菌处理后，交由环卫部门清运处理. 生活过程; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘察，项目所在楼房共五层，建成后未入驻其他企业，目前均为空置状态，无环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物与区域达标性分析 项目位于陕西省西咸新区沣西新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-1。 - 表3-1 2023年沣西新城环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 163; 160; 101.9; 不达标. 由《2023年1~12月全省环境空气质量状况》数据结果可以看出，项目所在区域SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO第95百分位浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、O3第90百分位浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征因子 为了解本项目所在区域特征污染物非甲烷总烃环境质量现状，特委托中量检测认证有限公司于2024年8月5日~7日连续3天在主导风向下风向处进行了监测，监测结果见表3-2。 - 表3-2 环境空气质量监测结果表（小时均值）单位：（mg/m3） 由上表中监测数据可知，非甲烷总烃1小时平均浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值的要求，氮氧化物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求。 点位 日期; 项目地下风向10米. 非甲烷总烃; 氮氧化物. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 8月5日; 1.03; 1.07; 1.17; 1.02; 0.027; 0.029; 0.030; 0.031. 8月6日; 1.52; 1.72; 1.58; 1.68; 0.031; 0.033; 0.032; 0.031. 8月7日; 1.77; 1.66; 1.56; 1.44; 0.029; 0.033; 0.036; 0.029. 标准; 2.0; 0.1. 2、地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，且项目地不涉及地下水、土壤环境敏感目标，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，厂界外500米范围内有居住区等保护目标。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目涉及的主要环境保护目标如下： - 表3-3主要环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 环境 空气; 曹家寨村; E108°40′41.97874″ N34°17′43.10605″; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NE; 428. 紫薇樾湾府; E108°40′24.81046″ N34°17′13.73265″; SW; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目实验废气VOCs（本项目VOCs参照非甲烷总烃执行）、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求，NH3、H2S 、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 - 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度; 排放速率. 非甲烷总烃; 120; 24m; 31.4; 4.0. 氯化氢; 100; 24m; 0.818; 0.2. 硝酸雾（以氮氧化物计）; 240; 24m; 2.54; 0.12. 表 3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 污染物; 有组织; 无组织. 允许排放浓度; 排气筒高度(m); 允许排放速率 (kg/h); 监控点; 浓度 (mg/m3). NH3; /; 24; 8.7（20m）; 厂界; 1.5. H2S; /; 24; 0.58（20m）; 厂界; 0.06. 臭气浓度; /; 24; 2000（无量纲）; 厂界; 20（无量纲）. 2、水污染物排放标准 本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 - 表3-6 废水排放标准 执行标准; 单位; COD; BOD5; SS; 氨氮; pH（无量纲）. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; mg/L; 500; 300; 400; /; 6~9. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准; mg/L; /; /; /; 45; /. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 表3-7噪声排放标准 执行标准; 标准值dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废物排放标准 本项目危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 1 、水污染物排放总量控制指标 本项目运营期间生活污水和实验室清洗废水，通过市政污水管网纳入沣西新城渭河污水处理厂处理。总量控制指标由沣西新城渭河污水处理厂统一分配。 2 、大气污染物排放总量控制指标 本项目VOCs 总排放量为 0.271t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不进行土建施工，仅在现有楼房内进行装修改造、设备安装和调试，施工期主要污染源为废气、噪声、废水、固体废弃物等。 1、废气防治措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬 尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶 粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环 境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 综上所述，本项目施工期间对大气环境的影响较小。 2、废水防治措施 - 本项目施工期间施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水依托园区现有化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，最后进入沣西新城渭河污水处理厂，不会对水环境产生影响。 3、噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声 机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、固体废弃物防治措施 针对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送当地环保行政管理部门认可（有资质的）危险固体废弃物处理中心处理； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 总之，本项目施工期时间较短，施工结束后，所有污染随之消失，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算过程 拟建项目营运期产生的废气有机溶剂挥发的有机废气、硫酸盐酸挥发的酸雾废气、动物饲养过程产生的臭气。 本项目废气产生及排放情况详见下表4-1。 - 表4-1废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理; 排放情况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 措施; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 排气筒DA001; 非甲烷烃总; 2.82; 0.079; 0.191; 通风橱+活性炭吸附+SDGII吸附装置+24米高排气筒P1; 1.69; 0.047; 0.115; 120; 31.4. 酸雾; /; /; 少量; /; /; 少量; /; /. 排气筒DA002; 非甲烷烃总; 1.89; 0.053; 0.127; 通风橱+活性炭吸附+SDGII吸附装置+24米高排气筒P2; 1.13; 0.032; 0.076; 120; 31.4. 酸雾; /; /; 少量; /; /; 少量; /; /. 四层动物房排气筒DA003; H2S; 0.004; 1.42×10-4; 0.00034; 密闭集气+活性炭吸附+UV装置+24米高排气筒P3; 0.002; 7.1×10-5; 0.0002; /; 0.58. NH3; 0.014; 4.96×10-4; 0.00119; 0.007; 2.48×10-4; 0.0006; /; 8.7. 臭气浓度; /; /; 少量; /; /; 少量; 2000无量纲; /. 五层动物房排气筒DA004; H2S; 0.031; 5.67×10-4; 0.00136; 密闭集气+活性炭吸附+UV装置+24米高排气筒P4; 0.016; 2.83×10-4; 0.0007; /; 0.58. NH3; 0.124; 2.23×10-3; 0.00536; 0.062; 1.12×10-3; 0.0027; /; 8.7. 臭气浓度; /; /; 少量; /; /; 少量; 2000无量纲; /. 实验室（无组织）; 非甲烷总烃; /; /; 0.080; 封闭、通风; /; /; 0.080; 4.0; /. 酸雾; /; /; 少量; /; /; 少量; /; /. H2S; /; /; 0.0003; /; /; 0.0003; 0.06; /. NH3; /; /; 0.0012; /; /; 0.0012; 1.5; /. 具体核算过程如下： ①有机废气（非甲烷总烃）、无机废气 本项目实验过程中，使用甲醇、乙醇、石油醚、乙酸乙酯、正己烷等有机溶剂会生产有机废气，无机废气主要为实验过程中产生的少量酸雾，本项目实验在大楼二层和三层实验室内通风橱中进行操作，在通风橱顶设置抽排风系统，实验柜三面围蔽，能提高通风橱内有机废气的收集效率。本项目采用“活性炭吸附+SDGII”装置对收集后的有机废气和无机废气进行处理。参考文献资料《江苏省实验室废气排放水平及控制对策》（来源《实验室研究与探索》2023年第2期，306-309，该文献实地调研了江苏省53家实验室，涉及废气排放的易挥发物质用量以及有机废气、无机废气产生情况），在实验、研发状态下，有机试剂的挥发比例平均约为用量的16%，无机试剂的挥发比例平均约为用量的1.6%。结合建设单位提供的资料，项目废气产排情况见下表。 表4-2 废气产排情况一览表 污染物类别; 挥发性试剂名称; 单位; 年用量; 密度 g/ml; 挥发比例; 废气产生量 kg/a. VOCs （合计： 0.398t/a）; 无水乙醇; L; 240; 0.7893; 16%; 30.30912. 95%乙醇; L; 600; 0.7930; 16%; 76.128. 甲醇; L; 240; 0.791; 16%; 30.3744. 乙腈; L; 20; 0.7857; 16%; 2.51424. 甲酸（有机酸）; L; 1; 1.22; 16%; 0.1952. 乙酸（有机酸）; L; 2; 1.05; 16%; 0.336. 正己烷; L; 750; 0.692; 16%; 83.04. 石油醚; L; 640; 0.66; 16%; 67.584. 乙酸乙酯; L; 750; 0.897; 16%; 107.64. 无机废气 （合计： 2.17kg/a）; 硝酸; L; 50; 1.42; 1.6%; 1.136. 盐酸; L; 50; 1.2; 1.6%; 0.96. 氨水; L; 5; 0.91; 1.6%; 0.0728. 无机废气源强：根据上表，本项目实验过程中由于盐酸、硝酸、氨水用量较小，挥发性废气产生量很小，合计约2.17kg/a，在实验室内和有机废气一并收集，对大气环境影响很小，故本项目仅做定性分析。 本环评挥发性有机废气均以非甲烷总烃计，根据上表统计，则有机废气产生量约为0.398t//a，排放按每天平均8h计，全年工作300h，根据项目设计资料，非甲烷总烃由通风橱收集后设置专用管道引至楼顶经两套“活性炭吸附+SDGII”装置处理后通过楼顶24米高P1排气筒(DA001)和排气筒P2(DA002)排放。P1、P2排气筒配套风机设计风量均约为28000m3/h，分别收集实验楼2层和3层废气，两套有机废气处理设施分别收集处理有机废总量的60%、40%，通风橱废气收集效率取80%，本项目“活性炭吸附+SDGII”装置对非甲烷总烃的处理效率取40%。 ②动物饲养室臭气 本项目动物实验室对象为小鼠、大鼠、兔子、犬、小型猪以及斑马鱼、水獭。动物饲养和观察过程中，动物皮肤、粪尿等会散发异味气体，对人体无直接危害，但会 刺激嗅觉等器官。动物异味主要以 NH3 、H2S 、臭气浓度为主要的污染控制指标。实验动物绝大部分时间在饲养室内饲养、观察，动物饲养室为主要的产生源，动物在其它区域停留时间较短，NH3 、H2S 的产生量很少，可以忽略不计。类比同类规模动物饲养环境，臭气浓度经处理后对环境影响不大，因此本项目对臭气浓度不作定量分析，仅为定性分析。此外，参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张潞、李万庆，2010 年），仔猪 NH3 排放量约为 0.8g/头·d ，仔猪体重约6kg左右，H2S 排放量约为 0.2g/头·d 。本项目产生臭气的动物为大鼠、小鼠、豚鼠、兔子、小型猪、水獭，因项目室内有空调调节温度，短时间厌氧发酵量较少，产生的恶臭气体也较少。项目实物用动物体重约为小鼠 20g/只、大鼠 250g/只、比格犬6kg/只、兔2kg/只、小型猪7kg/只、水獭3kg/只，项目实验动物一天同时最大饲养量约为小鼠600只，大鼠100只，比格犬、小型猪、新西兰兔、水獭均为10只，其中小鼠、大鼠、新西兰兔饲养在四层，其他动物饲养在五层，两层动物房废气分别收集处理，动物房密闭设置排风口，四层和五层动物房臭气经密闭管道收集后分别经楼顶两套活性炭吸附+UV装置后经楼顶24米高P3(DA003)、P4(DA004)排气筒排放，根据仔猪恶臭污染物排放因子按照体重折算，经估算，项目四层动物房NH3总产生量约为0.0046kg/d、0.0014t/a，H2S总产生量约为0.0012kg/d 、0.0004t/a。项目五层动物房NH3总产生量约为0.021kg/d、0.0063t/a，H2S总产生量约为0.0053kg/d 、0.0016t/a，P3、P4排气筒配套风机设计风量分别为35000m3/h、18000m3/h，废气收集效率取85%，活性炭吸附+UV装置对NH3 、H2S的处理效率取50%。 （2）达标排放可行性分析 ①正常情况达标排放可行性分析 本项目涉及有机试剂及挥发性试剂的操作均在通风柜内进行，通风柜能将产生的废气收集，收集后经通风管道输送至所在楼栋楼顶两套活性炭吸附+SDGII吸附处理后经两根24m高排气筒排放，采取的处理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中推荐的可行技术，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，SDGII酸性气体吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG 吸附剂结构中，一吨Ⅱ型吸附剂可吸附酸400-500公斤。经处理后排气筒非甲烷总烃排放和少量酸雾废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；动物实验室排出的恶臭经活性炭吸附+UV装置外理后硫化氢、氨气、臭气浓度能够达到《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。 ②非正常情况下达标排放情况分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成废气污染物未经处理直接排放，其排放情况如下表所示，无机废气氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）产生量极小不进行量化分析。 表4-3 非正常工况废气排放情况一览表 污染源; 产污环节; 污染物; 非正常排放原因; 排放速率kg/h; 频次及持续时间; 处理措施. DA001; 实验; 非甲烷总烃; 活性炭+SDGII吸附装置故障，处理效率为0; 0.079; 1次/a， 1h/次; 立即停止实验相关工作. DA002; 实验; 非甲烷总烃; 活性炭+SDGII吸附装置故障，处理效率为0; 0.053; 1次/a， 1h/次; 立即停止实验相关工作. DA003; 四层动物饲养; NH3; 性炭吸附+UV装置故障，处理效率为0; 1.42×10-4; 1次/a， 1h/次; 尽快修复 废气处理 设施. H2S; 4.96×10-4. DA004; 五层动物饲养; NH3; 性炭吸附+UV装置故障，处理效率为0; 5.67×10-4; 1次/a， 1h/次; 尽快修复 废气处理 设施. H2S; 2.23×10-3. （3）本项目排放口信息 - 表4-4大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口（内径）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 非甲烷总烃、少量氯化氢和氮氧化物; 108°40′32.85870″; 34°17′29.72773″; 24; 0.9; 25; /. 2; DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃、少量氯化氢和氮氧化物; 108°40′32.54005″; 34°17′29.72291″; 24; 0.9; 25; /. 3; DA003; 排气筒P3; 硫化氢、氨气、臭气; 108°40′32.15864″; 34°17′29.72773″; 24; 1.0; 25; /. 4; DA004; 排气筒P4; 硫化氢、氨气、臭气; 108°40′32.15864″; 34°17′29.72773″; 24; 0.7; 25; /. （4）本项目自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目运营期环境监测计划详见表4-5，将DA001、DA002污染源少量无机废气氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）纳入例行监测。 - 表4-5监测计划表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测频次. 1; 废气; DA001; 排气筒P1; 非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物; 手工; 1次/年. 2; 废气; DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物; 手工; 1次/年. 3; 废气; DA003; 排气筒P3; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 手工; 1次/年. 4; 废气; DA004; 排气筒P4; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 手工; 1次/年. 5; 厂界无组织; 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; 非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫化氢、氨气、臭气浓度; 手工; 1次/年. （5）废气排放的环境影响 本项目建成后会对项目所在区域排放少量大气污染物，本项目所在区域环境空气质量属于不达标区，本项目排放的废气主要为非甲烷总烃、少量酸雾废气及动物房臭气，排放的废气采取措施后均能够达标排放，不会进一步影响大气环境空气质量；结合项目周边情况可知，项目大气环境保护目标距离较远，由于本项目废气排放源强较小，废气采取环保措施处理后，均能够进行达标排放，故对周边环境影响的可接受的。 综上，本项目废气经上述措施处理后，对环境空气影响较小。 2、废水 （1）废水产生及排放情况 本项目废水主要为生活污水、实验室后续清洗废水、笼具清洗废水、纯水机产生的浓水。 - 生活污水 - 本项目生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a），本项目生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其废水性质可参照生活污水质。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，本项目所在区域生活污水水质主要污染物为COD 475mg/L、BOD5226mg/L、NH3-N43.5mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。本项目生活污水依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园现有化粪池处理后排入市政污水管网。 - 化学实验器皿清洗废水 - 器皿清洗主要是指清洗各种实验室容器，如烧杯、容量瓶、比色管、烧瓶、试剂管、实验设备等，根据建设单位介绍，为保证实验分析的精确度，各器皿清洗采用纯水清洗，本项目化学实验过程中废液和第一次器皿清洗废水作为危废处置，后续清洗废水产生量为2.6m3/d（780m3/a）， 本项目实验室清洗废水与一般实验室清洗废水相似,其主要污染因子及产 生浓度参考《污水处理厂工艺设计手册》（第二版）（化学工业出版社，2011年王社平、高俊发主编）中的常见水质分析 汇总表，实验综合废水水质实例范围为: COD:100~294mg/L 、BOD5:33~ 100mg/L 、SS:46~ 174mg/L 、NH3-N:3~27mg/L 。本项目按最大污染影响选取该范围的最大值作为后续清洗废水源强，则pH为6~9、COD≤294mg/L 、BOD5≤100mg/L、SS≤174mg/L、NH3-N≤27mg/L 。项目实验室清洗废水经自建污水处理设施处理后排入陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园污水处理站处理后排入市政污水管网。 3）纯水制备废水 本项目纯水机在制备纯水时会产生少量的浓水，浓水的产生量约为 477m3/a，项目使用自来水制备纯水，纯水机产生的浓水的主要成分为可溶性盐类，水质简单，与实验器皿清洗废水一同经自建污水处理设施处理后排入陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园污水处理站处理后排入市政污水管网。 ### 4）动物笼具清洗废水 本项目笼具清洗废水产生量为0.09m3/d（27m3/a），本项目饲养动物为无传染病的健康动物，为非感染类的实验动物，且实验过程不使用有毒有害试剂，笼养动物笼具底层均铺设有垫料，主要污染物尿液粪便基本被废垫料吸附做为固废处置，因此，动物笼具清洗废水与一般生活污水较为相似，该污水水质较为简单，参考生活废水水质，动物笼具清洗废水与实验器皿清洗废水一同经自建污水处理设施处理后排入陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园污水处理站处理后排入市政污水管网。 则本项目废水产排情况见表4-6。 - 表4-6项目废水产排情况一览表 产污环节; 生活、办公、纯水制备、实验过程. 类别; 生活污水和纯水机浓水、实验器皿后续清洗废水. 实验器皿后续清洗废水、笼具清洗废水、纯水机浓水合计1284m3/a; 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 混合后污染物产生浓度（mg/L）; 189; 66; 109; 17. 污染物产生量（t/a）; 0.243; 0.085; 0.140; 0.022. 治理工艺; 自建污水处理设施（pH调节+混凝沉淀+消毒工艺）处理后依托园区污水处理站处理（调节沉砂池+水解酸化+接触氧化+沉淀）. 治理效率（%）; 60; 50; 70; 50. 处理后浓度（mg/L）; 75.6; 33; 32.7; 8.5. 生活污水540m3/a; 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 475; 226; 150; 43.5. 污染物产生量（t/a）; 0.256; 0.122; 0.081; 0.023. 治理工艺; 依托化粪池（依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园现有化粪池）. 治理效率（%）; 20; 10; 30; 0. 处理后浓度（mg/L）; 380; 203; 105; 43.5. 综合废水排放量（t/a）; 1824. 综合废水污染物排放种类（mg/L）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 综合废水污染物排放浓度（mg/L）; 165.7; 83.3; 54.1; 18.9. 综合废水污染物排放量（t/a）; 0.302; 0.152; 0.099; 0.034. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 沣西新城渭河污水处理厂. 排放规律; 废水连续排放，流量稳定. 排放口基本情况; 编号及名称; 依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园排放口DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E: 108°40′38.77779″N: 34°17′30. 排放标准; 标准限值（mg/L); 500; 300; 400; 45. 标准来源; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. （2）废水监测计划 本项目废水排放依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园排放口，该废水排放口已按照《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083- 2020）制定了监测计划，监测因子涵盖了本项目污染物，故本项目运营期不设环境监测计划。 （3）达标情况分析 本项目运营期废水主要包括员工生活污水、后续清洗废水、笼具清洗废水、纯水机浓排水。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准的相关要求。根据表4-6，本项目废水经处理后均符合相应的排放标准。 （4）废水污染治理设施可行性分析 本项目实验器皿后续清洗废水、笼具清洗废水、纯水机浓废水一起经自建污水处理设备处理，污水站处理工艺：pH调节+混凝沉淀+消毒工艺，处理规模10m3/d，本项目生产废水合计产生量4.28m3/d，污水站处理设计规模满足处理要求，本项目废水中主要污染物有pH、COD、BOD5、SS，污染物浓度较低，由于污水中含有酸、碱类物质，需对废水进行酸碱中和处理，中和处理后投加絮凝剂进行絮凝沉淀最后采用次氯酸钠进行消毒。项目外购液态次氯酸钠液体后，通过软管卸进卸液接料桶内，启动磁力泵，输送到储药罐中，在储药罐中的消毒液参照流量计读数，通过球阀控制大小或采用计量泵，直接进入二沉池出水渠进行混合消毒。次氯酸钠是生活中应用很广的一种强氧化剂，其消毒原理是通过它的水解形成次氯酸，即：NaClO+H2O=HClO+NaOH；次氯酸进一步分解形成新生态氧，即：HClO→HCl+[O]。新生态氧的强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物达到消毒的目的。次氯酸钠消毒效果与液氯相差不大，且具有持续消毒能力。对环境无毒无害，无泄漏或爆炸危险。次氯酸钠法具有使用方便、操作简单、投资少的优点。项目采用的废水处理工艺、规模及消毒方式可行。 本项目所在陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园北侧建设有1座100m3新型化粪池，本项目生活污水产生量仅1.8m³/d，依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园现有化粪池处理，现有化粪池均按照园区满负荷运行人员生活污水负荷设计，能够接纳处理本项目生活污水，目前尚有足够余量，生活污水处理依托陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园化粪池可行。 （5）依托园区污水处理站及污水处理厂可行性分析 本项目依托的污水处理站主要收集处理园区内生产废水，其设计处理规模为600m3/d ，处理后尾水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 标准（标准中未作要求的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）B级标准）后，通过市政污水管网排入西咸新区沣西新城渭河污水处理 厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 后排入渭河。 依托的污水处理站采用“格栅+调节沉砂池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ 巴氏计量槽 ” 的污水治理工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》 (HJ978-2018) ，采取的废水治理工艺属于可行技术，满足行业污染防治可行技术指南的要求，能够确保废水稳定达标排放，环境影响可接受，该污水处理站已取得环境影响评价报告书批复并已建成，环评批复见附件4。 沣西新城渭河污水厂位于址位于王道村， 占地约为49亩，距离西部创新港东侧约1km ，距离本项目南侧约3km 。渭河污水处理厂服务范围：西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团，服务区城市建设 用地约17.36km2 。本项目位于其收纳范围内。 沣西新城渭河污水处理厂近期设计处理规模30000m3/d ，远期规模60000m3/d 。采用 “A2O+MBR+紫外消毒 ”的二级生化处理工艺及深度处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水经处理后排入渭河。本项目建设地点位于西咸新区沣西新城，项目周边道路及配套污水管网已建设完成，且项目区域污水已纳入沣西新城渭河污水处理厂收水范围内。根据调查，沣西新城渭河污水处理厂已投入运营，项目污水排放量较小 ，因此，项目污水处理依托沣西新城渭河污水处理厂处理完全可行。 3、噪声 （1）源强及治理措施 本项目运营期实验设备源强一般较小，噪声主要由风机、中央空调外机、污水处理设备等产生，声源强度在70-90dB（A）。本项目通过采取设备基础减震、合理布局、软连接、隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少15-30dB（A）。本项目主要噪声源源强见表4-7。 - 表4-7主要设备噪声源统计一览表（室外声源） 声源位置; 设备名称; 空间相对位置; 数量; 声压级 dB(A）; 运行情况; 控制措施. X; Y; Z; 单位; 数量. 厂房顶部; 风机; 15; 10; 24; 台; 4; 85~90; 连续; 软连接、低噪声设备、基础减震. 厂房顶部; 空调外机; 15; 15; 24; 台; 1; 55~65; 连续; 低噪声设备、基础减震. 厂房东侧地下; 污水处理设备; 33; 10; -2; 套; 1; 70~80; 连续; 低噪声设备、基础减震、地下隔声. （2）噪声影响及达标分析 根据厂区平面布置、设备布置，本项目夜间不运营，本次评价对项目设备采取降噪措施后的昼间噪声进行预测。噪声级预测结果见表4-8。 - 表4-8 项目评价范围内噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 贡献值; 48; 23; 25; 22. 标准值; 昼间60. 由上表预测结果可知，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；夜间不生产，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目噪声监测要求见下表。 - 表4-9 噪声监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; Leq(A); 四周厂界各设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 （1）本项目固体废物产生环节、名称、属性 本项目营运期产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。 1）一般工业固废 ①废包装材料：是指成品试剂盒等原材料的外包装，未与化学试剂直接接触的包装，产生量为0.5t/a，集中收集后交废品收购站回收处理。 ②废垫料 本项目在饲养动物时要在饲养笼中铺放一层木屑作为垫料，垫料中含有少量饲料残渣和动物粪便。根据企业提供资料，废垫料年产生量约为 2.2t/a，经打包灭菌处理后，属于一般固体废物，与生活垃圾类似，交由环卫部门清运处理。 2）危险废物 ①废试剂瓶/袋 项目年产生废试剂瓶/袋量约为 1.5t/a ，由于废试剂瓶/袋可能存在有机溶剂等化学品的残留，判断属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW49 其他废物，危险废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，建设单位统一收集后全部交由有危废处理资质单位处理。 ②废一次性用品 项目实验过程使用手套、口罩、废试剂盒等一次性用品，由于这些一次性用品可能在实验过程中粘有有机溶剂等化学品，判断属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW49 其他废物，废物代码为：900-047-49 。产生量约 1.2t/a ，应统一收集后交由有危废资质单位回收处理。 ③实验废液 项目实验废液主要是实验室在实验后剩下的试剂溶液、实验结束后首次清洗废液。根据建设单位提供资料，实验废液产生量约210t/a ，根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于 HW49 类危险废物，废物代码为 900-047-49 ，应统一收集后交由有危废资质单位回收处理。 ④动物尸体 本项目进行疾病动物模型实验过程会产生动物尸体，根据建设单位提供资料尸体产生量约为3.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），动物尸体属于HW01类医疗废物，危险废物代码为841-003-01。按照《中华人民共和国动物防疫法》 规定，动物尸体不得随意处置。杀菌消毒后储存于-20℃冰柜冰冻保存，由建设单位定期交由有资质单位处置。 ⑤医疗废物 项目进行动物模型实验过程会产生医疗废物，主要包括一次性医疗用品、废弃药品等，根据建设单位提供资料医疗废物年产生量约为0. 1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于HW01类医疗废物，危险废物代码为 “841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01 ”的医疗废物收集后存放于危废贮存库。 - ⑥废培养基 - 生物培养实验中会产生废培养基，为危险固废，产生量约为1.1t/a，属于危险废物HW49，废物代码：900-047-49，废培养基经高压锅高温灭菌后桶装收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。 - ⑦废活性炭 - 本项目有机废气治理使用的活性炭需要定期更换保证处理效率，项目每年更换的废活性炭产生量约为1.2t/a，废活性炭属于危险废物HW49，废物代码：900-039-49，暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。 - ⑧废吸附介质 - 本项目酸性废气治理使用的SDGII吸附介质需要定期更换保证处理效率，SDGII酸性气体吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，项目每年更换吸附介质产生量约为0.2t/a，废吸附介质炭属于危险废物HW49，废物代码：900-041-49，暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。 ⑨废紫外灯管 实验室内设紫外灯消毒，紫外灯管每半年更换一次，单次更换下来的废旧灯管量为0.01t，则废紫外灯管的产生量为0.02t/a，属于危险废物HW29，危废代码：900-023-29，分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。 3）生活垃圾 本项目员工90人，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量15t/a，由当地环卫部门统一收集处理。 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表4-10，危险废物汇总表见表4-11。 本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-10。 - 表4-10 本项目固体废物产生环节、名称、属性一览表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 危险废物代码. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; /. 2; 废包装材料; 检测原辅料包装; 一般固废; /. 3; 废垫料; 动物饲养; 一般固废; /. 4; 废试剂瓶/袋; 检测; 危险废物; HW49；900-041-49. 5; 废一次性用品; 检测; 危险废物; HW49；900-047-49. 6; 实验废液; 检测; 危险废物; HW49；900-047-49. 7; 动物尸体; 检测; 危险废物; HW01；841-003-01. 8; 医疗废物; 检测; 危险废物; HW01；841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01 5. 9; 废培养基; 检测; 危险废物; HW49；900-047-49. 10; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49；900-039-49. 11; 废紫外灯管; 消毒; 危险废物; HW29；900-023-29. 12; 废过滤介质; 废气处理; 危险废物; HW49；900-041-49. （2）主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险 特性、年度产生量、贮存方式、处置方式和去向、利用或处置量 本项目主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、利用或处置量详见下表。 - 表4-11固体废物特性一览表 序号; 名称; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存处置措施和去向. 1; 生活垃圾; 果皮、纸屑; /; 固态; /; 15; 经垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定地点处理。. 2; 废包装材料; 废包装盒、废包装袋、废纸箱; /; 固态; /; 0.5; 分类收集后外售废品回收站。. 3; 废垫料; 木屑; /; 固态; /; 2.2; 委托环卫部门处置. 4; 废试剂瓶/袋; 塑料、玻璃化学试剂等; 化学试剂; 固态; T/C; 1.5; 分类收集，暂存于医疗危废贮存库，交由有资质单位处置. 5; 废一次性用品; 手套、口罩、废试剂盒; 化学试剂; 固态; T; 1.2. 6; 实验废液; 水、化学试剂; 化学试剂; 液态; T; 210.0. 7; 动物尸体; 动物组织; 动物尸体; 固态; In; 3.0. 8; 医疗废物; 医疗用品、废弃药品; 药品; 固态; T; 0.1; 分类收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置. 9; 废培养基; 玻璃、培养基; 化学试剂; 固态; T; 1.1. 10; 废活性炭; 活性炭; 非甲烷总烃; 固态; T/In; 1.2. 11; 废紫外灯管; 紫外灯管; 含汞; 固态; T; 0.02. 12; 废吸附介质; 颗粒状无机物; 无机酸; 固态; T; 0.2. （3）环境管理要求 1）一般固废管理要求 本项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 2）危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求，本环评对本项目的危废贮存库的设置和危险废物的管理提出以下要求。 实验室废物主要包括病理性废物、感染性废物等医疗固废，以及废活性炭、废试剂瓶等危险废物。一般危险废物和医疗废物分开储存，各危废应按种类分类收集，避免不同危废之间产生化学反应，危废采用专用容器收集后暂存于危废贮存库，本项目在一楼新建1间危废贮存库（15m2）用于暂存项目产生的所有危险废物。 ①危废贮存库设置要求 本项目危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的相关要求，本项目危险废物贮存库符合性对照分析如下： 表4-12危废暂存措施标准 项目; GB18597-2023主要建设要求. 总体要求; 4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。. 贮存设施污染控制要求; 6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。. 贮存库; 6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。. 6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）. 6.2.3贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。. 容器和包装物污染控制要求; 7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 7.5使用容器盛装液态、半固态危险废物时，，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 7.6容器和包装物外表面应保持清洁。. 贮存过程污染控制要求; 8.1一般规定 8.1.1在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 8.1.2液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。. 贮存设施运行环境管理要求; 8.2.1危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致 性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 8.2.2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 8.2.4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 8.2.5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 8.2.6贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 8.2.7贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。. 环境应急要求; 11.1贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 11.2贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。. ②医疗废物管理要求 本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： A、黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物； B、红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物； C、绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物； D、红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。 项目产生的医疗废物中病原体的标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行高压灭菌处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应交由专门机构处置。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 综上所述，本项目运营期固体废物均可得到妥善处置，不会产生二次污染，不会对周围环境产生明显不良影响。 5、地下水、土壤 本项目危废贮存库位于项目所在大楼一层北侧，废水不含重金属及难降解有机物，污水处理设施基础做防渗处理，实验室废水处理达标后排入市政污水管网，项目涉及的化学品试剂均在楼内专用库房保存，不存在污染地下水、土壤造成影响的污染源，本次评价不进行地下水、土壤影响分析。 6、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及到的突发环境事件风险物质主要为乙醇、甲醇、乙腈、氨水、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、正己烷、石油醚、乙酸乙酯、废试剂溶液等。 本项目主要环境风险物质分布情况、可能影响环境的途径见表4-13。 - 表4-13 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废贮存库、危化品库; 危废贮存库、危化品库; 乙醇、甲醇、乙腈、氨水、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、正己烷、石油醚、乙酸乙酯、废试剂溶液等; 泄漏以及火灾等引起伴生/次生污染物排放; 大气; 见表3-3. （2）Q值判定 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Pi 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1，该项目环境风险潜势为І； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质与其临界量比值结果，见表4-14。 - 表4-14建设项目Q值确定表 物料名称; 危害类别; 储存位置; 最大储存量kg; 临界量t; qn/Qn. 乙醇; 易燃; 危化品库; 79; 10; 0.0079. 甲醇; 易燃; 危化品库; 39.5; 10; 0.00395. 乙腈; 易燃; 危化品库; 4; 10; 0.0004. 氨水; 毒性、刺激性; 危化品库; 0.91; 10; 0.000091. 甲酸; 易燃、强腐蚀性; 危化品库; 0.61; 10; 0.000061. 乙酸; 刺激性、腐蚀性; 危化品库; 1.05; 10; 0.000105. 硝酸; 强腐蚀性; 危化品库; 7.5; 7.5; 0.001. 盐酸; 强腐蚀性; 危化品库; 5.9; 7.5; 0.000787. 正己烷; 易燃、有毒; 危化品库; 33; 10; 0.0033. 石油醚; 易燃、有毒; 危化品库; 33; 10; 0.0033. 乙酸乙酯; 易燃、有毒; 危化品库; 45; 10; 0.0045. 废试剂溶液; 易燃、有毒; 危废贮存库; 400; 10; 0.04. Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.065394. 根据表4-14可知，本项目Q=0.065394（Q＜1），故本项目储存的环境风险物质未超过临界量。 （3）影响途径 由于实验室危险化学品管理失误，或者实验操作人员操作不当，致使危险化学品泄漏或危险化学品发生火灾等引发引起伴生/次生污染物排放。 （4）环境风险防范措施 为避免本项目危险化学品在储运、使用过程中，可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，简要提出如下防范措施： 1）危险化学品由供货商定期运送，化学品包装容器破损泄漏后遇明火发生的火事故，为此注意：参照危险化学品的运输要求严格按照国家有关规定进行管理，对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输线路等严格把关，减少风险发生的因素。 2）危险化学品贮存过程中应加强管理工作： ①加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 ②建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。 ③科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 3）危险化学品使用过程中应注意以下几点： ①使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。 ②实验室操作过程中通风橱、曲臂万向罩、吊顶通风口、活性炭吸附装置等废气收集、治理设备正常开启。 ③实验结束后，实验废液和危险废弃物应单独收集，定期交由具有相应处理资质的单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。 4）实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 5）实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。 6）设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。 7）实验室及存储区应采取不发火地面，实内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 8）发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。 9）定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 10）制定突发环境事件应急预案并报当地环保部门备案。 建设单位应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立以建设单位为环境风险责任主体的突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取有效措施的情况下，项目风险事故发生概率较低，本项目环境风险在可接受的范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （P1排气筒） | 非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物 | 通风橱+二级活性炭+24m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | DA002 （P2排气筒） | 非甲烷总烃、、氯化氢、氮氧化物 | 通风橱+二级活性炭+24m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | DA003 （P3排气筒） | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 活性炭吸附+UV+24m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  | DA004 （P4排气筒） | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 活性炭吸附+UV+24m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5 SS、NH3-N | 实验室废水经污水处理设施（pH调节+混凝沉淀+消毒）处理后进入园区污水处理站，生活污水园区化粪池处理，废水处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 1.风机水泵选用低噪声型，以降低噪声源； 2.空调器及风机等均作减震处理，空调器及风机均可以选用橡胶减震胶垫减震或弹簧减震器； 3.排风总管连接设备处接柔性短管； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物：废包装材料交废品收购站回收处理，废垫料交环卫部门处理。 ②危险废物：主要包括含病理性废物等医疗固废，废活性炭、废试剂瓶、废过滤介质、废培养基等危废。设1间危废贮存库，位于一楼，暂存间做好防风、防雨、防晒、防渗措施，并设标志牌，最终交资质单位处理。 ③生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险化学品贮存过程中应加强管理工作： ①加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 ②建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。 ③科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 （2）危险化学品使用过程中应注意以下几点： ①使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。 ②实验室操作过程中通风橱、曲臂万向罩、吊顶通风口、活性炭吸附装置等废气收集、治理设备正常开启。 ③实验结束后，实验废液和危险废弃物应单独收集，定期交由具有相应处理资质的单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。 （3）实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 （4）实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。 （5）设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。 （6）实验室及存储区应采取不发火地面，实内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 （7）发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。 （8）定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （9）制定突发环境事件应急预案并报当地环保部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 该项目建成投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： 1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定环境管理制度； 2）负责环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作； 3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维护和管理情况，监督各排放口污染物的排放状态； 4）参加环境事件的调查、处理、协调工作； 5）对生产过程中产生的污染物及时分类，与地方环保部门、周围群众及单位建立良好的合作关系；搞好企业环保宣传工作，提高全员的环保意识。 2、环保投资 - 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 规格; 数量; 投资 （万元）. 环境保护措施和设施; 废气; 通风橱+活性炭吸附+SDGII+24米排气筒; /; 2套; 40. 活性炭吸附+UV+24米排气筒; /; 2套. 废水; 污水处理设备; 1套; 10. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; /; 配套; 10. 环境保护措施和设施; 固废; 危险废物; 危废收集桶; /; 配套; 6. 危废贮存库; /; 1个. 合计; 66. 3、环保验收 本项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。 |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.271t/a | / | 0.271t/a | +0.271t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.0045t/a | / | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.302t/a | / | 0.302t/a | +0.302t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.034t/a | / | 0.034t/a | +0.034t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废垫料 | / | / | / | 2.2t/a | / | 2.2t/a | +2.2t/a |
| 危险废物 | 废试剂瓶/袋 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废一次性用品 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 实验废液 | / | / | / | 210t/a | / | 210t/a | +210t/a |
|  | 动物尸体 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废培养基 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废吸附介质 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①