建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ： 软磁铁氧体粉芯和元器件产线项目

建设单位（盖章）：    西安锐磁电子科技有限公司

编  制  日  期  ：         2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 软磁铁氧体粉芯和元器件产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-611205-04-01-535872 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 马贺双 | 联系方式 | 13785535375 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城创新港E板块双碳智造园一期 |  |  |
| 地理坐标 | 108度37分51.744秒，34度13分35.832秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房面积：4788.65 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）》； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年-2035年总体规划审查意见》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2015-2036）》; 规划范围东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至户县大王东村路口到保西村以东（规划中的西咸环线），北至渭河中心。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城创新港E板块双碳智造园一期，处于沣西新城规划范围内。; 符合. 规划区产业定位为：重点发展以大数据、云计算、物联网等为主导的信息产业，同时培育多种产业，如新材料、新能源等其他战略性新兴产业，以科技服务业为主导的现代服务业，现代农业及文化旅游产业。; 本项目为电子专用材料制造，属于新材料，为新兴产业，符合规划区产业定位。; 符合. 产业空间布局： 渭滨片区：生活服务业主导，金融、旅游产业、科技创新为辅。 中心片区：现代服务业主导，包括科技创新、总部经济、科技服务业、科技金融、会议会展、都市农业等。 信息片区：信息产业主导，智能制造、科技创新、现代服务业、生物医药、文化创意产业、都市农业为辅。 创新港片区：科技创新和智能制造主导，信息产业、科技服务业、科技金融、现代物流、文化创意产业、航空产业、都市农业为辅。 文教片区：文化产业主导，健康养生、都市农业、旅游产业为辅。 大王片区：节能环保产业主导，都市农业、旅游产业、现代物流、农副产品加工业为辅。 丰京片区：旅游产业主导，都市农业、现代物流、智能制造为辅。; 根据产业空间布局规划图（附图8），项目位于创新港片区。 本项目为电子专用材料制造，属于智能制造，符合规划区产业空间布局。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2015-2036年）环境影响报告书》及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目不涉及清洁生产，不属于“高投入、高消耗、高污染、低效益”的企业，本项目用量指标涉及NOX、非甲烷总烃，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关要求；非甲烷总烃、镍及其化合物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准执行。; 符合. 优先建设污水处理设施及配套管网，开拓中水回用渠道和提高回用率；防止规划的实施加重对渭河和沣河的水环境污染。; 本项目用水主要为生活用水、制浆用水、烧结冷却用水、抛洗用水。制浆用水全部在生产中蒸发，烧结冷却用水自动补给不外排，抛洗用水循环使用不外排。软水制备浓水与生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网。; 符合. 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 项目所在区为2类声环境功能区，企业通过加强设备日常维护，厂房隔声和基础减振等措施进行综合降噪，厂界昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。; 符合. 合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率；对于危险废物，应严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》进行分类鉴别，按国家有关危险废物处置规定全过程严格管理和处理处置。; 项目生活垃圾、不合格品分类收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运。除尘器集尘、沉渣收集后回用于生产。废包材外售。废滤材由厂家更换后回收，不在厂内暂存。废活性炭、废液压油、废含油抹布手套分类收集于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及西安市生态环境管控单元分布示意图，项目所在区域属于重点管控单元。 （1）一图 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》以及生态环境管控单元分布示意图（见附图8），本项目涉及重点管控单元。 （2）一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 （3）一说明 本项目位于陕西省西安市鄠邑区重点管控单元2，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合相关管控要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况说明; 符合性; 面积. 1; 西安市; 鄠邑区; 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元2; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.项目为电子专用材料制造，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中的行业项目。 2.项目不属于严禁新增产能的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。 3.项目位于沣西新城创新港E板块双碳智造园，属于园区。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.项目建成后，废水依托园区建设的雨污管网进行排放。; 符合; 4788.65m2. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.项目原辅料、产品由运输公司运输。厂内运输涉及周转料车，能源为电。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网，排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 2.园区拟采用雨污分流，雨水进入市政雨水管网，污水经化粪池处理后进入市政污水管网。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; 1.项目不涉及销售、使用高污染燃料。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目属于“电子专用材料制造”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类-二十八、信息产业，6.电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等；先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于22.5%，多晶硅电池的转化效率大于21.5%，碲化镉电池的转化效率大于17%，铜铟镓硒电池转化效率大于18%）”。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止和许可准入事项，可依法平等进入。 项目已取得陕西省西咸新区沣西新城管理委员会关于项目的备案确认书（见附件2）。 综上，项目符合相关产业政策要求。 3、本项目与相关政策相符性分析 项目与相关政策的相符性分析见下表。 表1-3 与相关环保政策的符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 工业炉窑是指在工业生产中利用燃料燃烧或电能等转换产生的热量，将物料或工件进行熔炼、熔化、焙（煅）烧、加热、干馏、气化等的热工设备，包括熔炼炉、熔化炉、焙（煅）烧炉（窑）、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦炉、煤气发生炉等八类。; 本项目烧结工序利用电能产生的热量，将原料进行加热，属于干燥炉（窑），喷雾造粒干燥过程使用燃烧液化石油气产生的热量将原料进行直接加热，两道工序均适用该文件相关要求。; 符合. 重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 本项目使用电能和液化石油气为燃料，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可满足不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目物料、输送均在封闭厂房内进行，项目炉窑工作区域主要为烧结废气，各炉体为避免热损，均采取密闭或封闭作业。项目不涉及煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等物料。项目用氧化铁、氧化镍、氧化锌、氧化锰氧化铜、PVA等粉状物料均存储于厂房内的原料储存间，原料储存间设置封闭储存，粉状物料输送采用周转料车，可有效降低无组织排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发（2023）4号）; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为电子专用材料制造，不属于39个涉气重点行业。; 符合. 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》; （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目VOCs原料为PVA絮状固体，环氧树脂，PVA采用袋装存储，树脂采用桶装存储，使用时在封闭房间内进行拆封。PVA主要用于喷雾造粒工序，在密闭的喷雾干燥塔内进行作业。树脂用于点胶工序，在封闭厂房内操作。; 符合. （四）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目活性炭吸附装置使用碳碘吸附值不低于800mg/g的颗粒活性炭。要求企业运营后，按设计要求足量添加、定期更换，并动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目原料采用袋装储存，使用时在封闭房间内进行拆封。物料通过周转料车进行转运、输送。; 符合. 《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性 VOCs 废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目涉VOCs工艺为喷雾造粒，工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后，通过30m高排气筒（DA001）排放。项目不使用单一低温等离子、光氧化、光催化、单一喷淋吸收方式等治理技术。; 符合. 《西安市生态环境局西咸新区分局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发〔2023〕1号）; （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。; 环评要求本项目建设单位使用碘吸附值不低于800mg/g颗粒活性炭，并及时更换。; 符合. (六)严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。; 符合. 4、选址合理性分析 项目租赁已建成标准厂房进行建设，项目周边外环境较为简单，厂房北侧、西侧、东侧均为其他标准厂房，南侧为园区道路。距离最近敏感目标为厂房南侧约160m的龙西村居民。 根据租赁方不动产权证（附件4），项目用地属于工业用地。根据产业空间布局规划图（附图8），项目位于创新港片区。而本项目为电子专用材料制造，属于智能制造，符合规划区产业空间布局。根据《陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部关于办理双碳智造园项目环评手续情况的富复函》（附件5），租赁厂房无需办理环评手续。 项目运行过程产生的各类污染物通过环评提出的措施处理后可稳定达标排放，在运营过程中对外环境造成的影响较小。同时，本项目所在地交通便捷，电力设施等较为完备，具有良好的建设条件。项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放或妥善处置，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境的影响可以接受，项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 西安锐磁电子科技有限公司租赁已建成标准厂房建设软磁铁氧体粉芯和元器件产线项目，厂址中心坐标：东经108°37′51.744″，北纬34°13′35.832″，总占地面积4788.65m2，主要建设2条磁粉生产线、2条磁芯生产线、1条模组产线（即滤波器）等。 备案确认书中提到拟购置1条软磁元件产线。而根据市场需求及企业发展规划，企业暂不购置该条生产线，本次不对其进行评价。后续企业若建设软磁元件产线，则根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》另行办理环保手续。 项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模. 主体工程; 生产厂房; 生产厂房高约24.3m，共1层，局部四层，总占地面积4788.65m2，钢筋混凝土结构，主要建设生产区、存储区、办公区等。. 生产区主要位于1层，设置2条磁粉线、2条磁芯线，1条模组产线（滤波器）等，主要放置推板炉、选别机、喷雾干燥设备、抛光机、超声波清洗机、液压机等设备。. 辅助工程; 办公区; 位于2层、3层、4层，共设置7个办公室，3个会议室，供职工办公、开会。. 临时休息区; 位于隔层，设置1处临时休息室、员工大礼堂。. 实验室; 位于3层，总面积约135m2，共设置6个实验室，用于成品的外观、电气试验、检验。. 储运工程; 原材料区; 位于1层、4层，主要放置氧化铁、氧化镍、氧化锌、氧化锰、氧化铜、锰锌磁粉、PVA、浆料等原料，在封闭原材料区暂存。. 成品库; 位于1层，建筑面积约486m2，主要放置成品。. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给。. 排水; 烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用水全部蒸发损耗。软水制备浓水与生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网。. 供热; 液化石油气为造粒工序提供热源（待后续天然气管道接通后，能源使用市政天然气），工作时间约1200h/a。. 电力; 由市政电网供给。. 环保工程; 废气; 投料粉尘、烧结废气、喷雾造粒废气分别经布袋除尘器、脉冲布袋除尘器处理后与燃烧废气一并进入活性炭吸附装置处理后，由1根30m排气筒（DA001）有组织排放。. 废水; 软水制备浓水与生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网。. 噪声; 通过基础减振、厂房隔声、软连接等措施综合降噪。. 固体废物; 生活垃圾与不合格品收集后一并交环卫部门处置。. 除尘器集尘、沉渣收集后回用于生产，废外包材收集后定期外售，废滤材由厂家定期更换、回收。. 废活性炭、废液压油、废含油抹布手套分类在危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。. 2、主要生产设施及设施参数 项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备及参数一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号; 备注. 1; 螺旋振磨机; 2; LMP1200; 用于磁粉线. 2; 螺旋振磨机; 1; LMP600. 3; 振动磨机; 2; ZM600. 4; 全自动双推板隧道式电阻炉; 2; T2L-Ⅲ. 5; 喷雾干燥机; 2; LGZ-50. 6; 空压机; 4; /. 7; 砂磨机; 6; /. 8; 化胶机; 2; 200L. 9; 化胶机; 4; 500L. 0 搅拌机; 2; 2000L. 11; 搅拌机; 2; 3000L. 12; 搅拌机; 2; 5000L. 13; 软水制备系统; 1; 1000L. 14; 喷雾干燥塔; 1; LGZ-100. 15; 旋转窑炉; 2; WH50C-200-11. 16; 造球机; 2; C08-2. 17; 脉冲布袋除尘器; 1; 3000m3/h. 18; 脉冲布袋除尘器; 1; 4000m3/h. 19; 布袋除尘器; 2; 5000m3/h. 20; 脉冲布袋除尘器; 1; 8000m3/h. 21; 布袋除尘器; 1; 10000m3/h. 22; 中转箱; 000 刚玉莫来石. 23; 风机; 7; /. 24; 扫地机; 1; /. 25; 提升机; 3; /. 26; 钟罩炉; 3; /; 用于磁芯. 27; 伺服压机; 60; /. 28; 旋转压机; 6; /. 29; 快速炉; 2; /. 30; 冷却塔; 2; /. 31; 抛光机; 10; /. 32; 超声波清洗机; 2; /. 33; 精雕机; 5; /. 34; 低温真空烤箱; 4; /. 35; AI分拣机; 80; /. 36; 液压机; 5; /. 37; 真空包装机; 2; /. 38; 混料机; 3; /. 39; 筛分机; 5; /. 40; 活性炭吸附箱; 1; /. 41; 布袋除尘器; 1; /. 42; 推板炉; 1; /. 43; 磁材点胶及自动装盖板+激光打标; 3; /; 用于滤波器自动产线. 44; 铜牌组装手工线; 3; /. 45; 真空灌胶机; 3; /. 46; 电容组件手工工位; 3; /. 47; 组件自动打螺丝; 3; /. 48; 自动点胶机; 3; /. 49; LCR综合测试设备; 3; /. 50; 夹具升降机; 3; /. 51; 工位上位机; 3; /. 52; 自动隧道炉; 3; /. 53; 电烘箱; 3; /. 54; 自动移印机; 30; /; 用于表面处理产线. 55; 自动粘印机; 20; /. 56; 空压机; 1; /. 57; 隧道炉; 5; /. 58; 自动选别机; 50; /. 59; 自动清洗线; 2; /. 60; 烘箱; 3; /. 61; 金相显微镜; 1; /. 62; 全自动磨抛机; 1; /. 3、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 规格; 备注. 1; 磁粉; 氧化铁; 2770吨; 40吨; 1吨/袋; 外购. 2; 氧化镍; 580吨; 3吨; 25公斤/袋; 外购. 3; 氧化锌; 420吨; 10吨; 25公斤/袋; 外购. 4; 氧化锰; 80吨; 5吨; 25公斤/袋; 外购. 5; 氧化铜; 150吨; 2吨; 25公斤/袋; 外购. 6; PVA; 25吨; 2吨; 20公斤/袋; 外购. 7; 磁芯; 镍磁粉; 1180吨; /; /; 利用厂内生产的磁粉. 8; 锰磁粉; 500吨; /; /. 9; 表面处理; 浆料; 3吨; 0.05吨; /; 外购. 10; 磁芯; 960吨; /; /; 利用厂内生产的磁芯. 11; 滤波器; 磁环; 120万只; 2万只; /; 外购. 12; 704硅树脂; 10t; 1t; /; 外. 13; 环氧树脂; 14t; 1.4t; /; 外购. 14; 铜牌; 480万只; 4万只; /; 外购. 15; 电容组件; 680万只; 10万只; /; 外购. 16; 壳体; 120万只; 2万只; /; 外购. 17; 螺丝; 6t; 2t; 外购. 18; 辅助; 液化石油气; 25; 0.2; 50kg/罐; 外购. 19; 液压油; 0.5; 0.15; /; 外购. 氧化铁：又称烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红、红粉、威尼斯红（主要成分为氧化铁（等。化学式Fe2O3，易溶于强酸，中强酸，外观为红棕色粉末。其红棕色粉末为一种低级颜料，工业上称氧化铁红，用于油漆、油墨、橡胶等工业中，可做催化剂，玻璃、宝石、金属的抛光剂，可用作炼铁原料。 氧化镍：一种常见的无机化合物，是二价镍的氧化物，化学式为NiO，呈绿色粉末，生活中应用广泛，也用于制取高纯（>99.98%的镍）。本品对人体健康有害，接触时需注意防护，对人体可能有致癌、致敏的风险。 氧化锌：锌的一种氧化物，难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化锌的能带隙和激子束缚能较大，透明度高，有优异的常温发光性能，在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。此外，微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。 氧化铜：一种铜的黑色氧化物（化学式CuO），略显两性，稍有吸湿性。相对分子质量为79.545，密度为6.3~6.9g/cm3，熔点1026℃。不溶于水和乙醇，溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液，氨溶液中缓慢溶解，能与强碱反应。氧化铜主要用于制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂，也供制氢、催化剂、绿色玻璃等应用。 PVA：聚乙烯醇，白色片状、絮状或粉末状固体，无味，可溶于水。本项目使用的聚乙烯醇为白色絮状物，袋装。聚乙烯醇的相对密度（25℃/4℃），1.27~1.31（固体）、1.02（10%溶液），熔点230℃，玻璃化温度75~85℃，在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。加热至160~170℃脱水醚化，失去溶解性，加热到200℃开始分解。超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。原料通过聚乙烯醇粘结成粉料颗粒，有利于产品压制。聚乙烯醇的分解温度为200-250℃，喷雾干燥过程温度约180℃，因此，在喷雾干燥过程中会有少部分聚乙烯醇由于分解产生有机废气，其余将因烧结时的高温条件分解为CO2和水蒸气。 704硅树脂：无色至淡灰色透明或半透明粘稠液体或糊状物，含微量粉状二氧化硅者呈白色至半透明状态。无味，几乎无臭，中性，不挥发，不燃烧，对热稳定，在较大温度范围内，粘度变化极小。导电性极差。对大部分化学品不起作用。消泡力很强。一般商品的粘度为(100～1100)×10-6m2/s。溶于苯、甲苯、四氯化碳、氯仿和乙醚，微溶于丙酮、乙醇，不溶于甲醇、丙二醇、液体石蜡、甘油、植物油和水。 环氧树脂：分子式为(C11H12O3)n，又称人造树脂，是一类分子结构中含有两个以上环氧基团的有机高分子聚合物，一种热固性塑料。通常在100~150℃时挥发。 4、主要产品及产能 根据建设单位提供资料，项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品; 产能; 规格. 1; 镍磁粉; 3500t/a; /. 2; 镍磁芯; 1200t/a; /. 3; 锰磁粉; 500t/a; RM3KZ/RM5K. 4; 锰磁芯; 500t/a; H60/H52. 5; 表面处理; 960t/a; /. 6; 滤波器; 120万套/a; /. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员69人，年工作312天，1班工作制，8h工作制，夜间不运行。厂区内不设置食宿。 6、水平衡 本项目职工不在厂内食宿。项目用水主要为生活用水、制浆用水、烧结冷却用水、抛洗用水及湿雕用水。 （1）给水 1）生活用水 项目劳动定员69人，不在厂内食宿，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020），用水量取10m3/（人·a），则生活用水量为690m3/a（2.2m3/d）。 2）制浆用水 根据建设单位提供资料，项目制浆用水量为225t/a（0.72t/d），均为软水。厂内设置一套反渗透软水制备系统，出水率为70%，则制浆用新鲜水为321t/a（1.03t/d）。 3）烧结冷却用水 本项目烧结过程中冷却采用循环水夹套冷却，项目设2台60t/h的冷却塔用于推板窑、钟罩窑烧结冷却使用。根据工程设计，循环冷却用水通过水位限位开关自动补给，不外排，每天补充量约为28.8t，则烧结冷却用水年用量为8985.6m3/a。 4）抛洗用水 本项目生产的磁芯抛光加工后需经超声波清洗机清洗。根据建设单位提供资料，项目抛光1t产品用水量约为0.5t，清洗1t磁芯用水量约为0.4t，则抛光加工工序总用水量为850t/a，其中需要加入自来水量150t/a，需要使用循环池中循环用水量为700t/a。由上可知，项目抛光加工工序自来水用量为150t/a，即0.48t/d。 根据建设单位提供资料，清洗1t磁芯用水量约为0.4t，计算得清洗工序总用水量为680t/a，其中需要加入自来水量为120t/a，需要使用循环水箱中循环用水量为560t/a。由上可知，项目清洗工序自来水用量为120t/a，即0.38t/d。 综上，项目抛洗用水量为1530t/a，其中循环用水量为1260t/a，自来水添加量为270t/a，即0.86t/d。 5）湿雕用水 根据客户要求，少量磁芯需进行表面湿法雕刻。根据建设单位提供资料，湿雕用水约0.5m3/d，156m3/d。 （2）排水 烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用软水全部在喷雾造粒工序蒸发；浓水用于厂外道路洒水降尘；湿雕用水蒸发损耗不外排。 项目排水主要为生活污水及软水制备浓水，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.76m3/d，549.12m3/a。软水制备浓水量为0.28m3/d，87m3/a. 生活污水及软水制备浓水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网。 项目水平衡表见表2-5。项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 新鲜水; 软水; 循环水; 损耗量; 排放. 生活用水; 2.2; /; /; 0.44; 1.76. 制浆用水; 1.03; 0.72*; /; 0.72; 0.31. 烧结冷却用水; 28.8; /; /; 28.8; 0. 抛洗用水; 0.86; /; 4.04; 0.86; 0. 湿雕用水; 0.5; /; /; 0.5; 0. 合计; 33.39; 0; 4.04; 31.32; 2.07. 注：*为软水制备的产生、使用量，不计入合计量. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、总平面布置 项目租赁已建成标准厂房，共设置6个出入口，物流主出入口位于厂房东侧，紧邻为园区道路，方便运输。厂房内设备按照生产工艺流程进行布设，原料库房位于生产工序旁，方便转运，通过空间、距离隔离等措施来减少居民居住点的噪声影响。 综上所述，本项目在平面布局上注重空间的整体性、均衡性，布置功能分区清晰，整体布置较为合理。厂区平面布置情况见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 项目租赁已建成标准厂房进行建设，施工期主要为设备购置、安装、调试，产污环节主要为设备安装、调试噪声；施工人员生活污水、生活垃圾、废外包材等。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 2、运营期工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 磁粉生产线工艺流程简述： （1）配料混合 项目原料为氧化铁、氧化铜、氧化锌、氧化镍、氧化铜粉末，按照比例进行配料，通过人工运送至全封闭混料间内的螺旋振磨机进行混合。 此过程产生的污染主要为配、投料过程及物料混合过程产生的粉尘。 （2）预烧 预烧结是将混合均匀物料放入中转箱后，再放入全自动双推板隧道式电阻炉中，升温至1000℃左右进行预烧结，使原料干燥。由于使用的原材料均为较为纯净的金属氧化物粉料，使用电加热，且预烧炉密闭性较好，其加热不会产生其他废气。粉料在加热过程中放置在加盖的中转箱内，不会产生粉尘。 （3）化浆 将PVA粉末、软水按一定的比例经化胶机制成浆料，用于增加物料之间的黏性，便于成型。 （4）砂磨 将预烧好的原料及浆料投入砂磨机内封闭运转，达到料粉所要求的粒度（湿磨，砂磨过程不产生粉尘），然后用压力泵直接将料浆输送至中间罐。 （5）喷雾造粒 为保证产品质量，需将砂磨后的料浆干燥成粉体。喷雾干燥机使用液化石油气作为能源，通过机械作用将需干燥的物料分散成很细的像雾一样的微粒（可增大水分蒸发面积，加速干燥过程），与被加热的空气接触后，水分迅速气化，得到干燥产品。干燥温度约180℃。 此过程产生的污染主要为喷雾造粒废气、液化石油气燃烧废气。 （6）成品入库 造粒后的成品进行包装后入库。 磁芯生产线工艺流程简述： （1）混料筛分 人工将氧体磁粉解包后投入混料机内常温搅拌均匀，投入筛分机内筛分出所需要粒径的原料。 此过程产生的污染主要为混料筛分粉尘。 （2）压制成型 筛分料通过周转料车推送至成型加料平台，投至压机料盒内，进行常温压制成型。本项目压机主电机通过蜗杆、涡轮传动、减速完成粉末堆积成型。项目自制密闭周转料车配套软管及阀门，投料时，周转料车软管连接压机投料口管道，开启周转料车软管阀门完成投料动作，此过程几乎无粉尘产生。 （3）烧结 经压制成型的胚料放入连续作业电窑（推板炉）或批次作业烧结炉（钟罩炉）进行电窑烧结工序（两种炉窑均可用于所有产品）。本项目烧结最高温度为1450℃，根据产品大小，推板炉烧结周期为26-28h，钟罩炉烧结周期为24-36h。烧结时需通入氮气保护防止磁性材料氧化，氮气为惰性气体，是空气的主要组成部分，无毒无害，通过烧结将物料中的未联结的粉末连结在一起，形成固体的制品半成品。烧结工段中冷却采用循环水夹套冷却，冷却水循环利用，通过水位限位开关自动补给，不外排。循环冷却水将炉体降温后变成温水，温水通过冷却系统冷却后回用。 此过程产生的污染主要为烧结废气。 （4）分拣 烧结下料后，将有质量问题（如晶粒、开裂、严重变形等）的磁芯分离存放。 此过程产生的污染主要为不合格品。 （5）抛洗烘干、精雕 抛洗烘干：使用抛光机对磁芯表面进行打磨，打磨过程中用水冲洗材料表面进行降温，故该过程中无粉尘产生。抛光加工后的产品经超声波清洗机清洗，去除产品表面的灰尘及少量的金属屑，使用水进行清洗，无需加清洗剂，清洗水对产品质量无影响；清洗后的产品利用低温低真空电烤箱进行烘干。抛洗工序产生的废水经沉淀池沉淀后暂存于净水池循环利用不排放，循环池定期清捞渣。 精雕：根据部分客户对产品的要求，少量分拣后的磁芯直接利用精雕机进行表面湿法雕刻，不再进行抛洗。 此过程产生的污染主要为沉淀池沉渣。 （6）检选 清洗后的磁芯进行外观检测分选，并使用电感检测仪检测。 此过程产生的污染主要为不合格品。 （7）包装入库 检选合格的磁芯包装入库。 表面处理生产线工艺流程简述 （1）移印 根据客户需求，部分磁芯表面需要移印（沾印）。印迹由浆料和水混合组成。通过自动移印机、自动沾印机使浆料附着在磁芯上。 （2）烧结 将附着印迹的磁芯放入隧道炉中进行电窑烧结工序。烧结最高温度为1450℃。烧结时需通入氮气保护防止磁性材料氧化，氮气为惰性气体，是空气的主要组成部分，无毒无害，通过烧结使浆料稳定附着在磁芯上。 此过程产生的污染主要为烧结废气。 （3）电镀（外委） 此过程外委，不在厂内进行。主要对磁芯进行表面电镀，提高其防腐蚀性、耐磨性，防止氧化等。 （4）清洗、烘干 电镀加工后的产品经全自动清洗线清洗，去除产品表面的灰尘及少量的金属屑，使用水进行清洗，无需加清洗剂，清洗水对产品质量无影响；清洗后的产品利用电烤箱进行烘干。抛洗工序产生的废水经沉淀池沉淀后暂存于净水池循环利用不排放，循环池定期清捞渣。 此过程产生的污染主要为沉淀池沉渣。 （5）选别、检选 清洗后的磁芯进行外观检测分选。 此过程产生的污染主要为不合格品。 （6）入库 成品包装入库。 图2-3 滤波器生产线生产工艺及产污环节图 滤波器生产线工艺流程简述： （1）点胶固定 使用磁材点胶及自动装盖板+激光打标机将外购的磁环固定在壳体上。 （2）铜牌安装 将外购铜牌放置在上述磁环上。 （3）磁芯真空灌胶固化 使用真空灌胶机将铜牌固定在磁环上，该批次生产量少时使用烘箱固化，生产量较高时使用隧道炉对其固化，能源均使用电源。固化温度为60℃左右，每批次固化时间30~50min。项目使用的硅橡胶不挥发，环氧树脂挥发温度在180~200℃之间，因此该工序不产生固化废气。 （4）电容组装 将外购的电容组件通过螺丝固定在上述磁环上。 （5）电容组件固定点胶 对上述磁环使用硅橡胶进行点胶固定，米彪产品晃动导致组件破损。 （6）成品入库 检测后进行成品入库。 运营期其他辅助工序： 软水制备产生的废滤材、浓水；拆包产生的废外包材；废气处理设施产生的除尘器集尘；液压机产生的废液压油；设备维护产生的废含油抹布手套；员工办公产生生活垃圾；设备产生噪声。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁已建成标准厂房，无需土建施工建设，目前为空厂房。无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城。项目区域环境空气质量现状引用《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达. PM10情况; 年平均质量浓度; 82; 70; 117%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 93%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1300; 4000; 33%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 163; 160; 102%; 超标. 根据上表可知，项目区域环境空气常规六项污染物中，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；SO2、NO2年平均质量浓度，CO 24小时平均第95百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。 （2）其他污染物 根据“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目特征污染物TSP引用陕西恒信检测有限公司编制的《西安市户县大王胜利热镀厂金属表面热处理及热处理加工项目环境质量现状监测报告》[环（监）SXHX202209264ZH号]中项目地下风向的监测数据，监测点位于本项目东南侧3.4km，监测时间为2022年9月28日—9月30日，该监测数据满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1#（大王胜利热镀厂下风向）; 108.66139; 34.20944; TSP; 2022年9月28日—9月30日; 东南; 3400. 表3-3 其他污染物环境质量现状表 序号; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围/µg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1 TSP; 24h; 300; 48~104; 34.7; /; 达标. 从监测结果可以看出，项目所在区域特征因子TSP 24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”的二级标准限值要求。 2、声环境 项目周边50m范围内无环境敏感目标，故本次不进行声环境质量现状监测。 3、地下水、土壤环境 根据现场踏勘，项目租赁厂房地面已全部硬化，且本项目未设置地下储罐等设备，因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表3-5，敏感目标分布图见附图5。 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（°）; Y（°）. 龙西村; 108.63115; 34.22485; 居民; 1080户3460人; 环境空; 二类区 南; 160. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）“重点区域原则上按照二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”执行；有组织废气非甲烷总烃、镍及其化合物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准执行；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 无组织限值要求；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织限值要求。 表3-6 废气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 200mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 最高允许排放浓度; 300mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120 mg/m3. 排放速率; 53kg/h（30m）. 镍及其化合物; 最高允许排放浓度; 4.3mg/m3. 排放速率; 0.88kg/h（30m）. 厂界无组织排放监控浓度限值; 0.04mg/m3. 颗粒物; 厂界无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 2、废水 烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用水全部蒸发损耗；软水制备浓水用于厂外道路洒水降尘。外排废水仅生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-7 废水污染物排放标准明细表 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 总氮; mg/L; 70. 总磷; mg/L; 8. 3、噪声 根据西咸新区声环境功能区划图，本项目位于声环境2类区（附图9），故运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-8 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 时段. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 4、固体废物 运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特征，建议控制指标VOCs：0.173t/a；NOx：0.069t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成厂房，施工期不涉及场地开挖、填方、平整、取土弃土，主要工程为设备入场、安装、调试，安装环保设施。施工期环境污染主要为废气、废水、噪声、固体废弃物。 1、废气 项目施工期废气主要为设备安装调试过程中产生的少量焊接烟尘，以无组织的形式排放，排放后会很快扩散稀释，对周围大气环境影响可接受。 2、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，高峰期施工人数约5人，不在施工工地食宿，如厕依托园区卫生间处理后排放。经采取上述措施后，废水可得到合理处理处置，对周围环境影响不大。 3、噪声 施工期噪声源主要为设备安装时产生的噪声，采取选择低噪声机械设备，合理安排施工时间，严禁高噪声设备在休息时间作业，通过采取上述降噪措施后对周围环境影响较小。另外，施工噪声对周边环境的不利影响具有短期性、暂时性，施工噪声产生的影响会随着施工过程的结束而降低或消失。 4、固体废物 固体废物主要为设备外包装材料及施工人员生活垃圾等。设备外包装材料出售给废品回收公司，施工人员生活垃圾集中分类收集后，定期委托环卫部门清运。对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气计算 项目运营期废气主要为投料粉尘、烧结废气、喷雾造粒废气、燃烧废气，项目大气污染物产生及排放情况见表4-1。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 产生量/t/a; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除率%; 是否可行技术; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 投料粉尘; 颗粒物; 1485.053; 14.851; 27.800; 有组织; 布袋除尘器（4台）、脉冲布袋除尘器（3台）、活性炭吸附箱（1台）; 10000; 80; 99; 是; 14.851; 0.149; 0.278. /; 3.713; 6.950; 无组织; /; 3.713; 6.950. 烧结废气; 颗粒物; 81.954; 0.820; 0.983; 有组织; 100; 99; 0.820; 0.008; 0.010. 喷雾造粒; 颗粒物; 11.094; 0.111; 0.133; 有组织; 90; 99; 0.111; 0.001; 0.001. /; 0.012; 0.015; 无组织; /; 0.012; 0.015. 镍及其化合物; 4.35E-04; 4.35E-06; 5.22E-06; 有组织; 85; 6.53E-05; 6.53E-07; 7.83E-07. /; 4.83E-07; 5.80E-07; 无组织; /; 4.83E-07; 5.80E-07. 非甲烷总烃; 54.938; 0.549; 0.659; 有组织; 85; 8.241; 0.082; 0.099. 0.061; 0.073; 无组织; 0.061; 0.073. 燃烧废气; 烟尘; 25.988; 0.007; 0.009; 有组织; 100; /; 25.988; 0.007; 0.009. SO2; 24.175; 0.007; 0.008; 有组织; 24.175; 0.007; 0.008. NOX; 207.751; 0.057; 0.069; 有组织; 207.751; 0.057; 0.069. 合计; 颗粒物; 1578.818; 15.788; 28.925; 有组织; /; /; /; 16.498; 0.165; 0.298. /; 3.725; 6.965; 无组织; /; 3.725; 6.965. 镍及其化合物; 4.35E-04; 4.35E-06; 5.22E-06; 有组织; 6.53E-05; 6.53E-07; 7.83E-07. /; 4.83E-07; 5.80E-07; 无组织; /; 4.83E-07; 5.80E-07. 非甲烷总烃; 54.938; 0.549; 0.659; 有组织; 8.241; 0.082; 0.099. 0.061; 0.073; 无组织; 0.061; 0.073. SO2; 24.175; 0.007; 0.008; 有组织; 24.175; 0.007; 0.008. NOX; 207.751; 0.057; 0.069; 有组织; 207.751; 0.057; 0.069. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 源强核算过程： 1）投料粉尘 本项目在进料时会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册中“配料（混合）工段”，配料（混合）废气颗粒物系数取6.118g/kg-原料，本项目粉状物料使用量5705t，则投料粉尘产生量为34.903t/a。 本项目年工作312天，以批次进料批次烧结方式进行生产，每天进料时间4小时，拟在进料口上方设置集气罩收集进料粉尘，收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过排气筒排放。集气罩收集效率取80%，处理效率取99%。 2）烧结废气 本项目在粉体搅拌均匀后分别进行两道烧结工序，均采用电加热，烧结废气主要污染因子为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册中“烧结工段”（陶瓷、云母、玻璃、氧化锆、单晶硅片、多晶硅片等和钕铁硼、永磁铁氧体、钐钴、铝镍钴等-烧结），烧结废气中颗粒物系数取5.785×10-1克/千克-原料。本项目两次烧结工序年消耗原料量为1700t/a，则烧结废气产生量为0.983t/a。烧结废气收集后引至脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放，末端风机风量为10000m3/h，工序运行时间为1200h/a。 3）喷雾造粒废气 ①颗粒物、镍及其化合物 项目物料造粒过程采用离心喷雾造粒干燥机，会产生少量的粉尘、镍及其化合物（磁粉生产线原料中含有氧化镍）。根据设计资料，本次共建设3座喷雾干燥塔，年干燥粉料4025t/a，年干燥时间为1200h。 依据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）中38-40电子电气行业系数手册表机械加工工段中永磁铁氧体制粉、颗粒物产生量为3.675×10-2克/千克-原料；根据企业在其他区域同类工程运行数据及监测结果可知喷雾造粒干燥过程中镍及其化合物产生量约为原料用量的0.00001‰。则颗粒物产生量0.148t/a，镍及其化合物产生量5.8E-06t/a。 ②有机废气 本项目制粒加热温度约为180℃，未达到PVA分解温度，在加热过程中无分解废气产生。但是由于原料纯度影响以及机械受热不均匀，会产生少量的杂质裂解废气，杂质裂解废气主要为游离的聚乙烯等低级有机挥发性物质，由于这部分废气的成分及含量不固定，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总烃表示。根据PVA成份组成一览表（附件6），本项目PVA挥发分为2.93%，项目使用PVA量为25t/a，则非甲烷总烃产生量为0.733t/a。 3座喷雾干燥塔产生的废气分别引至3座布袋除尘器处理再进入活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放，末端风机风量为10000m3/h，工序运行时间为1200h/a。 4）燃烧废气 本次喷雾干燥塔现阶段以液化石油气为燃料，根据建设单位提供资料，需使用液化石油气用量约为25t/a。 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）中锅炉产排污量核算系数手册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数”进行核算。液化石油气锅炉工业废气量产污系数为13237Nm3/t-原料，二氧化硫产污系数为0.00092Skg/t-原料（参考《液化石油气》（GB11174-2011）中总含硫量为343mg/m3，本项目S=343），氮氧化物产污系数为2.75kg/t-原料。液化石油气密度约0.58kg/L，则项目使用的液化石油气约4.3万L/a。参照《环境保护实用数据手册》（第 74 页），商业或工业锅炉典型的气体燃料燃烧时烟尘（液化石油气）产生量为0.2g/L。 则燃烧废气污染物产生情况见表4-2。 表4-2 燃烧废气污染物产生情况一览表 产污环节; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量. 液化石油气燃烧废气; 工业废气量; Nm3/吨－原料; 13237; 330925m3/a. 烟尘; g/L; 0.2; 0.009t/a. SO2; kg/吨－原料; 0.32; 0.008t/a. NOX; kg/吨－原料; 2.75; 0.069t/a. （2）排放口基本情况 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目排放口属于一般排放口，项目排放口设置情况见下表4-3。 表4-3 排放口设置情况一览表 排放口编号; 名称; 高度/m; 内径/m; 温度/ºC; 类型; 地理坐标. X（度）; Y（度）. DA001; 废气总排口; 30; 0.5; 25; 一般排放口; 108.63063; 34.22624. （3）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），污染源监测计划见表4-4。 表4-4 废气污染源监测计划表 项目; 监测点位编号; 监测因子; 取样位置; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物二氧化硫、氮氧化物、; 废气总排放口; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号. 镍及其化合物; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）. 无组织; 无组织废气; 颗粒物、镍及其化合物; 厂界; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （4）排气筒高度符合性分析 项目周边200m范围内最高建筑物为项目厂房，高24.3m，因此项目废气排气筒设置30m可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”。 （5）废气达标排放分析 投料废气、烧结废气、喷雾造粒废气分别经布袋除尘处理后由总管引至活性炭吸附装置处理，处理后经一根30m排气筒DA001排放，根据源强计算，非甲烷总烃、镍及其化合物排放浓度、排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中要求的标准限值。 同时，袋式除尘技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1118-2019）附录B.1规定的可行性技术。 综上，本项目废气治理措施可行，废气经处理后可达标排放。 （6）非正常工况 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，大气污染物产生及排放情况见表4-5。 表4-5 非正常情况大气污染物产生及排放情况一览表 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 排放量（kg/a）; 应对措施. 废气处理设施故障; 颗粒物; 1578.818; 15.788; 1; 2; 31.576; 停产检修. 镍及其化合物; 4.35E-04; 4.35E-06; 1; 2; 8.70E-06. 非甲烷总烃; 5.063; 0.051; 1; 2; 0.101. SO2; 24.175; 0.007; 1; 2; 0.013. NOX; 207.751; 0.057; 1; 2; 0.115. （7）结论 综上，本项目采取了袋式除尘、活性炭吸附等污染治理措施后，各污染物的有组织、无组织排放均可满足相关标准限值要求，距离项目最近的敏感目标为厂界南侧160m左右的龙西村居民，位于项目所在地常年主导风向的侧风向，因此本项目废气排放对周边大气环境的影响较小。 2、废水 （1）废水源强 本项目职工不在厂内食宿，烧结冷却用水定期添加损耗即可，不外排；抛洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期添加损耗；制浆用水全部蒸发损耗；软水制备浓水用于厂外道路洒水降尘。外排废水仅生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网，排放量为549.12m3/a。 表4-6 项目废水产生情况 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 400; 35; 5; 60. 产生量（t/a）; 0.192; 0.121; 0.220; 0.019; 0.003; 0.033. 化粪池处理效率（%）; 0; 0; 30; 0; 0; 0. 处理后浓度（mg/L）; 350; 220; 280; 35; 5; 60. 处理后排放量（t/a）; 0.192; 0.121; 0.154; 0.019; 0.003; 0.033. （2）排放口基本情况 本项目不单独设置废水排放口，依托园区现有化粪池及废水总排口。 （3）监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ81-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）执行，单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 （4）化粪池依托可行性 园区共设置10栋生产车间，目前仅建设3栋厂房，暂无企业正式入驻，因此化粪池未使用，可供本项目依托。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为生产设备、环保设备等，其噪声源强为80~90dB。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等综合治理措施后，项目噪声源、源强、治理措施见表4-6。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 项目运营期主要噪声源强一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 生产车间; 螺旋振磨机; 80/1; 厂房隔声、基础减振; 40; 44; 1.2; 11; 59; 昼间; 26; 33; 1. 振动磨机; 80/1; 50; 44; 1.2; 11; 59; 26; 33; 1. 全自动双推板隧道式电阻炉; 80/1; 82; 4; 1.2; 4; 68; 26; 42; 1. 喷雾干燥机; 85/1; 59; 46; 1.2; 7; 68; 26; 42; 1. 空压机; 90/1; 100; 22; 1.2; 22; 63; 26; 37; 1. 砂磨机; 80/1; 60; 41; 1.2; 11; 59; 26; 33; 1. 搅拌机; 80/1; 50; 12; 1.2; 12; 58; 26; 32; 1. 旋转窑炉; 80/1; 80; 14; 1.2; 14; 57; 26; 31; 1. 造球机; 80/1; 38; 28; 1.2; 26; 52; 26; 26; 1. 钟罩炉; 80/1; 102; 25; 1.2; 21; 54; 26; 28; 1. 伺服压机; 80/1; 21; 39; 1.2; 15; 56; 26; 30; 1. 旋转压机; 80/1; 21; 34; 1.2; 20; 54; 26; 28; 1. 快速炉; 80/1; 24; 12; 1.2; 12; 58; 26; 32; 1. 冷却塔; 90/1; 43; 17; 1.2; 17; 65; 26; 39; 1. 抛光机; 85/1; 91; 49; 1.2; 5; 71; 26; 45; 1. 超声波清洗机; 80/1; 93; 49; 1.2; 5; 66; 26; 40; 1. 精雕机; 80/1; 13; 47; 1.2; 7; 63; 26; 37; 1. 液压机; 85/1; 15; 33; 1.2; 15; 61; 26; 35; 1. 混料机; 80/1; 32; 27; 1.2; 27; 51; 26; 25; 1. 筛分机; 80/1; 35; 25; 1.2; 25; 52; 26; 26; 1. 推板炉; 80/1; 51; 22; 1.2; 22; 53; 26; 27; 1. 磁材点胶及自动装盖板+激光打标; 80/1; 93; 15; 1.2; 15; 56; 26; 30; 1. 自动隧道炉; 80/1; 31; 12; 1.2; 12; 58; 26; 32; 1. 自动清洗线; 80/1; 84; 10; 1.2; 10; 60; 26; 34; 1. 全自动磨抛机; 80/1; 88; 10; 1.2; 10; 60; 26; 34; 1. 布袋除尘器风机; 85/1; 35; 12; 0.5; 12; 66; 26; 32; 1. 脉冲布袋除尘器风机; 85/1; 34; 5; 0.5; 5; 71; 26; 45; 1. 表4-6 项目运营期主要噪声源强一览表（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 活性炭吸附箱末端风机; /; 87; 0; 0.5; 85; 基础减振、软连接、隔声屏障; 昼间. 注：以建设单位所在厂房边界西南角为原点。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （1）拟采取的噪声防治措施： 1）在设备选型上，选择低噪声设备，生产设备置于车间内，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况。 2）高噪声设备如风机等安装减震垫。 3）风机管道之间采取软连接减振等措施，以减少风机振动对周围环境的影响。 （2）达标性分析： 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据建设项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，选择工业噪声预测计算模式中的点声源预测模式模拟预测噪声源噪声距离的衰减变化规律。具体如下： 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源等效室外声源声功率级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 3）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数，本项目取0； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 项目夜间不运行，根据导则推荐模式进行预测，计算出等效室外声源及预测噪声见表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 标准限值; 是否达标. 昼间. 东厂界; 40; 昼间60; 达标. 南厂界; 60; 达标. 西厂界; 40; 达标. 北厂界; 47; 达标. 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、建筑隔声、软连接等措施后，经预测各厂界的昼间（夜间不生产）噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此，项目建成运营后，对周边声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声污染源监测要求见表4-9，要求噪声监测时监测点位尽量靠近空压机及风机等主要噪声源。 表4-9 噪声污染源监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 排放标准. 厂界噪声; 等效连续A声级; 厂界外1m; 4个厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 （1）产生及处置情况 本项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。一般固废包括除尘器集尘、不合格品、废渣、废外包材、废滤材；危险废物包括废活性炭、废液压油和废含油手套及抹布。 1）生活垃圾 项目运营期劳动定员69人，人均产生生活垃圾按0.5kg/d计，则项目运营期生活垃圾产生量约为34.5kg/d，10.764t/a。 2）一般工业固体废物 项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括除尘器集尘、不合格品、废渣、废外包材。 ①除尘器集尘 根据工程分析可得，本项目除尘器收集的粉尘0.43t/a，全部回用于生产，不外排。 ②不合格品 本项目分拣和检选工序会产生不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品的产生量约为原料用量的万分之一，则不合格品产生量为0.67t/a，收集后与生活垃圾一并交环卫部门处置。 ③沉渣 本项目抛光工序和清洗工序废水在沉淀池沉淀过程会产生沉渣，产生量约为0.05t/a，收集后回用于生产。 ④废外包材 本项目原料包装会产生废外包材，产生量约为0.5t/a，废外包材外售资源回收部门。 ⑤废滤材 项目软水制备系统采用反渗透工艺，废滤材产生量约为0.04t/a，由厂家定期更换、回收，不在厂内暂存。 3）危险废物 ①废活性炭 项目所使用的活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换活性炭。一般活性炭的比重为0.5，项目厂区设一套活性炭吸附装置，共1个活性炭箱，总容积1m3，箱体充填度100%，则一次充填活性炭数量为0.5t。 根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态。本项目吸附的有机废气量约为0.05t/a，则本项目理论需活性炭约0.2t/a。 项目拟采用碘值大于800mg/g活性炭，活性炭吸附装置每次填充量为0.5t，生产满负荷状态一年需更换一次活性炭。废活性炭产生总量为吸附有机废气量和实际活性炭本身的用量之和，则本项目废活性炭产生总量为0.7t/a。更换的废活性炭属于危险废物（废物类别为HW49，废物代码900-039-49），收集于厂内危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 ②废液压油 根据《国家危险废物名录》（2021版），项目设备维修过程中使用塑料桶装废液压油，废液压油的产生量约为0.05t/a，属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码900-214-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集于厂内危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 ③废含油抹布手套 项目在生产过程和设备维修会产生一定量的废含油抹布手套，产生量约为0.01t/a，属危险性废物（废物类别为HW49，废物代码900-041-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集于厂内危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 项目运营期固体废物产生情况见表4-10。 表4-10 项目固体废物产生情况一览表 名称; 产生环节; 形态; 性质; 废物代码; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 人员生活; 固态; /; 900-001-S62; /; 10.764; 环卫部门清运. 除尘器集尘; 废气治理; 固态; 一般固废; 900-099-S59; /; 0.43; 回用于生产. 不合格品; 分拣、检选; 固态; 一般固废; 900-099-S59; /; 0.67; 环卫部门清运. 沉渣; 沉淀; 固态; 一般固废; 900-099-S59; /; 0.05; 回用于生产. 废外包材; 原料包装; 固态; 一般固废; 900-099-S59; /; 0.5; 外售. 废滤材; 软水制备; 固态; 一般固废; 900-009-S59; /; 0.04; 厂家定期更换、回收. 废液压油; 设备维修保养; 液态; 危险废物; HW08 900-214-08; T，I; 0.05; 危废贮存库分类暂存，定期交有资质单位处理. 废含油手套及抹布; 设备维修保养; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T，In; 0.01. 废活性炭; 尾气处理; 固态; 危险废物; HW49 900-039-49; T; 0.7. （2）管理要求 项目在厂区内设置若干垃圾桶，主要用于收集职工生活垃圾、不合格品等。 一般固体废物在一般固废暂存区暂存，除尘器集尘与沉渣回用于生产，废外包材定期外售资源回收单位。 项目拟在生产车间内西侧设置1间危废贮存库，建筑面积约10m2，主要用于危险废物的暂存。根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》等的相关要求，针对项目危险废物收集、贮存、转移提出如下要求： 1）一般规定： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 2）贮存库 ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 3）设施运行环境管理要求 ①设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ②危险废物分类贮存。 ③保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 按照评价提出的相关要求建设后，危废贮存库可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 5、地下水、土壤 项目租赁已建成标准厂房，地面已全部硬化，且项目不设置储罐、地下池体等设施，不会对区域土壤和地下水产生较大影响，不会影响区域土壤和地下水的现状使用。 6、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为润滑油、废润滑油等。 表4-11 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q 值. 1; 液压油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 废液压油; /; 0.15; 50; 0.003. 3; 液化石油气; 74-98-6; 0.2; 10; 0.02. 合计; /; /; /; /; 0.025508. 经计算项目Q=0.025508，则本项目环境风险潜势为I。 （2）风险源分布及可能影响途径 根据建设单位提供资料，项目使用的原材料均采用小容量单体包装，存放在原材料区，项目不设置大容量储罐对风险物质进行储存，使用时从原材料区随用随取。风险物质主要分布于生产车间、危废贮存库等位置，可能的影响途径主要为泄漏、火灾燃烧后产生的伴生/次生污染物等，主要表现在风险物质泄漏后挥发气体对大气环境影响，以及火灾燃烧后产生的CO对大气环境影响，消防废水对周边土壤、地下水环境影响等。 （3）风险防范措施 1）项目厂区内均硬化处理，危废贮存库设置重点防渗，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 2）定期对原材料区、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 3）划定固定区域用于存放液化石油气储罐，并规范管理。 加强管理工作，原材料区、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 4）定期进行检查和保养，使气罐保持在完好状态。在巡视、操作或维修时，配备防止静电的工作服，不得穿带铁钉的鞋或高跟鞋，防止由于静电和摩擦产生火花引起爆炸。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器（4台）、脉冲布袋除尘器（3台）、活性炭吸附箱（1台）+30m排气筒（DA001） | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号、《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 |
|  |  | SO2、NOX |  | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号 |
|  |  | 镍及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙体隔声、软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要为生活垃圾、除尘器集尘、不合格品、废渣、废外包材、废滤材；危险废物包括废活性炭、废液压油和废含油手套及抹布。生活垃圾与不合格品收集后一并交环卫部门处置，除尘器集尘、沉渣收集后回用于生产，废外包材收集后定期外售，废滤材由厂家定期更换、回收。废活性炭、废液压油、废含油抹布手套分类在危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目厂区内均硬化处理，危废贮存库设置重点防渗，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 2、定期对原材料区、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 3、划定固定区域用于存放液化石油气储罐，并规范管理。 4、加强管理工作，原材料区、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 5、定期进行检查和保养，使气罐保持在完好状态。在巡视、操作或维修时，配备防止静电的工作服，不得穿带铁钉的鞋或高跟鞋，防止由于静电和摩擦产生火花引起爆炸。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； 2、将本项目环境管理纳入企业现有的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划；建立本项目环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台账及其他环境统计资料等）； 3、强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4、在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可手续。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.263 | / | 7.263 | / |
|  | 镍及其化合物 | / | / | / | 1.36E-06 | / | 1.36E-06 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.173 | / | 0.173 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.069 | / | 0.069 | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.192 | / | 0.192 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.121 | / | 0.121 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.154 | / | 0.154 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.033 | / | 0.033 | / |
| 一般固体废物 | 除尘器集尘 | / | / | / | 0.43 | / | 0.43 | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.67 | / | 0.67 | / |
|  | 沉渣 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废外包材 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废滤材 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | / |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.7 | / | 0.7 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①