目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	69

附表	72

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 粉末涂料生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王爱华 | 联系方式 | 13809193223 |
| 建设地点 | 陕西（省）西安（市）西咸新区（区）沣西新城大王街办大王西村西宝路口十字南路西7号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：108度38分19.01秒，北纬：34度11分35.75秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业-44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的；三十、金属制品业-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年-2035年总体规划审查意见》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审批文件名称及文号：《陕西省西咸新区生态环境局关于陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕西咸环函[2018]61号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 与《西咸新区控制性详细规划》及《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》相符性分析 规划; 规划详情; 项目情况; 符合性. 与《西咸新区控制性详细规划》符合性分析; 西咸新区发展定位为：现代化大西安新中心、西部大开发的新引擎、丝绸之路经济带重要支撑点、国家创新城市发展方式试验区。规划以实现新区治理体系和治理能力现代化为总体要求，制定以建设生态新区与和谐美丽宜居新区为目标的控制指标体系。; 本项目属于涂料制造及金属表面处理及热处理加工。项目建成后对推进沣西新城经济发展具有积极的意义。; 符合. 与《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》符合性分析; 规划区域准入条件：主要发展“新能源、新材料、节能环保相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业”等重点行业。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。; 本项目满足“三线一单”管控要求，不属于“三高一低”项目，项目产品属于环保类涂料和金属表面处理及热处理加工，产污较少，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。; 符合. 《西咸新区沣西新城大王片区控制性详细规划》; 第三章：土地使用规划，第7条主要土地使用性质规划内用地性质和用地代码参照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）相关要求执行。; 本项目位于大王街办，根据西咸新区沣西新城大王片区控制性详细规划土地利用规划图可知本项目用地属于二类工业用地（见附图五），满足规划要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1.“三线一单”符合性分析 - 根据2021年11月27日西安市人民政府《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号），项目选址位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，属于西安市重点管控单元，重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。项目与其相符性分析如下： 表1-2 “三线一单”符合性分析 三线一单; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）; 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。其中，重点保护单元：涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。重点管控单元应优化空间布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，用地符合规划要求，评价范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区等敏感点分布，不属于生态红线保护范围。根据西安市生态环境管控单元分布图，本项目属于其中的重点管控单元。本项目工艺简单、不涉及化学反应。本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。项目生活污水及纯水制备系统废水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河；废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。对环境影响较小。建设项目符合重点管控单元环境准入及管控要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善。空气质量稳步提升，水环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，土壤安全利用水平持续提升，环境风险防控能力明显增强。国土空间开发保护格局得到优化，生态系统稳定性和生态状况稳步提升。生产生活方式绿色转型成效显著，生态文明建设深入推进，生态西安建设取得明显成效。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，低碳与可持续发展水平显著提升，空气和水环境质量实现全面根本改善，土壤环境质量稳中向好，环境风险得到全面管控，生态环境质量根本好转，美丽西安建设目标基本实现。; 项目产生的污染物采取措施后，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。; 符合. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗分配合理，纯水制备废水与生活污水经沣西新城大王污水处理厂处理后达标排放。废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。对环境影响较小，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严控“两高”行业产能。新建“两高”项目必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录（2021年版）》要求。; 本项目工艺简单、不涉及化学反应，耗能少、污染小。不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版）中的“两高”项目。查阅国家发展改革委令第49号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版），本项目所使用的生产工艺及设备未列入其落后生产工艺装备类、项目产品不属于红线的限制类；另查阅《环境保护综合名录》（2021年版），项目粉末涂料不属于“高环境风险”产品。即项目不属于负面清单禁止内的项目。; 符合. 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本次环评要求建设单位：生产过程产生的颗粒物、挥发性有机物严格执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2重点地区特别排放限值。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”环境保护规划要求。 2.项目与西安市“管控单元”生态环境分区管控符合性分析 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城，经查阅《关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）西安市生态环境管控单元分布示意图，并查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），项目与环境管控单元对照分析示意图详见下图。 图1 项目与环境管控单元对照分析示意图 项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表。 表1-3 项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性分析 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 项目情况; 是否符合. 西咸新区重点管控单元1; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，严控“两高”行业产能。; 本项目工艺简单、不涉及化学反应，耗能少、污染小。不属于“两高”目录中的“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理措施。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。; 本项目工艺简单，污染物采取防治措施后可达标排放，对周围环境污染较小。; 符合. 大气环境受体敏感重点管控区; 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.全市不再新建35蒸吨/时以下燃煤锅炉，35蒸吨/时以下燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造。加快电源结构调整，减少煤电占比。加快天然气储气设施建设步伐。 2.严格管控高排放机动车污染排放。持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查。; 本项目使用液化石油气，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 水环境城镇生活重点管控区：加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 项目纯水制备系统废水与生活污水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 高污染燃料禁燃重点管控区： 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。全域全时段禁止生物质露天焚烧。; 本项目使用液化石油，项目生产在室内进行，不涉及生物质露天焚烧。; 符合. 污染物排放管控; 高污染燃料禁燃重点管控区： 1.推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。全面实行排污许可管理，实现固定污染源排污许可制全覆盖。燃料清洁低碳化替代方面，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快利用清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力等方式实施替代。; 本项目使用清洁能源电能，项目工艺简单，污染物采取防治措施后可达标排放，对周围环境污染较小。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区： 加快发展清洁能源和新能源。推广使用天然气、煤层气、液化石油气、电、太阳能等清洁能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。; 符合. 综上所述，本项目产污少、污染小，废气、生活污水均可达标排放，不涉及生态环境管控单元准入清单内容。建设项目符合西安市《关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的要求。 3.项目与法律法规和环境管理政策符合性分析 本项目与法律法规和环境管理政策相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关环境管理政策符合性分析 政策文件; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《陕西省西咸新区沣西新城2023年国民经济和社会发展计划》的通知（沣西党发[2023]2号）; 持续改善生态环境。打好蓝天保卫战，强化臭氧防控，做好扬尘污染防治，推动空气质量持续改善。打好碧水保卫战，落实河长制，持续抓好沣河、新河排污口整治，确保沣河水质稳定达到Ⅲ类、新河水质稳定达到Ⅳ类，城市污水达标处理率达到96.9%、污泥安全处置率达到99%以上、再生水利用率达到25%。打好净土保卫战，确保建设用地土壤环境风险得到有效管控。持续开展增绿扩绿，新增城市绿地16万平方米，新建（续建）城市公园1个，新建和改造提升口袋公园和绿地广场3个，新建城市绿道5公里，打造绿色低碳生态城市。; 本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。项目生活污水及纯水制备系统废水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河；废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系。各市（区）按照关中地区发展先进制造业和现代服务业、陕北地区能源化工转型升级、陕南地区做强做大绿色生态产业的战略定位，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单，在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号厂房内，项目建设区域位于《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元范围内。项目工艺简单，不涉及化学反应，不属于“两高”项目。; 符合. 强化协同控制，改善汾渭平原大气环境。坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，强化区域协同治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量。; 本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。可从源头控制污染物排放。; 符合. 在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。. 《陕西省印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。; 本项目产生的挥发性有机废气经集气罩+二级活性炭吸附箱处理后经15m高排气筒高空排放。评价要求加强VOCs收集处理设施的管理，提高运行效率，先启动废气收集风机，再启动生产设备；先停运生产设备，再停运风机。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 3.产业结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤油气产能规模，严控新增炼油产能。 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。西安市、咸阳市、渭南市2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。; 本项目属于关中地区新建涉气重点行业企业，不属于禁限产业，本次环评要求企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放，可从源头控制污染物排放。; 符合. 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限制标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 本项目产品为热固性粉末涂料，属于环保型、低VOC涂料，产品挥发性有机物含量符合限值标准。; 符合. 《沣西新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 要抓好源头治理，严格管控核心区施工机械、露天切割打磨、涉土作业、散煤复燃、露天焚烧等污染源头，强化各类天气应对及精准防控等措施，确保空气质量持续改善。要尽快成立新城大气污染治理专项行动领导小组，强化工作力量，统筹抓总开展工作。各部门、各单位要强化责任意识，紧密协作，合力攻坚。对发现的问题要及时交办，建立台账，限时整改，闭环管理，对照大气污染治理任务清单和整改台账，坚持问题导向，强化督促检查和执纪问责，特别是对工作问题突出的单位要及时通报、约谈，确保大气污染治理工作顺利开展。; 本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放，可从源头控制污染物排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 鼓励生产、销售、使用低挥发性有机物含量的原料和产品。政府采购应当优先采购低挥发性有机物含量的产品。医院、幼儿园和学校等场所内禁止使用高挥发性有机物含量的产品。 在化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物控制重点行业之外，市人民政府还应当根据产业结构特征和挥发性有机物排放来源，确定本市挥发性有机物控制的其他重点行业。挥发性有机物控制重点行业应当开展挥发性有机物污染治理，达到本市执行的排放控制标准。; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（原环境保护部公告2013年第31号）; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》（国气[2021]33号）; 推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。; 符合. 综上所述，本项目符合法律法规和环境管理政策要求。 4.项目选址合理性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，项目周边地势平坦，地质条件好，建设项目四周环境良好，项目东、西侧为空地，南侧为陕西金丰家易平建材有限公司 ，北侧为双顺热镀锌钢管大棚厂。 根据西咸新区沣西新城大王片区控制性详细规划土地利用规划图可知本项目用地属于二类工业用地（见附图四）。 （2）环境相容性分析 项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目选址地区交通运输条件良好，外部供电、供水、供气、通讯等基础设施的条件较好。项目的建设与周围环境不存在相互制约关系。 本项目属于涂料制造、金属表面处理及热处理加工（主要产污工序为投料、研磨、熔融挤出/压片、电泳喷粉、固化及热风炉燃烧）。本项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。项目生活污水及纯水制备系统废水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河；废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 因此在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 沣西新城鑫邦博新型材料厂成立于2023年7月13日，位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，建设单位租赁标准化厂房建设“粉末涂料生产加工项目”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业-44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的；三十、金属制品业-67金属表面处理及热处理加工”类别，需要编制环境影响报告表。 2023年9月，受沣西新城鑫邦博新型材料厂委托，我公司组织工程技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，在收集现有资料的基础上，通过综合整理和认真分析研究，编制完成了该项目环境影响报告表。为项目环保设计、业主环保设施运行管理、当地生态环境行政管理部门进行环境管理提供科学依据。 2.项目基本情况 （1）项目名称：粉末涂料生产加工项目 （2）建设单位：沣西新城鑫邦博新型材料厂 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，项目地中心坐标经度108°38′19.01″，纬度：34°11′35.75″，建设项目地理位置详见附图一。 （5）总投资：50万元 3.项目建设内容与规模 本项目租赁厂房。项目工程组成及内容详见下表： 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体 工程; 1#涂料生产车间; 布设于生产厂房内东北侧，主要用于生产热固性粉末涂料作业。; 租赁已建成生产车间，新上生产设备. 2#喷涂车间; 布设于生产厂房内西侧，主要用于汽车零部件的喷粉作业。. 3#电泳车间; 布设于生产厂房内西侧，主要用于汽车零部件的用于电泳加工作业。. 辅助 工程; 办公区; 位于厂房东南侧，用于职工日常办公。; 依托原有. 储运 工程; 原料区; 原料区设置在生产厂房内东南侧，主要用于环氧树脂、聚酯树脂、钛白粉、高光钡、汽车零部件毛坯件等的暂存。; 生产厂房内. 成品区; 成品区堆放区设置在生产厂房内南侧，主要用于成品热固性粉末涂料、汽车零部件成品的暂存; 生产厂房内. 公用 工程; 给水; 市政供水管网供给; 依托原有. 供电; 引自市政配电室; 依托原有. 供暖; 办公供暖采用空调，生产车间无供暖措施; 依托原有. 环保 工程; 废 气; 投料 研磨 废气; 在混料机进料口上方设置集气罩/研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放。; 新建. 熔融挤出、压片废气; 在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放. 检验喷塑粉尘; 在密闭车间无组织达标排放. 喷粉 粉尘; 喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。. 电泳有机废气; 废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放. 固化 废气; 固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放. 热风炉废气; 热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放. 废水; 生活 废水; 项目生活污水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。; 依托原有. 生产 废水; 纯水制备系统废水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂; 新建. 固废; 生活 垃圾; 员工日常生活产生的生活垃圾，厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理; 新建. 一般 固废; - 废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。. 危险 废物; 废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。. 噪声; 主要设备位于厂房内，采用隔声、基础减振降噪、设备定期维护; 新建. 4.主要设备 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 使用工序. 涂料生产线. 1; 空气离心混合机; 6台; 600; 混合. 2; 自动加热预融机; 5台; /; 熔融. 3; 恒温冷却压片破碎机; 5台; 600; 挤出、压片、初级破碎. 5; 变频磨粉机; 4台; MF-30; 研磨、筛分. 6; 螺杆式空压机; 1台; 22KW; 压缩空气. 7; 集成式冷水机; 1台; 60D; 熔融挤出水冷. 8; 小试机; 3台; SLJ-30; 试验. 9; 热焦化时间测试仪; 2台; /; 检验产品耐热性能. 10; 立式冲击仪; 2台; /; 试验. 11; 老化试验检测仪; 2台; /; 试验. 12; 耐化学性能检测仪; 2台; /; 检验产品耐化学性能. 13; 电阻测试仪; 3台; /; 试验. 喷粉生产线. 14; 自动喷枪; 1个; /; 喷粉. 15; 热风炉; 1台; /; 固化. 电泳生产线. 16; 电泳加工生产线; 1条; /; 电泳加工. 17; 纯水设备; 1套; 2m³/h; 纯水制备. 5.主要原辅材料消耗 （1）项目原辅材料使用情况 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 主要成分; 消耗量; 来源; 包装 方式; 备注. 涂料生产线. 主要 原料; 环氧 树脂; 双酚A环氧树脂; 60t; 安徽恒远新材料; 袋装 25kg/袋; 浅黄色透明颗粒. 聚酯树脂; 聚对苯二甲酸新戊二醇酯; 60t; 安徽神剑新材料股份有限公司; 袋装 25kg/袋; 浅黄色透明颗粒. 钛白粉; 二氧化钛; 20t; 陕西正淳工贸; 袋装 25kg/袋; 白色粉末状. 高光钡; 硫酸钡; 60t; 陕西正淳工贸; 袋装 25kg/袋; 白色粉末状. 辅料; 铁红; 不涉及重金属; 0.6t; 上海索是化工; 袋装10kg/袋; 固体粉状. 铁黄; 0.6t. 群青; 1t. 喷粉生产线. 原料; 粉末涂料; 聚酯树脂; 20; 自产; 袋装 25kg/袋; 黑色粉末状. 电泳生产线. 主要 原料; 电泳漆; 环氧树脂; 8t; /; 桶装25kg/桶; 黑色液体. 辅料; 除油剂; 硅酸钠; 2t; 陕西振兴材料; 桶装25kg/桶; 透明液体. 陶化剂; 硅烷; 2t; /; 桶装25kg/桶; 黑色液体. 能源; 水; 水; 1437t/a; 市政管网; /; /. 液化石油气; 碳氢化合物; 78000m³; /; 1.18m3/瓶; 气体. （2）项目主要原辅材料理化性质 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原材料名称; 性质. 1; 聚酯树脂; 浅黄色透明颗粒，软化点70-120℃，酸值30~75mgKOH/g，沸点170-180℃，分解温度300℃，无毒。密度1.092g/mL（25℃），闪点>230℃。由邻苯二甲酸酐、间苯二甲酸酐等多元酸和二乙醇、新戊二醇等多元醇进行缩合制成含有端羧基的饱和聚酯树脂，广泛用于环氧/聚酯混合型涂料中，使其装饰性、施工性、储存稳定性方面具有优良性能，用于纺制涤纶纤维。. 2; 环氧树脂; 含有环氧基团的树脂的总称，无毒，主要由环氧氯丙烷和多酚类（如双酚A）等缩聚而成。外观为淡黄色至棕色透明液体。熔点一般是145~155℃，闪点252℃。溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。与多元胺、有机酸酐或其他固化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物。无臭、无味。耐碱和大部分溶剂。对金属和非金属具有优异的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好。可用作金属和非金属材料（如陶瓷、玻璃、木材等）的胶粘剂（粘合力强，俗称万能胶）。也可用以制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等。并可用于处理纺织品，可有防皱、防缩、耐水等作用。低分子量的环氧树脂可用作聚氯乙烯的稳定剂。. 3; 钛白粉; 俗称钛白或钛白粉，无毒，化学式TiO2，分子量79.90，白色无定形粉末，加热时变黄，受高温变棕色，冷时再呈白色，熔点1840℃，沸点2900℃，密度4.26g/mL（25℃），闪点>2500℃。化学性质稳定，不溶于水，不溶于盐酸、硝酸和稀硫酸，溶于热浓硫酸、氢氟酸。用作重要的白色颜料和陶瓷釉药，还用于制金属钛、钛铁合金、硬质合金，橡胶、造纸作填料，电机工业用于制绝缘体、电瓷等。. 4; 硫酸钡; 硫酸钡又称重晶石，化学式BaSO4，无色或白色斜方晶系结晶或粉末，相对分子质量233.40，相对密度4.5（15℃）。熔点1580℃，折射率1.637。几乎不溶于水，微溶于浓硫酸，溶于碳酸碱金属盐溶液中，不溶于其他酸碱。用于分析试剂、电子、仪表、冶金等工业，用作白色颜料，肠胃X射线透视造影时服用的药剂，炼铜溶剂，钻井泥浆比重增大剂以及橡胶、造纸、塑料的白色填料。. 5; 颜料; 本项目颜料主要包括：无机颜料（铁红、铁黄、群青）。铁红、铁黄为氧化铁颜料在粉末涂料中应用很普遍，价格较为低廉，无毒，易分散，粒子呈针状。粒度为0.2～1.5μm。表面积为7～15m2/g。密度为4.03g/cm3。折射率2.3。吸油量为36～55g/100g。. 6; 除油剂; 俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数。. 7; 液化石油气; 液化石油气是由碳氢化合物所组成，主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等，无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。液态液化石油气580kg/m3，气态密度为2.35kg/m3，闪点为-74℃，引燃温度：426~537℃，爆炸上限（V/V）为9.5%，爆炸下限（V/V）为1.5%。液化石油气燃烧值为10650kJ/m3。液化石油气主要用途用作石油化工的原料，也可用作燃料。液化石油气应储存在阴凉、干燥、通风良好的不燃仓间。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。. 6.产品方案及建设规模 本项目主要产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 热固性粉末涂料; 200t/a; 25kg/箱. 2; 汽车零部件; 30万件/a; 喷粉件. 3; 汽车零部件; 10万件/a; 电泳加工件. 7.公用工程 （1）生活用水 生活用水量参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合企业实际情况，用水量以35L/（人·d）计算，项目劳动定员10人，则生活用水量为0.35m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.28m3/d；项目生活污水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。 （2）粉末生产线用水（冷却用水） - 冷却用水主要用于挤出机冷却，依据建设单位提供的资料，冷却循环水量为3m3/d。冷却用水补充量为20L/（台·d）考虑，本项目挤出机数量为5台，循环水量为2.9m3/d，冷却用水补充量为0.1m3/d。冷却水循环使用不外排。 - （3）电泳涂装生产线用水 - ①除油用水 预除油与主除油采用淋的方式，预除油与主除油槽液均循环使用，不需更换，不排水。预除油与主除油槽容积各为1m3，槽液约为容积的80%，工件在预除油与主除油过程中由于蒸发作用及工件带走部分脱脂液，需定期向槽内加水及除油剂，损耗系数按20%计，循环水量为1.28m3/d，补充水量为0.32m3/d（96m3/a）。 - ②水洗用水 除油后的水洗工序是为了尽量冲洗干净工件表面残留的除油液等杂质，不需更换，不排水。工件除油后需经2道水洗，水洗槽容积约为1m3，槽液约为容积的80%，工件在水洗过程中由于蒸发作用及工件带走部分水分，损耗系数按20%计，循环水量为0.64m3/d，补充水量为0.16m3/d（48m3/a）。 - ③表调用水 水洗后工件经过清洗在进入陶化前，需要进行表调，本项目采用水洗喷淋表调，调整残留在工件表面除油剂的酸碱物质，不需更换，不排水。表调槽容积为1m3，槽液约为容积的80%，表调过程中由于蒸发作用及工件带走部分水分，损耗系数按20%计，循环水量为0.64m3/d，补充水量为0.16m3/d（48m3/a）。 - ④陶化用水 本项目陶化采用喷淋的方式，陶化槽液循环使用，不需更换，不排水。表调槽容积为1m3，槽液约为容积的80%，陶化过程中由于蒸发作用及工件带走部分陶化液，损耗系数按20%计，循环水量为0.64m3/d，补充水量为0.16m3/d（48m3/a）。 - ⑤纯水洗用水、超滤用水 本项目纯水洗槽用水、超滤用水均使用纯水制备机制出的纯水。纯水洗槽及超滤用水水槽容积各为1m3，槽液约为容积的80%，水洗过程中由于蒸发作用及工件带走部分纯水，损耗系数按20%计，循环水量为1.28m3/d，补充水量为0.32m3/d（96m3/a）。 - ⑥电泳用水 电泳采用浸渍的方式进行，电泳后的工件通过UF1和UF2洗去表面未附着的电泳漆。UF2槽中水溢流至UF1，UF1槽中水溢流至电泳槽，循环使用，定期进行槽渣清理及电泳槽清洗。由于蒸发及工件带走损失水分，需定期补水及电泳漆。根据建设单位提供资料，电泳槽容积为15m3，槽液约为容积的80%，损耗系数按20%计，循环水量为9.6m3/d，补充水量为2.4m3/d（720m3/a）。 - ⑦纯水制备用水 纯水洗及电泳用水为纯水，项目生产线年使用纯水约为2.72m3/d，配套建设一套纯水制备系统，本项目购置1台纯水制备机，采用反渗透工艺，纯水制备能力为2m3/h，制纯水率约为70%，则使用自来水3.89m3/d，浓水排放量为1.17m3/d。此部分浓水的只是COD、SS，不含其它杂质，属于清净下水，进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。 表2-6 项目用水量分析表 单位m3/d 序号; 用水 工序; 总用 水量; 循环 用水量; 新鲜 用水量; 纯水 用量; 消耗量; 排放量. 1; 生活 用水; 0.35; 0; 0.35; 0; 0.07; 0.28. 2; 冷却 用水; 3; 2.9; 0.1; 0; 0.1; 0. 3; 除油 用水; 1.6; 1.28; 0.32; 0; 0.32; 0. 4; 水洗 用水; 1; 0.64; 0.16; 0; 0.16; 0. 5; 表调 用水; 1; 0.64; 0.16; 0; 0.16; 0. 6; 陶化 用水; 1; 0.64; 0.16; 0; 0.16; 0. 7; 纯水制备用水; 3.89; 0; 3.89; 0; 2.72; 1.17. 8; 纯水 洗用水; 1.6; 1.28; 0; 0.32; 0.32; 0. 9; 电泳 用水; 12; 9.6; 0; 2.4; 2.4; 0. 合计; 25.09; 16.98; 4.79; 2.72; 6.34; 1.17. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）用电 本项目用电量约为3万KWh/a，由当地市政供电电网统一供应。 （4）供冷供热 本项目采用空调采冷供暖。 8.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年平均工作300天，每天工作2个台班，每个台班8小时，不提供食宿。 9.总平面布置 项目建设地点位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办西宝路6号。本项目建设遵循平面布置原则，结合实际用地和项目平面布置情况，总体布局尊重自然地形地貌而建。 项目在总平面布置时，根据生产流程、成品贮存、场内外运输等需要，在满足规划、消防、绿化等方面要求的情况下，布设生产设备。各设备按照工艺流程进行布置，使生产过程更加顺畅，节约时间，提高效率。因此，本项目总平面布置合理，厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节分析 本项目租赁已建成厂房，只需场地清理、设备的安装调试。项目施工期的基本工艺流程及排污节点见下图。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期施工人员约5人，主要污染包括： （1）废水：施工废水和施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS等。 （2）噪声：施工噪声、设备安装及调试过程中产生的噪声等。 （3）固废：安装过程产生垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 （4）废气：场地清理粉尘、安装打孔产生粉尘等。 2.运营期工艺流程及产污环节分析 - （1）热固性粉末涂料生产线 图2-3 热固性粉末涂料工艺流程及产污环节图 具体生产环节如下： ①称料投料：根据不同客户对产品的需要，先将原料聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉、硫酸钡以及染色粉末（铁黄、铁红、群青等）原辅料按照配比进行称量。原辅料利用人工投料的方式通过投料口进入混料机内进行密闭搅拌混料。 ②混料拌合：将原辅料在密闭的混合机内进行拌合（拌合温度为常温，拌合过程不进行加热，不产生有机废气，此过程大约需要3min）。 ③下料：混合搅拌均匀的物料通过密闭的管道输送至挤出机漏斗内。 ④熔融挤出、压片：物料输送至挤出机漏斗后经电加热对原料进行熔融混合，温度控制在100~105℃左右，物料由固态变为粘稠态，此过程大约需要15秒，各种原料混合均匀后熔融挤出后经过压片机压辊制成1-3mm厚片状，项目配套冷却水池，冷却循环水量为3m3/d，补充水量为0.16m3/d，循环过程中冷水进入循环系统，进循环系统后的处理水进入冷却水池。 ⑤研磨筛分：将片状的材料经过管道输送至ACM磨粉机进行研磨，经研磨的粉状物料由引风机抽入旋风分离器，旋风分离器一端连接旋转筛，由旋转筛对粉料进行筛分。旋转筛带有两个出口，合格粒径的粉状物料由1号出口出，直接进行装袋，在重力作用下密闭式的进入包装袋中，基本不会有粉尘。没有达到粒径的则从2号出口出，2号出口和ACM研磨机相连接，将没有达到粒径的粉状物继续进行研磨。 ⑥检验包装入库：对塑粉进行抽检，每批次进行抽检一次，一次100g～200g，模拟客户的要求进行喷塑，用烤箱烘烤，分析其性能，不符合要求的塑粉返回生产工序重新加工，合格则入成品库。 - （2）喷涂生产线 图2-4 汽车零部件喷涂工艺流程及产污环节图 具体生产环节如下： ①喷粉：对配件进行表面喷涂，项目采用粉末静电涂装工艺，人工将工件挂入喷粉房内挂钩采用人工喷枪的喷涂方式进行。供粉系统把压缩空气与粉末充分混合后成流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷粉过程中，喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。 ②固化：工件静电喷粉后需进行加热固化使塑粉熔融固着于工件表面。喷涂后通过自动输送设施进入固化电烤箱内，温度控制在160℃~190℃，固化时间约30min。 - 电泳生产线 图2-5 汽车零部件电泳工艺流程及产污环节图 具体生产环节如下： 前处理：上线→预除油→除油→2道水洗→表调→陶化。 该工序主要是把工件表面的油污清理干净，并通过陶化处理在工件表面形成一层硅烷膜，以便于电泳涂装后的涂层表面品质更好。 ①上线：将工件吊挂在挂具上，进入自动涂装生产线的表面前处理线。 ②预除油：工件通过悬挂链将工件送至除油段进行第一次喷淋除油处理（除油剂经水10倍稀释后使用）。采用40℃~50℃的温水对工件表面进行喷淋冲洗，喷淋时间为60秒，把除油剂均匀喷涂到工件表面，达到给工件表面除去浮尘、残渣、油脂、油污，使工件表面干净整洁，以保证在后续工序中产品品质。 ③除油：本工序采用40~50℃的温水对工件表面进行喷淋冲洗，喷淋时间为180秒，更进一步的确保工件表面的干净整洁，确保后续工序生产的高品质。 ④2道水洗：除油后金属表面会带有残留的除油液，为确保工件清洁度，需用自来水进行清洗。工件需进行2道常温水洗，2道时间均为40秒，水洗方式为喷淋式。 - ⑤水洗表调：水洗后工件经过清洗在进入陶化前，需要进行表调，本项目采用水洗喷淋表调，表调时间约为40s，调整残留在工件表面除油剂的酸碱物质，防止对电泳工艺产生不良影响。 - ⑥陶化：陶化也称作硅烷喷淋，在陶化池中加入陶化剂，工件进入陶化区域后，通过喷淋的方式将陶化剂水溶液喷洒在工件上，时间约为180s，陶化剂水溶液中硅烷通常以水解的形式存在：硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基（M表示金属）的缩合反应而快速吸附于金属表面，形成三维网状结构的硅烷膜。该硅烷膜在烘干过程中和后道的电泳漆通过交联反应结合在一起，形成牢固的化学键。这样，工件、硅烷和电泳漆之间可以通过化学键形成稳固的膜层结构。 电泳涂装：纯水洗→电泳涂装→2道超滤水洗→烘干→下线。本项目采用阴极电泳涂装方式，该工序包括1个电泳槽、2套超滤装置、1个纯水洗槽、1个阳极系统（维持电泳系统离子平衡、调节pH值）。 - ⑦纯水洗：经前处理完毕后在进入纯水洗槽进行纯水洗，除去工件表面的陶化液，采用喷淋的方式，时间约为40s。为后续电泳做准备（纯水洗降低工件导电率，同时能够防止水中杂质产生污染斑痕涂膜）。 ⑧电泳：纯水洗后的工件电泳槽进行电泳处理，电泳槽内为电泳涂料，工件浸入电泳涂料通过电沉积的方式，使工件表面形成电泳漆膜。将工件作为阴极，利用电泳整流电源将输入三相380V或单相220V转化成直流电加于工件与阳极（不锈钢板，属于阳极系统）之间，使槽液发生电解反应，将电泳涂料沉积在工件表面。电泳槽体两端设置阳极隔膜系统，将阳极不锈钢板半封闭在阳极罩中，敞开面装有离子选择性的隔膜，选择性通过离子级带电电荷。极罩中装有纯水，开缸或更换阳极液（含纯水及少量醋酸）时需加入少量醋酸使阳极液的导电率保持在400μs以上。在电泳过程中，根据pH、导电率、固体份含量等工艺要求对槽液进行检测和调节，使各项工艺参数保持在有效范围，以维持所获漆膜的质量稳定。 ⑨2道超滤洗：电泳后的工件表面带有较多的电泳涂料，设置电泳漆回收系统（超滤（UF）系统），采用纯水对工件进行水洗，去除表面未附着的电泳涂料，本项目采用逆洗连通管，采用UF0、UF1二级超循环水洗滤膜。经过超滤装置后，电泳涂料中的浓缩液返回电泳工序重新使用，超滤后的清液（超滤水）回流到纯水洗工序，对上漆后的工件进行超滤水洗，超滤工序不产生废水。 ⑩烘烤：水洗完成后，先自然晾干，再采用液化石油气热风炉供热对工件烘干。 ⑪下线：完成电泳涂装工序的产品，下线包装。 - 纯水制备 图2-6 纯水制备工艺流程及产污环节图 纯水制备系统采用反渗透工艺，以自来水为水源制备纯水供生产线使用，纯水制备率以50%计。主要产生废水，排入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河；产生的废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置。 3.项目污染因素一览表 表2-7 本项目污染物产排情况一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 热固性粉末涂料生产线; 称料投料; 颗粒物. 熔融挤出、压片; 非甲烷总烃. 磨粉机磨粉; 颗粒物. 检验包装入库; 颗粒物. 喷涂生产线; 喷粉; 颗粒物. 固化; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX. 电泳生产线; 电泳; 非甲烷总烃. 烘干; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX. 废水; 职工日常生活; COD、氨氮、BOD5、SS. 生产废水; 纯水制备系统废水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾. 一般固废; - 废包装材料、收集的粉尘、粉末不合格品、废反渗透膜、废漆渣. 危险废物; 废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目方租赁空厂房进行项目建设，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王街办大王西村西宝十字口南路西7号，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。环境空气现状调查方法采用收集评价范围内近三年的相关资料并补充监测的方法。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”。 - 环境空气质量现状 本次评价常规污染物环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西安市西咸新区2023年1~12月的数据及结论。2023年西安市西咸新区空气质量状况统计表3-1。 表3-1 2023年1~12月西安市西咸新区环境空气质量监测结果统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 达标 情况; 占标率（%）. 二级. 西安市西咸新 区; PM10; 82µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 不达标; 117.14%. PM2.5; 48µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 不达标; 137.14%. SO2; 7µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 达标; 11.67%. NO2; 38µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 达标; 95.00%. CO; 1.3mg/m3 （95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 达标; 32.50%. O3; 163µg/m3 （90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 不达标; 101.88%. 从表3-1中可以看出，西咸新区环境空气中SO2、NO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 - 其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子NMHC、TSP现状，特委托陕西凯伟胜检测技术服务有限公司对项目地环境空气中的NMHC、TSP进行监测。 监测因子：NMHC、TSP 监测时间：2023年10月14日-10月17日 监测委托单位：陕西凯伟胜检测技术服务有限公司 监测点位：监测点位如下图所示。 图3-1 监测点位置示意图 ①非甲烷总烃 监测频次：4次/天，共3天 表3-2 NMHC环境质量现状监测表（单位：mg/m3） 采样时间; 项目地; 监测频次; 平均值; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.10.14~2023.10.15; 北纬：34°11′19″ 东经：108°37′40″; 1.12; 1.37; 1.34; 1.61; 1.36; 2.0. 2023.10.15~2023.10.16; 1.09; 1.22; 1.11; 1.31; 1.18. 2023.10.16~2023.10.17; 1.51; 1.12; 1.14; 1.04; 1.20. 根据监测结果显示，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 ②TSP 监测频次：24小时均值，连续监测3天 表3-3 TSP环境质量现状监测表（单位：µg/m3） 监测日期; 项目地; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度/（ug/m3）; 达标情况. 2023.10.14~15; 北纬：34°11′19″ 东经：108°37′40″; 300; 35; 达标. 2023.10.15~16; 33; 达标. 2023.10.16~17; 33; 达标. 根据监测结果显示，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准要求。 2.地表水环境质量现状 本项目附近无地表水环境保护目标，无需进行现状监测。 3.声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，可不进行声环境质量现状监测。 4.生态环境质量现状 本项目租赁已建成厂房，建设项目无新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，本次评价不做生态环境现状调查。 5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）原则上不开展地下水环境质量现状调查。项目有完善的防渗措施及废水收集系统，建设项目不存在地下水环境污染途径的，不进行地下水环境质量现状调查。 # 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目属于涂料制造及金属表面处理及热处理加工（主要产污工序为投料、下料、研磨、熔融挤出、压片、电泳喷粉、固化及热风炉燃烧），本项目在已建成的车间内进行生产，生产车间已进行硬化处理。项目垂直入渗污染物主要为废润滑油、废液，项目生产车间均已进行硬化处理，可以有效保证污染物不进入土壤环境。大气沉降主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，项目在密闭车间内进行生产，大气污染物大多沉降在项目区内，项目生产车间地面均已硬化处理，可以有效保证污染物不进入厂内土壤环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居住区，详见表3-4。 表3-4 建设项目环境空气保护目标统计表 保护对象; 经纬度; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. E; W. 鄠邑区人民法院大王人民法庭; 108°38′23.02″; 34°11′27.74″; 工作人员; 环境空气2类; 东南侧; 278m. 2.地下水环境保护目标 项目用地范围内及厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源保护目标。 3.声环境保护目标 本项目在厂界外50米范围内无保护目标。 4.生态环境保护目标 本项目所在地为人工生态环境，无珍稀濒危动植物，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 项目运营期产生的涂料生产线废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2重点地区特别排放限值，具体数值如下： 表3-5 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2重点地区特别排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 涂料制造、油墨及类似产品制造; 污染物排放监控位置. NMHC; 60; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20. 项目运营期废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织排放浓度限值，具体数值如下： 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 最高允许排放速率（kg/h）. 监控点; 浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0; 15; 3.5. - 项目运营期废气中有组织非甲烷总烃、厂内无组织非甲烷总烃执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）“39工业涂装”中排放限值，具体排放限值见下表： 表3-7 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 限值含义; 浓度 （mg/m3）; 限值含义; 浓度 （mg/m3）. NMHC; 20-30; 小时平均浓度值; 6; 任意一次浓度; 20. - 项目运营期热风炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX有组织排放执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号）中“三、重点任务—（三）实施污染深度治理”中“其他未涉及的行业重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”，具体排放限值见下表： 表3-8 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关排放限值要求 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30. SO2; 200. NOx; 300. 项目运营期热风炉燃烧废气中颗粒物厂房外无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中有车间厂房-其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度。 表3-9 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3（摘录） 设置方式; 炉窑类别; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）. 有车间厂房; 其他炉窑; 5. - 项目运营期废气中厂界无组织二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，具体排放限值见下表： 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; 0.12. 2.水污染物排放标准 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-11 废水排放标准 执行标准; 单位; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; mg/L; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; mg/L; /; /; /; /; 45; 70; 8. 3.噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-12 厂界环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4.固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 本项目建议总量控制指标为NOX：0.089t/a，VOCs：0.25t/a。 具体执行标准以环保审批部门下发为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境影响和保护措施 （1）《沣西新城扬尘治理专项方案》等要求，结合本项目施工特点，施工期应加强施工期环境管理，要求定期洒水，杜绝粗放式施工。 （2）施工机械废气防治措施 建设单位应加强施工车辆运行管理与维护保养，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。 2.水环境影响和保护措施 施工期废水主要为施工人员生活废水，施工人员产生的生活废水依托现有化粪池处理后排入市政管网，经沣西新城大王污水处理厂处理后达标排放。 3.声环境影响和保护措施 施工期噪声主要来源于运输车辆、设备安装机器调试等产生的偶发性噪声。项目施工期较短，施工噪声属于非连续排放，施工噪声随着工程结束而消失，所以施工机械及车辆噪声对周围声环境质量不会产生明显影响。本项目施工期的声环境保护措施为：施工场地围挡，合理安排施工时间，禁止夜间施工，减少项目施工噪声对周围敏感目标的影响。 4.固体废弃物的环境影响和保护措施 施工期间的固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要是设备安装和生产车间装修时产生部分废弃物。此过程产生的垃圾设置垃圾堆放区，收集后做统一处理。 5.生态环境影响和保护措施 本项目建设内容涉及生产设备、环保设备的的安装及调试，周期较短。生态影响仅限于施工场界内，不涉及土石方开挖，不会导致建设地原有生态系统遭到破坏。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1.1废气污染物排放源一览表 表4-1 废气污染物排放源一览表 产排污环节; 投料及研磨; 熔融挤出、压片; 电泳涂装; 检验粉尘. 污染物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 无组织. 产生速率（kg/h）; 1.7567; 0.31; 0.01488; 0.002625; 0.14; 0.025; 0.012. 产生量（t/a）; 4.216; 0.744; 0.0357; 0.0063; 0.34; 0.06; 0.036. 治理设备; 名称; 集气罩、旋风分离器+滤筒除尘装置; 集气罩+二级活性炭吸附装置; -. 收集效率; 85%; 85%; -. 处理效率; 90%; 80%. 处理能力（m3/h）; 20000; 10000; -. 是否可行技术; 是; - 是; -. 有组织; 污染物排放量（t/a）; - 0.4216; - 0.00714; - 0.085; -. 污染物排放速率（kg/h）; 0.1757; - 0.002975; - 0.0354; -. 污染物排放浓度（mg/m3）; 8.7833; - 0.2975; - 3.5; -. 排放口基本情况; 编号; DA001; DA002. 名称; 废气排放筒; 废气排放筒; -. 类型; 一般排放口; 一般排放口; -. 排放标准（mg/m3）; 20; 1.0; 60; 3.0; 20-30; 3.0; 1.0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 表4-1 废气污染物排放源一览表（续） 产排污环节; 喷粉粉尘; 固化废气; 热风炉燃烧废气. 污染物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 产生速率（kg/h）; 2.375; 0.125; 0.2882; 0.01571; 0.0067925; 0.0003575; 0.001235; 0.000065; 0.184015; 0.009685. 产生量（t/a）; 5.7; 0.3; 0.3458; 0.0182; 0.016302; 0.000858; 0.002964; 0.000156; 0.441636; 0.023244. 治 理 设 备; 名称; 旋风+布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置. 收集效率; 95%. 处理效率; 95%; 80%; 95%; 80%; 80%. 处理能力（m3/h）; 10000. 是否可行技术; 是. 有组织; 污染物排放量（t/a）; 0.285; 0.06916; 0.0016302; 0.0005928; 0.0883272. 污染物排放速率（kg/h）; 0.1188; 0.05763; 0.00067925; 0.000247; 0.036803. 污染物排放浓度（mg/m3）; 11.88; 5.7633; 0.067925; 0.0247; 3.6803. 排放口基本情况; 编号; DA003. 名称; 废气排放筒. 类型; 一般排放口. 排放标准（mg/m3）; 120; 1.0; 20-30; 3.0; 120; 1.0; 200; 0.4; 300; 0.12. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. |
| --- | --- |

|  | 1.2污染源强核算过程 - 投料及研磨粉尘 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“2641涂料制造行业系数手册”的2641涂料制造行业系数表（续10）“粉末涂料生产工艺”，颗粒物的产污系数为：24.80千克/吨-产品。 项目预计年产粉末涂料200吨，则投料及研磨粉尘产生量为4.96t/a，产生速率为2.06kg/h。在混料机进料口上方设置集气罩，研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1排放。收集效率为85%，滤筒除尘去除效率以90%计。 因此，投料及研磨粉尘有组织排放量为0.42t/a，排放速率为0.175kg/h，排放浓度8.75mg/m3；无组织排放量为0.744t/a，排放速率为0.309kg/h。 （2）熔融挤出、压片有机废气 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。 本项目共计使用树脂原料（环氧树脂颗粒60t/a、聚酯树脂颗粒60t/a）120t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.042t/a，产生速率为0.0175kg/h。在各挤出机物料出口上方及烘箱上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒（DA002）排放。收集效率为85%，二级活性炭去除效率以80%计。 因此，熔融挤出、压片非甲烷总烃有组织排放量为0.00714t/a，排放速率为0.002975g/h，排放浓度0.2975mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.0063t/a，排放速率为0.002625kg/h。 （3）检验喷塑粉尘 项目需要对塑粉进行抽检，每批次进行抽检一次，一次100g~200g，模拟客户的要求进行喷塑，用烤箱烘烤，分析其性能，不符合要求的塑粉返回生产工序重新加工，合格则入成品库。喷塑过程产生粉尘颗粒。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附表1《机械行业系数手册》中，喷塑过程颗粒物的产污系数为300kg/吨-原料。 一天抽检两批次，以抽检最大量进行核算，则全年抽检量为0.12t，则颗粒物产生量为0.036t/a，产生速率为0.00012kg/h。检验喷塑在密闭的车间内进行。因此，在密闭车间颗粒物无组织排放量为0.036t/a，排放速率为0.12kg/h。 （4）喷粉粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434机械行业系数手册》中“涂装-涂装件-粉末涂料-喷塑”中颗粒物产污系数为300千克/吨-原料。 本项目喷塑工序采用静电喷塑工艺，使用粉末100%的固体塑粉。静电喷塑是将粉末在密闭的喷塑室内进行，喷塑工序中产生的污染物主要是静电喷塑粉尘，项目粉末涂料年用量为20t/a，故项目喷粉颗粒物产生量为6t/a，产生速率2.5kg/h。本项目喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后的废气经15m排气筒（DA002）有组织达标排放。收集装置处理的粉尘回收至供粉桶中循环使用，未被收集的废气无组织排放。除尘装置去除效率以95%计，考虑到喷塑间和固化烘道采用悬挂输送系统运输工件，因此废气不能完全收集，约有5%废气未被收集到，以无组织形式排放。因此，喷粉颗粒物有组织排放量为0.285t/a，排放速率为0.1188kg/h，排放浓度11.875mg/m3；喷粉颗粒物无组织排放量为0.3t/a，排放速率为0.125kg/h。 （5）电泳有机废气 本项目电泳涂装过程，会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录D，水性电泳漆挥发系数为5%。 本项目电泳漆使用量为8t/a，则电泳有机废气产生量为0.4t/a，产生速率为0.1667kg/h。产生的废气经集气罩后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒（DA002）排放。收集效率为85%，二级活性炭去除效率以80%计。因此，电泳非甲烷总烃有组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度0.5mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。 （6）喷粉及电泳固化废气 项目喷粉及电泳固化均采用同一个固化烘道，喷粉线与电泳线错时生产。 ①喷粉固化废气（非甲烷总烃） 项目喷粉固化均采用固化烘道，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434 机械行业系数手册》中“涂装-涂装件-粉末涂料-喷塑后烘干”中挥发性有机物产污系数为1.2千克/吨-原料。 项目年使用粉末20t，故非甲烷总烃产生量为0.024t/a，产生速率0.02kg/h。废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒（DA003）有组织达标排放。考虑软帘有缝隙，因此不能完全收集，约有5%废气未被收集，以无组织方式排放，二级活性炭去除效率以80%计。因此，喷粉固化非甲烷总烃有组织排放量为0.00456t/a，排放速率为0.0038kg/h，排放浓度0.38mg/m3；固化非甲烷总烃无组织排放量为0.0012t/a，排放速率为0.001kg/h。 ②电泳固化废气（非甲烷总烃） 项目电泳固化均采用固化烘道，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434机械行业系数手册》中表14“电泳漆烘干”中挥发性有机物产污系数为42.5千克/吨-原料。 本项目使用水性电泳漆用量约8t/a，有机废气产生量为0.34t/a，产生速率0.2833kg/h。废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒（DA003）有组织达标排放。考虑软帘有缝隙，因此不能完全收集，约有5%废气未被收集，以无组织方式排放，二级活性炭去除效率以80%计。因此，电泳固化非甲烷总烃有组织排放量为0.0646t/a，排放速率为0.05383kg/h，排放浓度5.3833mg/m3；电泳固化非甲烷总烃无组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.01417kg/h。 （7）热风炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 本项目固化烘道配置一台44万大卡（510kw）液化石油气热风炉加热，固化、烘干均在烘道内加热，烘道运行时配套的热风炉同时运行，热风炉年运行天数为300d，每天运行8h。热风炉每小时耗气量通过下式计算： Q=3600×P÷V÷η 其中：Q—每小时燃烧液化石油气的数量，单位为立方米； P—热风炉的热容量，单位为兆瓦；根据建设单位提供数据热风炉加热功率为510kW，0.51MW； V—燃气的热值，单位为MJ/m³；项目使用的热值为45.22MJ/Nm3； η—燃烧效率。热风炉燃烧效率为80%。 经计算，热风炉小时耗气量为3600×0.51MW÷45.22÷80%=32.5m3，热风炉年运行天数为300d，每天运行8h，热风炉年耗气量为78000m3。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434机械行业系数手册》中“涂装-涂装件-液化石油气-液化石油气工业炉窑”中的颗粒物产污系数为0.00022千克/m3-原料、二氧化硫产污系数为0.000002S千克/m3-原料（本次环评取20）、氮氧化物产污系数为0.00596千克/m3-原料。 本项目热风炉年耗气量2640m3。则颗粒物产生量为0.01716t/a，产生速率0.00715g/h；二氧化硫产生量为0.00312t/a，产生速率0.0013kg/h；氮氧化物产生量为0.4648t/a，产生速率0.1973kg/h。本项目热风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒（DA003）有组织达标排放。考虑软帘有缝隙，因此不能完全收集，约有5%废气未被收集，以无组织方式排放，除尘器去除效率90%，二级活性炭去除效率以80%计。因此颗粒物有组织排放量为0.00163t/a，排放速率为0.0006793kg/h，排放浓度0.06793mg/m3；二氧化硫有组织排放量为0.0005928t/a，排放速率为0.00247kg/h，排放浓度0.0247mg/m3；氮氧化物有组织排放量为0.08832t/a，排放速率为0.0368kg/h，排放浓度3.68mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.00858t/a，排放速率为0.003575kg/h；二氧化硫无组织排放量为0.000156t/a，排放速率为0.000065kg/h；氮氧化物无组织排放量为0.02324t/a，排放速率为0.009685kg/h。 1.3非正常工况废气排放量核算 非正常情况主要是停电或设备开停机、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。 非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放； ②严格按照环保设备使用手册，定期对布袋、活性炭进行更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ⑤严格控制生产，装置开机时先运行废气处理系统，停机时后停废气处理装置，避免开停机时出现工艺废气事故排放。 |
| --- | --- |

|  | 表4-2 污染源非正常排放量核算表 产污环节; 投料及研磨; 熔融挤出、 压片; 电泳涂装; 喷粉; 固化; 热风炉燃烧. 污染物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 产生速率（kg/h）; 2.0667; 0.0175; 0.1667; 2.5; 0.3033; 0.00715; 0.0013; 0.1937. 污染物产生量（t/a）; 4.96; 0.042; 0.4; 6; 0.364; 0.01716; 0.00312; 0.46488. 排放方式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 名称; 旋风分离器+滤筒除尘器; 二级活性炭吸附装置; 旋风+布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置. 去除效率; 0%. 排放浓度（mg/m3）; 175.67; 1.488; 2.5; 237.5; 28.82; 0.67925; 0.1235; 18.4015. 排放速率（kg/h）; 1.7567; 0.01488; 0.025; 2.375; 0.2882; 0.0067925; 0.001235; 0.184015. 排放口编号; DA001; DA002; DA003. 频次; 1次/年. 持续时间; 1h. 1.4废气污染防治措施可行性及其影响分析 项目在混料机进料口上方设置集气罩及研磨超细的粉粒则是进入旋风分离器后，进入同一套滤筒除尘系统处理，处理后经15m高排气筒P1有组织达标排放；在各挤出机物料出口上方安装集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2有组织达标排放；电泳有机废气经电泳槽上部设置包围型集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒P2排放；喷粉作业在单独的密闭喷粉室内进行，塑粉经过喷枪充电后喷出，没有附着工件的粉末由喷粉室配备的旋风+布袋除尘装置收集处理，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；固化废气在烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放；热 |
| --- | --- |

|  | 风炉产生的废气直接进入固化烘道，烘道出入口设置集气罩+软帘收集，收集后的废气由管道进入旋风除尘器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒P3有组织达标排放。 各工序产生的废气经治理后，排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号）排放限值要求；车间内废气无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号）中无组织排放的相关要求，可实现达标排放。对大气环境保护目标影响较小，对环境空气影响可接受。 本项目废气处理技术均属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》末端治理技术中的可行技术。 1.5监测计划 监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可安排资金委托有资质单位完成，根据项目运营期的环境污染特点、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）等相关规定要求，制定了污染源监测计划表，具体内容如下： 表4-3 项目废气监测计划表 监测 指标; 项目; 监测点位; 监测 频次; 执行排放标准. 颗粒物; 有组织; 排气筒DA001、DA003; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2. 无组织; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 1次/年. 在厂房外设置监控点; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3. 非甲烷总烃; 有组织; 排气筒DA002、DA003; 1次/年; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2. 无组织; 厂界四周; 1次/年. 厂房外设置监控点; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内无组织特别排放限值. 二氧化硫; 有组织; 排气筒DA003; 1次/年; 《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号）. 无组织; 厂界四周; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录）. 氮氧化物; 有组织; 排气筒DA003; 1次/年; 《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号）. 无组织; 厂界四周; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录）. 二、废水 1.废水排放情况分析 纯水制备系统废水产生量为1.17m3/d（351m3/a），生活污水产生量为0.28m3/d（84m3/a）。纯水制备系统废水与生活污水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。 废水污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，其产生浓度分别为320mg/L、160mg/L、200mg/L、25mg/L。纯水制备系统废水与生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。 2.废水源强核算 表4-4 项目废水产生情况一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 废水（435m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 320; 160; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.1392; 0.0696; 0.0870; 0.0109. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 272; 145.6; 140; 24.25. 排放量（t/a）; 0.1183; 0.0633; 0.0609; 0.0105. 从上表可看出，经相关废水处理措施处理后，废水排放达到《污水综合排放标准》（GB68978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。废水经沣西新城大王污水处理厂处理后达标排入新河，不会对周围环境造成直接影响。 3.废水处理可行性分析 （1）处理设施可行性分析 化粪池：处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池容量为50m3，容量充足。项目废水产生量1.45m3/d，占化粪池总容积比例较小，使用化粪池初步对废水进行处理为可行方法。 - 沣西新城大王污水处理厂依托可行性分析 沣西新城大王污水处理厂位于陕西省西咸新区沣西新城大王街道，总占地37.85亩，一期占地21.5亩。设计规模5000吨/日，远期达到10000吨/日。一期项目服务人口约3.1万人，已于2019年11月15日通水试运行。一期工程处理规模（2020年）为5000m³/d；二期工程处理规模（2030年）为10000m³/d。该污水处理厂采用立体生态处理工艺，立体生态处理工艺在生物池内，通过布设曝气系统、设置仿生生物膜填料、种植挺水植物、安装回流泵及搅拌机等一系列工程技术措施，创造有利于微生物生长繁殖的适宜环境，加速微生物的新陈代谢，利用生物池内生长的大量微生物，氧化分解污水中的各种污染物，并将其转化为稳定的无机物，从而实现去除污水中有机污染物的目的。出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61724-2018）表1中A标准要求，处理达标后的尾水排入新河进行生态补水。 本项目污水量较小，水质简单，不会对沣西新城大王污水处理厂的进水水质、水量及处理能力造成较大的影响，依托可行。 4.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测方案。 表4-5 监测要求 监测点位; 监测因子; 检测频次; 控制指标. 总排口（DW001）; 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB68978-1996）中三级标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。. 三、噪声 1.噪声源强 本项目主要噪声源为空气离心混合机、自动加热预融机、恒温冷却压片破碎机、变频磨粉机、螺杆式空压机、冷却水泵等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～90dB（A）。本项目以厂界西南角为原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。项目噪声源基本信息见下表。 表4-6 主要设备噪声源强一览表（室内） 车间; 声源 名称; 声功率/dB; 声源控制措施; 空间相对位置m; 运行时段. X; Y; Z. 钢结构生产厂房; 空气离心混合机1#; 80; - 10; 15; 56; 1; # 昼间. # 空气离心混合机2#; # 80; 18; 56; 1; # 昼间. # 空气离心混合机3#; # 80; 22; 56; 1; # 昼间. # 空气离心混合机4#; # 80; 26; 56; 1; # 昼间. # 空气离心混合机5#; # 80; 30; 56; 1; # 昼间. # 空气离心混合机6#; # 80; 34; 56; 1; # 昼间. 自动加热预融机及恒温冷却压片破碎机1#; 85; 15; 64; 1; # 昼间. # 自动加热预融机及恒温冷却压片破碎机2#; # 85; 20; 64; 1; # 昼间. # 自动加热预融机及恒温冷却压片破碎机3#; # 85; 25; 64; 1; # 昼间. # 自动加热预融机及恒温冷却压片破碎机4#; # 85; 30; 64; 1; # 昼间. # 自动加热预融机及恒温冷却压片破碎机5#; # 85; 35; 64; 1; # 昼间. 变频磨粉机1#; 85; 15; 70; 1; # 昼间. # 变频磨粉机2#; # 85; 21; 70; 1; # 昼间. # 变频磨粉机3#; # 85; 28; 70; 1; # 昼间. # 变频磨粉机4#; # 85; 34; 70; 1; # 昼间. 集成式冷水机; 75; 30; 75; 1; # 昼间. 纯水制备设备; 85; 5; 28; 1; # 昼间. 热风炉; 80; 8; 48; 1; # 昼间. 环保设备风机1#; 90; 17; 75; 1; # 昼间. 环保设备风机2#; 90; 10; 41; 1; # 昼间. 环保设备风机3#; 90; 10; 59; 1; # 昼间. 2.噪声防治措施 ①设备选型上采用低噪声设备，并在连接处采用挠性连接，减少振动； ②严格控制工作时间，夜间（18:00-次日8:00）严禁生产，并降低人为噪声；生产设备均布置于车间内，对剪板机、激光切割机、抛丸机、热风炉等设备在安装时根据设备的自重及振动特性采用合适的减振垫； ③在满足项目生产工艺的前提下，风机尽可能选择选用变频风机，从源头降低噪声，设备风机底部安装减振垫，管道安装消声器，挠性连接。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声 3.噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量； ③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。 （2）室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。 图4.1 室内声源等效为室外声源图例 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1； 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2； 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减Adiv表征如下： 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r0——参考位置距声源的距离，m； r——预测点距声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源位于刚性地面上（半自由声场），则： 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lw——自由声源产生的倍频带声功率级，dB； LA（r）——自由声源产生的倍频带声功率级，dB（A）； LAW——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m； - （4）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： 式中： Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测因子、预测时段、预测方案 预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 预测时段：固定声源投产运行期。 预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。 （5）噪声预测结果 本次环评采用环安噪声环境影响评价系统进行预测，预测结果见图4-1、表4-29。 图4.1 噪声预测等值线图 表4-7 项目噪声预测结果一览表 序号; 厂界; 背景值/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准限值 /dB（A）; 达标情况. 1; 厂界东侧; -; 58; 58; 昼间; 65; 达标. 2; 厂界南侧; -; 56; 56; 昼间; 65; 达标. 3; 厂界西侧; -; 57; 57; 昼间; 65; 达标. 4; 厂界北侧; -; 59; 59; 昼间; 65; 达标. （6）噪声预测结果 预测中重点考虑几何衰减、建筑物阻挡隔声，忽略大气衰减、地面效应等综合考虑项目噪声源分布、产生情况及降噪措施后，按上述模式计算各预测点的影响值预测，具体预测结果见表4-8。 表4-8 项目噪声预测结果一览表 排放源/dB; 建筑物外噪声 （西厂界）; 建筑物外噪声 （南厂界）; 建筑物外噪声 （东厂界）; 建筑物外噪声 （北厂界）. 声压级dB; 建筑物外距离m; 声压级dB; 建筑物外距离m; 声压级dB; 建筑物外距离m; 声压级dB; 建筑物外距m. 60; 30; 34; 20; 108; 40; 10; 25; 60. 70; 44; 21; 27; 147; 41; 28; 44; 20. 标准值; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 夜间：55; 夜间：55; 夜间：55; 夜间：55. 预测结果; 昼间：达标; 昼间：达标; 昼间：达标; 昼间：达标. - 由表4-9可知，项目正常运行情况下，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表4-9。 表4-9 项目噪声监测计划表 类型; 污染源; 监测 项目; 监测 点位; 监测频率; 执行标准. 声环境; 生产设备; 等效连续A声级; 厂界四周1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 1.固体废物产生量分析 - 生活垃圾 项目劳动定员5人，年工作300天。经查阅《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计，项目生活垃圾产生量为0.66t/a。 - 一般工业固体废物 - ①废包装材料 - 原辅材料入厂时用的各种包装料，主要为废塑料袋等，预计其年产生量为0.3t/a，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 - ②收集粉尘 - 项目废气经除尘器收集装置处理后排放，除尘器收集装置定期清理会产生一定量的收尘灰，根据废气工程分析及物料守恒，项目收尘灰产生量为9.2094t/a，收集后回用于生产工序。 - ③粉末不合格品 - 项目产品检验过程中会产生不合格品，该部分固废产生量约0.18t/a，收集后回用于生产工序。 - ④废漆渣 - 项目电泳生产线挂具清理过程会产生废漆渣，结合本项目工程分析，项目喷涂产生的废漆渣量为0.2t/a，废漆渣属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW59其他工业固体废物-非特定行业-900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ⑤废反渗透膜 纯水制备过程产生的耗材，废反渗透膜，产生量约为0.001t/a。暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置。 - （3）危险废物 ①废机油及废油桶 本次项目设备维护过程中会产生一定的废机油，废机油产生量约为0.6t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废机油及废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废机油及废油桶收集后妥善暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位安全处置。 ②废活性炭 本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g。根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚），活性炭消耗量：有机气体废气量的比值约为4:1（即吸收1t有机废气需要4t活性炭）。根据废气收集效率和二级活性炭去除效率，经计算，本项目活性炭吸附的有机废气量为0.5772t/a，则活性炭消耗量为2.3088t/a，则项目产生的废活性炭量约为2.876t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，故废活性炭为危险废物，分类收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 ③废超滤滤芯 超滤过程产生的耗材，废超滤滤芯，产生量约为0.1t/a。废物类别为HW49其他废物（900-041-49），危险特性为毒性、感染性危险废物（T/In），分类收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 ④废油槽渣 本项目除油过程会产生主废电泳漆渣，除油槽每月清渣1次，每次约产生电泳废渣0.02t，年产生量为0.24t/a，为危险废物，废物类别为HW17表面处理废物（336-064-17），危险特性为毒性、腐蚀性危险废物（T/C），收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 ⑤废陶化槽渣 本项目陶化过程会产生主废陶化槽渣，陶化槽每月清渣1次，每次约产生电泳废渣0.02t，年产生量为0.24t/a，为危险废物，废物类别为HW17表面处理废物（336-064-17），危险特性为毒性、腐蚀性危险废物（T/C），收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 ⑥废电泳漆渣 本项目电泳过程会产生主废电泳漆渣，电泳槽每月清渣1次，每次约产生电泳废渣0.05t，年产生量为0.6t/a，为危险废物，废物类别为HW17表面处理废物（336-064-17），危险特性为毒性、腐蚀性危险废物（T/C），收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 表4-10 固体废物产生及处置方式一览表 序号; 名称; 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 防治措施. 1; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 0.66; 厂区 垃圾桶; 环卫部门统一收运处置. 2; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; 0.3; 一般固废暂存区; 废品收购部门收购. 3; 不合格品; /; 0.18; 回用于生产. 4; 收集粉尘; /; 9.2094. 5; 废漆渣; 0.2; 定期外售于物资回收公司. 6; 废反渗透膜; /; 0.001; 由纯水机厂家检修时回收处置。. 7; 废机油及废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.6; 危废贮存库; 暂存于危废贮存库，交由陕西绿林环保科技有限公司处置. 8; 废活性炭; HW49 900-039-49; 2.876. 9; 废超滤滤芯; HW49 900-041-49; 0.1. 10; 废油槽渣; HW17 336-064-17; 0.24. 11; 废陶化槽渣; 0.24. 12; 废电泳漆渣; 0.6. 2.废物管理相关规定 （1）一般固体废物环境管理 项目生活垃圾设置垃圾桶，定期交由环卫部门清运处置。一般工业固废设置一般工业固废暂存区进行储存，储存应定点、分类、妥善存放各固废，做好防雨、防火、防渗漏、防日晒措施，并加强管理，建立台账制度。 （2）危险废物环境管理 本环评要求建设单位在车间内建设危险废物暂存间1间，危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中相关规定执行，具体要求如下： 危险废物统一收集在贮存容器中，贮存容器的选择必须做到防渗、防雨、防晒的要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危险废物暂存间具体要求： ⑤不兼容的危险废物分别单独收集贮存，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。 ⑥存放危险废物暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。基础必须防渗，防渗层要求至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ⑦危险废物暂存间内必须有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等），存放位置必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ⑧危险废物暂存间必须封闭建设，设置于防风、防雨、防晒的位置，门口内侧设置一定高度的围堰，防雨水倒灌，并按要求张贴标识牌及相关危险废物警示标志。 ⑨建立危险废物管理台账。如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保局备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑩危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的有关规定执行。保证危险废物得到安全合理处置。 本环评要求项目危险废物于危险废物暂存间内暂存，企业危险废物暂存间建设于车间预留位置，占地面积10m2。危废间采取重点防渗措施，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面应为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；项目废活性炭采用袋装包装形式，各类危险废物于危废库内分区存放，防止相互之间交叉污染；厂区危废间内设置危险废物台账，对进出厂的危险废物进行记录，危险废物定期委托有资质的单位进行转运，最大贮存周期不能超过一年。 通过采取上述措施后，一般固体废物处置达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单标准要求，危险废物处置达到《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（2021年试行），纯水制备系统废水与生活污水经过化粪预处理后进入沣西新城大王污水处理厂处理后达标排放，对周围环境影响较小。 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（2021年试行），项目无地下水、土壤污染途径，对地下水、土壤环境影响轻微，且厂界50m范围内无环境敏感点。因此，根据项目占地规模及周边土壤环境敏感程度，本项目不开展土壤环境影响评价工作。 六、生态环境影响 本项目占地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（环办环评〔2020〕33号）表1专项评价设置原则表判定，本项目租赁现有厂房建设，厂内无生态环境保护目标，生态环境影响甚微。 七、环境风险 1.风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质数量及临界量比值情况如下表所示。 表4-12 危险物质数量及临界量比值情况一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 液化石油气; /; 0.495; 10; 0.0495. 废机油; 0.005; 50; 0.0001. 总和; 0.0496. 依据附录C.1.1，从上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（环办环评〔2020〕33号）表1专项评价设置原则表判定，本项目环境风险物质存储量未超过临界量，因此，本项目无需进行环境风险专项评价。 2.环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 项目涉及风险物质为液化石油气和废机油，液化石油气储存于西北角储存区，废机油主要分布在生产生车间机械设备壳体内，存放在危废暂存间内。 （2）可能影响环境的途径 液化石油气发生泄漏事故，引发火灾、爆炸，废机油发生泄漏事故，引发火灾，造成大气环境影响，另外消防污水如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。 3.环境风险分析 液化石油气极易燃，与空气混合形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧的危险。废机油属于易燃液体，若泄漏挥发气体与空气混合形成爆炸气体遇明火、热源可引发火、爆炸事故。火灾、爆炸首先产生有毒有害气体和窒息气体，周围环境空气造成较大的影响，其次火灾、爆炸消防废水外溢可能污染地表水、地下水和土壤。 4.环境风险应急要求及防范措施 （1）泄漏应急处理 当液化石油气发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 当废机油发生泄漏时，建议应急处理人员戴防毒面具，穿防护服。作业时使用的所有设备应接地，禁止无防护设施接触破裂的容器和泄漏物。尽可能地切断电源，防止泄漏物进入水体、下水道或密闭性空间。泄漏时用干燥的沙土或其他不燃材料覆盖泄漏物，随后转移至收集器中。 （2）存储措施： 液化石油气应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库存不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应具备泄漏应急处理设备。 废机油暂存于危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中的相关要求设置相关收集容器，用专用容器集中收集，同时由专人管理，定期交由有资质单位进行专业处理。危废暂存间应做到以下防范措施：存放地面墙裙达到防渗要求，对废机油设置防渗漏托盘、定期检查清运，配备灭火器等消防器材并定期检查更换。 5.环境风险结论 项目主要环境风险为液化石油气泄漏及火灾爆炸事故以及废矿物油使用过程存在的风险。项目风险事故防范措施齐全、气体泄漏风险事故率降到最低点。项目在发生风险事故后通过立即启动事故应急预案、可以确保事故不扩大、将不会对建设地区环境造成较大危害。项目建设从环境风险角度分析可行。 |
| --- | --- |

环保绩效专篇

## 根据陕环环评函〔2023〕76号，关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告表（书）应编制环保绩效管理篇章。该项目生产工序依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版）》中要求，对照分析本项目情况见下表。

| 涂料生产车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 差异 化指标 |  | A级企业 | 本项目情况 |
| 产品种类 |  | 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的产品比例不低于60%；或全部生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品 | 本项目产品为热固性粉末涂料，据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）8.1.粉末涂料、无机建筑材料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，占比100%。 |
| 工艺有机废气治理 |  | 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90%；车间或生产设施中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，处理效率不低于80%；吸附材料吸附饱和需要进行跟换。 | 本项目颗粒物处理设置滤筒除尘设施处理，处理效率可达到90%，处理后可达标排放；非甲烷总烃排放速率为0.037kg/h＜2kg/h，配备二级活性炭处理装置，处理效率为80%；吸附材料吸附饱和及时进行跟换 |
| 排放限值 |  | - 各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）特别排放限值，并满足相关地方标准要求 - 2、PM、NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3 | 本项目各项污染物可稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）特别排放限值，其中，颗粒物排放浓度为8.75mg/m3＜20mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为0.37mg/m3＜20mg/m3 |
| 工艺过程 | 投料 | 桶泵投料；或投料环节使用密闭式吸气罩+车间密闭微负压 | 本项目在投料口设置密闭集气罩+旋风分离器+滤筒除尘系统处理后经15m高排气筒有组织达标排放 |
|  | 研磨 | 密闭式卧式研磨机比例不低于90% | 项目建设单位全部使用ACM磨粉机进行研磨，研磨过程中可做到密闭 |
|  | 移动缸控制 | 移动缸存放物料时加盖密闭；搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染物控制设施 | 项目拉缸存放物料时加盖密闭；搅拌时在有微负压的密闭空间进行生产，粉尘颗粒收集至滤筒除尘装置；有机废气收集至二级活性炭吸附装置。 |
|  | 产品包装 | 在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统 | 项目在密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统 |
| 检测泄露与修复 |  | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台 | 环评单位建议企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR软件平台 |
| 废水和循环水系统 |  | 1、废水集输系统:采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；2、废水储存、处理设施：含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100umol/mol，应符合下列规定之一：（1）采取浮动顶盖；（2）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集系统；（3）其他等效措施；3、循环冷却水系统要求：对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄露，应按照规定进行泄露源修复与记录 | 涂料生产线无生产废水产生；本次环评要求企业每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，并按规定做相应记录 |
| 监测监控水平 |  | 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上 | 本次环评要求建设单位做到：在风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上 |
| 运输方式 |  | 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车厢（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车厢（含燃气）或新能源汽车；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 | 本次环评要求建设单位在实际建设时，严格按照A级车辆规定执行 |
| 运输监管 |  | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |
| 注1:a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造》（HJ1116-2020）确定； 注2:粉末涂料制造企业在达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）特别排放限值基础上，同时实现（1）密闭投料，（2）破碎、研磨环节配备高效可回收的除尘设施，（3）自动化或半自动包装产品比例＞90%，（4）PM＜10mg/m3，可评为引领性企业 |  |  |  |

根据企业提供资料，建设项目属于涂料制造行业，由上表分析，项目符合环保绩效A级水平要求。

| 工业涂装车间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差异 化指标 | A级企业 | 本项目情况 |
| 原辅材料 | 1、使用粉末涂料；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品 | 1、本项目使用热固性粉末涂料；2根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）8.1.粉末涂料、无机建筑材料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。 |
| 无组织 排放 | 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房：使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 | 1、本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库；3、不涉及；4、不涉及；5、不涉及；6、采用静电喷涂技术 |
| VOCs 治污设施 | - 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率>95%；3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率>2kg/h时，建设末端治污设施。 | 1、喷涂废气设置旋风+布袋除尘装置+二级活性炭吸附处理装置；2、不涉及；3、使用水性涂料时，设置集气罩+二级活性炭吸附装置。 |
| 排放限值 | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3;3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 | 根据表4-1废气污染物排放源一览表，本项目NMHC排气筒排放浓度为3.65-8.35mg/m3，无组织排放浓度为3.54-14mg/m3符合要求。 |
| 监测监控水平 | - 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 | 本次环评建议企业做到：1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 |
| 环境 管理 水平 | - 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告：3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 | 本项目将按要求办理上述环保手续并保存要求的齐全档案，几乎可以按照这些要求。 |
|  | - 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等):4、主要原辅材料消耗记录：5、燃料(天然气)消耗记录 |  |
|  | - 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 |  |
| 运输方式 | - 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 本次环评要求建设单位在实际建设时，严格按照A级车辆规定执行 |
| 运输监管 | - 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩、旋风分离器+滤筒除尘装置 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2 |
|  | DA003 | 非甲烷总烃 | 旋风+布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）及《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉》的通知（环大气〔2019〕56号） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 （DW001） | 纯水制备系统废水与生活污水进入化粪池沉淀处理后排入沣西新城大王污水处理厂，经处理达标后排入新河。 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 设备底座减震、合理布局、厂房隔声（隔声门窗、厂房封闭，墙体安装吸声材料）减振台基础，风机的进风和出风均加设消声器，接头处采用柔性软接头 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 废包装材料收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；收尘灰回用于生产工序；粉末不合格品收集暂存于一般固废暂存区，收集后回用于生产工序；废漆渣收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；废反渗透膜，暂存于一般固废暂存区，由纯水机厂家检修时回收处置；废漆渣，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。废机油及废油桶、废活性炭、废超滤芯、废油槽渣、废陶化槽渣以及废电泳漆渣收集后妥善暂存于危险废物贮存间，交由陕西绿林环保科技有限公司进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目进行分区防渗处理，风险废物贮存库进行重点防渗处理，能有效防止污染物渗透到地下污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 液化石油气采用符合国家标准的储罐中，暂存专用储存区，储存区应严禁烟火、定期泄漏检测，储存区安装可燃气体报警、消防设施。废机油暂存于危废贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）及其修改单中的相关要求设置相关收集容器，用专用容器集中收集，同时由专人管理，定期交由有资质单位进行专业处理。危废暂存间应做到以下防范措施：存放地面墙裙达到防渗要求，对废机油设置防渗漏托盘、定期检查清运，配备灭火器等消防器材并定期检查更换。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中相关要求，本项目环境管理内容如下： （1）按照自行监测方案开展自行监测； （2）按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、 形式等需满足排污许可证要求； （3）按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需要符合要求； （4）按照排污许可证要求定期开展信息公开。 2.排污口规范化 在厂区的废气、废水排放口、噪声排放源、固体废物、危险废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号废气排放口表示废气向大气环境排放. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号废气排放口表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号噪声排放源表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995; 一般固体废物. 标志名称：《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）; 危险废物暂存场所. 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本 原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术 要求; 1、排污口位置必须按照环监(1996)470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标识； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标 管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档 管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报 3、选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. |

# 六、结论

在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的情况下，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分 类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.873t | / | 1.873t | / |
|  | NMHC | / | / | / | 0.368t | / | 0.368t | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0005928t | / | 0.0005928t | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.0883272t | / | 0.0883272t | / |
| 废水 | 废水 | / | / | / | 210.6t | / | 210.6t | / |
|  | COD | / | / | / | 0.05728t | / | 0.05728t | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.03066t | / | 0.03066t | / |
|  | SS | / | / | / | 0.02948t | / | 0.02948t | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00511t | / | 0.00511t | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.66t | / | 0.66t | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t | / | 0.3t | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.18t | / | 0.18t | / |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 9.2094t | / | 9.2094t | / |
|  | 废漆渣 | / | / | / | 0.2t | / | 0.2t | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.001t | / | 0.001t | / |
| 危险废物 | 废机油及废油桶 | / | / | / | 0.6t | / | 0.6t | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.9575t | / | 2.9575t | / |
|  | 废超滤滤芯 | / | / | / | 0.1t | / | 0.1t | / |
|  | 废油槽渣 | / | / | / | 0.24t | / | 0.24t | / |
|  | 废陶化槽渣 | / | / | / | 0.24t | / | 0.24t | / |
|  | 废电泳漆渣 | / | / | / | 0.6t | / | 0.6t | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①