建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          康琪医院建设项目
建设单位（盖章）：  陕西康琪医院有限公司
编制日期：            二〇二五年九月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	康琪医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	冯小林
	联系方式
	18092628421

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城大王镇宋家村

	地理坐标
	（经度：108度38分30.081秒，纬度：34度13分06.535秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生“108.医院841-其他（住院床位20张以下的除外）”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	23

	环保投资占比（%）
	1.92
	施工工期（月）
	4

	是否开工建设
	(否

(是：       
	用地（用海）

面积（㎡）
	1293

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》；

审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会；

审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年-2035年总体规划审查意见》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；

审查机关：陕西省西咸新区生态环境局；

审批文件名称及文号：《陕西省西咸新区生态环境局关于陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕西咸环函[2018]61号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《西咸新区控制性详细规划》及《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》符合性分析见表1-1。

表1-1  项目与规划及规划环评符合性分析一览表

相关规划

规划要求

本项目情况

符合性

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》

沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信息产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。

本项目位于西咸新区沣西新城大王镇宋家村，与陕西至善养老服务有限公司位于同一场地，项目建设完成后给养老院及周边居民提供了极大的医疗便利，具有积极意义。

符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）环境影响报告书》

①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；

②区内建设沣西新城大王污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；

③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
①、②本项目为专科康复医院，不属于三高企业和高耗水企业，项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入院区污水处理站，处理后由市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂。
③本项目固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。
符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见

①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；

②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；

③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰地岩热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；

④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；

⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；

⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。

①本项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇宋家村，属于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；

②本项目运营过程中产生的污染物均采取相应措施可实现区域环境质量改善目标；
③本项目使用电能，不使用煤炭；

④本项目生活污水医疗废水经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理后由市政管网排入沣西新城大王污水处理厂；⑤本项目不涉及水源保护区；

⑥本项目生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处理；一般固体废物中未被污染的输液瓶（袋）、纸箱、铁、塑料交回收部门回收或外售，中药药渣桶装密闭收集后交由环卫部门处置；收集后分类定期外售；危险废物中医疗废物暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置，污泥消毒后由有资质单位清运处置。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

康琪医院为专科康复医院，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中Q8415专科医院。

（1）根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于该目录中鼓励类“三十七、卫生健康”中第5条“医疗卫生服务建设”，符合国家有关法律、法规和政策规定。

（2）对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在所列禁止类项目之列。

（3）对照《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目属于“（六）陕西省第14条医疗机构经营”。
综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。

2、“三线一单”符合性分析

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。本项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发【2024】16号）符合性分析如下。
A“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号）以及《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件），项目所在地属于重点管控单元，项目管控单元图见附图7。

西安市重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。

B“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。

通过陕西省“三线一单”数据应用系统导出的关于本项目的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，同时对照西安市发布实施的《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发【2024】16号），本项目位于陕西省西安市重点管控单元，拟建项目与准入要求相关管控要求比对情况如下：



	其他符合性分析
	表1-2  本项目涉及范围与生态环境管控单元准入清单符合性分析表

市（区）
区县
环境管控单元名称
单元控制属性

管控单元分类
管控要求

本项目
符合性
面积/长度
西安市

鄠邑区

陕西省西安市鄠邑区重点管控单元2

大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
重点管控单元

空间布局约束
大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。
1、本项目不属于两高项目。2、本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工。3、本项目不属于重污染企业。
符合
1293m2
污染物排放管控
大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
本项目为新建项目，不涉及老旧车辆和非道路移动机械；本项目生活污水和医疗废水经化粪池预处理后经院区内一体化污水处理站处理后进入沣西新城大王污水处理厂。
符合

资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。
本项目为专科康复医院，不涉及高污染燃料的销售和使用；不涉及烟花爆竹燃放。
符合




	其他符合性分析
	本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村，根据关于本项目的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，本项目不占用基本农田；不涉及自然保护区、森林公园等禁止开发区域，不涉及生态红线，符合《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发【2024】16号）要求。
C“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。

根据上述分析，项目建设符合相关要求。本项目“三线一单”符合性分析见下表。

表1-3  “三线一单”相符性分析一览表

三线一单
项目情况
结论
生态保护红线
本项目在陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村陕西至善养老服务有限公司场地内建设康琪医院建设项目，项目用地已取得乡村建设规划许可证，项目选址不涉及生态红线、永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。
符合

环境质量底线
根据陕西省生态环境厅公布的2024年环境空气质量状况，西安市西咸新区属于环境空气质量非达标区。根据引用的其他特征污染物监测结果，项目拟建地环境空气中特征污染因子的监测结果满足相应的环境空气质量标准。根据项目工程分析，项目通过采取有效的污染防治措施，各污染物可达标排放，不会对区域环境产生明显不利影响，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。

符合

资源利用上线
本项目属于专科医院，不属于高耗水行业，可满足行业先进定额标准，可满足资源利用上线要求。

符合

环境准入负面清单
项目所在地属于陕西省生态环境管控单元中的重点管控单元，管控要求主要是以空间布局约束为重点。项目满足空间布局要求，通过对医疗废水、固废、污水处理站废气等进行合理处理后，可进一步降低污染物排放量，符合管控意见要求。

符合

3、与其他相关环保规划的符合性分析
项目与其他环保规划符合性分析见下表。

表1-4  项目与其他相关环保规划的符合性分析
文件名
相关内容
本项目情况
相符性
《“健康中国2030”规划纲要》
继续实施完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，加强疾病经济负担研究，适时调整项目经费标准，不断丰富和拓展服务内容，提高服务质量，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，做好流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。
本项目属于专科康复医院，项目的实施可进一步完善沣西新城基础设施建设，提供高标准高质量的优质医疗服务。
符合
《国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知》国卫医发〔2022〕3号

鼓励社会办医。拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构和医学检验室实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、康复医疗中心等独立设置医疗机构，加强社会办医的规范化管理和质量控制，提高同质化水平。探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。诊所设置不受规划布局限制，实行备案制管理。

本项目属于社会办医机构，项目建设有利于提供多层次多样化医疗服务。

符合

《陕西省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案》陕政办发〔2018〕9号

6.加快发展专业化服务。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励社会力量举办品牌化专科医疗集团、有专科优势的大型综合医院及独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像等专业机构。（省卫生计生委负责）；

10.推动发展多业态融合服务。促进医疗与养老、旅游、体育等融合发展。兴办医养结合机构，支持社会办医疗机构提供家庭签约服务。推进健康养老产业基地建设，打造高端医疗、中医药服务、康复疗养、休闲养生等健康旅游产业。支持社会力量兴办以科学健身为核心的健康管理机构。促进云计算、大数据、移动互联网、物联网等信息技术与健康服务深度融合，大力发展互联网医疗、远程医疗。

根据《医疗机构基本标准（试行）》的通知（卫医发〔1994〕第30号）及国民经济行业分类（GB T4754-2017），本项目属于专科康复医院，且位于陕西至善养老服务有限公司场地内，助力健康养老产业基地的建设。

符合

《关于印发陕西省“十四五医疗废物收集处置能力建设规划的通知》

规范收集暂存。1.医疗卫生机构应加强医疗废物管理，制定完善的医疗废物分类收集贮存管理制度，落实相关职责，明确责任人，建立符合相关标准或规范的医疗废物暂存设施，实现分类收集、分类贮存、分类转移。2.医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。3.医疗废物暂存柜（箱）可以是冷藏柜（箱），也可以是金属或硬制塑料材质的柜（箱），应防渗漏，具有一定的强度。柜（箱）必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，符合消防安全要求；柜（箱）应密闭并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部按规定设置警示标识。
本项目设置危废贮存库，位于医技楼北侧，选址远离生活垃圾存放区、医疗区、食品加工区、人员活动密集区，设置在医院内部道路旁，便于运输。本环评要求建设方严格按照危废贮存库建设要求做好防渗措施，严格按照危废相关要求进行管理。

符合
《关于印发十四五”时期“无废城市建设工作方案环的通知》环固体〔2021〕114号

（六）强化监管和利用处置能力，切实防控危险废物环境风险。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，从源头减少危险废物产生量、降低危害性。以废矿物油、废铅蓄电池、实验室废物等为重点，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点，推动收集转运贮存专业化。强化危险废物利用处置企业的土壤地下水污染预防和风险管控，督促企业依法落实土壤污染隐患排查等义务；促进规模化发展、专业化运营，提升集中处置基础保障能力。在环境风险可控的前提下，探索“点对点”定向利用豁免管理。完善医疗废物收集转运处置体系，保障重大疫情医疗废物应急处理能力，完善应急处置机制。加强区域难处置危险废物暂存设施建设。建立危险废物环境风险区域联防联控机制，强化部门间信息共享、监管协作和联动执法工作机制，形成工作合力。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用或处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施生态环境损害赔偿制度。
本项目设置危废贮存库，用于暂存医疗垃圾。本环评要求建设方严格按照危废贮存库建设要求做好防渗措施，严格按照危废相关要求进行管理，定期清运。

符合

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）

第五章强化协同控制，改善汾渭平原大气环境，第三节加强其他涉气污染物治理中要求，“开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护，推动大城市和有条件的地区实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。”
运营期废气处理情况：1.煎药过程中产生的煎药异味主要成分为水蒸气及药材气味，无有毒有害物质，通过排风扇抽出后外排；2.污水处理过程中产生的废气为氨、硫化氢、臭气，通过对污水处理设施密闭加盖处理、对处理设施周围喷洒除臭剂后无组织排放；3、备用发电机为应急装备，使用频次低，尾气产生量较少，经室内排风装置排向室外无组织排放，无长期影响。
符合
第六章坚持三水统筹，稳步提升黄河流域水生态环境，第三节中要求，“持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业；陕北地区合理控制火电、兰炭、煤化工等行业规模。”
本项目属于专科医院，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工、黄姜皂素生产、有色金属、电镀、火电、兰炭、煤化工等行业。项目在运营期，对医疗服务过程中污水产生、处理及排放的全过程进行控制。本项目生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理后由市政管网排入沣西新城大王污水处理厂，可实现达标排放。
符合
《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市发〔2021〕21号）
加强固体废物污染防治，建立市域间协同合作的危险废物处置体系，加快补齐危险废物、医疗废物处置能力短板；加快建立医疗废物协同应急处置机制，强化突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力；第三节规划目标县级以上医疗废物无害化处置率2025年达到100%。
本项目产生的医疗废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
符合
《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
持续扩大高污染燃料禁燃区。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。
本项目使用电能，无锅炉房，不使用高污染燃料。
符合
加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。
本项目施工期只涉及室内装修和设备安装，严格按照相关要求实施，加强建筑垃圾清运作业。
符合
《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》（市政发〔2023〕10号）
（二）基本原则——以人为本，绿色发展。以大气污染防治作为保障和改善民生的重要内容，强化绿色发展的刚性约束，改善环境空气质量。根据西安市资源环境承载力，控制重点行业发展规模，优化产业布局与结构，引导产业升级和转移，加快落后产能和工艺淘汰，提高企业清洁生产水平，推动绿色生产和绿色生活方式形成，用环保倒逼机制促进经济发展方式转变，实现以环境保护优化经济发展。
本项目为专科医院，不属于重点行业，且项目不涉及落后产能和淘汰工艺，针对项目产生的废气、废水、噪声、固废等采取相应的措施后，能够满足相关排放标准要求达标排放。
符合
（四）优化调整用地结构，推进污染减排精细化——控制施工扬尘污染。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的责令立即停工整改。稳步推进发展装配式建筑，逐步提升装配式建筑占比。楼体施工时，外侧门窗洞口实现全密闭化作业。建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾的场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施。
本项目施工期只涉及室内装修和设备安装，严格按照相关要求实施，施工期污染物排放严格按照相关排放限值执行。
符合
《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）
一、完善医疗机构污水处理设施：①按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。
本项目运营期拟设置246张床位，院方严格按照相关规定建设污水处理站，确保出水达标排放。
符合
二、加强日常运维管理：①医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息；②医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测；③位于室内的污水处理工程必须设有强通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。
本次评价要求项目竣工后按规定填报排污登记表，依法开展自行监测，并将污水处理设施的运行维护纳入院方的日常管理工作中，建立台账制度等；项目污水处理设备间设置在医院大楼北侧的绿化区域内，要求医院在运营期严格对污水处理站加盖密闭，落实绿化，定期喷洒除臭剂。
符合
三、认真落实各方责任：医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。
本项目拟建设污水处理站，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。
符合
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）
第三章，第十条中要求，医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。
本项目运营期拟根据《医疗废物分类目录》（国卫医函〔2021〕238号），对医疗废物实施分类管理。
符合
第三章，第十一条中要求，医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：(一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；(二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；(三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；(四)废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；(五)化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；(六)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；(八)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；(九)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；(十)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
本项目运营期拟根据卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》的规定，将医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物五大类，将各类医疗废物经分类收集后暂存于危废贮存库，并交由有资质单位处置。
符合
第三章，第十二条中要求，医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
本项目运营期拟设置医疗废物分类收集方法的示意图及文字说明。
符合
第三章，第十三条中要求，盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
本项目在运营期要求在盛装医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
符合
第三章，第十五条中要求，盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
本项目在运营期对包装及标签做如下要求：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。
符合
第三章，第十九条中要求，运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
本项目在运营期拟使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，规定院内医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至危险废物暂存库。要求职工在运送工具使用后在院区指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车满足《医疗废物转运车技术要求》（GBl8597-2003）
符合
第三章，第二十条中要求，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
本项目运营期危废贮存库拟采取防渗处理，产生的临床废物暂存时间不超过1天，其它医疗废物常温下不超过2天，并严格执行。
符合
第三章，第二十一条中要求，医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；(二)有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；(四)防止渗漏和雨水冲刷；(五)易于清洁和消毒；(六)避免阳光直射；(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
本项目危废贮存库医院位于大楼北侧，运输方便，周边不属于医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，设置在道路旁，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆出入。本次环评要求建设单位严格按照医废的管理要求，做到：①有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；②有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；③防止渗漏和雨水冲刷；④易于清洁和消毒；⑤避免阳光直射；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
符合
第三章，第二十五条中要求，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。
本项目运营期严格按照要求设置专职人员管理，危废贮存库、设备定期消毒和清洁。
符合
关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）
按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。
本项目运营后严格按照《医疗废物分类目录》（2021年版）等要求制定具体的分类收集清单并已向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；对医疗废物严格进行分类暂存，定期交有资质单位处置，并建立交接台账，并要求资料保存不少于3年。
符合
医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。
本项目运营期严格落实生活垃圾分类管理政策。
符合
医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
本项目按要求设置危废贮存库，同时设置分类收集方法的示意图及文字说明，在盛装医疗废物的包装物、容器上标注相关内容的标签。
符合
医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。（二）盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
本项目危废贮存库位于医院大楼北侧，远离医疗区、住院区；危废贮存库有严密的封闭措施，设专人管理，并设置相应安全措施；地面、裙角设置防渗处理；危废贮存库设置良好的照明设备、通风条件，设置避免阳光直射；危废贮存库内张贴有相关警示标识。
符合
医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
医疗废物分类收集后交由有资质的单位处置。按照固定要求填写危险废物转移联单并保存完好。
符合
《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）
医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
本项目运营期要求所有锐利物都必须单独存放，并统一按医疗废物处理。收集锐利物时包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。
符合
医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。
本项目设置有危废贮存库，医疗就诊过程产生的医疗废物全部入内贮存，临床废物暂存时间不超过1天，其它医疗废物常温下不超过2天，本项目使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，并按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至危废贮存库。
符合
医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
本项目运营期产生的生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站进一步处理，由市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂，可实现达标排放。
符合
《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2021年修订）
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

医院设有危废贮存库，及时收集本单位产生的医疗废物。
符合

《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》
医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂存贮存的时间不得超过2天。
本项目在医技楼北侧设置约32m2的危废贮存库，医疗废物贮存于危废贮存库内（贮存周期为2天），分类收集后交由有资质的单位处置。
符合
《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）
医院污水处理原则：

1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制；2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道；3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理；4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导；5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力；6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。
本项目运营期产生的生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站进一步处理，由市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂，可实现达标排放。
符合
《医院污水处理工程技术规范》（HJ2023-2013）
医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。主体工程主要包括医院污水处理系统、污泥处理系统、废气处理系统等。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元。
本项目医疗废水处理采用“化粪池+A2O+消毒”工艺，属于二级处理工艺，处理效果佳，为可行技术。
符合
《医疗机构污水处理工程技术标准》

3.0.2医疗机构污水的产生、处理、排放应进行全过程控制，并在医疗机构区域内完成处理；

3.0.4医疗机构污水必须进行消毒处理；

3.0.9医疗机构污水处理工程应按照环境影响评价报告批复的相关要求进行建设；

3.0.10医疗机构水污染物排放应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）的有关规定，排污许可管理应符合现行行业标准《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》HJ 1105的有关规定。
本项目场地内建设污水处理站一座，工艺为“A2O+消毒工艺”，本项目建设方将严格按照环评批复建设污水处理工程，医疗废水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）的有关规定。建设完成后将严格按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》HJ 1105的有关规定填报执行。

符合
4、选址合理性分析
本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村，租赁陕西至善养老服务有限公司场地内独栋大楼（租赁合同见附件）作为医技楼，项目用地已取得乡村建设规划许可证（见附件），项目北侧为陕西至善养老服务有限公司，南侧紧邻乡村道路、农田，西侧相邻居民房屋及乡村小型猪舍（根据现场踏勘，该猪舍位于医技楼西侧约11m处，且有养老院围墙相隔，占地面积约150m2，规模较小，目前存在养殖活动，养殖数量小于10头，踏勘期间，现场未见异常气味，对本项目基本无影响），东侧为农田。

本项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区；本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能，可以满足评价区的环境功能要。

综上所述，本项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

康琪医院位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村，租赁陕西至善养老服务有限公司场地内独栋楼宇进行运营。拟设置医疗床位246张，开设预防保健室、老年病科、理疗室、心理咨询室、针灸室、中医科等科室。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生-医院841其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。本项目不包括辐射类环境影响评价内容。涉及辐射环评内容另行办理环境影响评价手续。

2、项目基本情况

项目名称：康琪医院建设项目
建设性质：新建

建设单位：陕西康琪医院有限公司
建设地点：陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村
建设规模及内容：拟设置医疗床位246张，拟开设预防保健室、老年病科、理疗室、心理咨询室、针灸室、中医科等科室。
3、地理位置及四邻关系

本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇宋家村，地理坐标：东经108°38'30.0808"，北纬34°13'06.5345"，项目北侧为陕西至善养老服务有限公司，南侧紧邻乡村道路、农田，西侧相邻居民房屋及小型猪舍、东侧为农田。项目地理位置、四邻关系见附图1、附图2。
4、主要建设内容

本项目组成表见表2-1。

表2-1  项目主要建设内容组成一览表

工程分类
建设内容
备注
主体工程
门诊医技住院楼
一层：主要包括心电图、脑电图室、检验科、西药房、出入院办理窗口、挂号收费窗口、配液室、输液室、音乐室、心理测评室、经颅磁治疗室、DR设备间、中药房、中医科、针灸室、理疗室、熬药室、预防保健室、老年病科、心理咨询室、内科、急诊室等
依托租赁已建成大楼

二层：主要布设80张床位，避难间、抢救室、医生护士办公室、护士站、机房
依托租赁已建成大楼
三层：主要布设83张床位，避难间、抢救室、医生护士办公室、护士站、休息及餐厅区、储藏间、淋浴间

依托租赁已建成大楼
四层：布设83张床位，避难间、抢救室、医生护士办公室、护士站、休息及餐厅区、淋浴间

依托租赁已建成大楼
辅助工程

食堂

依托陕西至善养老服务有限公司食堂就餐，本项目内不设置食堂

依托

洗衣房
依托陕西至善养老服务有限公司，本项目内不设置洗衣房
依托
储运工程
西药房
位于一层，建筑面积20.5m2，用于贮存各类西药药品
新建

中药房
位于一层，建筑面积20.5m2，用于贮存各类中药药品
新建

公用工程
供水
由市政供水统一供给
依托
排水
生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理，处理后排入市政污水管网进入沣西新城大王污水处理厂
新建
供电
由市政电网统一供给
依托

供暖

制冷

冬季空调+空气能供暖，夏季空调制冷
新建

环保工程
废气

处理

恶臭

污水处理站池体加盖，并对站房周围绿化种植，采取喷洒除臭剂等方式减少恶臭的影响

新建

异味

中药异味采用密闭煎药机经过医院通风换气后无组织排放

新建

柴油发电

柴油发电废气引到室外排风口无组织排放

新建

废水

处理
生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理，处理后排入市政污水管网进入沣西新城大王污水处理厂
新建
噪声

处理
空调风机、污水处理设备间提升泵等加装减振垫，利用门窗、墙壁隔声，选用低噪声设备
新建
固废

处理

生活垃圾

设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运处置

新建

一般固体废物

未被污染的输液瓶（袋）、纸箱、铁、塑料等包装耗材交由回收公司回收或外售；中药药渣桶装密闭收集后由环卫部门清运处置

新建

医疗废物
医疗废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；污泥由有资质单位定期清运消毒处置
新建
5、项目建设规模
表2-2   项目规模情况表

项目名称

建设内容

设计能力

年运行时数

康琪医院建设项目
门诊

60人次/天
8760h/a

病床数

246张
8760h/a
6、主要设备

本项目主要医疗设备情况见表2-3。

表2-3  主要设备一览表

序号
设备名称
设备型号
数量/台
1
台式彩超

DC-26

1
2
十二道心电图机

CM12008

1
3
数字脑电地形图仪

JY-2410

1
4
全自动干式生化分析仪

SD1

1
5
全自动生化分析仪

URIT-8401（封闭机型）

1
6
全自动五分类血液细胞分析仪

BC-5000

1
7
双目生物显微镜

N-117M

1
8
尿液分析仪

URIT-180

1
9
电解质分析仪

URIT-900

1
10
台式低速离心机

AK-4A

1
11
电热恒温培养箱

DHP-360

1
12
纯水机

CS-20

1
13
血气电解质分析仪

Vitagas5E

1
14
药品冷藏柜

1200×590×1890mm

1
15
医用电冰箱

MC-5L310

1
16
氧气瓶

YM-G1.4L（4升）

1
17
呼吸机

PA-500

1
18
电动吸引器

7A-23D

1
19
电动洗胃机

DXW-A

1
20

十二道心电图机

CM12008

1
21

气管切开包

/

1
22
治疗车

双轴中号（64×44×84）

1
23
高频雾化器

403C

1
24
超声雾化器

WH-2000

1
25
空气波压力治疗仪

XY-K-WIC-1

1
26
空气波压力治疗仪

XY-K-WIC-4
1
27
半自动体外除颤器AED

F1A

1
28
中频治疗仪

XYZP-ID（便携式）

1
29
中频治疗仪

XYZP-ID（台式车）

1
30
中频治疗仪

TF-05L

1
31
空气肢体压力治疗仪

AP400b（四腔）

1
32
脉冲微量注射泵

CTN-W100（单泵）

1
33
心电监护仪

ND12C

1
34
中药煎煮仪

HYB-IB（双头）

1
35
中药煎煮仪

HYC-IIC

1
36
中药煎煮仪

HYC-IIA
1
37
中药煎煮仪

HXY-IA（单头）
1
38
双头DR放射机

/

1
39
头颅CT机

/

1
40
颈腰椎治疗多功能牵引床

JYZ-IIB（二维）

1
41
颈腰椎治疗多功能牵引床

JYZ-IIIA（三维）

1
42
多功能牵引床

YHZ-IVAA（数码显示）

1
43
煎药机

SD-BC2-1

1
44
经颅磁刺激器

XY-K-JLC-D（40HZ，智进标准）

1
45
经颅磁刺激器

XY-K-JLC-D（40HZ，圆形）

1
46
经颅交变磁场治疗机

HXY-C3

1
47
经颅交变磁场治疗机

HXY-B2

1
48
智能睡眠仪

XDK-CES-NMO1

1
49
智能睡眠诱发仪

YJE-EEG-NB

1
50
体感音波推拿放松仪

XY-YaTN-1

1
51
体感音波律动治疗系统

XY-K-TGYB-IV

1
52
体感音波律动治疗系统

XY-K-TGYB-II II

1
53
体感音波律动治疗系统

XY-K-TGYB-III

1
54
体感音波反辅系统

DK-TT-03（-托-）

1
55
墨捷经颅磁治疗仪

DW-1901

1
56
生物反射治疗仪

LSK-EEG-IA（团体一托四）

1
57
心理CT测评系统

/

1
58
心理CT测验综合软件系统

DK-XL-01（一托一）

1
59
便携式吸痰器

7E-A

1
60
恒温干燥箱

101-2ES

1
61
动态心电

iE90

1
62
动态血压

iE70

1
7、主要原辅料消耗

本项目主要原辅材料见表2-4。
表2-4  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

年消耗量

最大存储量

包装规格

1
塑胶手套
0.1万副
0.1万副
30g/副
2
纱布
0.45万块
0.45万块
/

3
一次性输液器
1.4万支
0.5万支
20g/支
4
一次性针筒
2.8万个
0.7万个
15g/个
5
输血器
12支
12支
30g/支
6
输液瓶（塑料）
2.2万支
5000支
50g/支
7
输液瓶（玻璃）
300支
300支
300g/支
8
药品
1000盒
200盒
/

9
生理盐水
200瓶
50瓶
250mg/瓶
10
酒精
24瓶
8瓶
500L/瓶
11
碘伏
12瓶
12瓶
/

12
氯化钠
6吨
0.2吨
/

13
84消毒液
24瓶
8瓶
1000ml/瓶
14
一次性口罩
0.3万包
0.05万包
/

15
一次性采血管
0.54万支
0.54万支
/

16
一次性止血管
0.54万支
0.54万支
/

17
一次性棉签
0.18万包
0.18万包
/

18
次氯酸钠
70kg

70kg

/

19

除臭剂

30瓶

30瓶

/

20

水
25146.2t/a
/
/

21
电
180.13×104 kwh
/

/

22
柴油
2.55t/a
0.2t
/

主要原辅材料理化性质：

酒精：无色液体，有酒香，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79。可与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。同时易燃，具有刺激性。

碘伏：单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒，在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒。

84消毒液：次氯酸钠消毒液，俗称84消毒液，是以次氯酸钠、氢氧化钠、无水偏硅酸、磷酸钠和表面活性剂等为主要原料的液体消毒液。其外观为淡黄色半透明的液体，有强烈的刺鼻气味，极易与水混合。一般情况下，其有效氯含量为4~6.5%。次氯酸钠消毒液作为一种普遍使用的漂白剂、消毒剂以及防臭剂，主要用于纸浆、织物的漂白，上下水道内水的处理，医疗、餐饮、旅馆及家庭等的灭菌，外科手术消毒，也可用于养殖业等环境的消毒。

8、劳动定员及工作制度

本项目员工人数为88人，住宿及食堂依托陕西至善养老服务有限公司内宿舍和食堂，年工作天数365天，实行两班制，每班12小时。

9、公用工程

（1）给水

本项目用水由市政供水管网统一供给。项目运营期内换洗的病服、被单依托养老院处理，项目内不设洗衣房，本项目用水主要为医疗用水、生活用水及绿化用水。具体用水情况如下：

①生活用水
本项目运营期拟配置人员人数共计88人，医务人员62人，行政人员26人，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），行政人员用水量按行政办公及科研院所先进值10m3/人·a计，则用水量约为0.712m3/d（260m3/a）；医务人员用水量按先进值120L/人·班计，则用水量为7.44m3/d（2715.6m3/a）。因此生活用水量共计8.152m3/d（2975.7m3/a）。
②医疗用水
医疗用水包括分别为病房用水、门诊用水、煎药用水、检验科用水。

A.病房用水

根据建设单位提供资料，本项目设计床位246张，设公用盥洗室和淋浴间，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），用水量按先进值170L/床·d计，则用水量41.82m3/d（15264.3m3/a）。

B.门诊用水

本项目门诊接诊人数以60人次/d计，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020）门诊用水量按先进值11L/病人·次计，则门诊用水量为0.66m3/d（240.9m3/a）。

C.煎药用水

本项目共设置246张床位，以每位患者每日服用2付药，床位使用率100%计，则医院日均煎药量为492付，煎药用水量以1L/付计，则煎药过程用水量约为0.492m3/d（179.58m3/a），该用水一部分在煎药过程中自然蒸发，一部分浓缩汤药直接供患者饮用，不产生废水。
D.煎药机清洗用水

本项目共含有5台煎煮仪，每台煎煮仪清洗用水量以1L/d·台计，则用水量为0.005m3/d（1.825m3/a）。
E.检验用水

本项目设置有检验科，主要为血常规、尿常规等常规检验项目，主要是实验仪器、容器清洗用水，检测化验用水量以50L/人·次计，人数按照日门诊量的30%及住院人数满床时的全部之和计算，共计264人次，则用水量为13.2m3/d（4818m3/a）。其中用到少量纯水进行润洗，实验室实验纯水用量以10L/d（3.65m³/a）计（制备纯水用水4.87m³/a，纯水制备率75%，浓水产生量为1.22m³/a）。
③地面拖洗用水

医院每天来往人员较多，需要每日拖洗地面保持地面干净整洁，拖洗用水量按0.6L/m2·d估算，以一天拖洗一次计，医院各层区域面积共计约5173m2，则拖洗用水量3.1m3/d（1131.5m3/a）。

④绿化用水

绿化用水主要为场地内绿化洒水，用量以1.5m3/d计，则年用量为547.5m3/a，绿化用水全部蒸发，不外排。
（2）排水：

项目废水主要为生活污水、医疗废水、煎药机清洗废水。

①生活污水

生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为6.52m³/d（2380.4m³/a）。

②医疗废水

医疗废水包括病房废水、门诊废水、煎药机清洗废水。

A.病房废水

病房用水量为41.82m³/d（15264.3m3/a），按产污系数0.8计，住院部废水排放量约为33.46m³/d（12211.4m3/a）。
B.门诊废水

门诊用水量约为0.66m3/d（240.9m3/a），按产污系数0.8计，门诊废水排放量约为0.528m3/d（192.72m3/a）；

C.煎药机清洗废水

煎药完成后需要对煎药机进行清洗，冲洗掉药渣和残留药液以确保设备正常运行和药液质量，清洗用水用水量约为5.0L/d，则清洗废水产生量为1.825m3/a。
D.检验废水
本项目运营期检验用水量为13.2m3/d（4818m3/a），按产污系数0.8计，废水产生量约为10.56m3/d（3854.4m³/a）。
③纯水制备浓水
根据上文核算，制备纯水用水4.87m³/a，纯水制备率75%，浓水产生量为0.0033m3/d（1.22m³/a）。
④地面拖洗废水

医院运营期地面拖洗用水量3.1m3/d（1131.5m3/a），按产污系数0.8计，废水产生量约为2.48m3/d（905.2m³/a）。
综上，本项目用水及排水详见表2-5。
表2-5  项目给排水汇总表

序号

名称

新鲜用水量（m3/d）

损耗量（m3/d）

废水量（m3/d）

废水去向

1

生活用水

8.152

1.632

6.52

生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站再排入市政污水管网进入沣西新城大王污水处理厂

2

医疗用水

病房用水

41.82

8.36

33.46

门诊用水

0.66

0.132

0.528

煎药用水

0.492

0.00025（5%计）

0

煎药机清洗用水

0.005

0

0.005

检验用水

13.2

2.64

10.56

4
地面拖洗用水

3.1

0.62

2.48

3
纯水制备用水
0.013

0.0097

0.0033

作为清洁下水排入下水道

5

绿化用水

1.5

1.5

0

自然蒸发，不外排

合计

68.94

14.894

53.6

/

项目水平衡图见图2-1。


[image: image1.emf]病房用水

门诊用水

煎药用水

煎药机清洗用水

生活用水

8.36

56.18

0.00025

0.132

医疗用水

新鲜水

41.82

0.66

0.492

0.005

33.46

0.528

0.005

绿化用水

1.5

0.49175

病人服用

化粪池

污水处理站

污水处理厂

总排口

生活用水

绿化用水

1.5

13.2

检验用水

2.64

10.56

地面拖洗用水

3.1

0.62

2.48

纯水制备用水

0.0097

0.013

0.0033

地面拖洗用水

纯水制备用水

作为清洁下水进

入下水道

68.94

8.152

1.632

6.52

53.56

53.56

53.56

53.56


图2-1  项目水平衡图（m³/d）

（3）供电

本项目供电依托市政供电系统

（4）供热

本项目冬季供热空气能+空调，夏季为空调制冷。

10、本项目平面布置合理性分析

本项目门诊医技住院楼为租赁陕西至善养老服务有限公司院内独栋大楼，危废贮存库位于医技楼北侧，运输便捷；污水处理站位于门诊医技住院楼北侧绿化带，食堂依托陕西至善养老服务有限公司。本项目院区平面布置各功能分区明确、合理，交通便利、水电等设施完善，可以最大限度满足医疗救助工作的需要，总体布置基本合理，场地总体平面布置图见附图3，医技楼平面布置见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目不涉及土建工程，施工期对环境的主要影响已结束，只有设备的简单安装和室内装修，具体产污环节如下：


[image: image2.emf]装修 设备安装

调试 投产

噪声、粉尘 噪声

噪声


图2-2  施工期工艺流程及产污环节
1、物料运输产生扬尘、装修阶段产生的粉尘；

2、施工人员生活污水；

3、施工机械设备、运输车辆和设备安装调试产生的噪声；

4、装修垃圾、施工人员生活垃圾等。

二、运营期工艺流程及产污环节

康琪医院为专科医院，主要是为病人提供寻医治病的服务。就诊患者进入院区后，按各自所需进行挂号，通过专家医生对就诊患者在门诊室进行初步检查、诊断。根据检查结果进行对症治疗，部分患者进行相应的普通治疗，部分患者需要住院进行护理治疗。治疗结束后，对患者进行复检，再出院（项目不含手术室）。


[image: image3.emf]检验、诊断

出院

住院治疗

复检

诊疗、护理

病服、被单等清洗依托养老院（项目内不

设洗衣房）

废气（H2S、

NH3、臭气浓

度）、固废（药

渣、污泥）、医

疗废水、设备噪

声

社会活动噪声、空调、通

风系统噪声、设备噪声

医疗废水

医疗废物

病人 挂号

门诊 检查 取药 出院

医疗废物、医疗废水

生活污水、生活垃圾

病人入院

煎药异味

生活污水

生活垃圾

污水处理站


图2-3  运营期生产工艺流程及产污环节图

本项目主要产污环节及污染因子见下表。

表2-6  项目主要产污工序及污染物对照表
类别

产污工序

污染物名称

主要成分

处理方式

废气

煎药
异味
臭气浓度
无组织排放
污水处理
恶臭气体
H2S、NH3、臭气浓度
污水处理设施密闭加盖处理、站房周围绿化种植、对处理设施周围喷洒除臭剂后无组织排放

备用发电机

尾气

NOX、HC、CO、SO2、微粒物质等

废气经管道引至排气口排放

废水

办公

生活污水
COD、SS、BOD5、氨氮
化粪池预处理后进入污水处理站处理，再经市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂
医疗服务过程

医疗废水
COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数、TP、TN、总余氯
地面拖洗

地面拖洗废水

SS

纯水制备

纯水制备浓水

钙镁离子
作为清洁下水排入下水道

噪声

公辅设施运行

设施噪声

/

空调外机和污水处理设备，利用门窗、墙壁隔声，空调外机设隔声罩等
来往病人活动

社会活动噪声

/

固体废物

日常生活
生活垃圾
纸屑、果核等
垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运
医疗服务过程
一般医疗废物
各类耗材包装、未被污染的输液瓶（袋）等
交由回收公司处置或外售
中药代煎

中药药渣

中药药渣
分类收集，由环卫部门清运
医疗服务过程
医疗废物
医疗器具等
医疗废物分类收集于危废贮存库后交由有资质的单位处置
污水处理
污泥
污泥
交有资质单位定期清运消毒处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁陕西至善养老服务有限公司院内南侧独栋大楼，项目周边为居民住房、乡村道路以及农田。大楼内未进行过生产经营活动，且根据现场踏勘，该大楼目前为空置状态。因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境
（1）基本污染物环境质量现状

康琪医院位于西安市西咸新区沣西新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2024年1~12月的数据及结论，对西咸新区环境空气质量现状进行分析，本项目所在地环境质量现状统计数据见表3-1。

表3-1  基本污染物环境质量现状分析

污染物

现状浓度（μg/m³）

平均时

标准值

(μg/m³)

达标情况

占标率（%）

可吸入颗粒物（PM10）

74
年平均

70
超标

105.71

细颗粒物（PM2.5）

43
年平均

35
超标

122.86

二氧化硫

5
年平均

60
达标

8.33

二氧化氮

31
年平均

40
达标

77.50

一氧化碳

1100
24小时平均第95百分位数浓度

4000
达标

27.50

臭氧

168
日最大8小时平均值第90百分位数浓度

160
超标

105.00

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO日均值的第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8h均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，因此项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。

（2）其他污染物环境空气质量现状

本项目排放的其他污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度，环境空气质量引用距离本项目3.1公里处陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧中村污泥处理厂厂界无组织上风向监测数据，于2024年9月9日进行监测，监测点位见图5，监测报告见附件。环境空气质量现状监测结果统计见下表。
表3-2  其他污染物环境空气质量现状监测结果统计表
监测

点位

污染物

监测时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

大王镇梧中村污泥处理厂
NH3
2024年9月9日

200

5~21

10.5

0

达标

H2S

10

＜0.2

2

0

达标

臭气（无量纲）

/

＜10

/

/

/

由表3-2可知，氨、硫化氢最大浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中相关标准限值，因臭气浓度无环境质量标准，本次引用监测结果作为本项目环境质量现状监测背景值。

二、声环境

本次评价声环境保护目标为居民点和养老院，声环境质量现状评价委托华远监测有限公司对本项目环境噪声进行监测，具体监测情况及结果如下所示，声环境保护目标见附图6。

①监测时间：2025年8月21日

②监测频次：监测1天，昼、夜各监测1次

表3-3  声环境保护目标质量现状监测结果表  单位：dB（A）

监测点位
监测结果
标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1#
陕西至善养老服务有限公司
38
43
60

50

达标
达标
2#
西侧龙台坊西堡村居民点1
39
41
60

50

达标
达标
3#

西侧龙台坊西堡村居民点2
47
40
60

50

达标
达标
4#

南侧龙台坊西堡村居民点3
52
40
60

50

达标
达标
综上，项目50m内声环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目所在地声环境质量良好。
三、生态环境
本项目租赁陕西至善养老服务有限公司院内已建成大楼，不新增占地，用地范围内不含生态环境保护目标，可不开展生态环境现状调查。
四、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状开展监测。

五、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。污水处理设备间、危废贮存库及周边地面均已硬化，本项目生产过程不涉及地下水、土壤污染途径。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目的主要环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图6。
表3-4  主要环境保护目标

环境要素
敏感目标

坐标
保护对象
方位
距离（m）
经度
纬度
声环境
陕西至善养老服务有限公司
108.641740

34.218839
养老

人群

N
31

西侧龙台坊西堡村居民点1
108.641133

34.218355

居民

E

17

西侧龙台坊西堡村居民点2
108.640907

34.218168

居民

ES

35

南侧龙台坊西堡村居民点3
108.642154

34.218165

居民

S

13

大气环境
陕西至善养老服务有限公司
108.641740

34.218839
居民

N

31
西侧龙台坊西堡村
108.640364

34.218482

居民

W

17

宋家村

108.644794

34.216971

居民

E

282

龙台坊东堡村东

108.646923

34.217755

居民

E

367

龙台坊东堡村北

108.644267

34.221621

居民

NE

376

地下水环境
本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，不存在地下水环境保护目标
生态环境
项目用地范围内不存在生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目运营期污水处理站运行过程中氨、硫化氢及臭气浓度无组织参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的标准要求。
表3-5  废气污染物排放标准
污染物排放监控位置
污染物

标准限值

标准名称
污水处理设备间周边
氨（mg/m³）

1.0

《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
硫化氢（mg/m³）

0.03

臭气浓度（无量纲）

10

2、废水

本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

表3-6  废水污染物排放标准
项目

单位

标准值

标准名称

粪大肠菌群数
MPN/L
5000
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准
pH
无量纲
6~9
COD
mg/L
250
BOD5
mg/L
100
SS
mg/L
60
总余氯
mg/L
2-8
氨氮
mg/L
45
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准
TP

mg/L
8

TN

mg/L
70

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；声敏感保护目标执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。
表3-7  厂界环境噪声排放标准  （单位：dB（A））

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

/

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

2类

60

50

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）
2类

60
50
4、固体废物处置执行标准

一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求和《医疗废物管理条例》中的相关规定；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18446-2005）表4医疗机构污泥控制标准。



	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要废水污染物总量控制因子为化学需氧量、氨氮。

本项目运营期产生的废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理后通过市政污水管网排入沣西新城大王污水处理厂集中处理，属于间接排放，水污染总量指标纳入沣西新城大王污水处理厂总量范围内。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期

项目不开展土建施工，主要根据项目运营需要进行装修及设备安装，针对施工期环境影响特点，提出如下环境保护措施：

1、施工人员生活污水依托租赁区域的排水设施，排入市政污水管网；

2、施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运处理；

3、施工产生的建筑垃圾送至建筑垃圾处理站处理；

4、对于施工噪声控制，采用低噪声施工设备，合理安排施工时间，夜间不进行施工作业，昼间高噪声设备安装时，关闭门窗，减少施工噪声影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	二、运营期

1、大气环境影响分析

本项目运营过程中产生的废气主要有污水处理站恶臭、煎药异味以及柴油发电机废气。
（1）大气污染物源强及达标分析

①污水处理站恶臭

污水处理站处理医疗废水过程中会产生少量恶臭气体，主要成分包括氨气、硫化氢、臭气浓度。由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，恶臭气体的逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解量、污泥稳定程度、污泥堆存方式以及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响。污水处理设施恶臭主要成分为NH3、H2S等，参考《美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究》，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，恶臭污染物产污系数及本项目恶臭污染物产生情况见下表：
表4-1  污水处理设备间恶臭污染物排放源强
污染物
BOD5去除量（t/a）
产生系数：g/gBOD5
年产生量（t/a）
NH3
2.346

0.0031
0.00727

H2S
0.00012
0.000282

根据表4-1，NH3和H2S的产生量分别0.00727t/a、0.000282t/a，产生量较小，污水处理设施密闭加盖处理、对处理设施周围喷洒除臭剂后无组织排放，并在运营过程中及时清运污泥，减少恶臭产生。

②煎药异味
本项目中药煎煮过程中有少量气体产生，成分主要为水蒸气及中药挥发的异味。本项目所用药材多为植物草药，项目采用密闭煎药机，按照《医疗机构中药煎药室管理规范》相关要求，煎药室内应设置通风设施，本项目中药煎煮过程中产生的异味气体通过通风换气后无组织排放。本项目煎药房位于门诊医技住院楼内东侧，通风换气口设置于东侧远离居民和陕西至善养老院方向。本项目煎药异味产生量较少，且门诊医技住院楼东侧为农田，通风换气口距离西侧距离最近的西堡村居民房屋较远，中药煎制废气通过稀释、扩散后对周围居民环境影响较小。

③柴油发电机废气

当市政供电设施发生维修或事故断电时，为保实验正常进行及消防应急设备的正常运行，拟设一台备用柴油发电机作为备用电源。柴油发电机工作时会产生少量含NOX、HC、CO、SO2、微粒物质等的废气，按发电机工作规律，由于备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，属间断性排放，本次不进行定量分析，仅进行定性分析，柴油发电机废气引至室外排风口无组织排放，无长期影响问题。

（2）废气污染物污情况一览表
根据源强核算，项目废气产排情况详见下表。

表4-2  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产生环节

污染物名称

产生量t/a

捕集效率%

排放

形式

捕集量t/a

无组织排放量t/a

污染治理设施

排放源

污染防治措施

是否为可行性技术

污水处理站恶臭

NH3
0.00727
0
无组织
0
0.00727
设施加盖处理、喷洒除臭剂

是

无组织
H2S

0.000282
0
无组织
0
0.000282
煎药

异味

/
/

无组织
/

/
通风换气
是

无组织
柴油发电机

NOX、HC、CO、SO2、微粒物质
/
/

无组织
/

/
引至室外排风口
是

无组织
（3）技术可行性分析

①污水处理站废气治理可行性分析
本项目污水处理站废气主要为氨、硫化氢等，排放量较少。本项目污水处理设施置于地下，采取防腐蚀、防渗漏等措施，各构筑物全封闭，对水处理站池体加盖，并对站房周围绿化种植，采取喷洒除臭剂等方式减少恶臭的影响，符合《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表的可行性技术要求。

②煎药异味治理可行性分析

本项目煎药废气主要成分为水蒸气及药材异味，不含有毒有害物质，煎药异味经通风换气后无组织排放至室外，且通风换气口远离西侧距离最近的西堡村居民和陕西至善养老院方向，中药煎制废气通过稀释、扩散后煎药废气对周围环境空气的影响较小。
③备用柴油发电机治理可行性技术分析

本项目备用柴油发电机仅在停电等特殊时段使用，运行时数短，污染物产生量少，运行时产生的废气经尾气通过地面排风系统引至室外排风口排放，对大气环境影响较小。

综上，本项目运行期废气处理措施合理可行，污染物可达标排放，对周边大气环境影响较小。

（4）非正常情况分析分析

本项目非正常情况主要是停电或排风换气装置开停机、检修时室内煎药异味、发电机废气无法及时引至室外，造成室内异味明显、废气浓度升高；以及污水处理站除臭剂喷洒不及时，导致污水处理站臭气外溢。

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强排风换气装置的管理维护，定期检修，确保排风换气装置正常运行，在通风换气系统异常时及时发现、及时维修；污水处理站派专人负责管理，除臭剂及时补充，按时投放，确保恶臭气体不外漏。
（5）环境影响分析

项目废气污染物主要包括NH3、H2S等，产生量较少，经处理设施加盖密闭处理，并定期对站房周围喷洒除臭剂，加强通排风等措施，减少污水处理设施臭气对周边环境的影响；医技楼西侧乡村小型猪舍规模较小，且根据现场实际踏勘，无明显异味，对本项目影响较小。

综上所述，本项目运营过程中产生的废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小。
（6）废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划如下：
表4-3  运营期废气监测计划一览表
污染源

监测项目

排放形式

监测点位

监测频率

执行标准

废气

NH3、H2S、臭气浓度
无组织

污水处理站周界

1次/季

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的标准要求

2、废水环境影响分析
（1）废水排放情况分析

本项目废水主要为生活污水、医疗废水（病房、门诊、煎药机清洗用水）。生活污水产生量为2380.4m3/a，医疗废水产生量为16261.8m3/a，地面拖洗废水905.2m3/a，通过化粪池预处理后进入污水处理站处理，再由市政污水管网进入沣西新城大王污水处理厂，项目废水总产生量为19547.4m3/a。

（2）废水污染物排放源和源强核算过程

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）可知，本项目采取的措施为可行性技术。本项目污水污染物浓度参考《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2014）表4.2.2-2数据，污水处理站处理效率参考《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》，COD去除率为80%，BOD5去除率为80%，SS去除率为90%，NH3-N去除率为85%，TP90%，TN70%，粪大肠菌群数去除率为99.99%。本项目废水污染物产排情况见下表。
表4-4  项目废水产排情况一览表

污染源类别

污染物种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

产生废水量(m3/a)

产生浓度(mg/L)

产生量(t/a)

处理效率%

能力及工艺

是否为可行技术

排放废水量(m3/a)

排放浓度(mg/L)

排放量(t/a)

混合废水

COD

19547.4

300

5.864

80

化粪池+A2O工艺
是

19547.4

60

1.173

BOD5

150

2.932

80

30

0.586

NH3-N
50

0.977

85

7.5

0.147

SS

200
3.909

90

20

0.391

TP

4
0.078

90
0.4

0.0078

TN

40
0.782

70
12

0.235

粪大肠菌群

2.5*106个

/
99.99
2500个
/
项目废水排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。
（3）废水类别、污染物及污染防治措施
表4-5  废水类别、污染物及污染防治措施一览表

废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
医疗综合废水
COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、粪大肠菌群
沣西新城大王污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
TW001
污水处理站
化粪池+“A2O”+消毒处理工艺
DW001
☑是

□否
☑企业总排□雨水排放□清净下水排放

□温排水排放车间或车间处理设施排放
（4）废水排放去向可行性分析

①处理设施可行性分析

化粪池依托可行性分析：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。场地内现有化粪池容量为60m3，容量充足。项目废水产生量53.6m3/d，占化粪池总容积比例较小，使用化粪池处理生活污水为可行方法。
污水处理站：本项目在院区绿化带处设置污水处理站，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）可知，出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采取一级强化处理+消毒工艺，建设单位选取的污水处理站的处理工艺为“A2O工艺”，属于二级处理工艺，处理效果更佳。项目废水处理工艺流程如下图所示。
[image: image4.jpg]3833 K

HEF
&





图4-1  废水处理工艺流程框图

本项目污水处理站包括化粪池、格栅井、调节池、厌氧缺氧好氧沉淀加消毒，该工艺以生物处理为核心，通过厌氧、缺氧、好氧的协同作用，去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。

具体处理工艺如下：

化粪池的水进入格栅井通过物理拦截，去除污水中的大颗粒杂物（如树枝、塑料等），防止其进入后续处理单元，保护设备正常运行；调节池对污水的水量和水质进行调节，缓冲水质波动，确保后续处理过程稳定运行，同时可实现酸碱中和、水温平衡等功能。厌氧段（A段）制造缺氧条件，兼性微生物利用污水中的有机物作为碳源，将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气，实现反硝化脱氮，同时异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化，为后续氮处理提供原料；缺氧段（A段）进一步促进反硝化反应，将回流液中的硝酸盐还原为氮气，提高脱氮效率。好氧段（O段）好氧微生物在充足氧气条件下，将污水中的有机物氧化分解为二氧化碳和水，去除大部分有机污染物，同时自养菌将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐，实现硝化作用；沉淀池实现固液分离，将生化处理后的污泥沉淀下来，使处理后的水更加清澈；消毒池通过投加消毒剂（如次氯酸钠、紫外线等），杀灭水中的细菌和病毒，确保出水水质符合排放标准。

综上所述，项目选择“A2O”处理工艺为可行技术。

根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459—2024），新建医疗机构污水处理工程设计处理水量可在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%。这一余量旨在应对未来可能的水量增长或突发情况，确保污水处理系统在不同工况下均能稳定运行。本项目按照测算值53.6m3/d废水量的10%计，设计余量为5.36m3/d。因此，当污水处理站设计处理能力为60m3/d时，基本可满足本项目污水处理要求。

②沣西新城大王污水处理厂依托可行性分析

项目所在地属于沣西新城大王污水处理厂收水范围，沣西新城大王污水处理厂位于陕西省西咸新区沣西新城大王街道，总占地37.85亩，一期占地21.5亩。设计规模5000吨/日，远期达到10000吨/日。一期项目服务人口约3.1万人，已于2019年11月15日通水试运行。一期工程处理规模（2020年）为5000m³/d；二期工程处理规模（2030年）为10000m³/d。该污水处理厂采用立体生态处理工艺，立体生态处理工艺在生物池内，通过布设曝气系统、设置仿生生物膜填料、种植挺水植物、安装回流泵及搅拌机等一系列工程技术措施，创造有利于微生物生长繁殖的适宜环境，加速微生物的新陈代谢，利用生物池内生长的大量微生物，氧化分解污水中的各种污染物，并将其转化为稳定的无机物，从而实现去除污水中有机污染物的目的。出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61724-2018）表1中A标准要求，处理达标后的尾水排入新河进行生态补水。

本项目污水量较小，水质简单，不会对沣西新城大王污水处理厂的进水水质、水量及处理能力造成较大的影响，依托可行。
（5）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）制定废水监测计划，见下表。
表4-6  废水环境监测计划

排放口编号
排放口名称
监测指标
监测频次
执行标准
DW001
总排口
流量

自动监测

/

pH
1次/12h
《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准
COD、SS
1次/周
粪大肠菌群
1次/月
BOD5
1次/季度
氨氮
1次/季度

TP

1次/季度
TN

1次/季度

接触池出口处

总余氯

1次/12h

注：根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005），采用含氯消毒剂消毒时，总余氯应在接触池出口处监测，针对本项目污水处理工艺，总余氯应在消毒池污水流出的端口处监测。
三、噪声
1、噪声源强分析

（1）社会噪声

运营期来往病人就诊活动、办公人员工作活动产生的噪声等属于社会生活噪声，其源强为50~65dB（A）。社会噪声不稳定、短暂，主要通过加强院内部管理，粘贴提示标语，加强管理，院内禁止喧哗、吵闹，避免对住院病人的休息造成不良影响。

另外，项目外墙体采用钢筋混凝土结构，项目四周外墙上的窗户均采用隔声玻璃，避免影响周围人群工作和生活。
（2）设备噪声
本项目设备噪声源主要为污水处理站泵、柴油发电机、中央空调机组等设备在运行时产生的噪声运行时产生的噪声，声源强度介于70~85dB（A），由于柴油发电机在非正常工况下使用，评价不再对其进行预测。项目主要噪声源及源强见下表。




	
	表4-7  噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称
声源名称
数量
声压级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
污水处理站
提升泵
1台
80
合理布置设备、选用低噪声设备、墙隔声、基础减振
25

36

-1

1

/

连续
20
60

1
表4-8  噪声源强调查清单（室外声源）
建筑物名称
声源名称
数量
声压级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
运行时段
X
Y
Z
空调机组
空调外机
1组
85
合理布置设备、选用低噪声设备
38

11

16

连续
表4-9  工业企业声环境保护目标调查表

序号
声环境保护目标名称
空间相对位置/m
距厂界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

X
Y
Z
1
陕西至善养老服务有限公司
29
58

14.7

31

北

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类
四层钢结构楼房/朝南/位于养老院院内

2

西侧龙台坊西堡村居民点1
-19

-0.16

5

17

西

一层砖瓦房/朝南/邻养老院
3

西侧龙台坊西堡村居民点2
-44

17

5

35

西南

一层砖瓦房/朝北/周围为农田、乡间道路
4

南侧龙台坊西堡村居民点3
71

12

3

13

南

一层砖瓦房/朝北/周围为农田、乡间道路
注:以医技大楼西南角为坐标原点，三维坐标为（0，0，0）
2、噪声环境影响预测

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。

（1）预测条件假设

A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

B、将所有室内点源叠加概化成一个点源；

C、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测；

D、不考虑室外空气吸收、地面效应的衰减影响，只考虑距离衰减；

（2）预测模式

①室外声源

对于室外点声源，某个噪声源在预测点的A声级为：

[image: image5.png]L,(r)=L,(r, )—ZOIg( %7 J—AL




式中：

LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r0—参考位置距离声源的距离，m；

r—预测点距离声源的距离，m；

ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），此处ΔL取20，dB（A）。

②噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献（Leqg）值为：

[image: image6.jpg]n M
L, (T)=101g l(Zt,lO"”*JthlOw“)
“ TH =t




式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

表4-10  项目厂界噪声贡献值  单位：dB（A）
噪声源
数量
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
距离(m)
贡献值dB(A)（昼夜）
距离(m)
贡献值dB(A)（昼夜）
距离(m)
贡献值dB(A)（昼夜）
距离(m)
贡献值dB(A)（昼夜）
污水处理设备间提升泵
1台
51

35

34

40
36

33
14

43
空调机组
1组
30

10

37

9

达标情况
达标
达标
达标
达标
标准值

昼间：60/夜间：50
由上表可以得出，项目厂界昼夜间噪声值噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

表4-11  项目噪声敏感点噪声预测值  单位：dB（A）
噪声源
数量
陕西至善养老服务有限公司

西侧龙台坊西堡村居民点1
西侧龙台坊西堡村居民点2
南侧龙台坊西堡村居民点3
距离(m)
贡献值dB(A)
距离(m)
贡献值dB(A)
距离(m)
贡献值dB(A)
距离(m)
贡献值dB(A)
污水处理设备间提升泵
1台
23

33

55

30

86

27

67

33

空调机组
1组
46

56

87

39

现状值
昼间
38
39
47
52
夜间
43
41
40
40
预测值
昼间
39
40
47
52
夜间
43
41
40
41
标准值
昼间：60/夜间：50
达标情况
昼间
达标

达标
达标
达标
夜间
达标

达标
达标
达标
由上表可以得出，项目厂界及50m范围内噪声敏感点昼夜间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求；运营期来往病人就诊活动、办公人员工作活动产生的社会生活噪声不稳定且短暂，通过加强院内部管理，粘贴提示标语，加强管理，院内禁止喧哗、吵闹等，可有效避免对住院病人的休息造成不良影响。
3、噪声防治措施

污水处理设备位于室内，经墙体隔声后对声环境基本不产生影响；对周围影响较大的噪声设备为室外空调外机，本次评价要求在空调外机四周安装隔声罩，隔声量不小于20dB(A)，从而确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，以减少空调外机噪声对附近居民的影响。




	
	（3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，噪声污染源监测计划见表4-12。
表4-12  项目污染源监测计划
污染类型

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界四周
Leq（A）
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求
四、固体废弃物环境影响分析
1、固体废物产生量分析

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（未被污染的输液瓶、纸箱、铁、塑料、中药药渣）、危险废物（医疗废物、污泥）。

（1）生活垃圾

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）：本项目病房产生生活垃圾按1.0kg/床·d计（含住院病人及陪护人员），康复病房共246张床位，则产生生活垃圾0.246t/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊量60人/d，则产生生活垃0.012t/d；医务人员每人每日产生的生活垃圾按0.5kg计，医务人员共88人，则医务人员等产生生活垃圾0.044t/d。

因此，生活垃圾总产生量110.23t/a（0.302t/d）。

（2）一般固体废物

①未被污染输液瓶（袋）

本项目未被污染输液瓶（袋）产生量约为2kg/d，即0.73t/a。未被污染输液瓶（袋）不属于医疗废物，应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放，严格管理并委托给具有回收处理能力的单位。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理。

②纸箱、铁、塑料

根据建设单位提供资料，本项目一般非医疗垃圾（纸箱、铁、塑料）的产生量约为2t/a，作为一般固废收集后外售。

③中药药渣

根据建设单位提供资料，本项目拟设置煎药室，最大日煎药量492付，药渣产生量按70g/付（干重）计，因此中药渣产生量约为12.57t/a（干重）。项目采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分，中药药渣直接由环卫部门定期清运。

（3）危险废物

①医疗废物
本项目运营期产生的医疗废物包括感染性废物（使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等）、损伤性废物（废弃的金属类锐器，如针头、针灸针等；废弃的玻璃类锐器如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿瓶等；废弃的其他材质类锐器）、药物性废物（废弃的药品等）等，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW01医疗废物”，代码为841-001-01、841-002-01及841-005-01。

根据卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》（2021年版）的规定，医疗废物主要分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物五大类，具体详见表4-13。
表4-13  医疗废物分类
类别
特征
常见组分或废物名称
感染性废物
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
1.被病人血液、体液、排泄物等污染的除锐气器以外的废物；
2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；
3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；
4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。
损伤性废物
能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器
1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；
2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；
3.废弃的其他材质类锐器。
病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等
1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。
3.废弃的医学实验动物的组织和尸体。
4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等。
5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。
药物性废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物
1.废弃的一般性药品；
2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；
3.废弃的疫苗及血液制品。
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃、反应性的废弃的化学物品
列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醒、二甲苯等；非特定行业来源的危险度物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。
根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，门诊医疗废物按0.05kg/人次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，本项目床位246张，门诊人数按60人/d计。由此估算，项目运营期间医疗废物产生量约为45.9t/a，各类医疗废物经分类收集后暂存于危废贮存库内，定期转运，由有资质单位进行处置。
②污泥

污水处理站运行过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行项目污泥主要来自污水处理站“混凝沉淀”环节，根据环评手册中污泥产生量计算，污泥（含水率60%）平均产生量5kg/d，合计1.825t/a，属于危险废物中的“HW49其他废物”，交由有资质单位清运消毒处置。
项目固体废物产生情况见表4-14。
表4-14  项目固体废物产生情况一览表

属性

名称

物理

性状

产生量（t/a）

产生环节

废物代码

处置措施

生活垃圾

生活垃圾

固态

110.23

日常运营

SW64；900-099-S64

集中收集后由环卫部门清运处置
一般固废

未被污染输液瓶（袋）
固态

0.73

输液

SW62；900-002-S62

SW62；900-004-S62
交回收公司回收或外售
纸箱、铁、塑料
固态

2

耗材包装

SW62；900-001-S62

SW62；900-002-S62

SW62；900-003-S62
中药药渣

固态

12.57
中药煎煮

SW64；900-099-S64
桶装密闭搜集，交由环卫部门处置

危险废物

医疗废物

固态

45.9

医疗过程

HW01；841-001-01

HW01；841-002-01

HW01；841-005-01

暂存于危险贮存间，定期交有资质单位处置
污泥

半固态

1.825

医疗废水处理

HW49；772-006-49
交有资质单位清运消毒处置

2、固体废物环境影响分析

危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。本项目危险废物的收集、运送、暂时贮存等处置活动应执行《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。为规范本项目危险废物的暂存及处置情况，现对危险废物的暂存及管理提出以下要求。
（1）收集包装的要求

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。

②盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。

③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；

④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（2）暂存要求

①医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；临床废物暂存时间不超过1天，其它医疗废物常温下不超过2天（本项目危废贮存库面积约32m2）。

②医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

③避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。危险废物贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，危险废物贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

（3）医疗废物管理要求

建设单位对医院废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》（2011年修正本）中相关要求。

①医院对本单位产生的固体废物从收集、运输、贮存到交接的全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、以及有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

②设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。

③建立危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。

④医院对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

⑤医院采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

（4）危险废物转移要求

转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由产生单位医疗废物管理人员交接时填写并签字。

（5）处置

从事医疗废物集中处置活动的单位，应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；未取得经营许可证的单位，不得从事有关医疗废物集中处置的活动。本项目产生医疗废物按科室分类收集并填写医疗废物交接记录，危险废物贮存库拟设置医疗废物专用收集桶，收集桶与医疗险废物相容（不相互反应），确保无破损、渗漏和其它缺陷，且设置明显的标识。建立医疗废物转移联单制度和医疗废物管理制度，与有资质单位签订危废处置协议，做到合理处置。如运营过程中危险废物贮存库的空间不足以容纳产生的医疗废物，应通过增加医疗废物清运次数保证医疗废物得以安全贮存。

综上所述，项目运营期各类固体废物均得到合理地处置，不会对环境造成影响。

五、土壤、地下水

1、土壤、地下水污染源及污染途径

根据本项目特点和工程分析，土壤、地下水污染的风险源主要为污水处理设备间及危废贮存库。在加强管理、强化防渗措施的前提下，对区域土壤、地下水环境造成影响较小。

此外，药房、试剂盒储存室均位于货架上，无污染途径，基本不会对土壤、地下水造成影响。
2、防控措施
土壤、地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。参照土壤、地下水导则提出防控措施。
（1）源头控制措施
项目采取满足国家及地方环保要求的废水处理设施，在技术、经济可行的基础上，最大限度的减少污染物的排放量；项目产生的医疗废物均委托有资质单位处置，不外排；项目通过优化设计、合理布局，减少原辅料及医疗废物在院内的转移路径。
（2）过程防控措施
项目根据分区防控要求在院内设置重点防渗区、一般防渗区。院区分区防渗见下表：
表4-15  分区防渗一览表
类别

防渗区域

防渗要求

重点防渗区

危废贮存库、污水处理设备间
危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施，如地面涂防渗漆、裙脚采用防渗膜进行防渗处理等。
一般防渗区

病房、诊室、院区道路及办公场所等
一般地面硬化
综上，在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目能够达到防范土壤及地下水污染的目的。

六、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，以及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)中附录A，并结合医院运营过程中所使用的原辅材料，本项目主要风险物质为次氯酸钠及医用酒精。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

[image: image7.png]4, % 9
=ate




式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

环境风险判别结果见下表。

表4-16  环境风险判别结果表

风险物质名称

最大贮存量q（t）

临界量Q（t）

（q/Q）

次氯酸钠

0.07

5

0.014

乙醇

4

500

0.008

合计

0.022

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018中表B突发环境事件风险物质及临界量的规定，本项目Q=0.022＜1，故该项目环境风险潜势为I，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。

（2）风险事故分析

项目次氯酸钠主要用于污水处理站出水消毒，为直接购买的成品次氯酸钠固体，于密闭容器中封口存放，可能会发生包装袋破损泄漏情况。医用酒精为直接购买的瓶装产品，可能会发生包装袋破损泄漏情况。本项目医疗废物暂存于危废贮存库内，若管理不当，可能会造成医疗废物泄漏。若污水处理设施发生故障，废水泄漏会对地下水及土壤造成污染。

（3）风险事故防范措施及应急要求

①化学品泄漏风险防范措施

对于医用化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。

②医疗废物泄漏防范措施

a.医疗废物的收集、贮存、交接全过程均应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规定执行。

b.及时转移暂存的医疗废物，确保危废贮存库有足够容积满足后续医疗废物的临时堆存。

c.发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

③污水处理设施泄漏风险防范措施

a.定期检修消毒设备，并设自动控制系统，确保消毒到位。

b.严格控制处理单元的水量、水质、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。
c.加强对本项目消毒池及现有项目污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。

七、环保投资

本项目对运行期间产生的废气、噪声、固废影响采取防治措施，项目总投资1200万元，其中环保投资23万元，环保投资占1.92%，投资估算详见下表。
表4-17  环保投资一览表
序号

污染类型

环保实施内容

环保投资（万元）

1

废气

污水处理站密闭加盖、对站房周围绿化种植、喷洒除臭剂

2

2

废水

化粪池、污水处理站
10

3

噪声

选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声

2

4

固废

生活垃圾、一般固废

垃圾桶、垃圾袋、垃圾箱若干

1

医疗废物、危险废物
危废贮存库，专用容器
8

合计

23




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	污水处理设备间周界空气
	NH3、H2S、臭气浓度
	污水处理设备间内密闭加盖、对设备房周围喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	
	
	煎药废气
	异味
	采用密闭煎药机经过通风换气后无组织排放
	/

	
	
	柴油发电机废气
	HC、CO、SO2、NOX、微粒物质等
	引至室外排风口无组织排放
	/

	地表水环境
	医疗废水、生活污水、地面拖洗废水
	流量、pH、COD、SS、五日生化需氧量、粪大肠菌群、总余氯
	采用化粪池+污水处理站处理后排入市政污水管网，再进入沣西新城大王污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

	
	
	氨氮、TP、TN
	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准

	声环境
	噪声
	社会环境噪声
	加强院内部管理，粘贴提示标语，加强管理，院内禁止喧哗、吵闹等
	/

	
	
	设备噪声
	选用低噪声设备，优化平面布置，采取隔振、隔声、消声、隔声罩等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集后由环卫部门清运处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	一般固体废物
	未被污染输液瓶（袋）
	交由回收公司回收或外售
	

	
	
	纸箱、铁、塑料
	
	

	
	
	中药药渣
	桶装密闭收集，交环卫部门处置
	

	
	危险废物
	医疗废物
	暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	污泥
	交由有资质单位清运消毒处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目采取主动控制和被动控制相结合的原则，从源头控制、过程防控两方面采取措施：

①采取满足国家及地方环保要求的废水处理设施，在技术、经济可行的基础上，最大限度的减少污染物的排放量。

②本项目运营期产生的危险废物均委托有资质单位处置，不外排；院区通过优化设计、合理布局，减少原辅料及危险废物在院内的转移路径。

③根据分区防控要求，明确防渗区域及防渗要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①负责院内污水处理设备间的管理人员必须接受培训执证上岗，严格按操作规程进行操作，并定期对设备进行安全检测，加强设备维护、保养，同时加强污水处理设备间的日常管理及监测。

②设置专门的危废贮存库，且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》等建设管理。

③建立规章制度，定期对员工进行培训，提高其事故应急处理能力。

④编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。建立完善的消防事故废水收集系统，确保事故废水能够有效收集，防止事故废水流入外环境。

	其他环境管理要求
	①项目建成后，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原国家环境保护部，国环规环评[2017]4号）的要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。验收合格后，方可投入生产或者使用。
②注意对医院内各公共设施及公共场所的消毒，以防交叉感染。

③医疗废物转移前应密闭封装，避免对医院内其他部位的污染。

④不得在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾中。

⑤定期对医院内拟设置的废水处理设备进行检修、维护，确保设施的处理效果与运行效率不低于设计标准。

⑥医疗废物的收集、贮存、处置应严格按照《医疗废物管理条例》的有关规定实行。

⑦“三同时”制度：根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

	其他管理要求
	①医院使用外购的成品检测试剂，不自配检测试剂，成品检测试剂管理要求如下：

在日常工作中，检验人员要作好质控工作，随时对试剂质量进行监控，并做到合理节约使用，发挥试剂的最大效益。

医院对试剂库存定期检查，不使用过期变质的试剂。试剂的保存应严格按照要求存放，以保证有效期内能有效地使用，杜绝浪费现象。对过期、失效、变质和不符合规格的检验试剂应及时处理或更换，假设造成损失应加倍赔偿。

试剂管理员负责保管、清领，实行计算机管理，使检验试剂的购置、保存、使用更加科学、合理、标准。

②院区发现疑似传染病人，经专科主检医师确认后，转至相关的制定医院。




六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位:t/a）

	项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.00727
	0
	0.00727
	+0.00727

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.000282
	0
	0.000282
	+0.000282

	废水
	COD
	/
	/
	/
	1.173
	0
	1.173
	+1.173

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.586
	0
	0.586
	+0.586

	
	SS
	/
	/
	/
	0.391
	0
	0.391
	+0.391

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.147
	0
	0.147
	+0.147

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0078
	0
	0.0078
	+0.0078

	
	TN
	/
	/
	/
	0.235
	0
	0.235
	+0.235

	
	粪大肠菌群
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	110.23
	0
	110.23
	+110.23

	一般固体废物
	未被污染的输液瓶（袋）
	/
	/
	/
	0.73
	0
	0.73
	+0.73

	
	纸箱、铁、塑料
	/
	/
	/
	2
	0
	2
	+2

	
	中药药渣
	/
	/
	/
	12.57
	0
	12.57
	+12.57

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	45.9
	0
	45.9
	+45.9

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.825
	0
	1.825
	+1.825


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

装修
设备安装
调试
投产
噪声、粉尘
噪声
噪声



检验、诊断
出院
住院治疗
复检
诊疗、护理
病服、被单等清洗依托养老院（项目内不设洗衣房）
废气（H2S、NH3、臭气浓度）、固废（药渣、污泥）、医疗废水、设备噪声
社会活动噪声、空调、通风系统噪声、设备噪声
医疗废水
医疗废物
病人
挂号
门诊
检查
取药
出院
医疗废物、医疗废水
生活污水、生活垃圾
病人入院
煎药异味
生活污水
生活垃圾
污水处理站



病房用水
门诊用水
煎药用水
煎药机清洗用水
生活用水
8.36
56.18
0.00025
0.132
医疗用水
新鲜水
41.82
0.66
0.492
0.005
33.46
0.528
0.005
绿化用水
1.5
0.49175
病人服用
化粪池
污水处理站
污水处理厂
总排口
生活用水
绿化用水
1.5
13.2
检验用水
2.64
10.56
地面拖洗用水
3.1
0.62
2.48
纯水制备用水
0.0097
0.013
0.0033
地面拖洗用水
纯水制备用水
作为清洁下水进入下水道
68.94
8.152
1.632
6.52
53.56
53.56
53.56
53.56



