建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   陕西国际商贸学院教学实验室项目   

建设单位（盖章）：    陕西国际商贸学院        
编制日期：             2025年10月9日        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	陕西国际商贸学院教学实验室项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	闫山林
	联系方式
	13259143016

	建设地点
	陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院南校区内）

	地理坐标
	108°43′4.905″，34°17′50.843″

	国民经济

行业类别
	M7310 自然科学研究和试验发展
	建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展98 专业实验室、研发（试验）基地--其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	96
	环保投资（万元）
	45.2

	环保投资占比（%）
	47.1
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否
(是：项目已于2015年建设完成

	用地（用海）
面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目涉及有毒有害物质为二氯甲烷、三氯甲烷，由于本项目教学中用量较小，且二氯甲烷及三氯甲烷均通过废气处理设施处理达标后排放，并无地方排放标准，故本项目大气不设置专项评价

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂

本项目实验过程中不产生废水；无工业废水产生，不属于新增工业废水直排建设项目
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程

否



	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》；

规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会；

审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；

召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局；

审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与规划、规划环评及审查意见符合性分析见表1-2。

表1-2   项目与规划及规划环评的相符性

文件

政策要求

本项目情况

相符性

《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）》
沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信心产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。

本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院南校区内），本项目为大学教学实验室项目，属于自然科学研究和试验发展，符合要求
相符

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》
①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；

②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；

③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。

①本项目主要进行大学教学，不属于三高企业和高耗水企业。
②本项目固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）要求进行贮存，定期交有资质单位处置。教学产生的医废分类收集后存放医废间，定期交有资质单位处置。
相符

《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见
①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区,采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。

①本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院南校区内），属于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。
②本项目实验过程产生的有机废气（挥发性有机溶剂）等通过实验台通风橱收集后经活性炭吸附装置吸附后处理达标后通过末端排气有组织排放；废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后在排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理；危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，交有资质单位处置。教学产生的医废分类收集后存放医废间，定期交有资质单位处置；
③本项目不涉及水源保护区；
④本项目一般固体废物分类收集后定期外售；危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，交有资质单位处置。教学产生的医废分类收集后存放医废间，定期交有资质单位处置。
相符



	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析 
本项目为大学教学实验室项目，属于大学的基础配套设施，查询《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类，项目属于允许类，因此，本项目符合产业政策要求。同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2025），项目不属于禁止或许可类准入类。

因此，该项目符合国家相关产业政策和陕西省的相关规定。

二、项目与相关政策及方案的符合性分析

表1-3    与国家相关政策及方案符合性分析

类别
内容
本项目情况
符合性
《陕西省”十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）
推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。加大汽修行业、餐饮油烟污染治理。在工业生漆涂料研究所、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。
本项目为大学教学实验室项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，本项目实验过程产生的有机废气（挥发性有机溶剂）等通过实验台通风橱收集后经活性炭吸附装置吸附后处理达标后通过末端排气有组织排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，项目建设符合产业政策，符合“三线一单”相关要求，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。

符合
《西咸新区沣西新城国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

检验检测认证。面向智能制造、新一代信息技术、生物医药等领域，重点建设软件安全与网络安全测试、基因检测等中心平台，以满足先进制造业快速发展对检验检测认证服务的迫切需求。围绕产品检测、技术咨询、产品认证咨询等方向，鼓励社会资本建设第三方服务平台，探索检验检测供需服务对接模式，推动线上检验检测服务发展。依托新城高端科教资源富集和科研成果产业化优势，打造制造业、环境、职业健康等检验检测认证服务产业集群。到2025年，检验检测认证产值达10亿元。

本项目为大学教学实验室项目，其建设有利于推进检验检测认证服务产业的发展。
符合

深化环境污染防治。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，推动生态保护系统化、环境治理精细化、生产方式绿色化，建设人与自然和谐共生的美丽沣西。优化生态空间发展格局，强化生态空间管理，落实以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。构建自然保护地体系，加强生态保护修复，探索覆盖城镇化全过程的生物多样性保护新模式。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，发挥生态环保智慧平台作用，扩大气、水、土、固危废和农村污染防治覆盖面，持续改善生态环境质量。加强大气污染防治，突出PM2.5和O3协同控制，全面开展VOCs综合治理，建立空气质量预警系统和应急预案，实施重污染天气企业绩效分级分类管控。强化水体控源截污，持续推进污水污泥处理设施建设，完善城区污水管网全覆盖和雨污水管网分流改造，加强农村污水和黑臭水体治理。到2025年，新城河流水质全面达到III类以上。加强土壤污染防治，推动化肥农药减量化和各类废弃物处置设施建设，加强土壤污染治理和修复。
本项目符合相关产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，由于各试剂用量较少，有机废气产生量较少，通过分析可知，污染物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，项目运营期产生的清洗废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后在排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
符合
陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）
实施重点领域VOCs综合治理。

建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。生产、销售和使用的涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限值要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，重点行业企业依法安装VOCs在线监测设施并联网。
本项目主要为自然科学研究和试验发展，本项目实验过程产生的废气（挥发性有机溶剂）等通过实验台通风橱收集后经活性炭吸附装置吸附后处理达标后通过末端排气有组织排放。
符合
“十四五”挥发性有机物综合治理方案
（三）严格生产环节控制，减少过程泄漏

6严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
本项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理达标后排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合

《“十四五”节能减排综合工作方案》
挥发性有机物综合整治工程

进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。
本项目为大学教学实验室项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理达标后排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合

《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）

关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、西安市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目为大学教学实验室项目，本项目不属于涉气重点行业。
符合

西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号）
活性炭吸附装置入户核查要点5：活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到：颗粒活性炭：水分含量<15%，耐磨强度>90%，碘吸附值>800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300C，比表面积>850m2/g；蜂窝活性炭：水分含量<10%，抗压强度>1.0MPa，碘吸附值>600mg/g，四氯化碳吸附率>30%，着火点>400C，比表面积>750m2/g。
环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭。
符合

《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》

强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求

本项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求。
符合

严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。

本项目为大学教学实验室项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业。
符合

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫 外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目VOCs废气属于大风量，低浓度废气，产生的有机废气不宜回收利用，采用活性炭吸附处理有机废气，废气可达标排放。

符合
对于不能再生的过滤材料、吸附剂及 催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

本项目废活性炭暂存于危废贮存库定期交由危废单位处置。

鼓励企业自行开展VOCs监测。
要求项目运营期对厂界及厂区的非甲烷总烃进行监测。
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65 号）

各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。
本项目为大学教学实验室项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风橱收集后经活性炭吸附处理达标后排放，通过分析可知，污染物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合
《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号）
全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目已于2015年建成，不属于重点行业，废气均经过收集处理后达标排放。
符合
①严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用；

②新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理，采用活性炭吸附技术，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。
环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低于650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭，并按设计要求足量添加、定期更换。
符合
《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》
新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。
本项目挥发性有机物废气经活性炭吸附装置处理达标后排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。
符合
采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加，定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。
环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低于650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭，并按设计要求足量添加、定期更换。
符合
三、与实验室相关法规、规范的符合性

本项目与其他实验室相关法规、规范的符合性分析见下表。

表1-4    本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析

文件名称

相关要求

本项目情况

符合性

《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）7.5 公害预防与处理

7.1 选址：在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。
本项目位于陕西国际商贸学院内，基础设施完善、交通便利、通讯良好，满足发展用地的需求；本项目实验过程中产生的废气（挥发性有机溶剂）等通过实验台通风橱收集后经活性炭吸附装置吸附后处理达标后通过末端排气有组织排放；本项目实验废水作为危废处置，交由有资质单位处置，实验室其他废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，噪声经治理后可达标排放，对周围环境影响较小。
符合

7.5.2 实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入城市排水系统时，应符合GB8978中的规定。
本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。项目清洗废水污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。根据环评分析，污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求。
符合
7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。

本项目实验过程产生的废气（挥发性有机溶剂）等通过实验台通风橱收集后经活性炭吸附装置吸附后处理达标后通过末端排气有组织排放，处理后的废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求。
符合

7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严谨埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。

本项目实验室对危险固废分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。评价要求项目危险废物分类收集、暂存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。

符合

《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）
4基本要求

4.1 实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任;不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。
本项目实验室对危险废物分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合
4.2、实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施,防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志。
本项目设置危废贮存库一间，面积15m2，并按要求进行防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施处理。
符合
4.3常温常压下未进行预处理使之稳定化的易燃、易爆及排出有毒气体的实验室危险废物应按易燃易爆危险品管理。
本项目主要是大学教学使用实验室，本项目产生的危险废物主要是实验室废液、废试剂、其他传染性废物、废活性炭、实验室前两次清洗废水，项目实验室设置危废暂存区，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置，危废贮存库面积约15平方米；实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位咸阳医疗废物处置中心转运处置。医废间面积约10平方米。
符合
4.4具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。
本项目实验分析过程及器皿清洗产生的废液作为危废处理，暂存危废贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合
4.5 实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求设置一名专职人员负责危险废物的环境管理。
符合
4.6实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治责任制度(见附录B)，按照HJ1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求健全危险废物全过程污染防治责任制度，制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
符合
4.7 实验室及其设立单位除应满足生态环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准相关要求。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求执行。
符合
四、“三线一单”相符性分析 
（1）“三线一单”符合性分析 

根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-5。

表1-5  本项目与陕西省“三线一单”符合性分析

“三线一单”
相关要求
本项目情况
判定

结论
生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。
项目位于西咸新区沣西新城陕西国际商贸学院南校区内，位于重点管控单元范围内（见图1-1），不涉及生态红线。
符合
环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目在已有的教学楼中布设实验室，本校区配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。
符合
资源利用上线
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
项目实验用原辅料全部外购，不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。
符合
生态环境准入清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
经对照，本项目位于西咸新区沣西新城，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中划定的区县。
符合
（2）根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。

①一图

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城陕西国际商贸学院内，根据《咸阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（咸政发〔2021〕16号），以及查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》得知，本项目位于重点管控单元内，区域环境管控要求具体分析见表1-8，本项目在咸阳市“三线一单”管控单元中的位置见图1-1。

[image: image1.png]



图1-1    本项目与环境管控单元对照分析示意图

（来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0））
②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。
项目与生态环境管控单元比对结果见表1-1，与陕西省生态环境准入清单符合性分析见表1-6。
表1-6   项目与“三线一单”生态环境管控单元对比分析成果表

环境管控单元分类

是否涉及

面积/长度

优先保护单元

否

0平方米

重点管控单元

是

2001.7平方米

一般管控单元

否

0 平方米




	
	表1-7 本工程与陕西省咸阳市生态环境总体准入清单的符合性分析

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素

属性

管控要求

分类
管控要求

本项目情况

符合性

咸阳市
秦都区
陕西省咸阳市秦都区重点管控单元6（西咸新区）
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
空间布局约束
大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
1、对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于“两高”类项目。

2、本项目不属于重污染企业。
符合
污染物排放管控
大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。

大气环境受体敏感重点管控区：1、本项目为大学教学实验室项目，不涉及食堂油烟；2、本项目以电能为主；3、本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械；4、本项目不属于需执行特别排放限值行业。

水环境城镇生活污染重点管控区：1、本项目废水最终排入沣西新城渭河污水处理厂处理，已达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求；2、本项目不涉及雨水收集；3、沣西新城渭河污水处理厂出水符合再生利用标准；4、清洗污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，污水管网已完成建设。
符合
环境风险管控
/
/
/
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。

本项目能源采用电，属清洁能源，不使用高污染燃料。
符合
③一说明
本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院内），属于咸阳市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元（包括大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区）。

本项目所属行业为自然科学研究和试验发展，为大学教学实验室项目，不属于重污染企业，项目不使用高污染燃料，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目设置六套废气处理装置，排放的废气满足相关标准要求，符合污染物排放管控要求；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。

综上所述，根据与本项目有关的对照分析结果，本次建设符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）及《咸阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（咸政发〔2021〕16号）要求。


	
	四、周边环境相容性分析 
本项目选址于陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院南校区内），项目地北侧为学校教学楼，西侧为学校教学楼，南侧为康定路，东侧为敦行路，项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2，所在区域规划有完整的市政配套设施，交通运输条件良好，用水用电能满足要求。
根据工程分析，建设单位在落实本评价提出的环保措施的前提下，本项目产生的废水、废气、噪声均能达标排放，各类固体废物均能做到合理处置，因此，本项目建设后运营期间对周边环境影响较小，在落实本环评提出的环保措施的前提下，不会对周边环境造成污染。

综上，项目的建设符合用地的建设要求，区域水、大气、噪声等环境质量现状良好，尚有一定的环境容量，运营过程中产生的废气、废水、噪声及固废等污染经采取相应的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周边环境影响较小，项目的建设和周围环境基本相容。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

陕西国际商贸学院坐落于陕西省西咸新区沣西新城，是由步长制药集团投资创办，经教育部批准的全日制民办普通本科高校。学校以医（药）为特色优势学科，构建了医（药）、经、管、工、文、教、艺等多学科交叉融合、协调发展的学科专业建设格局。

学校创办于1997年，前身为陕西国际商贸专修学院；2002年更名为陕西国际商贸职业学院，实施专科层次教育；2008年升格为本科并定名为陕西国际商贸学院，开展本科层次教育；2012年获批学士学位授权单位，2015年通过教育部本科教学工作合格评估，2017年获批硕士研究生联合培养示范单位，2024年接受教育部本科教育教学审核评估。
项目实验室分为南北两栋，北2层生物医药科教平台（5-206）中其中一部分为校办企业“陕西新丝路质量检测技术评估有限公司”，根据陕西省教育厅办公室关于推广“实验室+产业化公司”融合创新模式的通知可知，“实验室+产业化公司”融合创新是推动科技与产业深度融合创新举措。该模式是依托实验室的前沿科研力量和技术积累，同步或后续组建市场化运作的产业化公司，形成“基础研究-技术攻关-成果孵化-产业应用”全链条贯通的新型创新组织形式。“实验室+产业化公司”融合创新模式重点在省教育厅批准建设的有条件开展该项工作的陕西省高等学校重点实验室中推广(鼓励有相关基础的陕西省高校工程研究中心和高校其他各级重点实验室、工程研究中心探索实施)。对于“实验室+产业化公司”融合创新模式实施情况较好的高校，省教育厅将在科研项目立项中予以优先重点支持。本校办企业“陕西新丝路质量检测技术评估有限公司”主要重点推进本校实验室科研成果的应用、转化，并将在实际应用和转化过程中形成的关键技术问题反馈到实验室进行进一步研究，形成科技与产业的良性循环，也为毕业生提供实习平台及承担药学专业毕业论文（设计）。根据现场勘查，该公司产生的废气废水同教学实验室内产生的废气废水共用一套处理设施，故本次陕西国际商贸学院教学实验室及陕西新丝路质量检测技术评估有限公司一同评价。
陕西国际商贸学院已于2011年8月由西安地质矿产研究所编制《陕西国际商贸学院扩建工程环境影响报告表》，2015年6月17日咸阳市环境保护局关于陕西国际商贸学院扩建工程竣工环境保护验收的批复（咸环批复〔2015〕116号），陕西国际商贸学院扩建工程环境影响报告表中未评价教学实验室，教学实验室于2015和学校主体工程同步建设完成，未办理环评手续，故本次根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第25号令）中的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价制度，以便能有效的控制环境污染和生态破坏。本项目为教学实验室，主要承担药物制剂、中药学、药学、制药工程等本科专业实验教学，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展专业实验室、研发（试验）基地中（其他）”，需要进行编制环境影响报告表，现办理环境影响评价文件报批手续，完善项目环境保护管理。因此，建设单位于2025年9月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。
二、项目概况
1、项目基本情况

项目名称：陕西国际商贸学院教学实验室项目
建设单位：陕西国际商贸学院

建设性质：新建

总投资：96万元
地理位置及四邻关系：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号（陕西国际商贸学院南校区内），项目地北侧为学校教学楼，西侧为学校教学楼，南侧为康定路，东侧为敦行路，项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图3。

2、项目建设规模和内容

陕西国际商贸学院教学实验室项目位于陕西国际商贸学院南校区东南侧，项目总建筑面积7779平方米，实验室主要用于教学实验使用。项目具体建设内容见表2-1：
表2-1  项目建设内容一览表

类别

建设名称

项目建设内容

备注

主体

工程

实验室
1F
1F主要布设步长中药标本馆（5-110）、中药前处理提取制剂实训车间（5-104）等实验室，主要承担中药学、药物制剂等专业进行《生药学》《中药鉴定学》《药用植物学》等课程进行实践教学的场所，护理实践教学中心（5-109）主要承担康复治疗学本科专业的《推拿学实验》、《生理学实验》、《康复功能评定学实训》、《运动疗法实训》、《言语治疗学实验》、《理疗学实训》、《作业疗法实训》等实验教学任务
已建
2F
2F主要布设生物医药科教平台（5-206）、药物分析实验室（5-207）、仪器分析实验室（5-208-209）、制药工程虚拟仿真实验室（5-210）、中药化学实验室Ⅱ（5-211）、人体解剖学实验室Ⅰ（5-212）、人体解剖学实验室Ⅱ（5-213）等实验室。主要用于承担药物制剂、药学、中药学、护理学、康复治疗学5个专业的《人体解剖生理学实验》、《人体解剖学与组织胚胎学实验》课程的实验教学任务。
已建
2F生物医药科教平台（5-206）中其中一部分为校办企业“陕西新丝路质量检测技术评估有限公司”主要承担医药类纵向科研项目、青年教师及研究生培养、大学生创新训练项目、部分本科学生的毕业实习及毕业课题等任务。
3F
3F主要布设中药炮制实验室Ⅰ（5-301）、中药炮制实验室Ⅱ（5-302）、中药鉴定实验室Ⅰ（5-308）、中药鉴定实验室Ⅱ（5-309）、中药加工与鉴定开放实验室（5-310）、药植实验室（5-311）、制剂分析实验室（5-315）、生理实验室（5-316）、药剂实验室（5-317）、中药药剂实验室（5-318）、化工原理实验室（5-319）、制药工程实验室（5-320）等实验室，主要承担中药学、药物制剂和药学等专业的《药用植物学》《中药鉴定学》《生药学》及《中药传统技能综实践》等课程的实验教学任务。
已建
4F
4F主要布设有机化学实验室（5-401）、有机化学实验室（5-402）、化学准备室（5-403）、天平室（5-404）、分析化学实验室（5-407）、物理化学实验室（5-408）、无机化学实验室Ⅰ（5-409）、无机化学实验室Ⅱ（5-410）、准备室（5-411）、中药分析实验室（5-414）、生物化学实验室Ⅰ（5-415）、生物化学实验室Ⅱ（5-416）、天然药物化学实验室（5-417）、中药化学实验室Ⅰ（5-418）、药物化学实验室（5-419）、病理解剖实验室（5-431）等实验室，主要培养和锻炼学生的分析化学实验基本技能，掌握分析实验操作原理及目的，并能根据实验结果进行数据处理分析。
已建
5F
5F主要布设口腔实验室（5-501）、微生物学准备室（5-502）、药物活性成分制备开放实验室（5-503-1）、微生物学实验室（5-503-2）、口腔临床实验室（5-507）、口腔烤瓷铸造实验室（5-508）、口腔技工实验室（5-509）、口腔模型实验室（5-510）、显微镜室（5-512）、药理实验室Ⅰ（5-515）、药理实验室Ⅱ（5-516）、免疫学实验室（5-517）、分子影像与药物合成实验室Ⅰ（5-518）、分子影像与药物合成实验室Ⅱ（5-519）、药品质量分析开放实验室（5-520）等实验室，部分实验室主要承担药学专业毕业论文（设计）、大学生创新创业训练计划项目、全国“互联网+”、“挑战杯”等大学生创新创业大赛的项目研究，以及药学专业教师的教学科研活动，其他实验室主要用于教学演示。
已建
辅助

工程
实验中心办公室（5-205）
主要用于教师及学生办公
已建
试剂库房（5-206）

主要用于存放试剂
已建
中药材库房（5-303）

主要用于存放中药材
已建
危废贮存库
主要存放教学实验产生的危险废物，位于实验楼东侧，面积约15平方米。
已建
器皿库房（5-313）

主要存放实验室所用器皿
已建
医废间
主要存放实验过程产生的医废，位于南楼实验室一层，面积约10平方米。
公用

工程

给水工程

市政供水。
/

排水工程

本项目实验室器皿清洗废水一二次作为危废处置，三次清洗废水、纯水制备浓盐水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
/

供电工程

市政供电。
/

采暖

市政供暖。
/

制冷

独立空调。

/

废水治理

本项目实验室器皿清洗废水一二次作为危废处置，三次清洗废水、纯水制备浓盐水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
废气治理

本项目产生的实验废气通过实验台通风橱收集，经活性炭吸附装置吸附处理后通过末端排气有组织排放（共设置6套活性炭吸附处置设施）。
/

噪声治理

选用低噪声设备、隔声、减振等降噪措施。

/

固废处理

医疗废物

损伤性医疗废物
实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位咸阳医疗废物处置中心转运处置。医废间面积约10平方米。
/
感染性医疗废物
药物性医疗废物
病理性医疗废物
危险废物

实验废液
各实验室设置危废暂存区，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位陕西荣元再生能源发展有限公司转运处置，危废贮存库面积约15平方米。
/

废试剂

其他沾染性废物

废活性炭

实验器材前两次清洗废水

一般固废
废弃外包装物

存放固废库，定期交由废品回收单位回收
/

三、主要实验内容

本项目教学实验室内容较多，主要设置护理实验室及理化实验室，本项目护理实验室实验过程中无废水废气污染物产生，故本报告着重对理化实验室内容的分析，本项目理化实验室的具体实验内容如下。

表2-2 本项目实验内容一览表

实验室名称：物理化学实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
固液界面上的吸附
1、测定活性炭在醋酸溶液中的吸附过程，验证费氏吸附等温式；

2、活性炭吸附对醋酸的吸附等温过程，求出费氏等温式的经验常数；

3、了解吸附平衡的基本原理，掌握旋滴定的规范操作技术。
2
蔗糖转化速度的研究
1、测定蔗糖的转化速度常数和半衰期。

2、了解反应物浓度与旋光度之间的关系。

3、了解旋光仪的基本原理，掌握旋光仪的正确操作技术。

4、掌握电导率仪的使用，掌握电解质溶液与非电解质溶液的电导率的影响。
实验室名称：生物化学实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
氨基酸的纸层析分离
纸层析法是用滤纸作为惰性支持物的分配层析法，其中滤纸纤维素上吸附的水是固定相，展层用的有机溶溶剂是流动相。在层析时，将样品点在距滤纸一端的某一处，该点称为原点；然后在密闭容器中层析溶剂沿滤纸的一个方向进行展层，这样混合氨基酸在两相中不断分配，由于分配系数（Kd）不同，结果它们分布在滤纸的不同位置上。物质被分离后在纸层析图谱上的位置可用比移值（Rf）来表示。
2
牛乳中酪蛋白的提取分离
将牛奶至于水浴锅中加热至40℃，在烧杯中加入10ml牛奶，再加入10ml 40℃，PH=4.7的醋酸-醋酸钠缓冲溶液。静置冷却至室温，将悬浮液分别装入两支离心试管中，用转速为3000转/分离心分离10分钟，倾出上层清液，（合并于上一清液中），得酪蛋白粗品。于离心管中加入5ml蒸馏水，用玻棒充分搅拌，洗涤除去其中的水溶性杂质（如乳清蛋白，乳糖以及残留的缓冲溶液），离心后弃去上层液，再用蒸馏水洗一次。于试管中加入15ml95%乙醇，充分搅拌，离心后弃去乙醇溶液，用乙醇洗涤主要是除去磷脂类物质。将酪蛋白沉淀物凉干，称重、并计算得率。
3
蛋白质标准曲线绘制
配制考马斯亮蓝染液及蛋白质溶液，并采用生理盐水将蛋白质溶液稀释到不同浓度，混合蛋白质溶液与考马斯亮蓝染液。
设置紫外吸收光波长为595nm，测定不同样品吸光度
以A595nm为纵坐标，标准蛋白含量为横坐标（六个点为20µg、40 µg、60 µg、80 µg、100 µg），在坐标轴上绘制标准曲线，并根据标准曲线计算回归方程。
实验室名称：分析化学实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
钙片中钙含量的测定
掌握和了解配位滴定的基本原理，熟悉标准溶液的配置和标定操作，熟悉化学分析方法在实际生活中的应用。测定葡萄糖酸钙中钙含量的测定，首先要求学生配置0.05mol/L的EDTA溶液的配制，然后用ZnO对EDTA溶液进行标定，确定其最终浓度。最后用标定好的EDTA标准溶液对葡萄糖酸钙中钙含量进行测定。实验过程中会涉及到以下操作：

1.分析天平的秤量---基准物质；

2.离子性质的定量分析测定方法的建立；
2.配位滴定的平衡过程，滴定终点的分析及确定。
2
碱式碳酸铜的制备
掌握制备碱式碳酸铜的影响因素及其制备原理，通过查阅文献了解反应物的配比、反应温度等因素对制备产物影响，熟悉控制变量的科学方法，进一步巩固水浴加热、减压过滤等基本操作。实验过程中会涉及到以下操作：

1.学会准确配置不同浓度溶液的方法。

2.通过查阅文献了解实验条件对制备产物的影响。

3.了解碱式盐的制备方法。
4.掌握水浴加热、减压过滤等基本过程。
3
EDTA标准溶液的配制、标定及水硬度的测定
掌握和了解配位平衡的原理；掌握EDTA标准溶液的配制和标定方法；
熟悉EDTA 标准溶液的配置和标定操作，熟悉化学分析方法在实际生活中的应用。通过铬黑T指示剂的应用及终点颜色的变化，进一步掌握配位滴定法的原理。

首先要求学生配置ZnO的标准溶液，将近似浓度的EDTA标定为标准溶液；然后以EDTA标准溶液对水硬度进行滴定，采用铬黑T指示剂法进行终点确定。以滴定管的体积的消耗量确定自来水的硬度。实验过程中会涉及到以下操作：

1.分析天平称量基准物质，配制标准溶液；2.指示剂的选择；2.滴定终点的分析及确定方法；4.误差的判断。
3
酸标准溶液的配制及标定、混合碱溶液组分含量的测定
掌握和了解酸碱滴定的基本原理，熟悉酸碱标准溶液的配置和标定操作，熟悉化学分析方法在实际生活中的应用。掌握双指示剂法测定混合碱的原理。
测定混合碱组分的含量，首先要求学生配置无水碳酸钠的标定溶液，将近似浓度的盐酸标定为标准溶液；然后以HCl标准溶液对混合碱进行滴定，采用双指示剂法进行终点确定。以滴定管的体积的消耗量确定不同碱的含量。实验过程中会涉及到以下操作：

1.分析天平称量基准物质，配制标准溶液；

2.双指示剂法的建立；
2.滴定终点的分析及确定方法；

4.误差的判断。
4
混合碱溶液各组分含量测定
掌握用双指示剂法测定混合碱溶液中NaOH和Na2CO3含量的测定原理和方法；

掌握常见酸碱指示剂的变色范围及其选择依据。

以混合溶液NaOH和Na2CO3为研究对象中，采用双指示剂法，先加入酚酞，用HCl标准溶液滴定至酚酞指示剂红色消失时，指示Na2CO3第一个计量点到达；然后再加甲基橙指示剂，用HCl标准溶液继续上述溶液滴定至甲基橙指示剂由黄色转变为红色时，指示Na2CO3第二个计量点到达。根据消耗的盐酸的量来分析计算碱的含量。Na2CO3﹢HCl=NaHCO3﹢NaCl
NaOH﹢HCl=NaCl﹢H2O。

以滴定管的体积的消耗量确定不同碱的含量。实验过程中会涉及到以下操作：

1.分析天平称量基准物质，配制标准溶液；

2.双指示剂法的建立；
3.滴定终点的分析及确定方法；

4.误差的判断。
5
水硬度的测定
用移液管移取100.00ml自来水于250ml锥形瓶中，加入1-2滴HCl使试液酸化，煮沸数分钟以除去CO2。冷却后，加入3ml三乙醇胺，5ml氨缓冲液，1mlNa2S溶液以掩蔽重金属离子，再加入3滴铬黑T指示剂，立即用EDTA标液进行滴定，当溶液由红色变为蓝紫色即为终点。平行测定3份，计算水样的总硬度，以mmol/L表示结果。

该实验考察了分析化学实验部分自来水硬度的测定，包括移液管的使用、滴管的使用、滴定管使用的规范、滴定管读数、终点判断相关的操作技能，通过该实验的操作培养学生综合运用知识能力、综合操作能力及数据处理能力。
6
NaOH标准溶液配制与标定
NaOH由于易吸潮、易吸收空气中的CO2而含有Na2CO3等杂质，也应采用间接法（标定法）配制标准溶液，常用浓度为0.05mol/L、0.1mol/L；

标定NaOH溶液的基准物质有二水合草酸和邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4），本实验选用上述应经标定好的HCl标准溶液；选用酚酞指示剂来指示滴定终点。

标定反应为：NaOH﹢HCl=NaCl﹢H2O

用玻璃烧杯在电子天平（十分之一）上迅速称取固体氢氧化钠（分析纯）0.4g，立即用蒸馏水100ml完全溶解，贮存于具橡胶塞的试剂瓶中，充分摇匀，待用；精密量取上述标定过的HCl标准溶液(试剂瓶的数据）25ml，置250ml锥形瓶中，加入酚酞指示剂2滴，摇匀；将配好的NaOH溶液装入碱式滴定管中，排气，第一次读数（记为V0），开始滴定，至溶液由无色变为浅红色，30秒内不变颜色即为滴定终点，第二次读数（记为V1）；平行测定3次。根据消耗NaOH的体积（VNaOH=V1-V0），计算NaOH标准溶液的浓度。
实验室名称：有机化学实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
无水乙醇的制备及沸点的测定
本实验在95%的乙醇中加入氧化钙加热回流，使水和氧化钙反应生成不挥发、加热不易分解的氢氧化钙来除去水分，再用蒸馏的方法将乙醇分离出来，这样制得的无水乙醇，纯度最高可达99.5%。

（1）回流：

将100ml 95%乙醇，15g生石灰，0.25g NaOH装入250ml圆底烧瓶，摇匀。

将圆底烧瓶与冷凝管相连，装配好回流装置和干燥管，在电热套上加热回流2h。

蒸馏：回流结束后，待反应体系稍冷，将其改装成蒸馏装置，并连接干燥管，用电热套加热蒸馏出无水乙醇，并记录温度计读数；用量筒计量得到的无水乙醇，计算收率。
2
溶液中物质的萃取与洗涤
萃取是一种基于物质在两种不互溶（或微溶）溶剂中溶解度或分配比差异的操作。它广泛应用于有机化学实验中，旨在提取或纯化有机化合物。分离和纯化天然产物:许多天然产物(如植物提取物、动物组织)中的药物和化合物具有广泛的应用潜力。通过萃取法可以将这些复杂的混合物分离为纯化的单一化合物，以便进一步研究和应用。制药工业:在制药过程中，需要将药物成分从复杂的混合物(如植物提取物或合成反应混合物)中分离出来，并纯化为药物产品。萃取法被广泛应用于药物的提取、纯化和分析。
3
乙酸乙酯的制备
搭建反应装置，加样：往100mL圆底烧瓶加入30mL无水乙醇和30mL冰醋酸，搅拌下小心加入2.5g硫酸氢钠。加热回流：装上球形冷凝管。低温加热保持缓慢回流0.5h。

蒸出粗产品：将回流装置改为蒸馏装置，接收瓶用冷水冷却，加热蒸出生成的乙酸乙酯，直到馏出液体积为反应物总体积的1/2为止。

1.2.2乙酸乙酯粗产品的提纯

洗涤粗产品：在馏出液中加入饱和碳酸钠溶液，并不断振荡，直到不再产生气体。

继续洗涤粗产品：将混合液转移至分液漏斗，分去下层水溶液，有机层用5mL饱和食盐水洗涤，再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤，最后用水洗涤，最后分去下层液体。

干燥蒸馏收集产品：经无水硫酸镁干燥后的产物转入圆底烧瓶，换蒸馏装置收集73-78℃馏分。
4
从胡椒中提取胡椒碱
称取粉碎的黑胡椒8g，用滤纸包好，将其放入索氏提取器提取筒内。烧瓶内加入95 %乙醇80 mL和1-2粒沸石，装上冷凝管，接通冷凝水，加热，连续抽提1~1.5小时，提取液颜色提取液颜色变浅即可终止抽提。待冷凝液刚好虹吸下去时，立即停止加热，冷却。
（2）黑胡椒碱的提纯

安装蒸馏装置，回收乙醇，至残留液剩余10~15 ml，停止蒸馏。

趁热向残留物中加入10 ml 2mol/L的KOH-乙醇溶液，充分搅拌，过滤除去不溶物。将滤液转移到锥形瓶中，滤液中加入等量的水，有黄色晶体析出，抽滤、干燥后得到黄色粗产品。
5
从肉桂中提取肉桂醛
（1）肉桂醛的提取

称取肉桂皮粉末，装入索式提取器的滤纸桶内，在提取器的烧瓶中加入95%的乙醇，装好索式提取器，连续抽提。装好蒸馏装置，蒸馏回收乙醇，然后改用水蒸气蒸馏装置，进行水蒸气蒸馏。
（2）肉桂醛的分离

在馏出液中加入NaCl使其饱和，降低肉桂醛在水中的溶解度。然后用10mL乙醚萃取3次，合并醚层，加入适量无水氯化钙干燥。过滤除去干燥剂，水浴蒸除乙醚得肉桂醛。
实验室名称：无机化学实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
硫酸铜晶体的制备
黑色氧化铜溶于稀硫酸生成硫酸铜溶液，硫酸铜溶液经过过滤、蒸发、冷却而得到无水硫酸铜。CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

由于硫酸铜的溶解度随温度的改变有较大的变化，所以当浓缩、冷却溶液时就可以得到硫酸铜晶体。

（1）粗品制备：

用电子天平秤称取CuO 2.4 g备用，量筒量取10 ml 3 mol∙l-1 H2SO4溶液，倒入烧杯中溶解，玻璃棒加速反应，加热溶解（也可添加热水），形成蓝色溶液

过滤：

将蓝色溶液利用倾斜法过滤，将不溶杂质用少量蒸馏水洗涤2—3次，并留滤液，仔细观察滤纸上的剩余物及滤液的颜色。滤液仍浑浊时，应该再过滤一次。

蒸发：

将滤液转入洁净的蒸发皿中，放在石棉网上加热，用玻璃棒不断搅拌，至液面出现结晶膜时停止加热（不能蒸干）。静置冷却一会儿，蓝色晶体析出，抽滤，抽滤后用滤纸吸干晶体表面水分。
称量：在台秤上称量晶体重量，并计算产率。
该实验考察了硫酸铜晶体的制备过程，包括台秤的使用、溶解加热，常压过滤、减压抽滤、蒸发浓缩，通过该实验的操作培养学生综合运用知识能力、综合操作能力及数据处理能力。
实验室名称：中药鉴定学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
根及根茎类生药的鉴定
在“根及根茎类实验”中，除了传统的性状鉴别、显微鉴别外，增加基原鉴别、理化鉴别，让学生从“来源—形态—组织—成分”识别生药，构建“四位一体”检测体系，更加全面的鉴别生药。
2
叶类及花类生药的鉴定

在“叶类及花类实验”中，除了传统的性状鉴别、显微鉴别外，增加基原鉴别、理化鉴别，让学生从“来源—形态—组织—成分”识别生药，构建“四位一体”检测体系，更加全面的鉴别生药。

实验室名称：中药炮制学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
煮燀法
煮燀法中，利用豆腐煮珍珠后，将珍珠研磨后进行水飞，制备成混悬液，静置后，取下层粉末干燥。

将所得珍珠粉与纯净水混合成糊状或者与爽肤水混合调制成糊状，可以外敷用于美容养颜。
2
处方的煎煮
处方的煎煮实验内容涉及多学科知识融合，包括中药学与药理学、药效学基础、化学与物理学。实验方法体现综合技能应用，包括前处理：药材浸泡、切制（如阿胶烊化）、特殊处理（如附子先煎）。煎煮过程：火候控制（文火、武火）、加水量、煎煮次数。后处理：过滤、浓缩、分装等。培养学生知识整合能力、实践操作与问题解决能力。

该实验涉及多学科知识、多种实验方法、培养综合能力，符合教育部对综合性实验的要求。
实验室名称：仪器分析学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
槐米中总黄酮的含量测定
通过实验教学，要求学生掌握紫外-可见分光光度计的使用方法，熟悉中药中有效部位含量的测定方法。本实验采用超声法提取槐米中有效成分，对药材提取液显色后，采用紫外-可见分光光度法测定总黄酮含量，用标准曲线法完成含量计算，得出药材中总黄酮百分含量。本实验是提取、含量测定的系统实验，是在相关实验室共同协助下完成，也是多门课程基本实验技能和理论知识的综合。
2
高效液相色谱法测定连翘中连翘苷的含量
通过实验教学，要求学生掌握高效液相色谱仪的使用方法，熟悉HPLC法测定药物含量的方法。

本实验采用超声法提取连翘药材中有效成分，采用高效液相色谱法测定连翘苷含量，用外标法完成含量计算，得出药材中连翘苷百分含量。本实验是提取、含量测定的系统实验，是在相关实验室共同协助下完成，也是多门课程基本实验技能和理论知识的综合。
3
蛇床子药材中总香豆素和蛇床子素的含量测定
通过实验教学，要求学生掌握紫外-可见分光光度法和高效液相色谱仪的使用方法，熟悉中药材含量的测定方法。能够结合课程所学知识，通过查阅文献，完成实验方案设计，对药材进行定性及定量分析；能够根据所学知识，分析并解决实验中遇到的问题，改进实验方案，获得可靠的实验结果。本实验采用超声法提取蛇床子药材中有效成分，采用紫外-可见分光光度法和高效液相色谱法测定总香豆素和蛇床子素含量，用外标法完成含量计算，得出药材中总香豆素和蛇床子素百分含量。本实验涉及实验方案设计、实验过程、分析并解决实验中遇到的问题，改进实验方案，对药材进行定性及定量分析，同时还涉及提取、含量测定的系统实验，是在相关实验室共同协助下完成，也是多门课程基本实验技能和理论知识的综合。
实验室名称：中药前处理提取、制剂实训车间
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
制剂生产设备的使用与维护
本项目要求学生在掌握摇摆式颗粒机、快速搅拌制粒机、旋转式压片机、全自动胶囊填充机、全自动制丸机、多功能微丸机等常用制剂生产设备的结构、性能和使用前提下；通过设备操作规程、拆装维护保养实践；学会正确使用制剂生产设备，学会维护保养制剂生产设备，学会制剂生产设备一般检修方法，学会排除制剂生产设备简单故障；旨在培养学生的综合分析能力、实训动手能力以及独立解决实际问题的能力。
2
颗粒剂的制备
该实验项目需要学生综合其他课程（如中药药剂学）的专业知识来进行操作，如辅料的使用量、软材制备的程度等，实验中学生需要根据实验现场实际情况来调整工艺参数及设备使用参数。
3
丸剂的制备
该实验项目需要学生综合其他课程（如中药药剂学）的专业知识来进行操作，如辅料的使用量、丸块制备的程度等，实验中学生需要根据实验现场实际情况来调整工艺参数及设备使用参数。
实验室名称：中药前处理提取、制剂实训车间
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
伯努利实验
1.通过实验，加深对伯努利方程式及能量之间转换的了解。

2.观察水流沿程的能量变化，并了解其几何意义。

3.了解压头损失大小的影响因素。
2
离心泵特性曲线测定
离心泵的特性曲线是选择和使用离心泵的重要依据之一，其特性曲线是在恒定转速下泵的扬程H、轴功率N及效率η与泵的流量Q之间的关系曲线，它是流体在泵内流动规律的宏观表现形式。由于泵内部流动情况复杂，不能用理论方法推导出泵的特性关系曲线，只能依靠实验测定。
3
传热实验
1.学习换热器的操作方法。

2.了解传热系数的测定方法。

3.测定所给换热器的传热系数K。

4.学习应用传热学的概念和原理去分析和强化传热过程，并实验之。

4
板框过滤-反应釜组合实验
了解反应釜的基本结构与原理；
（2）掌握过滤的基本方法；
（3）掌握在恒压下过滤常数K、当量滤液体积qe的求取。
5
精馏实验
了解精馏塔结构；
（2）掌握精馏操作过程。
6
流化床干燥实验
（1）了解流化床干燥器的基本流程及操作方法；
（2）掌握流化床流化曲线的测定方法；
（3）测定物料含水量、物料温度随时间变化的关系曲线；
（4）掌握物料干燥速率曲线的测定方法。
实验室名称：护理实践教学中心
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
大量不保留灌肠
该实验在操作过程中需要结合运用人体解剖学、生理学及排泄章节相关理论知识，结合课堂讲授方法，才能对患者进行操作，以熟练掌握大量不保留灌肠的操作流程，通过强化理论知识与实践相结合，有利于培养学生应用知识、分析问题、解决问题的综合能力。
2
乙醇（温水）拭浴
该实验在操作过程中需要结合人体解剖学，冷、热疗法及乙醇（温水）拭浴技术相关理论知识，结合课堂讲授方法，才能对乙醇（温水）拭浴擦拭的顺序及方法进行操作，以熟练掌握乙醇（温水）拭浴操作流程。通过强化理论知识与实践相结合，有利于培养学生应用知识、分析问题、解决问题的综合能力。
3
青霉素皮试液配置皮内注射法
该操作过程中需要结合运用人体解剖学、药物过敏试验法及注射给药法相关理论知识，结合课堂讲授方法，熟练掌握青霉素皮试液配置皮内注射法操作流程和规范操作。通过专业的护理手段、操作技能及青霉素皮试液配置皮内进行皮内试验和注射。青霉素是临床常用的抗生素，但部分人群使用后可能会发生严重的过敏反应，如过敏性休克，甚至危及生命。通过配置青霉素皮试液并进行皮内注射，可以提前检测患者是否对青霉素过敏，以避免在使用青霉素类药物时引发严重过敏反应，皮试液的配置有严格的浓度和剂量要求，护理人员按照规范配置皮试液并进行皮内注射，能够保证皮试结果的准确性。皮内注射是将少量皮试液注入表皮与真皮之间，此处神经末梢丰富，反应敏感，有利于准确观察皮试结果，如局部是否出现红晕、硬结、瘙痒等，从而判断患者对青霉素是否过敏，为后续的用药提供依据。
4
洗胃法
该操作需要结合运用人体解剖学、生理学及常用急救技术相关理论知识，结合课堂讲授方法，以熟练掌握口服催吐法、洗胃机洗胃的方法及操作流程。清除毒物对于经口摄入有毒物质，如农药、安眠药、重金属等的患者，洗胃是一项重要的急救措施，通过洗胃可以迅速清除胃内尚未被吸收的毒物，减少毒物的吸收量，从而减轻中毒症状，降低中毒对患者生命的威胁。减轻其对胃黏膜的刺激和损伤，有助于缓解患者的疼痛和不适症状，促进胃黏膜的修复。为某些检查或手术做准备如患者需要进行胃部手术或胃镜检查等，洗胃可以清洁胃腔，去除胃内的食物残渣、胃液等，使医生能够更清晰地观察胃内情况，提高检查的准确性，同时也为手术创造良好的条件，减少术中感染等并发症的发生。
实验室名称：药物化学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
安息香的合成
按照合成路线正确称量原料，搭建反应装置，制得安息香粗品。将粗品通过重结晶精制纯化，得到安息香纯品，最后测定熔点、计算收率。

芳醛在含水乙醇中，以氰化钠（钾）为催化剂，加热后发生双分子缩合生成α-羟基酮的反应称为安息香缩合。由于氰化钠（钾）为剧毒化学品，所以本实验改用维生素B1代替氰化物催化，反应条件温和、无毒且产率高。

室温下，100ml圆底烧瓶中，加入1.8gVB1，15ml95%的乙醇和10ml苯甲醛，混合后慢慢滴加10%NaOH，使反应液PH达到9-10，并3分钟内颜色不褪，摇匀反应液，加热回流90min（水浴）。水浴温度保持在60-75℃（且不可加热至沸腾），反应混合物呈桔黄（红）色均相溶液。将反应混合物冷至室温，析出浅黄色结晶。冰浴中降温使结晶完全。抽滤，用50ml冷水分两次洗涤结晶。粗产物用95%乙醇重结晶.若产物呈黄色，可加入少量活性炭脱色。测熔点，与文献值对照。
2
苯妥英锌的合成
本实验合成路线涉及到多步反应。第一步以上个实验产物安息香为原料制备联苯甲酰，第二步为苯妥英的制备，第三步为苯妥英锌的制备。按照合成路线正确称量原料，搭建反应装置，制得粗品。将粗品精制纯化，得到纯品，最后对产物进行鉴别、计算收率。
3
磺胺醋酰钠的合成
本实验合成路线涉及两步反应。第一步以磺胺为原料制备磺胺醋酰，第二步为磺胺醋酰钠的制备。按照合成路线正确称量原料，搭建反应装置，严格控制反应条件如pH、温度等。将粗品精制纯化，得到纯品，最后对产物进行鉴别、计算收率。
实验室名称：药物分析实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
维生素C原料药质量检查
（1）维生素C原料药的外观性状、鉴别试验、杂质检查、含量测定；

（2）碘量法进行维生素C含量测定的滴定操作；

（3）维生素C常规检查仪器操作方法。
2
对乙酰氨基酚片质量检查
（1）对乙酰氨基酚片的外观性状、鉴别试验、杂质检查、含量测定；

（2）UV法进行对乙酰氨基酚片含量测定的基本原理、操作方法及计算；

（3）片剂的重量差异的测定方法。
实验室名称：药物分析实验室
实验内容
序号
实验名称
具体实验内容
1
对硝基苯甲酸乙酯的合成
对硝基苯甲酸与乙醇反应合成对硝基苯甲酸乙酯，
实验室名称：天然药物化学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
槐米中芦丁提取、分离、鉴别和含量测定
1.芦丁的提取分离及精制

（1）提取：称取槐米30g，在乳钵中研碎后，投入300ml0.4%硼砂溶液的沸水溶液中煮沸2-3分钟，在搅拌下加入石灰乳调pH9，煮沸40分钟（注意添加水，保持原有体积，保持pH8~9），趁热倾出上清液，用棉花过滤（或用四层纱布过滤）。残渣加100ml水，加石灰乳调pH9，煮沸30分钟，趁热用棉花过滤（或用四层纱布过滤），二次滤液合并。滤液保持在60℃，加浓HCl，调pH2-3，放置过夜，待析出结晶，过滤，滤饼用蒸馏水洗至pH5-6，抽干，置空气中晾干，得粗制芦丁，称重，计算得率。

（2）精制：将芦丁粗品悬浮于蒸馏水中，煮沸至芦丁全部溶解，加少量活性炭，煮沸5-10分钟，趁热抽滤，冷却后即可析出结晶，抽滤至干，置空气中晾干，或60~70℃干燥，得精制芦丁，称重，计算得率。

2.槲皮素的制备

取芦丁1g，研碎，加2％硫酸水溶液80ml，小火加热，微沸回流30-60min，并及时补充蒸发掉的水分。在加热过程中，开始时溶液呈浑浊状态，约10min后，溶液由浑浊转为澄清，逐渐析出黄色小针状结晶，即水解产物槲皮素，继续加热至结晶物不再增加时为止。抽滤，保留滤液20ml，以检查滤液中的单糖。所滤得的槲皮素粗晶水洗至中性，加70％乙醇80ml加热回流使之溶解，趁热抽滤，放置析晶。抽滤，得精制槲皮素。减压下110℃干燥，可得槲皮素无水物。

3.鉴别

（1）芦丁及槲皮素的定性反应

取芦丁及槲皮素适量，加乙醇使溶解，制成供试品溶液供下述试验用：

① α-萘酚-浓硫酸（Molisch）试验：

取样品液适量，加α-萘酚试剂2~3滴振摇，倾斜试管，沿管壁徐徐加入0.5ml浓硫酸，静置，观察两层溶液界面变化，出现紫红色环者为阳性反应，表示试样的分子中含有糖的结构，糖和苷类均呈阳性反应，比较芦丁和槲皮素的不同。

②盐酸-镁粉试验：

取样品液适量，滴加浓盐酸2滴，再酌加少许镁粉，即产生剧烈的反应，溶液逐渐由黄色变为红色至深红色。

③三氯化铁试验

取样品液适量，加入三氯化铁试剂数滴，观察颜色变化。

④三氯化铝试验：

取样品液适量，加1％三氯化铝甲醇试剂2~3滴，呈鲜黄色，再滴加反应后的试液于滤纸片上，放置于紫外灯下观察荧光。

⑤醋酸镁试验：

取样品液适量，加1％醋酸镁甲醇试剂2~3滴，反应液滴于滤纸上置于紫外灯下观察荧光。

⑥氧氯化锆-枸橼酸试验：

取样品液适量，然后加入 2％ZrOCl2的甲醇溶液，注意观察颜色变化，再加入2％枸椽酸的甲醇溶液，并详细记录颜色变化。

⑦氢氧化钠试验：

取样品液适量，滴加1％氢氧化钠溶液数滴，振摇使溶解，呈黄色澄清溶液。再加入1％盐酸溶液数滴使呈酸性反应，则溶液由澄清转为浑浊状态。
2
丹红颗粒剂制备及质量分析
根据设计的实验方法提取丹参、红花中的有效成分，加入适量的辅料按照颗粒剂制备方法，制成丹红颗粒，并按照颗粒剂项下制备方法，对所得制剂进行质量分析，完成数据处理和实验报告内容。
3
酒石酸美托洛尔片制备及质量分析
根据所学内容结合查阅文献设计的实验方法在制备酒石酸美托洛尔片，并按照片剂项下质量分析方法,，对所得制剂进行质量评价，完成数据处理和实验报告内容。
实验室名称：天然药物化学实验室
实验内容

序号
实验名称
具体实验内容
1
黄连中盐酸小檗碱的提取分离及鉴别
根据小檗碱的盐酸盐在水中溶解度小，而小檗碱的硫酸盐水中溶解度较大。因此，从植物原料中提取小檗碱时常用稀硫酸水溶液浸泡或渗漉，然后向提取液中加入10％的食盐，在盐析的同时，也提供了氯离子，使其硫酸盐转变为氯化小檗碱（即盐酸小檗碱）而析出。黄连含有较多的小檗碱，但还含大量粘液质，故用石灰乳法，使粘液质与石灰乳生成难溶于水的钙盐，被除去，避免了因粘液质的存在造成的过滤困难。
四、实验室主要试剂及理化特性 
本项目主要使用的原辅材料见下表。

表 2-3 项目实验室主要化学品及年消耗量表
原辅材料名称
包装规格
性状
单位
年用量
最大贮存量
95%乙醇
500ml/瓶

液体
L
205
205
无水乙醇
500ml/瓶

液体
L
200
200
甲醇
500ml/瓶

液体
L
70
70
石油醚
500ml/瓶

液体
L
20
20
甲酸乙酯
500ml/瓶

液体
L
1
1
甲酸
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
醋酸
500ml/瓶

液体
L
2
2
乙腈（色谱纯）
4L/瓶
液体
L
8
8
甲醇（色谱纯）
4L/瓶
液体
L
8
8
乙酸乙酯
500ml/瓶

液体
L
10
10
正丁醇
500ml/瓶

液体
L
1
1
甲醛
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
浓氨水
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
二氯甲烷
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
丁酮
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
氯乙酰氯
500ml/瓶

液体
L
0.5
0.5
醋酐
500ml/瓶

液体
L
7
7
盐酸
500ml/瓶

液体
L
15
15
硫酸
500ml/瓶

液体
L
10
10
乙醚
500ml/瓶

液体
L
10
10
苯甲醛
500ml/瓶

液体
L
5
5
丙酮
500ml/瓶

液体
L
1
1
三氯甲烷
500ml/瓶

液体
L
5
5
氢氧化钠
500g/瓶
固体
Kg
5
5
淀粉
1KG/袋
固体
Kg
30
30
蔗糖
1KG/袋
固体
Kg
30
30
鲜山楂（用时送）
个子
kg
10
10
狗头枣
个子
kg
5
5
干海带（附泥沙）
个子
kg
5
5
桃仁(带皮)
个子
kg
3
3
瓜蒌子
生品
kg
2
2
王不留行
生品
kg
7
7
槟榔
生饮片
kg
2
2
麦芽
生品
kg
4
4
槐米
生品
kg
3
3
决明子
生品
kg
6
6
荆芥
生品
kg
5
5
冬瓜子
生品
kg
6
6
山药
生饮片、斜片
kg
10
10
薏苡仁
生品
kg
7
7
党参
生饮片
kg
6
6
黄明胶块
250g/盒
盒
3
3
水蛭
生品个子
kg
2
2
苍术
生饮片
kg
6
6
干姜
生品块
kg
5
5
白术
生饮片
kg
10
10
骨碎补（长段带毛）
生品
kg
3
3
当归（大片）
生饮片
kg
8
8
知母
生饮片
kg
5
5
车前子
生饮片
kg
5
5
杜仲
生饮片
kg
6
6
厚朴
生饮片
kg
5
5
柴胡
生饮片
kg
5
5
黄芩（饮片）
生饮片
kg
3
3
百合
生饮片
kg
5
5
甘草
生饮片
kg
9
9
麻黄
生品
kg
5
5
淫羊藿
生品
kg
4
4
何首乌（大片）
生饮片
kg
4
4
黄芩 （个子）
生品（粗约5-7mm）
kg
5
5
黄精
生品个子
kg
5
5
北五味子
生品
kg
5
5
女贞子
生品
kg
5
5
地黄
生品个子
kg
5
5
天麻
生品个子
kg
6
6
山茱萸
生品个子
kg
5
5
白扁豆
个子
kg
5
5
珍珠
生品个子
kg
2
2
远志
生品个子
kg
5
5
藤黄
生品
kg
1
1
吴茱萸
生品
kg
5
5
荷叶（小片）
生品
kg
4
4
丝瓜络
生品
kg
4
4
石膏粒
生品
kg
6
6
明矾(小块)
生品
kg
6
6
牡蛎
生品大片
kg
6
6
皮硝
生品
kg
6
6
硇砂
生品
kg
4
4
朱砂
生品颗粒
kg
3
3
生鸡蛋（用时送）
用时送
个
160
160
肉豆蔻
生品
kg
9
9
柯子
生品
kg
5
5
大米
市售
kg
7
7
麸皮（大片）
大片
kg
30
30
河砂
细砂无颗粒
kg
10
10
鲜老黄姜（用时送）
市售
kg
5
5
鲜萝卜（用时送）
市售
kg
6
6
硬豆腐（用时送）
市售
kg
10
10
生石灰粉
市售
kg
2
2
陕西新丝路质量检测技术评估有限公司
甲醇
500ml/瓶
液体
L
15
10
乙腈
4L/瓶
液体
L
4
4
乙醇
500ml/瓶
液体
L
15
10
95%乙醇
500ml/瓶
液体
L
15
10
乙酸乙酯
500ml/瓶
液体
L
2.5
2.5
正丁醇
500ml/瓶
液体
L
2.5
2.5
乙醚
500ml/瓶
液体
L
2.5
2.5
丙酮
4L/瓶
液体
L
1.5
4
三氯甲烷
500ml/瓶
液体
L
0.5
5
硫酸
500ml/瓶
液体
L
0.5
0.5
盐酸
500ml/瓶
液体
L
0.5
0.5
甲酸铵
25g/瓶
液体
g
25
25
乙酸铵
25g/瓶
液体
g
25
25
黄精药材
kg
固体
kg
1
5
丹参药材
kg
固体
kg
1
5
本项目涉及的化学物质其理化性质见下表2-4。
表 2-4 项目涉及的化学物质理化性质表
物料名称
主要性质

95%乙醇
乙醇，俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH。乙醇燃烧性很好，是常用的燃料、溶剂和消毒剂等，在有机合成中应用广泛。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物。乙醇是一种基本有机化工原料，也用作有机溶剂、制饮料酒以及食品工业。乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。
无水乙醇
乙醇的外观与性状：无色液体，具有特殊香味。熔点：-114℃，密度：0.79g/cm3，沸点：78℃，挥发性：易挥发，折射率：1.3611（20℃），饱和蒸汽压：5.33kPa（19℃），燃烧热：1365.5kJ/mol，临界温度：243.1℃ ，临界压力：6.38MPa ，辛醇/水分配系数的对数值0.32，闪点：12℃（开口），爆炸上限（V/V）：19.0%，爆炸下限（V/V）：3.3％，引燃温度：363℃溶解性，与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂
甲醇
甲醇（CH3OH）是最简单的饱和一元醇，常温下为无色透明液体，具有挥发性、易燃性和毒性，其理化性质包括熔点-97.8℃、沸点64.7℃、密度0.791 g/cm3，危险特性涉及爆炸极限（6%-36.5%）和代谢毒性（可致失明或死亡）。
石油醚
石油醚是一种轻质石油产品，主要由戊烷和己烷组成，具有无色透明、煤油气味、易挥发等特性，其沸点范围为30-150℃，密度0.63-0.66 g/mL，不溶于水但溶于多数有机溶剂，闪点低于-20℃，易燃易爆。
甲酸乙酯
甲酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C3H6O2，为无色液体，微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂，主要用作醋酸或硝酸纤维的溶剂及香精合成和医药生产。
甲酸
甲酸（HCOOH）‌是一种具有强刺激性气味的无色发烟液体，兼具弱电解质的物理特性和强酸性、高还原性的化学特性，熔点：8.2~8.4℃，沸点：100.6~100.8℃，密度1.22 g/cm3（液态），折射率1.3714。‌闪点69℃，引燃温度410℃，属可燃液体
醋酸
醋酸（乙酸）是一种有机一元弱酸，化学式为CH3COOH，常温下为无色有刺激性气味的液体，具有弱酸性、易溶于水等理化性质。

物理性质‌

外观与气味‌：无色透明液体，有强烈刺激性酸味，固态时称为冰醋酸（凝固点为16.6℃）。‌熔沸点‌：熔点16.6℃，沸点117.9℃。‌溶解性‌：易溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于二硫化碳。‌密度与蒸气压‌：密度1.05 g/cm³（20℃），饱和蒸汽压1.5 kPa（20℃）。‌

化学性质‌

酸性‌：一元弱酸（pKa=4.75），酸性弱于碳酸，能使石蕊试液变红，与碳酸盐反应生成CO2。‌酯化反应‌：与醇类反应生成酯类（如乙酸乙酯）。‌腐蚀性‌：高浓度醋酸对金属和黏膜有腐蚀性，蒸汽刺激眼鼻。‌可燃性‌：闪点39℃，爆炸极限4%-17%（体积比），需远离明火。‌
乙腈（色谱纯）
乙腈（化学式C2H3N）是一种无色透明液体，具有醚类芳香气味，熔点-45℃，沸点81-82℃，密度0.786 g/mL（25℃），与水、醇类等溶剂无限互溶，是一种高效极性非质子溶剂。

物理性质‌

1、熔点与沸点‌：乙腈熔点为-45℃，沸点81-82℃，闪点5.6-12.8℃（不同来源差异源于测试方法，如闭杯/开杯）。‌2、密度与折射率‌：25℃时密度为0.786 g/mL，折射率n20/D 1.344。‌3、溶解性‌：与水、甲醇、乙醇、丙酮等完全互溶，并能溶解多种有机化合物和无机盐类。‌4、其他特性‌：蒸气密度1.41（vs空气），蒸气压72.8 mmHg（20℃），介电常数37.5（20℃）。

‌化学性质‌

1、稳定性与反应性‌：化学性质稳定，但碳氮叁键易发生加成反应（如与卤化氢、硫化氢等）。‌‌与强酸、碱、氧化剂剧烈反应，燃烧产生有毒气体（如氰化氢）。2、‌爆炸极限‌：蒸气与空气混合的爆炸范围为3.0-17%（体积比）。3、‌酸碱性‌：pKa值为25（25℃），属弱极性溶剂。‌‌
乙酸乙酯
乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。
正丁醇
正丁醇（1-丁醇）‌是一种无色透明液体，化学式为C4H10O，具有酒味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，其核心理化性质包括熔点-88.6℃、沸点117.6℃、密度0.81 g/cm3，具有易燃性和低毒性。‌

物理性质‌

基本参数‌。

熔点：-88.6℃（部分数据为-90℃）。‌

沸点：117.6℃（部分文献标注116-118℃）。‌

密度：0.81 g/cm3（25℃）。‌

闪点：35-37℃（闭杯），属易燃液体。‌

折射率：1.399（20℃）。‌‌

蒸气压：0.82-0.86 kPa（25℃）。‌

特性‌。

临界温度：287-563 K（不同来源差异）。‌

爆炸极限：1.4%-11.2%（体积分数）。‌

化学性质‌

溶解性：微溶于水（20℃时溶解度7.7%重量），水在正丁醇中溶解度为20.1%。‌‌

易与乙醇、乙醚、油脂及多数有机溶剂混溶。‌
甲醛
甲醛（化学式CH2O）是一种无色、有强烈刺激性气味的气体，易溶于水，具有强还原性和可燃性，其35%~40%的水溶液称为福尔马林。

物理性质‌

状态与外观‌：常温下为无色气体，低浓度时不易察觉，高浓度时有强烈刺激性气味。‌

溶解性‌：易溶于水、乙醇、丙酮等有机溶剂，水溶液浓度最高可达55%。‌

熔沸点‌：熔点-92℃，沸点-19.5℃，蒸气压3463.8 mmHg（25℃）。‌

密度与挥发性‌：气体密度略大于空气（相对密度1.081-1.085），液体密度0.815g/cm3，易挥发。‌

化学性质‌

还原性‌：在碱性溶液中还原性更强，能与银氨溶液发生银镜反应，与新制氢氧化铜反应生成砖红色沉淀。‌

反应性‌：

可发生加成反应（如与氢气生成甲醇）。‌‌

易缩聚生成树脂（如酚醛树脂）。‌‌

可燃性‌：燃点约300℃（一说430℃），蒸气与空气混合的爆炸极限为7%~73%（体积百分比）。‌
浓氨水
浓氨水的理化性质主要表现为‌无色透明液体的物理形态‌和‌弱碱性、不稳定的化学特性‌，其密度介于0.88-0.91g/cm3，易挥发且具有强烈刺激性气味。‌

物理性质‌

外观：无色透明液体，具有刺鼻的氨臭味。‌

密度：25%浓度时0.91g/cm3，32%浓度时0.88g/cm3，浓度越高密度越小。‌

熔点与沸点：25%浓度溶液的熔点约-58℃，沸点38℃。‌‌

溶解性与挥发性‌：

易溶于水、乙醇，挥发速率随温度和浓度升高而增加。‌

凝固点与浓度相关，20%浓度溶液的凝固点约为-35℃。‌‌
二氯甲烷
二氯甲烷（Dichloromethane，DCM）是一种无色透明、易挥发的液体，具有类似醚的刺激性气味，化学式为CH2Cl2，分子量84.93，沸点39.8℃，熔点-97℃，密度1.325 g/cm³，微溶于水但易溶于有机溶剂。

物理性质‌

外观与气味‌：无色透明液体，具有类似醚的甜味和刺激性气味。‌

熔沸点‌：熔点为-97℃，沸点39.8℃（760mmHg），低沸点特性使其易挥发。‌

密度与溶解性‌：密度1.325 g/cm3（20℃），比水重；微溶于水（1.38g/100mL），但能与乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂完全互溶。‌

蒸汽特性‌：蒸汽密度2.9（空气=1），蒸汽压较高，易形成可燃或有毒蒸汽。‌

化学性质‌

稳定性‌：常温下稳定，但高温或潮湿环境下可能分解产生盐酸、光气（剧毒）等。‌

水解反应‌：在碱性条件下缓慢水解生成甲醛和氯离子。‌‌

卤化反应‌：与氯气在光照或高温下反应生成三氯甲烷、四氯化碳等多卤甲烷。‌

与苯反应‌：在三氯化铝催化下生成二苯甲烷。‌‌

极性‌：相对极性0.309，是一种极性非质子溶剂，广泛用于溶解有机物。‌
丁酮
丁酮（2-丁酮）‌的理化性质主要包括熔点-86.3℃至-85.9℃、沸点79.6℃、密度0.805-0.806 g/cm3，具有良好溶解性和易燃性，具体性质如下：

物理性质‌

熔点：-86.3℃至-85.9℃。‌

沸点：79.6℃（标准大气压）。‌

密度：0.805-0.806 g/cm3（20℃）。‌

折射率：1.3788（液体）。‌‌

闪点：-9℃（闭杯，易燃液体）。‌

溶解性‌。

可溶于约4倍体积的水（20℃），但温度升高时溶解度降低；‌

与乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂混溶；‌

可形成共沸混合物（含丁酮88.7%），沸点73.4℃。‌‌

化学性质‌

稳定性‌：常温下稳定，500℃以上热裂解生成烯酮
氯乙酰氯
氯乙酰氯的理化性质如下：

物理性质

外观‌：无色或微黄色液体，具有强烈的刺激性气味。‌

溶解性‌：可溶于苯、四氯化碳、丙酮、乙醚和氯仿。‌

密度‌：20℃时为1.419 g/cm3。‌

熔点‌：−22℃（文献值）。‌

沸点‌：105-106℃（文献值）。‌

折射率‌：n20/D=1.453（文献值）。‌

化学性质

稳定性‌：常温下稳定，但遇水或湿气会剧烈反应，与强碱、醇类、强氧化剂不相容。

反应性‌：可作为酰基化试剂，参与酯化、乙酰基取代等反应；在乙醚中用四氢铝锂还原可生成2-氯乙醇。 ‌
醋酐
理化特性：无色透明液体，有刺激气味，其蒸汽为催泪毒气。熔点(℃)-73.1，沸点(℃)139，密度=1.087，闪点(℃)54，溶解性：溶于乙醇、乙醚、苯，主要用途：用作乙酰化剂，以及用于药物、染料、醋酸纤维制造。
盐酸
盐酸（HCl水溶液）是一种无色至微黄色、具有强烈刺激性气味的强酸，易挥发且腐蚀性强，其物理性质包括沸点约108.6℃（20%溶液）、密度1.20g/cm3，化学性质表现为强酸性、还原性及与金属/碱类反应活性。

物理性质‌

外观与状态‌：纯净盐酸为无色透明液体，工业级因含三价铁杂质呈微黄色，具有刺鼻酸味。‌

挥发性‌：浓盐酸（质量分数约37%）易挥发，产生氯化氢气体与空气中水蒸气形成白雾。‌

熔沸点‌：纯氯化氢熔点为-114.8℃，沸点为-85.1℃；20%盐酸溶液沸点约108.6℃。‌

密度与溶解性‌：密度1.20g/cm³（水=1），易溶于水及乙醇，溶解时放热。‌

化学性质‌

强酸性‌：一元强酸（pH≈1，0.1mol/L），能使石蕊试液变红，与碱中和生成盐和水（如NaOH+HCl→NaCl+H2O）。‌

金属反应‌：与活泼金属（Zn、Fe等）反应生成氢气和氯化物（例：Fe+2HCl→FeCl2+H2↑）。‌

氧化物/碳酸盐反应‌：溶解金属氧化物（如Fe2O3）或碳酸盐（如CaCO3），生成盐、水和CO2。‌

还原性‌：可被强氧化剂（如KMnO4）氧化生成氯气。‌‌
硫酸
硫酸（H2SO4）是一种无色油状液体，具有强酸性、吸水性、脱水性和强氧化性，是重要的工业原料，广泛应用于化工、冶金等领域。

物理性质‌

外观与状态‌：纯硫酸为无色透明油状液体，10.36℃时结晶。‌

密度与沸点‌：密度1.84 g/cm3（98.3%浓度），沸点338℃，属难挥发性酸。‌

溶解性‌：与水以任意比例互溶，溶解时放出大量热，稀释需将浓硫酸缓慢倒入水中并搅拌。‌

其他特性‌：粘稠度高，导电性强，常温下稳定。‌‌

化学性质‌‌‌

吸水性‌：可吸收气体、液体中的水分子及结晶水，常用作干燥剂（不可干燥NH3、H2S等）。‌

脱水性‌：按2:1比例脱去有机物中的氢、氧原子，使其碳化（如蔗糖变黑）。‌
乙醚
乙醚是一种无色、高度挥发性、有特殊甜味的易燃液体，化学式为C2H5OC2H5，主要用作溶剂和曾用作麻醉剂。

物理性质‌

外观与气味‌：无色透明液体，具有特殊芳香气味。‌

挥发性‌：极易挥发，沸点34.5℃，凝固点-116.2℃。‌

密度与溶解性‌：密度0.714 g/cm³（20℃），微溶于水，易溶于乙醇、苯、氯仿等有机溶剂。‌

其他参数‌：

闪点：-45℃（闭杯），属极度易燃液体。‌‌

爆炸极限：1.7%~49.0%（体积）。‌‌

化学性质‌

稳定性‌：常温下化学性质稳定，但对强酸（如浓氢碘酸）敏感，醚键可断裂。‌‌

氧化性‌：长期暴露于空气中会缓慢氧化生成爆炸性过氧化物。‌

反应性‌：

与卤素反应生成卤代衍生物。‌‌‌‌

危险性‌：

易燃易爆，蒸气比空气重，易在地面积聚。‌

遇强氧化剂（如硝酸）可能剧烈爆炸。‌‌
苯甲醛
溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿。化学性质 醛基上的碳氧双键会与苯环上的大π键共轭，共有8个π电子。苯甲醛的化学性质与脂肪醛类似，但也有不同。
丙酮
丙酮(CH3COCH3)，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、气仿、啶等有机溶剂。
三氯甲烷
三氯甲烷（CHCl3）‌是一种无色透明、易挥发的重质液体，具有特殊甜味，主要理化性质包括熔点-63.5℃、沸点61.2℃、密度1.48 g/cm³，不溶于水但可与多种有机溶剂混溶，化学性质上对光敏感，易氧化生成剧毒光气。

化学式与结构‌

三氯甲烷化学式为‌CHCl3‌，是甲烷中三个氢原子被氯取代的产物，分子量119.38，CAS登录号67-66-3。其结构呈四面体，氯原子电负性导致分子极性较强（相对极性0.259）。‌

关键物理性质‌

熔沸点‌：熔点-63.5℃，沸点61.2℃（常压），临界温度263.4℃。‌

密度与挥发性‌：密度1.48 g/cm³（15℃），蒸气密度4.1（空气=1），蒸气压160 mmHg（20℃），折射率1.445（20℃）。‌

光学与热力学特性‌：闪点60.5-61.5℃，蒸发热247.0kJ/mol，比热容1.189kJ/(kg·K)。‌
氢氧化钠
氢氧化钠（NaOH）是一种具有强腐蚀性的无机强碱，其理化性质包括白色固体、易潮解、易溶于水（放热）、熔点318.4℃、沸点1390℃，化学性质表现为强碱性、中和反应、与酸酐及金属反应等。‌

物理性质‌

外观与状态‌：白色半透明结晶性固体，工业品常含杂质呈不透明块状、片状或颗粒状。‌

溶解性‌：极易溶于水（溶解度随温度升高而增大），溶解时放出大量热；可溶于乙醇、甘油，不溶于乙醚、丙酮。‌

其他特性‌：

密度：2.130 g/cm³。‌

熔点：318.4℃，沸点：1390℃（标准大气压）。‌

潮解性：易吸收空气中水分潮解，可用作干燥剂（但不可干燥酸性气体如CO₂）。‌

五、主要装置与设备

本项目所购置的主要设备及参数详见表2-5：

表2-5  项目主要工艺设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

1
薄膜包衣机
BY-400
2台
2
多功能滴丸试验机
DWJ-2000S5
1台
3
夹层锅
JCG-0.05
1台
4
胶体磨
JML-50
1台
5
提取浓缩机组
RY-NSG-50L
1台
6
稳定型喷码机
H80D
1台
7
VH-5二维混合机
V型
1台
8
真空干燥箱
FZG-44盘
2台
9
振荡筛
ZS-515
1台
10
醇沉罐
HQCC-100L
1台
11
槽形混合机
CH-10
1台
12
大剂量液体灌装加塞机
KGF-Z
1台
13
配液罐
SB-50L
1台
14
中草药粉碎机
ZFJ-250
1台
15
实验型精油提取设备
RY-JYTQ-50L
1台
16
旋转式压片机
ZP-5A
1台
17
摇摆式颗粒机
YK-160
3台
18
标签打印机
PT-P900
1台
19
CO2超临界萃取系统
1L-50MPa-IIIA
1台
20
超微粉碎机
WZJ6-BI
1台
21
破碎机
WKSJ-120
1台
22
中药磁选机
ZXY-II
1台
23
电炒药机
CGD-600
1台
24
多动能提取浓缩机
YZN-50
1台
25
离心式喷雾干燥机
GLP-80
1台
26
移动式不锈钢输液泵
Z-20
1台
27
板筐式过滤机
HQ-  50
1台
28
冷冻干燥机
LGL-18S(–60℃)加热
1台
29
多用振动筛
ZDS-3
1台
30
往复式切药机
WQY240
1台
31
粉碎机
F120
1台
32
球磨机
150型
1台
33
真空干燥机
大型
1台
34
数显高速乳化均质机
FRJ300-S
1台
35
数显高速分散均质机
FRJ300-S
1台
36
高速冷冻离心机
CL-20B
1台
37
数显不锈钢立式来灭菌锅
LDZX-50BK
1台
38
糖衣锅
B400
1台
39
摇摆式颗粒机
YK-90
1台
40
全自动颗粒包装机
DXDK-30
1台
41
三维混合机
SBH-10
1台
42
数显全自动中药制丸机
WK-80
1台
43
高效湿法制粒机
KJZ-10
1台
44
数显实验多功能微丸机
200
1台
45
胶囊抛光机
WK-70
1台
46
热风循环烘箱
KX-04
1台
47
旋转压片机
ZP
1台
48
药品稳定实验箱
LHH-150SD
1台
49
实验型栓剂设备
MD-2
1台
50
软膏罐装机
WK-15-187
1台
51
全自动胶囊填充机
NJP-200
1台
52
万能粉碎机
FGJ-300
1台
53
半自动生化分析仪
半自动
1台
54
半自动血凝仪
RT-2204
1台
55
包衣机
BY-400
2台
56
崩解时限测定仪
BJ-2
1台
57
槽型混合机
CH-10
2台
58
超级恒温水浴
HW-1000
1台
59
超声波加湿器
YT03Z
1台
60
超声波快速脱水仪
HD-350
1台
61
超细匀浆机
F6/10
1台
62
澄明度测定仪
SC-400A
1台
63
传热实验装置
JK-CR/Z
1台
64
磁力搅拌器
IT-09B5
1台
65
大蜜丸制丸机
DZ-20II
2台
66
单冲电动压片机
TDP-6
1台
67
单冲压片机
TDP1.5
5台
68
低速离心机
KDC-40
1台
69
电导率仪
DDS-307A
1台
70
电热板
中号
10台
71
电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9140B
1台
72
电泳仪(带电源)
DYY-6C
1台
73
电子秤
YP20002
5台
74
电子天平(万分之一)
Quintix224-1cn
10台
75
电子天平(十万分之一)
MSA125P-1CE-DU
10台
76
多用途电泳槽
DYCZ-21
1台
77
多用途紫外仪
WD-9403F
1台
78
反渗透超纯水机
UPT-I-10T
1台
79
傅立叶变换红外光谱仪(含电脑、打印机等附件)
NicoletIS10
4台
80
高速万能粉碎机
FW100
1台
81
高效经典全功能煎药包装机
BJY-T1
1台
82
高效液相色谱仪(含电脑、打印机等附件)
e2695
2台
83
高压灭菌锅
LDZH-100KBS
1台
84
高压蒸汽灭菌器
LS-50LJ
1台
85
隔水式电热恒温培养箱
GHP-9080
1台
86
恒温超声提取仪
DP-100UE
1台
87
红外水分快速测定仪
MA35
1台
88
回旋式振荡器
HY-5
1台
89
集菌仪
HTY-602
1台
90
解剖显微镜
SMZ161(双目)
1台
91
精馏实验装置
JK-JL
1台
92
离心泵性能实验装置
JK-LXB
1台
93
立式压力蒸汽灭菌器
LDZM-40KCS
1台
94
流化床干燥实验装置
JK-GZ/LHC
1台
95
流体力学综合实验装置
JK-LL
1台
96
马弗炉
SX2-2.5-12N
2台
97
酶标仪
DNM-9602
1台
98
PCR仪
MG108G
1台
99
目视旋光仪(圆盘)
WXG-4
1台
100
片剂四用测定仪
SY-6D
5台
101
全自动薄层铺板器
上海科哲TD-II
1台
102
全自动血流变仪
YDA-III
1台
103
全自动血液细胞分析仪
RT-7200
1台
104
溶出度测试仪
RC-6D
5台
105
熔点仪
WRS-1B
10台
106
融变时限实验仪
RBY-A
1台
107
三用紫外分光仪
WFH-203B
1台
108
DNA序列分析电泳槽
DYCZ-20A
1台
109
渗透压测定仪
STY-1A
1台
110
生物双目数码显微镜(带电脑)
尼康E100
20台
111
生物信号采集系统(含电脑)
Medlab-U/4c501H
1台
112
数控超声波清洗仪
KQ5200DE型10L
1台
113
数控加热恒温磁力搅拌器套装
FCH202
1台
114
数码生物显微镜
BA310
1台
115
数显电导率仪
DDS-307A
1台
116
水浴振荡器
SHY-2A
1台
117
数显恒温水浴锅
HH-S4型双列四孔
1台
118
数显加热磁力恒温搅拌器套装
FCH202S
15台
119
数字式酸度计
PHS-29A
1台
120
双波长薄层色谱扫描仪(含电脑、打印机等附件)
DESAGACD60
1台
121
双光束紫外光度计(含电脑、打印机等附件)
TU1950
2台
122
水循环真空泵
SK-0,15A,
10台
123
水浴恒温振荡器
SHY-2A
1台
124
摊片烤片机
HD-350
1台
125
梯度混合器
*
1台
126
微波萃取提取仪
XH-100B
1台
127
显微熔点测定仪
SGWX-4
1台
128
箱式电阻炉
SX2-2.5-12N
1台
129
小型口服液灌装机
DLG-100
1台
130
小型振动筛(标准筛)
JH-200
1台
131
旋光仪
WXG-4上海物光
1台
132
旋转粘度计
LVDV-IPrime
1台
133
循环水式多用真空泵
SHZ-DIII
1台
134
摇摆式制粒机
YK-60
1台
135
阿贝折射仪
2WAJ
1台
136
制丸机
AuariAW-16
1台
137
智能热板仪
RB-200
1台
138
智能型恒温恒湿培养箱
SPX-150-C
1台
139
紫外可见分光光度计(含配套电脑、打印机)
TU-1810
15台
140
自动滴定仪
ZD-2
1台
141
自动熔点仪
WRS-1B
20台
142
自动旋光仪
SGW-3
20台
143
板框过滤－反应釜实验装置
JK-GF/Z
1台
144
低温反应仪
东京理化PSL-1810
1台
145
快速过柱仪（快速中压制备液相色谱系统）
利穗科技（苏州）EZPlus
1台
146
低温恒温反应浴
西安予辉DFY-5/20
1台
147
药理生理多用仪
ZH-YSD-4G
1台
148
智能热板仪
RB-200
10台
149
冷热板测痛仪
ZH-6C
10台
150
大小鼠足底触痛仪
YLS-22A
1台
151
小动物血栓生成仪
YLS-14B
1台
152
足趾容积测量仪
YLS-7C
1台
153
小动物雾化给药仪
ZH-YLS-8
1台
154
自动低压色谱分离层析仪
2001-A-II
1台
155
3T手电动互换单冲压片机
THDP-3
5台
156
暗箱式三用紫外分析仪
ZF-1B
1台
157
微波消解仪
MultiwavePRO
1台
158
制备液相色谱系统
SaiL1000-ZBXY2100
1台
159
电磁搅拌器
IT-09B5
1台
160
多功能数控固相萃取系统
HSE-08A/恒奥
1台
161
堆密度测定仪
XF-16913
1台
162
汽油伐木锯套装
升级款9980（20寸）
1台
163
低温冷却液循环泵
DLSB5/-25
1台
164
薄层色谱扫描系统
SP-20E
1台
165
蠕动泵
BT100-2J+YZ+2米泵管
1台
166
生物反应器/30L不锈钢发酵罐
JD-SFM-30L
1台
167
显微熔点测定仪
X-5型
1台
168
循环水式真空泵
SHZ-D(Ⅲ）；
1台
169
智能片剂四用测定仪
SY-6DN
1台
170
自动液液萃取仪
JPLDZ-6
1台
171
立式高压蒸汽灭菌器
LDZX-50L
1台
172
生化培养箱
SPX-50B
3台
173
粉体振实密度测试仪
HY-100D
1台
174
智能热板仪
RB-200
1台
175
溶出度试验仪
RC-6
5台
176
光学仪器压片机
HY-12
1台
177
化学发光成像系统
BIAS2600
1台
178
凝胶成像系统
GIAS1500
1台
179
激光器
VCL-660nmM1-1W
1台
180
激光器
VCL-1064nmM0-3W
1台
181
红外热像仪
HA640
1台
182
高效液相色谱仪
LC2060C3DMT
2台
183
崩解仪
LB-2D
1台
184
溶出度仪
RCZ-6N
1台
185
旋转蒸发仪
RE-52A
1台
186
冷热板仪
HPA-100
1台
187
片剂四用仪
ZPJ-4
1台
188
微波化学反应器
KY-MCR-3
1台
189
片剂硬度计
YD-Ⅱ
5台
190
崩解仪
LB-2D
2台
191
脆碎度检测仪
CJY-300E
1台
192
PH计
PB-10
1台
193
休止角测定仪
HAD-11986
1台
194
振实密度测试仪
ZS703
1台
195
流出速度测定仪
FT-102E
1台
196
数显加热碰力恒温搅拌器套装
YSCL-3D
1台
197
全自动酶标仪（带孵育功能）
Thermo FC
1台
198
超声波细胞破碎仪
JY92-IIN
5台
199
超纯水机
UPD-I-5T
1台
200
大小鼠冷热板测痛仪
耀坤生物ZL-021
1台
201
多功能小鼠自主活动记录仪
济南益延YLS-1A
1台
202
MORRIS水迷宫恒温游泳池
智鼠多宝 MORRIS DB001型
1台
203
酸度计
上海皓庄PHS-3C
1台
204
多模块旋涡混合器
力辰LC-Vortex MS
1台
205
傅里叶变换红外光谱仪
天津港东FTIR-650
1台
206
高频在线式不间断电源
上稳UPS11003KVA
1台
207
电导率仪
上海皓庄LNB-11AD
1台
208
智能片剂四用仪
天津精拓ZPJ-4
5台
209
循环水真空泵
力辰SHZ-DIII
1台
210
融变时限检查仪
天津精拓RBY-4B
1台
211
手摇压片机
浙江超群TDP-OT
1台
212
崩解时限测定仪
上海黄海LB-2D
1台
213
智能药物溶出度仪
上海黄海RCZ-6N
1台
214
片剂脆碎度测定仪
上海黄海CJY-300E
1台
215
多功能酶标仪
SuPerMax3100型
1台
216
快速制备色谱系统
FlashDoctor-1000Pro型
1台
217
显微熔点仪
ZGX-4
1台
218
循环系统电动仪器
XM-D013
1台
219
心电图仪
ECG-2303B
1台
220
电动耳肿打孔器
YLS-25A
1台
221
小鼠自主活动记录仪
YLS-1A
1台
222
超声雾化器
ZH-YLS-8A
1台
223
电泳仪
DYY-6D
1台
224
电泳槽
DYCZ-MINI4
1台
225
凝胶成像仪
WD-9413C
1台
226
厌氧培养箱
BYQX-I
1台
227
菌落计数器
JLY-2C
1台
228
（立式）恒温震荡培养器
LS-SR
1台
229
超声波提取仪
SCIENTZ-1200E
5台
230
电脑微波超声波组合合成萃取仪
XH-300A+
1台
231
电热恒温震荡摇床
SHA-B
1台
232
电导率仪
LNB-11AD
1台
233
三目数码生物显微镜 （带电脑）
Panthera C2
2台
234
手摇式单冲压片机
TDP-O
1台
235
片剂硬度仪
YD-II
5台
236
电子防潮箱
HW-10
1台
237
植物光照培养箱
LC-GZX-280F
5台
238
真空包装机
PW420A
1台
239
箱式电阻炉
SX-4-10DII
1台
240
震荡器
HZQ-R
1台
241
电热恒温培养箱
DHP-9160
1台
242
电热恒温鼓风箱
DHG-9140MBE
1台
243
微波干燥箱
WB-4HF
1台
244
冷冻冷藏箱
BCD-262
1台
245
二氧化碳培养箱
HHCP-01P
1台
246
恒温水浴锅
HH-S6（更改后）
1台
247
箱式电阻炉
SX-5-12
1台
248
相差显微镜
1台
249
显微镜

FL36A
1台
250
数显高温电阻炉

2.5-10
1台
251
三用水箱

S-DK-600
1台
252
阿贝折射仪

2WAJ
1台
253
红外辐射测温仪

HY-303
1台
254
原子吸收分光光度计

WFX-120
1台
255
分析型液相色谱仪

P426
1台
256
蒸发光散射检测器

800型
1台
257
二元高压剃度高液相色谱仪

制备型P2626
1台
258
全自动精密稳压电源

大型精密
1台
259
紫外分光光度计

752N
1台
260
气相色谱仪

SP-3420A
1台
261
红外分光光度计

WGH-30A
1台
262
气体净化器

带开关阀、三路气体
1台
263
压片机模具

HF-2
1台
264
饱和蒸汽实验装置

DP-AF
1台
265
金属相图实验装置

KWL
1台
266
数显电导率仪

DDS-307A
1台
267
精密玻璃恒温水槽

SYP
1台
268
数字自动旋光仪

WZZ-3
1台
269
数字熔点测定仪

SLRD-I
1台
270
乙酸乙酯皂化反应测定装置

ZHFY-I
1台
271
全自动界面张力仪

DT-102
1台
272
电脑型倒置显微镜

37XB三目
1台
273
全自动生化分析仪

AMS-18PLUS
1台
274
自动电位滴定仪

ZD-3A
1台
275
自动永停滴定仪

ZYT-2
1台
276
电子恒速搅拌器

GS-12B
1台
277
微量离心机

TGL-16B
1台
278
微型漩涡混合器

VDRTEX-5
1台
279
转移电泳仪

EPS-200
1台
陕西新丝路质量检测技术评估有限公司
280
电子天平
QUINTIX2102-1CN
1台
281
电子天平
SQP-SECURA225D-1CN
1台
282
分析天平
TE124S
1台
283
电子天平
PGL203
1台
284
气相色谱仪
安捷伦7820A
1台
285
超高效液相色谱串联三重四极杆质谱仪
美国沃特世ACQUITY UPLC H-Class_XEVO TQD
1台
286
箱式电阻炉
SX-4-10
1台
287
台式电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9070B
1台
288
微波消解仪
Multiwave PRO 41HVT56
1台
289
数显气浴恒温振荡器
ZD-85
1台
290
玻璃仪器气流烘干器
KQ-2A
1台
291
中药二氧化硫检测仪
JT108-1RW型
1台
292
旋转蒸发仪
RE-52CS
1台
293
隔膜真空泵
GM-0.33A
1台
294
电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQ ICP-MS
1台
六、公用工程

（1）给水

本项目作为陕西国际商贸学院教学实验使用，学校实验教师100人，实验学生3000人，由于实验教学楼仅供实验教学使用，师生在实验楼内生活用水量较小，故本次不做计量。
本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为实验用水。其中实验室用水包括纯水和自来水，其中纯水用于溶液配制用水和清洗用水。
①实验分析过程用水：根据建设单位提供资料，实验分析过程用水为纯水，主要用于试剂配制、实验中添加。纯水用量为21m3/a。

②实验器皿清洗用水

实验清洗用水：本项目实验器具清洗采用自来水冲洗三道+纯水清洗两道的方式。根据建设单位提供资料，实验清洗纯水用量约为28m3/a，自来水用量约为70m3/a。
③纯水制备用水

纯水制备用水：纯水制备用水主要用于实验试剂的配置以及实验清洗，根据建设单位提供资料，实验试剂配制纯水用量为21m3/a，实验清洗纯水用量约为28m3/a，所需纯水量为49m3/a。本项目超纯水机采用反渗透法制造纯水，出水效率为70%。则纯水制备用水为70m3/a。
（2）排水

项目排水主要为实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、纯水制备浓水。
①实验分析过程废液

实验分析过程用水产生的实验废液量为16.8m³/a，经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。

②实验器皿清洗废水

用自来水清洗掉容器内外壁粘附的废液，并倒入废液收集桶内，清洗废水主要含低浓度废酸、废碱液和重金属、有机物等成分。清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置。
经过第一次和第二次清洗之后的实验器具已不含低浓度废酸、废碱液和重金属（总镍等）、有机物等成分，因此第三次清洗废水不再作为危废处置，在学校经污水处理厂对其进行处理即可外排入污水管网。
实验清洗用水98m3/a，考虑清洗过程的损耗，产污系数按0.8计算，则实验清洗废水产生量为78.4m3/a。其中实验器材前两次清洗废水产生量为31.36m3/a，后续三次清洗废水产生量为47.04m3/a，实验器材前两次清洗废水因试剂含量较高，不宜进入化粪池处理，因此作为危废处置，其余实验清洗废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，。

③纯水制备浓水
本项目纯水主要用来配置各种试剂以及清洗部分实验器皿等，纯水装置采用反渗透膜进行制备，制水效率约为70-75%，本项目取70%。实验试剂配制纯水用量为21m3/a，实验清洗纯水用量约为28m3/a，所需纯水量为49m3/a；自来水用水量为70m3/a，纯水制备产生的浓盐水约21m3/a。纯水制备浓水通过污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理。
综上，本项目实验器皿清洗废水、纯水制备浓水总产生量68.04m3/a，废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后在排入市政管网，最终排入沣西新城渭河污水处理厂进行集中处理，。
（2）水平衡分析

运营过程用水主要为实验室用水。实验室内用水情况详见表2-6。

表2-6  项目用水量和排水量一览表       单位：m3/a  
用水类别
自来水用量
纯水用量
损耗量
废水排放量
实验室分析用水
/
21
4.2
16.8（废液）
实验室器皿清洗用水
70
28
19.6
31.36（废液）
47.04（废水）

纯水制备用水
70
/
49
21
合计
140
49
72.8
116.2
全厂水平衡图：
[image: image2.png]LN Ty e, 0
Y

68.04 | Ta/KAb
BOEK. H 31.36 }é‘&fi&z

1 itk

B 140 v :
o o0] a i K
X 28 7y ki

PE A

o1 — 16.8 P
——{ LR HTHIK ki
V57K ab

B

70 21 21

| AKHI K | 4kl &iRERK




图2-1  项目全厂水平衡图（m3/a）
五、劳动定员及工作制度

实验管理员17人，实验教师100人，实验学生3000人；教学每学期16周，每天5-8小时。

六、平面布置图
本项目教学实验室位于学院东南侧，项目共5层，主要为教学实验室，2北楼2层为陕西新丝路质量检测技术评估有限公司，整体布局以方便教学为基础，项目各实验室进行了有效分离，可以有效避免相互干扰。各实验室有效分离开，形成了各自独立的实验系统，既可以相互协作，又不相互干扰。实验室内噪声设备远离周边环境保护目标布置，有效降低了实验噪声对周边环境的影响，不存在外部环境制约因素影响。

综上所述，项目整体的平面布局是合理的。项目总平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期 
项目已建成多年，施工期环境影响已结束，本次评价不对施工期做评价。
运营期
本项目主要是教学实验室，通过老师演示及学生虚拟仿真来了解实验原理及实操过程。
（1）实验室整体工艺流程
[image: image3.png]R A

ME?i:W“ Sk >
WARH =W, 6. S
’ —W. 6. S
W, S

YRk B

{izsican

1

—W. S





图2-2  实验室教学流程及产污环节图
工艺流程简介：
1、决定实验内容

教师根据教学进度决定学生要进行的实验。

2、准备阶段

该阶段主要分为三个步骤，其一为根据实验内容准备需要使用的仪器；其二为制备实验中需要用到的纯水，该步骤会产生纯水尾水；其三为根据实验内容配制试剂，该阶段会产生实验废气（有机废气等）、危险固废（试剂容器、废液等）、废水。

3、进行实验

根据进行的实验，该阶段主要产生实验废气（有机废气）、危险固废（试剂容器、废液等）、废水。

4、收尾阶段

该阶段主要分为三个步骤，其一为实验容器（试管、锥形瓶等）的清洗，该阶段主要产生危险固废（废弃试剂、前两次清洗废液）、清洗废水；其二为仪器收纳；其三为实验台清理，该阶段会产生危险固废（试剂容器、废液等）、废水。

中药制剂实训车间主要仿真流程


[image: image4.emf]外购原材料

粉碎

制粒

干燥

整粒总混

颗粒分装

压片 填充

包衣

入库

包装

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

医废

粉尘、噪声

医废、噪声


图2-3  中药制剂实训车间仿真流程及产污环节图
A 颗粒剂

粉碎：将外购原辅材料进行进一步粉碎，达到仿真工艺所需要的目数

(2)制粒：将原辅料粉通过制粒机进行制粒；

(3)干燥：采用干燥机，将已制成的颗粒进行干燥；

(4)整粒总混：将已制成的颗粒进行整粒和混合，提高颗粒的流动性和均一性；

(5)颗粒分装：将已整粒总混后的颗粒进行分装；

(6)待包装产品暂存：将完成内包装的仿真产品暂存；

(7)外包装、入库：将内包装完成的仿真产品进行外包装，即可入库（作为医废处置）。

B 片剂

粉碎：将原辅材料进行进一步粉碎，达到仿真工艺生产所需要的目数；

制粒：将原辅料粉通过制粒机进行制粒；

(3)干燥：采用干燥机，将已制成的颗粒进行干燥；

(4)整粒总混：将已制成的颗粒进行整粒和混合，提高颗粒的流动性和均一性；

(5)压片：将已整粒总混后的颗粒进行压片，制成半成品；

(8)包衣：根据产品需要，使用包衣机将压片后的半成品进行包衣，使其表面形成一层或数层保护层；

(9)外包装、入库:将内包装完成的仿真产品进行外包装，即可入库（作为医废处置）。

C 胶囊剂

粉碎：将原辅材料进行进一步粉碎，达到仿真工艺生产所需要的目数;

制粒：将原辅料粉通过制粒机进行制粒；

(3)干燥：采用干燥机，将已制成的颗粒进行干燥；

(4)整粒总混：将已制成的颗粒进行整粒和混合，提高颗粒的流动性和均一性；

(5)填充：将已整粒总混后的颗粒进行填充，制成半成品；

(6)包衣：根据产品需要，使用包衣机将填充后的半成品进行包衣，使其表面形成一层或数层保护层；

(7)外包装、入库：将内包装完成的产品进行外包装，即可入库（作为医废处置）。

产污环节：

①废水：容器清洗废水；

②废气：粉碎、制粒、干燥、整粒总混、压片/填充、包衣工序产生的粉

③噪声：设备运行时产生的噪声。

④固废：外包装工序产生的废包装材料；仿真产生的危废(危险废物)。
产污环节

本项目产污情况见表2-7；
表 2-7 产污环节一览表
产物阶段

产污类型
污染物名称
产污环节

主要污染物
运营期

废气

有机废气、臭气
有机实验
非甲烷总烃、臭气浓度
废水

纯水制备废水
纯水制备
钙、镁离子等无机盐
实验清洗废水
实验室器材清洗
COD、BOD、氨氮、总磷、
悬浮物
噪声

设备噪声
噪声
固废

实验室废液
危险废物

废试剂（含过期试剂）

其他沾染性废物（含废试剂瓶、直接接触实验试剂的内包装）
废活性炭
实验器材前两次清洗废水
废弃外包装物（纸箱、木箱等）
一般工业固体废物
损伤性医疗废物
医疗废物
感染性医疗废物

药物性医疗废物

病理性医疗废物



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场勘查及建设单位提供资料，项目2015年已建成投产多年，我公司环评项目组现场调查发现，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下：

2-8  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
污染源
现有环保措施
是否符合环保要求
整改建议
备注
实验室废水
经化粪池处理后排入市政管网
否
根据现场勘查，本项目产生的器皿第三次清洗废水直接排入化粪池，本项目要求建设单位布设一体化污水处理设施，处理后排入化粪池，建议加强废水处置设施的运行维护，并每年根据环评要求进行例行监测
/
实验室废气
有机废气经活性炭吸附处置后通过末端排气筒排放

是

建议加强废气处置设施的运行维护，并每年根据环评要求进行例行监测

/
实验室危废
实验室产生的危废定期暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置，产生的医废暂存医废间，定期交由有资质单位处置
是

加强管理

/
实验室噪声
通过合理布局、加强管理等措施并针对楼顶风机增设了隔声箱，项目厂界噪声可达标排放

是

建议进一步加强管理，并每年根据环评要求进行例行监测

/
项目现场照片
表2-9  现场照片
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



二级活性炭吸附装置
二级活性炭吸附装置
[image: image7.jpg]u\m,zs e

(‘.:‘;.AI_ZLIIV”. =8 ssmses_ 1sosiorzssy
xwm_ o o B ’3“'._@

uax!%'”‘mm_ ca :

T 04/0/0/0)

: ( 4 )
'” ' = sanu [llanse

PitPf&hE (Protections Required)

00000

o ff el i ff s 55 |





[image: image8.jpg]



医废暂存间
危废贮存库
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



实验楼
危废贮存库
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



护理实验室
理化实验室
[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



理化实验室
通风橱
[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



理化实验室集气罩
理化实验室排气管道
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



口腔模拟实验室
理化实验室通风橱



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状数据
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体见表3-1。

表3-1    区域空气质量现状评价表

污染物
评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率%
达标情况

PM10
年平均质量浓度
74
70

105.71
不达标

PM2.5
年平均质量浓度
43
35

122.86
不达标
SO2
年平均质量浓度
5
60

8.33
达标
NO2
年平均质量浓度
31
40

77.50
达标
CO
日平均第95百分位浓度
1100
4000

27.50
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度
168
160
105.00
不达标

由上表可知，区域环境空气6个监测项目中，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度和臭氧（O3）8小时均值第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

（2）其他特征污染物环境质量现状
本项目大气特征因子为甲醇、甲醛、丙酮、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃等。根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。

因此本次评价不考虑甲醇、甲醛、丙酮、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃等现状环境质量。
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及现场实际踏勘，本项目厂界外周围50米范围内，无声环境敏感目标。因此本次评价未展开声环境质量现状监测。

3、生态环境质量现状

本项目在陕西国际商贸学院内，当地属于已建成区，不涉及新增建设用地，故本次评价不做生态环境现状调查。

4、地下水、土壤环境质量现状

本项目为学校教育行业，建筑区域内将全部进行水泥硬底化。建成后实验室位于高楼层，不会对周边地下水及土壤环境造成影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目不涉及地下水环境保护目标，且经过现场实地踏勘，不存在土壤及地下水污染途径，故无需开展土壤及地下水现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标

根据调查，拟建项目周围1000m无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，本项目主要环境保护目标为项目周边住户，主要环境保护目标见表3-5及附图。
表3-5  项目环境保护对象及保护目标
环境要素

名称

坐标

保护内容（人）

相对厂界最近距离/m
相对厂址方位
环境功能区
经度

纬度

环境空气

沣西中学
108°43′2.97″

34°18′7.15″
2000
478
北侧
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

陕西国际商贸学院东校区
108°43′16.7″

34°17′54.8″
3000
158
东侧
西部云谷2期
108°43′6.37″

34°17′44.1″
1000
135
南侧
西部云谷3期
108°43′18.1″

34°17′45.3″
500
283
东南
噪声
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
地下水

厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地表水资源
生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	二、运营期污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
本项目产生的废气经通风橱收集后排入活性炭吸附装置中处理，经末端排气筒排放。有组织废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。无组织废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB/37822-2019）》排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

表 3-7 废气排放标准
污染物名称
有组织排放
无组织排放监控

浓度限值mg/m3
排放浓度限值mg/m3
非甲烷总烃
120
6
臭气浓度
2000（无量纲）
20
（2）废水污染物排放标准 
本项目废水可分为后清洗废水、纯水制备尾水及实验室废水，纯水制备尾水、实验室废水经污水处理设施处理后一并排入市政污水管网。废水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表 4中三级标准本项目废水排放标准限值详见表 3-8。

表 3-9 项目废水执行排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲）
标准
pH（无量纲）
COD
BOD5
SS
NH3-N
石油类
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
6~9
500
300
400
/

100
《污水排入城镇下水道水质标准》
GB/T31962-2015表1中B级标准
/

/

/

/

45
/

本项目废水排放标准
6~9
500
300
400
45
100
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）表1一级A标准
6~9
50
10
10
5

1

（3）噪声排放标准 
项目运营过程噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，详见表3-10。
表 3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2类
60
50
（4）固体废物 
一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于实验楼一楼，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制指标，水污染物总量指标主要为COD和NH3-N、大气污染物总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃为表征）。但项目废水排入沣西新城渭河污水处理厂，污染物总量指标由污水处理厂分配，无需购买总量。

则本项目总量控制指标为：

废气：非甲烷总烃5.776kg/a；


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目已建成多年，本次评价不对其施工期进行评价

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气 
结合项目建设性质，学校运营期间理化生实验室产生实验室废气。
表4-1  项目废气产排情况一览表
产污环节

污染物

产生量（kg/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

排放形式

收集治理设施

排放量（kg/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

设施名称

处理效率

是否为可行技术

实验室废气
非甲烷总烃
27.36
0.036
1.824
有组织

活性炭吸附
90%
是

2.726
0.0036
0.1824
非甲烷总烃
3.04
0.004
/
无组织
/
/
/
3.04
0.004
/
1、源强核算过程简述 
本项目废气主要为实验过程中产生的有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度）。

（1）有机废气

本项目使用的有机溶剂在实验过程中由于不可避免的挥发性会产生少量有机废气，污染物以非甲烷总烃以及臭气浓度计。根据《有机溶剂挥发量之估算方法》(赵焕平)，同时参考《高校实验室空气中总挥发性有机物检测结果分析》(叶羡云等)可知，实验过程有机试剂挥发率为使用量的5%~10%，按最不利情况10%计。本项目所使用的有机溶剂按照表2-4计算，共计304.277kg/a。污染物产生情况见下表。

表 4-4 有机废气污染物产生量一览表

试剂名称
使用量
挥发系数
污染物名称
产生量
有机试剂
304.277kg/a
10%
非甲烷总烃
30.4kg/a
本项目有机废气分别通过各个实验室内通风橱收集，风机风量为 20000m3/h，配有双层活性炭箱，通风橱收集效率以90%计。根据《挥发性有机物治理使用手册（第二版）》，活性炭吸附装置净化效率不低于90%，因此处理效率以90%算，每日实验以3小时计，教学时间约为每年250天。

表 4-5 有机废气污染物排放量一览表

污染物名称
有组织废气产生量kg/a
有组织废气产生浓度mg/m3
有组织废气产生速率kg/h
收集效率
风机风量m3/h
处理措施及处理效率
非甲烷总烃
27.36
1.824
0.036
90%
20000
90%
污染物名称
有组织排放
无组织排放
排放总量kg/a
排放量kg/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量kg/a
排放速率kg/h
非甲烷总烃
2.736
0.1824
0.0036
3.04
0.004
5.776
根据计算，本项目非甲烷总烃排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2、污染防治措施可行性分析
1）活性炭吸附

活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。项目采用蜂窝状活性炭，该活性炭比表面积大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。采用多层吸附床，使有机废气通过与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法。

项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理后，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级排放标准，项目有机废气（非甲烷总烃）废气处理措施技术可行。

3、废气监测要求 
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气监测点位、监测因 子及监测频次见下表 4-6。
表 4-6 废气监测计划一览表
监测点位
监测因子
监测频次
DA001~DA006
实验室废气
1次/年
厂界
恶臭

1次/半年
二、废水

本项目营运期间产生的废水主要为纯水制备废水、实验废液、实验后续清洗废水。由于本项目所属行业类别未列入《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中，且在运行期间，未进行过例行监测，因此按照常规实验室产污，类比本项目废水污染物产排情况。

（1）纯水制备废水

纯水制备尾水产生量约为21m3/a，废水中主要以钙镁离子为主，并伴有少量悬浮物，COD浓度约为200mg/L、SS浓度约为300mg/L，直接排入市政污水管网内。

（2）实验后续清洗废水

实验后续清洗废水产生量为47.04m3/a，按照本项目实验类别，预计污染物产生浓度如下：pH2~12、COD600mg/L、氨氮50mg/L、SS500mg/L、总磷8mg/L。实验后续清洗废水经污水处理设施处理后进入市政污水管网内。

本项目废水排放情况见下表。

表 4-7 废水产排浓度一览表

废水类型
废水量 m3/a
污染物产生浓度 mg/L
pH
COD
氨氮
悬浮物
动植物油
总磷
纯水制备废水
21
7~8
200
15
300
/

/

实验后续清洗废水
47.04
2~ 12
600
50
500
/

8
处理后
废水量m3/a
污染物排放浓度 mg/L
pH
COD
氨氮
悬浮物
动植物
油
总磷
68.04
7~9
<500
<45
<400
<100
<8
污水处理厂排放标准
废水量m3/a
污染物排放浓度 mg/L
pH
COD
氨氮
悬浮物
动植物
油
总磷
68.04
7~9
<500
<45
<400
<100
<8
因实验室废水的产生具有不定性，因此本环评核算采用接管标准作为废水污染物排放量核算依据，具体计算如下：

表 4-8 废水污染物排放量一览表
污染物类型
污染物排放量 t/a（按标准值
计算）
排入外部水环境排放量 t/a
废水量 m3/a
68.04
68.04
COD
0.038
0.0038
氨氮
0.003
0.0004
悬浮物
0.030
0.0008
动植物油
0.008
0.00008
总磷
0.0006
0.00004
2 、废水防治措施可行性分析

陕西国际商贸学院已在2015年在本校区建设化粪池，处理规模为30m3/d，本项目实验室产生的废水经污水处理设施处理后将纳入该化粪池处理。

本项目每天产生的实验器皿清洗废水、浓盐水废水总量为0.272m3/d，实验室用水量较小，本项目建议建设单位布设小型一体化污水处理设施通过处理后排入化粪池，本项目实验室用水量较小，小型一体化污水处理设施可满足日常废水处理量；项目水质较为简单，可满足项目废水的处理需求。

3、污水处理厂依托可行性分析
咸阳市沣西新城渭河污水处理厂于2016年建设，采用较为先进的污水处理工艺A2O与MBR工艺或改良MBR工艺结合，其设计规模为6万立方米/日，先期日处理规模达到6万立方米/日，项目投资近55000万元。沣西新城渭河污水处理厂（污水、中水管网、雨水泵站及海绵城市配套项目）综合工程是沣西新城海绵城市建设的重要基础设施项目，主要建设内容为6万m3/d渭河污水处理厂、污水（中水）管网、2座雨水泵站和海绵城市配套工程，其中污水管道约75.3km，管径d400mm~d1650mm，规划建设中水管道约20km，中水管网覆盖沣西新城核心区域。本项目分期建设，一期完成污水处理厂全部土建工程、3万m3/d设备安装工程以及污水（中水）管网、雨水泵站及相关海绵城市配套工程，一期建设投资约5.5亿元。二期完成污水处理厂3万m3/d设备安装工程及配套设施建设，最终形成6万m3/d污水处理能力。工艺及质量要求：污水处理工艺路线拟采用技术成熟的A2O与MBR工艺或改良MBR工艺结合，建设半地下紧凑型布局、花园式污水处理厂。再生水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，污泥处理采用机械浓缩脱水后，泥饼外运处理。本项目废水排水量较小，且位于污水处理厂纳污范围内，因此，本项目污水处理依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。
4、自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中要求，废水环境监测计划见表4-9.

表 4-9 运营期废水环境监测计划表

类型

监测点位

检测项目

监测频次
执行标准

污染源监测
排放口

pH 值、悬浮物、五日生化需氧量（BODs）、化学需氧量（CODc）、氨氮、石油类、水量
1次/年
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准
三、噪声

1 、噪声排放情况

（1）室内噪声源

本项目实验室内部各类仪器产噪较小，主要噪声源为楼顶废气处理设备风机（6台），空调外机等设备，经类比调查，设备噪声源强见表4-10和表4-11。
表4-10 工业企业主要噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
1
楼顶废气处理设施风机
-10
-5
13
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)

昼间8h
2
楼顶废气处理设施风机
-10
-3
11
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)
昼间8h
3
楼顶废气处理设施风机
-10
-5
10
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)
昼间8h
4
楼顶废气处理设施风机
4
6
1.2
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)
昼间8h
5
楼顶废气处理设施风机
3
7
5.2
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)
昼间8h
6
楼顶废气处理设施风机
5
5
5.3
60-70
消声器（降噪效果10dB(A)
昼间8h
表4-11工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号
声源名称
声源源强dB（A）
声源控制
空间相对位置

室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失dB（A）
建筑物外1m噪声声压级dB（A）
X

Y

Z

1
药物分析实验室1#通风柜
65
选用先进的低噪设备；设备设减振垫、保护套等；实验期间门窗关闭；加强对各设备的维修保养

11.19
3.48
1
东
55.59
昼间
25
30.59
南

54.16
昼间

25

29.16
西

54.14
昼间

25

29.14
北

54.17
昼间

25

29.17
2
药物分析实验室2#通风柜

65
16.99
3.53
1
东
55.53
昼间

25

30.53
南
54.17
昼间

25

29.17
西
54.14
昼间

25

29.14
北
54.28
昼间

25

29.28
3
无机化学实验室通风柜
65
27.4
4.88
1
东
55.81
昼间

25

30.81
南
55.32
昼间

25

30.32
西
54.17
昼间

25

29.17
北
54.61
昼间

25

29.61
4
物理化学实验室1#通风柜
65
14.44
11.47
1
东
56.09
昼间

25

31.09
南
54.43
昼间

25

29.43
西
54..41
昼间

25

29.41
北
54.44
昼间

25

29.44
5
生物化学实验室2#通风柜
65
14.47
12.99
1
东
56.12
昼间

25

31.12
南
54.44
昼间

25

29.44
西
54.41
昼间

25

29.41
北
54.43
昼间

25

29.43
6
分析仪器室空调
60
7.46
2.99
1
东
53.09
昼间

25

28.09
南
53.22
昼间

25

28.22
西
53.10
昼间

25

28.10
北
52.86
昼间

25

27.86
7
有机化学实验室箱式电阻炉
70
27.3
3.22
1
东
60.18
昼间

25

35.18
南
60.21
昼间

25

35.21
西
60.18
昼间

25

35.18
北
60.22
昼间

25

35.22
8
药理实验室干燥箱
75
18.04
6.68
1
东
64.14
昼间

25

39.14
南
64.25
昼间

25

39.25
西
64.15
昼间

25

39.15
北
64.14
昼间

25

39.14
9
药物化学实验室抛光机
70
18.08
7.8
1
东
60.22
昼间

25

35.22
南
60.28
昼间

25

35.28
西
60.19
昼间

25

35.19
北
60.49
昼间

25

35.49
10
化学准备室纯水仪
65
16.96
5.56
1
东

54.43
昼间

25

29.43
南

55.98
昼间

25

30.98
西

54.44
昼间

25

29.44
北

54.87
昼间

25

29.87
11
分析化学实验室粉碎机
65
21.37
14.97
东

54.45
昼间

25

29.45
南

55.38
昼间

25

30.38
西

54.39
昼间

25

29.39
北

55.69
昼间

25

30.69
（2）噪声源分析

根据表4-10和表4-11提供的噪声源参数，项目声环境的影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的相关预测公式，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等影响。根据主要噪声源的分布位置，按照软件的要求输入噪声源位置、声功率级、建筑参数等数据。对本项目的噪声影响进行了预测计算（预测点位高度为1m），经计算，各噪声预测点的噪声预测值结果见表4-12。

表4-12  项目厂界噪声影响预测  单位：dB

预测点
贡献值
标准值
达标情况
东厂界
昼间
45.78
55
达标
南厂界
昼间
46.65
55
达标
西厂界
昼间
45.86
55
达标
北厂界
昼间
46.70
55
达标
预测结果表明：在采取环评提出的各项措施后，项目设备噪声对各厂界昼间贡献值为45.78~46.70dB，本项目夜间不上课。厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

2、运营期噪声防治措施

项目位于陕西国际商贸学院内部，周边声环境较为敏感，目前教学楼针对设备噪声采取的噪声防治措施如下：

（1）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

（2）合理规划实验室设备的布置，使高噪声设备远离环境敏感点。实验室安装隔声门窗等措施。

（3）振动设备加振垫，以减少、减低噪声源的强度先选择低噪声环保型设备；

（4）加强员工的实验室操作管理，减少或降低人为噪声的产生；

（5）做好设备维护工作，避免非正常噪声产生。

（6）选用低噪声设备，对实验室教学楼中高噪声大型设备配套安装了减震垫，定期对设备进行维护，保持其良好的运行效果。

（7）在楼顶风机周围安装了隔声屏障，降低设备运行噪声对周边声环境的影响。

综上所述，经过采取一系列噪声治理措施后，项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声对周围声环境的影响很小。
3、监测要求 
依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），结合项目所在地环境特征，项目监测要求具体见下表4-13。
表 4-13 监测计划一览表
监测点位
监测因子
监测频次
学校四周外1m处
等效A声级
1次/季度
四、固体废物

本项目运营期间产生的固体废物主要是实验室固废。

1、危废源强及防治措施

（1）实验废液

根据建设单位提供资料，在项目满负荷运营时，年产生实验废液的量约为16.8t/a，其中包括有机废液、碱性废液、酸性废液以及重金属废液，均采用密封瓶/桶包装定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置。

（2）废试剂

废试剂包括操作不当或保存不佳产生的废试剂以及过期试剂，根据建设单位提供资料，废试剂量约为0.5t/a，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置。

（3）其他沾染性废物

其他沾染性废物包括实验过程中产生的不可回收的器皿、废试剂瓶以及直接接触实验试剂的内包装物，合计年产生量约为2.5t/a，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置。

（4）废活性炭

根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性碳对废气各成分吸附量为0.25g废气/g活性碳，根据工程分析，本项目活性炭吸附的挥发性有机物总量为30.4kg，则本项目需要更换的活性炭约为121.6kg，故本项目产生的废活性炭为0.1216t/a

（6）实验器材前两次清洗废水

根据前文水平衡计算，实验器材前两次清洗废水产生量为31.36m3/a，采用单独的容器收集，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置。

（7）废弃外包装物

本项目实验试剂包装主要有纸箱及木箱两类，属于一般工业固体废物，根据原辅材料估算，废弃外包装物产生量约为 1.2t/a，可交由废品回收单位回收。企业目前将外包木箱作为承装空试剂瓶的容器。

2、医废源强及防治措施

（1）医疗废物

实验室教学演示及实操过程中，会产生少量损伤性医疗废物、感染性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物等，属于医疗废物，根据企业提供资料，实验教学过程中产生的损伤性医疗废物约0.1t/a、感染性医疗废物约0.05t/a、药物性医疗废物约0.2t/a、病理性医疗废物约0.08t/a，实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位转运处置。
2、固废属性

本项目运营期间产生的固废主要属性具体见表4-13。

表4-13 运营期间固废产排污情况一览表

序号

固体废物名称
属性

物理性状
产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式
1

实验室废液
危险废物

液态
16.8
危废贮存库
采用单独的容器收集，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置

2

废试剂

液态

0.5
3

其他沾染性废物
固态

2.5
4

实验室器材前两次清洗废水
液态

31.36
5

废活性炭
固态

0.121
/

供应商带走
6

废弃外包装物
一般固废

固态

1.2
固废库
废品回收单位回收

7

损伤性医疗废物
医疗废物
固态
0.1
医废间

实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位转运处置。

感染性医疗废物
0.05
药物性医疗废物
0.2
病理性医疗废物
0.08
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部〔2017〕43 号)要求，本项目危险废物基本情况见表 4-14。

表 4-14 项目危险废物汇总表

序号

名称
危险废物类别
危险废物代码
主要有毒有害物质名称
环境管理要求
1
实验室废液
HW49
900-047-49
T/C/I/R

采用单独的容器收集，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置

2
废试剂
900-999-49
3
其他沾染性废物
900-047-49
4
实验室器材前两次清洗废水
900-047-49
5
废活性炭
900-039-49
T

供应商带走
6
损伤性医疗废物
HW01
841-002-01
In
采用单独的容器收集，定期运送至医废间，再交由有资质单位转运处置
7
感染性医疗废物
841-001-1
In
8
药物性医疗废物
841-005-01
T
9
病理性医疗废物
841-003.01
In
一般工业固废情况见表4-15。

表4-15 一般工业固废汇总表

序号

名称

代码

环境管理要求
1

废弃外包装物
900-001-S92
设置一般固废暂存间暂存，定期交物资回收单位回收再利用

3、固废处置去向及环境管理要求

（1）一般固体废物 
根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，本项目监督管理要求如下：

a建设项目配套建设的固体废物污染环境防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算；

b收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；

c产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（2021年第82号），项目应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。

（2）危险废物 
实验室危险废物产生单位需建立、健全危险废物管理制度。实验室危险废物产生单位应建立危险废物管理台账，如实及时记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，原则上每季度至少需在陕西省固体废物环境监管信息平台上提交一次。危险废物管理台账应与实验记录相结合，严禁弄虚作假。危险废物管理台账至少应保存五年。需将实验室危险废物按照形态、理化性质和危险特性进行归类，贮存设施应按相关规定设置警示标志。盛装实验室危险废物的容器和包装物应粘贴实验室危险废物标签。容器的材质应满足化学相容性（不相互反应）。包装容器应保持完好，破损或污染后须及时更换。实验室危险废物产生单位必须严格执行危险废物转移计划报批，实验室危险废物产生单位应当对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员进行培训。应当制定《突发环境事件应急预案》，并向所在地县级以上生态环境主管部门备案。实验室危险废物产生单位应配备环境应急物资，每年定期组织开展突发环境事件应急演练，并妥善保存演练资料。 
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，本项目陕西国际商贸学院教学实验室已设置危废贮存库，现有危废库可做到防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，在危险废物暂存间内部暂存时，需按照危险废物类别分类存放，存放处采用耐腐蚀地面，设置有防渗层，存储容器上粘贴危险废物标签，最终交由有资质单位进行处置。

危险固废库设置要点：危险废物库内侧地面沿其四周，应设置泄漏液体导流沟和收集坑，存放危险废物滴漏或容器泄漏的废液，防止其流到危险废物库外；地面用环氧树脂防腐防渗处理。

危险废物暂存、外委需按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200—2021）的相关要求执行。

委托处置：应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

危险废物暂存要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。

危险废物暂存方案：实验废液、废试剂、废容器、实验清洗废水分类收集，分区存放。同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。定期交由有资质单位处理。

管理台账要点：记录主要产品产量等基本生产信息；含有挥发性有机物原辅材料名称及其含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；挥发性有机物治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录，台账保存期限不少于三年。

（3）医疗废物
本项目产生的医疗废物贮存处置根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，本项目监督管理要求如下：

(一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

(二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；

(三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

(四)废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

(五)化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

(六)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

(八)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

(九)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

(十)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
综上所述，在落实好一般固废及危险废物均合规处置的情况下，本项目固体废物综合处置率达到100%，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废环保措施是可行的。

五、地下水、土壤 
本项目在现有房屋内进行，地面已用钢筋混凝土全部硬化，厚度大于20cm，且现场查看无明显破损带（或区），本项目危废贮存库满足基本防渗需求，可有效控制项目对地下水和土壤的影响，可不单独进行土壤和地下水的跟踪监测。
六、环境风险 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范，应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 
1、风险物质识别 
本建设项目不属于工业性项目，风险物质主要为危险化学品，其主要理化性质见表2-4。本项目涉及的主要危险性物质的贮存情况见表 4-16。
4-16 项目主要危险物料贮存情况表 
原辅材料名称
CAS 号
最大储存量（L）
密度（g/mL）
物质总量（t）
临界量（t）

该种危险物质Q值

无水乙醇
/

215
0.789
0.1578
500
0.00032
甲醇
67-56-1

85
0.791
0.05537
10
0.0055
石油醚
8032-32-4

20

0.64
0.0128
10
0.0013
甲酸
64-18-6

0.5

1.22
0.00061
10
0.000061
乙腈（色谱纯）
75-05-8

12
0.786
0.006288
10
0.00063
甲醇（色谱纯）
67-56-1

8

0.791
0.006328
10
0.00063
乙酸乙酯
141-78-6

12.5
0.90
0.009
10
0.0009
甲醛
50-00-0

0.5

0.815
0.00041
0.5
0.00082
浓氨水
1336-21-6

0.5

0.91
0.00046
10
0.000046
二氯甲烷
75-09-2

0.5

1.33
0.00067
10
0.000067
丁酮
79-93-3

0.5

0.805
0.00040
10
0.0004
氯乙酰氯
79-04-9

0.5

1.12
0.00056
5
0.000112
醋酐
108-24-7

7

1.08
0.00756
10
0.000756
盐酸
7647-01-0

15.5
1.19
0.0179
7.5
0.00239
硫酸
7664-93-9

10.5
1.84
0.0184
10
0.00184
乙醚
60-29-7

12.5
0.7138
0.0071
10
0.00071
苯甲醛
100-52-7

5

1.04
0.0052
10
0.00052
丙酮
67-64-1

2.5
0.792
0.00079
10
0.000079
三氯甲烷
67-66-3

5.5
1.48
0.0074
10
0.00074
氢氧化钠
1310-73-2
5kg
/
0.005
5
0.001
合计
0.018821
根据上表可知，项目贮存场所∑Q=0.018821＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 
（2）评价等级 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照表 4-22 对环境风险评价工作等级进行划分。 
表 4-17 评价工作等级划分
环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故环境风险评价等级为简单分析。
3、环境风险类型及危害分析 
本次涉及风险物质主要可能发生以下事故： 
（1）泄漏风险事故 
本项目在化学品贮存及使用过程中有可能产生泄漏。泄漏原因包括包装瓶、贮存桶因瓶口未拧紧意外侧翻、瓶身意外损毁、检验操作不当而造成泄漏事故。出现泄漏时，一般为试剂流泄于地面，并在常温下挥发，产生少量酸碱废气或有机废气，具有微量毒性。由于校区内的总存在量很少，实验区域做好围堰、硬地化处理，并加装强制通排风设施后，其风险可控，不会对周围环境产生影响。 
（2）火灾、爆炸风险事故 
本项目氨水、乙醇等物质易燃易爆，由于存在量很小，爆炸可能性较小；但若遇明火燃烧，可能导致火灾；同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生危险废气、消防废水等污染，因此火灾中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 
4、环境风险防范措施及应急要求 
（1）原料泄漏防范措施 
加强对试剂贮存过程的管理，注意规范操作和使用规范，定期检查贮存装置的完好性，降低泄漏事故发生的概率；实验室、试剂储存间必须做好地面硬化、防渗漏措施，以减轻原料泄漏造成的危害。 
建立实验药剂登记制度，定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档；发生 泄漏后，建设单位要积极主动采取果断措施，如严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，做好协助工作；禁止明火等一切安全隐患的存在。贮存间应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热。设置防火和防静电装置，一旦发生火灾可立即启动消防设施。对相关教职工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 
（2）项目火灾防范措施 
在实验区域设置“严禁烟火”的警示牌；灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强对员工的消防知识培训。 
七、环保投资

项目总投资96万元，其中环保投资45.2万元，占总投资的47.1％，主要环保投资见表4-18。 
表 4-18 项目环境保护投资一览表
类别
污染源
环保措施
投资（万元）
废气
实验室废气
集气罩+活性炭吸附装置（6套）
24
废水
实验器皿清洗废水

废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网
10
纯水制备浓水

固废
实验废液
在危废贮存库暂存，再交由有资质单位转运处置。危废贮存库面积约15平方米。
5
废试剂
其他沾染性废物
实验器材前两次清洗废水
废活性炭
厂家带走
废弃外包装物
存放固废库，定期交由废品回收单位回收
0.2
损伤性医疗废物
实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位转运处置。
5
感染性医疗废物
药物性医疗废物
病理性医疗废物
噪声
风机等设备
选用低噪声设备、隔声、减振等降噪措施。

1
总计
45.2



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气
	非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附装置处理后通过楼顶末端排气筒排放（6套）（DA001~DA006）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB/37822-2019）

	地表水环境
	实验后续清洗废水、纯水制备尾水
	COD、BOD、氨氮、pH、SS等
	废水经污水处理设施处理后排入校区化粪池集中处理后再排入市政管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	风机等设备
	连续等效 A 声级
	消声、减振，
加强设备维护
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2
类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	医疗废物
	损伤性医疗废物
	实验室结束后产生的医疗废物运送至医废间，再交由有资质单位转运处置。

	
	
	感染性医疗废物
	

	
	
	药物性医疗废物
	

	
	
	病理性医疗废物
	

	
	危险废物
	实验废液
	各实验室设置危废暂存区，定期运送至危废贮存库，再交由有资质单位转运处置。危废贮存库面积约15平方米。

	
	
	废试剂
	

	
	
	其他沾染性废物
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	实验器材前两次清洗废水
	

	
	一般固废
	废弃外包装物
	存放固废库，定期交由废品回收单位回收

	土壤及地下水

污染防治措施
	对危废贮存库进行防渗处理，增加防渗托盘，防止危险废物污染项目周边土壤及地下水环境

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	1、实验室必须做好地面硬化工作，危废贮存库应做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰，围堰高度不小于 15cm，加强日常管理并完善操作规程，防止泄漏事故发生。 
2、严格执行安监、消防等相关规范，禁止明火等一切安全隐患的存在。 
3、对教职工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，强化安全保护意识的教育，提高职工素质，加强操作人员的上岗前的培训，增加安全意识。

	其他环境
管理要求
	一、排污许可证申报
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目不纳入排污许可专利范畴，不需申报排污许可证。
二、排污口规范化
（1）排污口规范化必要性
排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强 管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。
（2）排污口规范化的范围和时间
一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。
（3）排污口规范化内容
为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表5-1。

表5-1   各排污口环境保护图形标志

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

国标代码

1

[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
污水排放口

表示污水向水体排放

GB15562.1-

1995

2

[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
废气

排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

GB15562.2-

1995

备注

正方形边框

背景颜色：绿色

图形颜色：白色

三角形边框

背景颜色：黄色

图形颜色：黑色

/
/
/
固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表5-2  危险废物环境保护图形标志

场合
样式
要求
室外
(粘
贴于
门上
或悬
挂)

[image: image27.jpg]



危险废物警告标志规格颜色，形 状：等边三角形，边长 42cm。颜色： 背景为黄色，图形为黑色。       

警告标志外檐2.5cm。
适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm 时；部分危险废物利用、处置场所。
粘贴
于危
险废
物储
存容
器

[image: image28.png]



1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择
（4）排污口规范化管理
建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、 编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
三、“三同时”要求
（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。
（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。
（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。
（4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。



六、结论
	从环境影响角度分析，项目建设环境影响可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	5.766t/a
	/
	/
	5.766t/a
	5.766t/a

	废水
	COD
	/
	/
	0.0038t/a
	/
	/
	0.0038t/a
	0.0038t/a

	
	氨氮
	/
	/
	0.004t/a
	/
	/
	0.004t/a
	0.004t/a

	
	悬浮物
	/
	/
	0.0008t/a
	/
	/
	0.0008t/a
	0.0008t/a

	
	动植物油
	/
	/
	0.00008t/a
	/
	/
	0.00008t/a
	0.00008t/a

	
	总磷
	/
	/
	0.00004t/a
	/
	/
	0.00004t/a
	0.00004t/a

	一般工业
固体废物
	废弃外包装物
	/
	/
	1.2t/a
	/
	/
	1.2t/a
	1.2t/a

	危险废物
	实验室废液
	/
	/
	16.8t/a
	/
	/
	16.8t/a
	16.8t/a

	
	废试剂
	/
	/
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	其他沾染性废物
	/
	/
	2.5t/a
	/
	/
	2.5t/a
	2.5t/a

	
	实验室器材前两次清洗废水
	/
	/
	31.36t/a
	/
	/
	31.36t/a
	31.36t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	0.121t/a
	/
	/
	0.121t/a
	0.121t/a

	医疗废物
	损伤性医疗废物
	/
	/
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	感染性医疗废物
	/
	/
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	药物性医疗废物
	/
	/
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	病理性医疗废物
	/
	/
	0.08t/a
	/
	/
	0.08t/a
	0.08t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
仪器中光源经过单色器中的单色原件（如棱镜），所得到的单色光（入射光）进入样品室，透出的光被受光器（光电池或光电色）产生光电流，放大后在测量仪上显示出吸光度（A）或透光度（T）。









外购原材料
粉碎
制粒
干燥
整粒总混
颗粒分装
压片
填充
包衣
入库
包装
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
医废
粉尘、噪声
医废、噪声



