# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                西安生产基地项目

建设单位：           铋盛半导体（西安）有限公司

编制日期：                 二〇二六年四月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-611205-04-05-498759 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏世杰 | 联系方式 | 13759920630 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷16栋 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108度41分0.248秒，北纬34度17分13.889秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3990 其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 82其他电子设备制造 399 全部（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 (万元) | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比(%) | 1 | 施工工期 | 2026.5-2026.8 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1416.96m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况表 类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池处理后经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生产废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量小于临界量，Q值小于1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函[2011]123号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局 审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函[2018]61号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷，与规划、规划环评及其审查意见的符合性分析见下表。 表1-2 规划环评及其审查意见的符合性分析表 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》; 沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信心产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。; 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷，位于沣西新城规划范围内。项目从事电子设备制造，位于产业布局中信息片区，符合沣西新城产业布局；根据沣西新城土地规划可知，项目所在地为一类工业用地，符合土地规划。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划(2016~2035年)环境影响报告书》; ①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入； ②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排； ③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; ①本项目从事电子设备制造，能源消耗主要为水电，且耗水量较小，不属于高污染、高耗能、高耗水企业； ②本项目不属于高耗水、高排水企业。生活污水经亿沣创智科技谷化粪池收集后排入市政污水管网，生产废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池； ③本项目生活垃圾依托亿沣创智科技谷分类垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运；一般固体废物按照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）及《固体废物分类与代码目录》中有关要求进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置，并开具危废转移联单。; 符合. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见; ①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求； ②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西成新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标； ③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治。; ①本项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷，位于咸阳市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合咸阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求；本项目生产工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类工艺及设备，污染治理技术不属于《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）、《国家污染防治技术指导目录》（2025年）中淘汰类和限制类技术，单位产品能耗、物耗较低，污染物排放量小，资源利用率高。 ②本项目回流烧结、手工焊产生的颗粒物、锡及其化合物、有机废气和清洗工序产生的非甲烷总烃经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后有组织排放； ③本项目生产使用电能加热； ④本项目生活污水经亿沣创智科技谷化粪池收集后排入市政污水管网，生产废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池； ⑤本项目不涉及水源保护区； ⑥本项目生活垃圾依托亿沣创智科技谷分类垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后分类定期外售；危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，视为允许类；项目所用工艺及设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类工艺及设备；根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于准入负面清单内容。 该项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2602-611205-04-05-498759。 故项目建设符合国家和地方现行的有关产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）、《咸阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《2023年咸阳市生态环境分区管控调整方案》，本项目与环境管控单元比对，项目位于咸阳市秦都区重点管控单元。三线一单查询结果见附件5。 一图：项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷，对照“三线一单”查询结果，本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线。 本项目“三线一单”成果对比如下。 图1-1 项目“三线一单”成果对比图 一表：本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-3。 表1-3 项目环境管控单元管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 区县; 市(区); 管控面积; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省咸阳市秦都区重点管控单元6（西咸新区）; 咸阳市; 秦都区; 1416.96m2; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有 新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目从事电子设备制造，不属于“两高”项目，不属于重污染项目。; 符合. 污染 物排 放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实 施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 1.本项目不涉及油烟排放；2.本项目使用电能，属于清洁能源；3.本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械；4.本项目不属于特别排放限值行业；5.本项目生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池预处理后排入市政污水管网；生产废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目使用电能，不使用高污染燃料。; 符合. 一说明：本项目位于咸阳市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，管控面积1416.96m2，项目采取相应的环保措施后，项目建设符合生态环境分区管控的要求。 3、相关政策相符性分析 本项目与各规划政策的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与各环保政策的符合性分析 文件名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 有机废气治理设施要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺。; 本项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目位于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为1.304kg/h，可不配备治理设施。企业本着环境有利原则，建设过滤棉+二级活性炭对有机废气进行吸附处理，处理效率60%。项目松香清洗剂VOC含量为799g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。; 符合. 《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）; VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术：该技术仅采用水、酸液、碱液洗涤吸收工业废气中VOCs后直接排放。对非水溶性、无酸碱反应性的VOCs无净化效果。 VOCs光催化及其组合净化技术：该技术利用二氧化钛等光催化剂，通过紫外光、可见光激活并氧化VOCs。光催化反应速率慢、产物不明，应用于VOCs治理时处理效率低，达不到治理要求。 VOCs低温等离子体及其组合净化技术：该技术利用气体分子在电场作用下产生的激发态分子、电子、离子、原子和自由基等活性物种，降解废气中有机污染物分子。大部分挥发性有机物分子在低温等离子体场中降解矿化不完全；目前低温等离子体净化设施普遍存在装机功率不足、反应时间不充分、处理效率低等问题；分解产物不明、生成臭氧等二次污染物。 VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术：该技术利用污染物分子吸收短波长紫外光，引发污染物分子化学键断裂，同时废气中的氧气或水分子吸收短波长紫外光后，产生包括臭氧和羟基自由基等在内的活性物种与污染物分子发生降解反应。光氧化光电转换效率低，反应装置有效光辐射能量普遍不足；应用于工业废气处理时，处理效率低；反应产物不明。; 本项目回流烧结产生的有机废气、颗粒物、锡及其化合物，手工焊产生的颗粒物、锡及其化合物，清洗工序产生的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理，不属于限制类和淘汰类治理措施。; 符合. 《国家污染防治技术指导目录》（2025年）. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的有机废气属于低浓度VOCs的废气，无回收价值，采取活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 有机废气处理装置更换下来的废活性炭属于危险废物，送有资质单位进行处理。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业采取环境管理等措施，对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保了设施的稳定运行，符合要求。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化，水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于严禁新增项目。; 符合. 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目产生的有机废气收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 通过对照“重污染天气重点行业绩效分级及减排措施”可知，本项目不在39个重点行业中，故无环保绩效要求。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目秉持“应收尽收”原则对有机废气进行收集处理，有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后排放。项目无水乙醇、异丙醇采用专用容器包装，存放于库房内，清洗过程位于密闭清洗车间内，实现全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。 重点行业绿色升级。以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。; 本项目不属于落后产能行业、重点行业。; 符合. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施；落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。; 环评要求企业严格落实提出的土壤污染防治措施。废机油、废切削液、清洗废液收集后暂存于危废贮存库内，危废贮存库采取环氧树脂对地面进行防渗处理；危化品库及生产车间地面硬化处理。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》; 建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要求。向大气排放污染物的单位应当保证大气污染防治设施正常运行，不得擅自拆除、停止运行。; 环评要求项目建设落实“三同时”制度，确保大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，同时在后续运行过程中应确保大气污染防治设施正常稳定运行。; 符合. 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。; 环评要求项目按照规范设置监测点位，并严格进行例行监测，同时建立台账，原始监测记录至少保存三年。; 符合. 《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理; 本项目产生的有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 《沣西新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》; 全面推进VOCs综合治理。强化涉VOCs工业企业管理。; 本项目产生的有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，推动重点行业头部企业、排放大户率先升级。 完成新区下达的绩效评级工作任务。评定为环保绩效最低等级水平的企业，依法依规处置。; 本项目不属于重点行业，无需绩效评级。; 符合. 《西安市生态环境局西咸新区分局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发[2023]1号）; 涉气企业根据当前VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。; 项目有机废气采用“二级活性炭吸附技术”处理后达标排放; 符合. 企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 环评要求企业使用的活性炭应满足《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 符合. 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 本项目废活性贮存于危废贮存库内，委托第三方资质单位进行处置。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间、更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 环评要求企业在后续运行过程中应做好活性炭更换记录台账及活性炭主要技术指标检测合格材料，保存期限不少于5年。; 符合. 4、选址符合性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷，购买已建成厂房（16号楼）进行建设，厂房购置合同主体为镭神技术（深圳）有限公司，铋盛半导体（西安）有限公司为镭神技术（深圳）有限公司控股孙公司，（购置合同见附件4）。厂房占地面积1416.96m2，建设面积8501.76m2，亿沣创智科技谷属于“标准地”，用地性质为工业用地（土地证见附件3）。项目区交通便捷，供水、供电等公用基础设施完善，具有良好的建设条件。 项目东侧、北侧为空地，南侧为亿沣创智科技谷17号楼，厂房空置，西侧为亿沣创智科技谷13号、14号楼，13号楼厂房空置，14号楼为西安远讯光电科技有限公司。四邻关系见附图2。 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗址保护区、生态功能保护区、文物古迹及水源地等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，项目“三废”均能做到达标排放或合格处置。 因此，从环境影响角度分析，项目选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目购买已建成的4层空置标准厂房，项目将原1F、3F厂房中间使用钢结构隔开，建成后共6层，厂房总高度22.65m，占地面积1416.96m2，总建筑面积8501.76m2，建设半导体制冷片生产线、焊线机生产线。项目具体组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间1F; 建筑面积1416.96m2，建设半导体制冷片生产线前段，将生产车间划分为四个区域，建设内容如下： 多线切割区域，主要设备有多线切割机、晶粒清洗机，主要进行晶棒晶片切割、晶粒清洗； 划片区域，主要设备有划片机，主要进行TEC母板切割； 研磨区域，主要设备有双面研磨机； 设备组装区域，西侧为洁净车间，万级洁净度，东侧为普通车间，主要进行设备组装。; 购买已建成标准厂房. 生产车间2F; 建筑面积1416.96m2，建设焊线机生产线前段，主要设备为电烙铁，主要包括设备组装车间，主要进行机台组装、调试。. 生产车间3F; 建筑面积1416.96m2，建设半导体制冷片生产线后段，洁净车间，万级洁净度，主要设备有锡膏涂覆机、贴片机、合模机、回流炉、ACR测试机、清洗机，主要进行锡膏涂覆、贴片、合模、回流烧结、清洗、测试。清洗工序位于单独清洗车间内，清洗车间建筑面积23m2。. 生产车间4F; 建筑面积1416.96m2，建设焊线机生产线后段，主要包括设备组装车间，主要进行机台组装、调试。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房6F，用于人员办公。; /. 储运工程; 原辅料区; 位于5F，建筑面积345.26m2，用于原辅料储存。; /. 化学品库; 位于5F，建筑面积8m2，用于无水乙醇、异丙醇、清洗剂、机油储存。. 成品区; 位于5F，建筑面积14.4m2，用于项目成品储存。; /. 运输; 原辅材料、成品由社会汽车运输。; /. 公用工程; 供水; 由市政管网供给。; /. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池处理后经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生产废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。; /. 供配电; 由市政电网供给; /. 供热 制冷; 采用分体式空调。生产用热使用电能，不制冷。; /. 环保工程; 废气; 回流烧结产生的颗粒物、有机废气经设备管道直接收集，手工焊产生的颗粒物经集气罩收集，同清洗产生的非甲烷总烃通过密闭清洗车间排风系统收集后经过滤棉+二级活性炭处理，尾气通过25m排气筒DA001排放。; /. 废水; 生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池预处理后排入市政污水管网，生产废水经一体化污水处理设施（位于1F多功能切割车间）处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。废水处理工艺为：曝气调节-中和-混凝沉淀-斜板沉淀-过滤-RO反渗透，处理能力为5m3/d。; /. 噪声; 厂房隔声，基础减振。; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集，环卫部门统一清运。; /. 一般固废; 包括废包装、焊渣、边角料。其中废包装、焊渣、边角料收集于一般固废暂存间，外售。一般固废暂存间位于5F东北侧，占地面积约14m2。; /. 危险废物; 包括废机油、废切削液、废活性炭、清洗废液，分类收集至危废贮存库，交由资质单位处置。危废贮存库位于5F东北侧，占地面积约14m2。; /. 地面防渗; 一体化污水处理设施区域地面采用环氧树脂进行防渗。其他区域地面硬化处理。; /. 依托工程; 化粪池; 项目生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池处理。; /. 3、产品方案及产能 本项目产品及产能见下表。 表2-2 产品及产能 产品名称; 产品产量. 半导体制冷片MTE2530800; 5400000片/a. 粗线键合焊线机; 156台/a. 模块键合焊线机; 12台/a. 4、项目主要设备 项目生产所需设备详见表2-3。 表2-3 本项目设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 多线切割机; YJ-XQ120A; 2. 划片机; DAD321/341; 9. 锡膏涂覆机; CCX; 4. 镭神贴片机; DB-120A; 10. 佑光贴片机; DB810; 1. 八温区回流炉; TOP8820; 1. 六温区回流炉; RF-460; 1. 合模机; TVC01; 2. ACR测试机; CT-79001; 4. 晶粒清洗机; ZP-024A-01; 1. 半自动超声波清洗机; /; 1. 单缸超声波清洗机; F-240A; 2. 单缸超声波清洗机; F-240A; 1. 双缸超声波清洗机; /; 1. 电烙铁; /; 3. 环保风机; 15000m3/h; 1. 空压机; 0.84MPa; 3. 一体化污水处理设施; 5m3/d; 1. 过滤棉+活性炭吸附装置; 风量15000m3/h; 1. 纯水机; HR-B50; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料具体见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗量 名称; 单位; 年用量; 规格; 形态; 存储量. 划片机水基切削液（无需配水）; 吨; 1.88; 25kg/袋; 液态; 0.5. 松香清洗剂; 吨; 1.5; 20L/桶; 液态; 0.5. 无水乙醇; 吨; 4.5; 5kg/桶; 液态; 1. 异丙醇; 吨; 2; 5kg/桶; 液态; 0.5. 玻璃切割液（无需配水）; 吨; 1; 20L/桶; 液态; 0.25. 锡膏（含助焊剂）; 吨; 0.3; 1kg/包; 固态; 0.1. 陶瓷片; PCS; 12000000; /; 固态; 3000000. 铜柱; PCS; 1800000; /; 固态; 450000. 镀金晶片; PCS; 4600; /; 固态; 1150. 镀锡晶片; PCS; 120000; /; 固态; 30000. 焊锡丝（含助焊剂）; 吨; 1.8; 0.3mm; 固态; 0.5. 焊锡丝（含助焊剂）; 吨; 1.8; 0.8mm; 固态; 0.5. 晶棒; 吨; 0.841; /; 固态; 0.2. 螺丝; PCS; 330000; /; 固态; 82500. 粗线键合焊线机零部件; 套; 156; /; 固态; 26. 模块键合焊线机零部件; 套; 12; /; 固态; 2. 机油; 吨; 0.03; 5kg/桶; 液态; 0.01. 过滤棉; 吨; 0.01; 0.5kg/袋; 固态; 2kg. 活性炭; 吨; 27; /; 固态; /. 絮凝剂; 吨; 0.05; 1kg/袋; 固态; 0.01. 水; m3; 3120; /; /; /. 电; kW·h; 20万; /; /; /. 部分原辅材料理化性质如下： 锡膏：灰色糊状物，具有温和特有气味，主要用于电子制造行业焊接工程中。根据锡膏原料厂家提供的成分检测报告，锡膏成分主要为锡（79.7~85.9%）、银（2.6~3.1%）、铜（0.44~0.62%）、锑（4.4~4.9%）、松香（5.0~6.0%）、聚乙二醇醚（3.0~4.0%）、活化剂（1.0~3.0%）。成分报告见附件9。 焊锡丝：银灰色线状金属固体，熔点183℃，用于电子电气等行业较高要求焊接，主要成分为锡（96.5%）、银（3.0%）、铜（0.5%）。 无水乙醇：易燃、易挥发的无色液体，具有特殊香味、并略带刺激。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。相对密度（水=1）为0.79，沸点72.6±3.0℃，熔点-114℃，闪点8.9℃，爆炸上限19.0%，爆炸下限3.3%，饱和蒸气压5.8kPa，引燃温度363℃。 异丙醇：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。易燃，具刺激性。相对密度(水=1)0.79，沸点80.3℃，熔点-88.5℃，闪点12℃，爆炸上限12.7%，爆炸下限2.0%，饱和蒸气压4.4kPa，引燃温度399℃。 乙酸乙酯：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。易燃，具刺激性，具致敏性。相对密度(水=1)0.9，沸点77.2℃，熔点-83.6℃，闪点-4℃，爆炸上限11.5%，爆炸下限2.0%，饱和蒸气压13.33kPa，引燃温度426℃。 松香清洗剂：本项目清洗剂的成分报告见附件7，挥发性有机物检测报告见附件8。具体详见下表。 表2-5 项目清洗剂成分组成及VOC含量一览表 清洗剂挥发性有机物含量. 名称; 类别; 检测报告中检测含量; 低挥发性有机物含量要求; 是否属于低挥发性有机化合物含量涂料. 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020） 表1中有机溶剂清洗剂. 清洗剂; 溶剂性清洗剂; 挥发性有机物： 799g/L; 挥发性有机物： 900g/L; 是. 清洗剂的理化性质. 主要成分; 烷烃、醇类和其他助剂. 项目; 规格. 外观; 透明液体. 密度（常态）g/cm3; 0.82. 沸点; 55~130℃. 6、给、排水 项目用水主要为生活用水、清洗用水。项目所用切削液无需加水，直接使用。 ⑴生活用水：项目劳动定员70人，不提供住宿。年工作320天，用水量参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“行政办公及科研院所”用水量（通用值），按25m3/人·a计，则本项目生活用水量约为1750m3/a。排污系数取0.8，则生活污水产生量为1400m3/a。 ⑵清洗用水：本项目晶粒需要进行清洗，清洗过程需使用纯水，纯水由1套纯水机制备（RO反渗透），根据制水机设备相关参数，纯水制备效率约70%。项目晶粒清洗机容积为0.25m3，清洗用水为清洗机容积的80%，每天清洗15批次，清洗用水不回用，直接排放，则清洗用纯水量约3m3/d（960m3/a），排污系数取0.95，则清洗废水产生量为2.85m3/d（912m3/a）。 图2-1 水平衡图（m3/a） 表2-6 水平衡表 m3/a 用水类型; 用水量; 循环水量; 损耗量; 排水量. 新鲜水; 纯水. 生活用水; 1750; /; /; 350; 1400. 纯水制备; 1370; /; /; 410; /. 清洗用水; /; 960; /; 48; 912. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员70人，年工作320天，每天一班，每班工作时间8h。 8、总平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城亿沣创智科技谷16号楼，共6层，其中生产厂房共4层，分别为1F、2F、3F、4F，1F从北到南依次布置多功能切割区域、划片区域、研磨区域、设备组装区域；2F布置设备组装车间；3F从北到南依次布置贴片区、锡膏涂覆区、回流烧结区、清洗间；4F布置设备组装车间。本项目车间平面布置基本合理，具体见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目购买已建成空置标准厂房进行建设，不涉及土建，施工期主要为2F、5F加建、车间分隔、洁净车间建设、设备安装，厂房加建是将原1F、3F厂房中间使用钢结构隔开。施工量较小，随着施工期的结束，影响也随之结束。 施工工艺流程如下。 图2-2 施工期主要工艺流程及产污环节图 1、废气 厂房装修、厂房分隔、洁净车间建设时板材切割过程中产生的灰尘，主要污染物为TSP； 厂房加建过程中钢结构组建时，焊接过程中产生的焊接烟尘，主要污染物为TSP； 设备安装过程中打孔、建设完成后厂房清扫过程产生的灰尘，主要污染物为TSP； 地面防渗、洁净车间建设过程中地面刷漆产生的有机废气。 2、废水 车间清扫产生的清洗废水、施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS。 3、噪声 设备安装过程施工机械作业时产生的噪声。 4、固废 设备安装过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期 1、半导体制冷片生产工艺及产污环节 图2-3 半导体制冷片生产工艺及产污环节图 工艺简介： ①晶棒、晶片切割 使用多线切割机将晶棒、晶片固定，对其进行切割，切割过程中添加玻璃切削液对工件进行保护，防止开裂。该工序会产生边角料、废切削液、噪声。 ②晶粒清洗 晶粒切割完成后，表面沾有玻璃切削液，需要进行清洗。将晶粒放入装有纯水的晶粒清洗机中进行，清洗仅使用纯水，不使用清洗剂。该工序会产生清洗废水、噪声。 ③陶瓷片清洗 依次使用乙醇、异丙醇，对陶瓷片进行超声波清洗，清洗间密闭。酒精、异丙醇挥发产生有机废气，每5天更换一次乙醇、异丙醇，产生清洗废液、噪声。 ④锡膏涂覆 将陶瓷片固定，然后由锡膏涂覆机将锡膏均匀涂抹于陶瓷片上，为晶粒贴装做准备。 ⑤晶粒贴装 将清洗完成的晶粒使用贴片机贴装至涂抹有锡膏的陶瓷片上。 ⑥组件合模 使用合模机将贴装有晶粒的陶瓷片进行合模。 ⑦回流烧结 将合模后的工件放入回流炉中进行烧结，由于锡膏中含有聚乙二醇醚，因此烧结过程中会产生有机废气，同时产生烟尘。 ⑧产品分切 使用划片机将烧结的TEC母板切割成单个TEC产品，切割过程中添加划片机水基切削液对工件进行保护。该工序会产生废切削液、噪声。 ⑨清洗 依次采用松香清洗剂、水基环保清洗剂、异丙醇、无水乙醇，对TEC产品进行超声波清洗，松香清洗剂中的二元醇醚、酒精、异丙醇挥发产生有机废气，同时产生清洗废液、噪声。 ⑩检验 使用ACR测试机对产品进行性能测试。同时使用显微镜对产品进行目视检验。不合格品报废处理。 ⑪包装 对产品包装入库。 2、焊线机生产工艺及产污环节 图2-4 焊线机生产工艺及产污环节图 工艺简介： 粗线键合焊线机、模块键合焊线机生产所需零部件不同，但生产工艺相同，具体如下： ①组件组装 将各组件进行人工组装，组装过程中将铜柱及其他需要焊接的零部件焊接在一起，焊接采用人工电烙铁进行。人工电烙铁焊接是利用热能将焊料加热熔化，加热温度约350~400℃，通过热传导使焊料与焊接材料接触并冷却固化的连接方法。本项目人工电烙铁以焊锡丝作为焊接材料，此工序会产生焊接烟尘。组装过程会产生噪声。 ②整机组装 将产品各组件件进行人工组装，该工序无需焊接。该工序会产生噪声。 ③硬件调试 组装完成后进行硬件人工调试，确保各部件正常运行；如若异常，重新进行拆装。 ④软件调试 对产品进行软件调试，确保系统正常运行。 ⑤包装 对产品进行包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，购买已建成标准厂房，此前无项目在此运行，厂房目前空置，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查 1、空气质量达标区判定 项目所在区域环境空气达标判定根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中“附表4-2025年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表”中西咸新区统计数据进行评价，具体情况如下所述。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 执行标准; 占标率; 达标情况. 标准名称; 标准值（μg/m3）. SO2; 年平均质量浓度; 5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 60; 8.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.8; 35; 110.9%; 超标. CO; 24h平均第95百分位浓度; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度; 154; 160; 96.3%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，根据以上数据可知本项目所在区域PM2.5年平均质量浓度为38.8μg/m3，超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值，SO2年平均质量浓度为5μg/m3、NO2年平均质量浓度为28μg/m3、PM10年平均质量浓度为65μg/m3、CO 24h平均第95百分位浓度为1000μg/m3、O3日最大8h平均第90百分位浓度为154，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）限值。因此项目所在区域环境空气质量不达标。 2、特征因子环境质量现状数据 根据产污环节分析确定本项目大气污染物特征因子为TSP、非甲烷总烃。 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答7，技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。由此可知本项目特征污染物非甲烷总烃不涉及现状监测。 本项目特征污染物TSP引用《西安天交华羿光电有限公司钙钛矿光伏电池研发中心与中试基地环境空气质量监测报告》（该项目位于陕西省西咸新区沣西新城沣景路以北兴园路以东十字东北角西高智能孵化基地2号楼，监测点位位于该项目所在地，其位于本项目东北侧约595m处，监测时间为2024年4月6日～4月8日），该监测数据满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，监测结果见下表。监测报告见附件6。 表3-2 其他污染物环境质量现状表 序号; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 1; TSP; 24h; 300; 117~129; 43; /; 达标. 从监测结果可以看出，项目所在区域特征因子TSP 24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 二、声环境质量现状 本项目周边50m范围无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 三、地下水、土壤环境 本项目主要的地下水、土壤环境污染途径为污水泄露，一体化污水处理设施位于1F，1F厂房地面全部硬化，且一体化污水处理设施区域地面采用环氧树脂进行防渗，基本可切断土壤和地下水的污染途径，从而避免土壤及地下水受到污染。故无需开展土壤及地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，项目周边500米范围内环境空气保护目标详细情况见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容; 人数; 环境功能区; 相对 方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 环境空气; 108.686125; 34.286603; 西张村; 居民; 7000人; 二类区; 东; 85. 2、声环境 据现场调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，因项目排气筒未满足高出周边200m范围内建筑5m，因此排放速率折半；非甲烷总烃有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“电子产品制造行业”排放限值要求，非甲烷总烃厂界无组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中的企业边界监控点浓度限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 表3-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称及级(类)别; 污染 因子; 标准值. 类别; 数值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 总悬浮颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.7mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 颗粒物; 有组织排放浓度; 120mg/m3. 有组织排放速率; 7.225kg/h. 无组织监控点浓度限值; 1.0mg/m3. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）; 非甲烷 总烃; 电子产品制造行业; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 边界监控点浓度限值; 3.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 2、废水 运营期生产废水排入亿沣创智科技谷化粪池，污水处理设施出口执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。 生活污水单独排入园区化粪池，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-5 生产废水排放标准 污染因子; COD; NH3-N; SS; TP; TN; 石油类; LAS. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）; 500; 45; 400; 8; 70; 20; 20. 表3-6 生活污水排放标准 废水类型; 执行标准; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 生活污水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 500; 300; /; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; 45; /; 8; 70. 3、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; dB(A); 70; 55. 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）及《固体废物分类与代码目录》中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号），本项目总量控制指标如下。 表3-8 项目总量控制表（t/a） 项目; 总量指标（t/a）. VOCs; 1.026. COD; 0.83（纳管总量）. 氨氮; 0.07（纳管总量）. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期环境保护措施如下。 1、施工期大气环境保护措施 为减少施工中打孔、清扫过程扬尘的产生，建设单位应严格执行《陕西省大气污染防治条例》等文件中关于建筑施工工地扬尘管理措施，治理措施如下： （1）加强施工扬尘监管，实行绿色施工，施工过程应关闭门窗，以减少扬尘扩散。 （2）缩短施工车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX、CO等污染物的排放。 本项目施工期较短，施工过程中严格执行扬尘治理相关措施，确保施工过程中总悬浮颗粒物符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值。 2、施工期声环境保护措施 本项目施工期噪声主要是各种机械设备产生的噪声。为减少施工噪声的影响，评价建议企业应做到如下： （1）选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触； （2）施工单位应严格遵守相关规定，合理安排好施工时间，禁止在夜间施工； （3）在施工的钢结构搭建阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，确保施工噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求； （4）制定科学的施工计划，合理安排工作时间。 （5）减少人为噪声，施工作业过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时能减小对周围敏感点的影响，如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。 3、施工期水环境保护措施 施工期废水主要为人员生活废水、厂房清洗废水，依托依托亿沣创智科技谷化粪池处理后经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾、废漆桶等。 （1）施工期生活垃圾由环卫部门统一清运； （2）施工期建筑垃圾按照有关部门的规定将建筑垃圾及时清运至建筑垃圾处理场； （3）项目装修使用水性漆，则废漆桶属于一般固废，随建筑垃圾清运至建筑垃圾处理场； （4）运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面； （5）及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆放。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为回流烧结废气、手工电烙铁焊接废气、清洗废气。 1、废气源强的核算及治理措施 （1）回流烧结废气 本项目回流烧结每天工作4h，烧结废气污染因子主要为颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃。项目将废气收集管道连接至回流烧结炉排气口，参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，设备废气排口直连废气收集效率取95%，废气收集后，通过“过滤棉+二级活性炭”进行处理，该装置对颗粒物处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率为60%。 ①颗粒物 项目采用回流烧结，与回流焊类似，故回流烧结颗粒物产生系数可参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 38-40电子电气行业系数手册》中回流焊产污系数，具体见下表。 表4-1 产污系数一览表 工段; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 焊接; 无铅锡料（锡膏等，含助焊剂）; 回流焊; 所有规模; 废气; 颗粒物; 克/千克－焊料; 0.3638. 本项目使用无铅锡膏，含助焊剂，锡膏年用量约0.3t/a，经计算回流烧结烟尘产生量为0.0001t/a。有组织产生量为0.000095t/a，有组织产生速率为0.00007kg/h；无组织排放量为0.000005t/a，无组织排放速率为0.000004kg/h。 ②非甲烷总烃 由于项目所用锡膏中含有聚乙二醇醚，因此回流烧结过程中会产生有机废气。锡膏中聚乙二醇醚含量为3.0~4.0%，本次评价以最不利情况计，取4.0%，则回流烧结有机废气产生量为0.012t/a。有组织产生量为0.01t/a，有组织产生速率为0.008kg/h；无组织排放量为0.002t/a，无组织排放速率为0.002kg/h。 ③锡及其化合物 本项目所用锡膏含锡量为85.9%，焊接烟尘中含有锡及其化合物，其产生量为0.00009t/a。有组织产生量为0.000086t/a、有组织产生速率为0.00007kg/h；无组织排放量为0.000004t/a，无组织排放速率为0.000003kg/h。 （2）手工焊接废气 本项目手工焊接每天工作4h，废气污染因子主要为颗粒物、锡及其化合物。项目拟在焊接工位上方设置顶吸式集气罩（3个），参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，废气收集效率取40%，废气收集后，通过“过滤棉+二级活性炭”进行处理，该装置对颗粒物处理效率为95%。 ①颗粒物 项目手工焊颗粒物产生系数可参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 38-40电子电气行业系数手册》中回流焊产污系数，具体见下表。 表4-2 产污系数一览表 工段; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 焊接; 无铅锡料（锡丝等，含助焊剂）; 手工焊; 所有规模; 废气; 颗粒物; 克/千克－焊料; 0.4023. 本项目焊锡丝含助焊剂，焊锡丝年用量约3.6t/a，经计算手工焊焊接烟尘产生量为0.001t/a。有组织产生量为0.0004t/a，有组织产生速率为0.0003kg/h；无组织排放量为0.0006t/a，无组织排放速率为0.0005kg/h。 ②锡及其化合物 本项目所用锡丝含锡量为96.5%，焊接烟尘中含有锡及其化合物，其产生量为0.001t/a。有组织产生量为0.0004t/a、有组织产生速率为0.0003kg/h；无组织排放量为0.0006t/a，无组织排放速率为0.0005kg/h。 （3）清洗废气 本项目使用松香清洗剂、乙醇、异丙醇对陶瓷片和产品进行清洗，其中松香清洗剂、乙醇、异丙醇挥发产生有机废气，项目乙醇年使用量为4.5t/a，异丙醇年使用量为2t/a，松香清洗剂年使用量为1.5t/a。松香清洗剂的挥发性检测报告中VOCs含量为799g/L，密度为0.82g/cm3。松香清洗剂、乙醇、异丙醇每5天更换一次，其中30%挥发，70%成为废液，作为危险废物处置，则清洗过程有机废气产生量为2.4t/a。项目清洗工序位于专用清洗间内，每天工作4h，清洗间密闭呈负压，废气经清洗间排风系统收集后通过二级活性炭装置处理。参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，废气收集效率取95%，处理效率取60%，风机风量15000m3/h。则有组织产生量为2.3t/a，有组织产生速率为1.8kg/h；无组织排放量为0.1t/a，无组织排放速率为0.08kg/h。 本项目具体废气排放量见下表。 表4-3 本项目废气汇总表 产排污环节; 回流烧结、手工焊、清洗. 污染物种类; 颗粒物; 锡及其化合物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 锡及其化合物; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 无组织. 产生 情况; 产生量（t/a）; 0.000495; 0.000486; 2.31; 0.000605; 0.000604; 0.102. 产生速率（kg/h）; 0.00037; 0.00037; 1.808; 0.000504; 0.000503; 0.082. 产生浓度（mg/m3）; 0.02; 0.02; /; /; /. 治理 设施; 收集及处理效率; 回流烧结废气直接通至收集管道（收集效率为95%）、手工焊废气经集气罩收集（收集效率为40%）、清洗废气经生产车间通风管道收集（收集效率为95%），收集后的废气采用过滤棉（处理效率为95%）+两级活性炭吸附装置（处理效率为60%）处理，总设计风机风量为15000m3/h。. 是否为可行技术; 是，属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）所推荐的处理方式. 排放 情况; 排放量（t/a）; 0.000025; 0.000024; 0.924; 0.000605; 0.000604; 0.102. 排放速率（kg/h）; 0.00002; 0.00002; 0.72; 0.000504; 0.000503; 0.082. 排放浓度（mg/m3）; 0.001; 0.001; 48; /; /; /. 排放口基本情况; 高度; 25m; /. 排气筒内径; 0.3m. 温度; 25℃. 编号; DA001. 名称; 废气排放口. 坐标; 108.410036°；34.171408°. 排放标准; 非甲烷总烃有组织和厂界无组织执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017），颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。. 2、排气筒高度可行性论证 根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中第4.7.1和5.4.2条所有排气筒高度应不低于15m和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒应高出周边200m范围内最高建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的要求。本项目200m范围内最高的建筑物为园区标准厂房，高度为22.65m，本次排气筒DA001高度设置为25m，故要求排放速率均严格50%执行。因此，排气筒DA001高度设置可行。 3、废气治理措施可行性分析 项目废气处理设施设置与《电子工业废气处理工程设计标准》的符合性分析如下。 表4-4 与《电子工业废气处理工程设计标准》的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 废气处理设备不应设置旁路。; 本项目废气处理设备未设置旁路。; 符合. 排气筒高度不应低于15m。; 本项目排气筒高度为25m。; 符合. 排气筒的出口风速宜为15~20m/s。; 本项目排气筒的出口风速为15m/s。; 符合. 排气筒上应设置用于检测的采样孔，并应设置相应的监测平台。; 项目排气筒按照规范设置采样孔，排气筒位于楼顶，无需特别设置监测平台。; 符合. 当采取吸附工艺处理挥发性有机物废气时，应控制待处理气体的颗粒物浓度，应低于1mg/m3。; 本项目采用“过滤棉+二级活性炭吸附”对废气进行处理，废气经过滤棉初步处理后，废气中颗粒物浓度为0.001mg/m3。; 符合. 当采取吸附工艺处理挥发性有机物废气时，待处理气体温度不宜高于40℃。; 项目废气呈常温状态。; 符合. 本项目采用“过滤棉+二级活性炭吸附”措施对项目产生的颗粒物、有机废气进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目采用的废气处理方式属于其所推荐的处理方式。 项目周边200m范围内建筑物最高为22.65m，排气筒高度25m，未满足高出周边200m范围内建筑5m，排放速率折半，根据源强核算可知，排放速率仍可达标。经处理的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）。 综上所述，本项目废气处理方式可行。 4、非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理效果降低或者失效，导致废气无组织排放量增大，排放浓度超标。 通常情况下，废气处理设施故障15分钟之内，即可发现故障并进行处理，故本次评价按照废气处理设施故障15分钟情况计算非正常工况排放量，结果见下表。 表4-5 非正常工况排放量 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg）; 排放时长. DA001; 颗粒物; 0.00037; 0.00009; 15分钟. 锡及其化合物; 0.00037; 0.00009; 15分钟. 非甲烷总烃; 1.8; 0.45; 15分钟. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ① 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ② 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 5、废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），废气监测要求见下表。 表4-6 运营期废气监测计划表 序号; 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 1; 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1个; 半年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）. 颗粒物; 1个; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锡及其化合物; 1个; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 无组织废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 4个; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锡及其化合物; 4个; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 4个; 半年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1个; 半年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 7、无组织控制措施 为最大限度减少无组织排放，对本项目提出如下控制措施建议： ①加强相关人员的培训和管理，按照规范操作，以减少人为造成的废气无组织排放； ②选用高质量的设备，提高安装质量。定期检查各环保设施，针对车间各废气处理设施应定期检查并维护，确保设备的正常运行。 采用上述措施后，可减少项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 8、环境影响分析 项目在采取环评提出的各项污染防治措施后，非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017），废气排放对环境影响较小。 二、废水 1、废水产生情况 本项目运营期废水主要为生活污水（1400m3/a）和清洗废水（912m3/a）。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN，清洗废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、石油类、LAS，清洗废水产生量及产生浓度类比同类型项目废水的进口监测数据（由镭神技术（西安）有限公司委托陕西华晟检测科技有限公司对清洗废水进口浓度进行监测，监测报告见附件10），该项目主体为集团其他子公司，其清洗前生产工艺、切削液成分、清洗工序的工艺、设备、用水量、主要污染物与本项目相同，类比可行，具体见下表。 表4-7 类比可行性 类型; 类比项目; 本项目; 是否一致. 清洗前生产工艺; 对晶棒进行切割，切割过程中添加玻璃切削液，切割后用纯水进行清洗。; 使用多线切割机对晶棒、晶片进行切割，切割过程中添加玻璃切削液，切割后用纯水进行清洗。; 一致. 切削液成分; 水、甘油、三元聚羧酸等; 水、甘油、三元聚羧酸等; 一致. 清洗工艺; 使用纯水对晶粒清洗，每天清洗15批次，清洗用水不回用，每批次清洗完后直接排放; 使用纯水对晶粒清洗，每天清洗15批次，清洗用水不回用，每批次清洗完后直接排放; 一致. 清洗设备; 晶粒清洗机，容积0.25m3; 晶粒清洗机，容积0.25m3; 一致. 清洗工序排水量; 912; 912; 一致. 主要污染物; COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、石油类、LAS; COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、石油类、LAS; 一致. 生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池处理，清洗废水经一体化污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。清洗废水处理工艺为：曝气调节-中和-混凝沉淀-斜板沉淀-过滤-RO反渗透。 废水产排情况见下表。 表4-8 项目废水水质情况表 废水类别及废水量; /; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类; LAS. 清洗废水912m3/a; 产生量t/a; 3.2; 1.37; 0.12; 0.08; 0.14; 0.03; 0.05; 0.02. 产生浓度mg/L; 3500; 1500; 130; 90; 150; 35; 50; 20. 处理方式; 曝气调节-中和-混凝沉淀-斜板沉淀-过滤-RO反渗透. 处理效率/%; 87; 87; 90; 87; 87; 87; 90; 90. 排放量t/a; 0.42; 0.18; 0.01; 0.01; 0.02; 0.004; 0.005; 0.002. 排放浓度mg/L; 460; 197; 11; 11; 22; 4; 5; 2. 生活污水1400m3/a; 产生量t/a; 0.56; 0.42; 0.49; 0.06; 0.08; 0.007; /; /. 产生浓度mg/L; 400; 300; 350; 40; 60; 5; /; /. 综合废水2312m3/a; 产生量t/a; 0.98; 0.6; 0.5; 0.07; 0.1; 0.011; 0.005; 0.002. 产生浓度mg/L; 424; 260; 216; 30; 43; 5; 2; 0.9. 处理方式; 化粪池. 处理效率/%; 15; 15; 50; 0; 0; 0; 0; 0. 排放量t/a; 0.83; 0.51; 0.25; 0.07; 0.1; 0.011; 0.005; 0.002. 排放浓度mg/L; 359; 221; 108; 30; 43; 5; 2; 0.9. 2、废水处理可行性分析 本项目生活污水依托亿沣创智科技谷化粪池（30m3）处理，生产废水经自建一体式污水处理设施处理后排入亿沣创智科技谷化粪池。根据现场踏勘，亿沣创智科技谷目前污水产生量约4.3m3/d，本项目建成后综合废水量约7.2m3/d，化粪池余量满足本项目要求。 项目清洗废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、石油类，项目拟购置一体化污水处理设施对清洗废水进行处理，处理工艺为曝气调节-中和-混凝沉淀-斜板沉淀-过滤-RO反渗透，处理能力5m3/d，处理过程中基本无恶臭产生。项目清洗废水产生量为2.85m3/d，处理能力满足要求。清洗废水经处理后，污水处理设施出口污染物浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。 3、废水监测计划 项目生活污水单独排放，无需监测。生产废水经处理后排入亿沣创智科技谷化粪池，依据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），废水监测要求见下表。 表4-9 运营期废水监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 执行标准. 综合废水; pH; 一体化污水处理设施排口 108.405984° 34.171454°; 半年1次; 6~9（无量纲）. COD; 半年1次; 500. SS; 半年1次; 400. 氨氮; 半年1次; 45. TN; 半年1次; 70. TP; 半年1次; 8. 石油类; 半年1次; 20. LAS; 半年1次; 20. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声环境影响及治理措施 （1）噪声源强 本项目主要噪声源（>65dB(A)）源强如下。 表4-10 本项目室外声源噪声源强一览表 声源名称; 型号; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 环保风机（楼顶）; 15000m3/h; 1; -9.65; 13.63; 24; 95; 1; 距离衰减、减震措施; 昼间. 表4-11 本项目室内声源噪声源强一览表 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 声源源强; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪音. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1F车间; 空压机; 1; -8.05; 3.17; 1; 厂房隔声、距离衰减、减震措施; 95.00; 1; 20.70; 32.45; 4.29; 26.07; 68.68; 64.78; 82.36; 66.68; 昼间; 20; 42.27; 38.51; 54.54; 40.35; 1; 1; 1; 1. 空压机; 1; 9; -3.22; 1; 95.00; 1; 3.71; 25.93; 21.37; 32.44; 83.61; 66.72; 68.40; 64.78; 昼间; 20; 55.54; 40.40; 42.01; 38.52; 1; 1; 1; 1. 一体化污水处理设施; 1; 8.44; -24.31; 1; 95.00; 1; 4.51; 4.93; 20.89; 53.44; 81.91; 81.15; 68.60; 60.44; 昼间; 20; 54.17; 53.55; 42.19; 34.28; 1; 1; 1; 1. 多线切割机; 1; -5.02; -24.75; 1; 85.00; 1; 17.99; 4.60; 7.42; 53.89; 59.90; 71.75; 67.59; 50.37; 昼间; 20; 33.43; 44.04; 40.49; 24.21; 1; 1; 1; 1. 多线切割机; 1; 3.28; -24.98; 1; 85.00; 1; 9.69; 4.30; 15.73; 54.11; 65.28; 72.33; 61.06; 50.33; 昼间; 20; 38.42; 44.51; 34.53; 24.17; 1; 1; 1; 1. 晶粒清洗机; 1; -0.65; -25.09; 1; 75.00; 1; 13.62; 4.22; 11.80; 54.23; 52.32; 62.49; 53.56; 40.32; 昼间; 20; 25.70; 34.64; 26.85; 14.16; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; -4.12; -10.96; 1; 80.00; 1; 16.93; 18.33; 8.27; 40.15; 55.43; 54.74; 61.65; 47.93; 昼间; 20; 28.93; 28.27; 34.66; 21.71; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 0.81; -11.07; 1; 80.00; 1; 11.99; 18.18; 13.21; 40.26; 58.42; 54.81; 57.58; 47.90; 昼间; 20; 31.72; 28.34; 30.95; 21.69; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 4.85; -11.19; 1; 80.00; 1; 7.96; 18.03; 17.25; 40.37; 61.99; 54.88; 55.26; 47.88; 昼间; 20; 34.96; 28.41; 28.77; 21.67; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; -4.35; -16.46; 1; 80.00; 1; 17.22; 12.86; 8.07; 45.62; 55.28; 57.82; 61.87; 46.82; 昼间; 20; 28.79; 31.16; 34.85; 20.63; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; -4.46; -21.17; 1; 80.00; 1; 17.39; 8.17; 7.97; 50.31; 55.20; 61.76; 61.97; 45.97; 昼间; 20; 28.71; 34.75; 34.94; 19.80; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 0.36; -16.57; 1; 80.00; 1; 12.51; 12.71; 12.78; 45.73; 58.06; 57.92; 57.87; 46.80; 昼间; 20; 31.39; 31.26; 31.21; 20.61; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 0.36; -21.17; 1; 80.00; 1; 12.56; 8.13; 12.80; 50.31; 58.02; 61.80; 57.86; 45.97; 昼间; 20; 31.35; 34.80; 31.20; 19.80; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 4.96; -16.79; 1; 80.00; 1; 7.91; 12.44; 17.38; 45.96; 62.04; 58.10; 55.20; 46.75; 昼间; 20; 35.01; 31.43; 28.71; 20.57; 1; 1; 1; 1. 划片机; 1; 4.96; -21.5; 1; 80.00; 1; 7.96; 7.75; 17.40; 50.65; 61.98; 62.21; 55.19; 45.91; 昼间; 20; 34.95; 35.16; 28.70; 19.74; 1; 1; 1; 1. 3F车间; 空压机; 1; -7.45; 3; 9; 厂房隔声、距离衰减、减震措施; 95.00; 1; 20.10; 32.27; 4.89; 26.23; 68.94; 64.82; 81.22; 66.62; 昼间; 20; 42.51; 38.56; 53.60; 40.30; 1; 1; 1; 1. 半自动超声波清洗机; 1; -7.11; 13.88; 9; 75.00; 1; 19.64; 43.11; 5.18; 15.40; 49.14; 42.31; 60.71; 51.25; 昼间; 20; 22.71; 16.11; 33.18; 24.71; 1; 1; 1; 1. 单缸超声波清洗机; 1; -6.16; 12.83; 9; 75.00; 1; 18.70; 42.06; 6.14; 16.43; 49.56; 42.52; 59.24; 50.69; 昼间; 20; 23.11; 16.32; 31.93; 24.17; 1; 1; 1; 1. 单缸超声波清洗机; 1; -7.15; 12.79; 9; 75.00; 1; 19.69; 42.03; 5.14; 16.48; 49.11; 42.53; 60.77; 50.66; 昼间; 20; 22.68; 16.32; 33.23; 24.15; 1; 1; 1; 1. 双缸超声波清洗机; 1; -6.83; 11.76; 9; 75.00; 1; 19.38; 40.99; 5.47; 17.51; 49.25; 42.75; 60.24; 50.13; 昼间; 20; 22.81; 16.54; 32.78; 23.65; 1; 1; 1; 1. 单缸超声波清洗机; 1; -6.15; 13.86; 9; 75.00; 1; 18.68; 43.08; 6.14; 15.42; 49.57; 42.31; 59.24; 51.24; 昼间; 20; 23.12; 16.11; 31.93; 24.70; 1; 1; 1; 1. 注：本项目原点坐标位于生产车间中间点，“X”代表以正东为正方向的坐标轴，“Y”代表以正北为正方向的坐标轴，“Y”代表垂直于X，Y向上的坐标轴。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ① 预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； c、为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； d、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ② 预测模式 a、室内声源 a) 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 b、室外点源 采用的衰减公式为： 式中：Lp(γ)—预测点处声压级，dB； Lp(γ0)—参考位置γ0处的声压级，dB； γ—预测点距声源的距离； γ0—参考位置距声源的距离。 c、预测值计算 预测值计算公式如下： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （3）达标判定 本次厂界达标判定结果见下表。 表4-12 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 分类; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界; 东厂界; 56; 60（昼间），夜间不生产; 达标. 南厂界; 50; 达标. 西厂界; 56; 达标. 北厂界; 44; 达标. 由预测结果可知，项目营运期设备噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）噪声治理措施 ①利用车间厂房对高噪声进行隔声；尽量将高噪声设备集中在车间中部摆放，以增大与厂界的距离，以减少噪声对周边环境的影响；同时，对高噪声设备底座加设减振垫，以减小其振动影响。 ②定期检查各类设备机脚机座与基础台座之间减震垫的安装效果，确保减震垫的对称和载荷均匀，使其在不同载荷下具有相同的变形量，从而减小其运行时产生的振动影响。 ③建设单位应注意维护各种机械设备的正常运转，加强对产噪设备的维护保养，确保各生产设备均处于良好的运转状态，防止设备异常运转造成的噪声污染。 （5）监测计划 本项目噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物环境影响及治理措施 （1）污染源分析 ①生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计，项目劳动定员70人，生活垃圾产生量约11.2t/a，生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一清运。 ②废包装 废包装产生量为1.7t/a，收集后全部外售，代码：SW17 900-099-S17。 ③焊渣 项目焊接过程中会产生焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等，湖北大学学报（自然科学版），2010年9月）文献资料，焊接工序产生的焊渣量=焊料使用量×（1/11+4%），项目锡膏、锡丝的总用量为3.9t/a，则项目焊渣产生量约为0.51t/a，统一收集后定期外售，代码：SW17 900-099-S17。 ④边角料 项目晶片、晶棒切割会产生边角料，产生量约为0.1t/a，收集后外售，代码：SW59 900-099-S59。 ⑤废切削液 项目切割工序需要添加切削液，产生的废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 900-006-09），项目年使用切削液2.88t，70%损耗，30%成为废液，则废切削液产生量约为0.864t/a，暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑥废活性炭 根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，蜂窝活性炭对有机废气吸附效率为20%。根据废气源强核算可知，消减的有机废气量为1.383t/a，需要新活性炭6.9t/a，则废活性炭产生量为8.3t/a。项目活性炭装载量为500kg，每20天更换一次，更换下来的废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑦废机油 项目机加设备日常需要使用机油进行维护，会产生废机油，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08）。产生量约为0.01t/a，暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑧清洗废液 项目使用松香清洗剂、乙醇、异丙醇对陶瓷片、产品进行清洗，清洗过程无需配水，定期更换，每5天更换一次，每次更换出废液0.0875t，属于危险废物（HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-404-06），产生量约为5.6t/a，暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑨污泥 项目自建污水处理设施对沾有切削液的晶粒进行清洗，因此会产生污泥，由于其含有切削液，因此属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-210-08）。污泥产生量约为2.3t/a，暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑩废过滤棉（废气处理） 项目使用过滤棉处理废气，过滤棉会吸附颗粒物，其中含有锡及其化合物，故属于危险废物（HW49，900-041-49），产生量为0.00142t/a，暂存于危废贮存库，交由资质单位处置。 ⑪废过滤棉（洁净厂房通风系统） 项目洁净厂房需要使用废过滤棉对空气中颗粒物进行过滤，因此会产生废过滤棉，属于一般固废，产生量为0.0093t/a，收集后外售，代码：SW59 900-009-S59。 表4-14 固体废物产生情况汇总表 分类; 废物名称; 产生工段; 废物代码; 主要成分; 产生量; 最终去向. 生活 垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 900-066-S64; /; 11.2t/a; 环卫部门定期清运. 一般 固体 废物; 废包装; 原料拆包; SW17 900-099-S17; 塑料、纸; 1.7t/a; 定期外售. 边角料; 机加工; SW59 900-099-S59; 晶棒碎屑; 0.1t/a. 焊渣; 焊接; SW17 900-099-S17; 锡、银、铜、锑混合物; 0.51t/a. 废过滤棉; 洁净厂房空气过滤; SW59 900-009-S59; 颗粒物; 0.0093t/a. 危险 废物; 污泥; 废水处理; HW08 900-210-08; 油类物质、晶棒碎屑; 2.3t/a; 收集后暂存于危废贮存库，定期交资质单位处置. 废切削液; 机加工; HW09 900-006-09; 油水混合物; 0.864t/a. 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 有机物; 8.3t/a. 废机油; 设备维护; HW08 900-217-08; 油类物质; 0.01t/a. 清洗废液; 清洗; HW06 900-404-06; 清洗剂、乙醇、异丙醇; 5.6t/a. 废过滤棉; 废气处理; HW49 900-041-49; 锡及其化合物; 0.00142t/a. （2）危险废物管理要求 环评要求本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物贮存设施，具体要求如下： ① 危险废物贮存设施贮存量可容纳本项目危险废物，危险废物贮存设施内设置闭口危废暂存桶，对危险废物进行暂存。其建设要求具体如下： A 贮存设施内不同危险废物分区存放； B 在贮存设施内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； C 贮存的危险废物根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏或采用具有相应功能的装置； D 建立台账并悬挂于贮存点内，要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ② 危险废物运输过程中，严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中的规定执行。 ③ 危废间标识标牌制作应满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求。 （3） 一般固废管理要求 ① 一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； ② 危险废物和生活垃圾不得混入一般固废贮存场所； ③ 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ④ 贮存点应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 ⑤ 建立台账并悬挂于贮存点内，台账要注明固废种类、数量、时间及负责人员姓名。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、贮存和处置，其全过程不会对外环境产生不良影响。 五、地下水和土壤 （1）污染源及污染途径 本项目地下水和土壤污染情况见下表。 表4-15 地下水和土壤环境影响因子识别 污染源; 产污节点; 污染途径; 特征污染因子. 危废贮存库; 废机油、废切削液、清洗废液泄漏; 垂直入渗; 石油烃等. 危化品库; 乙醇、异丙醇、清洗剂、切削液、机油; 垂直入渗; 石油烃等. 一体化污水处理设施; 一体化污水处理设施; 垂直入渗; COD、氨氮. （2）环境影响分析 废机油、废切削液、清洗废液收集后暂存于危废贮存库内，危废贮存库位于5F，发生泄漏事故基本不会对土壤及地下水环境产生影响。 项目危化品库位于5F，发生泄漏事故基本不会对土壤及地下水环境产生影响。 项目一体化污水处理设施位于1F，要求在一体化污水处理设施区域采用环氧树脂对地面进行防渗处理，以杜绝事故状态下污水渗入土壤。 （3）污染防控措施 A、源头防治措施 ① 加强废机油、废切削液、清洗废液、乙醇、异丙醇、清洗剂、切削液收容措施，定期清运，减少贮存量。 ② 加强生产设备检修，杜绝机油的跑冒滴漏。 B、防渗措施 本次环评要求对生产车间进行防渗处理，具体要求如下。 表4-16 防渗措施要求 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施; 防渗效果. 1; 一般 防渗区; 1F、3F、4F生产车间; 地面采用C25等级混凝土硬化处理，厚度不小于100mm; 防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效. 2; 重点 防渗区; 一体化污水处理设施区域; 一体化污水处理设施区域地面采取环氧树脂进行防渗; 渗透系数≤10-10cm/s. 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染， 对外环境影响较小。 六、环境风险 （1）风险物质及储存情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质，本项目主要危险物质为废机油、无水乙醇、异丙醇、乙酸乙酯。 表4-17 环境风险物质临界量判定表 序号; 风险物质; 临界量（t）; 最大储存量(t); Q值. 1; 废机油; 50; 0.01; 0.0002. 2; 机油; 2500; 0.03; 0.000012. 3; 无水乙醇; 500; 1; 0.002. 4; 异丙醇; 10; 0.5; 0.05. 合计; 0.052212. 经计算，风险物质与临界量比值：Q＜1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目，不设置专项。 （2）环境风险分析 ①风险物质识别：本项目的环境风险物质主要为机油、废机油、无水乙醇、异丙醇、清洗剂。 ②风险事件类型识别：本项目主要环境风险为机油、废机油、无水乙醇、异丙醇、清洗剂泄漏对土壤环境造成污染；环保设施故障导致废气未经处理直接排放。 （3）风险防范措施 ①泄漏事件：项目机油、废机油、无水乙醇、异丙醇、清洗剂储存在专用包装容器中，若包装桶损坏则会导致物料发生泄漏。无水乙醇、异丙醇、清洗剂、机油存放于5F危化品库内，存放地防淋防晒，定期检查。废机油存放于5F危废贮存库内，要求危废包装桶下设置托盘，托盘容积应满足物料全部泄漏状态下盛装需求，并对地面进行防渗处理。 ②环保设施故障：安排专职人员每日进行巡查，发现环保设施故障第一时间停产，直至故障修复后再投入生产。 （4）风险评价结论 综上所述，项目运营期存在一定的环境风险，环评对上述环境风险提出了合理有效的防范措施和建议，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物 | 回流烧结废气直接通至收集管道/集气罩（手工焊）/密闭清洗车间收集管道（清洗）+过滤棉+二级活性炭+25m排气筒DA001 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 生产车间面源 | 颗粒物、锡及其化合物 | 厂房封闭 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
| 水环境 | 清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 曝气调节-中和-混凝沉淀-斜板沉淀-过滤-RO反渗透 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振及厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，废包装、边角料、焊渣收集后外售；废切削液、废活性炭、废机油、清洗废液、污泥、废过滤棉收集后暂存于危废贮存库，定期交资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 废机油、废切削液、清洗废液收集后暂存于危废贮存库内，危废贮存库地面硬化处理，且危废贮存库位于5F，发生泄漏事故基本不会对土壤及地下水环境产生影响。 项目化学品库及生产车间地面硬化，且化学品库位于5F，发生泄漏事故基本不会对土壤及地下水环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①泄漏事件：项目机油、废机油、无水乙醇、异丙醇、清洗剂储存在专用包装容器中，若包装桶损坏则会导致物料发生泄漏。无水乙醇、异丙醇、机油、清洗剂存放于5F危化品库内，存放地防淋防晒，定期检查。废机油存放于5F危废贮存库内，要求危废包装桶下设置托盘，托盘容积应满足物料全部泄漏状态下盛装需求，并对地面进行防渗处理。 ②环保设施故障：安排专职人员每日进行巡查，发现环保设施故障第一时间停产，直至故障修复后再投入生产。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、环境管理要点 (1)“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），项目建设中必须落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工及同时投入生产的建设项目三同时制度。 (2)制定环境管理制度：根据国家、沣西新城对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施计划。 (3)信息公开：根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，并结合当地生态环境保护部门的管理要求，应及时、如实地公开其环境信息，应当在单位内部建立环境信息公开制度，指定专门机构负责环境信息公开的日常工作。 2、环境风险管理制度 项目建成后，建设单位需按照《突发环境事件应急预案管理办法》（环境保护部令34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）编制环境风险应急预案。应急预案的主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构和职责、监控和预警、应急和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理和演练等内容。须认真落实企业环境应急预案，并对环境风险应急预案进行备案。 3、环境保护档案管理 环保部门负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理、责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录：生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 4、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版）》，本项目属于登记管理，企业应在投入生产前进行排污许可登记工作。 5、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志排放口(源)》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。 (1)排污口规范管理的基本原则 ①排污口的设置必须合理，按照环监(96)470号文件要求，进行规范化管理。 ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ④废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑤固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 (2)排污口达标管理要求 ①各污染物排放口，应按GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 (3)排污口建档管理要求 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写有关内容；根据排污口档案管理内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 6、环境监测 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 7、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[201714号)中的相关规定，建设单位应进行自行验收，验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.026 | / | 1.026 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.00063 | / | 0.00063 | / |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.000628 |  | 0.000628 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.83 | / | 0.83 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.51 | / | 0.51 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | LAS | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 1.7 | / | 1.7 | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.51 | / | 0.51 | / |
|  | 废过滤棉（洁净车间） | / | / | / | 0.0093 | / | 0.0093 | / |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.864 | / | 0.864 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 8.3 | / | 8.3 | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 清洗废液 | / | / | / | 5.6 | / | 5.6 | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 2.3 | / | 2.3 | / |
|  | 废过滤棉（废气处理） | / | / | / | 0.00142 | / | 0.00142 | / |